Каналы связи и их характеристики.

СРОП№1(групп.)Определения понятий непрерывного, дискретного канала (ДК) и расширенного дискретного канала (РДК) и их основные характеристики. Помехи в каналах связи.

Основная литература:

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

- Теория электрической связи: Учебник для ВУЗов./ Зюко А.Г., Кловский Д.Д. – М:Радио и связь, 1999

Дополнительная литература:

- Купинов Ю.П. и др. Основы передачи дискретных сообщений -М.: Радио и связь, 1992.

- Мирманов А.Б.  Курс лекций по дисциплине «Технология цифровой связи» -  Астана: КазАТУ, 2009. (электронный)

Ключевые слова: Непрерывный канал связи, модель канала, помехи, искажения, расширенный дискретный канал, алфавит канала,

Рассматриваемые вопросы:

- Непрерывный канал связи.

- Модель НКС.

- Дискретный канал.

- Расширенный дискретный канал.

- Методы повышения верности передачи.

Тезисы к лекции

Непрерывный канал связи (НКС)

На входе и выходе НКС – непрерывный сигнал, непрерывного времени. Непрерывный канал связи – это канал ТЧ, стандартный широкополосный канал (60-108 кГц), физическая линия (кабель, волокно, воздушная линия и т. п.).

Одной из основных характеристик непрерывного канала является его пропускная способность

C=ΔFklog21+PcPш 							     (2.1)

Модель НКС.

Канал может быть представлен цепью с соответствующей импульсной характеристикой и источниками помех.

В канале всегда присутствуют аддитивные гаусовские помехи. Кроме гаусовских в канале действуют помехи:

- гармонические (сосредоточенные по частоте),

- импульсные (сосредоточенные по времени),

- мультипликативные,

- перерывы связи (17,4 дБ).

К искажениям формы сигнала, также приводят:

- сдвиг частотных составляющих по частоте,

- фазовые скачки,

- фазовое дрожание.

Дискретный канал

Дискретный канал включает НКС + УПС приема и передачи.

Алфавит ДК состоит из двух сообщений “1” и “0”.

Основными характеристиками ДК являются: скорость передачи информации R [бит/с], скорость модуляции B [Бод].

Верность передачи информации характеризуется коэффициентом ошибок по единичным элементам.

Расширенный дискретный канал

Расширенный дискретный канал включает ДК+ Кодер + Декодер канала.

Алфавит канала состоит из 2n сообщений, где n – число элементов в кодовой комбинаций.

РДК характеризуется: коэффициентом ошибок по кодовым комбинациям, эффективной скоростью передачи информации

Основная задача РДК - повышение верности передачи.

Методы повышения верности:

Меры эксплуатационного и профилактического характера

- повышения стабильности работы генераторного оборудования

- резервирование электропитания

- выявление и замена отказавшего оборудования

- повышение квалификации обслуживающего персонала

Мероприятия по увеличению помехоустойчивости передачи единичных элементов

- увеличение отношения сигнал – помеха (увеличение амплитуды, длительности)

- применение более помехоустойчивых методов модуляции

- совершенствование методов обработки

- выбор оптимальных сигналов

- введение избыточности в передаваемую последовательность т.е. помехоустойчивое кодирование

Контрольные вопросы по теме:

  - Что такое непрерывный канал связи (НКС).

  - Назовите основные характеристики НКС.

  - Нарисуйте модель НКС и поясните смысл входящих в неё элементов

  - Какие элементы общей структурной схемы входят в дискретный канал.

  - Перечислите основные характеристики дискретного канала.

  - Изобразите структурную схему расширенного дискретного канала.

  - Назовите основные характеристики расширенного дискретного канала.

  - Перечислите методы повышения верности передачи.

СРОП №2. ДК каналы без памяти, с памятью. Краевые искажения и дробления. Методы регистрации сигналов.

Основная литература:

- Захарченко И.Б. и др. Основы передачи дискретных сообщений. -М.: Радио и связь, 1990.

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

- Теория электрической связи: Учебник для ВУЗов./ Зюко А.Г., Кловский Д.Д. – М:Радио и связь, 1999

Дополнительная литература:

- Захарченко И.Б. и др. Основы передачи дискретных сообщений. -М.: Радио и связь, 1990.

- Мирманов А.Б.  Курс лекций по дисциплине «Технология цифровой связи» -  Астана: КазАТУ, 2009. (электронный)

Ключевые слова: Симметричный канал без памяти, с памятью, Марковская модель, искажения, дробления, регистрация сигналов.

Рассматриваемые вопросы:

- Модели дискретных каналов связи

- Постоянный симметричный канал без памяти

- Постоянный симметричный канал без памяти со стиранием

- Несимметричный канал без памяти

- Марковская модель.

- Понятия краевых искажений и дроблений.

- Методы регистрации сигналов.

Тезисы к лекции

Модели дискретных каналов связи

Дискретный канал всегда содержит внутри непрерывный канал. Преобразование непрерывного канала в дискретный производит модем. Поэтому в принципе можно получить математическую модель дискретного канала из модели непрерывного канала при заданном модеме. Образно говоря, модем, осуществляющий переход от непрерывного канала в поток ошибок. Наиболее важные и достаточно простые модели дискретных каналов следующие.

Постоянный симметричный канал без памяти определяется как дискретный канал, в котором каждый переданный кодовый символ может быть принят ошибочно с фиксированной вероятностью р и правильно с вероятностью 1-р, причём в случае ошибки вместо переданного символа может быть с равной вероятностью принят любой другой символ. Термин “без памяти” означает, что вероятность ошибочного приёма символа не зависит от предистории, т.е. от того, какие символы передавались до него и как они были приняты. Вероятности переходов в двоичном симметричном канале схематически можно представить в виде графа (рис.3.1).

Рисунок 3.1. Переходные вероятности в двоичном симметричном канале

Постоянный симметричный канал без памяти со стиранием отличается от предыдущего канала тем, что алфавит на выходе канала содержит дополнительный (m+1)-й символ, который часто обозначают знаком “?”. Этот символ появляется тогда, когда демодулятор не может надёжно опознать переданный символ. Вероятность такого отказа от решения или стирания символа pc в данной модели постоянна и не зависит от передаваемого символа. За счёт введения стирания удаётся значительно снизить вероятность ошибки, иногда её даже считают равной нулю. На рис.3.2 показаны вероятности переходов в такой модели.

Рисунок 3.2. Переходные вероятности в двоичном симметричном канале со стиранием

Несимметричный канал без памяти характеризуется тем, что ошибки в нём возникают независимо друг от друга, однако вероятности ошибок зависят от того, какой символ передаётся. Так, в двоичном несимметричном канале вероятность приёма символа 1 при передаче символа 0 не равна вероятности приёма 0 при передаче 1.

1

p

Рис.5.10. Переходные вероятности в двоичном симметричном канале

1

Простейшей моделью двоичного канала с памятью является марковская модель, определяемая матрицей переходных вероятностей:

P=1−pp1p21−p2							      (3.1)

где р1—условная вероятность принять (i+1)-й символ ошибочно, если предыдущий принят правильно; (1-р1)-условная вероятность принять (i+1)-й символ правильно, если предыдущий символ принят правильно; р2- условная вероятность принять (i+1)-й символ ошибочно, если предыдущий принят ошибочно; (1-р2)-условная вероятность принять (i+1)-й символ правильно, если предыдущий символ принят ошибочно.

Безусловная (средняя) вероятность ошибки p в таком канале должна удовлетворять уравнению:

р=Р2р+З1(1-р)

Откуда

p=P11+P1−P2								      (3.2)

Другой подход к построению математических моделей каналов связан с методом переменных состояния. Важной особенностью этого метода является возможность непосредственного моделирования систем, описываемых уравнениями состояния с помощью аналогового или цифрового вычислительного устройства. Уравнения состояния обычно составляют в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка, которую приводят к форме векторного (матричного) дифференциального уравнения первого порядка. Этот метод даёт универсальный подход для моделирования каналов передачи информации систем связи для самых различных сообщений, способов кодирования и модуляции, линий связи с детерминированными и случайными параметрами и аддитивными шумами.

Краевые искажения и дробления.

Под действием различных дестабилизирующих факторов: не идеальность характеристик НКС; действие помех, элементы сигнала могут искажаться по длительности, т. е. появляются краевые искажения и дробления.

Индивидуальные КИ – смещения ЗМ относительно идеального значащего момента

Относительные КИ – это индивидуальные, отнесенное к длительности единичного элемента.

Преобладания – элементы одного знака удлиняются, а другого укорачиваются.

Дробления – это искажения, при которых один элемент преобразуется в несколько более коротких (дробится).

Методы регистрации сигналов.

Процесс определения и запоминания значащей позиции сигнала данных – называется регистрацией.

Метод стробирования – значащая позиция принимаемого элемента определяются на основании анализа знака импульса в середине единичного интервала. Если индивидуальное КИ не превышает 0,5τ, то элемент регистрируются правильно.

Исправляющая способность – это величина, на которую допускаются смещения ЗМ, не вызывающее неправильный прием элемента.

Интегральный метод регистрации - решение о виде принятого элемента выносится на основании анализа напряжения на всем единичном интервале.

В идеальном случае (если единичный. элемент не искажен), то Uвых = 1; решением о «1» принимается при Uвых >= 0,5; решением о «0» принимается при Uвых < 0,5.

Контрольные вопросы по теме:

- Чем определяется симметричный канал без памяти

- Отличие симметричного канала без памяти со стиранием от без стирания

- Чем характеризуется несимметричный канал без памяти

- Матрица переходов для Марковской модели

- Что такое краевые искажения и чем они характеризуются.

- Что такое преобладания и дробления.

- Каково назначение методов регистрации.

- Что такое исправляющая способность приемника

- В чем состоит основная идея регистрации методом стробирования

- Нарисуйте структурную схему устройства, реализующего регистрацию методом стробирования и поясните принцип её работы.

- В чем состоит основная идея интегрального метода регистрации.

- Нарисуйте структурную схему устройства, реализующего регистрацию интегральным методом и поясните принцип работы.

- Сравните методы регистрации.