ПРАКТИКА №12. Определение понятий: синхронизация поэлементная, групповая и цикловая синхронизация.

Основная литература:

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

Дополнительная литература:

- Гаранин М.В., Журавлев, Кунегин С.В. Системы и сети передачи информации.  М.: Радио и связь, 2001.

- Захарченко И.Б. и др. Основы передачи дискретных сообщений. -М.: Радио и связь, 1990.

- Мирманов А.Б.  Курс лекций по дисциплине «Технология цифровой связи» -  Астана: КазАТУ, 2009. (электронный)

Ключевые слова: синхронизация, поэлементная, групповая, цикловая, безмаркерный, маркерный.

Рассматриваемые вопросы:

  - Синхронизация в системах ПДС

  - Синхронизация по элементам

  - Групповая и цикловая синхронизация

  - Безмаркерный и маркерный методы групповой синхронизации.

Тезисы к лекции

Синхронизация в системах ПДС

Синхронизация – это процедура установления и поддержания определенных временных соотношений между двумя и более процессами.

Различают поэлементную, групповую и цикловую синхронизацию.

При поэлементной синхронизации устанавливаются и поддерживаются требуемые фазовые соотношения между значащими моментами переданных и принятых единичных элементов цифровых сигналов данных. Поэлементная синхронизация позволяет на приеме правильно отделить один единичный элемент от другого и обеспечить наилучшие условия для его регистрации.

Групповая синхронизация – обеспечивает правильное разделение принятой последовательности на кодовые комбинации.

Цикловая синхронизация – обеспечивает правильное разделение циклов временного объединения.

Синхронизация по элементам

Требования к устройствам синхронизации по элементам.

- Высокая точность синхронизации. (Максимальное отклонение синхроимпульсов от идеального ЗМ ± 3%.)

- Малое время вхождения в синхронизацию как при включении так и после перерыва связи.

- Сохранение синхронизации при наличии помех и кратковеременных перерывов связи.

- Независимость точности синхронизации от статической структуры передаваемого сообщения.

Относительный уход фазы Е=/0и – отношение интервала времени между идеальными и действительными ЗМ, отнесенное к длительности единичного интервала.

При равных условиях время поддержания синхронизации зависит от скорости модуляции в канале. Невозможно долго сохранять синхронизацию без подстройки фазы.

Групповая и цикловая синхронизация

Групповая – обеспечивает правильное разделение принятой последовательности на кодовой комбинацией.

Цикловая – циклов временного объединения.

В устройствах групповой синхронизации информацию о фазе можно извлечь только при наличии избыточности в передаваемой последовательности:

- можно использовать избыточность, введенную при помехоустойчивом кодировании, (по резкому возрастанию ошибок).

- или вводить специальные символы.

Безмаркерный и маркерный методы групповой синхронизации.

Безмаркерный используется, когда передача ведется сравнительно короткое время и используется только при синхронной передаче и равномерном кодировании.

В этом случае достаточно обозначить лишь начало передачи. Далее ведется передача информации. Разделение на кодовые комбинации производится по известной длине.

Принцип БМС.

Сначала передается фазирующая комбинация (ФК). На приеме идет подстройка распределителя пока приемник ФК не получит ФК. Далее идет передача информации, пока не произойдет срыв синхронизации. После чего, по обратному каналу передается сигнал о необходимости фазирования. И все повторяется.

Рисунок 12.1. Принцип безмаркерной синхронизации

Достоинства: фазирование осуществляется без существенного снижения скорости.

Недостатки: отсутствие постоянного контроля синхронизма; наличие обратного канала; необходимость прекращения передачи после любого нарушения групповой синхронизации.

Маркерный – в течении всего сеанса посылаются специальные сигналы.

Рисунок 12.2. Принцип маркерной синхронизации

К кодовой комбинации добавляется 1 элемент (n+1). На приеме (n+1) разряд поступает в приемник маркера. При расхождении распределителей по фазе, маркер не поступает в приемник и щетки распределителя приема смещаются на один шаг и так до тех пор, пока не будет принят маркер. После установления синхронизма выдача информации получателю возобновляется. Тоже происходит при потере синхронизма.

Частным случаем маркерного метода синхронизации является стартстопный. В данном случае маркер = старт + стоп = 2 сигнала.

Плюсы: постоянный контроль за синхронизмом.

Минусы: большее снижение скорости передачи информации за счет введения элементов синхронизации.

Контрольные вопросы по теме:

  - Дайте определение понятию синхронизации.

  - Перечислите виды синхронизации и их назначение

  - Перечислите требования к устройствам синхронизации по элементам

  - Маркерный и безмаркерный методы групповой синхронизации.