. Системы связи с обратной связью

ПРАКТИКА №14-15. Характеристики системы с обратной связью и их особенности. Структурная схема системы с информационной обратной связью и решающей обратной связью, характеристики и алгоритм работы.

Основная литература:

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с

Дополнительная литература:

- Купинов Ю.П. и др. Основы передачи дискретных сообщений -М.: Радио и связь, 1992.

- Цифровая связь. - М., Санк-П, Киев: Изд. дом «Вильяме», 2003

- Мирманов А.Б.  Курс лекций по дисциплине «Технология цифровой связи» -  Астана: КазАТУ, 2009. (электронный)

Ключевые слова: адаптивные, решающая, информационная, обратный канал, вставка, выпадения, сдвига.

Рассматриваемые вопросы:

  - Адаптация в системах ПДС

  - Системы с обратной связью

  - Системы передачи с РОС.

  - Скорость передачи информации в системах с РОС и ОЖ

  - Методика расчёта вероятности неправильного приёма (без учёта искажений в канале ОС)

Тезисы к лекции

Адаптация в системах ПДС

Большинство реальных каналов связи являются нестационарными. Состояние и качество таких каналов изменяется с течением времени.

Для наилучшего использования канала необходимо менять вносимую избыточность (алгоритмы кодирования, декодирования, сигналы и т. п.) в зависимости от состояния канала.

Системы, в которых осуществляется процессе целенаправленного изменения параметров, структуры или свойств системы в зависимости от условий передачи сообщения, с целью достижения оптимального функционирования – называются адаптивными.

Адаптивные системы предполагают использование обратных связей.

Системы с обратной связью

В зависимости от назначения ОС различают системы:

- с решающей ОС (РОС);

- с информационной (ИОС).

Общее в алгоритме работы систем с ОС, в простейшем случае, то, что после передачи некоторой порции информации передатчик прямого канала ожидает сигнала, либо на выдачу следующей порции, либо на повторную передачу предыдущей.

Принципиальное отличие систем РОС и ИОС состоит в том, где принимается решение о дальнейшем поведении системы. В системах с РОС решение принимается на приёме, а в системах с ИОС – на передаче.

Для организации обратной связи и в тех и в других системах используется обратный канал.

Информация передаваемая по каналу с ОС – называется квитанцией.

Системы с ИОС, в которых осуществляется полная передача принятых кодовых комбинаций по обратному каналу, называются ретрансляционные.

Чаще приёмник формирует специальные сигналы, имеющие меньший объём, чем полезная информация переданная по прямому каналу, т. е. квитанция меньше – укороченная ИОС.

Системы передачи с РОС.

Наиболее распространёнными среди систем с РОС являются :

- системы с ожиданием (РОС - ОЖ);

- с непрерывной передачей информации и блокировкой

- с адресным переспросом

В системе РОС - ОЖ после передачи кодовой комбинации система ожидает сигнала подтверждения, и только после этого происходит передача следующей КК.

В системах РОС – ОЖ всегда присутствует задержка на время ожидания tож. Это время складывается из нескольких интервалов:

tож=tpпк+tан+tос+tpoc+tанос

где tpпк – время распространения сигнала в прямом канале; tан –– время анализа правильности приёма; toc – длительность сигнала ОС; tpoc – распространение сигнала ОС; taoc – анализ сигнала ОС.

В системах с ОС появляются специфические искажения, вследствие ошибок в канале обратной связи. Такие искажения называют «вставками» и «выпадениями».

Причины и их возникновения:

- если в результате действия помех в ОК сигнал «подтверждения» трансформировался в сигнал «переспроса», то уже принятая КК выдаётся получателю, а в канал повторно отправится этаже комбинация. Таким образом, ПС получит две последовательно идущие одинаковые комбинации – «вставка».

- если произойдёт переход «переспрос»  «подтверждение», то ошибочно принятая комбинация будет стёрта, но в канал пойдёт следующая. Значит ПС не получит данной комбинации - произойдёт «выпадение».

Явления вставки и выпадения получили общее название «сдвига».

Борьба с явлением ''сдвига'' в системах с РОС - ОЖ

- Повышение помехоустойчивости обратного канала.

- Циклическая нумерация передаваемых кодовых комбинаций

Методика расчёта вероятности неправильного приёма (без учёта искажений в канале ОС)

Приём каждой КК имеет три исхода:

- КК принята верно и ошибок в ней нет (Рппр)

- КК принята и в ней обнаружена ошибка (Роо)

- КК с ошибкой, но ошибка не обнаружена (Рнпр)

Рисунок 14.1. Граф состояний рассматриваемой системы с РОС – ОЖ

Вероятность неправильного приёма P*нп при неограниченном числе циклов переспроса будет включать в себя вероятность НП в первом цикле, вероятность НП после первого, второго и т. д. переспросов.

Pнп=Pно+PооPно+Pоо2Pно+Pоо3Pно+...=Pно(1+Pоо+Pоо2+Pоо3+...)   Pнп=Pно1−Poo

Скорость передачи информации в системах с РОС и ОЖ

К основным недостаткам систем РОС – ОЖ относится значительное снижение скорости R.

Причины снижения скорости:

- введение избыточных (проверочных) элементов (1);

- наличие tож – сигнала решения о качестве приёма (2);

- повторные передачи KК (3).

R = B •1•2• 3

- Коэффициенты уменьшения скорости за счёт введения проверочных элементов

γ1=kk+r=kn

- Учитывая и избыточность и ожидание

γ1γ2=kτ0nτ0+tож=knτ0τ0+tожn=kn11+tожτ0nn       γ2=11+tожτ0n

3. При вероятности обнаружения ошибок в КК - Poo

γ3=1−pоо

Анализируя 1 и 3 следует, что для увеличения скорости R (или снижения потерь скорости) необходимо увеличивать длину блока n. Увеличение длины блока n:

- снижает относительное количество избыточных элементов необходимых для обеспечения заданной верности;

- снижает относительные потери на ожидание решения о качестве приёма.

При увеличении длины блока возрастает вероятность его поражения ошибкой (Kош↑), а значит увеличивается вероятность переспроса и увеличивается время необходимое для повторения длинной комбинации, следовательно для получения максимальной скорости R в системах с РОС и ОЖ требуется оптимизация длины блока.

Контрольные вопросы по теме:

- Что такое адаптивная система передачи и в чем ее преимущество перед неадаптивной.

- Что такое система с информационной обратной связью. Нарисуйте ее структурную схему.

- Что такое система с решающей обратной связью. Нарисуйте ее структурную схему.

- Что общего и в чем разница между системами с ИОС и РОС.

- Что такое “вставка” и “выпадение” в системах с решающей обратной связью и ожиданием (РОС-ОЖ). Каковы причины их возникновения.

- Как можно бороться с явлениями сдвига.

- Поясните влияние длины кодовой комбинации на скорость передачи информации в системах с решающей обратной связью и ожиданием (РОС-ОЖ).