ПРАКТИКА№4Применение эффективного (статистического) кодирования для сжатия данных. Алгоритмы сжатия без потерь: Шеннона. Арифметический  код.

Основная литература:

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Гаранин М.В., Журавлев, Кунегин С.В. Системы и сети передачи информации.  М.: Радио и связь, 2001.

- Основы кодирования: Учебник для Вузов./М.Вернер. – М.Техносфера, 2004

Дополнительная литература:

- Ватолин Д.С. Алгоритмы сжатия изображений.  М.: МГУ, 1999.

- Мирманов А.Б.  Курс лекций по дисциплине «Технология цифровой связи» -  Астана: КазАТУ, 2009. (электронный)

Ключевые слова: Эффективное кодирование, избыточность, теоремы Шеннона, префиксный код, кодовое дерево, алгоритм Хаффмана, арифметический код

Рассматриваемые вопросы:

  - Задача эффективного кодирования.

  - Равномерное и неравномерное кодирование.

  - Теоремы Шеннона.

  - Эффективность неравномерных кодов.

  - Понятие префиксных кодов.

  - Принципы построения кодового дерева.

  - Метод (алгоритм) Хаффмана.

  - Арифметическое кодирование.

  - Декодирование арифметического кода.

Тезисы к лекции

Эффективное кодирование – это процедуры направленные на устранение избыточности.

Основная задача эффективного кодирования – обеспечить, в среднем, минимальное число двоичных элементов на передачу сообщения источника.

При кодировании сообщений данного источника двоичным, равномерным кодом, каждый двоичный элемент, будет переносить 1 бит информации.

Если при том же объеме алфавита сообщения не равновероятны, то на каждый двоичный элемент кодовой комбинации будет приходиться меньше чем 1 бит.

Появившаяся избыточность, определяется по следующей формуле:

g=Hmaxx−HxHmaxx⋅100%					      (4.1)

Среднее количество информации, приходящееся на один двоичный элемент комбинации при кодировании равномерным кодом

HxHmaxx									     (4.2)

При кодировании неравномерным кодом, для сообщения, содержащее большее количество информации, выбирают более длинную кодовую комбинацию, а для передачи сообщения с малым объемом информации используют короткие кодовые комбинации.

Для  эффективного использования пропускной способности канала необходимо его согласование с источником информации на входе. Такое согласование возможно как для каналов связи без помех, так и для каналов с помехами на основании двух теорем, доказанных К.Шенноном.

1-ая теорема (для канала связи без помех):

Нельзя закодировать сообщение двоичным кодом так, что бы средняя длина кодового слова была численно меньше величины энтропии источника сообщений

2-ая теорема (для каналов связи с помехами):

Существует способ кодирования, при котором средняя длина кодового слова немногим отличается от энтропии источника

Эффективность применения оптимальных неравномерных кодов может быть оценена:

- Коэффициентом статистического сжатия, который характеризует уменьшение числа двоичных элементов на сообщение, при применении методов эффективного кодирования в сравнении с равномерным.

- Коэффициент относительной эффективности, позволяет сравнить эффективность применения различных методов эффективного кодирования.

В неравномерных кодах возникает проблема разделения кодовых комбинаций. Решение данной проблемы обеспечивается применением префиксных кодов.

Префиксным называют код, для которого никакое более короткое слово не является началом другого более длинного слова кода. Префиксные коды всегда однозначно декодируемы.

Кодовое дерево для множества кодовых слов графически можно получить, установив соответствие между сообщениями и концевыми узлами двоичного дерева. Пример двоичного кодового дерева изображен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1. Пример двоичного кодового дерева

Две ветви, идущие от корня дерева к узлам первого порядка, соответствуют выбору между “0” и “1” в качестве первого символа кодового слова: левая ветвь соответствует “0”, а правая – “1”. Две ветви, идущие из узлов первого порядка, соответствуют второму символу кодовых слов, левая означает “0”, а правая – “1” и т. д. Ясно, что последовательность символов каждого кодового слова определяет необходимые правила продвижения от корня дерева до концевого узла, соответствующего рассматриваемому сообщению.

Любой код, кодовые слова которого соответствуют различным концевым вершинам некоторого двоичного кодового дерева, является префиксным, т. е. однозначно декодируемым.

Одним из серьёзных недостатков префиксных кодов является появление трека ошибок, т.е. одиночная ошибка в кодовой комбинации, при определенных обстоятельствах, способна привести к неправильному декодированию не только данной, но и нескольких последующих кодовых комбинаций.

Метод Хаффмена

Одним из часто используемых методов эффективного кодирования является так называемый код Хаффмана.

Алгоритм кодирования Хаффмана состоит в следующем:

1. Сообщения располагаются в столбец в порядке убывания вероятности их появления.

2. Два самых маловероятных сообщения объединяем в одно сообщение, которое имеет вероятность, равную сумме вероятностей сообщений.

3. Повторяем шаги 1 и 2 до тех пор, пока не получим единственное сообщение, вероятность которого равна 1.

4. Проводя линии, объединяющие сообщения и образующие последовательные подмножества, получаем дерево, в котором отдельные сообщения являются концевыми узлами. Соответствующие им кодовые слова можно определить, приписывая правым ветвям объединения символ “1”, а левым - “0”. Впрочем, понятия “правые” и “левые” ветви в данном случае относительны.

На основании приведенного алгоритма можно построить кодовое дерево.

Арифметическое кодирование

Достоинства арифметического кодирования: способность кодирования символа с количеством бит сколь угодно близким к предельному; возможность адаптивного изменения модели; высокая скорость работы.

Алгоритм арифметического кодирования:

- Разбиваем единичный отрезок на участки, соответствующие вероятностям сообщений алфавита.

- Выбираем участок, соответствующий первому сообщению в кодируемом блоке. Разбиваем его пропорционально суммарным вероятностям

- Находим нижнюю  и верхнюю границы, ширину участка.

- Выбираем участок, соответствующий второму сообщению в кодируемом блоке на участке соответствующему ранее взятому сообщению. Разбиваем его пропорционально суммарным вероятностям.

- Повторяем 3 и 4 пункты.

- Участок, соответствующий последнему сообщению в кодируемом блоке, делим пополам и получаем число-архив. Количество разрядов, необходимое для представления архива в двоичном виде определяется как log2 (1/3) +1.

Декодирование арифметического кода производится двумя способами:.

1. Масштабирование отрезков

2. Масштабирование архива

Контрольные вопросы по теме:

- Назначение и цели эффективного кодирования.

- Поясните за счет чего, обеспечивается достижение сжатия при эффективном кодировании.

- Чем определяется минимальная средняя длина кодовой комбинация при применении эффективном кодировании.

- Какие проблемы возникают при разделении неравномерных кодовых комбинаций.

- Что такое префиксные коды.

- Что такое трек ошибок, и каковы причины его возникновения.

- В чем заключается алгоритм Хаффмана.

- Недостатки кода Хаффмана.

- Достоинства арифметического кода.

- Алгоритм арифметического кодирования.

- Какие есть способы декодирования арифметического кода.