ПРАКТИКА№5. Классификация корректирующих кодов. Линейные блоковые коды. Методы декодирования корректирующих кодов. Порождающая и проверочная матрица.

Основная литература:

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

Дополнительная литература:

- Макаров А.А., Прибылов В.П. Помехоустойчивое кодирование: Монография/СибГУТИ - Новосибирск, 2005

- Захарченко И.Б. и др. Основы передачи дискретных сообщений. -М.: Радио и связь, 1990.

- Мирманов А.Б.  Курс лекций по дисциплине «Технология цифровой связи» -  Астана: КазАТУ, 2009. (электронный)

Ключевые слова: Классификация кодов, линейные, групповые коды, декодирование.

Рассматриваемые вопросы:

  - Классификация кодов.

  - Линейные коды.

  - Понятие группы.

Тезисы к лекции

Классификация кодов.

Помехоустойчивые коды делятся на блочные и непрерывные коды. К блочным кодам относятся коды, в которых каждому сообщению отводится блок из n символов (разрядов) или блоки с разным числом символов. В связи с этим блочные коды делятся на равномерные и неравномерные коды. Широкое практическое применение нашли равномерные коды. К неравномерным кодам относится, например, код Морзе. Непрерывные коды, к которым относятся рекуррентные (свёрточные), представляют собой непрерывные последовательности единичных элементов, не разделенные на блоки. В таких кодах избыточные разряды помещаются в определенном порядке между информационными.

Равномерные блочные коды делятся на разделимые и неразделимые коды. Разделимые коды в свою очередь делятся на систематические (линейные) и несистематические (нелинейные) коды. Код называется линейным, если любая разрешенная КК может быть получена в результате линейной операции под набором не нулевых линейно-независимыми КК. В систематических кодах проверочные элементы формируются линейным преобразованием информационных.

Нелинейные коды указанным выше свойством не обладают и применяются значительно реже. Примером несистематического кода является код с контрольным суммированием.

Различают два метода формирования проверочной группы: поэлементной и в целом; последний характерен для широко распространенных полиномиальных кодов (и их разновидности – циклических). Среди систематических кодов большое применение нашли коды Хэмминга. Эти коды, обеспечивающие d0=3, позволяют исправить одну ошибку. Помехоустойчивые коды могут иметь основание (значность) и больше 2. Однако в связи со сложностью построения кодирующих и декодирующих устройств они на практике применяются значительно реже двоичных.

Рисунок 5.1. Классификация помехоустойчивых кодов

Линейные коды.

Двоичный блочный код является линейным, если сумма по модулю 2 двух кодовых слов является также кодовым словом.

Линейные коды также называют групповыми.

Понятие группы.

Множество элементов с определенной на нем групповой операцией называется группой, если выполняется следующие условия:

1. Замкнутость gi⊕g j= gk ∈G в результате операции с двумя элементами группы получается третий, так же принадлежащий этой группе.

2. Ассоциативность (сочетательность) (gi⊕gj) ⊕gk = gi⊕ (gj ⊕gk)

3. Наличие нейтрального элемента gj ⊕e = gj

4. Наличие обратного элемента gi ⊕ (gi)-1= e

Если выполняется условие gi ⊕gj = gj ⊕gi, то группа называется коммутативной.

Множество кодовых комбинаций n-элементного кода является замкнутой группой с заданной групповой операцией сложение по модулю 2.

Поэтому, используя свойство замкнутости относительно операции ⊕2, множество всех элементов можно задать не перечислением всех элементов, а производящей матрицей.

Все остальные элементы, кроме 0, могут быть получены путем сложения по модулю 2 строк производящей матрицы в различных сочетаниях.

В общем случае строки производящей матрицы могут быть любыми линейно независимыми, но проще и удобнее брать в качестве производящей матрицы – единичную.

10...001...0....00...1

Контрольные вопросы по теме:

- На какие коды относятся к блочным.

- Определение систематических кодов.

- Какой код называется линейным.

- Какое множество называется группой.