Методы синхронизации в ЦСС  ПРАКТИКА №12.

Определение понятий: синхронизация поэлементная, групповая и цикловая синхронизация.

1. Дайте определение понятию «синхронизация».

Это процедура установления и поддержания определенных временных соотношений между двумя и более процессами.

2. Поэлементная синхронизация – это?

Синхронизация, позволяющая на приеме правильно отделить один единичный элемент от другого и обеспечить наилучшие условия для его регистрации.

3. Что такое групповая синхронизация?

Это синхронизация, обеспечивающая правильное разделение принятой последовательности на кодовые комбинации.

4. Дайте определение понятию «цикловая синхронизация».

Это синхронизация, обеспечивающая правильное разделение циклов временного объединения.

5. Относительный уход фазы Е=/0и– это?

Отношение интервала времени между идеальными и действительными ЗМ, отнесенное к длительности единичного интервала.

6. Что такое безмаркерный метод групповой синхронизации?

Это метод, который используется, когда передача ведется сравнительно короткое время и используется только при синхронной передаче и равномерном кодировании.

7. Дайте определение понятию «задающий генератор».

Генератор, вырабатывающий относительно высокочастотную последовательность импульсов.

8. Фазовый дискриминатор – это?

Дискриминатор, определяющий знак расхождения по фазе ЗМ и ТИ задающего генератора.

9. Что такое погрешность синхронизации ?

максимальное отклонение синхросигналов от их идеального положения, которое может произойти при работе устройства синхронизации с заданной вероятностью. (выражается в долях единичного интервала).

10. Дайте определение понятию «время синхронизации (или вхождения в синхронизм) tc».

Время необходимое для корректирования первоначального отклонения синхроимпульсов относительно границ единичных принимаемых элементов.