Тәжірибелік сабақтар

Тақырып 1: Сүттің физикалық-химиялық және органолептикалық қасиеттері

Физикалық қасиеттері.Жаңа сауған сүт белгілі тығыздық, тұтқырлық, беткі кергіштік, қату жәке қайнау нүктесі, электр өткізгіштік, жылу сыйымдылығы, тотығу-тотықсыздану потенциалы, рефракция санымен сипатталады.

Тығыздық (көлемдік салмағы). Температурасы 20°С қаймағы алынбаған сүт тығыздығы 1,027-1,032 г/см3-ге тең, орта есеппен 1,030 г/см3, немесе 30°А/Ареометр градусы). Сүт тығыздығы құрамдас бөлігінің тығыздығына байланысты, ол келесі деректерден көрінеді (г/см1): май - 0,923; сүт қанты - 1,610; белок - 1,391; тұз -2,858.

Көк сүт тығыздығы құрамындағы майды айырып алғандықган жоғары - 1,038 г/см. Сүтке су араластырса, тығыздығы төмендейді, ал көк сүт қосса артады. Ол сүттің температурасына (температура артқанда тығыздық төмендейді), химиялық құрамына (сүт құрамындағы белок, тұз, сүт қанты мөлшері көбейгенде тығыздық артады) байланысты.

Сиырды сауғаннан кейін анықгаған сүт тығыздығы бірнеше сағаттан кейін анықтаған көрсеткішке қарағанда 0,8-1,5°А төмен болады. Бұл газдардың біраз бөлігінің ұшуымен және сүтті біртіндеп суытканда май мен белок тығыздығының артуымен түсіндіріледі. Сондықган сүттің тығыздығын сауғаннан кейін 2 сағат өткен соң анықгайды.

Тұтқырлық немесе ішкі үйкеліс (кедергі). Сүттің құрамдас бөліктері бір-біріне қатысты орын  уыстырғанда үйкеліс пайда болады. Сүттің орташа тұтқырлығы шамамен 1,8 сантипауза. Сүттің тұтқырлығы оның консистенциясын сипаттайды, бұл, әсіресе, айырғанда, қышқыл сүт өнімдерін, косервілерді дайындағанда өте маңызды. Сүтті сақтау, өңдеу (қотару, стерилдеу, пастерлеу) барысында сүт тұтқырлығы артады. Ол белок бөлшектерінің іріленуімен, белоктардың май түйіршіктері бетінде адсорбциялануымен түсіндіріледі. Сүт тұткырлығы сүт құрамындағы құрғақ зат мөлшері жоғарлағанда да артады.

Беткі кергіштік (сүт-ауаға болетін шекараның бір өлшем ұзын-дығына осер етуші кұш). Ол сұтте су көрсеткішінен томен - 50 1О Н/м, оның басты себебі сүт құрамында беткі белсенді заттар фосфолипид, май қышқылдары, белоктар бар. Беткі кергіштік сүт температурасына, химиялық құрамына, сақтау уақытына, өңдеу жолына байланысты. Мысалы, сүтті қыздырғанда беткі кергіштік төмендейді, әсіресе сүтті липолиздегенде, себебі бұл жағдайда беткі белсенді заттар түзіледі.

Беткі кергіштіктің сүтті өңдегенде, кептіргенде, балмұздақ дай-ындағанда маңызы зор, себебі жоғары сапалы өнім алу үшін міндетгі түрде көпіршік түзілуі қажет. Дегенмен сүтті қатырғанда, тасымалдағанда, айырғанда копіршіктүзу қажетсіз.

Қату нүктесі. Сүттің қату нүктесі тұрақты көрсеткіш, ол шамамен минус 0,51-0,52°С. Ол сүттің химиялық құрамына байланысты, сондықтан сауу кезеңінде, мал ауырғанда және сүтке басқа заттар қосқанда бұл көрсеткіш өзгереді. Сауу кезеңінің басы мен соңында қату нүктесі томен, ал ортасында жоғары. Сүтті сумен араластырғанда, сүттің қату нүктесі артады және осы көрсеткішке қарап сүттің нақтылығын анықтайды (криоскопиялықсан). Ауру сиыр сүтінің қату нүктесі минус 0,8-0,9°С температураға дейін жетуі мүмкін.

Қайнау нүктесі де сүттің химиялық кұрамы мен атмосфералық қысымға байланысты. Нағыз сүт үшін 760 мм сынап бағанасына тең қысымда сүттің қайнау нүктесі 100,2-100,5°С.

Электр өткізгіштік. Сүттің электр өткізгіштігі төмен және орта есеппен 46 *104 Ом см. Ол негізінен Са, К иондарына байланысты. Электрмен зарядталған казеин, сары су белогы, май түйіршіктерінің өлшемі үлкен болғандықтан өте баяу қозғалады да иондар қозғалысын тежейді, яғни сүттің электр өткізгіштігін азайтады.

Сүттің электр өткізу деңгейі сауу кезеңіне, мал түқымына және басқа да сүттің химиялық құрамына әсер ететін жағдайларға байланысты. Желіні қабынған сиыр сүтінің электр откізгіштігі жоғары (кейбір елдерде осы корсеткішке сүйеніп ауру малдарды анықтайды).

Қойыртпақтылған сүт, ерігіш құрғақ сүт дайындағанда сүттің электр өткізгіштігі бақылау көрсеткіші бола алады.

Жылу сыйымдылығы- температурасы 14,5"С 1 кг сүтті 15,5°С температурасына дейін жылтуға қажет жылу мөлшері. Орта есеппен ол 0,91-0,92 ккал тең және сүт құрамындағы су мөлшеріне, сүттің физикалық жағдайы мен химиялық құрамына байланысты. Бұл корсеткіш сүт және сүт өнімдерін қыздыруға қажет жылу немесе суықшығынын есептегенде қажет.

Тотығу-тотықсыздану потенциалы - бұл сүттің тотығу немесе тотықсыздану қабілетін көрсететін сандық бірлік. Оны потенциометрмен анықтайды, потенциометрдің орташа деңгейі 250-350 мВ. Потенциал сүт құрамындағы электрондарды (сутегі атомы) беру жоне қосып алу мүмкіндігі бар заттарға байланысты. Ол сүт қышқылы, токоферол, цистин, рибофлавин, дегидрогеназ коферменттері, оксидаз, оттегі, металдар. Сүттің тотығу-тотықсыздану қасиеті сутегі атомының концентрациясына байланысты, сондықтан оны технологтар гН2 корсеткішімен белгілейді (жаңа сауылған сүтте 23,2), яғни сүттің әлсіз тотықсыздану қасиетін көрсетеді. Сүтте микроорганизмдер дамығанда, жылумен өңдегенде потенциал төмендейді, яғни сүттің тотықсыздану қасиеті күшееді. Металдар (Си, Ғе) және сүтті араластыру оның тотығу қасиетін күшейтеді.

Ірімшік, қышқыл сүт өнімдерін дайындағанда жүретін биохимиялық процестерде тотығу-тотықсыздану потенциалының маңызы зор. Сүт және сүт өнімдерінде кездесетін дәм кемшіліктері ортаның тотығу-тотықсыздану потенциалының артуына байланысты.

Рефракция саны - 20°С температурадағы сүттің шағылу көрсеткіші, ол 1,344-1,148 тең. Ол су (1,333) мен сүттің құрамдас бөліктерінің шағылу көрсеткіштерінен тұрады. Сондықтан сүт пен сары судың рефрактометрде АМ-2 анықгаған шағылу көрсеткішіне қарап, сүт құрамындағы құрғақ майсыз сүт қалдығының, белок пен қантының мөлшерін бақылауға болады. Рефрактометр көмегімен сүттің табиғи жағдайын анықтайды. Мысалы, сүтке су қосқанда, қосқан судың әрбір процентіне рефракция саны орта есеппен 0,2 ІРЛ-ке төмендейді.

Сүттің химиялық қасиеттері.

Қышқылдық сүттің ең негізгі көрсеткіші болып табылады. Сұтгің титрленетін және белсенді қышқылдығы болады.

Титрленетін қышқылдық.Майдан басқа, сүт және сүт онімдерінің титрленетін қышқылдығын шартты бірлік Тернер градусымен (°Т) белгілейді. Жаңа сауылған сүтгің қышқылдығы шамамен 16-18°Т, оның 9-13°Т тұздар, 4-6°Т белоктар және 1-3°Т көмірқышқылы мен басқа қышқылдардан тұрады.

Сүттің   қышқылдығы   сүтті   сақтағанда   оған   түскен. микроорганизмдердің дамуы нәтижесінде сүт қантын сүт қышқылына дейін ашытуына байланысты артуы мүмкін. Кейбір малдардың сүт қышқылының ауытқу мүмкіндігі өте кең. Ол мал организміндегі зат алмасу жағдайына; байланысты, ал зат алмасу процесіне азықгандыру деңгейі, мал тұқымы, жасы, физиологиялық жағдайы және жеке басының ерекшелігі әсер етеді. Сауу кезеңі барысымен мал денсаулығына байланысты сүт қышқылдығы үйлесімді өзгереді. Сауу кезеңінің алғашкы| күндерінде, құрамында белок пен түздың көп мөлшеріне байланысты сүт қышқылдығы жоғары болады да, кейін ол біртіндеп төмендеп нормаға дейін түседі. Сиыр суалту алдындағы сүттің жөне желіні қабынған сиыр сүтінің қышқылдығы төмен болады.

Сүттің титрленетін қышқылдығы шикі сүттің жаңа сауылғандығын және нақтылығын (натуралдығын) бағалайтын көрсеткіш болғанымен, сүт қышқылдығы жоғары (25°Т) жөне төмен (16°Т) болатынын ескеру қажет.

Қышқылдығы жоғары жаңа сауылған сүтті қышқыл сүт өнімдерін май, ірімшік 40 дайындағанда пайдалануға болады. Қышқылдығы төмен сүтті ірімшік дайындау үшін өңдеу тиімсіз, себебі ұлтабар ферментінің әсерінен баяу ұйыды, қойыртпағы нашар өнделетін босаң болып келеді.

Белсенді қышқылдықсүттегі иондарының концентрациясын білдіреді, ауыткуы өте тар 6,55-6,75. Мемлекеттік талап бойынша сүт қышқылдышн Тернер градусымен анықтайтын болгаңцықтан, оны белсенді қышқылдықпен салыстыру үшін орташа катынасты пайдаланады. Дайындалатын сүт үшін бұл катынастар төмендегідей: Титрленетін қышқылдық, °Т 16  17     18     19     20     21     22 рН	6,73  6,69 6,64 6,58  6,52  6,46 6,41. Сүт қышқылы пайда болатын шикі сүттің титрленетін қышқылдыш 18°Т жоғары болғанда, рН аздап кана төмендейтші көрініп түр. Бұл сүт қүрамында буфер жүйесінің бар екенін түсіндіреді, буферлердің қышқыл мен сілті қосканда ортаның бір деңгейде үстап түру кдбілеті бар. Белоктардың қышкңлдық диссоциациясы шамалы, совдықтан титрленетін қышқылдық артканда сутегі ионының концентрациясы өзгеріссіз калады.

Қышқыл қосканда сүт рН өзгерісі, тек сүттің буферлі кшемі артканда кездеседі. Сүттің қүрамдас бөлігінің буферлік кэсиетінін, ірімшік пен ашыган сүт өніэдцерін дайыңцаіаңда микроорганизэддердің тіршілік әрекеті үшін өте маңызды. Сонымен кефирлік шикізаттың ұю процесінің соңына карай титрленетін қышқылдығы 80°Т бол-гавда рН тек 4,8-4,7 деңгейде болады, осывдай жағдайда сүт қьппқ-ылды стрептококктер жақсы дамып, жүпар иісті заттардың жина-луы жүреді. Қатты ірімшік дайъшдаганда шикізатты тыгыздаганнан кейін титрленетін қышқылдықгың өте жогары деңгейінде рН 5,2-5,6 шамасында болады, оны протеолизде буферлік касиеті артатын белоктың көп мөлшерімен түсіндіруге болады.

Буферлік сыйымдылық.Сүттің буферлік сыйымдылығы дегеніміз 100 мл сүттің рН бір бірлікке өзгертуге жұмсалган қышқыл немесе сілтінің мөлшері. Сілті қосканда рН деңгейі 6,6 тең бол-гандаш сүттің буферлік сыйымдылығы 1,6, ал қышқыл қосканда 2,0, яши сілтімен салыстырғанда қышқылдарға кдрағандаш сүттің буферлік сыйымдылыш жогары. Бүл түрақты көрсеткіш емес және РН Деңгейіне байланысты өзгеріп отырады. рН 4-6 тең болғанда сүттің буферлік сыйымдылығы ең жоғары деңгейіне жетеді және көрсеткіштерінде төмендейді.

Органолептикалық қасиеттер- ол сыртқы тұрі, консистенциясы, түсі, дәмі, иісі. Дайындалатын сүтке қойылатын талаптарга сәйкес ол бір текті, тұнбасы мен көпіршігі жоқ, ақ, ақшыл сары түсті, өзіне тән емес иісі мен дәмі жоқ сұйық калпында болуы керек.

Сүттің ақшыл түсі мен мөлдір еместігі белок пен май түйіршіктердің коллоидты бөліктерінің шашыраңқы жарышна; саршш түсі - құрамындагы майда еритін каротин; тәтті дәмі - сүт канты; жағымды, шикі сүттің дәмі - диметилсулъфид, ацетон, ұшатын май қышқылдары, ацетальальдегид және кейбір карбон қосындылар мөлшеріне байланысты (сүт құрамында бұл заттар өте аз мөлшерде болады 0,01 мг%).

Сүт құрамындағы хлоридтер мен кейбір ұшатын қышқылдар мөлшері сауу кезеңінің соңына карай, суалтуга жақындағанда артады, осыған байланысты сүттің иісі мен дәмі өзгереді.

Сиырларга жусан, жабайы жуа, сарымсақ, көп мөлшерде сүрлем, капуста және баска иісі бар азықтармен азықгаңдырғанда сүтте қосымша иіс пайда болады.

Сүтті сақтау, тасымалдау ережелерін сақтамағанда майдың тотығуы, липолиз әсерінен сүтте ашыган, қышқыл, сабын иісі болады. Ауасы тазартылмаган қора-жайларда газ, бензин иісінің сүтке сіңірілуі нәтижесінде әртүрлі қосымша иіс пайда болады, сонымен бірге жуатын, дезинфекциялайтын заттар мен дәрі-дәрмек және химикаттармен ластануы ықгимал.

Сүт қүрамында темір, мыс көп болса май тотыгады және жарық ортада бүл процесс қарқынды жүреді.

Күн сәулесінің әсерінен фосфатидтердің қондықпаган май қышқылынан түзілу нәтижесінде сүтте әртүрлі жағымсыз дәм, ал ақуыздық заттардың ыдырауы нәтижесінде шалкан дәмі пайда болады. Шіріген бактериялар мен ішек таяқшасы ферменттері әсерінен белок протеолизі нәтижесінде сүтте шіріген, ірімшік дәмі пайда болуы мүмкін.

Қосалқы микрофлора ферменттері әсерінен көмірсулар ыдырауы сүт кемшіліктеріне әкеліп соғады. Бұл жағдайда май және басқа карбон кышқылдары, спирт түзіледі.

Сонымен шикі сүттің дәмі мен иісі көптеген жағдайларға - сиырдың денсаулығына, сауу кезеңіне, сүтті сақтау ұзақтығы мен жағдайына, өңдеу ерекшелігіне байланысты.

Мал маманына сүт дәмі мен иісінін кемшіліктерін туғызатын себептерді білу өте маңызды, себебі оларга жол бермеу шараларын іздестіру мүмкіндігі болады.

Тақырып 2: Сүт өндіру

Сүт - табиғаттың ең құнды өнімі. Адам организмі оның құрамындағы қоректік заттарының 98-99%-ын пайдаланады. Сүттің жоғары қоректік касиеттерін келесі деректерге карап білуге болады: бір литр сүт кұрамындағы белок мөлшері - 150 г сиыр еті, немесе тауықтың 5 жұмырткасы, немесе 1 кг нан кұрамындағы белокқа тең. Сүттің жарты литрі адамның амин қышқылдарына деген тәуліктік кажеттілігін канағаттандырады, ал сүттің бір литрі адамның май, кальций, фосфор, рибофлавинге қажеттілігін толық, белокқа кажеттілігін жартылай, ал аскорбин қышқылы, ретинол, тиаминге кажеттілігін 1/3 бөлігін қамтамасыз етеді.

Сүт және сүт өнімдері маңызы жағынан халықты тағаммен камтамасыз етуде екінші орын алады. Сондықтан сүгті сиыр шаруашылығын дамыту, сүт өндіруді ұйымдастыру және оның сапасын жақсарту, шикізаттың алғашқы касиетгерін сақгай отырьш, әртүрлі сүт өнімдерін дайындау технологиясын игеру - малшылардың, әсіресе, мал мамандары - зоотехниктердің басты міндеті.

Сүттің кұрамында қоректік заттарды тиімді пайдалану, белгілі бір уақыт аралығында оның құрамыңда белоктарды сақтап калу, қосымша өнімдер шығару жолдары, өндірістің және сүт өнімінің өзгергіштік мөлшерінің жыл мезгілдеріне тәуелділік мәселелері бір-бірімен байланысты. Сондықган бұл проблемалар мамандық көзқарас тұрғысынан бір тұтас түйін ретінде зерттеледі. Қазіргі кезде сүттің ең кұнды бөлігі - белок, тек 45%-ке пайдаланылады. Қосымша өнімдердің басым бөлігі мал азықгандыруга жұмсалады  немесе пайдаланылмайды.

Өнімнің сапасы мен шығымы тек сүт құрамындағы компоненттер молшеріне ғана емес, сонымен бірге физикалық-химиялық, технологиялық қасиеттерге де байланысты, ал олар ортүрлі жағдайлармен (мал тұқымы, жасы, азықтандыру деңгейі) анықталады. Сондықган, осы сүрақтар төңірегінде терең, жан-жақты білім алмай, сүт онімдерін дайындауды жақсарту жолдарын іздеу мүмкін емес. Сонымен бірге бүгінгі күні кейбір технологиялық мәселелер жайлы біздің біліміміз толық емес. Зоотехникалық жағдайларға байланысты сүгтен сүт өнімдерін дайындаудың технологиялық ерекшеліктері зерттелмеген. Қазіргі кезде сүт өнімдерін дайындау технологиясын жетілдіруде бұл өте маңызды мәселе, себебі бұл сұрақгардың шешімі дайындалған сүттен неғұрлым көп өнім дайындау үшін қай аймақга қандай мал тұқымын өсіру қажет, сауын сиыр табынындагы малдың жасы нешеде болуы керек, қандай азықпен, қалай қоректендірілуі керек екенін анықгауға мүмкіндік береді.

Сүт құрамы. Сүт - жаңа туған төлдерді қоректендіруге арналған сиырдың сүт безінің өнімі. Оның түсі-ақ немесе аздап сарғылт, дәмі - тәтті, кұрамында: су, май, белок, сүт қанты, минералды заттар, витаминдер, ферменттер, гормондар бар. Сүт күрделі биологиялық сұйық деп аталады, себебі құрамына биологиялық белсенді заттар кіреді (1 кесте).

Сүт құрамы 1-кестеде келтірілген көрсеткіштермен шектелмейді. Өте бай құрамы күрделі. Сүт құрамына 200-ден астам қоректік заттар кіреді, оның ішінде 20 амин қышқылы, 147 май қышқылы, 30 макро және микроэлементтер, 23 витамин, 20 глицерид, 4 қант, гормондар, пигменттер, ферменттер, фосфатидтер, газдар бар. Сүт құрамындағы заттар әртүрлі күйде болады. Мысалы, қант пен минералды түздар ерітінді, белок пен тұздың біраз бөлігі коллоид түрінде, ал майлар суспензия күйі түзейді.

Тапсырма 3. Сүт құрамына және қасиеттеріне әсер ететін факторлар.

Мақсат

Жоспар

Сиырдан алынатын сүт экономикалық тұрғыдан алып қарағанда өте тиiмдi өнiм болып табылады, өйткенi оның түзiлуiне жұмсалатын азықтардың қоректiк заттарының пайдаланылу коэфицентi үлкен (30% дейiн).

Лактация - сиыр бұзаулағаннан кейiн басталып, сиырды жiбергенше созылады. Қалыпты лактация 305 күндi құрайды. Сиырды жіберу - бұл лактацияның тоқтауы. Қашудан келесi лактацияға дейiнгi аралық суалу кезеңi деп аталады. Оның қалыпты ұзақтығы 2 айды құрайды.

Сүт түзiлу - өте күрделi процесс. 1 л сүт түзу үшiн сиырдың желiнiнде 500 л артық қан айналысқа түседi. Сиырдың сүт өнiмдiлiгiне көптеген факторлар әсер етедi.

1.Ірі қарамалдың тұқымы. Бұл негiзгi факторлардың бiрi. Ұзақ уақыт бойы жүргiзiлген селекцияның арқасында адам баласы сүт өнiмiнiң деңгейi өте жоғары тұқымдарды шығарды, сонымен қатар сүтiнiң майлылығын арттырумен айналысты. Өзiнiң бойында жоғары сүт сауымын да, жоғары майлылықты да қамтыған рекордсмен сиырлар да белгiлi болды.

2. Азықтандыру деңгейi және күту жағдайлары.Бұл сүт өнiмдiлiгiне әсер ететiн шешушi факторлар болып табылады. Дұрыс азықтандырмаудың және күту жағдайларының нашар болуынан сиырлардың сүт сауымы тез арада төмендейдi. Өнiмдiлiгi төмен сиырларға жұмсалатын қаражаттың мөлшерi өнiмдiлiгi жоғары сиырларға қарағанда шаруашылық үшiн 2 есе қымбатқа түседi.

3. Сиырлардың жасы.Өзiнiң өсуiн тоқтатпаған жас сиырлардың өнiмдiлiктерi ересек сиырларға қарағанда бiршама төмен. Жасы артқан сайын олардың өнiмдiлiктерi де 5-6 жыл бойы артады да, артынан бiртiндеп төмендей бастайды. Егер азықтандыру мен күту жағдайлары жақсы болса, сиыр жоғары өнiмдiлiк деңгейін 13-15 жылға дейiн сақтай алатыны ғылыми тұрғыда дәлелденген.

4.Тiрiлей салмағы. Мал неғұрлым iрi болса, соғұрлым оның негiзгi дене мүшелерi мен қызмет атқару жүйелерi де жақсы дамиды. Сүт бағытындағы iрi қарамал шаруашылығында сиырдың тiрiлей салмағы мен оның сүттiлiгi арасында оң байланыс бар екендiгi байқалады (дене бiтiмiне селекция жүргiзгенде).

5. Сервис-кезеңiнiң ұзақтығы. Сервис-кезеңi 40-60 күндi құрауы үшiн сүттi сиырларды екiншi-үшiншi күйлеуде ұрықтандырған дұрыс. Өнiмдiлiгi жоғары сиырлар үшiн оны 70-80 күнге дейiн ұзартуға болады. Сервис-кезеңiн бұл мерзiмнен асырса, қысыр қалушылық пен малдарды шаруашылықта пайдалану кезеңi бойынша жоспарланған сүт санына жетпеу байқалады.

6. Суалу кезеңiнiң ұзақтығы. Бұзаулауға 2 ай қалғанда сиырларды саууды тоқтатады. Суалу кезеңiнiң ұзақтығын негiзсiз қысқарту - әлсiз төлдiң тууына және келешектегi лактацияда сүт сауымының төмендеуiне әкеп соқтырады. Өсiп келе жатқан жас сиырлардың суалу кезеңiне ертерек жiберiлгенi жөн.

7. Сауудың қысқалығы. Сиырлардың тәулiк iшiнде сауу санына бiрдей жауап бермейтiнi белгiлi, мысалы, сиырды жиi-жиi сауу желiнi орташа сиырлардың сүттiлiгiн арттырады. Ал желiндерi жақсы дамыған сиырлар бұл әдiске мүлдем жауап бермейдi. Сиырлар тәулiгiне 2 рет сауылса, оның экономикалық тиiмдiлiгi жоғары екендігі тәжiрибеде дәлелденген. Бiрiншi рет бұзаулаған  сиырлар мен жаңа бұзаулаған сиырлар 2-3 жетi бойы тәулiгiне 3-4 рет сауылады да, кейiн тәулігіне 2 рет саууға көшіріледі. Сиырларды тез сауу үшiн екi тактiлi машиналарды пайдаланады. Сиырларды саууға дайындағанда және сауғанда гипофиздiң артқы бөлiгiнде сүттiң бөлiнуiне жауап беретiн окситоцин гормоны бөлiнедi. Гормонның iс-әрекетi 4-5 минутқа ғана созылатындықтан, осы мерзiмде сиырды сауып алудың маңызы зор.

Сиырлардың сүтiнiң майлылығы оның тұқымына, азықтандыру мен бағып-күтуге, жыл мезгiлдерiне, лактация кезеңiне, толық саууға және басқа да факторларға тәуелдi. Ақуызға бай азықтар көмiрсулармен әрекеттесiп, сүттiң майлылығын арттыра түседi.  Қыста, әдетте, сүттiң майлылығы артады, ал жазда кемидi. Сауу кезiнде алғашқы 0,5-1 кг  сүтте 1-1,3% май, ал соңғы 0,7-1 кг сүтте 9-10% май болады. Кешкi сауылған сүттiң майлылығы таңертеңгi сүтке қарағанда көбiрек келедi.

Тақырып 4: Сиырларды сауу және сауылған сүттi алғашқы өңдеуден өткiзу

Сүт әртүрлi микрофлораның. әсiресе, туберкулез,буруцеллез, тиф, паратиф сияқты ауру тудырғыш патогендi микробтардың дамуы үшiн өте ыңғайлы орта болып табылады. Сондықтан да мал алаңдары мен малдардың өзі санитарлық жағдайда ұсталынып, барлық ыдыстар мен саууға қолданылатын құралдар таза болуы тиiс.

Сауудан бұрын мынадай ережелердi ұстану керек: желiндi жылы сумен жуып, сүлгiмен сүрту; желiндi сылау; сүттiң алғашқы бактериалды тамшыларын бөлек ыдысқа сауып алу; содан соң ғана қолмен немесе механикалық саууға кiрiсу.

Қолмен сауу екі саусақтың көмегімен жұдырыққа түю арқылы жүргiзiледi. Жұдырықты түйiп сауу сиырды толық саууды қамтамасыз етiп, желiннiң емшектерiне зақым келтiрмейдi. Сонымен қатар сауыншылардың қолдары да тез шаршамайды. Сауу ыңғайлы болуы үшiн емшектердiң ұзындығы да 8-10 см шегiнде болуы тиiс.

Сиырды машинамен сауу еңбек өнiмдiлiгiн арттырып, сүт алудың гигиеналық талаптарын жақсарта түседi. Сүт шаруашылықтарында екi тактiлi ДА-2, «Майга», «Импульс» және үш тактiлi «Волга» типтi сауу аппараттары қолданылады. Бұл аппараттардың көмегiмен сауылған сүт шелектерге құйылып, сол сияқты сүт түтiктерiне жеткiзiледi.

Сауылған сүттi алғашқы өңдеу тазартудан, салқындатудан және пастерлеуден тұрады. Сүттi таза лавсаннан немесе дәкеден жасалған сүзгiден өткiзу ең қарапайым әдiске жатады.

Сүттi жақсылап тазарту үшiн центрифугалауды қолданады. Бұл аппараттың қозғалғыш осьiнде май түйiршектерi жиналып, майдан ауыр бактериялар аппараттың сыртқы қабырғасына жинақталады. Мұндай жолмен сүттiң 99,9% бактериялардан тазарады.

Бұл әдiс «бактофугация» деп аталады және ол арқылы пастерленген сүттен де сапалы сүт алуға болады. Өйткенi оның құрамындағы өлi және тiрi бактериялар, токсиндi өнiмдер, сонымен қатар механикалық бүлiнулер жойылады.

Жаңа сауылған сүттің оған түскен микробтардың дамуына мұрша бермейтін бактерицидтік қабілеті бар. Ол лактенин, лактопероксидаза, лизоцим сияқты заттардың көмегімен жүзеге асады. Бактерицидтік фазаның ұзақтығы сүттің алғашқы бактериялармен бүліну дәрежесіне және оны ары қарай сақтаудың температурасына байланысты. Сақтаудың қалыпты жағдайында бактерицидтік фазаның ұзақтығы 2-3 сағаттан аспайды. Жаңа сауылған сүтті сол мезетте жоғары температурада (8-10ºС дейін) салқындату оның бактерицидтік фазасының ұзақтығын 24 сағаттан 48 сағатқа дейін ұзартатыны анықталған.

Сүтке түскен микрофлораны физикалық әдіспен жою үшін пастерлеу және стерильдеу әдістерін қолданады. Тәжірибеде ұзартылған қысқа мерзімді және өте қысқа мерзімді пастерлеуді қолданады. Ұзартылған қысқа мерзімді пастерлеу кезінде сүтті 63-65ºС дейін қыздырып, осы температурада 30 минут бойы ұстайды. Өте қысқа мерзімді пастерлеу кезінде 72-75ºС дейін қыздырып, 15-20 секунд қана ұстайды. Ал мезетті пастерлеу кезінде 85-90ºС дейін қыздырып, сол мезетте алып тастайды.

Пастерлеу микробтардың вегетативті формаларын өлтіреді, ал стерильдеу (қайнату) қайнатуға төзімді споралардан басқа микрофлораның барлық түрлерін жояды. Жоғары температураның әсерінен сүттің құрама бөлігі өзгереді: ақуызы денатурацияға ұшырап, дәрумендері бұзыла бастайды.

Сауу сиырды күтуге жұмсалатын уақыттың 40-50% алады. Байлаулы әдіспен өсіру жүйесінде арнайы тасығыш шелектері бар  аппараттармен сауу түрі кең түрде қолданылады. Бұл кезде сауыншы бір уақытта екі немесе үш аппаратпен жұмыс  істей алады. Сүт шаруашылықтарында сүт өткiзгiш түтiктер де кең тарады. Бұл сауыншыға түсетiн жүктеменi 25 басқа дейiн арттыруға септiгiн тигiздi. Сүт сүт өткiзгiш түтiктер арқылы сүт танктерiне жеткiзiлiп, тазартылады және салқындатылады. Шаруашылықтарда жеңiл арбаға орнатылған сиымдылығы 380 л 4 сауу аппараты қосылған ДК-4 “Маяк” сауу қондырғысы көп қолданылады. Сүт сауу кезiнде салқындатылады және тазартылады.

Байлаусыз өсiру кезiнде сүт кешендерiнде “Тандем”, “Елочка”, “Карусель”, УДА-16 және басқа типтi сауу қондырғылары қолданылады.

Малдың нәжiсiн жинау малдарды күтуге жұмсалатын уақыттың 30% алады. Сиыр тәулiгiне 35-40 кг нәжiс пен 20 кг зәр бөледi. 1000 бастан тұратын кешендерде тәулiгiне 50-60 тонна қалдық жинақталады. Олардың органикалық затының  40% бағалы көң түрiнде топырақтың құрамына қайта оралады.

Байлаулы өсiру жүйесiнде сиырлардың нәжiсiн құрылымы әр түрлi стационарлы нәжiс жинағыш транспортерлармен жинау қарастырылған. Байлаусыз өсiру түрiнде темiр торлы едендердi қолданғанда нәжiс арнайы орларға түсiп, сумен шайылып отырады немесе 1-2 жыл бойы  еден астында сақталады.

Сүт өндiрудiң ағымды-цехтiк жүйесi сиырлардың табынын төрт цехқа бөлудi қарастырады, сонымен қатар үдемелi сүт өндiру технологиясында қолданылады: суалған буаз сиырлардың, бұзаулатудың, сүтейту мен ұрықтандырудың және сүт өндiрудiң бөлiмдерi.

Сиырларды физиологиялық қалпы бойынша бөлу, малдарға қызмет көрсетушiлердiң нақты технологиялық үрдiстердi атқарудағы мамандануын арттыруға мүмкiндiк туғызады. Диспетчерлiк қызмет көрсету орталығы малдардың бiр цехтан екiншi цехқа өтуiн қадағалап, ветеринарлық-санитарлық шараларды өткiзiп отырады.

Мамандандырылған цехтар мен диспетчерлiк қызмет көрсету орталығы келесi шараларды өткiзуге жағдай туғызады:

- бағытталған азықтандыру мен күтімнің арқасында жоғары өнiмдiлiктiң генетикалық қорын жүзеге асыруға;

- сапалы селекциялық-асылдандыру жұмыстарын жүргiзуге;

- табынды ұдайы өндiрудi дұрыс жолға қоюға;

- өнiмнiң сапасын басқарып отыратын кешендi басқару жүйесiн енгiзуге;

- ветеринарлық-санитарлық технологияларды қатаң түрде қадағалауға және орындауға.

СҮТТІ АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕУ

Сұтті алғашқы өңдеу үшін жергілікті жағдайлар мен шаруашылық мүмкіндігіне байланысты әртүрлі схемалар мен қондырылар пайдаланылады. Дегенмен мына жағдайларды ескерген дұрыс. Фермада сүт сақтауға жеткілікті орын болуы керек. Қондырылар сүтті 4-6°С температураға дейін салқындатуды қамтамасыз етуі, сүтті тапсыру кезінде температурасы 10°С аспауы қажет.

Сиырды сауғаннан сүтті салқындатканға дейінгі уақыт 20 минуттан аспауы керек.

Әрбір сүт фермасында сиырды сауысымен сүтті өңдеу кажет: механикалық қоспалардан тазарту, суыту, ал сиырлар ауыратын болса - сүтті пастерлеу.

Сүтті алгашқы өндеудің мақсаты - негізгі өндіріс орындарына жеткізгенге дейін жас күйінде сақтау. Өңдеу жүмысын арнаулы сүт бөлмелерінде жүргізеді. Онда мына қондырғылар болуы керек: таразы, сүт суытатын қондырғы, сүт тазалағыш, пастерлегіш. Өндіріс қуаты әртүрлі кондырғылар шығарады. Өңделетін сүт мөлшеріне карап, қондырғыларды зоотехник таңдап алады.

Сүтті механикалық қоспалардан тазарту үшін, сүттің құрамдас бөлігін өткізіп механикалық қоспалардан тазарту үшін, сүттің құрамдас бөлігін өткізіп механикалық қоспаларды үстап қалатын торлы немесе селдір сүзгіштен өткізеді немесе ортадан тебу күші әсерінен механикалық қоспаларды тазартатын барабан пайдаланылады.

Сүт құрамындағы механикалық қоспаның 90%-тен астамы азық бөліктері, сондықтан торлы материал 200 сиырдан сауылған сүтті ауыстырмай 1-ші топ талабына сәйкес тазалай алады. Сүтті құбырлы сауу қондырғыларындағы жасанды материалдар (лавсан, капрон) сүтті толығынан тазалауды қамтамасыз ете алмайды, сондықтан тығыз материал немесе арнаулы құралдармен қайта сүзу қажет. Сүзгіш мақтамен және декемен сүт сүзу өте тиімді. Сүтті фланель, мақтамен сүзгенде өлшемі 40x30 мкм кіші қоспалар ғана өтеді, сондыктан мүндай сүт 1-ші топ талабына жауап береді.

Сүтті тазалағаннан кейін оның бактерицидтік кезеңін үзарту үшін (сүтке түскен бактериялардың дамуын тоқтатын сүттегі табиғи бактерицидтік заттар әсерінен сүттің қүрамы мен қасиеті өзгермейтін кезең оны суытады. Сүт неғүрлым аз ластанып, сауғаннан кейін тез суытылса, соғүрлым бактерицидтік қасиеті ұзақ сақталады.

Сүтті суыту үшін қуаты әртүрлі салқындатқыштарды пайдаланады . Пластинкалы салқындатқыш ОМ-400 сүтті су температурасынан 2-2,5°С жоғары температурада суытады.

Сүттіжақсылап суыту үшін МХУ-14, МВТ-14, МВТ-20, МКТ-20 қондыршларын ТО-2 салкындатқыш-танкпен бірге, су салқындатқыш қондырғылар УВ-10 және АВ-30 пайдаланады. Олар суды көлемді сүт салқындатқышта суытуға арналған. Салқындатқыш-резервуарлар МКА-2000-2А, РПО-2,5 пайдаланылады. Жайылым кезінде салқындатқыш-тазалағыш ООТ-10-20 пайдалану ұсынылады.

Сүтті уақытында тапсырмаса, шаруашылык немесе сүт өңдеу мекемесінің кінәсінен өнім бүлінсе, келісім-шарт бойынша зардап шегуші жағының шығыны төленеді.

Сүтті тапсырьш-кабылдау жұмысына шаруашылықтың сүт тап-сырушысы мен өңдеу орталықтарының сүт кабылдайтын жүргізушісі катысады. Егер екі жақтың бірі келіспесе, өнімді қайта өлшеп, талдау жасайды. Сүт сапасы мемлекеттік талапка жауап бермесе, сүт кабылдаушы акт жасап, сүтті қабылдамау себебін көрсетеді. Сүттің салмағын, сапасын анықтап, автоцистернага құйғаннан кейін төрт дана өнімді тапсырғаны жайлы кұжат толтырылады, оның бір данасы сүт тапсырушыға қалдырылады. Осыдан кейін сүт кабылданды деп есептеледі де, жауапкершілік кабыддаушы мен сүт өңдеу өндірісіне жүктеледі. Сүтті тасымалдағанда шаруашылык таңбасы (шюмбасы) қойылады.

СӨӨЖ 3: Сүт өнімдерінің классификациясы

Қатық. Көбінесе қойдың, ешкі мен сиырдың қаймағы алынбаған сүтінен ұйытқан аса қою айран. Оның әзірлеу әдісі былай: піскен сүт қан жылым дәрежесіне дейін салқындатылады да , бұрынғы айраннан ұйытқы құйып (бір шелек сүтке бір кесе) араластырады, одан кейін бетін кымтап жауып қояды. Ұйыған уақытта қатықтың бетін (жазда 2-3 сағат, күзге таман салқын түскен кезде 3-4 сағатта) ашып, біраз салқындатады. Жақсы ұйыған қатыққа шанышқан қасық тік тұрады. Оның қатық аталуы да осыдан. Ал бабына келмеген қатық қатық саналмайды. Аспазға сын қойылады. Қатықты сол күйінде ішеді. Бұл – қарын ашырмайтын өте жұғымды әрі сіңімді тағам.

Сүзбе. Жақсы  ұйыған қатықты қапқа салып асып қойып, сорғытып сүзеді. Ертеректе сүзбе екі түрлі әдіспен: тұздап немесе тұздамай әзірленген, кеберсіген сүзбе қарынға салынған. Тұздалған сүзбе көбірек сақтауға, көжеге, сорпаға езіп ішуге, жол – жорықтарға шыққанда жолазыққа арналған. Қатықтың бұл түрлері әрі сусын, әрі тоқ ас орнына жүрген.

Айран. Қаймағы алынған немесе алынбай пісірілген сүтке азырақ су қосып ұйытылады. Ол жеңіл және сусындық тамақ.

Айран көже.Бидай, тары, арпа, күріш жармаларынан жасалған көжеге айран қосып ашытылады немесе сүт қосып ұйытылады. Мұндай тағам көбінесе қауырт жұмыстар, егін, пішен жинау кезінде жұмысшыларға сусын ретінде әзірленген. Қазірдің өзінде сусын ретінде үйлерінде сүт көже ашытып отырған семьяларды ауыл, қалаларда жиі көруге болады.

Қойыртпақ. Қатыққа, айранға, қымызға, ішетін іркітке сүт немесе су қосып, торсыққа құйып, қанжығаға байлап жүріп далада ішетін ақ, сұйық айран. Қанжығада жүріп көп шайқалғандықтан қойыртпақтың ашыған дәмі білінбейді, ішуге дәмді, асқазанға жеңіл болады. Қойыртпақ көбінесе малшыларға, сондай-ақ жолаушыларға өте қолайлы.

Айран-шалап. Айранға суық су қосып сапырып, шөлдегенде ішетін сусын. Айран-шалап деп кейде жалпы ақты да атаған.

Боза. Ашыған сүт, айраннан әзірленген сусын (ішімдік). Боза тары, бидай жармаларынан да ашытылады.

Іркіт. Құрт қайнату, кейде майын алып, іркітін сусынға ішу үшін сабаға, күбіге жинап ашытқан айран-қатық, шикі сүт. Іркіттің басын піскен сүттен ұйытып алып сабаға құяды да, үстіне шикі сүт құйып жинай береді. Содан кейін оны пісіріп, майын алады, қалған іркітіне құрт қайнатады, кейде іркітті пісіріп, сапырып сусын орнына да ішеді. Іркіт өте тоқ сусын. Іркіттің қойдың іркіті, сиырдың іркіті, пісірілген іркіт, пісірілмеген іркіт, сабанның ірікіті, күбінің іркіті дейтін түрлері бар.

Қаймақ. Бұл тағамның бірнеше түрлері бар: піскен қаймақ, шикі қаймақ, тағы басқалары. Олар май айыру, шайға қату, талқан былғау және әр түрлі тамақтарға қосу үшін, кейде қаймақ күйінде пайдалану немесе басқа тамақтарға (нанға, бидайға, тарыға, т.б.) жағып жеу үшін әзірленеді. Піскен қаймақ пісірілген сүттің бетінен алынады, ол көбінесе сүтпен бірге шайға қосылады, бидай менм талқанды  былғап жейді. Шикі қаймақ шикідей тұндырып қойған сүттің бетінен немесе сепаратор машинасына тартылған сүттен алынады. Одан сары май алынады. Кілегей қаймақтан да сары май алынып, жүдеу адамдарды оңалтуға пайдаланылады немесе басқа тамақтарға қосып дәмі келтіріледі. Бал қосып қоюландырған тәтті бал қаймақ сырқат адамдарға, шипаға, қарттарға сыйлауға  жұмсалады. Сірне немесе шырынды қаймақ деп беті бір алынған сүтті пісіргенді тұратын жұқа, майлы қаймақты айтады. Қатықтың қаймағы деп ұйыған айран, қатықтың бетіне тұрған қаймақтарды атаған.

Қатпақ. Пісірілген сүттің қазанға жабысқан тұңбасы. Оны балалар сүйсініп жейді.

Уыз. Жаңа төлдеген малдың төлі емгеннен кейіңгі алғашқы сүтінен пісіріледі. Өте дәмді ақірімшік болады. Төл емгеннен кейінгі сары уыз бүйенге, ішекке құйылып, етпен бірге пісіріледі. Бұл уыз қазақ халқының мал төлдейтін айлардағы ең бір сүйсініп жейтін тамағы.

Сүт. Басқа нәрсе қоспай, пісіріп  ыстықтай және салқындатып ішіледі, шайға, көжеге қатады, айран, қатық ұйытады, іркіт жинайды, қаймақ түсіріп, май шайқайды, нан илейді.

Көк сүт.Қаймағы алынған нәрі аз сүт.

Қатырған сүт.Мұздатып ұзақ сақтайтын сүт.

Майдың сүті.Қаймақтан сары май айырғанда іркіліп шығатын қышқыл сүт. Оны кейде сол күйі сусын ретінде ішкен, кейде қайнатып ақ ірімшік жасаған. Шайқалған майды шынылау үшін суық суға салып сығымдаған, одан қалған сүтті май сүтінің шалабы деп, кей жерлерде май шалап деп атаған.

Ірімшік. Жаңа сауылған жылы сүтті мәндірмен (кей жерде мәйек дейді) ұйытып, одан кейін суалғанша қайнатады. Қайнауы жеткен ірімшік қызыл сары түске айналады. Содан кейін оны сүзіп алып, дорбаға салып, желге, күнге қойып кетіреді. Кепкен ірімшік бұзылмайды, көп сақталады. Қонақ дастарқанына қойылатын өте дәмді, сүйкімді де бағалы ас. Кепкен ірімшікті тұйып жент жасайды, тұш бауырсақтың үстіне себеді, майға қосып жейді. Қызыл ірімшіктің сары суынан шайға тістейтін жақсы тамақ жасалған, ол тәтті болады.

Ақірімшік.Сүтке айран қосып ірітіп қайнату арқылы әзірлейді. Кейде ашып қалған, өздігінен ұйыған сүттің айранын сүзу арқылы да ақіріишік жасалады. Ақірімшікті қамырға орап, үстіне май салып, табаны қоламтаға қойып пісіру әдісімен бүркеме нан делінетін сүйкімді ас әзірленеді.

Мәндір (мәйек) – ірімшік қайнататын сүтті тез, шымыр ұйыту үшін жас төлдердің жұмыршағынан алып ашытып жасалатын ұйытқы. Жас бұзаудың, қозының ұлтабарына, жұмыршақ қарнына (ішкі жағына) байланған уыздың өнезі. Бауыздалған осындай төлдердің жұмыршағынан әлгі өнезді қырып алады (кейде ұлтабарды, жұмыршақты тұтасалады). Сол қарындағы азырақ айран жағып ішекке салып шаңыраққа іліп қойса, біраз күннен кейін ол ашып кебеді. Осы мәндірді жылы сүтке малып, біраз шайқап бетін жауып қойса, сүт балдырдай болып ұйып қалады. Сөйтіп, одан ірімшік қайнатылады.

Құрт. Сабада жиналып пісірілген іркітті  майы алынғаннан кейін түбіне май жаққан үлкен қазанға құйып қайната береді. Құрт қайнап жатқан кезде  оның түбі күйіп кетпес үшін арнаулы құрт былғауышпен            (басында қырғыш темірі болады) әлсін-әлсін қазанның түбін, ернеуін қырып араластырып отырады. Әбден қойылған құртты қапқа құйып керегеге асып қояды, сонда оның қалған суы тағы да ағып, құрғайды. Бұдан кейін қолмен бөлшектеп, тақшаға, шиге, қолмен сықпалап өреге жайып кептіреді. Көгермей, қызбай біртегіс кебу үшін өреде жатқан кезде оны бірнеше рет аударыстырады. Осындай әдіспен қайнатып, кетіріп, алған құрт жыл бойына, кейде 2-3 жылға дейін сақталады береді. Құрт күшті ас, ол әр түрлі тамаққа қосылады. Құрттан істелетін немесе құрт қосылатын тағамдардың кейбір түрлерін айта кету қажет.

Жас құрт. Сүзбеде  тұрған құртты сары маймен жентектеп бастырма ретінде шаймен бірге  дастарқанға қояды. Әсіресе кепкен құртқа, бауырсаққа тісі өтпейтін қарттар үшін өте кенеулі ас саналады. Ертеректе жас құртты мипалауға, құйрық – бауырға қосқан.

Құрттың сарысуын сүт қосып қайнатып, ірімшік жасайды, ауырған малға ішкізеді, әйелдер бас жуады, сондай-ақ одан тері илеу үшін малма жасайды.

Көбік. Қайнап жатқан құрттың  қалқып алған беті. Майлы, кенеулі ас ретінде жас балаларға, қарттарға қалқып беру салт болған. Бұрын құрт қайнатқан үйден көбік жалаймыз деп, ауыл балалары келіп, жиналатын әдет те болған.

Ыстық құрт. Қайнап жатқан құртты алып, май қосып сапырып ішетін кенеулі ас. Өкпе ауруына, суық тиіп ауырған сырқаттарға ем саналған.

Сықпа құрт. Мұнын қайнатқан құрттан айырмашылығы сол ашылған айран қапқа құйып сүзіледі де тұздалып, әр түрлі үлгімен бөлшектеліп тақшаға кептіріледі. Сықпа құрт та бастырма ретінде пайдаланылған. Мұндай құрт жайған әйел ауыл балаларына арнап дөңгелек жасап, жіпке тізіп мойындарына іліп қуанту салты болған.

Малта. Езілген құрттың таусыншақ түйіршіктері, ол әрі жұмсақ, әрі сүйкімді ас саналады. Ұзақ сапарларда ауызға салып суын жұтқан кезде әрі сусын, әрі қорек болған.

Езген құрт. Сорпаға, тұздыққа, көжеге және басқа тағамдарға қосу немесе сұйық күйінде ішу үшін кепкен құрт астауға салып ұнталады, келіге түйіледі немесе қол тиірменге тартылады. Езген құрт – ұлттық тамақтардың ең бір сүйкімдісі және кенеулісі.

Ақ малта. Езген құрттың ең соңғы шайындысы. Ол өте жұғымды және тез сіңетін тағам болып саналады, оны сол сұйық түрінде ішеді.

Ұнтақ құрт. Арнайы түйіп ұстатқан немесе қап түбінен жинап алған үгінді. Оны сүттің піскен қаймағында былғап жейді.

Құрт – май. Сары майғва батырып табақ жасайтын кепкен сықпа жалпақ құрт. Оны асығыс кезде дәм таттыру үшін немесе  жеңіл – желпітүстік ретінде дастарқанға қояды. Кейде құрт, ірімшік, май тағамдарының қосындылары да құрт – май деп аталады.

Құрт – көже. Сорпаға, көжеге құрт езіп ішу қазақ арасында көп тараған және ол кенеулі, күшті, қадірлі ас.

Ақ тұшпара. Сүтке илеп жұқа жайылған қамырдың ішіне ақ ірімшік салып буға пісірген, үстіне сары май не кілегей құйылған манты тәрізді сүйкімді ас.

Уыз ірімшік. Уыз ірімшік деп уыз сүттен жасалған ірімшікті айтады.

Сүр салған ірімшік. Ірімшік  дәмді болу үшін және бөлек қазан аспау мақсатымен ірімшікке сүр ет салып пісіріледі. Ондай ірімшік кепкенде де өз иісімен қатар сүр иісін және дәмін беріп тұрады.

Ірімшік талқан. Кепкен қызыл ірімшікті келіге түйіп,, сүтке, қаймаққа былғап жейді.

Жент. (Қоспа деп те атайды). Түйген қызыл ірімшікке қант, құрт , өрік-мейіздердің ұнтағын, сары май немесе шыртылдақ, кейде жаңғақ, өрік дәндерін, бал қосып жасалатын өте дәмді және тәтті тағам. Бейнелеп айтқанда қазақтың ұлттық шоколады деуге болады. Жент көбінесе сый қонақтың дастарқанына қалаулы табақ ретінде қойылады.

Міне, бұл айтылғандардан қазақтардың бұрын, көшпелі дәуірлерде сүттен алуан түрлі тағам әзірлегенін көреміз. Сүт, әсіресе жаз айларында тез бұзылатын тағам болса да, оны ысырапқа ұшыратпай пайдалана білген. Ал , қазір өнеркәсіп пен техниканың дамуына байланысты етті, сүтті және басқа тағамдарды өңін бұзбай, дәмділігі мен құнарлығын жаймай сол күйінде сақтайтын жаңа әдістер, құрал – жабдықтар пайда болды. Ауа қысымы мен температура реттегіш қондырғылар пайдалануға келді. Сан алуан термостар мен консервілеп сақтаудың тиімді әдістері, сүрлеу мен қақтаудың, ыстаудың өндірістік технологиясы  жетілдірілді. Қазір Қазақстанның қай ауданына барсақ та Ильич шамының жарқырап тұрғанын көреміз. Демек, әрбір уйде тоңазытқыш бар. Қорыта айтқанда, ет, сүт өнімдерін сақтау оңайлатылады.

Қымыз “Ауруға ем, сауға қуат дәрі қымыз”, - деді  Жамбыл атамыз. Қымыз қазақ халқының ұлттық тағамдарының  ішіндегі ең құрметті дастархан дәмінің бірі. Ол тек қана бие сүтінен ашытылады. Әдетте сауылатын биелер сақа бие, қулық бие, қысырақ бие деп үшке бөлінеді. Сақа бие – бірнеше құлындаған, бұрыннан сауылып келген бие. Қулық – құнажын немесе дөнежін жасында алғаш құлындаған бие. Ал, қысырақ бие деп, өткен жылы кейбір себептермен қысыр қалған, құлын орнына тайы (былтырғы құлыны) еміп жүрген биелерді айтады. Биыл құлындамағанмен тайы еміп жүргендіктен ондай биелер сауыла береді.

Жыл мезгілдеріне, шөп шығымына, малдың күйіне қарай сауылатын биелерді мал иесі мен жылқышы іріктеп алады. Онда биелердің ауру – сырқаудан амандығы, құлындардың ширақылығы еске алынады. Жадау биелер немесе қарақұлақ болып марқаймаған құлындар белгілі бір мерзімге дейін байланбайды.

Бие байлау деп енелері сауылатын құлындарды ноқталап, желіге байлап ұстауды айтады. Құлыны байланған биелер қашан құлыны ағылғанға дейін ауыл маңына жайылады. Сондықтан тозған қоңыс жиі- жиі ауыстырылып отырылады.

Жыл сайын алғаш бие байлаған күн  “Бие байлар”. “Желі майлар” деген дәстүрмен мереке сияқты өткізілген. Әдетте бұл күні сүр асып, мол табақ тартылады, желінің қазығына, айғырдың жалына май жағылады

Бие байлау ел жазғы жайлауға шығып, шөптің нәрі толған кезде басталған. Дәлірек айтсақ бие байлау мерзімі – көкек (апрель) айының аяғы мен мамырдың (май) басы. Бұл кезде құлындар әбден марқайып жетіледі, 5-6 сағат байлауда ұсталады, сауым сайын емізіп, жетектеп жүріп сергітіледі. Көктемде және шілде айларында биелер жиі сауылады.

Биені бие көнекке немесе ағаштан істеп ысталған бие шелекке сауады, әдетте бие саууға бұрыннан үйренген әйелдер ғана шығады.

Жаңа сауылған бие сүтін сүзгіден өткізіп, жылы кезінде күбідегі немесе сабадағы  саумалдың үстіне құяды. Содан соң оны міндетті түрде 30-40 минут пісіріп, аузын байлап не тығындап ұстаған. Алғаш рет қымыз ашытарда бие сүті сабаға арнаулы ашытқының немесе қордың үстіне құйылады. Ашытқыны көбінесе сүр жаяның, қазының сынық сүйегін салып сүттен, ол жоқ болғанда сүтке нан ашықысын езіп әзірлейді. Қор дегеніміз ескі қымыз, ол жақсы ашыған қымыздың саба түбінде қалатын, арнайы сақталған сарқыны.

Сары қымыз дертке шипа, денеге күш. Қымыз ерекше дәмді, құнарлы, жан сарайынды ашып, адамның зауқын келтіретін хош иісті және өте сіңімді сусын. Оның бұлай болу себебі жылқы жануардың өзіне ғана тән асыл қасиетінен болса керек. Адымы кең, өрісі ұзақ сәйгүлүк саңлақтар қазақ даласының кең байтақ жайлауын емін-еркіндеп, дәмдіден-дәмдіні, қоректі мен құнарлыны ғана тереді, өсімдіктің шұрайлысын ғана үзеді. Сөйтіп кең даланын сан алуан гүл-бәйшешектері мен мың түрлі дәрі-дәрмектік шөптерінен жылқы жарықтық адамға шипалы, жағымды тамақтық заттар әзірлейтін болса керек.

Қымыздың атам заманнан бергі өзіне тән ыдысының бірі – қазақтың қара сабасы тек қана жылқы терісінен тігіледі. Бұл бұдан бірнеше ғасыр бұрын, көшпелі дәуірде игерілген ыдыс болса керек. Сабаға ашытқан қымыз бір жағынан сүйкімді, дәмді болса, екінші жағынан көші – қон жағдайында алып жүруге өте қолайлы.

Қымыз саба, торсық, көнектер әзірлеуге көп мінілмеген, тер сіңбеген, ауырмаған, арқасы жауыр болмаған, семіз жылқының терісі таңдап алынады. Ол қыс бойы от жағылатын асхананың (шошаланың) төбесіне кептіріліп, жаз шыға қайтадан жібітіледі де, құрымға салынады. Құрым  дегеніміз – шошаланың төбесіне жиналған қара күйе, ыс. Саба, торсық жасайтын шеберлер қара күйені сыпырып алып қайнатады да, әрі ащы, әрі қышқылы мол, қою шай сияқты сұйық зат әзірлеп, теріні соған батырады. Ол құрымда 20-30 күн ұсталып, жүні, шелі, ет қалдықтары тазартылады. Осыдан кейін тері ширап, шымырланып және қоңыр – қошқыл түске енеді. Осындай әдіспен иленген тері шуда жіппен көктеліп, ішіне құм толтырып керіледі де, кептіріледі. Кебуі жеткен саба шерткенде сыңғырлап тұрады. Бұл саба жасау әдісінің бірінші сатысы. Ал, екінші сатысында әлі кептірілген  ыдыстар жылқының сүр етінің және қымыздың майымен сіңдіре майланады. Майлаудың нәтижесінде сабаның тігістері кірігіп, бекіне түседі.

Саба жасау әдісінің үшінші сатысы  оны ыстау. Бұл жауапты істі маман, әдетте жұртқа танымал болған, осы іске қабілеті бар адам ғана жүргізді. Өйткені тәжірибесіз, шалағай адамдардың өрт шығарып алуы, сабаны күйдіріп алуы немесе шала – шарпы ыстауы мүмкін. Ысты көбінесе үй іргесінен аулақ, шөп – шаламы жоқ, суы жақын өзен жағасында, құдық басына салады. Мысалы, жарқабақтан отын салатын оттық ойып алады да, оның төріне жалғастыра ұзын өңеш 15-20 метр, кеңдігі 50-60 см. ор қазып, ішін жалын жетпестей етіп, кірпіштен астарлайды. Осы өңештің екінші басында құдықша етіп қазған ыс ошағы болады. Оның беті темір тормен жабылып, әр жерінен арнаулы тесік қалдырып сыланады. Осы  “ошақтың” үстіне балшықтан шошала қалайды немесе киіз күрке тігеді. Сонда ыс түтіні өңештен ошаққа келіп, күркенің ішінде булығып, үнемі бықсып жататын болады.

Ысқа жағылатын отын бүрі түспеген жас тобылғы мен қараған. Кейбір ысшылар сабаға, торсыққа ерекше иіс беру үшін отынға аздап арша, көкпек, құрғақ көк пішен қосып жағады.

Қымыз ыдыстарының  енді бір негізгі  түрі – күбі, ол отырықшылық жағдайға бейімделген. Күбі ауыз жағы тарлау, түр жағы кеңірек етіп еменнен жасалады. 60-70 және 100 литр қымыз сиғандай, әр түрлі мөлшерде болады. Оның іші де тобылғы дүзгін, күлмұрын ағаштарының, қоғажай дейтін шөп түбінің түтінімен ысталып отырады. Күбіні баптай білген үйдің қымызы да дәмді болады. Қымыз еш уақытта темір ыдысқа құйылмайды.

Саба, күбі піспегінің басы аршаның қызылынан ойылып, саба да жақсы ағаштан жасалған және сүйек, күміспен өрнектелген. Піспек, бие сауатын шелек, қымыз тегене, шөміштер де жиі-жиі ысталып отырған.

Қымыздың бабы пісу мен сапыруға байланысты. Жиі-жиі піскен қымыздың дәмі кіре береді. Ал, пісуі жетпеген қымыз ірімтіктеніп, суы бір бөлек, тұнбасы бір бөлек болып, бұзылып, сапасын жояды. Көбірек пісірілсе тіпті күшті деген қымыздың өзі жұмсап, ішуге сүйкімді бола береді. Бал татыған барқыт қымыз осындай баппен дәмді.

Қымыздың түрлері. Қазақ халқының бүкіл бір ғасырлық тарихын басынан кешірген Жамбыл Жабаев:

Үйірілген сары алтындай сары қымыз,

Ауруға – ем, сауға – қуат, дәрі қымыз.

Елімнің социалистік сүйген асы,

Шығаршы, тағы нең бар кәрі қымыз,-

деп жырлаған. Мұның өзі қымыздың өрен қасиетімен бірге, оның түрлерінің көп екендігін аңғартады. Қазақтар жыл маусымына қарай қымызды уыз қымыз, жазғы қымыз, күзгі қымыз, қысқы қымыз деп атаған.

Уыз қымыз. Бұл бие сүтінің уыз дәмі тарамаған кезде ашытылған қою қымыз. Кейде оны май қымызы деп те атаған. Бұл алғашқы қымызды сапыруға ауылдың үлкен – кішісі жиналу, ақ ниетті тілек білдіріп бөліп ішу халықтық салт болған.

Сары қымыз. Жаз ортасындағы, шөп әбден пісіп, буыны қатқан кездегі қымыз. Бұл кезде қоныс аудару, сияқты көшіп – қонудан қымыз көп шайқалып, көп пісіледі де, ірімтігі жақсы жазылып, ашуы білінбей, қымыздық күші өз бойына сіңген сарғылт болады. Жаңа сабаның иісі, дәнге толған гүл бәйшешек шырындары қымызға ерекше дәм береді. Сары қымызды ішкен адам жадырап терлегіш, көп ішсе маужырап ұйықтағыш келеді. Қазақтардың тәжірибесі бойынша бұл кездегі қымыз өте жұғымды, шипалық қасиеті мол болады.

Түнемел қымыз. Мол қордың үстіне сүт қышқылы арнаулы торсықта сақталып екі тәулік сапырылған, пісуі жеткен қымыз. Түнемел қымыз асықпай отырып ұзақ мәжіліс – маслихаттарда ішуге даярланады. Оның қыздыратын күші болады. Сондықтан оны көбінесе құрт, май, ірімшікпен ішкен. Осыған орай Абайдың:

Осы қымыз қазаққа,

Мақтаның ба, асың ба.

Қымызды басар артынын,

Ет даяр ма қасында,- дейтін өлеңі бар.

Құнан қымыз үш тәулік бойы ашытылады. Ол саумал ішпейтін адамдарға беріледі. Кейде ол ас пен тойларға апару, ұзақ отырыста ішіп отыру үшін даярланады.

Төрт тәулік бойы ашытылған дөнен қымыз, бес тәулік бойы ашытылған бесті қымыз, одан да күшті асау қымыз деген күшті қымыздар да көбінесе сондай мәжіліс, тойларға арналып ашытылған.

Саумал баяу ашыған немесе ащы қымызға жаңа сауған бие сүтін қосып пісіру арқылы жұмсартылған, қарттар мен балаларға арналған қымыз.

Қысырдың қымызы. Бұл әдетте  қыс айларында ауру адамдарға немесе үлкен той – думандарға, кейде өте сыйлы қонақтарға арнап, жазда қысыр қалған, бірақ тайы еміп жүрген биелердің сүтінен ашытылады.

Қорабалы қымыз. Қордың үстіне сүт құйып, бірнеше күн жиналған мол қымыз, оны қорланған қымыз деп те атайды.

Бал қымыз. Қымызға тәттілік дәм беру үшін бал, қант, өрік – мейіз қосып пісіреді. Бал қымыз көбінесе сырқат адамдарға, балаларға, сондай – ақ жас босанған әйелдерге арналады.

Сірге жияр қымызы. Күздігүні бие ағытарда соңғы қымыз бірнеше күн жиналады. Салт бойынша  ел шақырып, ет асып, сірге жияр қымыз бөліп ішіледі.

Біз бұл арада қымыздың негізгі түрлерін ғана атадық. Ал қазақ этнографиясына тән жазбалы деректер мен ауыз әдебиеті бойынша қымыздың тағы  басқа 25 т үрлі атауы бар.

Жоғарыда малдың аттарына қарай сүт тағамдарына мінездеме бердік (І бөлімде).

Енді әрі қарай сүттің құрамы, талдау: физикалық қасиеті, тығыздығы, химиялық құрамы, сүт майы, белоктары, құрғақ зат, қалдығы, санитарлық – гигиеналық жағдайын, тазалық, бактерия санын, қышқылдықты, фалсификациясын анықтау зертханалық ережелеріне толық тоқтаймыз.

Тәжірибелік сабақ 4                Сүтті сепараторлау

Мақсат

Жоспар

Әртүрлі сүт ѳнімдерін ѳндіру технологиясында сүтті нормалау жұмысы бар (сүттің майлылыгын белгілі бір деңгейге жеткізу). Бұл жұмысты жүргізу үшін, сүтті сүт айырғыш машинада айырады, сепараторлау мақсаты - сүтті екі фракцияга бѳлу: кілегей жэне майсыз кѳк сүт. Сепараторлауды кілегей бел гіш сепараторларында жүргізеді. О лар үш түрлі болып келеді.

1) Ашық

2) Жартылай ашық

3) Жабық.

Негізгі бѳлігі болып 5-8 мың айн/мин жиілігімен айналатын барабан болып табылады, осының әсерінен ортадан тепкіш күш пайда болады.

Сепараторға әсер ететін факторлар

Сүтті сепараторлау эффектісі майсыз кѳк сүтте қалған май мѳлшеріне байланысты. Майсыз  кѳк сүттің қүрамындағы майдың мѳлшері ең кѳп дегенде 0,05% болады. Неғүрлым май аз болса, соғүрлым сепараторлау нѳтижесі жаңсы ѳтті деп есептелінеді. Сепараторлау эффектісі келесі факторларға байланысты: май түйіршіктерінің ѳлшемі, тазалығы мен жаңалығы, сүт темлературасы және тағы басқалары.

Май түйіршіктерінің ѳлшемі. Сүт майы сүттің қүрамында 0,5-10 мкм-м кішкентай май түйіршіктері түрінде  болады. Негізгі массаны 1-5 мкм май түйіршігі алады. Сепараторлау кезінде 1 мкм май түйіршіктері бѳлінеді, ал кішкентай бѳліктері майсыз кѳк сүтке кетеді. Май . түйіршіктерінің ѳлшеміне тығыздық байланысты бо-лып келеді. Үлкен түйіршіктердің негізгі массасын сүт  майы қүрайды, сондықтан үлкен май түйіршіктерінің тығыздығы нлазманың тығыздығынан кішкентай. Кішкентай май түйіршіктерінде, керісінше үлкен 1 бѳлікті ақуызды леңитинді қабыршақтар қүрайды, сондықтан кішкентай түйіршіктер тығыздығы плазма тығыздығына байланысты. Осындай кішкентай түйіршіктермен плазма тығыздығының арасындағы  ерекшелік аз, сепараторлау кезінде оларды айыра аламыз.

Сүттің тазальша мен жаңа сауылғандығы. Сепараторлау кезінде сүттен механикалық  ластар бѳлініп, барабанның жоғары қақпағының перифериясына жи-налады. Процесс жақсы ѳту үшін 1,5-2 сағат сайын сепараторды жуу үшін тоқтатады. Егер сүт қүрамында  механикалық лас кѳп немесе қышқылдығы жоғары болса, барабан кеңістігі тез толады, кейін механикалық ластар тарелка үстіне жиналады. Бүл жағдайда майсыз кѳк сүттің периферияға ѳтуі қиындап, ол кілегей каналы арқылы ѳтеді. Кілегей майлылығы тѳмендеп, майдың кѳк сүтке кетуі жоғарылайды. Бұндай жағдайға үшырамау үшін сепараторлау алдында сүтті фильтрлеп, қышқылдығы 22° Т болукерек.

Сүттің қарқынды келіп түсуі. Сепараторда белгілі ѳнімділік болу керек. Егер ѳнімділікте сүт келіп түсуін тѳмендетіп-жоғарлату арқылы ѳзгертетін болсақ, сепараторлау эффектісі ѳзгереді. Сепараторға сүт беруді жоғарылатсақ, ол барабаннан тез ѳтуі керек. Кейін ортадан тепкіш күші оган аз уақыт осер етін, май түйір-шіктері тольщ бүлінбей, майсыз кѳк сүтке кетеді.

Сүттің температурасы. Сепараторлау нѳтижесі кѳбінесе сепараторға келіп түскен сүттің температурасына байланысты болып келеді. Суық сүттің тұтқырлығы қыздырылған сүтке қарағанда жоғары. Тұтқыр сүттен кішкентай май түйіршіктерін бѳлу қиынға соғады.

Зауыттарда сепараторлау алдында сүтті 40-45° С-қа дейін қыздырады. Бүл кезде сүттің тұтқырлығы екі есе тѳмендейді, осы кезде сүтті жоғары температураға дейін қыздырып керегі жоқ. Суың сүтті де сепараторлауға болады. Жақсы нәтиже алу үшін сүттің барабанға келіп түсуін екі есе тѳмендету керек. Сонда сүт ортадан тепкіш күш әсеріне беріліп, жақсы нәтиже алынады.

Барабанның айналу жиілігі. Паспорттық беріліс бойынша сепаратор барабанында айналу жиілігі болады (айн/мин), айналу санының ѳзгеруі сепараторлау нѳтижесіне әсер етеді. Олардың тѳмендеуімен ортадан тепкіш күш  тѳмендейді де, сүттен май түйіршіктерінің бѳлінуі қиынға түседі. Бұндай жағдайлар электрлі тор ѳсері тѳмендеген ж ағ дай да болады.

Сүт қүрамындағы майдың қүрамы. Майсыздандыру сапалы сүттегі май қүрамына байланысты. Негізінде сепараторлауға 4% майлылықтағы сүт келіп түседі. Кейбір жағдайда жоғары майлылықтағы кілегейді сепараторлауға тура келеді. Нәтижесінде майсыздандыру тѳмендейді. Бұл сүттің тұтқырлығының жоғарылауымен түсіндіріледі, майдың бѳлінуі қиындайды. Сондықтан сепараторлау алдында сүттің қыздыру температурасын жоғарылату немесе сүттің берілуін азайту керек.

Алынатын кілегейдің қүрамындағы майдыңқұрамы. 30%-ы майлықтағы кілегей алғанда майсыз кѳк сүтке кетуі жоғары лай ды. Реттеуші бұрама орталық құбырға келіп жақындайды. Сонымен қатар, осы айтылған фак-торлардан басқа сепараторлау эффектісіне барабанның жақын орналасуы және тағы басқа факторлар әсер етеді.

Сүт айыру

Сүт айыргыш машиналардың ѳнімділігі мен конструкциясы әртүрлі, бірақ жүмыс істеу принципі мен қүрылысы ұқсас. Сүт айыргыш машинаның жұмыс бѳлігі - барабан айналғаңда ортадан тепкіш күш пайда болады да, осы күш сүттің қүрамдас бѳлшектерінің тығыаздығының әртүрлілігінің нәтижесінде оларды бѳледі.

Сүт ыдысы сүт қабылдағыштан (оған сүт қүйылады), қалқыма камерадан (сүт кабылдагыштан сүт кдбылдайды), калқымадан (камера ға сүттің берілуін реттеуші), кілегей мен көк сүт жинағыштан тұрады.

Барабан  - сүт айыргыштың негізгі бѳлігі, ол барабанның  түбі болыл есентелетін орталык түтігі бар түбінен (1), түбі мен құндақ арасында ауа ѳткізбейтін резеңке сакина (2), тәрелке ұстағыш (3), астыңгы (4) және орталык (5) табақша, кілегей мен кѳк сүтті араластырмайтын айырғыш (6), сонымен бірге құндақ (7) және бұрап бекітетін тетіктен тұрады (8).

Сүт айырғыш машинаның козгау механизімі шкивтен (немесе қол сүт айырғыш машиналарда тұтқа), жоғары және тѳменгі кѳлденең білікше, үлкен және кішкене тісті дѳңгелектен, қола шыгыр мен біліктен тұрады.

Сүт айырғыш машинаны сүт айыруға негізделген барлық жұмысты атқару жеңіл болатындай етіп цементтен құйылған еденге орнасады.

Барабанды жинау келесі кезекте жүреді: барабанның түбі мен оның орталық түтігіне табақша ұстағышты кигізеді. Түбінің жиегіне резеңке сақинаны кигізеді.Табақшаларды табақша ұстагышқа кигізеді де, оған құндақ кигізіп бұрандалы тетікпен бекітеді. Жиналған барабанды кіндікке орнықтырып, оған кѳк сүт пен кілегей жинагышты, қалқыма камерасын орнатып, ең соңында сүт жинагышты  орнатады. Кілегей майлылығын айырғыш табақша саңылауындағы арнаулы винт аркылы бақылайды. Оны сағат тілінің бағытымен бұрағанда кілегей майлылығы жоғары болады, керісінше бұрағанда майлылығы төмен болады. Жғмыс соңында сүт айырғыш қондырғыдан сүт қабылдағышты, калқыма камерасын, жинағыштар мен барабанды алады.

Сүт айырғыш қондырғыдя жұмыс істеу ережелері.

Қозгау механизімнің үйкелейтін бѳліктерін жиі-жиі майлап стирали үш айда бір peт майын ауыстырады. Барабан мен сүт ыдыстарының  дұрыс жиналуын қадағалау керек. Егер барабан табақшалары нөмірленсе, оларды сол нѳмірлерге сәйксс жинайды, ал нѳмірі болмаса кез келген кезектс жинауға болады. Сүт айырғыш  қондырғыны жұмыс алдында жылыту қажет, ол үшін одан температурасы 65-70°С  ыстық су ѳткізеді, тек40-45°С жылыған сүгті ғана тартады. Қалқымалы камераға сүт беру түтігін айналу жиілігі қалыпқа келгенде ғана ашады. Әрбір 1-1,5 сағат жұмыс істегеннен кейін сүт айырғыш қондырғыны желімнен тазартып, барабанды жуады. Жұмыс сонында барабанда калған кілегейді шаю үшін сүт айыргыш қондырғыға кѳк сүт құяды. Барлық ыдыс пен барабанды жуып, кептіреді. Сүт айыргыш қондырғыны ылғалды сүлгімен, кейін құрғақ сүлгімен сүртіп, матадан жасалған арнаулы жапқышпен жабады.

Сүттен майды толық айыру келсі жағдайларға: барабанның айналу жылдамдығына, айыратын сүт температурасына, май түйіршіктерінің дис перс иясына, сүітің қышкылдыгы мен механикалық ластануына байланысты.

Сүттің  көк сүтпен кілегейге айырылу процесі былай жүреді: сүт қабылдағыштан сүт калқымалы камераға келіп түседі, ал одан түбінің түтігіне, кейін тутік саңылауынан табақша ұстагыш каналына келген сүт  төменгі бѳлігіндегі саңылау арқылы шығады. Осыдан кейін сүт табақша саңылауларынан қүралған канал арқылы жоғары көтеріліп, табақша аралығындағы жұқа қабатпен бөлінеді. Мұнда май түйіршіктері табақшаларының төменгі бөлігіне  ығыстырылады да, кейін жоғары көтеріліп, табақша астында жиналып. кілегей винтінің саңылауынан  ағады. Кѳк сүт кері бағытта қозғалады және ауыр фракциялы болғандықтан табақшаның жиегіне қарай ысырылады да,табақшаның тѳменгі жиегі мен барабан құндағының ішкі бетіндегі аралықта жиналады. Үздіксіз толқын күшінің әсерінен, ол айырғыш табақшаның сыртқы бетіне келіп түсіп, одан құндақ саңлауы арқылы  көк сүт жинағышқа жиналады. Сүт қоспалары құндық қабырғасына ыгыстырылып, ѳз салмақтарының әсерінен желім түрінде лас жинағыш аралығына ағады (12 сурет).

6.2 Сүт қышқылды өнімдерді өндіру әдістері

Барлық сүт қышқылды өнімдерді екі әдіспен өндіреді:

1.Термостатты әдіс

2.Резервуарлы әдіс

Термостатты әдіс.

Мәні-дайындалған қоспаны,пастерленген,гомогенизацияланған,ашыту температурасына дейін салқындатылған бактериялы ашытқыны енгізеді.Жақсылап араластырып,құмыраларға немесе пакеттерге құяды.Тығындап,таңбалап термостат камерасын жібереді,онда өнім нақты уақытта ұйытылады.Ұйытудың соңында термостат камерасынан тоңазытқыш камерасына келіп түсіп,салқындату мен кейбір жағдайда жетілдіру процесі жүреді.

Артықшылығы:Консистенциясы жақсы өнім алынады.

Кемшілігі:

1)Өнімді өндіру үшін аранйы термостат қажет.

2)Өнімнің таза құндылығы өте жоғары.

Резервуарлы әдіс.

Мәні-ашыту температурасын дейін салқындатылған,дайындалған сүт қоспасын(нормаланған,пастерленген,гомогенезацияланған)резевуарға жіберіп,ашытқы енгізеді.Қоспаны жақсылап араластырып,осы резервуарда ұйытылуға қалдырылады.Ұйытудың соңында осы сиымдылықтақоймалжынды салқындату жүргізіледі.

Өнім дайын болғаннан кейін араластырылып,ыдысқа құйылуға жіберіледі.

Кемшлігі:

1.Қоймалжыңы бұзылған өнім алынады;

2.Осы әдіспен өндірген кезде міндетті түрдегомогенезацияны жүргізі қажет.Гомогенезация орындалмаған жағдайда сарысу бөлінуі мүмкін;

3.Қоймалжынңды қатарлау үшін тек мембраналы сорапты қолдану қажет;

4.Бұл әдісте ұйыту операциясын мұқият қадағалау керек.

Артықшылығы:

1.Өнімді өндіру механикаландырылған;

2.Өнімділіг үлкен;

3.Қосымша камералар қажет;

4.Еңбек өнімділігі 35 %-ға өсуіне байланысты өнімнің таза құндылығы төмендейді.

Тәжірибелік сабақ 4. Сүт өндіру технологиясы үрдісінің жүйесін құрастыру

Сүт процесі.

Өндіріс барысында сүт қажеттіліктеріне қарай бірнеше процедуралардан өткізіледі.

Көптеген технологиялық процестер сүт өнімдерін өндірумен, жоғары тағамдық құндылығын сақтаумен байланысты:

Гомогенизация – өнімнің жалпы салмағына бір қалыпты таратылу мақсатында сүттегі майды езу, бұл сүттің ашып кетуіне жол бермейді.

Пастерлеу – барлық патогенді микроағзаларды жоятын + 92 °С температурада сүтті өңдеу.

Зарарсыздандыру – сүтті термоөңдеу, бұл барлық зиянды микроағзаларды және олардың әсерін жояды.

Сүт қышқылды бактериялардың көмегіменферментациялау – әртүрлі өнімдерді, мысалы йогурттарды өндіру үшін қолданылады.

Сүтті нормалау. Сүттің майлылығын белгілі бір мөлшерге (6 %; 3,2 %; 2,5 % және т.б.) дейін жеткізу мақсатында, нормалау жүргізіледі.

Сүтке майсыздандырылған сүтті (сүттің майлылығын төмендету үшін) немесе кілегейді (сүттің майлылығын жоғарылату үшін) қосу арқылы нормалайды. Ақуызды сүтті дайындау кезінде майлылығы нормаланған сүтке құрғақ қалыптандырылған, құрғақ немесе қоюландырылған майсыз сүтті қосады.

Гомогенизация.

Гомогенизация - бұл май түйiршiктерiн майдалау процесi. Тұтас сүттiң құрамындағы май түйiршiгiнiң өлшемi d = 4-5 мкм, гомогенизацияланған d = 1 мкм. Гомогенизация май түйiршiктерiн 10 есе майдалайды. Сүт өнеркәсiптерiнде гомогенизация сүт, кiлегей, балмұздақ қоспасы үшiн қолданылады. Майдалау нәтижесiнде сүт бiркелкi, аздап тұтқырлығы жоғары болып келедi. Сүттен кiлегейдiң бөлiнуi тез жүредi, 2-3 сағаттан кейiн сүттiң беткi жағында кiлегей қабатын көруге болады. Кiлегей бөлiну жылдамдығына май түйiршiктерiнiң өлшемi сүттiң тұтқырлығы және май түйiршiктерiнiң агрегаттары әсер етедi. Сүттiң құрамында белгiлi мөлшерде глобулиннiң ақуызы болады. Сүттiң төменгi температурасында ол адсорбцияланып, май түйiршiктерi бiр-бiрiне жабысып, агрегат түзедi. Агрегат жалғыз түйiршiктерге қарағанда жылдам балқып шығады. Сүттiң температурасы жoғapылaғaн кезде глобулинмен сүт плазмасына көшедi. Мұнымен жылы сүтке қарағанда суық сүтте кiлегей бөлiнуi тез өтедi. Егер салқындату кезiнде сүттi араластырып отырсақ, кiлегей бөлiнуi жылдамдайды, май түйiршiктерiнiң агрегат түзуiне жағдай жасайды. Глобулин ақуызы жоғары температура және механикалық әсерiнен оңай денатурацияланады. Осыдан кейiн глобулин май түйiршiктерiнiң балқып шығу жылдамдығы стокс формуласы бойынша анықталады.

И =2/9 • r²(р-р1)g/М

Мұнда:

И - май түйiршiктерiнiң балқып шығу жылдамдыгы, м/с

r- май түйiршiгiнiң радиусы, см

р- сүт тығыздығының плазмасы, кг/м3

pl- май тығыздығы, кг/м3

g - ауырлық жылдамдығының тездетуi, (д = 0,81 м/с2)

М - тұтқырлық, Па-с

Осыдан май түйiршiгiнiң балқып шығуы оның радиусының квадратына пропорционал екендiгi аныңқталады.  Гомогенизацияға түскен сүттiң тұтқырлығы аздап жоғарылайды, бұл кiлегейдiң бөлiнуiн төмендетедi. Май түйiршiгiнiц дисперстi деңгейінің жоғарлауы гомогенизация кезiнде майлы фаза мен сүт плазмасының арасында өтедi. Соның нәтижесiнде майдыц құрамы мен ақуыз қасиеттерi өзгередi. Гомогенизация көптеген сүт өнімдерінің сапасын жoғapылaтқaнмeн, оны көбiне өнеркәсiпте ңолданады және iшетiн сүт, кiлегей және олардан сусын, сонымен қатар стерильденген сүт және кiлегей өндiруде қолданылады. Сүйық сүт қышқылды өнiмдердi (айран, простокваша және т.б.) және қаймақ өндiрген кезде гомогенизация тығыз және бiркелкi қоймалжың алуда қолданылады. Гомогенделген балмұздаққа арналған қоспа оңай шайқалады, ал дайын өнiм нәзiк консистенциялы болады. Гомогенделген өнiм ағзамен оңай қолданылады. Бұл оларды алмастыру кезiнде жұмсақ ақуызды қоймалжың бөлiнедi, ал сүт майы iшек қабырғаларымен өзiнiң дисперстiлiгiнiң жоғары болуымен жеңiл қабылданады. Сүт өнiмдерiн гомогенизациялау үшiн гомогенизатор қолданылады. Көбiнесе майлы түйiршiк өнiмдi плунжерлi сораппен гомогендеушi бастиек көмегiмен итеру нәтижесiнде майдалайтын клапан тәрiздi машиналар қолданылады. Гомогенизатор ағызушы құбырда гомогендеушi клапан орналасқан үш сатылы плунжерлi сорап тәрiздi болып келедi. Клапан диаметрi 5-10 мм серiппемен саңылауға бекiтiлген. Ол сетка деп аталады. Плунжердiң солга кiруi кезiнде цилиндрде саңылау пайда болып, сүйық сору шы құбырдан сорушы клапан арқылы цилиндрге келiп түседi. Плунжер артқа қайту кезiнде сорушы клапан жабылып, цилиндрдегi ңысым жогарылап, цилиндрден сүт сорушы клапан көмегiмен сорушы камераға өтедi. Сорушы клапаннан өту үшiн сүйық серiппе қысымынан өтiп, седлога тығыз бекiтiлген гомогендеушi бастиектi көтеру керек. Седлоның ортасында сұйық өтуге арналған саңылау бар, келiп түсетiн сұйық қысымынан гомогендеу үшiн клапан көтерiлiп, өте жiңішке саңылау түзедi. Жоғары жылдамдықтағы сұйықтың одан сорушы құбыpғa келiп түсiп гомогенизатордан шығады. Сонымен, клапан зонасында сүт жоғары механикалық әсерге берiлiп, нәтижесiнде май түйiршiктерiн майдалау өтедi. Қазiргi уақытта гомогенизацияның даму теориясы жоқ. Май түйiршiктерiн майдалау механизмiн түсiндiретiн гипотезалар қатары бар.  И. Бараловскийдiң гипотезасы бойынша, май түйiршiктерi клапанды саңылауға кiреберiсте жылдамдығын өзгерткен кезде майдаланады. Сорушы клапанда жылдамдық қозғалысы uo9 м/с құрайды.

Сорушы камерадан жiңiшке, биiктiгi 0,1 мм клапанды саңылауға бағытын өзгерту нәтижесiнде жылдамдық жоғарылайды. Клапанды саңылауда сүт жылдамдығы ul200 м/с құрайды. Майлы түйiршiктердiң төмен жылдамдық uo зонасынан жоғары жылдамдық u1 зонасына өтуi кезiнде түйiршiктiң алдыңғы жағы саңылауға жоғары жылдамдықпен өтiп, u1 созылып, бөлiктер одан бөлiнедi. Қысымға байланысты жылдамдық u1 неғұрлым жоғары болса, соғұрлым түйiршiк қатты созылып, ұсақ бөлiктерге майдаланады. Жылдамдық өзгеру зонасы дөңгелектенiп, қиылыс биiктiгi h диаметрi dайналмалы ағын түрiнде болып келедi. Май түйiршiктерiнiң созылу және майдалануына, сонымен қатар арты мен жанындағы жоғары жылдамдық зонасындағы қысымға p1 қарағанда көп гидродинамикалық қысым po әсер етедi. Сондықтан май түйiршiктерiн майдалау қысымға байланысты, қысым неғүрлым жоғары болса, май түйiршiктерi соғүрлым ұсақ болады.

Гомогенизация процесiне, сонымен қатар температуралық режим де әсер етедi. Сүттi әр түрлi температурада гомогендеуге болады, сүт майының балқу нүктесiнен бастап 30° С төмен температурадан қанағатталатын нәтиже алуға болмайды. Себебi, сүт майы бұл температурада сұйық күйде болмайды. Температураны 30°C-тaн 65° С-ке дейiн жоғарылатсаң, гомогенизация эффектiсi жақсарады. Жақсы нәтиженi 60-65С температурада алуға болады.

Гомогенизацияның ары қарай жоғарылау температурасы сүттiң қасиеттерiне әсер етедi. Оның тұтқырлығының төмендеуi мен кiлегейдiң бөлiнуiнiң жоғарылауы байқалады. 85-90 С-тан жоғары гомогенизацияның температурасы кезiнде сүттен жартылай ылғалдылықтың булануы байқалады, бұл плунжерлi сораптардың жұмыс iстеуiн қиындатады. Гомогенизация үшiн, сонымен қатар сепаратор-кларификсаторларды қолданылады, онда май түйiршiктерiн майдалау немесе сүттi тазалау өтедi.

Кларификсатор барабанында гомогенизация камерасын қарастыратын арнайы құралым болады. Сүт тарелка арасындағы саңылау арқылы өтiп, сепараторлауға берiледi. Алынған кiлегейлер жоғары көтерiлiп, гомогенизация камерасына берiледi, онда арнайы күш түсiретiн диск болады. Одан өтiп, май түйiршiктерi жартылай майдаланып, ал кiлегей қайтадан томен қайтып, сүтпен араластырылады. Сүтке түскен кiлегей қайтадан сепараторлауға берiледi. Өлшемi 4 мкм ұсақ май түйiршiктерi қайталап сепараторлау кезiнде бөлiнбей, аппараттан сүтпен бiрге шығады.  Аса үлкен майлы түйiршiктер күш түсiретiн дискiден бiрнеше рет өтiп, керек өлшемге дейiн майдаланады. Кларификсаторларды жоғары деңгейде қажет етпейтін өнімдерді өндірген кезде қолданылады (мысалы, ішілетін сут).

Сүт өнімдерінің технологиясындағы гомогенизация.

Балмұздақ дайындау технологиясындағы гомогенизация.Қоспаны гомогенизациялау. Гомогенизацияның арқасында өнiмнiң сапасы жақсарады және қоспаны ары қарай өңдеу процесiн жеңiлдетедi. Гомогенизацияланған қоспаның тұтқырлығы оның майлылығына байланысты 5-15 есе жоғарылайды. Осыған байланысты қоспаны жетiлдiру кезiнде немесе сақтаған кезде майдың жиналуы жүрмейдi, бұл оның одан әрi өңделуiн жеңiлдетедi. Тұтқырлы жоғары және ұсақ май түйiршiктерiнiң көлемi жоғары қоспа шайқау процесi кезiнде ауаны жеңiл сiңiредi, ал мұздатқан кезде мұздың үлкен кристалдарының пайда болуын алдын алады. Гомогенизацияланған қоспадан нәзiк, бiртектi құрылымды, ағзада жеңiл сiңiрiлетiн, сүт майының дәмi жақсы ерекшеленген балмұздақ алынады.

Сүт қышқылды өнімдердің технологиясындағы гомогенизация. Диеталық сүт қышқылды өнiмдердi өндiрген кезде нормаланған қоспаның пастерлеу гомогенизациямен алмастырады. Технологияның кестеге гомогенизация процесiн енгiзу сүт қышқылды сусындардың сапасын көп мөлшерде жоғарылатады. Гомогенизация дайын өнiмнiң бiркелкi құрамын қалыптастырады. Гомогенизацияның арқасында сүт қышқылды сусындардың консистенциясы тығыз болады, ал қоймалжыңы бұзылған резервуар лы әдiсте консистенциясы тұтқырлы болады. Сусындарды сақтау процесi кезiнде қоймалжыңнан сарысу бөлiнбейдi және бiркелкi болады.

Қаймақ дайындау технологиясындағы гомогенизация.Бiркелкi массалы және жақсы консистенциялы өнiм алу үшiн адам ағзасында сүт майының жақсы сiңiрiлуiн жақсарту үшiн кiлегейдi гомогенизациялайды. Осының нәтижесiнде май түйiршiктерiнiң майдалануы, олардың санының көбеюi жүредi, нәтижесiнде қаймақтың тұтқырлығы жоғарылайды және оның консистенциясы жақсарады. Гомогенизацияның тиiмдiлiгi температура мен қысымға байланысты. Кiлегейдiң температурасы неғұрлым жоғары болса, соғүрлым оның тұтқырлығы төмен болады. Май түйiршiктерiн майдалау қарқынды жүредi. Осыған байланысты кiлегейдi 50-70С температурада 8-10 мПа қысымда гомогенизациялайды. Кiлегейдiң құрамындағы майдың массалық үлесiн жоғарылатқан кезде гомогенизация қысымын төмендету керек, себебi сүт майының дестабилизациясы жүруi мүмкiн.

Нормалау.

Нормалау дегеніміз сүттің майылылығын дайындайтын өнім майлылығына дейін жеткізу. Егер сүт майлылығы қажетті деңгейден жоғары болса, онда көк сүт, ал керісінше сұйық болса, кілегей қосу арқылы нормалайды.

Пастерленген сүт технологиясындағы нормалау .Пастерленген сүттің барлық түрлеріне шикізатты майлылығы бойынша нормалайды. Қоспаның майлылығы дайын өнімнің майлылығынан 0,05% көп болуы керек. Процесті нормалаушы-сепараторда немесе араластыру жолымен ваннада жүргізеді. Майдың массалық үлесі 2,5-3,2% пастерленген сүтті өндірген кезде қаймағы алынбаған тұтас сүттің массасын анықтайды.

Мс=100·Н·Мс/(Р·Мқс)

Мұнда

Н - 1 т. пастерленген сүтті өндіруге кеткен шикізаттың шығынының нормасы, кг;

Мс -пастерленген сүттің құрамындағы майдың массалық үлесі, %;

Р - құрғақ сүттің ерігіштігі, %;

Мқс -құрғақ қаймағы алынбаған сүтті ерітуге қажетті судың массасын Мскелесідей анықтайды:

Мс=Н·CnP/100

Судағы құрғақ сүттің еруі екі қабырғалы араластырғышы бар ванналарда жүреді. Аз мөлшердегі құрғақ сүтті қалпына келтіру үшін арнайы қондырғыны қолднады. Құрғақ сүтті температурасы 38-42°С жылы суда ерітеді. Төмен температурада құрғақ сүттің еруі баяулайды, өте жоғары температурада ұнтақтың ірі түйіршіктері пайда болады да, еруге кедергі тигізеді. Процесті жылдамдату үшін құрғақ сүт пен судың қоспасын үздіксіз араластырады немесе ортадан тепкіш сораптың көмегімен циркуляциялайды.

Алынған қалпына келтірілген сүтті ерімей қалған ірі түйіршіктерден металл сүзгіштің көмегімен тазалайды. Металл сүзгіщтің диаметрі 3 мм-ден аспауы керек. Ерітіп тазалағаннан кейін қалпына келтірілген сүтті тез арада 5-8°С-қа дейін салқындатып, сыйымдылыққа жіберіп, құрғақ сүттің бөлшектері толығымен еруі үшін 3-4 сағат аралығында ұстайды. Ұстау аяқталғаннан кейін қалпына келтірілген сүттің құрамы тексеріледі және қажет болған жағдайда нормалауды жүргізеді.

Қалпына келтірілген сүттен нормаланған қоспаны құрастыру үшін оған қаймағы алынбаған пастерленген сүтті енгізу ұсынылады.

Қаймақ дайындау технологиясындағы нормалау. Қаймақтың консистенциясы бiркелкi, қою, ақуыз бен май үлпектерiнсiз, майлылығы 10 және 20 қаймақ үшiн консистенциясы әлсiз тұтқыр және аздап қою болуы жiберiледi. Дәмi таза, пастерлеудiң хош иiсi мен дәмi бiлiнедi, сүт қышқылды. Түсi ақ крем тәрiздi. Қаймақтың қышқылдығы 20-25 майлылықтағы қаймақ үшiн - 65-100Т, 30 , майлылықтағы қаймақ үшiн - 60-100 °T, 36 , майлылықтағы қаймақ үшiн - 60-90 °T. Шығару кезiндегi температура 8 С температурадан томен емес. Қаймақты өндiру үшiн әр түрлi майлылықтағы, плазмалық қышқылдылығы 26 °T жоғары емес жаңа дайындалған кiлегейлер қолданылады, сонымен қатар қышқылдығы 18Т кем емес бiрiншi және екiншi сұрыпты сүт қолданылады. Нормалау үшiн майсыз көк сүт қолданылады. Қабылданған кiлегей, қаймағы алынбаған сүт және майсыз көк сүттi механикалық қоспалардан тазалап, салқындатып өңдеуге дейiн сақтайды. Нормалау процесiн құрамы бойынша стандартты өнiм алу мақсатында жүргiзедi. Нормалауды араластыру жолымен енгiзiлген ашытқының көлемi мен майлылығын ескере отырып жүргiзедi.

Mсө=100 •Мқ- ахМа/100 - а

мұнда Мқ- дайын қаймақтың майлылығы;

а - ашытқының көлемi, %;

Ma- ашытқының майлылығы.

Кiлегей құрамындағы майдың жоғары мөлшерi бактерияларға қорғаныш әсер етедi. Сондықтан кiлегейдi пастерлеу жоғары режимде жүргiзедi. Пастерлеудiң жоғары режимi дайын өнiмге қою консистенция, «жаңғақ» дәм бередi. Кiлегейдi жылумен өңдеу 85-95°C температурада 15-20 сек. ұстау арқылы жүргiзiледi.

Тәжірибелік сабақ 8    Сүт қышқылды өнімдерді өндірудің негізі

Мақсат

Жоспар

Қоспаны пастерлеу.Сүт қышқылды сусындардың қасиеттері ашытқымен енгізілген нормаланған қоспадағы микроағзалардың қарқынды дамуына байланысты.Бірнеше зерттеулердің нәтижесінде  1000 С-қа жуық пастерлеудің жоғарға температурасында пастерленген сүтте ашытқы микрофлорасы жақсы дамитыны анықталды.Бұл пастерлеудің жоғарға температурасында сүт құрамындағы миркоағзалардың бөгде түрлерінің толығымен жойылуымен түсіндіріледі.Пастерлеудің жоғарғы температурасы,сонымен қоса казеиннің гидратациялық қасиеттерін жоғарлатады және оның тығыз қоймалжың тудыру қабілеттілігін жоғарлатады.800-тан жоғары температурада сарысу ақуыздарының қарқынды денатурациясы жүреді,бұл да өнімнің консистенциясын жақсартады.Қоймалжыңның жақсы консистенциясы сарысу ақуыздары 950-ға дейін денатурацияланған кезде байқалады.Бұндай нәтижеге келесі режимдерде жетуге болады:Пастерлеу температурасы 850С,ұстау ұзақтығы 10 минут;пастерлеу температурасы -900С,ұстау ұзақтығы 5 минут,пастерлеу температурасы 920С,ұстау ұзақтығы -2минут.Осыған байланысты диеталық сүт қышқылды сусындарды өндірген кезде нормаланған қоспаны 85-870С температурада,ұстау ұзақтығы 5-10 минутта немесе 90-950С температуарада ,ұстау ұзақтығы 5-6 минутта пастерлейді.Осы режимдерде сүтті пастерлеу үшін сүт қышқылды өнімдерге арналған қатпарлы пастеризатор –салқындатқыш қондырғысы қолданылады.

Қоспаны гомгенизациялау.Диеталық сүт қышқылды өнімдерді өндірген кезде нормаланған қоспаның пастерлеу гомогенизациясымен алмастырады.Технологияның кестеге гомогенизация процесін енгізіу сүт қышқылды сусындардың сапасын көп мөлшерде жоғарлатады.Гомогенезация дайын өнімнің біркелкі құрамын қалыптастырады.Гомогенезацияның арқасында сүт қышқылды сусындадың  консистенциясы тығыз болады,ал қоймалжыңы бұзылған резервуарлы әдісте консистенциясы тұтқырлы болады.Сусындарды сақтау процесі кезінде қоймалжыңнан сарысу бөлінбейді және біркелкі болады.

Шикізатты қабылдау.Өндісі жағдайы мен өндірілетін сүт қышқылды сусындардың түрлерін байланысты ,оларды өндіру үшін әр түрлі сүт шикізаттары қолданылады.Сапсы бойынша екінші сорттан төмен емес,қышқылдығы 190Т-дан төмен емес,тығыздығы 1,028 кг/м3-ден төмен емес сүт қолданылады.Нормаланған қоспаның  майлылығын жоғарлату үшін майдың массалық үлесі 300-ты,плазма қышқылдылығы 240-тен төмен емес кілегей қолданылады.

Сүт қышқылды сусындарды өндіру үшін қойылатын сүт қалбырлары:қант қосылған қойылтылған қаймағы алынбаған сүт және қойылтылған майсыз көк сүт,сонымен қоса шашыраңқы әдіспен алынған жоғары сұрыпты қаймағы алынбаған құрғақ  сүт,құрғақ майсыз көк сүт және құрғақ іркіт қолданылады.Қолданылатын барлық шикізаттар органолептикалық,физика-химиялық қасиеттері бойынша нақты талаптарға сай болуы керек.

Қоспаны дайындау.Сүт қышқылды сусындарды өндіруге арналған нормаланған қоспа дайын өнімде қажетті майдың құрамы мен  құрғақ заттардың мөлшерімен қамтамасыз ету керек.Сүт қышқылды сусындардың қоспасын рецептура бойынша дайындайды.

Нормаланған қоспаның құрамындағы майдың үлесін формула арқылы анықтайды.

Ж см = 100 Ж пр / ( 100-m3 )

Мұнда Ж пр-дайын өнімнің құрамындағы майдың массалық үлесі;

m3-майсыз көк сүттен дайындалған ашытқы массасы;

Сүтті нормалаушы сепораторда ағынды немесе араластыру арқылы нормалауға болады.Ашытудың алдында нормаланған қоспа да қажетті ,оны тығыздығы арқылы тексереді.Қоспаның құрамында құрғақ заттардың көлемі жеткіліксіз болған жағдайда сүт қышқылды сусындардың қоймалжыңы тығыз емес және сарысуы жеңіл бөлінетін болады.

Қоспаны салқындату.Гомогенезацияланған қоспа рекуперация секциясынан өтіп,қатпарыл пастеризатор –салқындатқыш қондырғының үшінші секциясына салқындатуға келіп түседі.Онда қоспаны салқындату процесі суық судың көмегімен жүреді.Өндірілетін сүт қышқылды сусындардың түрлеріне байланысты қоспаны 20-450 С температурада салқындатады.

Қоспаны ашыту.Әрбір сүт қышқылды сусынның түрлеріне өнімге қажетті иіс пен консистенция беретін нақты бір ашытқы қолданылады.Сүт қышқылды стрептококк ретінде мезофильді стрептокок қолданылады.Мезофильді стрептококктың тиімді даму температурасы 30-350 С,термофильді стрептокктікі 40-450С.Қоймалжыңға қаймақ тәрізід консистенция беру үшін кейбір ашытқылардың құрамына хош иіс тудырушы стрептококк қосады.Оның  тиімді даму температурасы 25-300 С.Сүт қышқылды таяқшалар күшті қышқыл тудырушылар болып табылады.Соның ішінде ацедофильдіжіне болгар таяқшаларын қолданады.Оның тиімді даму температурасы 40-450С. Сүт қышқылды сусындардың ашытқыларының құрамына дрожжилер де кіреді.

Қоспаны ұйыту.Сүтті ұйыту кезінде лактозаның ашуы мен ақуыздардың коагуляциясы жүреді,нәтижесінде өнім спецификалық қасиеттерді иемденеді.Қалыпты консистенциялы сүт қышқылды сусындарды алу үшін ұйыту кезінде тиімді температураны 28-350 С немесе 40-450 С ұстап тұру керек.Сүтті ұйыту прцесі кезінде температурураның ауытқуы немесе төмендеуі жіберілмейд,бұл өнімнің сапасының төмендеуіне әкеп соғады.

Сүттің ұйытылу ұзақтығы ,өндіірілетін өнімнің түріне байланысты ,3 сағат пен 15 сағаттың аралығанда ауытқиды.Ұйытылу соңын қоймалжынның қышқылдығы бойынша анықтайды,қоймалжынның қышқылдығы дайын өнімнің қышқылдығынан төмен болуы керек.Дайын болған кезде қоймалжыңның консистенциясы тұтқыр және сарысу бөлінбеген тығыз болуы керек.Өнімнің тұтқырлығын тұтқыр өлшегіштің көмегімен анықтайды.Сусынның  тұтқырлығын сыйымдылығы 100 мл шығу саңылауының диаметрі 5 мм пипетканың көмегімен анықтауға болады.

Өнімді салқындату және жетілдіру.Ұйытылудың соңында алынған қоймалжыңды тез арада салқындату керек.термостатты әдіспен өндірген кезде өнімді ауаның температурасы  60С-тан жоғары емес тоңазытқыш камерасына жібереді,онда 6-8 сағат аралығында салқындатылады.Сүт қышқылды сусындарды жылдам салқындату  мақсатында оны бір рет араластырғаннан кейін қатпарлы салқындатқыш қондырғысына жібереді,одан кейін ыдысқа құйылуғв жібереді.Салқындату кезінде қоймалжыңның физика-химиялық  қасиеттерінің өзгеруі жүреді.төменгі температурада сүт қышқылды алу бәсеңдейді,100 С температурада тоқтайды.Осы кезеңде өнімнің қышқылдығы қажетті көрсеткішке дейі жоғарлайды.Ақуыздың өсуі жүреді,бұл бос су көлемінің азаюына әкеп соғады және қоймалжыңның тығыздалуы жүреді,консистенциясы біркелкі және тығыз болады.Сүт қышқылды сусындардың температурасы  8  0 С –қа жеткен кезде технологиялық әдіс аяқталды деп есептеледі,өнім сақтау камерасына жіберіледі де ,сатылымға шығарылуға дейін сақталады.Қымыз бен айранды салқындатқаннан кейін тоңазыту камерасында жетілдіру үшін арнайы уақыт ұстайды.

Дайын өнімді ыдысқа құю.Термостатты әдіспен сүт қышқылды сусындарды өндірген кезде қоймалжыңы бұзылмаған болу керек.Осыған байланысты қоймалжыңды механикалық әсерден сақтау үшін оларды шыны ыдыстарға құяды.Шыны ыдыс ретінде банкалар мен құмыраларды қолданады.Бұл ыдыстар ашытылған өніммен толтырылғаннан кейін оларды аллюминий қақпақтармен тығындайды.резевуарлы әдіспен өндірген кезде салқындатылған және араластырылған қоймалжыңды шыны ыдыстарға құяды,сонымен қоса тетраэдр формалы,аралас материалдан жасалған,сыйымдылығы 0,5 және 1 литр пюр-пак пакеттеріне құяды.Таңбалауды алюминий қақпақтарда және қағаз пакеттерінде жүргізеді.Бояуы өшпейтін бояумен өнеркәсіптің нөмірі және атауы,өнімнің атауы,литрлік мөлшері көлемі ,реализация мерзімі,сауда бағасы және стандарт нөмірі жазылады.Сүт қышқылды сусындарқұйылған ұсақ ыдыстарды металл себеттерге немесе полиэтилен жәшіктерге орналастырады.Тетра –брик пакеттерін термоусадкалы пленкаға блок түрінде орналастырады,блоктарды топтамаға жинайды.

Дайын өнімді сақтау.Диеталықсүт қышқылды сусындарды сатылымға жібергенге дейін тоңазытқыш камерасында  ауаның температуарсы 80 С-тан жоғары емес ,ылғалдылығы 85-900  температурада сақтайды.Камерада санитарлы режим қатаң ұсталады.Сүт қышқылды сусындарды сақтау ұзақтығы технологиялық процестің аяқталуынан бастап  36-сағаттан кем емес,соның ішінде өндіруші өнеркәсіпте  18сағаттан төмен емес.

8.2 Айранды өндіру технологиясы

Қазіргі кезде сүттен толып жатқан тағамдар даярланады. Солардың бірі – сүттен жасалатын айран.

Айран шығарған кезде, сүттің майлылығын қажетті мөлшерде жеткізу үшін оған кілегей немесе қаймағынан айырылған сүт қосады. Содан кейін оның май түйіршіктері ұсатылып, пастерленеді (90-96°С), 30-45°С температурасына дейін салқындатылады және арнайы ашытқылар қосып ашытуға қойылады.

Айран қышқыл сүт тағамдарына жатады. Оны даярлау үшін қайнатылған сүтке ашытқы саңырауқұлақтарын және сүт қышқылы бактерияларын қосып ұйытады. Айранға тән микроорганизмдер – Streptococcus lactis, Lactobacillus, ашытқылар т.б.

Айран ұйыту үшін сүтті алдымен +85-90°-та пастеризациялайды. Пастеризацияланған сүтті 10-15 минуттай салқындатады. Сонда сүт температурасы +30°-қа төмендейді. Бұған таза сүт қышқылды бактерияларынан даярланған ұйытқы қосылады да, 6-8 сағат ішінде сүт ұйып, айран болады. Оны салқын жерде сақтайды. Сүт қышқылы микробтарының ішінен ұйытқыға болгар таяқшасын қолданады.

Қаймақ және сүзбе жасауда да осы микроорганизмдер қатысады. Бұл тағамдар көп уақытқа шыдамай бұзылып кететін болғандықтан, белгілі бір уақыт ішінде оларды тұтынуға жіберіп отыру керек.

Пастеризацияланған сүттен ацидофиль айранын да жасайды. Ол болгар таяқшасының қатысуымен жасалған айранға өте ұқсас болады. Ацидофиль таяқшалары +37—40°-та сүтті бірқалыпты, созылмалы ұйытылған өнім ацидофилин деп аталады. Ацидофиль таяқшалары бар жерде шіріту бактерияларының тіршілігі тежеледі. Міне, ацидофиль таяқшаларының осындай қасиеті анықталғаннан кейін, оның қатысуымен даярланған айранды асқазаны ауру адамдарға және жас балаларға шипа ретінде қолдану ұсынылды.

Сонымен қатар ацидофиль айранын мал шаруашылығында жас төлдерді азықтандыруға да қолданылады. Бұл адамдарды асқазан ауруларынан сақтандырады. Айран дайындау үшін қайнатылған сүтке ашытқы саңырауқұлақтарын және сүт қышқылы бактерияларын қосып ұйытады. Айран даярлауда екі процесс, яғни сүт қышқылы және спирттік ашу процестері қатар жүреді. Мұнда температураның зор маңызы бар. Өйткені 20°-та сүт қышқылы ашу процесі жүреді, ал температура +15°-тан төмендегенде спирттік ашу процесіне қолайлы жағдай туады. Айран — өте дәмді, аздап қышкылдау, қою сусын. Онда 1 %-тей спирт, 1 %-тей сүт қышқылы болады.

Айранның дәмін, сапасын жақсарту мақсатында қазір зауыттарда оны даярлау технологиясын да аздап өзгертті. Ол үшін алдымен айранға тән микроорганизмдердің тіршілік етуіне қолайлы жағдай жасалады. Температура +20 -22° төмендетіледі. Өйткені жоғары температурада ашытылатын болса, сүт қышқылы бактериялары тез арада айран ашытқы саңырауқұлақтарының тіршілігін баяулатып тастайды. Айран даярлау барысында ондағы белок заттары аздап ыдырап, амин қышкылдарына айналады. Бұл тағамның сіңімділігін арттырады. Ұю және даяр болу уақытына байланысты айранды бір күндік, екі күндік және үш күндік, яғни күшті айран деп бөледі.

Технологиялық ережелер сақталмағанда айран бұзылып кетеді де, ондай бұзылған айранды тұтынуға болмайды.

Раманаускас Р.И. пайымдауы бойынша айранның микрофлорасы:

1.  Lactobacillus bulgaricum. (28,5%)

2.  Steptoccus Lactis. (35,7%)

3.  Steptococcus diacetilactis. (21,4%)

4.  Saccharomyces Kefiri. (14,2%)

5.Белокжиынтығы

Сүтқышқылдысусындардыалудыңекітехнологиясыбелгілі:

1. Резервуарлытәсіл.Айрандыбұлтәсілменөндіру 3 негізгіоперациядантұрады:

- Сүттідайындау;

- Сүттіұйытужәнеүлкенсыйымдылықтажетілдіру;

- Дайынсусындыыдысқақұю, сақтау.Еңнегізгіпроцесссүттіүлкенсыйымдылықтаұйыту, жетілдіру.

Айран өндірісінде сүтті 20-25°С температурада ұйытады. Ашытқыны ағымдық немесе басқа тәсілдермен сүтті үздіксіз араластырып, сүтті біраз уақытқа қалдырады. Сүттің қышқылдылығы 85-100°С- қа жеткенде, ұю процесі аяқталды деп есептеледі. Сүттің қышқылдылығы қажетті мәнге жетіп, консистенциясы тығыздалып болғанда, айранды салқындату үшін мұздай суға жібереді. Сосын айранды араластырады да, қайтадан жетілу үшін тыныштық күйде қалдырады. Жетілу ұзақтығы айранның жетілу дәрежесіне байланысты. Жетілу процесі аяқталғанда, айран салқындатылып (5-8°С) ыдысқа құйылады.

2. Термостатты тәсіл. Термостатты тәсіл мынадай операциялардан түрады: шикізатты қабылдау және дайындау, нормализациялау, тазарту, гомогенизация, пастреизация, ұйыту температурасына дейін салқындату, ыдысқа құю.

Айранды термостатты тәсілмен өндіру технологиясы сүтті ұйыту процесімен ерекшеленеді. Сүтті майда ыдыста ұйытады. Сүтті жазда 17-20°С, ал қыста 22-25°С температурада ұйытады. Сүтке ашытқы қосқан соң, қоспаны ыдысқа құйып қақпақпен жауып, термостатты камераға жіберіп ұйытады. Термостатта жазда температура 17-20°С, ал қыста 22-25°С болу керек. Ұю нәтижесі қышқылдылығы және ұйытқының тығыздығы бойынша анықталады. Қышқылдылығы 75-80°Т жеткенде айранды температурасы 8°С салқын камераға жібереді. Сол температурада айранды жетілдіреді.

Сепарациялау және нормализациялау (30-40°С);

Гомогенизациялау (45-48°С);

Пастеризациялау (85-87°С);

Ұйыту температурасына дейін салқындату (28-32°С);

Ұйыту ашытқы дайындау. Ұю (12сағат)

Араластыру және салқындату;

Ыдысқа тасымалдау.