4.3. Управляемые источники

Управляемые источники программы EWB показаны на рисунке 4.13. Источник на рисунке 4.13, а представляет собой источник напряжения, управляемый током (ИНУТ). В диалоговом окне этого источника задается единственный параметр — коэффициент передачи, равный отношению выходного напряжения к току управления; параметр имеет размерность сопротивления. Для источника тока, управляемого напряжением (ИТУН, рисунок 4.13, б), этот параметр имеетразмерность проводимости, поскольку коэффициент передачи равен отношению выходного тока к напряжению управления.

Рисунок 4.12. Осциллограмма ЧМ-колебания

а)	   б)            в)             г)               д)
Рисунок 4.13 Управляемые источники – напряжения, управляемый током(а); тока, управляемый напряжением(б); напряжения, управляемый напряжением(в); тока, управляемый током(г); полиномиальный источник(д)

Источники на рисунок 4.13, в, г представляют собой источники напряжения и тока, управляемые соответственно напряжением и током (ИНУН и ИТУТ). Коэффициент передачи этих устройств — величина безразмерная.

На рисунке 4.13, д представлен генератор напряжения, выходной сигнал которого определяется сложной полиномиальной функцией. Для того чтобы иметь представление о такого рода источниках, рассмотрим три схемы их применения, приведенные на рисунке 4.14. Первая (верхняя) схема выполняет суммирование напряжений VI и V3, средняя схема — умножение одноименных напряжений, а нижняя возводит в кубическую степень напряжение VI.

Рисунок 4.14. Схемы включения полиномиального источника напряжения

Выходное напряжение рассматриваемого источника описывается полиномом следующего вида:

(4.3)

Коэффициенты полинома задаются с помощью окна на рисунке 4.15.

Рисунок 4.15 Окно установки параметров источника полиноминального источника напряжения для возведения V1 во вторую степень

4.4.Контрольные вопросы и задания

1. Имеется источник напряжения 10 В с внутренним сопротивлением 10 МОм и нагрузкой, изменяющейся в пределах от 10 до 100 Ом. Можно ли такой источник назвать генератором тока?

2. Проведите расчет слагаемых выражения (4.1) при U„=2 В и сравните полученные результаты с данными рисунке 4.7.

3. Формула (4.3) получена путем сопоставления данных на рисунке 4.14 и значений коэффициентов полинома в диалоговом окне источника для каждой схемы. Проведите такой сопоставительный анализ самостоятельно. Каким другим, более простым способом можно получить формулу (4.3)?

4. Руководствуясь формулой (4.3), исследуйте возможные варианты возведения постоянного напряжения 3 В в кубическую степень, в четвертую и пятую степень на базе одного полиномиального источника. Составьте схемы устройств и проверьте их работоспособность.