Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Экология наземных и водных экосистем»

Содержание

Введение………………………………………………………………………4

1. Структура пресноводной экосистемы……………………………………8

2. Методика исследования водоема…………………………………………8

2.1. Описание водоема……………………………………………………….8

2.1.1 Паспорт водоема………………………………………………………8

2.2. Порядок составления паспорта водоема………………………………10

2.2.1  Измерение ширины водоёма…………………………………………10

2.2.2 Определение площади водоема………………………………………10

2.2.3  Определение скорости течения………………………………………11

2.2.4 Определение поперечного профиля реки для расчета расхода воды……………………………………………………………………………11

2.2.5 Учет колебаний уровня воды в водоеме……………………………..12

2.2.6  Определения прозрачности воды в водоеме………………………..12

2.2.7 Определение мутности воды………………………………………….13

2.2.8 Определение запаха воды……………………………………………..13

2.2.9 Определение цветности воды…………………………………………15

2.2.10. Определение температуры воды и воздуха………………………..17

2.2.11. Учет силы ветра и волнения………………………………………...17

2.3. Гидрографическое обследование участка реки………………………..18

2.4. Основные методы сбора, изучения и хранения водорослей………….23

2.4.1 Методы сбора фитопланктона………………………………………..23

2.4.2 Методы сбора проб фитобентоса…………………………………….26

2.4.3 Методы сбора проб перифитона……………………………………..28

2.4.4 Этикетирование и фиксация проб……………………………………28

2.4.5 Методы изготовления постоянных препаратов……………………..28

3. Биологическая оценка состояния водной экосистемы………………….31

3.1.  Сапробность…………………………………………………………….31

3.2 Отношение водорослей к   pH  среды…………………………………..34

3.3. Отношение  водорослей к минерализации…………………………….34

Список использованных источников………………………………………..35

Приложение…………………………………………………………………...36

Условные обозначения………………………………………………………99

# Введение

Ухудшение экологической обстановки на планете, разрушение и деградация естественных природных экосистем, в частности таких как внутриконтинентальные пресноводные водоемы, требует от человека и общества быстрого реагирования на любые, даже незначительные антропогенные изменения в данных экосистемах. Такая реакция возможна только в том случае если профессиональные экологи, занимающиеся ликвидацией экологических угроз, смогут   вовремя зафиксировать изменения в экосистеме, а также спрогнозировать их развитие. Большую роль в мониторинге состояния окружающей среды играют различные  методы биологической индикации, в том числе и альгодиагностика пресноводных экосистем,  которые, наряду с физико-химическими исследованиями, позволяют не только выявить изменения в экосистеме, обнаружить причины данных изменений, но и спрогнозировать их дальнейшее развитие.

Данное методическое пособие, предназначенное студентам экологам и биологом, интересующимся вопросами мониторинга состояния пресноводных экосистем, позволяет обучить студентов основным методам биоиндикационных исследований в пресноводных водоемах, в частности, методам альгодиагностики.  Пособие содержит краткую характеристику лотических (текучих) и лентических (стоячих) водных экосистем, особенностей  сред обитания и экологических групп живых организмов.В пособии также приводятся многочисленные методы гидрологического описания пресноводных экосистем, необходимые для составления паспорта водоема, а также основные методы сбора и изучения водорослей, методы биоиндикационных исследований и список более 2000 водорослей биоиндикаторов.

1. Структура пресноводной экосистемы.

Пресноводные экосистемы занимают наименьшую часть Земного шара по сравнению с другими экосистемами, однако их значение очень велико, потому что они являются единственным источником пресной воды, которая необходима не только для существования всего живого, но и для хозяйственной деятельности человека.

Особенности среды обитания в пресноводных экосистемах сводятся к следующему:

1. Влажность не является лимитирующим фактором.

2.  Вода обладает высокой теплоемкостью, поэтому колебания температуры небольшие, и она не является лимитирующим фактором. Для повышения температуры 1 мл воды на 1 °С необходима I калория тепла, только аммиак и немногие другие вещества имеют более высокую теплоемкость.

3.  Содержание кислорода и углекислого газа очень непостоянное и является лимитирующим фактором. При недостатке кислорода наблюдаются заморы. Заморы бывают зимние, когда нарушен контакт с воздухом, и летние, когда не происходит перемешивания воды из-за температурной стратификации.

В зависимости от потребности в кислороде организмы пресноводных экосистем подразделяются на три группы:

а) неустойчивые к пониженному содержанию кислорода - реофильные организмы, распространены в быстро текущих водоемах;

б) устойчивые к пониженному содержанию кислорода организмы - организмы медленно текущих и стоячих водоемов;

в)  устойчивые к полному отсутствию кислорода - организмы обитающие на дне.

4.  Вода как среда обитания более плотная, чем воздух, поэтому может выполнять функцию опоры. Наибольшая плотность воды при температуре 4°С- при более высокой и более низкой  температуре вода расширяется и становится легче, плотность ее уменьшается. Некоторые организмы могут иметь удельный вес тела больший, равный или меньший, чем удельный вес воды. В зависимости от этого они занимают разное местоположение в экосистеме.

5.  Источником биогенов является вода. Грунт утратил свое значение как источник биогенов. Он только может выполнять функцию опоры для некоторых организмов, особенно в прибрежных зонах. В последнее время содержание биогенов в пресноводных экосистемах очень возросло за счет того, что около 90% вносимых на сельскохозяйственные поля удобрений попадает в воду (антропогенная эвтрофикация).

6.  Вода содержит низкие концентрации солей, и все организмы находятся в условиях борьбы с осмотическим давлением, поэтому они имеют приспособления для выведения излишков воды из организма.

7. Для пресноводных экосистем характерна высокая степень прерывистости.

Организмы, населяющие пресноводные экоситемы представлены пятью жизненными формами: 1) бентос: 2) планктон; 3) нектон: 4) нейстон; 5) перифитон.

Охарактеризуем их более подробно.

Бентос- это обитатели дна удельный вес тела которых больше, чем удельный вес воды. Различают эпифауну, или поверхностный бентос, который представлен организмами, лежащими на дне или ползающими по ею поверхности, и инфауну, представленную организмами, зарывающимися в грунт. Инфауна присутствует в тех экосистемах, где имеется илистое дно. Среди водорослей также выделяют эпилитон – водоросли обитающие на твердом донном субстрате, в частности камнях; эпипелон – водоросли обитающие на илистых грунтах; эпифитон – водоросли обитающие на поверхности высших водных растений; эписамон – водоросли обитающие на песчаном дне.

Планктон - это организмы, имеющие удельный все тела  равный удельному весу воды, и ведущие пассивный образ жизни в толще воды. Противостоять течению они не могут. В зависимости от типа организмов различают фитопланктон (растения и водоросли), зоопланктон (животные) и микропланктон (микроорганизмы), а в зависимости от размера особей планктон подразделяют на планктон-сетку, который вылавливается гидробиологической сеткой, и нанопланктон, который проходит через сетку и представлен микроскопическими организмами.

Нектон - по организмы, имеющие удельный вес гела, равный удельному весу воды, и ведущие активный образ жизни в толще воды. Он представлен насекомыми, рыбами, земноводными, млекопитающими. Организмы способны противостоять течению.

Нейстон - это организмы, имеющие удельный вес тела меньше удельного веса воды и использующие поверхностное натяжение воды в качестве субстрата. К ним относятся водомерки, жуки-плавунцы и другие организмы, живущие на поверхности воды.

Перифитон - это организмы обрастания. Они образуют сплошную пленку на поверхности живых и неживых объектов экосистемы. Среди них могут быть как растения, так и животные.

Все пресноводные экосистемы по характеру структуры подразделяют на три группы: 1) лентические, или стоячие: 2) лотические, или текучие; 3) болота.

Лентические экосистемы. Лентические экосистемы довольно молодые, почти все они образовались не ранее ледникового периода. К ним относятся озера, пруды, водохранилища. Характерной чертой лентических экосистем является четко выраженная горизонтальная зональность и вертикальная стратификация.

При достаточно большой глубине водоема горизонтальная зональность экосистемы представлена тремя зонами:

1  - литоральная, или прибрежная, зона, где 95% света доходит до дна (эффективная освещенность);

2  - лимническая зона,   или зона открытой воды, она не имеет дна и берегов, нижней границей ее является глубина эффективной освещенности:

3  - профундальная зона, или зона вечной темноты, она имеет дно, но не имеет поверхности, продуценты здесь   отсутствуют.

В литоральной зоне присутствуют все пять жизненных форм. Бентос представлен в основном моллюсками и в меньшей степени личинками беспозвоночных. Перифитон представлен преимущественно растительными организмами, нектон - рыбами, земноводными и млекопитающими, разнообразными по составу и богатыми по численности. Планктон в основном представлен зоопланктоном (ракообразные), нейстон здесь наиболее богат и разнообразен в количественном и качественном отношении.

Лимническая зона бедна, в ней отсутствуют бентос и перифитон. Планктон представлен в основном фитопланктоном, нектон - рыбами, нейстон - микроорганизмами.

Профундальная зона несколько богаче по сравнению с лимнической. В ней отсутствуют нейстон и перифитон. Планктон не содержит фитопланктона. Нектон достаточно богат и представлен в основном рыбами. Бентос наиболее богат и разнообразен в этой зоне.

Для лентической экосистемы характерна так называемая вертикальная стратификация, которая бывает двух видов: температурная и световая.

Температурная стратификация обусловлена разницей температур между верхним и нижним слоями воды зимой и летом. Верхний слой воды называется эпилимнион, а нижний - гиполимнион. Между ними находится зона термоклина, которая препятствует перемешиванию воды и обмену веществами, в результате чего запас кислорода в гиполимнионе и биогенов в эпилимнионе исчерпывается, и наблюдаются зимние и летние заморы. Весной и осенью, когда разница температур между верхним и нижним слоями воды незначительная, происходит перемешивание воды, и заморы не наблюдаются.

Световая стратификация обусловлена разной степенью освещенности верхнего и нижнего слоев воды, в результате чего различают эуфотический слой, который просвечивается, и афотический слой, куда свет не проникает.

Лотические экосистемы. К лотическим экосистемам относятся реки, ручьи, родники. Они отличаются от лентических экосистем выраженным течением, большим обменом между сушей и водой, в связи с чем реки - более открытые экосистемы с гетеротрофным типом метаболизма, особенно если река небольшая. Концентрация кислорода в них выше и он распределен более равномерно. Слабо выражена или почти совсем отсутствует температурная стратификация, за исключением больших, медленно текущих рек. Световая стратификация имеет аналогичный с лентическими экосистемами характер.

Горизонтальная зональность в лотических экосистемах представлена двумя зонами: I) перекаты - это участки с узкими берегами, довольно быстрым течением и неглубоким каменистым дном: 2) плесы - это участки с широкими берегами, медленным течением и глубоким илистым дном.

В зоне переката нейстон и перифитон отсутствует, планктон представлен слабо, из бентоса имеется только эпифауна со специфическими приспособлениями для закрепления на дне, наиболее богатым является нектон, есть рыбы, которые могут жить только в этой зоне, так как она наиболее богата кислородом. И зоне плеса представлены все пять жизненных форм, их состав почти не отличается от лентических экосистем.

2. Методика исследования водоема.

  - Описание водоема

    - Паспорт водоема

При исследовании водоема необходимо провести его визуальное описание. По итогам визуального обследования составляется паспорт водоема. В зависимости от типа внутриконтинентального водоема выделяют паспорт реки, паспорт озера и паспорт родника.

А. Паспорт реки содержит:

1.Название.

2.Место, откуда берет начало.

3.Водоем, в который впадает данная река.

4.Притоки (левые, правые).

5.Высший уровень половодья. Определяется по мусору на кустах, темным кольцам на деревьях, не просохшим после половодья, и т. д.

6. Расход воды. Измеряется скорость течения и площадь сечения воды в разных местах. Определяется расход воды (м/сек) путем умножения скорости течения (м/сек) на площадь сечения (м2). Площадь сечения определяют, умножив ширину реки на ее глубину в данном месте.

7.Характер течения на отдельных участках (верхнем, среднем, нижнем).

8.Вода: цвет, температура, прозрачность, вкус, запах, жесткость.

9.Прилегающая местность: рельеф (равнинный, холмистый, горный), характер берегов (полные, крутые, обрывистые), грунты (песчаные, глинистые, торфяные, скальные), растительность (деревья, кустарники, травянистые растения).

10.Описание родников в долине реки.

11.Характер русла: извилистое или прямое, наличие плесов, рукавов, отмелей и перекатов, водопадов и порогов.

12.Животный и растительный мир (типичные представители). Особо отмечаются редкие и исчезающие виды.

13.Хозяйственное использование. Наличие гидротехнических сооружений, источники загрязнения.

14.Составляется карта-схема реки, вычерчивается ее поперечный профиль в разных местах.

В. Паспорт озера содержит:

1.Название.

2.Местоположение.

3.Размер озера и характер береговой линии (возвышенные или низменные, пологие или крутые, каменистые или песчаные берега, наличие заливов и т.д.).

4.Характеристика грунта на отмелях, мощность иловых отложений.

5.Температура воды на поверхности и на разных глубинах в различные сезоны.

6.Цвет, прозрачность и другие характеристики воды.

7.Промеры глубин с лодки.

8.Данные о пересыхании, промерзании, заморах, наибольших и наименьших уровнях воды.

9.Характер водной и прибрежной растительности.

10.Животный мир.

11.Наличие притоков, истоков, прилегающих болот, ключей. Количество воды, поступающей из притоков за сутки, и расход ее в реках и ручьях, вытекающих из озера.

12.Наличие насосных станций, рыборазводных и других хозяйственных сооружений.

13.Источники загрязнения и меры защиты озера.

14.Карта-схема озера.

С. Паспорт родника содержит:

1.Название.

2.Местоположение.

3.Тип по способу выхода воды на поверхность (одни начинаются на крутом склоне, ниспадающие, другие - выбиваются на дне небольшого бассейна, третьи - просачиваются через более или менее толстый слой земли, превращая этот слой в род болота).

4.Характеристика грунта.

5.Температура воды.

6.Расход воды в л/сек.

7.Физические и химические показатели воды.

8.Растительность.

9.Животный мир.

10.Использование.

11.Источники загрязнения и меры защиты.

2.2. Порядок составления паспорта водоема.

2.2.1  Измерение ширины водоёма.

Для измерения ширины реки необходимо, встав на берегу реки напротив хорошо заметного предмета на другом берегу, отмерить под прямым углом вдоль берега 10 м, отметить точку вехой (О), еще раз отмерить такое же расстояние и от этой точки (В) двигаться перпендикулярно руслу до тех пор, пока точки О и Г не окажутся на одной линии с точкой Б на другой стороне реки. Ширина реки будет равна стороне треугольника ВГ=АБ. (Рис. 1)

Рис. 1 Измерение ширины водоема

    - Определение площади водоема

Если водоем более или менее округлой формы, то по формуле 3,14  R2 (где R — средний радиус водоема) высчитывают его площадь. Очень часто водоем имеет сложную вытянутую изогнутую форму с сильно изрезанными берегами. Для определения приблизительной площади такого водоема можно применить разные способы.

Первый  способ.  Схема водоема рисуется на заранее заготовленной сетке квадратов с установленным масштабом. В этом случае определение площади водоема заключается в подсчете количества квадратов, охваченных периметром водоема, с дальнейшим пересчетом на масштаб. Например, в периметр водоема вписалось приблизительно 20,5 квадратов, сторона квадрата 1 см, масштаб сетки: в 1 см — 10 м. Таким образом, площадь водоема составит 20,5 х 10 х 10 м2.

Второй способ. В случае, когда есть просто схема водоема и указание его основных размеров (длины и ширины), то на схему водоема накладывают заранее заготовленную на прозрачной пленке сетку квадратов. Причем, чем меньше будут размеры одного квадрата в сетке, тем точнее будет расчет площади водоема. Но размер квадрата следует выбирать исходя из размеров водоема и изрезанности его берегов. Масштаб сетки определяется исходя из масштаба схемы водоема. Подсчитывается количество квадратов, входящих в периметр водоема, и с учетом масштаба сетки высчитывают  приблизительную площадь водоема.

Третий способ. Приблизительную площадь водоема можно определить следующим образом:

- На листе бумаги, имеющем одинаковую толщину, карандашом, как можно точнее рисуют схему водоема, соблюдая определенный (выбранный Вами) масштаб;

- Определяют площадь всего листа, на котором нарисована схема (исходя из выбранного масштаба), и с максимальной точностью взвешивают весь лист на аптечных весах;

- Вырезают фигуру водоема точно по контуру схемы и с максимальной точностью взвешивают ее;

- Высчитывают площадь водоема по формуле:

Единицы измерения площади водоема будут зависеть от единиц измерения площади всего листа, а значит от масштаба при рисовании схемы.

- 2.2.3  Определение скорости течения

Для определения скорости течения реки нужно выбрать относительно ровный участок длиной не менее 30 м и отметить его вешками (створы). Поплавок бросают в воду выше верхнего створа. При прохождении им верхнего створа включают секундомер или засекают время по часам. Затем засекают время при прохождении поплавком нижнего створа, затем высчитывают скорость в м/сек. Для более точного определения поверхностного течения поплавки бросают на середину и ближе к берегам, вычисляя среднюю скорость течения реки.

- 2.2.4 Определение поперечного профиля реки для расчета расхода воды

Для определения поперечного профиля реки проводят промерные работы в ходе которых определяется  глубина и характера дна реки. В результате промерных работ могут быть получены поперечные профили реки и определены площади водных сечений (рис. 2).

Обычно измерения глубин начинают производить в створе водопоста в точках, отстоящих одна от другой на определенном расстоянии. Эти расстояния могут определяться от постоянного начала по натянутому вдоль створа тросу (веревке), размеченному марками через 1 м. Желательно, чтобы местоположение марок на тросе совпадало с отметками целых метров от постоянного начала.

Выше по течению от промерного троса примерно на 0,5 корпуса лодки натягивают ездовой трос для перемещения лодки вдоль створа и установки ее на вертикали. Оба троса должны быть натянуты достаточно туго.

Лодка перемещается по тросу на уключинах. Один из сидящих в лодке студентов производит промеры глубин штангой или рейкой против марок на тросе. Промеры производятся прямым и обратным ходом. По окончании промеров трос переносят на следующий профиль. Одновременно с промерами исследуются грунты дна на ощупь и, отчасти, на слух.

Отмечаются следующие виды грунтов: ил, глина, песок, галька, камни, плита (скала), а также наличие водной растительности. Результаты записывают в журнале промеров глубин.

Рис 2 Промеры глубин

Обозначения: b1, b2, b3 ..., bn - отрезки реки, на которых измерялась глубина; h1, h2, h3,..., hn - глубина, w1, w2, w3, … wn - площадь сечения на отрезке.

- 2.2.5 Учет колебаний уровня воды в водоеме

В весенний период часто происходят резкие колебания уровня воды в водоеме. В это время года особенно необходимо фиксировать изменения уровня воды в водоеме. Измерения производят в одно и тоже время два раза в день (утром и вечером) с помощью размеченной в сантиметрах рейки, стационарно закрепленной в дно недалеко от берега. В дальнейшем рисуют график изменений уровня воды в водоеме.

- 2.2.6  Определения прозрачности воды в водоеме

Первый способ. По диску Секки.  Диск изготавливается из  пенопласта или белого пластика, на который наносят  черно-белые сектора, снизу к диску  привязывается груз (камень или свинцовый грузик), на веревке завязывают узелки с периодичностью 20 см для подсчета глубины. Диск опускается с затененной стороны лодки, до тех пор пока не исчезнет из вида.

Рис. 3 Диск Секки

Полученная глубина (в метрах) характеризует прозрачность воды в водоеме.

Второй способ. По кресту. Находят предельную высоту столба воды, через которую просматривается рисунок черного креста на белом фоне с толщиной линий равной 1 мм, и четырех черных кружочков диаметром равным 1 мм. Высота цилиндра, в котором проводится определение, должно быть не менее 350 см. На дне его расположена фарфоровая пластинка с крестом. Нижняя часть цилиндра должна быть освещена лампой в 300 Вт.

Третий способ. По шрифту. Под цилиндр высотой 60 см и диаметром 3-3,5 см подкладывают стандартный шрифт на расстоянии 4 см от дна, исследуемую пробу наливают в цилиндр, так чтобы можно было прочитать шрифт, и определяют предельную высоту столба воды.

2.2.7 Определение мутности воды

Повышенную мутность вода имеет за счет содержания в ней грубодисперсных неорганических и органических примесей. Определяют мутность воды весовым методом, и фотоэлектрическим колориметром. Весовой метод заключается в том, что 500-1000 мл мутной воды профильтровывают через плотный фильтр диаметром 9-11 см. Фильтр предварительно высушивается и взвешивается на аналитических весах.

После фильтрования фильтр с осадком высушивают при температуре 105- 110 градусов в течение 1,5 - 2 часов, охлаждают и вновь взвешивают. По разности масс фильтра до и после фильтрования рассчитывают количество взвешенных веществ в исследуемой воде.

### 2.2.8 Определение запаха воды

Запахи в воде могут быть связаны с жизнедеятельностью водных организмов или появляться при их отмирании - это естественные запахи. Запах воды в водоеме может обуславливаться также попадающими в него стоками канализации, промышленными стоками - это искусственные запахи. Колбу с притертой пробкой заполняют на 2/3 водой и тотчас закрывают, интенсивно встряхивают, открывают и тотчас отмечают интенсивность и характер запаха. Сначала дают качественную оценку запаха по соответствующим признакам: болотный, землистый, рыбный, гнилостный, ароматический, нефтяной и т.д. (см. табл. 1).

Таблица 1 Возможные источники происхождения запаха в водных объектах.

| Классификация запаха | Примеры и возможный источник происхождения запаха. |
| --- | --- |
| Ароматный или пряный | Камфара, гвоздика, лимон. |
| Огуречный | Senura |
| Бальзамичский, или цветочный | Ирис, ваниль. |
| Гераниевый | Asterionella |
| Настурциевый | Aphanizomenon |
| Сладковатый | Coelosphaerium |
| Фиалковый | Mallomonas |
| Химический | Промышленные сточные воды или химическая обработка воды. |
| Хлорный | Свободный хлор |
| Углеводородный | Стоки предприятий нефтеперерабатывающие промышленности. |
| Лекарственный | Фенолы и йодоформ |
| Неприятный (тухлых яиц) | Сероводород |
| Рыбный | Uroglenopis, Dinоbrium |
| Навозный | Anabaena |
| Гнилостный | Застоявшиеся сточные воды. |
| Землистый | Сырая земля |
| Торфяной | Торф |
| Трявянистый | Лежалая трава |
| Затхлый | Преющая солома |
| Плесневый | Сырой подвал |
| Овощной | Корни овощей |

Кроме перечисленных типов запахов бывают случаи, когда характер запаха определить сложно. В этом случае говорят о неопределенном запахе. Обычно это относится к запаху естественного происхождения, на который могут оказывать влияние почвы и грунты, слагающие берега, дно, срубы колодцев и т.д.

При проведении анализа природной воды на наличие запаха сначала устанавливают характер запаха естественного происхождения, а затем искусственного. Проведение работы по определению запаха требует соблюдения следующих условий:

а) воздух в помещении должен быть без запаха;

б) отсутствие запаха от рук, одежды наблюдателя;

в)  одному и тому же лицу нельзя проводить определение запаха в течение длительного времени, т.к. появляется привычка к запаху.

Силу запаха оценивают по 5 балльной шкале (см. таблицу 2).

Таблица 2 Шкала оценки интенсивности запаха

| Интенсивность запаха | Характер проявления запаха | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нет | Запах не ощущается | 0 |
| Очень слабая | Запах не ощущается, но обнаруживается при лабораторном исследовании | 1 |
| Слабая | Запах заметен если, обратить на это внимание | 2 |
| Заметная | Запах легко заметен и вызывает неодобрительный отзыв о воде. | 3 |
| Отчетливая | Запах обращает на себя внимание и заставляет воздержаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Запах настолько сильный что делает воду непригодной для питья. | 5 |

### 2.2.9 Определение цветности воды

Цветность воды обусловлена содержанием в воде примесей минерального характера, гумусовых и дубильных веществ, белково- и углеродоподобных соединений, жиров, органических кислот и других органических соединений, входящих в состав гидробионтов, а также являющихся продуктами их жизнедеятельности и разложения.

Наряду с этим окраска воды может быть вызвана присутствием соединений железа, сточных вод некоторых производств или "цветением" водоемов. Развившиеся водоросли могут окрашивать воду в различные цвета. Поэтому такой процесс получил название "цветения" водоемов.

Часто причиной "цветения" воды служит сине-зеленая водоросль Aphanizomenon fhlos-aquae, окрашивающая воду в голубовато-зеленый цвет. Такой же цвет воды наблюдается при развитии Anabaena, Microcystis и других сине-зеленых водорослей. Относящаяся к этому же типу Oscillatoria rubescens придает воде красноватый оттенок, a Aphanocapsa pulchra способна образовывать на поверхности воды почти черную корку.

Представители зеленых (хлорококковых) водорослей придают воде зеленый цвет. При массовом развитии водорослей из группы протококковых вода приобретает светло-зеленую окраску, диатомовых -от желтовато-коричневой до зеленовато-бурой, перидиниевых - темно-бурую.

Различают "истинный" и "кажущийся" цвет. "Истинный" цвет обусловлен только растворенными веществами, "кажущийся' - вызван присутствием в воде коллоидных и взвешенных частиц, соотношение между которыми во многом определяется величиной рН.

Цветность природных вод обусловлена обычно гумусовыми веществами. Нерастворимые гумусовые вещества почвы присутствуют в природных водах лишь во взвешенном состоянии. В коллоидном и истинно растворенном состоянии присутствуют гумусовые кислоты, главным образом в виде солей и щелочноземельных металлов. Под общим названием гумусовых кислот объединяют гуми-новые и фульвокислоты. Нередко они составляют значительную долю органического вещества природных вод.

Главный источник поступления гумусовых кислот в природные воды - почвы и торфяники, из которых они вымываются дождевыми и болотными водами. Значительная часть гумусовых кислот вносится в водоемы вместе с пылью и образуется непосредственно в водоеме в процессе трансформации "живого органического вещества".

Гумусовые кислоты в поверхностных водах могут находиться в растворенном, взвешенном и коллоидном состояниях. Соотношение между этими состояниями определяется химическим составом вод, рН, биологической ситуацией в водоеме и другими факторами.

Гумусовые кислоты оказывают влияние на органолептические свойства воды, придавая ей неприятный вкус и запах, ускоряют коррозию металлов, затрудняют дезинфекцию и подготовку воды. Повышенное содержание гумусовых кислот может оказывать отрицательное влияние на развитие гидробионтов в результате резкого снижения концентрации растворенного кислорода, идущего на их окисление, и разрушающего влияния образующихся соединений. Однако при разложении гумусовых кислот образуется значительное количество ценных для водных организмов продуктов, представляющих наиболее легко усваиваемую форму питания растений.

Почвенные кислоты - гуминовые и фульвокислоты играют наибольшую роль в миграции тяжелых металлов.

Содержание гуминовых кислот в поверхностных водах обычно не превышает 0,0001 мг/л по углероду, повышаясь в природных водах лесных и болотистых ме стностей и придавая им характерный бурый цвет. В воде многих рек гуминовые кислоты не обнаруживаются.

Фульвокислоты хорошо растворяются в воде. Концентрация фульвокислот, как правило, превышает содержание гуминовых кислот в 10 и более раз.

С увеличением жесткости поверхностных вод и щелочности гидрокарбонатных вод цветность обычно уменьшается. Мягкие воды с небольшой щелочностью обычно характеризуются высокой цветностью.

Высокая цветность воды ухудшает ее органолептические свойства и оказывает отрицательное влияние на развитие водных организмов.

Цветность воды измеряется в градусах платиново-кобальтовой шкалы (ПКШ). Цвет раствора, содержащего 2,49 г K2PtCI6, и 2.08 г СоС2- в 1 л воды, принят за 1000 условных градусов цветности. Для определения цветности применяют приборы, действие которых основано на измерении оптической плотности воды (фотоэлектроколориметры и спектрофотометры).

Простейший способ определения цветности воды основан на сравнении исследуемой пробы с цветом дистиллированной воды. Для такого экспресс-определения необходимы 2 химических цилиндра высотой 20 см, лист белой бумаги, бумажный фильтр. Природную воду фильтруют через бумажный фильтр в объеме не менее 40 мл и помещают в цилиндр. В другой цилиндр наливают дистиллированную воду в таком же объеме. Сравнивают цилиндры с водой над листом чистой белой бумаги. Например, для питья пригодна вода, если окраска ее не обнаруживается при высоте столба более 20 см.

2.2.10. Определение температуры воды и воздуха

Для измерения температуры воды применяется водный или родниковый термометр в оправе. Термометр опускается в воду на бечевке в отвесном положении так, чтобы стаканчик оправы находился на глубине 0,3-0,5 м от поверхности воды. Верхний конец бечевки подвязывается к борту лодки, подмосткам и т.п. Термометр выдерживают в воде не менее 5 мин. Затем быстро извлекают и производят отсчет, причем сначала замечают десятые доли, а потом целые градусы.

Температура воздуха измеряется в тени при помощи этого же термометра с точностью до 0,1 °С.

2.2.11. Учет силы ветра и волнения

При визуальных наблюдениях за ветром определяется его сила и направление. Сила ветра обозначается как "слабый", "умеренный", "сильный". Направление ветра указывается стрелками: вниз или вверх по течению реки, с левого или правого берега реки. Волнение отмечается в баллах: 0 - нет, 1 - слабое, 2 - умеренное, 3 - сильное. Осадки обозначаются буквами: Д -дождь, Г - град, С - снег. Отсутствие ветра, волнения или осадков отмечается в полевой книжке.

- 2.3. Гидрографическое обследование участка реки

При гидрографическом обследовании участка реки учитывают:

  - Формы рельефа.

  - Почвогрунты.

  - Растительность.

  - Основные элементы долины реки.

  - Основные элементы речного русла.

Выделяют следующие основные формы рельефа: равнинный, холмистый, горный.

При описании почвогрунтов, прежде всего надо обратить внимание на их свойства в отношении водопроницаемости, влагоемкости, размываемости. Для характеристики почвогрунтов используются их естественные обнажения по склонам оврагов, берегам рек, а также откосы выемок, карьеры, котлованы.

Обычно выделяют следующие разновидности грунтов: глинистые, суглинистые, супесчаные, песчаные, хрящеватые (щебенчатые), конгломератные, скальные, торфяные.

Описание растительности участка реки приводится по основным ее группировкам: лесная, кустарниковая, луговая, степная, болотная, с указанием, где она находится. Для леса отмечается характер его расположения: сплошные массивы, полосы (лесонасаждения), отдельные пятна.

Различают следующие элементы долин реки:

- дно или ложе - наиболее низкая часть долины, заключенная между подошвами склонов. Затопляемое высокими водами дно долины или затопляемая часть его называется поймой. Часть дна (ложа) долины, занятая водами реки, называется руслом,

- склоны - повышенные участки суши, ограничивающие с боков дно долины и имеющие уклон к реке;

- подошва склона - самая нижняя линия склона долины, сопрягающаяся с ее дном;

- бровки - линии сопряжения склонов долины с поверхностью, прилегающей к долине местности;

- террасы - относительно горизонтальные площадки с уклонами вниз по течению (продольный) и к руслу (поперечный), располагающиеся уступами над современным дном долины. В долине может быть несколько террас.

По форме поперечного профиля речные долины подразделяются на следующие типы:

- щель - глубокая и очень узкая долина с отвесными, а местами нависающими склонами. Ширина долины почти равна ширине русла, т.е. дно полностью занято речным потоком. Дно и берега долины сложены твердыми кристаллическими породами, свойственными горным районам;

- каньон - долина с почти отвесными склонами, плоским, но большей частью сравнительно узким дном. Склоны каньона часто имеют ступенчатый характер. Такая форма долин встречается в области нагорий и предгорий;

- ущелье - глубокая долина с узким дном, кверху ширина долины увеличивается, а крутизна уменьшается;

- V-образная долина - разновидность ущелья, отличается от него более пологими склонами и большей шириной дна. Склоны могут быть прямыми, ступенчатыми, выпуклыми;

- корытообразная, или троговая, долина - имеет крутые, вогнутые склоны; к ложу долины они становятся пологими. Этот тип долины образовался вследствие ледниковой деятельности;

- ящикообразная долина - имеет широкое и почти плоское дно и умеренно крутые, реже почти отвесные склоны. Дно нередко заполнено мощной толщей аллювиальных отложений, в которые глубоко врезано русло. Такие долины часто встречаются в равнинных и предгорных районах;

- трапецеидальная долина - по профилю напоминает ящикообразную, но отличается более пологими склонами. Широко распространенный тип долины;

- неясно выраженная долина - имеет пологие склоны, которые по мере удаления от реки постепенно сливаются с прилегающей местностью.

Описанные выше типы долин на всем своем протяжении не сохраняют ясно выраженную правильную форму. На некоторых участках профиль долин может быть искажен обвалом, оползнем, конусом выноса бокового притока. При обследовании реки такие участки долины надо отметить, сделать их зарисовки.

По крутизне склоны долин подразделяются на следующие типы очень пологие (угол наклона менее 5°), пологие 5-10°, умеренно крутые 10-20°, крутые 20-45°, очень крутые 45-60°, близкие к отвесным (более 60°), почти отвесные (угол около 90°),

По внешнему виду склоны долины могут быть:

- отвесными - подошва склона очень хорошо выражена;

- наклонными - сравнительно ровная поверхность склона пересекается с дном долины под углами различной крутизны, подошва ясно обозначена;

- вогнутыми - вверху склон крутой, а внизу его крутизна уменьшается, и подошва выражена неясно;

- выпуклыми - верхняя сравнительно пологая часть склона сменяется более крутой, подошва большей частью выражена отчетливо;

- ступенчатыми - склон представляет собой ряд горизонтальных или близких к горизонтальным площадок.

При описании внешнего вида склона необходимо также отмечать наличие мощных скоплений обломочного материала, снесенного водой с верхней части склона или вынесенного ею из боковых долин.

В зависимости от геологичского строения выделяют следующие типы террас -  наносные - аллювиальные, образованными продуктами размыва реки (песок, галька), и коренные, сложенные основными горными породами.

Можно выделить следующие элементы террасы:

- поверхность - собственно терраса;

- уступ - имеющий характер круто наклоненной поверхности или даже обрыва, ограничивающего террасу снизу;

- подошва - линия сопряжения уступа с поверхностью нижележащей террасы или с ложем долины;

- бровка - линия пересечения поверхности террасы с поверхностью уступа или обрыва;

- высота - превышение бровки террасы над подошвой. Высотное положение бровки террасы зависит от того, насколько она пострадала от размыва, поэтому измерение высоты террасы производится в ряде характерных мест маршрута;

- ширина - расстояние между ее бровкой и верхней закраиной. Она измеряется рулеткой, шагами. Для каждой террасы приводится наибольшая и преобладающая ширина.

По положению относительно берегов реки пойма бывает односторонней (левобережной или правобережной) и двухсторонней, а по расположению относительно уровня воды в реке - низкой, подвергающейся ежегодно затоплению, и высоко расположенной, заливаемой только в очень высокие половодья или паводки.

По степени развития и характеру форм рельефа поверхность поймы может быть:

- непересеченной, почти ровной - отдельные повышения очень редки, имеют небольшую высоту, а понижения, к которым относятся ложбины, озера-старицы, протоки, встречаются в небольшом количестве и отличаются небольшими размерами;

- умеренно пересеченной - выпуклые (положительные) формы рельефа встречаются чаще и наблюдаются отдельные, не образующие систем ложбины, протоки и озера-старицы;

- пересеченной - рукава, протоки, промоины ложбины образуют системы, препятствующие передвижению по пойме;

- волнистой - в рельефе поверхности поймы преобладают возвышенные бугры, гряды, валы и другие положительные формы.

В зависимости от характера растительности и степени увлажнения в меженный период различают следующие поймы:

- луговая (открытая) сухая пойма - в летнюю межень представляющая сухой или слабо увлажненный луг (без болотной растительности); редкие кустарники встречаются в виде узких прерывистых бордюров по берегам основного русла и стариц;

- луговая (открытая) заболоченная пойма - представляющая сплошь или большей частью заболоченный луг, на котором произрастают влаголюбивые растения и обитатели болот - осока, пушица. В зарастающих или уже заросших старицах встречаются отложения торфа, местами имеются заросли кустарника и отдельные деревья;

- кустарниковая или лесная (закрытая) сухая пойма - сходна с луговой (открытой) сухой поймой, но значительная часть ее площади занята лесом и зарослями кустарника. Поэтому просматриваемость такой поймы плохая,

- кустарниковая или лесная (закрытая), заболоченная пойма -напоминающая луговую (открытую) заболоченную пойму, но зарос-ли кустарника или леса занимают значительные пространства;

- болотная пойма - представляющая травяное или переходное болото со значительной мощностью торфа.

По затоплению поймы должны быть собраны следующие сведения: о границах наибольшего и обычного разливов, характере затопления, его сроках, о глубинах и продолжительности стояния воды в пойме при наибольшем и обычном разливах. Все эти сведения собираются по опросу местных жителей. Собираются сведения об использовании поймы (сенокос, огороды, гидротехническое строительство, осушительные работы и т.д.).

К основным элементам речного русла относятся:

- ширина реки - расстояние между урезами воды,

- глубина реки - наибольшая по водному сечению,

- дно реки - подводная часть русла;

- берег реки - надводная часть русла от уреза воды до его бровки;

- бровка берега - линия сопряжения берега с дном долины или гребнем берегового вала;

- высота берега - превышение его бровки над урезом воды;

- ширина русла - расстояние между бровками берегов.

Под извилистостью русла реки понимают степень изменяемости его направления, а под разветвленностью русла - разделение его на рукава. По извилистости речные русла или их участки разделяются на относительно прямолинейные и меандрирующие. Прямолинейные русла почти не изменяют своего направления, имеют большие и плавные излучины.

Меандрирующие русла по характеру излучин бывают:

- умеренно извилистыми, когда сравнительно редко встречающиеся меандры имеют плавные очертания;

- извилистыми, когда меандры встречаются чаще, но не имеют обратного расположения по отношению к направлению реки;

- сильно извилистыми, когда меандры очень часты и многие из них имеют обратное направление.

Оценку степени извилистости речного русла можно производить с возвышенного берега. Отсюда удобно сделать зарисовку выделяющейся по своему очертанию и размерам петли или излучины. По разветвленности русла реки приводятся сведения об островах, рукавах, протоках, староречьях, заливах, их местоположении.

По степени разветвленности различают русла:

- неразветвленные - острова отсутствуют или встречаются очень редко, размеры их по сравнению с шириной реки незначительны;

- умеренно разветвленные - острова встречаются чаще, длина их не превышает 3-5 ширин русла, при пересечении долины в поперечном направлении встречаются 2-3 коротких рукава или протоки, основное русло имеет большую ширину по сравнению с рукавами и выделяется среди них довольно четко;

- сильно разветвленные - русло разделяется на большое количество рукавов и проток различной длины, ширины и глубины, рукава и протоки могут иметь значительное протяжение и далеко отходить от основного русла.

Наиболее характерные элементы разветвленности речного русла:

- основное, или главное, русло - наиболее широкая и глубокая ветвь русла;

- остров - часть дна долины, ограниченная рукавами или протоками реки; закреплен растительностью, отличается устойчивостью;

- останец обтекания - участок поймы (дна долины) между действующим руслом и покинутым рекой старым руслом - староречьем;

- рукав - часть реки, отделенная от ее главного русла или других рукавов островом или отсохшей отмелью;

- протока - ответвление реки, обычно отходящее далеко от основного русла реки. При низких уровнях скорости течения в протоках меньше, чем в основном русле, поэтому они часто зарастают водной растительностью;

- староречье - старое русло реки (протоки), оставшееся вследствие прорыва рекой перешейка меандры. При низкой воде староречья часто не сообщаются с рекой или открытым к руслу бывает только один конец староречья;

- старица - староречье, полностью отделившееся от реки и превратившееся в озеро, чаще всего имеющее дугообразную форму;

- залив - глубоко вдающееся в берег речное образование.

Для характеристики берегов реки собираются сведения о их высоте, крутизне, грунтах, растительности и разрушаемости. По устойчивости различают берега:

- устойчивые - почти не размываемые;

- умеренно размываемые - размыву подвергаются преимущественно вогнутые берега, разрушающиеся во время весеннего половодья или при паводках;

- сильно размываемые - интенсивно разрушающиеся в половодье и в паводок.

Русловые образования:

- перекат - мелководный участок реки, образующийся на перегибах русла, т.е. в местах перехода от одного закругления к другому;

- плес (плесовый участок) - относительно глубоководный участок реки между перекатами, расположенный преимущественно в излучинах русла;

- порог - небольшой по длине участок реки со значительным падением уровня и бурным течением. Образуется обычно в местах выхода на поверхность трудно размываемых горных пород или нагромождения крупных валунов, в межень выступающих из воды;

- стремнина - участок реки, на котором расположено несколько порогов;

- водопад - падение воды с отвесного уступа в ложе реки;

- осерёдок - небольших размеров временный остров, образованный речными отложениями. Размеры и очертания осерёдка могут изменяться вследствие его размыва или намыва;

- отмель - мелководный участок в русле реки, в низкую воду обсыхает;

- коса - низкая и узкая песчаная или песчано-галечная полоса, примыкающая к урезу реки и вдающаяся в русло длинным клином. Если коса вдоль берега размывается, то она становится отмелью;

- пляж - широкая, ровная береговая полоса, сложенная песчаными наносами или мелкой галькой.

Дно реки может быть:

- ровным - при плавном изменении глубин;

- неровным - глубины распределяются неравномерно;

- очень неровным - присутствуют глубокие ямы, отмели, нагромождения камней (валунов), выходы кристаллических пород.

Речное дно может быть илистым, глинистым, песчаным, галечным, каменистым (камни диаметром до 0,2 м), валунным (размер отдельных валунов более 1 м), скальным, торфянистым.

  - Основные методы сбора, изучения и хранения водорослей

Существует множество различных методов сбора водорослей, которые можно разделить на три группы, а именной методы сбора фитопланктона, методы сбора фитобентоса и методы сбора перифитона.

Как и всякий процесс отбора проб, отбор проб водорослей должен проводится в соответствии с планом исследований, на определенных «станциях», то есть заранее выбранных участках водоема, через определенное время, чаще всего один раз в 15-20 дней.

2.4.1 Методы сбора фитопланктона

Выбор метода отбора проб фитопланктона зависит от типа водоема,  степени  развития водорослей, задач исследования, имеющихся в наличии приборов, оборудования и т. п. С целью изучения видового состава фитопланктона при интенсивном развитии последнего достаточно зачерпнуть воды из водоема, а затем рассмотреть ее под микроскопом. Однако в большинстве  случаев применяют различные методы предварительного концентрирования микроорганизмов. Одним из таких методов является фильтрование воды через планктонные сети различной конструкции (рис. 4).

Рис. 4. Планктонные сети:

1-3 – сети Апштейна; 4- сеть Бреджа; 5 – стаканчик к ней; 6 – цилиндрическая сеть «цеппелин»

Планктонная сеть состоит из латунного кольца и пришитого к нему конического мешка из мельничного шелкового или капронового сита № 77, имеющего 5929 ячей в 1 см2.  Узкое выходное отверстие конусовидного мешка плотно прикрепляется к стаканчику, имеющему выводную трубку, закрытую краном или зажимом Mopa. При сборе планктона поверхностных слоев воды планктонную сеть опускают в воду так, чтобы верхнее отверстие сети находилось на расстоянии 5—10 см над ее поверхностью. Литровой кружкой черпают воду из поверхностногослоя (до 15—20 см глубины) и выливают ее в сеть, отфильтровывая таким образом 50—100 л воды. На крупных водоемах планктонные пробы отбирают с лодки. При этом  рекомендуют тянуть планктонную сеть на тонкой веревке за движущейся лодкой в течение 5—10 мин.

На небольших водоемах планктонные пробы можно собирать с  берега, постепенно заходя в воду, осторожно черпая воду кружкой впереди себя и фильтруя ее через сеть или забрасывая сеть на тонкой веревке в воду и осторожно вытягивая ее. Закончив сбор планктона, планктонную сеть прополаскивают, опуская ее несколько раз в воду до верхнего кольца,  чтобы отмыть водоросли, задержавшиеся на внутренней поверхности сети.  Сконцентрированную таким образом пробу планктона, находящуюся в стаканчике планктонной сети, сливают через выводную трубку в заранее приготовленную чистую баночку или бутылку. Перед началом и после окончания сбора пробы сеть необходимо хорошо прополоскать, а закончив работу,  высушить и положить в специальный чехол. Сетяные пробы планктона можно изучать в живом и фиксированном состоянии.

Для количественного учета фитопланктона производят отбор проб определенного объема. Для этих целей могут быть использованы и сетяные сборы при условии обязательного учета количества отфильтрованной через сеть воды и объема собранной пробы. Однако обычно отбор проб для количественного учета фитопланктона производят специальными приборами —

батометрами разнообразной конструкции (рис. 5).

Рис. 5. Приборы для сбора количественных проб фитопланктона:

1 – батометр Рутнера; 2,3 – сосуд Мейера (опускается в воду в закрытом виде – 2; при достижении определенной глубины открывается рывком за трос, прикрепленной к пробке, и после заполнения его водой подымается в открытом состоянии – 3).

Широкое применение в практике получил батометр системы Рутнера. Основная часть его – изготовленный из металла или плексигласа цилиндр, емкостью 1-5 л. (рис. 6). Прибор снабжен верхней  нижней крышкой, плотно закрывающими цилиндр. Под воду батометр опускают с открытыми крышками. При достижении требуемой глубины в результате мильного встряхивания веревки крышки закрывают отверстия цилиндра, который в закрытом виде извлекают на поверхность. Заключенную в цилиндре воду сливают в приготовленный сосуд.

При изучении фитопланктона поверхностных слоев воды пробы отбирают, зачерпывая воду в сосуд определенного объема. В водоемах с бедным фитопланктоном желательно отбирать пробы объемом не менее 1 л параллельно с сетевыми сборами. В водоемах с богатым фитопланктоном объем количественной пробы можно уменьшить до 0,5 л.

Сгущение количественных проб фитопланктона можно осуществлять двумя методами, дающими примерно одинаковый результат – осадочным и фильтрационным. Сгущение проб осадочным методом проводят после их предварительной фиксации и отстаивания в темном месте в течение 15-20 дней, путем отсасывания  среднего слоя воды с помощью стеклянной трубки, один которой затянут мельничным ситом №77 в несколько слоев, а второй соединен с резиновым шлангом. Отсасывание проводят очень медленно и осторожно, чтобы не допустить нарушение осадка и засасывания поверхностного слоя пробы. Сгущенную таким образом пробу взбалтывают и, замерев ее объем, переносят в сосуд меньшего размера.

При сгущении проб фильтрационным методом используют «предварительные», а при необходимости  и бактериальные фильтры. При этом пробы воды предварительно не фиксируют, и фитопланктон изучают в живом состоянии. Для длительного хранения фильтр с осадком фиксируют в определенном объеме жидкости.

2.4.2  Методы сбора проб фитобентоса

Основные методы отбора проб фитобентоса предусматривают сбор водорослей, обитающих на поверхности донных грунтов и отложений, в их толще (глубиной до 1 см) и в специфическом придонном слое воды толщиной 2 – 3 см.

Для изучения видового состава фитобентоса достаточно извлечь на поверхность некоторое количество грунта с отложениями. На мелководье это достигается с помощью опущенной на дно пробирки или сифона – резинового шланга со стеклянными трубками на концах, в который засасывается наилок. (рис. 6).

Рис. 6. Приборы для сбора фитобентоса;

1- сифон; 2 - илосос Префильева; 3 – стакан для ила; 4 – ведро для ила; 5 – грабельки; 6 – «кошка»

На больших глубинах качественные пробы отбирают с помощью ведерка или стакана, прикрепленного к палке, а также различными грабельками, «кошками» и илососами,  из которых наиболее прост в изготовлении илососс Перьфильева (рис. 6). Основная часть этого прибора – U-образная трубка с неравными концами. К короткому концу трубки подведена тонкая металлическая трубочка, к которой присоединен длинный резиновый шланг с зажимом на свободном конце. На этом же конце U-образной трубки с помощью резиновой пробки закреплена широкогорлая склянка.  На длинном конце трубки прикреплен груз. Прибор с помощью веревки опускаю на дно водоема, глее под действием груза длинный конец  U-образной трубки врезается в толщу донных отложений; поле этого конец резинового шланга, оставшийся на поверхности освобождают от зажимов, давая выход воздуху и ил с силой засасывается в банку через длинный конец трубки. Затем прибор извлекают на поверхность, и содержимое банки переносят в подготовленную для пробы посуду.

2.4.3  Методы сбора проб перифитона

Для изучения видового состава перифитона налет на поверхности разнообразных подводных предметов (гальки, щебня, стеблей и листьев высших водных растений) с помощью обычного ножа или специальных скребков и ложек (рис. 7). Однако при этом гибнет много интересных организмов. Поэтому лучше собирать водоросли вместе с субстратом, который извлекают на поверхность воды тек, чтобы водоросли не смыло течением. Извлеченный субстрат с водорослями помещают в заранее подготовленный сосуд и заливают небольшим количеством воды из этого же водоема а затем изучают собранный материал в живом виде или фиксируют 4% раствором формалина.

Рис 7. Приспособления для отбора перифитона:

1- сачок со скребком; 2- ложка.

Для количественного учета перифитона водоросли тщательно смывают с поверхности извлеченного субстрата с помощью воды и щетки над широким сосудом, и замерив объем смыва, переносят его приготовленную для пробы посуду. Кроме объема смыва для количественного учета перифитона необходимо также знать площадь субстрата с которого смыты водоросли.  Для этого указанную поверхность накрывают влажной тканью и обрисовывают ее контуры. Полученный контур поверхности субстрата переводят на кальку  и вырезают, из этой же бумаги вырезают квадрат со стороной 1 см и взвешивают. Зная массу бумажного квадрата и массу вырезанного из той ж бумаги контура, рассчитывают искомую площадь.

При изучении эпифитных водорослей, смытых со стеблей листьев высших растений, количественный учет ведется не только на единицу площади, но и на единицу массы (сырой и воздушно-сухой) растения субстрата.  Для этого участок растения, с поверхности которого смыты эпифиты, взвешивают, затем высушивают до воздушно-сухого состояния и снова взвешивают.

2.4.4  Этикетирование и фиксация проб

Весь собранный материал делят на две части с целью дальнейшего изучения водорослей в живом и фиксированном состоянии. Живой материал помещают в стерильные стеклянные сосуды, закрытые ватными пробками, не заполняя их доверху. Для сохранения водорослей в живом состоянии в экспедиционных условиях водные пробы упаковывают во влажную оберточную бумагу и помещают в ящики. Периодически пробы распаковывают и выставляют на дневной свет, для поддержания фотосинтетических процессов и обогащения кислородом.

Материал, подлежащий фиксации, помещают в чисто вымытую и высушенную стеклянную посуду, плотно закрытую резиновыми или корковыми пробками.  Водные пробы фиксируют 40% формальдегидом, добавляя к пробе  в соотношении 1:10. Водоросли, находящиеся на твердом субстрате фиксируют 4% раствором формальдегида.

Все пробы тщательно этикиткируют. На этикетке указывают дату взятия пробы, место взятие пробы, экологическую группу (планктон, эпифитон, эпилитон и т.д.), фамилию сборщика. Параллельно эти данные заносят в полевой дневник, вместе с показателем рН воды,  данными по температуре воды и температуре воздуха.

2.4.5  Методы изготовления постоянных препаратов

Для изготовления постоянных препаратов используют глицерин-желатину. Одну весовую часть желатины настаивают в 6 весовых частях дистиллированной воды на протяжении нескольких часов, затем добавляют 7 весовых частей чистого глицерина и кристаллик антисептика, например, тимола или карболовой кислоты. Смесь нагревают на водяной бане, помешивая стеклянной палочкой, до полного растворения желатины. Для осаждения мути прибавляют сырой яичный белок и фильтруют через бумажный фильтр, пользуясь воронкой для горячего фильтрования и часто меняя бумагу.

Остывшая глицерин-желатина должна быть прозрачной. При употреблении

ее расплавляют нагреванием на водяной бане. Эта среда хорошо смешивается с водой, поэтому при ее применении отпадает необходимость в продолжительной сушке материала.

Препараты готовят следующим образом: водоросли из воды переносят в каплю глицерина и на некоторое время оставляют подсохнуть; затем каплю расплавленной глицерин-желатины наносят на нагретое предметное стекло, переносят в нее водоросли и накрывают покровным стеклом; после полного застывания глицерин-желатины края покровногостекла покрывают лаком. Такие препараты можно хранить в горизонтальном положении  в течении нескольких лет.

Еще дольше сохраняются препараты, заключенные в канадский бальзам или в синтетические смолы на метилметакрилатной основе. Последние быстро твердеют, прозрачны, химически нейтральны и обладают подходящим индексом светопреломления.

Особые методы изготовления препаратов применяют при изучении Bacillariophyta, Dinophyta и Desmidiales, систематика которых базируется на структуре клеточных покровов. Подготовка диатомовых к микроскопированию заключается в уничтожении всех органических веществ, затемняющих структуру панциря. Это достигается либо прокаливанием материала, либо обработкой его концентрированными минеральными кислотами, в частности серной кислотой.

При использовании первого метода каплю суспензии, освобожденную от примесей и содержащую клетки диатомовых, наносят на чистое обезжиренное покровное стекло, подсушивают и, поместив на слюдяную пластинку, прокаливают над пламенем горелки или на электрической плитке до полного сгорания всех органических веществ (в течение получаса и более). При изучении бентосных диатомей, обладающих мощными панцирями, прокаливание проводят в электропечи при температуре 450 °С. Если покровные стекла при продолжительном нагревании плавятся, материал прокаливают на слюдяных пластинках, а затем переносят на покровные стекла. Метод прокаливания позволяет сохранить наиболее мелкие и нежные панцири планктонных видов, не нарушает естественное расположение клеток в колонии, требует небольшого количества исследуемого материала. Однако образцы, загрязненные большим количеством органических веществ, лучше обрабатывать химическим способом.

При холодной обработке кислотами пробы предварительно очищают от грубых органических и минеральных примесей на часовых стеклах, отмывают от формалинаи солей дистиллированной водой путем отстаивания или центрифугирования. Полученный осадок на несколько суток заливают концентрированной серной кислотой, затем добавляют несколько кристаллов дихромата или нитрата калия и несколько раз промывают дистиллированной водой с последующим центрифугированием до полного отмывания от кислоты.

Наряду с холодным методом применяют горячую обработку кислотами.

При этом водоросли предварительно кипятят в течение 10—15 с в разбавленной соляной кислоте, а затем отмывают от нее. Полученный осадок с минимальным количеством воды переносят в колбу, добавляют четырех-пятикратное по объему количество концентрированной серной или азотной кислоты, заполняя колбу не более чем наполовину, и кипятят на водяной или песчаной бане под вытяжкой в течение 15 мин — 1 ч. Побуревшую массу осветляют добавлением кристаллов KNO3. После ее охлаждения осадок пипеткой переносят в пробирку с водой, осторожно добавляя кислоту  с диатомовыми в воду, чтобы избежать вскипания и разбрызгивания кислоты, и отмывают осадок до нейтральной реакции.

Полученный после прокаливания или обработки кислотами материал консервируют 2—3 %-м формальдегидом для последующего хранения или непосредственно используют для изготовления постоянных препаратов. С этой целью на тонкие, чистые, обезжиренные покровные стекла наносят суспензию с клетками диатомей и высушивают. На предметное стекло помещают небольшое количество синтетической смолы (плевракс, гиракси др.) с индексом светопреломления выше 1,6, растапливают ее над пламенем горелки и накрывают покровным стеклом с исследуемым материалом, осторожно надавливая на него и разравнивая среду тонким равномерным слоем. Излишки среды снимают с помощью ксилола.

Диатомовые, обладающие очень тонкими и нежными панцирями, изучают на сухих препаратах с воздушной средой. Для их изготовления суспензию с клетками диатомовых наносят на покровное стекло, высушивают, кладут на предметное стекло и заклеивают по краям лаком.

При изучении Desmidiales и панцирных Dinophyta материал обрабатывают жавелевой водой, способствующей его осветлению. Для приготовления жавелевой воды в 100 частях воды растирают 20 частей хлорной извести, доливают 100 частей 15 %-го раствора карбоната калия и отстаивают в течение нескольких часов, после чего смесь многократно взбалтывают. К фильтрату постепенно добавляют раствор карбоната калия до прекращения появления осадка. После повторной фильтрации жидкость сливают в плотно закрывающийся сосуд из темного стекла и хранят в темноте. Исследуемый материал осаждают центрифугированием, осадок заливают на 1—2 суток  жавелевой водой, плотно закрывая сосуд пробкой. Обработанный таким  образом материал 2—3 раза отмывают дистиллированной водой. Панцири динофитовых для выявления их структуры рекомендуют после просветления жавелевой водой подкрашивать трипановым голубым или спиртовым раствором иода.

Для декальцинирования водорослей, инкрустированных известью  например, Charophyceae),  отобранный материал сначала помещают в посуду с подготовленной соляной кислотой, разбавленной водой примерно до 5% крепости, в которой держат материал до прекращения выделения пузырьков углекислого газа, что свидетельствует о полном растворении извести. Материал, вынутый из кислоты, тщательно прополаскивают в воде и затем переносят в раствор KOH или NOH ( примерно 5% крепости), в которой держат несколько минут до разбухания клеточных стенок.

- Биологическая оценка состояния водной экосистемы

Водоросли являются хорошими индикаторами условий среды обитания, в частности в настоящее время выделены виды индикаторы органического загрязнения (сапробности), закисления и засоления водоемов, основных экологических показателей состояния как лотических так и лентических водных экосистем.(см. Приложение А)

3.1.  Сапробность

Сапробность – это комплекс физиологических свойств данного организма, обуславливающий его способность развивается в воде с тем или иным содержанием органического вещества, той или иной степени загрязнения.

Одним из этапов биологической  оценки водоемов является анализ видов индикаторов, который показывает, к какой степени сапробности относится изучаемый водоем согласно системе сапробных организмов  по Кольквинцу и Марсону, дополненной Зелинки и Марваном. Данные авторы выделяют  пять степеней (зон)  сапробности:

Таблица 3 Основные зоны сапробности водоемов

| Обозначение | Название зоны сапробности | Описание | Класс чистоты вод | Индекс сапробности (S) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| χ | Ксеносапробнная | Абсолютно чистые водоемы. Детрит отсутствует. | I | 0 |
| ο | Олигосапробная | Это практически чистые водоемы. Цветения не бывает, содержание кислорода и углекислоты не колеблется. На дне мало детрита. | I | 1 |
| β | Бета-мезосапробная | Нет нестойких органических веществ, произошла полная минерализация. Сапрофитов - тысячи клеток в 1 млл, и резко увеличивается их количество в период отмирания растений. Содержание кислорода и углекислоты колеблется в зависимости от времени суток: днем избыток кислорода, дефицит углекислоты; ночью - наоборот. Ил желтый, идут окислительные процессы, много детрита. | II | 2 |
| α | Альфа-мезосапробная | Начинается аэробный распад органических веществ, образуется аммиак, углекислота; Кислорода мало, сероводорода и метана нет. БПК составляет десятки милиграмм в литре. Железо находится в окисной и закисной формах. Протекают окислительно -восстановительные процессы. Ил серого цвета. Содержатся организмы, приспособленные к недостатку кислорода и высокому содержанию углекислоты. | III | 3 |
| ρ | Полисапробная | Содержится значительное количество нестойких органических веществ и продуктов их анаэробного распада. Много белковых веществ. Фотосинтеза нет. Кислород поступает в воду только за счет атмосферной аэрации и полностью расходуется на окисление. Дефицит кислорода. В воде присутствуют сероводород и метан. На дне кислорода нет, много детрита, идут восстановительные процессы, железо присутствует в форме FeS, ил черный с запахом H2S. | IV | 4 |

Исходя из анализа видов-индикаторов определяется сапробность исследуемого водоема. Наиболее широко на территории стран СНГ для оценки степени органического загрязнения стоячих и текучих  водоемов используется метод Пантле-Бука в модификации Сладечека.

По методу Пантле-Бука количественная оценка водорослей учитывает относительную частоту (h) в отношении отдельных видов к пяти известным степеням (зонам) сапробности (s). Обе величины входят в формулу для вычисления индекса сапробности:

При объеденении нескольких исследуемых рядов в общий индекс (например, разных групп биоценоза, которые изучались в пробах, отобранных на одном месте) необходимо поступать следующим образом:

Sm=S1h1+S2h2+...Skhkh1+h2+...+hk

где

Sm – средний индекс сапробности, определенный из всех исследованных сообществ.

S1, S2, …Sk – индекс сапробности проб отдельных сообществ 1, 2…k или также нескольких проб одного сообщества.

h1, h2…hk – сумма значений частоты (1-9) отдельных сообществ 1, 2…k или также нескольких проб одного сообщества.

Индекс сапробности указывается с точностью до одной десятой.

Для определения относительного количества видов можно использовать  шкалу Стермаха для определения значений частоты (h).

Таблица 4 Шкала Стермаха

| h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во экз. в поле зрения | Единично (1-6 экз) | Мало (7-16 экз) | Порядочно (17-30 экз) | Много (31-50 экз) | Очень много (более50 экз) |

Значения, указанные в ней для h, и численные выражения, указанные для различных сообществ на определенную единицу площади, основаны на полученном фактическом материале без применения математических расчетов.

3.2 Отношение водорослей к   pH  среды

По  отношению  к  кислотности  среды  выделяют  виды,  предпочитающие  щелочные  воды – алкалифилы (alf);  алкалибионты (alb) – виды обитающие только в щелочных водах;  ацидофилы (acf) живущие  в  кислых  водах,  а  также,   индифференты (ind) -  виды  водорослей,  которые  не  реагируют  на  среды,  т.е.  могут  развиваться  как  в  кислых  так  и  в  щелочных  водах.

3.3. Отношение  водорослей к минерализации

В соответстивии с системой галобов предложенной А.И. Прошкиной-Лавренко выделяют 4 группы водорослей:

  - Полигалобы –виды, которые обитабт в водоемах с соленостью выше 40 ‰, т.е выше морской, что имеет место или в полузамкнутых морских заливах или в ультрагиных континентальных озерах.

  - Эвгалобы – типично морские виды , живущие в океанах и морях с соленостью 46-40‰.

  - Мезогалобы – виды которые обитают в солоноватых водах с соленостью 5-20‰, они встречаются во внутренних морях и солоноватых водоемах.

  - Олигогалобы – пресноводные виды живущие в водах с соленостью 0-5‰. Они подразделяются на 3 группы:

- Галофилы – виды, живущие обычно в пресной воде, но небольшие концентрации солей действуют на них стимулирующим образом.

- Индифференты – виды безразлично относящиеся к небольшому увеличению солей.

- Галофобы – виды, отрицательно реагирующие на присутствие даже незначительного количства солей.

Список использованных источников

  - Маглыш С.С. Общая экология. Гродно: ГрГУ, 2001 г. – 111с.

  - Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975 г., 740 с.

  - Баринова  С.С. Оценка  состояния  водных  экосистем. Системный  подход / Оценка  состояния  и  устойчивость  экосистем., 1992 с. 49-50

  - Вассер  С.П., Кондратьев  Н.В.  Водоросли.  Справочник – Киев:  Наукова думка, 1989, 605 с.

  - Жизнь  растений.  Под  редакцией  Голлербаха  М.М., Т. 3 – М: Просвещение, 1977, с.44-54

  - Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Водоросли индикаторы в оценке какчества окружающей среды. М.: ВНИИ Природы, 2001 г. – 150 с.

  - Охапкин А.Г. Фитопланктон Чебоксарского водохранилища. Тольяти, 1994 – 274 с.

  - Охапкин А.Г. Фитопланктон Горьковского водохранилища. Тольяти, 1997 – 225 с.

  - Прошкина-Лавренко А.И. Диатомовые водоросли –показатели солености воды // Диатомовый сборник. Л.: ЛГУ, 1953 г. С. 186-205