1.1. Группа Passive — пассивные компоненты

- Раздел Passive содержит следующие пассивные компоненты. • Точка соединения проводников, используемая также для введения на схему надписей длиной не более 14 символов (других способов введения текста в EWB не существует). Например, если на схеме требуется указать значение тока в какой-либо ветви, то на проводнике этой ветви ставится точка, затем двойным щелчком по точке вызывается диалоговое окно (рисунок 1.1), в котором и выполняется соответствующая надпись.

- Заземление (метка).

- Батарея (напряжение).

- Источник постоянного тока (ток).

- Источник переменного синусоидального напряжения (эффективное значение напряжения, частота, фаза).

- Источник переменного синусоидального тока (эффективное значение тока, частота, фаза). Резистор (сопротивление).

- Конденсатор (емкость).

- Катушка (индуктивность).

- Трансформатор с возможностью редактирования:

коэффициента трансформации (Primary-to-secondary turns ratio n);

индуктивности рассеяния (Leakage inductance Le, Гн);

индуктивности первичной обмотки (Magnetizing inductance Lm, Гн);

сопротивления первичной обмотки (Primary winding resistance Rp, Ом);

сопротивления вторичной обмотки (Secondary winding resistance Rs, Ом).

- Предохранитель (ток срабатывания).

- Источник фиксированного напряжения + 5В.

- Источник постоянного напряжения с последовательно включенным резистором (напряжение, сопротивление).

Рисунок 1.1 Диалоговое окно задания параметров потенциометра

- и выполняется соответствующая надпись.

- Потенциометр, параметры задаются с помощью диалогового окна на рисунке 1.1, в котором параметр Key определяет символ клавиши клавиатуры (по умолчанию R), нажатием которой сопротивление уменьшатся на заданную величину в % (параметр Increment, подвижный контакт двигается влево) или увеличивается на такую же величину нажатием комбинации клавиш Shift+R (подвижный контакт двигается вправо); второй параметр — номинальное значение сопротивления, третий — начальная установка сопротивления в % (по умолчанию — 50%).

- Конденсатор переменной емкости (аналогично потенциометру).

- Катушка переменной индуктивности (аналогично потенциометру).

- Электролитический конденсатор (емкость).

- Генератор однополярных прямоугольных импульсов (амплитуда, частота, коэффициент заполнения).

- Генератор амплитудно-модулированных колебаний (напряжение и частота несущей, коэффициент и частота модуляции; на значке графического изображения компонента коэффициент модуляции не указан).

- Генератор фазо-модулированных колебаний (напряжение и частота несущей, индекс и частота модуляции; на значке компонента индекс модуляции не указан).

- Сборка из восьми независимых резисторов одинакового номинала (сопротивление).

1.2 Группа, Active — активные компоненты

Раздел Active содержит полупроводниковые диоды, биполярные транзисторы, операционные усилители, аналоговые делительное и множительное устройства, а также линии связи.

- Полупроводниковый диод(тип).

- Стабилитрон (тип).

- Светодиод (тип).

- Биполярные п—р—п- та.р—п—р-транзисторы соответственно (тип).

- Линейная модель операционного усилителя (тип).

- Нелинейная модель операционного усилителя (тип).

- Тиристор или динистор (тип).

- Диод Шокли (тип).

- Симметричный динистор или диак (тип).

- Симметричный тринистор или триак (тип).

- Выпрямительный мост (тип).

- Аналоговый умножитель (коэффициент передачи).

- Аналоговое устройство деления (коэффициент передачи).

- Линия передачи с потерями, характеризуемая параметрами  длина линии (Length of the Transmission Line Len, м);

сопротивление на единицу длины (Resistance per unit length Rt, Ом/м);

индуктивность на единицу длины (Inductance per unit length Lt, Гн/м);

емкость на единицу длины (Capacitance per unit length Ct, Ф/м);

проводимость на единицу длины (Conductance per unit length Gt, См/м);

количество последовательно включенных элементарных сегментов (Number of Lumps n).

- Линия передачи без потерь с возможностью редактирования:

волнового сопротивления (Nominal Impedance Zo, Ом);

времени задержки распространения сигнала в линии (Propogation Time Delay Td, с);

количества последовательно включенных элементарных сегментов (Number of Lumps n).

1.3. Группа- Control — коммутационные устройства и управляемые источники

Раздел Control содержит коммутационные устройства и управляемые источники в следующем составе.

- Переключатель, управляемый нажатием задаваемой клавиши клавиатуры (по умолчанию — клавиша пробела).

- Переключатель, автоматически срабатывающий через заданное время на включение и выключение (время включения и выключения, с).

- Выключатель, срабатывающий в заданном диапазоне входных напряжений или токов (напряжение или ток включения и выключения).

- Источник напряжения, управляемый током или напряжением (коэффициент передачи).

- Источник тока, управляемый током или напряжением (коэффициент передачи).

- Реле с перекидным контактом (ток срабатывания и отпускания, индуктивность обмотки).

- Полиномиальный источник питания (коэффициенты полинома).

1.4. Группа Hybrid — гибридные компоненты

Для компонентов библиотеки Hybrid, за исключением таймера, допускается редактирование в диалоговом окне следующих параметров:

верхний уровень входного напряжения (High-Level Input Voltage Vih, В);

нижний уровень входного напряжения (Low-Level Input Voltage Vil, В);

время установления при переходе от нижнего уровня к верхнему и наоборот

(Propagation Delay Time, Low-to-High Level Output Tplh; Propagation Delay Time,

High-to-Low Level Output Tphl, c);

пороговое напряжение (Threshold Voltage Vth, B).

Например, для АЦП (ADC) первые два параметра обозначают диапазон преобразуемых напряжений, третий — время преобразования, четвертый — цена младшего разряда.

- 8-разрядный АЦП.

- 8-разрядный ЦАП с внешними опорными источниками тока и парафаз-ным выходом.

- 8-разрядный ЦАП с внешними опорными источниками напряжения.

- Моностабильный мультивибратор.

- Популярная микросхема многофункционального таймера 555, отечественный аналог — КР1006ВИ1.

2.1. Группа. Indie — индикаторные приборы

Раздел Indie содержит амперметр и вольтметр с цифровым отсчетом, одиночные и многосегментные светоиндикаторы, 8-разрядное устройство записи данных и звуковой сигнализатор.

- Вольтметр (внутреннее сопротивление, режим измерения постоянного или переменного тока).

- Амперметр (внутреннее сопротивление, режим измерения постоянного или переменного тока).

- Лампа накаливания (напряжение, мощность).

- Светоиндикатор (цвет свечения).

- Семисегментный индикатор (тип).

- Семисегментный индикатор с дешифратором (тип). У семисегментных индикаторов редактируемые параметры такие же, как и в группе Hybrid.

- 8-разрядное устройство записи данных.

- Звуковой индикатор (частота звукового сигнала, напряжение и ток срабатывания).

- Линейка из десяти независимых светодиодов (напряжение, номинальный и минимальный ток).

- Линейка из десяти светодиодов со встроенным АЦП (минимальное и максимальное напряжение).

2.2. Группа Gates — логические элементы

Группа Gates состоит из моделей базовых логических элементов и моделей цифровых ИМС ТТЛ- и КМОП-серий.

- Логические элементы И, И-НЕ (количество входов).

- Логические элементы ИЛИ, ИЛИ-НЕ (количество входов).

- Логические элементы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ (количество входов).

- Логические элементы НЕ, буфер и тристабильный буфер — элемент с тремя состояниями.

Цифровые ИМС ТТЛ- и КМОП-серий (тип микросхемы).

2.3. Генератор слова (Word Generator)

Внешний вид генератора слова в развернутом виде показан на рисунке 3.8. Генератор (его называют еще кодовым генератором) предназначен для генерации 16 8-разрядных двоичных слов, которые набираются пользователем на экране, расположенном в левой части лицевой панели. Для набора двоичных комбинаций необходимо щелкнуть мышью на соответствующем разряде и затем ввести с клавиатуры 0 или 1. Дальнейшие перемещения по полю экрана удобнее проводить не с помощью мыши, а клавишами управления курсором. Содержимое экрана можно стереть, загрузить новое значение или записать в файл соответственно кнопками . При записи необходимо нажать кнопку SAVE и в диалоговом окне указать имя файла (по умолчанию предлагается имя схемного файла). В полученном таким образом текстовом файле с расширением .dp будет записано в виде таблицы содержимое экрана с указанием номеров строк (слов). При необходимости его можно отредактировать и загрузить снова нажатием кнопки LOAD.

Рисунок 2.1. Лицевая панель генератора слова

Сформированные слова выдаются на восемь расположенных в нижней части прибора выходных клемм-индикаторов:

с индикацией выходного сигнала в двоичном коде на клеммах-индикаторах и в шестнадцатеричном коде в окне HEX;

в пошаговом (при нажатии кнопки STEP), циклическом (при нажатии кнопки CYCLE) или с выбранного слова до конца (при нажатии клавиши BURST) при заданной частоте посылок (установка — нажатиями кнопок в окнах FREQUENCY);

при внутреннем (при нажатии кнопки INTERNAL) или внешнем запуске (при нажатии кнопки EXTERNAL, рядом расположена клемма для подключения сигнала синхронизации);  при запуске по переднему или заднему фронту, используя кнопки 
       На клемму Clk выдается выходной синхронизирующий импульс.

2.4. Логический анализатор (Logic Analyzer)

Внешний вид логического анализатора показан на рисунке 2.2. Анализатор предназначен для отображения на экране монитора 8-разрядных кодовых последовательностей одновременно в восьми точках схемы, а также в виде двоичных чисел на входных клеммах-индикаторах и в виде шестнадцатеричных чисел в окне HEX. Длительность развертки задается в окне TIME BASE, при нажатии кнопки CLEAR информация на экране стирается.

Рисунок 2.2. Лицевая панель логического анализатора

В блоке TRIGGER расположены кнопки запуска по положительному (включена по умолчанию) или отрицательному спаду сигнала и клемма для подключения внешнего источника синхронизации, например, генератора слова (подключается после нажатия кнопки EXTERNAL). Кроме того, предусмотрен автозапуск (после нажатия кнопки BURST) и запуск по заданной двоичной комбинации (после нажатия кнопки PATTERN), устанавливаемой пользователем в окошке под кнопкой путем введения туда с клавиатуры 1, 0 или Х (неопределенное состояние), предварительно щелкнув мышью на нужном разряде.

2.5. Логический преобразователь (Logic Converter)

Внешний вид логического преобразователя показан на рисунке 2.2. На лицевой панели преобразователя показаны клеммы-индикаторы входов А, В,..., Н и одного выхода OUT, экран для отображения таблицы истинности исследуемой схемы, экран-строка для отображения ее булева выражения (в нижней части). В правой части панели расположены кнопки управления процессом преобразования (CONVERSIONS). Возможные варианты использования преобразователя :

1. Логический анализ га-входового устройства с одним выходом (входы исследуемого устройства подключаются к клеммам А... Н, а выход — к клемме OUT). В этом случае, используя кнопки управления, получим:

1.1. — таблицу истинности исследуемого устройства;

1.2. — булево выражение, реализуемое устройством;

1.3. — минимизированное булево выражение;

1.4. — схему устройства на логических элементах без ограничения их типа;

1.5. — схему устройства только на логических элементах И-НЕ.

2.6.Синтез логического устройства по таблице истинности

1. Щелчком мыши по входным клеммам А, В,..., Н, начиная с клеммы А, активизируем мышью требуемое число входов анализатора (на рис. 3.10 показаны активными входы А, В, С и D), в результате чего на экране анализатора получим начальную таблицу истинности, в которой будут представлены все возможные комбинации входных сигналов и соответствующие им значения логических сигналов (О или 1) в столбце OUT.

2. Отредактируем полученную таблицу в соответствии с заданием путем записи 1, О или Х в столбце OUT в строках, которые по комбинациям входных сигналов соответствуют заданным. Пусть, например, в первой строке при комбинации входных сигналов 0000 (рисунок 3.10) нужно на выходе получить не 0, а 1. Для этого ставим курсор мыши на первую строку в столбце OUT, производим щелчок и на клавиатуре вводим 1. Дальнейшие перемещения с целью редактирования остальных строк столбца OUT удобнее производить с помощью клавиш управления курсором. При этом данные в столбцах А, В, С и D редактирования не требуют, поскольку в этих столбцах уже имеются все возможные комбинации.

Рисунок 2.3. Лицевая панель логического преобразователя

Далее выполняем команды из п. 1 Синтез логического устройства по булеву выражению. 3.1. Булево выражение заносится в экран-строку, предварительно активизируя там мышью курсор. Используются символы А...Н, при инверсии — А\..Н\

3. Нажимая кнопку , получаем таблицу истинности.