Электроизмерительные приборы

Цель работы: изучение основных систем электроизмерительных устройств и принципа их действия.

Вопросы к допуску:

Теория:

Погрешности приборов

Важнейшей характеристикой каждого прибора является его погрешность. В качестве действительного значения измеряемой величины принимается величина, измеренная образцовым прибором. Разность между показанием прибора α и действительным значением измеряемой величины α0 называется абсолютной погрешностью Δα:

Δα=α−α0.

Обычно точность измерения характеризуется относительной погрешностью ε, которая представляет собой отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины

ε=Δαα0.

В большинстве случаев для характеристики точности большинства электроизмерительных приборов пользуются приведенной погрешностью εп. Приведенной погрешностью называется отношение абсолютной погрешности к предельному значению измеряемой величины αпр, т.е. к наибольшему ее значению, которое может быть измерено по шкале прибора

εп=Δααпр.

Под приведенной погрешностью прибора с двусторонней шкалой (нуль посередине) понимается погрешность, отнесенная к сумме верхнего и нижнего пределов измерения. Необходимость введения приведенной погрешности объясняется тем, что даже при постоянстве абсолютной погрешности по всей шкале прибора относительная погрешность по мере уменьшения значений измеряемой величины не остается постоянной, а увеличивается. Точность электроизмерительных приборов является главнейшей их характеристикой и лежит в основе деления приборов на классы. Согласно ГОСТу степени точности измерения электроизмерительные приборы делятся на семь классов: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 и 4. Показатель класса определяет приведенную погрешность измерения в процентах. Абсолютная погрешность определяется следующим образом:

Δα=εпαпр.

Например, миллиамперметр класса 1,5 со шкалой 300 ма дает в любом месте шкалы абсолютную погрешность

Δα=±300⋅0,015=±4,5(ма).

Приборы классов 0,1; 0,2; 0,5 применяются для точных лабораторных измерений и называются прецизионными. В технике используют менее точные приборы классов 1; 1,5; 2,5 и 4 (технические). Приборы с погрешностью более 4% считаются внеклассными. Класс приборов обычно указывается на его шкале.

Классификация приборов по принципу действия

- Магнитоэлектрическая система.

Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы предназначаются для измерения силы тока и напряжения в цепи постоянного тока. Применяя различные преобразователи и выпрямители, магнитоэлектрические приборы можно использовать также для электрических измерений в цепях переменного тока высокой частоты и для измерения неэлектрических величин (температуры, давлений, перемещений и т.д.). Лабораторные измерения на постоянном токе производятся преимущественно посредством магнитоэлектрических приборов.

Работа приборов магнитоэлектрической системы основана на взаимодействии магнитных полей постоянного магнита и подвижной катушки, по которой протекает выпрямляемый ток. Магнитное поле создается сильным постоянным магнитом подковообразной формы, к ножкам которого прикреплены полюсные наконечники, обращенные друг к другу вогнутыми цилиндрическими поверхностями. Между ними неподвижно укреплен железный цилиндр. В небольшом воздушном зазоре между железным цилиндром и наконечниками свободно поворачивается на оси катушка. Катушка состоит из алюминиевого каркаса прямоугольной формы с намотанной тонкой проволокой. На оси укреплена стрелка, конец которой перемещается по шкале с делениями. Взаимодействие магнитного поля тока, проходящего по обмотке катушки, и магнитного потока  в воздушном зазоре обусловливает возникновение вращающего момента, под действием которого катушка стремится повернуться. Противодействующий момент создается двумя спиральными пружинками, закрученными в разные стороны. Пружинки служат в то же время для подвода тока. При пропускании постоянного тока через обмотку катушки последняя будет поворачиваться до тех пор, пока противодействующий момент, увеличиваясь с углом отклонения, не станет равным вращательному моменту.

В приборах магнитоэлектрической системы вращающий момент пропорционален силе проходящего тока. Так как противодействующий момент, создаваемый спиральными пружинками, пропорционален углу скручивания, то угол отклонения катушки будет пропорционален силе протекающего по обмотке тока.

Линейная зависимость между током и углом отклонения обеспечивает равномерность шкалы прибора. Корректор позволяет изменять положение закрепленного конца одной из спиральных пружинок и тем самым производить установку стрелки прибора на нуль. В силу того, что каркас подвижной катушки сделан из алюминия, т.е. проводника, то возникающие в нем при движении в магнитном поле индукционные токи создают тормозящий момент, что обусловливает быстрое успокоение. Достоинствами магнитоэлектрических приборов являются: 1) высокая чувствительность и точность показаний; 2) нечувствительность к внешним магнитным полям; 3) малое потребление энергии; 4) равномерность шкалы; 5) апериодичность (стрелка быстро устанавливается на соответствующем делении почти без колебаний). К недостаткам приборов этой системы относятся: возможность измерения только в цепи постоянного тока; чувствительность к перегрузкам.

- Электромагнитная система.

Приборы электромагнитной системы предназначаются для измерения силы тока и напряжения в цепи переменного и постоянного тока. Принцип действия приборов электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля катушки, по которой протекает измеряемый ток, и подвижного железного сердечника. Железный сердечник особой формы с отверстиями закреплен эксцентрично на оси и может входить в щель катушки, поворачиваясь вокруг оси. Под действием магнитного поля катушки сердечник втягивается в катушку по мере увеличения в ней силы тока. Противодействующий момент создается спиральной пружиной. Приборы электромагнитной системы снабжаются воздушным успокоителем, представляющим собой камеру, в которой перемещается алюминиевый поршенек (демпфер). При повороте сердечника поршенек встречает сопротивление воздуха, вследствие чего колебания подвижной части быстро затухают. Магнитное поле катушки пропорционально току; намагничивание железного сердечника тоже увеличивается с возрастанием тока. Поэтому можно приближенно считать, что в электромагнитном приборе вращающий момент М1 пропорционален квадрату тока.

М1=k1I2,

где k1 - коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора. Противодействующий момент Мalignl2, создаваемый пружиной, пропорционален углу поворота подвижной части прибора:

М2=k2α,

где k2 - коэффициент пропорциональности, зависящий от упругих свойств пружины.

Равновесие подвижной части прибора определится равенством моментов, действующих на нее в противоположных направлениях, т.е. М1=М2, откуда

α=kI2,

где k=k1k2. Выражение показывает, что шкала электромагнитного прибора неравномерная, квадратичная. С изменением направления тока меняется как направление магнитного поля, так и полярность намагничивания сердечника. Поэтому приборы электромагнитной системы применяются для измерения как на постоянном, так и на переменном токе низких частот. Достоинствами приборов электромагнитной системы являются: возможность измерения как постоянного, так и переменного токов; простота конструкции; механическая прочность; выносливость в отношении перегрузок.

К недостаткам этой системы относятся: неравномерность шкалы; меньшая точность, чем в магнитоэлектрических приборах; зависимость показаний от внешних магнитных полей.

- Электродинамическая система.

Электродинамические измерительные приборы предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в цепях постоянного и переменного токов. Принцип действия приборов электродинамической системы основан на взаимодействии катушек, по которым протекает измеряемый ток. Таким образом, приборы электродинамической системы отличаются от приборов магнитоэлектрической системы тем, что магнитное поле создается не постоянным магнитом, а катушкой, питаемой измеряемым током.

Внутри неподвижно закрепленной катушки может вращаться на оси подвижная катушка, с которой жестко связана стрелка, перемещающаяся над шкалой. Противодействующий момент создается спиральными пружинами. Измеряемый ток проходит через обе катушки. В результате взаимодействия магнитного поля неподвижной катушки и тока подвижной создается вращающий момент М1, под влиянием которого подвижная катушка будет стремиться повернуться так, чтобы плоскость ее витков стала параллельной плоскости витков неподвижной катушки, а их магнитные поля совпадали бы по направлению. Этому противодействуют пружинки, вследствие чего подвижная катушка устанавливается в положение, когда вращающий момент становится равным противодействующему.

Катушки в электродинамических приборах, в зависимости от назначения, соединяются между собой последовательно или параллельно. Если катушки прибора соединить параллельно, то он может быть использован как амперметр. Если же катушки соединить последовательно и присоединить к ним добавочное сопротивление, то прибор может быть использован как вольтметр.

В первом приближении вращающий момент М1, действующий на подвижную катушку, пропорционален как току I1 в неподвижной катушке, так и  току I2 в подвижной катушке.

M1=k1I1I2,

где k1 - коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора.

Пружины, закручивающиеся при вращении подвижной катушки, создают противодействующий момент M2, пропорциональный углу α, на который повернулась катушка

M2=k2α,

где k2 - коэффициент пропорциональности, зависящий от упругих свойств пружины. При равенстве моментов М1 и М2 подвижная катушка остановится. Тогда

α=kI1I2,                              (1)

где k=k1k2.

Если катушки соединены последовательно, то

α=kI2                                            (2)

Выражения (1) и (2) показывают, что шкала электродинамического прибора неравномерная. Однако подбором конструкции катушек можно улучшить шкалу, т.е. приблизить к равномерной.

При перемене направления тока в обеих катушках направление вращающего момента не меняется. Отсюда следует, что приборы этой системы пригодны для измерений, как на постоянном, так и на переменном токе. Торможение в этих приборах так же, как и в электромагнитных,  достигается с помощью воздушного успокоителя.

В электроизмерительной практике, для измерения потребляемой в цепи мощности широко применяется электродинамический ваттметр. Он состоит из двух катушек: неподвижной, с небольшим числом витков толстой проволоки, включаемой последовательно с тем участком цепи, в котором требуется измерить расходуемую мощность, и подвижной, содержащей большое число витков тонкой проволоки и помещенной на оси внутри неподвижной катушки. Подвижная катушка включается в цепь подобно вольтметру, т.е. параллельно потребителю, и для увеличения ее сопротивления R2 последовательно с ней вводится добавочное сопротивление, rд. Пусть ток в первой катушке I1, во второй - I2. По закону Ома напряжение на зажимах нагрузки равно:

U=I2(R2+rд), откуда I2=1R2+rдU.

Подставив значение I2 в выражение (1) для α, получим

α=kR2+rдI1U≈I1U=P.

Таким образом, отклонение подвижной части пропорционально мощности и поэтому шкалу прибора можно проградуировать в ваттах. Из этого также следует, что ваттметр этой системы имеет равномерную шкалу.

Достоинствами приборов электродинамической системы являются: возможность измерения, как на постоянном, так и на переменном токе; достаточная точность. К недостаткам приборов этой системы относятся: неравномерность шкалы у амперметров и вольтметров; чувствительность к внешним магнитным полям; большая чувствительность к перегрузкам. Электродинамические амперметры и вольтметры применяются главным образом в качестве контрольных приборов для измерений в цепях переменного тока.

Контрольные вопросы:

- Расскажите о трех методах измерений.

- Изобразите 10 условных обозначений, наносимых на шкалах электроизмерительных приборов и поясните, что они обозначают.

- Перечислите наименования систем электроизмерительных приборов и приведите их условные обозначения.

Задание 1.

Расскажите принцип действия и устройство прибора магнитоэлектрической системы.

Задание 2.

Раскройте принцип работы прибора электродинамической системы.

Задание 3.

Продемонстрируйте умение работать с аналоговым прибором AVO 51-М. Проведите измерения тока и напряжения.