Тастанов М.Г.

Лифенко В.М.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ         ПО        ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ                ЦЕПЕЙ.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ПОСОБИЕ  ДЛЯ ВУЗОВ

Костанай ,2008

ББК 22.3

Т23

Авторы:

Тастанов Мейрамбек Габдуалиевич, к.ф.-м.н.

Лифенко Валерий  Михайлович, к.ф.-м.н.

Рецензенты:

Джаманбалин Кадыргали  Куаныспаевич,д.ф.-м.н., член-корреспондент МАИ, ректор КСТУ.

Абатов Нурлыбай Тулепбергенович.-к.ф.-м.н.,заведующий кафедрой информационные системы .

Новиков В.Н доцент.

Тастанов М. Г. Лифенко В. М.

Т23 Виртуальный лабораторный практикум по теории электрических цепей.-  Костанай:  КГУ им. А.Байтурсынова, 2008- 70 с.

В учебно-методическое пособие  включены экспериментальные задачи и упражнения по ТЭЦ.Каждая работа сопровождается краткой теорией, экспериментальными  заданиями и упражнениями различного уровня сложности.                  Предлагаемые задания позволяют развивать логическое и алгоритмическое мышление, устанавливать функциональные зависимости между исследуемыми параметрами  электронных систем.

Решение задач сопровождается операциями с единицами измерений, интегральным и дифференциальным исчислением.Сборник упражнений адаптирован с  электронной версией, позволяющей проводить тренинги и рубежное тематическое тестирование

Пособие предназначено для студентов   технических специальностей университетов.

ББК 22.3.

Утверждено Научно-методическим советом

Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова,протокол от _____2008г.№_____

G Костанайский государственный университет

им.А.Байтурсынова,2008г.

ВВЕДЕНИЕ

В учебно-методическое пособие  включены экспериментальные задачи и упражнения по ТЭЦ.Каждая работа сопровождается краткой теорией, экспериментальными  заданиями и упражнениями различного уровня сложности.                  Предлагаемые задания позволяют развивать логическое и алгоритмическое мышление, устанавливать функциональные зависимости между исследуемыми параметрами  электронных систем.

Решение задач сопровождается операциями с единицами измерений, интегральным и дифференциальным исчислением.Сборник упражнений адаптирован с  электронной версией, позволяющей проводить тренинги и рубежное тематическое тестирование

Пособие предназначено для студентов   технических специальностей университетов.

ПЕРЕЧЕНЬ

лабораторных работ по ТЭЦ

- Лабораторная работа № 1 «Электроизмерительные приборы»

- Лабораторная работа № 2 «Исследование последовательного и параллельного соединения сопротивлений»

- Лабораторная работа № 3 «Графический метод исследования неоднородной цепи постоянного тока»

- Лабораторная работа № 4 «Определение мощности выделяемой на активном сопротивлении»

- Лабораторная работа № 5 «Исследование сложных неоднородных цепей»

- Лабораторная работа № 6 «Исследование уравнений четырехполюсника»

- Лабораторная работа № 7 «Исследование сдвига фаз синусоидального напряжения на активных и реактивных элементах цепи»

- Лабораторная работа № 8 «Индуктивность в цепи переменного тока»

- Лабораторная работа № 9 «Емкость  в цепи переменного тока»

- Лабораторная работа № 10 «Исследование зависимости сопротивления проводника от его геометрических размеров»

Лабораторная работа № 1

Электроизмерительные приборы

Цель работы: изучение основных систем электроизмерительных устройств и принципа их действия.

Вопросы к допуску:

Теория:

Погрешности приборов

Важнейшей характеристикой каждого прибора является его погрешность. В качестве действительного значения измеряемой величины принимается величина, измеренная образцовым прибором. Разность между показанием прибора α и действительным значением измеряемой величины α0 называется абсолютной погрешностью Δα:

Δα=α−α0.

Обычно точность измерения характеризуется относительной погрешностью ε, которая представляет собой отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины

ε=Δαα0.

В большинстве случаев для характеристики точности большинства электроизмерительных приборов пользуются приведенной погрешностью εп. Приведенной погрешностью называется отношение абсолютной погрешности к предельному значению измеряемой величины αпр, т.е. к наибольшему ее значению, которое может быть измерено по шкале прибора

εп=Δααпр.

Под приведенной погрешностью прибора с двусторонней шкалой (нуль посередине) понимается погрешность, отнесенная к сумме верхнего и нижнего пределов измерения. Необходимость введения приведенной погрешности объясняется тем, что даже при постоянстве абсолютной погрешности по всей шкале прибора относительная погрешность по мере уменьшения значений измеряемой величины не остается постоянной, а увеличивается. Точность электроизмерительных приборов является главнейшей их характеристикой и лежит в основе деления приборов на классы. Согласно ГОСТу степени точности измерения электроизмерительные приборы делятся на семь классов: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 и 4. Показатель класса определяет приведенную погрешность измерения в процентах. Абсолютная погрешность определяется следующим образом:

Δα=εпαпр.

Например, миллиамперметр класса 1,5 со шкалой 300 ма дает в любом месте шкалы абсолютную погрешность

Δα=±300⋅0,015=±4,5(ма).

Приборы классов 0,1; 0,2; 0,5 применяются для точных лабораторных измерений и называются прецизионными. В технике используют менее точные приборы классов 1; 1,5; 2,5 и 4 (технические). Приборы с погрешностью более 4% считаются внеклассными. Класс приборов обычно указывается на его шкале.

Классификация приборов по принципу действия

- Магнитоэлектрическая система.

Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы предназначаются для измерения силы тока и напряжения в цепи постоянного тока. Применяя различные преобразователи и выпрямители, магнитоэлектрические приборы можно использовать также для электрических измерений в цепях переменного тока высокой частоты и для измерения неэлектрических величин (температуры, давлений, перемещений и т.д.). Лабораторные измерения на постоянном токе производятся преимущественно посредством магнитоэлектрических приборов.

Работа приборов магнитоэлектрической системы основана на взаимодействии магнитных полей постоянного магнита и подвижной катушки, по которой протекает выпрямляемый ток. Магнитное поле создается сильным постоянным магнитом подковообразной формы, к ножкам которого прикреплены полюсные наконечники, обращенные друг к другу вогнутыми цилиндрическими поверхностями. Между ними неподвижно укреплен железный цилиндр. В небольшом воздушном зазоре между железным цилиндром и наконечниками свободно поворачивается на оси катушка. Катушка состоит из алюминиевого каркаса прямоугольной формы с намотанной тонкой проволокой. На оси укреплена стрелка, конец которой перемещается по шкале с делениями. Взаимодействие магнитного поля тока, проходящего по обмотке катушки, и магнитного потока  в воздушном зазоре обусловливает возникновение вращающего момента, под действием которого катушка стремится повернуться. Противодействующий момент создается двумя спиральными пружинками, закрученными в разные стороны. Пружинки служат в то же время для подвода тока. При пропускании постоянного тока через обмотку катушки последняя будет поворачиваться до тех пор, пока противодействующий момент, увеличиваясь с углом отклонения, не станет равным вращательному моменту.

В приборах магнитоэлектрической системы вращающий момент пропорционален силе проходящего тока. Так как противодействующий момент, создаваемый спиральными пружинками, пропорционален углу скручивания, то угол отклонения катушки будет пропорционален силе протекающего по обмотке тока.

Линейная зависимость между током и углом отклонения обеспечивает равномерность шкалы прибора. Корректор позволяет изменять положение закрепленного конца одной из спиральных пружинок и тем самым производить установку стрелки прибора на нуль. В силу того, что каркас подвижной катушки сделан из алюминия, т.е. проводника, то возникающие в нем при движении в магнитном поле индукционные токи создают тормозящий момент, что обусловливает быстрое успокоение. Достоинствами магнитоэлектрических приборов являются: 1) высокая чувствительность и точность показаний; 2) нечувствительность к внешним магнитным полям; 3) малое потребление энергии; 4) равномерность шкалы; 5) апериодичность (стрелка быстро устанавливается на соответствующем делении почти без колебаний). К недостаткам приборов этой системы относятся: возможность измерения только в цепи постоянного тока; чувствительность к перегрузкам.

- Электромагнитная система.

Приборы электромагнитной системы предназначаются для измерения силы тока и напряжения в цепи переменного и постоянного тока. Принцип действия приборов электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля катушки, по которой протекает измеряемый ток, и подвижного железного сердечника. Железный сердечник особой формы с отверстиями закреплен эксцентрично на оси и может входить в щель катушки, поворачиваясь вокруг оси. Под действием магнитного поля катушки сердечник втягивается в катушку по мере увеличения в ней силы тока. Противодействующий момент создается спиральной пружиной. Приборы электромагнитной системы снабжаются воздушным успокоителем, представляющим собой камеру, в которой перемещается алюминиевый поршенек (демпфер). При повороте сердечника поршенек встречает сопротивление воздуха, вследствие чего колебания подвижной части быстро затухают. Магнитное поле катушки пропорционально току; намагничивание железного сердечника тоже увеличивается с возрастанием тока. Поэтому можно приближенно считать, что в электромагнитном приборе вращающий момент М1 пропорционален квадрату тока.

М1=k1I2,

где k1 - коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора. Противодействующий момент Мalignl2, создаваемый пружиной, пропорционален углу поворота подвижной части прибора:

М2=k2α,

где k2 - коэффициент пропорциональности, зависящий от упругих свойств пружины.

Равновесие подвижной части прибора определится равенством моментов, действующих на нее в противоположных направлениях, т.е. М1=М2, откуда

α=kI2,

где k=k1k2. Выражение показывает, что шкала электромагнитного прибора неравномерная, квадратичная. С изменением направления тока меняется как направление магнитного поля, так и полярность намагничивания сердечника. Поэтому приборы электромагнитной системы применяются для измерения как на постоянном, так и на переменном токе низких частот. Достоинствами приборов электромагнитной системы являются: возможность измерения как постоянного, так и переменного токов; простота конструкции; механическая прочность; выносливость в отношении перегрузок.

К недостаткам этой системы относятся: неравномерность шкалы; меньшая точность, чем в магнитоэлектрических приборах; зависимость показаний от внешних магнитных полей.

- Электродинамическая система.

Электродинамические измерительные приборы предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в цепях постоянного и переменного токов. Принцип действия приборов электродинамической системы основан на взаимодействии катушек, по которым протекает измеряемый ток. Таким образом, приборы электродинамической системы отличаются от приборов магнитоэлектрической системы тем, что магнитное поле создается не постоянным магнитом, а катушкой, питаемой измеряемым током.

Внутри неподвижно закрепленной катушки может вращаться на оси подвижная катушка, с которой жестко связана стрелка, перемещающаяся над шкалой. Противодействующий момент создается спиральными пружинами. Измеряемый ток проходит через обе катушки. В результате взаимодействия магнитного поля неподвижной катушки и тока подвижной создается вращающий момент М1, под влиянием которого подвижная катушка будет стремиться повернуться так, чтобы плоскость ее витков стала параллельной плоскости витков неподвижной катушки, а их магнитные поля совпадали бы по направлению. Этому противодействуют пружинки, вследствие чего подвижная катушка устанавливается в положение, когда вращающий момент становится равным противодействующему.

Катушки в электродинамических приборах, в зависимости от назначения, соединяются между собой последовательно или параллельно. Если катушки прибора соединить параллельно, то он может быть использован как амперметр. Если же катушки соединить последовательно и присоединить к ним добавочное сопротивление, то прибор может быть использован как вольтметр.

В первом приближении вращающий момент М1, действующий на подвижную катушку, пропорционален как току I1 в неподвижной катушке, так и  току I2 в подвижной катушке.

M1=k1I1I2,

где k1 - коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора.

Пружины, закручивающиеся при вращении подвижной катушки, создают противодействующий момент M2, пропорциональный углу α, на который повернулась катушка

M2=k2α,

где k2 - коэффициент пропорциональности, зависящий от упругих свойств пружины. При равенстве моментов М1 и М2 подвижная катушка остановится. Тогда

α=kI1I2,                              (1)

где k=k1k2.

Если катушки соединены последовательно, то

α=kI2                                            (2)

Выражения (1) и (2) показывают, что шкала электродинамического прибора неравномерная. Однако подбором конструкции катушек можно улучшить шкалу, т.е. приблизить к равномерной.

При перемене направления тока в обеих катушках направление вращающего момента не меняется. Отсюда следует, что приборы этой системы пригодны для измерений, как на постоянном, так и на переменном токе. Торможение в этих приборах так же, как и в электромагнитных,  достигается с помощью воздушного успокоителя.

В электроизмерительной практике, для измерения потребляемой в цепи мощности широко применяется электродинамический ваттметр. Он состоит из двух катушек: неподвижной, с небольшим числом витков толстой проволоки, включаемой последовательно с тем участком цепи, в котором требуется измерить расходуемую мощность, и подвижной, содержащей большое число витков тонкой проволоки и помещенной на оси внутри неподвижной катушки. Подвижная катушка включается в цепь подобно вольтметру, т.е. параллельно потребителю, и для увеличения ее сопротивления R2 последовательно с ней вводится добавочное сопротивление, rд. Пусть ток в первой катушке I1, во второй - I2. По закону Ома напряжение на зажимах нагрузки равно:

U=I2(R2+rд), откуда I2=1R2+rдU.

Подставив значение I2 в выражение (1) для α, получим

α=kR2+rдI1U≈I1U=P.

Таким образом, отклонение подвижной части пропорционально мощности и поэтому шкалу прибора можно проградуировать в ваттах. Из этого также следует, что ваттметр этой системы имеет равномерную шкалу.

Достоинствами приборов электродинамической системы являются: возможность измерения, как на постоянном, так и на переменном токе; достаточная точность. К недостаткам приборов этой системы относятся: неравномерность шкалы у амперметров и вольтметров; чувствительность к внешним магнитным полям; большая чувствительность к перегрузкам. Электродинамические амперметры и вольтметры применяются главным образом в качестве контрольных приборов для измерений в цепях переменного тока.

Контрольные вопросы:

- Расскажите о трех методах измерений.

- Изобразите 10 условных обозначений, наносимых на шкалах электроизмерительных приборов и поясните, что они обозначают.

- Перечислите наименования систем электроизмерительных приборов и приведите их условные обозначения.

Задание 1.

Расскажите принцип действия и устройство прибора магнитоэлектрической системы.

Задание 2.

Раскройте принцип работы прибора электродинамической системы.

Задание 3.

Продемонстрируйте умение работать с аналоговым прибором AVO 51-М. Проведите измерения тока и напряжения.

Список литературы

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.: Энергия, 1990 г.

- Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

- Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

- Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

- Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

Лабораторная работа №2

Исследование последовательного и параллельного соединения сопротивлений

Цель работы: определение сопротивления батареи резисторов при различных видах соединений.

Вопросы к допуску:

- Как включаются в цепь амперметр и вольтметр?

- Какое внутреннее сопротивление у амперметра и вольтметра?

Теория:

2.1 Закон Ома для участка цепи. Обобщенный закон Ома для участка цепи.

- Направленное движение электрических зарядов называется током.

- За направление тока принято направление движения положительных частиц.

- Линии, вдоль которых движутся заряженные частицы, называются линиями тока. За направление линий тока принимают направление движения заряженных частиц.

- Плотностью тока называется векторная величина J, определяющая электрический ток в данной точке проводника

J=ne {v					(2.1),

где n – концентрация заряженных частиц, v – скорость частиц.

- Вольтамперной характеристикой проводника называется однозначная зависимость между напряжением, приложенным к концам проводника и силой тока в нем

I=f(U)					(2.2).

- Для металлов сила тока прямо пропорциональна приложенному напряжению I~ΛU, где L - электрическая проводимость Λ=1R, где R – электрическое сопротивление.

- Прямо пропорциональная зависимость между током и приложенным напряжением носит название закона Ома для участка цепи

I=UR						(2.3)

- Сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника и его удельному сопротивлению и обратно пропорционально площади поперечного сечения

R=ρlS					(2.4)

- Зависимость удельного сопротивления от температуры называется температурным коэффициентом сопротивления (ТКС)

α=1ρdρdT					(2.5)

- ТКС определяет относительное приращение сопротивления при увеличении температуры на один градус

ρ=ρ0(1+αt)				(2.6)

- Закон Ома в дифференциальной форме имеет вид

j=λE					(2.7)

- Для получения постоянного тока в электрической цепи необходимо действие сторонних сил, отличных от сил электростатического поля.

- Устройство, являющееся причиной действия сторонних сил, называется источником тока.

- Закон Джоуля-Ленца имеет следующую формулировку: работа, совершаемая при перемещении единицы заряда между точками 1 и 2, равна напряжению U12. При перемещении по цепи заряда q совершается работа в q раз больше.

- Учитывая, что заряд проходит по цепи за время t при силе тока I получим: q=I⋅t; работа электрического тока на участке цепи 1-2 определяется как величина прямо пропорциональная напряжению и величине заряда.

A=U⋅q или A=U⋅I⋅t					(2.8)

- Работа электрического тока идет на нагревание участка цепи сопротивлением R.

- При последовательном включении нескольких резисторов количество выделяемой теплоты прямо пропорционально сопротивлению, квадрату протекающего тока и времени

Q=I2Rt

- При параллельном включении резисторов количество теплоты, выделяемой на каждом из них удобно рассчитывать по закону

Q=U2tR

При последовательном соединении k проводников их общее электрическое сопротивление равно сумме электрических сопротивлений всех проводников:

R = R1 + R2 + ... + Rk .

При параллельном соединении k проводников величина, обратная общему электрическому сопротивлению цепи, равна сумме обратных величин электрических сопротивлений всех параллельно включенных проводников:

1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + ... + 1 / Rk .

Эквивалентные преобразования в электрических цепях.

2.2  Преобразование последовательных и параллельных цепей в простейшие соединения. Смешанное соединение.

•

•

•

•

a

r1

c

r2

d

b

r3

Рис. 2.1 Схема смешанного соединения сопротивлений

•

•

•

•

a

c

r1

d

b

r3

r2

Рис. 2.2 Схема смешанного соединения сопротивлений

1rcd=1r2+1r3; rcd=r2r3r2+r3; r=r1+rсd=r1+r2r3r2+r3; r=r1(r2+r3)r1+r2+r3.

2.3 Преобразование схемы треугольника в схему звезды

а

r3

в

r1

r2

c

Рис. 2.3 Схема соединения «треугольник»

Для соединений в схему «треугольник» справедливо следующее соотношение: 1raв=1r3+1r1+r2; rав=r3(r1+r2)r1+r2+r3

rb

•

•

•

•

c

в

rc

ra

a

0

Рис. 2.4 Схема соединения «звезда»

Для соединений в схему «звезда» справедливо следующее соотношение:

rав=ra+rв⇒ra+rв=r3(r1+r2)r1+r2+r3.

rв+rc=r1(r2+r3)r1+r2+r3; rс+ra=r2(r1+r3)r1+r2+r3⇒ra=r2r3r1+r2+r3rв=r3r1r1+r2+r3

(ra−rb)+(rc+ra)−(rb+rc)=(r3r1+r3r2)+(r2r1+r2r3)−(r1r2+r1r3)r1+r2+r32ra=2r2r3r1+r2+r3

2.4 Методы анализа простейших цепей постоянного тока.

•

•

•

•

a

r1

c

r2

d

b

r3

Определить токи в цепи Рис. 4.1 при Uав=20 В, r1=4 Ом, r2=15 Ом, r3=10 Ом.

rcd=r2r3r2+r3=15⋅1015+10=6Омr=r1+rcd=4+6=10ОмI1=Ur=2010=2 aUcd=Ircd=2⋅6=12ВI2=Ucdr2=1215=0,8АI3=Ucdr3=1210=1,2АI1=I2+I3=0,8+1,2=2А

Контрольные вопросы

  - Поясните на основе каких законов сохранения можно получить выражения для полного сопротивления при последовательном и параллельном соединениях резисторов.

  - Выведите формулу для полного сопротивления  при последовательном соединении резисторов.

  - Получите выражение для полного сопротивления батареи  из четырех параллельно соединенных одинаковых резисторов.

- Приведите все схемы смешанного соединения трех резисторов и рассчитайте результирующее сопротивление полученной батареи.

- Выведите формулу для эквивалентного сопротивления, выполнив преобразование схемы треугольника в схему звезды.                  Проведение эксперимента

Задание 1. Измерение сопротивления методом амперметра-вольтметра.

- Соберите цепь, изменяя величину ЭДС источника тока 15 раз, снимите показания амперметра и вольтметра.

- Используя закон Ома определите значение сопротивления R. R=UI. Сопротивление R выберите много больше внутреннего сопротивления источника r (r=0,1÷0,7 Ом; Е=0,5÷2,5 В). Заполните таблицу.

- Определите среднее значение <R> и сравните его со значением, полученным при измерении омметром. Сделайте вывод: С какой точностью можно измерить сопротивление методом амперметра-вольтметра.

- Постройте график зависимости U(I).

- Из угла наклона определите сопротивление резистора. tg α=U2−U1I2−I1=R.

- Сделайте вывод: Какой из методов расчета сопротивлений, графический или аналитический более точен.

Задание 2. Исследование параллельных цепей.

- Соберите цепь, состоящую из двух одинаковых резисторов, включенных параллельно.

- Измерьте сопротивление каждого резистора мультиметром.

- Измерьте сопротивление батареи резисторов.

Сделайте вывод: С какой точностью выполняется соотношение для параллельного соединения R0=R1⋅R2R1+R2 и R0=Rn, где n – число резисторов.

Задание 3. Исследование параллельного соединения резисторов.

- Соберите параллельную цепь из двух одинаковых резисторов и измерьте мультиметром общее сопротивление R2.

- Проделайте опыт 15 раз, добавляя резисторы такой же величины и измеряя каждый раз сопротивление батареи резисторов Ri. Заполните таблицу.

- Постройте график зависимости Ri(n).

- Постройте графическую зависимость Rn(1/n) и сделайте вывод, по какому закону можно определить сопротивление батареи одинаковых резисторов, включенных параллельно.

Задание 4.

- Соберите последовательную цепь из n одинаковых резисторов.

- Измерьте полное сопротивление 2, 3, 4, …, 15 одинаковых резисторов и данные занесите в таблицу.

| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Постройте график зависимости сопротивления батареи Ri от числа сопротивлений Ri(n).

- Сделайте вывод, какая зависимость наблюдается между сопротивлением батареи Ri и числом сопротивлений.

- Запишите формулу для Ri.

Список литературы

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.: Энергия, 1990 г.

- Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

- Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

- Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

- Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

Лабораторная работа  3.

Графический метод исследования неоднородной цепи постоянного тока.

Цель работы: Изучение графического метода исследования неоднородных цепей постоянного тока.

Вопросы к допуску.

- Запишите закон Ома для замкнутой неоднородной цепи.

- Расскажите, чем обусловлено внутреннее сопротивление гальванического элемента.

- Раскройте принцип работы реостата и потенциометра в электрической цепи. Нарисуйте схемы включения в цепь этих приборов.

Краткая теория.

3.1 Первое правило Кирхгофа, правило знаков.

- Для исследования сплошных неоднородных цепей, содержащих три и более контура, используются правила Кирхгофа.

- Первое правило Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда и устанавливает взаимосвязь между токами, входящими в узел и выходящими из узла.

i=1nIi=0					(2.9)

- Алгебраическая сумма токов участка цепи, сходящихся в любой точке разветвления равна нулю. Токи, входящие в узел считаются положительными, выходящие из узла – отрицательными.

- Применяя первый закон Кирхгофа для узлов цепи необходимо иметь ввиду, что число независимых уравнений на единицу меньше общего числа узлов У т.е. нужно составить У-1 уравнений. Действительно при составлении уравнений для всех У узлов ток каждой ветви войдет дважды в уравнения для узлов, т.к. ветвь соединяет два узла с, причем с противоположными знаками. При суммировании левых частей уравнений получается тождественно нуль.

3.2 Второе правило Кирхгофа, правило знаков. Применение правил       Кирхгофа для расчетов электрических цепей.

- Второе правило Кирхгофа имеет следующую формулировку: для любого замкнутого контура сумма всех падений напряжений равна сумме всех Э.Д.С., содержащихся в данном контуре.

- Используемое для второго правила Кирхгофа правило знаков имеет следующую формулировку:

- если направление тока совпадает с выбранным направлением обхода контура, то величина тока считается положительной;

- если в направлении обхода контура источник Э.Д.С. повышает потенциал, величина Э.Д.С. считается положительной;

- если в выбранном направлении обхода контура источник Э.Д.С. понижает потенциал, то величина Э.Д.С. источника считается отрицательной.

- Исследование сложных цепей осуществляется по следующему алгоритму:

- укажите полярность источников, выберите произвольно направление обхода контура;

- укажите для узла направление токов таким образом, чтобы хотя бы один из токов выходил из узла;

- запишите первое правило Кирхгофа, с учетом правила знаков;

- запишите для каждого контура второе правило Кирхгофа, с учетом правила знаков;

- решите систему уравнений методом подстановки или методом определителей;

- рассчитайте значения токов;

- если величина тока окажется отрицательной, значит его направление противоположно выбранному.

3.3  Понятие напряжения как работы сторонних электрических сил.

Алгоритм расчета неоднородной цепи.

- На схеме обозначить полюсы всех источников а также истинное или предполагаемое направление токов.

- На заданном участке 1-2 ток считается положительным, если он направлен от т.1 к т.2.

- ЭДС считается положительной на участке 1-2, если она повышает потенциал в направлении от т.1 к т.2, т.е. при движении вдоль пути 1-2 сначала встречается отрицательный полюс источника, а затем положительный.

- Напряжение между двумя точками электрической цепи измеряется работой, совершаемой электростатическими и сторонними силами при перемещении по цепи единичного положительного заряда из первой точки во вторую.

U12=12Eldl+12(Eст)ldl=ϕ1−ϕ2+E12

где Ест – напряженность поля сторонних сил

Е12 – ЭДС, действующая на участке 1-2.

Если Е12=0, то U12=j1-j2

При наличии сторонних сил рассматривают конкретный участок, соединяющий данные точки. Если имеется несколько участков, соединяющих точки 1, 2 и содержащих различные ЭДС, то при одной и той же величине j1-j2 напряжения на них будут различными.

Пример. Е1=1,5 В  Е2=1,6 В  r01=0,6 Ом

r02=0  ja-jb=?

+

-

-

·  b

a ·

I

E1r01

E2r02

Рис.3.1  Схема последовательного включения источников напряжения.

ae1b: Ir01=[(ja-jb)+e1]

ae2b: -Ir02=[(ja-jb)-e2]

или I=ε1+ε2(r01+r02)

ja-jb+e1+[(ja-jb)-e2]=I(r01-r02)

  - Основные законы электрических цепей. Принцип компенсации

Генератор и приемник составляют замкнутую цепь для движущихся зарядов.

- Сопротивление источника энергии называется внутренним r01.

- Эквивалентным называется величина r сопротивления приемника, которым можно заменить несколько соединенных приемников.

- Для поддержания тока в цепи, содержащей ЭДС Е с внутренним сопротивлением r0 и нагрузкой r, необходимо напряжение Ir на внешней цепи и напряжение Ir0 внутри источника. Следовательно

E=Ir+Ir0=I(r+r0)⇒I=Er+r0.			(3.1)

- Падение напряжения во внешней цепи равно напряжению у зажимов генератора U=Ir⇒E=U+Ir0⇒U=E−Ir0.

- Ток, вырабатываемый генератором при сопротивлении нагрузки r=0 называется током короткого замыкания Iкз.

Iк.з.=εr0					(3.2)

Если внешняя цепь состоит из ряда последовательных приемников  энергии, то

I=Er0+r=Er0+r1+r2+...+rn=Er			(3.3)

Ток в цепи с несколькими ЭДС

•

•

•

•

φa

a

φ

φ'

r2

φb

c1

c2

I

b

Рис.3.2

Пусть на концах проводника ab разность потенциалов ϕa−ϕb поддерживается внешним генератором, между с1 и с2 действует вторая ЭДС, повышающая потенциал с φ до φ'. На участке ac1 ϕa−ϕ, а на участке c2b – разность потенциалов ϕ'−ϕb. Для участка ac1 ток I=ϕa−ϕr1. Для c2b - I=ϕ−ϕbr2, где r1 и r2 – сопротивления соответствующих участков. Так как в неразветвленной цепи ток одинаков на всех участках – I-const, получим тождество I=ϕa−ϕr1=ϕ'−ϕbr2 или I=ϕa−ϕ+ϕ'−ϕbr1+r2=ϕa−ϕb+ϕ'−ϕr1+r2=ϕa−ϕb−ϕ−ϕ'r1+r2 т.к. ϕ−ϕ'=E между точками с1 и с2, получим I=ϕa−ϕb±Er1+r2=ϕa−ϕb±Er. При действии нескольких 
ЭДС: I=ϕa−ϕb±Er; I=ϕa−ϕb±Er0+r. Е>0, если потенциал φ повышается.

Закон Ома для неоднородной замкнутой цепи имеет вид: E=I⋅r+I⋅r0=U+I⋅r0 или U=E−I⋅r0;

Получим графическую зависимость тока от напряжения:

Рис. 3.3   Зависимость тока от напряжения (ВАХ) для неоднородной

цепи.

Рис.3.4   Зависимость тока  от величины сопротивления нагрузки для неоднородной замкнутой цепи.

Рис. 3.5   Схема для исследования режима работы неоднородной цепи.

- Контрольные вопросы

- Сформулируйте обобщенный закон Ома и на примере покажите его применение.

- Расскажите первое правило Кирхгофа и поясните правило знаков для него.

- Расскажите второе правило Кирхгофа. Покажите на примере применение правила знаков.

- Сформулируйте понятие напряжения.

5.       К источнику тока с Э.Д.С. E=1.5B присоединили катушку с сопротивлением R=0.1Ом. Амперметр показал силу тока, равную I1=0.5A. Когда к источнику тока присоединили последовательно еще один источник тока с такой же Э.Д.С., то сила тока I, в той же катушке оказалась равной 0,4А. Определите внутренние сопротивления r01 и r02, первого и второго источников тока.

Проведение эксперимента.

Задание 1   Определение параметров гальванического элемента методом вольт - амперных характеристик (ВАХ).

- Соберите схему (Рис.3.5) и проведите измерения, изменяя значения нагрузки с шагом Δr=3Ом.

- Заполните таблицу результатами измерений тока и напряжения и постройте график зависимости IU.

- Из угла наклона прямой к оси OI, определите внутреннее сопротивление r0 гальванического элемента, измерив уголα транспортиром r0=tgαили рассчитав tgα по формуле tgα=U1−U2I2−I1.

- Определите значение ЭДС по величине отрезка отсекаемого прямой на оси OU при I=0.

- Сделайте вывод: с какой точностью можно определить величину ЭДС графическим методом ВАХ.

Задание 2   Исследование неоднородного замкнутого контура.

- Соберите схему (Рис.3.5) и проделайте 7 измерений с помощью мультиметра на пределе измерения с максимальной чувствительностью, изменяя величину ЭДС с шагом 0,5 В.

- Измерьте значение тока и напряжения при постоянном внутреннем сопротивлении r0=10 Ом и неизменном положении движка реостата.

- Результаты измерений занесите в таблицу и постройте графическую зависимость EiI.

- Из угла наклона прямой к оси OI определите полное сопротивление цепи. r0+r=R0 ;  tgα=E1−E2I1−I2;  tgα=R0.

- Используя известную  величину сопротивления реостата r, определите внутреннее сопротивление гальванического элемента r0=R0−r.

- Рассчитайте среднее значение внутреннего сопротивления и определите относительную погрешность ε.

- Сделайте вывод: с какой точностью можно определить внутреннее сопротивление гальванического элемента.

Задание 3   Графический метод определения ЭДС гальванического элемента.

- Соберите схему (рис.3.5) и проведите измерения, изменяя внутреннее сопротивление гальванического элемента 15 раз.

- Измерьте значение тока I , при неизменном положении движка реостата и постоянной величине ЭДС источника, результаты эксперимента занесите в таблицу.

- Постройте графическую зависимость Ir0.

- Определите из графика величину ЭДС гальванического элемента.

- Сделайте вывод: с какой точностью графический метод по величине отрезка, отсекаемого прямой на оси OI при r0=0 позволяет определить ЭДС.

Список литературы

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.: Энергия, 1990 г.

- Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

- Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

- Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

- Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

Лабораторная работа №4

Определение мощности выделяемой на активном сопротивлении

Цель работы: исследование параметров генератора на мощность, выделяемую на активной нагрузке.

Вопросы к допуску:

- Что называется полной мощностью? Напишите формулу для полной и полезной мощностей.

- Как определить коэффициент полезного действия источника тока?

Теория.

4.1 Закон Ома для участка цепи. Обобщенный закон Ома для участка цепи.

- Направленное движение электрических зарядов называется током.

- За направление тока принято направление движения положительных частиц.

- Линии, вдоль которых движутся заряженные частицы, называются линиями тока. За направление линий тока принимают направление движения заряженных частиц.

- Плотностью тока называется векторная величина J, определяющая электрический ток в данной точке проводника

J=ne {v					(2.1),

где n – концентрация заряженных частиц, v – скорость частиц.

- Вольтамперной характеристикой проводника называется однозначная зависимость между напряжением, приложенным к концам проводника и силой тока в нем

I=f(U)					(2.2).

- Для металлов сила тока прямо пропорциональна приложенному напряжению I~ΛU, где L - электрическая проводимость Λ=1R, где R – электрическое сопротивление.

- Прямо пропорциональная зависимость между током и приложенным напряжением носит название закона Ома для участка цепи

I=UR						(2.3)

- Сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника и его удельному сопротивлению и обратно пропорционально площади поперечного сечения

R=ρlS					(2.4)

- Зависимость удельного сопротивления от температуры называется температурным коэффициентом сопротивления (ТКС)

α=1ρdρdT					(2.5)

- ТКС определяет относительное приращение сопротивления при увеличении температуры на один градус

ρ=ρ0(1+αt)				(2.6)

- Закон Ома в дифференциальной форме имеет вид

j=λE					(2.7)

- Для получения постоянного тока в электрической цепи необходимо действие сторонних сил, отличных от сил электростатического поля.

- Устройство, являющееся причиной действия сторонних сил, называется источником тока.

- Закон Джоуля-Ленца имеет следующую формулировку: работа, совершаемая при перемещении единицы заряда между точками 1 и 2, равна напряжению U12. При перемещении по цепи заряда q совершается работа в q раз больше.

- Учитывая, что заряд проходит по цепи за время t при силе тока I получим: q=I⋅t; работа электрического тока на участке цепи 1-2 определяется как величина прямо пропорциональная напряжению и величине заряда.

A=U⋅q или A=U⋅I⋅t					(2.8)

- Работа электрического тока идет на нагревание участка цепи сопротивлением R.

- При последовательном включении нескольких резисторов количество выделяемой теплоты прямо пропорционально сопротивлению, квадрату протекающего тока и времени

Q=I2Rt

- При параллельном включении резисторов количество теплоты, выделяемой на каждом из них удобно рассчитывать по закону

Q=U2tR

4.2 Баланс мощностей.

- Работа, совершаемая при перемещении положительного заряда Q вдоль некоторого неразветвленного участка электрической цепи, не содержащего источников энергии от т. a до т. b равна произведению этого заряда на напряжение Uab=U между концами участка: А=Q×U.

Q=It⇒A=UIt Дж=В⋅А⋅СI=Ur=gU⇒Pr=UI=rI2=gU2

- Баланс мощностей: алгебраическая сумма мощностей всех источников энергии равна арифметической сумме мощностей всех приемников энергии

UистIист=rI2r			Pист=Pr

- Полезная мощность источника Uи×Iи меньше развиваемой источником полной мощности Е×Iи на мощность потерь rвнутI2ист.

- Мощность источника следует считать положительной и записывать в уравнение баланса мощностей со знаком плюс, если положительное направление тока Iист совпадает с направлением действия ЭДС.

Контрольные вопросы:

- Выведите условие максимума полезной мощности.

- Как связаны между собой максимальные полная и полезная мощности при данном источнике?

- Каков КПД цепи при максимальной полезной мощности?

- Как вычислить ЭДС и внутренн ее сопротивление батареи из двух одинаковых источников , соединенных параллельно, оследовательно?

- Составьте баланс мощностей последовательной цепи.

Проведение эксперимента

Задание 1.

- Соберите схему (рис.4.1). r0=0,2÷0,7 Ом

VhgjhgjhjgjhgjhgjhV

A

V

R

_

+

Рис.4.1

- Изменяя положение движка реостата 15 раз определите мощность, выделяемую на нагрузке по формуле P=UI и сопротивление реостата R.

- Заполните таблицу.

- Постройте график зависимости P(R)  и P(I).

- Повторите опыт еще 5 раз, изменяя внутренне сопротивление источника тока r и постройте соответствующие зависимости P(I).

- Сделайте вывод. Как влияет внутреннее сопротивление источника тока на положение максимума мощности.

- Какая зависимость наблюдается между мощностью тока и нагрузкой? I

- Постройте график зависимости максимальной мощности Pmax от внутреннего сопротивления r0.

- Сделайте вывод, как зависит амплитуда величины Pmax от внутреннего сопротивления r0.

Задание 2. Исследование влияния внутреннего сопротивления источника тока на  мощность, выделяемую на нагрузке.

- Соберите схему и проделайте опыт, изменяя внутреннее сопротивление источника тока. Положение движка реостата и величина ЭДС источника остаются неизменными.

- Занесите данные в таблицу и постройте график зависимости P(r), где значение мощности определяется по формуле P=UI.

- Сделайте вывод. Как влияет внутренне сопротивление источника тока на мощность P выделяемую на нагрузке R.

Задание 3. Исследование цепи с параллельным включением источников тока.

- Соберите схему, состоящую из 1, 3 и 5 одинаковых элементов с внутренним сопротивлением r и ЭДС Е, включенных параллельно (рис.4.2).

- Для каждой схемы снимите показания приборов, изменяя 15 раз положение движка реостата.

- Рассчитайте мощность, выделяемую на нагрузке по формуле P=UI.

- Данные опыта занесите в таблицу.

- Постройте график зависимости P(R), где R – величина сопротивления реостата и P(I).

- Сделайте вывод. Как влияет количество одинаковых источников включенных параллельно на максимальную мощность, выделяемую при нагрузке.

r3

r2

r4

r5

r1

A

V

Е1

Е2

Е3

Е4

Е5

Рис.4.2

Список литературы

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.: Энергия, 1990 г.

- Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

- Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

- Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

- Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

Лабораторная работа №5

Исследование сложных неоднородных цепей.

Цель работы: исследование закона протекания тока в сложной неоднородной цепи.

Вопросы к допуску:

- Что называется разностью потенциалов?

- Каким прибором, и в каких единицах измеряется разность потенциалов?

Теория

5.1  Понятие напряжения как работы сторонних электрических сил.

Алгоритм расчета неоднородной цепи.

- На схеме обозначить полюсы всех источников а также истинное или предполагаемое направление токов.

- На заданном участке 1-2 ток считается положительным, если он направлен от т.1 к т.2.

- ЭДС считается положительной на участке 1-2, если она повышает потенциал в направлении от т.1 к т.2, т.е. при движении вдоль пути 1-2 сначала встречается отрицательный полюс источника, а затем положительный.

- Напряжение между двумя точками электрической цепи измеряется работой, совершаемой электростатическими и сторонними силами при перемещении по цепи единичного положительного заряда из первой точки во вторую.

U12=12Eldl+12(Eст)ldl=ϕ1−ϕ2+E12

где Ест – напряженность поля сторонних сил

Е12 – ЭДС, действующая на участке 1-2.

Если Е12=0, то U12=j1-j2

При наличии сторонних сил рассматривают конкретный участок, соединяющий данные точки. Если имеется несколько участков, соединяющих точки 1, 2 и содержащих различные ЭДС, то при одной и той же величине j1-j2 напряжения на них будут различными.

Пример. Е1=1,5 В  Е2=1,6 В  r01=0,6 Ом

r02=0  ja-jb=?

+

-

-

·  b

a ·

I

E1r01

E2r02

Рис.5.1  Схема последовательного включения источников напряжения.

ae1b: Ir01=[(ja-jb)+e1]

ae2b: -Ir02=[(ja-jb)-e2]

или I=ε1+ε2(r01+r02)

ja-jb+e1+[(ja-jb)-e2]=I(r01-r02)

5.2 Основные законы электрических цепей. Принцип компенсации

Генератор и приемник составляют замкнутую цепь для движущихся зарядов.

- Сопротивление источника энергии называется внутренним r01.

- Эквивалентным называется величина r сопротивления приемника, которым можно заменить несколько соединенных приемников.

- Для поддержания тока в цепи, содержащей ЭДС Е с внутренним сопротивлением r0 и нагрузкой r, необходимо напряжение Ir на внешней цепи и напряжение Ir0 внутри источника. Следовательно

E=Ir+Ir0=I(r+r0)⇒I=Er+r0.			(3.1)

- Падение напряжения во внешней цепи равно напряжению у зажимов генератора U=Ir⇒E=U+Ir0⇒U=E−Ir0.

- Ток, вырабатываемый генератором при сопротивлении нагрузки r=0 называется током короткого замыкания Iкз.

Iк.з.=εr0					(3.2)

Если внешняя цепь состоит из ряда последовательных приемников  энергии, то

I=Er0+r=Er0+r1+r2+...+rn=Er			(3.3)

Ток в цепи с несколькими ЭДС

•

•

•

•

φa

a

φ

φ'

r2

φb

c1

c2

I

b

Рис.5.2

Пусть на концах проводника ab разность потенциалов ϕa−ϕb поддерживается внешним генератором, между с1 и с2 действует вторая ЭДС, повышающая потенциал с φ до φ'. На участке ac1 ϕa−ϕ, а на участке c2b – разность потенциалов ϕ'−ϕb. Для участка ac1 ток I=ϕa−ϕr1. Для c2b - I=ϕ−ϕbr2, где r1 и r2 – сопротивления соответствующих участков. Так как в неразветвленной цепи ток одинаков на всех участках – I-const, получим тождество I=ϕa−ϕr1=ϕ'−ϕbr2 или I=ϕa−ϕ+ϕ'−ϕbr1+r2=ϕa−ϕb+ϕ'−ϕr1+r2=ϕa−ϕb−ϕ−ϕ'r1+r2 т.к. ϕ−ϕ'=E между точками с1 и с2, получим I=ϕa−ϕb±Er1+r2=ϕa−ϕb±Er. При действии нескольких 
ЭДС: I=ϕa−ϕb±Er; I=ϕa−ϕb±Er0+r. Е>0, если потенциал φ повышается.

Принцип компенсации

Принцип: любой резитивный элемент электрической цепи с сопротивлением r и током I можно заменить действующим навстречу току источником с ЭДС.

E=rI=U

Uab

Ubc

a

c

E1

Рис. 5.3

Uab+Ubc=r1I+r2I=E1

Перенесем Uab в правую часть уравнения:

Ubc=E1−Uab.

- Принцип компенсации следует из II уравнения Кирхгофа, по которому любое слагаемое суммы напряжений на резистивных элементах можно перенести с противоположным знаком в правую часть уравнения, что эквивалентно замене соответствующего элемента источником ЭДС, действующим навстречу току.

Включим между точками a и b вместо резитивного элемента источник ЭДС Eab=Uab=r1I. При этом ток не изменится, так как разность потенциалов ϕa−ϕb между точками a и b не изменилась.

Eab

•

Uab

Ubc

a

c

E1

I

b

r2

Рис. 5.4

ϕa−ϕb=Uab (рис 3.1)      ϕa−ϕb=Eab  (рис. 3.2)

Такая же, т.к. Eab=Uab => рис.3.2 эквивалентен рис.3.1.

- Резитивный элемент цепи можно заменить эквивалентно источникам ЭДС действующим навстречу току.

5.3 Метод узловых потенциалов

E3

E2

E1

I

I3

I2

I1

r

r3

r2

r1

←

←

←

φа

φb

Рис. 5.5

Для ветви аЕ1в справедливо следующее соотношение:

−I1r1=ϕa−ϕb−E1 g1=1r1−I2r2=ϕa−ϕb−E2 g2=1r2

−I3r3=ϕa−ϕb−E3 g3=1r3−Ir=ϕa−ϕb+0 g=1r

I1=−(ϕa−ϕb−E1)⋅g1

I2=−(ϕa−ϕb−E2)⋅g2

I3=−(ϕa−ϕb−E3)⋅g3

I=(ϕa−ϕb)⋅g

I=I1+I2+I3

(ϕa−ϕb)⋅g=−(ϕa−ϕb)⋅g1+E1g1−(ϕa−ϕb)⋅g2+E2g2−(ϕa−ϕb)⋅g3+E3g3

(ϕa−ϕb)⋅(g+g1+g2+g3)=E1g1+E2g2+E3g3

ϕa−ϕb=E1g1+E2g2+E3g3g1+g2+g3+g ϕa−ϕb=Eigigi

- Узловое напряжение равно алгебраической сумме произведений ЭДС и проводимостей всех параллельных ветвей, деленных на сумму проводимостей этих ветвей.

Пример 2. Рис. 5.5

E1=122B, E2=128B, E3=126B, r1=0,5Ом, r2=0,4Ом, r3=0,25Ом, r=10ОмI1, I2, I3 и I−?

Решение:

g1=1r1=10,5=2Ом−1, g2=1r2=10,4=2,5Ом−1, g3=1r3=12,5=4Ом−1, g=1r=110=0,1Ом−1Uab=E1g1+E2g+E0g0g1+g2+g3+g=122⋅2+128⋅2,5⋅+126⋅42+2,5+4+0,1≈124,2B

I1=(E1−U)g1=(122−124,2)⋅2=−4,4a

I2=(E2−U)g2=(128−124,2)⋅2,5=9,5aI3=(E3−U)g3=(126−124,2)⋅4=7,2aI=Ug=124,2⋅0,1=12,42aПроверка:I2+I3=−I1+I=9,5+7,2=4,4+12,4

Контрольные вопросы:

- Раскройте принцип компенсации.

Проведение эксперимента

Задание 1. Исследование разности потенциалов.

- Соберите цепь (Рис.1)

- Изменяя ЭДС Е1 15 раз пронаблюдайте как изменяется величина и направление тока I и величина разности потенциалов φA – φB=UAB, измеряя ее мультиметром.

- Значение Е1 необходимо изменять от 0 до 2Е2. Сопротивления r1 и r2 различны, их величины выбираются произвольно от 0 до 12 Ом.

- Измените полярность батареи Е1 и повторите опыт 15 раз.

- Постройте график зависимости тока I от разности потенциалов φA – φB: I(φA – φB).

- Сделайте вывод: как зависит величина тока от разности потенциалов.

А

V

Е1

_

r1

+

A

B

E2

--

_--

r2

+

Рис.1

Задание 2.  Исследование параллельного и последовательного включения двух генераторов.

- Соберите параллельную цепь (рис.1), используя два идентичных генератора с Е1=Е2 и одинаковыми внутренними сопротивлениями r01=r02=20 Ом.

- Проведите измерения тока I1  и разности потенциалов UAB.

- Соберите последовательную цепь из двух идентичных генераторов r01=r02=20 Ом. (рис.2)

- Сделайте вывод, как величина тока зависит от разности потенциалов если Е1=Е2 и r1=r2? Рассмотрите схемы с последовательным и параллельным включением Е1 и Е2. Проведите измерения для случая Е1=Е2 и r1=r2, заполните таблицу.

- Укажите значения токов и разности потенциалов в каждой цепи.

A

V

А

+

─

В

+

─

E1 r1

E2 r2

Рис.2.

Задание 3. Исследование последовательного соединения источников тока.

- Соберите схему, включая последовательно 1, 3 и 5 одинаковых элементов с Е и r.

- Изменяя положение движка реостата снимите показания приборов и заполните таблицу для каждого случая.

- Рассчитайте мощность, выделяемую на внешней нагрузке R по формуле P=UI.

- Постройте график зависимости P(R) для каждого случая

- Сделайте вывод. Как влияет число элементов включенных последовательно на максимальную мощность, выделяемую на нагрузке?

Задание 4. Определение внутреннего сопротивления батареи из параллельно включенных элементов ЭДС.

- Соберите цепь, включая параллельно 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 одинаковых элементов Е, r. (рис.3)

- Снимая показания приборов при неизменном положении движка реостата заполните таблицу.

- Постройте зависимости I(U), I(E), I(E-U).

- Из угла наклона прямой I(E-U) определите внутреннее сопротивление r. tgα=r

V

A

Рис.3

Список литературы

1   Поливанов К.М.Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.:    Энергия, 1990 г.

2    Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

3    Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

4    Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

5    Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

Лабораторная №6

Исследование режимов  работы четырехполюсника

Цель: определить коэффициенты и параметры четырехполюсника.

Вопросы к допуску:

- Что называется четырехполюсником?

- Как реализовать режимы холостого хода, короткого замыкания и рабочий режим?

Теория

Генератор и приемник электрической энергии обычно соединяются между собой через промежуточное звено, состоящее из соединительных проводов, реостатов и других приборов и аппаратов (например, выпрямителей, трансформаторов и т.п.).

В общем случае схема промежуточного звена между генератором и потребителем может быть представлена в виде схемы, данной на рисунке 1.

r1

r2

r0

R

1

1'

2

2'

U1

U2

I1

I0

I2

Рис.1. Т-образная схема замещения четырехполюсника

Участок цепи, состоящий из сопротивлений r1, r2 и r0 и имеющий две пары зажимов (входные 1-1' и выходные 2-2), называется четырехполюсником.

К входным зажимам присоединяется источник энергии, к выходным зажимам – потребитель.

На основании законов Кирхгофа установим зависимость между входными и выходными токами и напряжениями. Для выходного контура

I2r2+U2=I0r0,

где

I0=I1−I2,

и поэтому

I2r2+U2=I1r0−I2r0,

откуда ток во входном контуре равен

I1=U2r0+I2(1+r2r0).

Напряжение, подведенное к входным зажимам 1-1', равно

U1=I1r+I2r2+U2=U2r0+I2(1+r2r0)1r1+I2r2+U2=(1+r1r0)U2+(r1+r2+r1r2r0)I2.

Обозначив

A=1+r1r0;B=r1+r2+r1r2r0;			        (1)

получим уравнения четырехполюсника:

U1=AU2+BI2,			        (2)

Величины A, B, C и D называются постоянными четырехполюсника. Они зависят только от внутренней схемы четырехполюсника и ее параметров и не зависят от параметров источника питания и сопротивления нагрузки. Постоянные четырехполюсника A и D являются отвлеченными числами, В имеет размерность сопротивления, а С – проводимости. Постоянные четырехполюсника связаны между собой уравнением

AD-BC=1.

Действительно, для Т-образной схемы (рис.1) первое произведение равно

AD=(1+r1r0)(1+r2r0)=1+r0r1+r0r2+r1r2r02,

а второе произведение

BC=(r1+r2+r1r2r0)1r0=r0r1+r0r2+r1r2r02.

Из сравнения этих равенств следует, что

AD=1+BC, или AD−BC=1.                                          (3)

Последнее уравнение служит для проверки правильности расчета постоянных четырехполюсника.

В ряде случаев схема четырехполюсника неизвестна. Тогда определение постоянных четырехполюсника производится опытным путем при его холостом ходе и коротком замыкании.

При холостом ходе, т.е. когда к выходным зажимам присоединен только один вольтметр (рис.2), по которому устанавливают, регулируя напряжение источника, номинальное напряжение U2х=U2н. При этом приборы во входной цепи показывают напряжение холостого хода U1х и ток холостого хода I1х. Так как при этом ток в выходной цепи I2х=0, то уравнения (2) примут вид:

U1х=AU2х+BI2х=AU2х,I1х=CU2х+DI2х=CU2x,                              (4)

откуда

A=U1xU2x,C=I1xU2x.,                                         (5)

ø

ø

I2x

1'

А1

V1

V2

Четырехполюсник

I1x

1

U1x

2

2'

U2x

Рис.2. Схема опыта холостого хода четырехполюсника

При коротком замыкании (рис.3) выходные зажимы четырехполюсника замкнуты на амперметр, по которому устанавливают, регулируя напряжение источника, номинальный ток I2к=I2н. При этом приборы во входной цепи покажут напряжение и ток при коротком замыкании.

Так как сопротивление амперметра очень мало, то напряжение на выходных зажимах можно считать равным нулю (U2л=0), и уравнения (2) примут вид:

U1к=AU2к+BI2к=BI2к,I1к=CU2к+DI2к=DI2к,                                    (6)

откуда

B=U1кI2к,D=I1кI2к.                                      (7)

Из опытов холостого хода и короткого замыкания можем написать:

U1=AU2+BI2=U1х+U1к,I1=CU2+DI2=I1к+I2к,                            (8)

ø

ø

U2к=0

1'

А1

V

А2

Четырехполюсник

1

U1к

2

2'

I1к

I2к

Рис.3 Схема опыта короткого замыкания четырехполюсника

т.е. U1 и I1 при заданном режиме работы приемника определяются как наложение режимов работы при холостом ходе и коротком замыкании четырехполюсника. Необходимо отметить, что определение U1 и I1 по опытам холостого хода и короткого замыкания гораздо проще, чем при рабочем режиме, так как при этом потребовались бы источники питания большей мощности.

Контрольные вопросы:

- Получите уравнения четырехполюсника.

- Получите уравнения для режима холостого хода четырехполюсника.

- Получите уравнения четырехполюсника в режиме короткого замыкания.

Выполнение эксперимента

Задание 1. Исследование режима холостого хода

- Соберите на монтажном столе электрическую схему, показанную на рисунке 4:

U1

↑

А

V1

V2

A1

r1

r2

r0

I1x

U2x

Рис.4

- Выполните опыт холостого хода, установив значения r1, r2 и r0 в пределах от 300 до 3000 Ом.

- Установите напряжение U1 с помощью генератора напряжения E1 с внутренним сопротивлением 0,1 Ом.

- Изменяя напряжение U1 с помощью генератора E1, измерьте пять раз напряжение холостого хода U2x и U1x=U1 и ток холостого хода Ix.

- Определите коэффициенты А и С для каждого случая  A=U1xU2x;C=I1xU2x и рассчитайте среднее значение А и С.

Задание 2. Исследование режима короткого замыкания четырехполюсника.

- Соберите схему, изображенную на рис.5

- Установите напряжение U1, с помощью генератора напряжения E1 с внутренним сопротивлением 0,1 Ом.

- Измерьте токи I1k и I2k с помощью амперметров А1 и А2.

- Определите коэффициенты B и D по формулам B=U1kI2k;D=I1kI2k

- Повторите опыт пять раз и рассчитайте среднее значение коэффициентов B и D.

Задание 3. Получение уравнения четырехполюсника.

- Осуществите проверку коэффициентов четырехполюсника по формуле

AD−BC=1

- Проверьте, с какой точностью выполняются соотношения С=1r0;D=1+r2r0;A=1+r1r0;B=r1+r2+r1r2r0.

- Сделайте вывод, каким образом используются режимы работы четырехполюсника.

U1k

↑

А1

A2

I1k

r1

r2

r0

I2k

E1

U2k=0

Рис.5

Список литературы

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.: Энергия, 1990 г.

- Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

- Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

- Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

- Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

Лабораторная работа №7

Исследование сдвига фаз синусоидального напряжения на активных и реактивных элементах цепи

Цель: Исследование ВАХ активных и реактивных элементов цепи и определение сдвига фаз между напряжениями каждого элемента цепи синусоидального тока.

Вопросы к допуску:

- Каким образом строится ВАХ?

- Как определяется индуктивное и емкостное сопротивления.

Теория

7.1 Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивлений

U

r

XL

XC

Рис. 7.1 Неразветвленная цепь переменного тока

Ua=ir; UL=LdidtUc=1CidtU=Ua+UL+UcU=ir+LdIdt+1Cidt

Если I=Imsinωt, то Ua=ir=Imrsinωt

UL=Ldidt=ωLImcosωt=ImωLsinωt+π2Uc=1Cidt=−1ωCImcosωt=ImωCsinωt−π2

U=Imrsinωt+ImωLsinωt+π2+ImωCsinωt−π2.

Построим векторную диаграмму эффективных значений:

φ

0

U

B

A

I

Рис. 7.2 Векторная диаграмма напряжений

U2=(Ir)2+IωL−I1ωC2

I=Ur2+ωL−1ωC2 закон Ома

Z=r2+ωL−1ωC2=r2+(xL−xc)2

tgϕ=ωL−1ωCr=xL−xcr

- если ωL>1ωC, ток будет отставать от U.

I=Ur2+ωL−1ωC2; tgϕ=ωL−1ωCr

7.2 Резонанс напряжений

- В цепи переменного тока при последовательном соединении элементов ток может отставать или опережать напряжение в зависимости от того, преобладает в цепи самоиндукция или емкость.

- В случае, когда индуктивное сопротивление равно емкостному ωL=1ωC, наблюдается явление резонанса. При этом приложенное напряжение расходуется на преодоление падения напряжения на активном сопротивлении r и величина тока будет максимальной,  а полное сопротивление z=r2+ωL−1ωC2 будет равно r. Ток будет рассчитываться по формуле I0=Ur. Сдвиг фаз при этом tgϕ=ωL−1ωCr=0r=0 ϕ=0.

- В момент резонанса ток I0 будет совпадать с напряжением U по фазе. Если r цепи мало, то при ωL−1ωC ток I0 в цепи достигает большой величины и напряжения UC0 и UL0 могут принимать значения во много раз превышающие напряжение источника U: UL0=I0xL=UxLrUC0=I0xC=UxCr.

В момент резонанса напряжений два вектора UL0 и UC0 будут равны по величине и противоположны по направлению, поэтому будут уравновешивать друг друга.

U

Ua

UC

I

φ

Ua

UC0

I

UL0

UC0

U

φ=0

φ

UL

Ua

UC

U

I

UL

UL>UC                               UL=UC                           UL<UC

Рис. 7.3 Последовательное соединение

Контрольные вопросы:

- Выведите соотношение для сдвига фазы на резитивном элементе между током и напряжением.

- Постройте векторную диаграмму для цепи, содержащей активное и индуктивное сопротивление.

- Выведите формулу для определения tgφ сдвига фазы между током и напряжением в цепи, содержащей сопротивление R и индуктивность L из треугольника сопротивлений и треугольника токов.

Проведение эксперимента

Задание 1. Исследование влияния параметров цепи на величину активного сопротивления.

- Соберите схему (рис7.4) Установите величину резистора R равную 30÷40 Ом.

А

~

V

R

Рис.7.4

- Установите частоту генератора ν=100 Гц и напряжение U=5 В.

- Изменяя напряжение генератора Е от 5 до 50 В снимите 7 раз показания приборов и данные занесите в таблицу 1. Постройте график зависимости R(U). Сопротивление R рассчитайте по формуле R=UR/I.

- Установите напряжение генератора Е=10 В и снимите 7 раз показания приборов, изменяя частоту ν генератора от 100 Гц до 2500 Гц. Результаты занесите в таблицу 1. Постройте график зависимости R(ν).

- Сделайте вывод, как зависит величина активного сопротивления от напряжения на резисторе, от частоты синусоидальной цепи.

Задание 2. Исследование сдвига фаз синусоидального напряжения на активных и реактивных элементах цепи.

- Подключите осциллограф к активному элементу цепи R.

- Установите на генераторе синусоидального напряжения величину U=10 В и частоту ν=500 Гц.

- Зарисуйте осциллограмму на графике UR(t).

- Снимите при помощи второго осциллографа зависимость UL(t) для индуктивности и нанесите ее на график.

- Проделайте аналогичную операцию для емкостного элемента.

- Изменяя индуктивность L, емкость С и сопротивление R, исследуйте, как влияет их величина на амплитуду напряжений UL, UR и UC.

- Сделайте вывод, как отличается фаза колебаний синусоидального напряжения на индуктивности L и емкости С от колебаний на активном элементе R.

Задание 3.

- Соберите цепь, состоящую из генератора, амперметра и активного сопротивления R (рис.7.4)

- Подключите к сопротивлению вольтметр.

- Изменяя величину R, исследуйте зависимость I(U). Сделайте вывод, какой вид имеет ВАХ активного резистора.

Таблица 1

| № | Частота ν(Гц) | Ток I(A) | Напряжения |  | R=UR/I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UR(B) | ЭДС конденсатора Е(В) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

Задание 4.

- Соберите последовательную цепь, состоящую из генератора, амперметра и индуктивности L.

- Установите на генераторе частоту 500 Гц и напряжение 50В.

- Подключите к индуктивному сопротивлению XL вольтметр.

- Изменяя индуктивность катушки L, снимите показания амперметра и вольтметра 7 раз и постройте график I(U).

Сделайте вывод, какой вид имеет ВАХ индуктивного элемента.

Список литературы

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.: Энергия, 1990 г.

- Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

- Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

- Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

- Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

Лабораторная работа № 8

Индуктивность в цепи переменного тока

Цель работы: Исследование параметров, влияющих на величину индуктивного сопротивления и амплитуду резонансного синусоидального тока в цепи.

Теория

8.1 Цепь переменного тока с активным сопротивлением

Пусть в цепи с активным сопротивлением r проходит ток от генератора с синусоидальным напряжением U=Umsinωt.

- Ток i=Ur=Umrsinωt, где i-мгновенное значение тока.

i=Im при sinωt=1⇒Im=Umr⇒ ток в цепи изменяется синусоидально, аналогично U: I=Imsinωt.

- Напряжение и ток в цепи с активным сопротивлением являются синусоидальными функциями, совпадающими по фазе. Такие параметры U, I называются активными.

U,i

t

Рис. 8.1 Гармонические колебания в цепи с резистивной нагрузкой.

8.4 Индуктивность в цепи переменного тока

При прохождении изменяющегося по величине тока по какой либо обмотке, в ней возникает ЭДС самоиндукции eL=−Ldidt. Если i=Imsinωt, то eL=−Ld(Imsinωt)dt, eL=−ImωLcosωt=ImωLsin(ωt−π2). Максимальное значение ЭДС самоиндукции

EL,m=ImωL.

Действующее значение

EL=ImωL2=IωL.

- Вектор, приложенного напряжения направлен диаметрально противоположно вектору ЭДС самоиндукции. Поэтому при

i=Imsinωt; u=Umsinωt+π2.

- Индуктивная составляющая напряжения по абсолютной величине равна, а по знаку противоположна ЭДС самоиндукции и опережает ток по фазе на π/2.

Мгновенное значение UL=−ImωLsinωt−π2=ImωLsinωt+π2.

АмплитудаULm=ImωL.

Действующее значение UL=ImωL2=IωL,

xL=ωL называется индуктивным сопротивлением.

- Величина равная произведению циклической частоты w на индуктивность L называется индуктивным сопротивлением XL

9.1 Цепь синусоидального тока с активным и индуктивным сопротивлением

В сложной цепи напряжение генератора распределяется на две составляющие: активную Ua=ir и индуктивную UL=Ldidt.

U=Ua+UL=ir+Ldidt.

Если ток i=Imsinωt⇒U=Imrsinωt+ImωLsinωt+π2.

- Вектор активной составляющей напряжения Imr совпадает по фазе с током, а вектор ImωL опережает ток на π/2.

I

U

r

L

Ua

UL

Рис. 9.1 Схема R-L цепи

UL

φ

A

U

C

UL=IxL

I

Ua=ir

Рис. 9.2 Треугольник напряжений

Из треугольника напряжений следует U2=(Ir)2⇒I=Ur2+(ωL)2 - закон Ома.

z=r2+xL2 - полное сопротивление.

cosϕ=IrU; cosϕ=rz; tgϕ=xLr=ωLr.

Активная мощность P=I2r⇒r=PI2.

- При последовательном включении n сопротивлений ri и xLi

I=Ur2+xL2.

9.4 Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивлений

U

r

XL

XC

Рис. 9.6 Неразветвленная цепь переменного тока

Ua=ir; UL=LdidtUc=1CidtU=Ua+UL+UcU=ir+LdIdt+1Cidt

Если I=Imsinωt, то Ua=ir=Imrsinωt

UL=Ldidt=ωLImcosωt=ImωLsinωt+π2Uc=1Cidt=−1ωCImcosωt=ImωCsinωt−π2

U=Imrsinωt+ImωLsinωt+π2+ImωCsinωt−π2.

Построим векторную диаграмму эффективных значений:

φ

0

U

B

A

I

Рис. 9.7 Векторная диаграмма напряжений

U2=(Ir)2+IωL−I1ωC2

I=Ur2+ωL−1ωC2 закон Ома

Z=r2+ωL−1ωC2=r2+(xL−xc)2

tgϕ=ωL−1ωCr=xL−xcr

- если ωL>1ωC, ток будет отставать от U.

I=Ur2+ωL−1ωC2; tgϕ=ωL−1ωCr

9.5 Резонанс напряжений

- В цепи переменного тока при последовательном соединении элементов ток может отставать или опережать напряжение в зависимости от того, преобладает в цепи самоиндукция или емкость.

- В случае, когда индуктивное сопротивление равно емкостному ωL=1ωC, наблюдается явление резонанса. При этом приложенное напряжение расходуется на преодоление падения напряжения на активном сопротивлении r и величина тока будет максимальной,  а полное сопротивление z=r2+ωL−1ωC2 будет равно r. Ток будет рассчитываться по формуле I0=Ur. Сдвиг фаз при этом tgϕ=ωL−1ωCr=0r=0 ϕ=0.

- В момент резонанса ток I0 будет совпадать с напряжением U по фазе. Если r цепи мало, то при ωL−1ωC ток I0 в цепи достигает большой величины и напряжения UC0 и UL0 могут принимать значения во много раз превышающие напряжение источника U: UL0=I0xL=UxLrUC0=I0xC=UxCr.

В момент резонанса напряжений два вектора UL0 и UC0 будут равны по величине и противоположны по направлению, поэтому будут уравновешивать друг друга.

U

Ua

UC

I

φ

Ua

UC0

I

UL0

UC0

U

φ=0

φ

UL

Ua

UC

U

I

UL

UL>UC                               UL=UC                           UL<UC

Рис. 9.8 Последовательное соединение

Контрольные вопросы:

- Выведите закон Ома для последовательной цепи, содержащей активное, индуктивное и емкостное сопротивления.

- Постройте векторную диаграмму для последовательной цепи синусоидального тока и поясните, какая разность фаз напряжения возникает на реактивных элементах.

Проведение эксперимента

Задание 1.

- Соберите схему, изображенную на рисунке 1.

- Подключите генератор напряжения с U=10 B.

- Изменяя индуктивность катушки или емкость, добейтесь максимального тока при активном сопротивлении r=10 Ом.

- Повторите опыт 5 раз, изменяя r на 3-5 Омов. Заполните таблицу. Постройте график зависимости максимального тока I0 от сопротивления r:I0(r)

- Сделайте вывод, как влияет величина активного сопротивления на амплитуду резонансного тока в последовательной цепи.

Задание 2. Исследование последовательной цепи синусоидального тока.

- Соберите схему, состоящую из генератора, резистора r и индуктивности L, соединенных последовательно. (рис.5)

- Установите частоту генератора ν=100 Гц и напряжение U=50 В.

- Измерьте напряжение UR на активном сопротивлении r и UL на индуктивности L.

- Убедитесь в справедливости формулы для последовательного соединения элементов U= Ur+UL.

- Повторите опыт 3 раза.

- Рассчитайте ток в цепи по формуле I=UR/r и сравните с показанием амперметра IA.

- Сделайте вывод, с какой точностью выполняются законы последовательной цепи для синусоидального тока.

А

~

V

а

в

r

c

d

L

Рис.5.

Задание 3. Исследование индуктивного сопротивления в цепи переменного тока.

- Соберите электрическую схему (рис.5) r=100÷200 Ом.

- Установите не генераторе напряжение U равное 100 В и частоту ν=1000 Гц.

- Изменяя 15 раз индуктивность катушки L в широких пределах, снимите показания приборов.

- Измерив вольтметром напряжение Ur, рассчитайте на резисторе r  ток I в цепи по формуле Ur/r и сравните полученную величину с показаниями амперметра IA.

- Определите реактивное сопротивление XL индуктивности, используя соотношение XL=UL/I. Напряжение UL на индуктивном элементе XL измеряется вольтметром.

- Проведите опыт 9 раз, изменяя в широких пределах индуктивность катушки L.

- Заполните таблицу и постройте график зависимости индуктивного сопротивления XLот индуктивности L. Сделайте вывод, какая зависимость наблюдается между величиной индуктивного сопротивления и индуктивностью.

Задание 4. Исследование влияния частоты на величину индуктивного сопротивления

- Соберите цепь (рис.5). Установите значение r в пределах от 30 до 90 Ом.

- Установите на генераторе напряжение U=10 В и частоту ν=1000 Гц.

- Снимите показания амперметра и вольтметра. Определите ток I в цепи и напряжение Ur на резисторе  r и UL на катушке индуктивности.

- Данные эксперимента занесите в таблицу.

- Рассчитайте индуктивное сопротивление XL=UL/I.

- Изменяя частоту генератора до 105Гц, определите 9 раз величину UL.

- Рассчитайте для каждого случая индуктивное сопротивление XL и данные занесите в таблицу.

- Постройте график зависимости индуктивного сопротивления от частоты ν – XL(ν).

- Сделайте вывод, как зависит XL от частоты синусоидального тока ν в цепи.

| № | U (B) | Ur (B) | UL (B) | I= Ur/r (A) | IA (A) | L (Гн) | ν (Гц) | XL=UL/I (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список литературы

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.: Энергия, 1990 г.

- Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

- Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

- Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

- Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

Лабораторная работа №9

Емкость в цепи переменного тока

Цель работы: Исследование  параметров, влияющих на величину емкостного сопротивления.

Вопросы к допуску:

- По какой формуле рассчитывается величина емкостного сопротивления Хс в данной работе?

2    От каких параметров цепи зависит величина емкостного сопротивления?

Теория

8.1 Цепь переменного тока с активным сопротивлением

Пусть в цепи с активным сопротивлением r проходит ток от генератора с синусоидальным напряжением U=Umsinωt.

- Ток i=Ur=Umrsinωt, где i-мгновенное значение тока.

i=Im при sinωt=1⇒Im=Umr⇒ ток в цепи изменяется синусоидально, аналогично U: I=Imsinωt.

- Напряжение и ток в цепи с активным сопротивлением являются синусоидальными функциями, совпадающими по фазе. Такие параметры U, I называются активными.

U,i

t

Рис. 8.1 Гармонические колебания в цепи с резистивной нагрузкой.

8.2 Действующие значения напряжения и тока

- За бесконечно малый промежуток dt, в течение которого ток, протекающий по сопротивлению r  можно считать постоянным, энергия, выделяемая на r dW=i2rdt или W=0Tirdt=r0Ti2dt.

Для постоянного тока W=I2rT⇒I2=1T0Ti2dt⇒I=Im1T0Tsin2ωtdt. Учитывая, что sin2ωt=12−cos2ωt2, получим sin2ωtdt=120Tdt−120Tcos2ωtdt=T2⇒I=Im2=0,707Im.

- Значение постоянного тока эквивалентного по своему тепловому действию синусоидальному переменному току в 2 раз меньше амплитуды переменного тока. Аналогично U=Um2=0,707Um.

8.3 Средние значения напряжения и тока

- Наибольшее из возможных средних значений за полупериод определяется высотой прямоугольника, площадь которого равновелика площади, ограниченной частью синусоиды ( см. рис 8.2)

Uср=2πUm=0,637Ualignlm

Iср=2πIm=0,637Im

Uср

t

U

Рис. 8.2 Демонстрация среднего значения синусоидального напряжения.

- Отношение действующего значения переменного тока к среднему обусловлено формой кривой и называется коэффициентом формы кривой тока. Для синусоидального тока kф=Im2:2πIm=1,11.

- Отношение максимального значения переменного тока к действующему его значению называется коэффициентом амплитуды kа=Im:I=2.

8.5 Емкость в цепи переменного тока

Если к цепи с емкостью С приложено напряжение U, конденсатор получает заряд q=CU=idt.

При синусоидальном токе U=Umsinωt, приложенном к цепи dq=CdUc⇒dqdt=CdUcdt⇒i=CdUcdt.

i=Cd(Umsinωt)dt=UmωCsinωt+π2.

- Ток i в цепи изменяется синусоидально, но с опережением по фазе на π/2 напряжения.

Im=UmωC.

Действующие значения I=Im2=UmωC2=UωCU=Um2=ImωC2=IωC=I1ωC.

xc=1ωC называется емкостным сопротивлением.

9.2 Цепь переменного тока с активным и емкостным сопротивлениями

- Напряжение генератора разлагается на емкостную и активную составляющие.

du=1Cidt Uc=1Cidt U=Ua+Uc=ir+1Cidt

i=Imsinωt⇒U=Imrsinωt+1cImsinωtdt

U=Imrsinωt+Imωcsinωt−π2⇒

- Вектор активной составляющей Imr совпадает по фазе с током, а вектор емкостной составляющей Uc=Imωc отстает на π/2 от тока.

φ

A

Ir

B

I

U

C

φ

r

Z

Рис. 9.3 Треугольник 			Рис. 9.4 Треугольник сопротивлений

напряжений

U2=Ir2+I1ωC2 I=Ur2+1ωC2 Z=r2+1ωC2

- В цепи переменного тока при наличии емкости ток опережает напряжение по фазе на φ

cosϕ=IrU cosϕ=rZ tgϕ=xcr=1ωcr

9.3 Мощность в цепи переменного тока

Мгновенные значения U=Umsinωt

i=Imsin(ωt−ϕ)⇒P=Ui=UmImsinωtsin(ωt−ϕ)⇒P=ImUm2cosϕ−cos(2ωt−ϕ) т.к.

UmIm=2UIP=Ucosϕ−cos(2ωt−ϕ)

cosϕ=const⇒

- Мгновенная мощность представляет собой сумму постоянной составляющей UIcosϕ и переменной UIcos(2ωt−ϕ), пульсирующей с двойной частотой и за 1 период равной нулю.

- Средняя мощность P=1Tt=0t=TPdt=UIcosϕ называется активной.

- Реактивной мощностью называется Q=UIsinϕвар.

- cosϕ называется коэффициентом мощности

cosϕ=rZ=IrIZ=IrU⇒P=I2r.

- Величина равная произведению напряжения развиваемого источником электроэнергии на ток называется полной мощностью переменного тока

S=UIва.

Полная активная и реактивная мощности связаны соотношением P2+Q2=S2

S=P2+Q2.

φ

S=UI

P=UIcosφ

Q=UIsinφ

Контрольные вопросы:

- К последовательно соединенным реостату с сопротивлением r=120Ом и конденсатору емкостью С=30мкф подведено напряжение U=311sin(314t). Вычислить полное сопротивление цепи, действующие значения напряжения и тока, мощность, расходуемую в цепи, реактивную мощность и разность фаз напряжения и тока.

- Для определения параметров конденсатора с потерями его подключили к источнику синусоидального напряжения U=19,5 B и f=50кГц. При этом амперметр показал ток I=0,3A а ваттметр – мощность Р=153мВт. Определить r1, C2 двух схем эквивалентных конденсатору С потерями. Чему равны тангенс угла потерь указанного конденсатора и его добротность?

Контрольные вопросы

- Запишите законы протекания синусоидального тока в цепи с активным сопротивлением.

- Дайте понятие действующих и средних значений напряжения и тока.

- Опишите закон протекания тока в цепи, содержащей индуктивность.

- Постройте векторные диаграммы для напряжения в смешанной цепи.

•

•

ø

ø

U

I

C1

r1

ø

ø

U

I

C2

r2

Проведение эксперимента

Задание 1.  Исследование влияния емкости конденсатора на величину емкостного сопротивления.

- Соберите схему (рис.1), состоящую из генератора, емкостного и активного сопротивления R=10 Ом, вольтметра и амперметра.

А

~

R

C

Рис.1

- Изменяя емкость конденсатора, снимите показания приборов и заполните таблицу 1. Напряжение генератора 10÷20 В, частота ν= 5 кГц.

- Рассчитайте для каждого опыта величину реактивного сопротивления Xc. Xc=Uc/I.

- Постройте график зависимости емкостного сопротивления Xc от емкости С: Xc(С).

- Постройте график зависимости Xc(1/С). Сделайте вывод, как зависит величина емкостного сопротивления от емкости С конденсатора.

Задание 2. Исследование влияния частоты синусоидального тока на величину емкостного сопротивления.

- Соберите схему (рис.1), используя резистор R=5 Ом и генератор с напряжением Е=10÷15 В.

- Изменяя частоту генератора ν от 100 Гц до 15000 Гц, снимите показания приборов и определите величину сопротивления Хс для каждого случая по формуле Xc=Uc/I.

- Данные занесите в таблицу и постройте график зависимости емкостного сопротивления Хс от частоты ν.

- Постройте график зависимости Хс от 1/(2πν).

- Сделайте вывод, как зависит величина емкостного сопротивления Хс от 2πν.

Таблица 1

| № | Частота генератора ν (Гц) | 2πν (Гц) | ЭДС генератора Е (В) | Ток I (А) | Напряжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Uc (В) |  | Xc=Uc/I |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 3. Определение результирующего напряжения в R-C цепи.

- Подключите к конденсатору С и сопротивлению R вольтметры.

- Измерьте результирующее напряжение U0 на двух элементах R и C и сравните его с напряжением на генераторе (рис.1)

- Сравните U0 и UR2+UC2. Сделайте вывод как сдвинуты по фазе напряжение на емкости и на активном сопротивлении R?

- Сравните отношение U0/I с величиной R2+2πν12πνC2. С какой точностью выполняется это равенство?

Проделайте опыт три раза, изменяя R и С и сделайте вывод.

Список литературы

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.: Энергия, 1990 г.

- Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

- Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

- Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

- Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

Лабораторная работа №10

Исследование зависимости сопротивления проводника от его геометрических размеров.

Цель работы: Исследование влияния сечения проводника, его длины и удельного сопротивления на величину сопротивления

Вопросы к допуску:

- Какими приборами измеряется ток, напряжение, сопротивление.

- Как определить цену деления прибора.

- Расскажите закон Ома для участка цепи

Теория:

  - Устройства и элементы электрической цепи

- Наука о техническом использовании электрических и магнитных явлениях основана на теории электрических цепей.

- Электротехническим устройством называется изделие предназначенное для функций распределения, контроля, преобразования и использования электроэнергии.

- Цепь постоянного  тока содержит источники и приемники электроэнергии, приборы и коммутационную аппаратуру, соединительные линии и провода.

- В источниках осуществляется преобразование в электрическую энергию каких либо других видов энергии (химическая, тепловая, световая, механическая).

- В приемниках электроэнергия превращается в механическую (двигатели), тепловую (печь), химическую (электролиз), световую (лампа)

E

С

L

K

R

Рис.1.1 Условные обозначения

1.2 Элементы схемотехники

- Схемой называется графическое изображение электрической цепи.

- Изображение цепи составленное из условных обозначений электротехнических устройств называют принципиальной схемой.

- Схема замещения является количественной моделью электрической цепи. Она состоит из совокупности идеализированных элементов позволяющих качественно смоделировать реальные процессы в цепи.

- Ветвь схемы состоит из одного или нескольких последовательно соединенных идеализированных элементов с двумя выводами.

- В узле схемы соединяются три или большее количество ветвей.

- Контур – замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям так, что ни одна ветвь и ни один узел не встречается больше одного раза.

1.3 Единицы измерения электрических величин

- Постоянный ток в проводящей среде представляет собой упорядоченное движение положительных и отрицательных зарядов под действием электрического поля.

- При токе в 1А в двух прямолинейных параллельных проводниках бесконечной длины и малой площади сечения, расположенных на расстоянии 1м один от другого в вакууме, возникает сила взаимодействия равная 2∙10-7Н/м.

- Кулон это количество электричества проходящего через поперечное сечение проводника при токе в 1А за одну секунду

I=dq/dt

- Разность потенциалов на однородном участке цепи это напряжение в безвихревом электрическом поле, в котором напряжение не зависит от пути интегрирования

Uab=abEdl=ϕa−ϕb

- Вольт это напряжение между концами проводника, в котором при перемещении положительного заряда в 1кл совершается работа равная 1Дж.

- Сопротивление проводника равно 1 Ом если при токе в 1А напряжение между выводами проводника равно 1В.

- Удельное сопротивление ρ равно сопротивлению между гранями куба с ребром 1м, изготовленного из данного материала.

ρ=1Ом⋅м

- Величина обратная удельному сопротивлению называется удельной проводимостью

γ=1ρ g=1сименс=1См1См=10м−1 g=1r

- Величина g обратная сопротивлению r называется проводимостью.

- Основным препятствием для дрейфа свободных электронов в проводниках являются колеблющиеся атомы, расположенные в узлах кристаллической решетки

r=r0(1+αΔt) α−тксу металлов α>0; электролитов, С α<0

- Сопротивление элемента называется линейным если его величина не зависит от тока

- Если наблюдается выраженная зависимость сопротивления от тока, то такой элемент называется нелинейным

r=ρlS, U=Ir     закон Ома

1.4 Источники электроэнергии

- Идеальным источником ЭДС называется источник с малым внутренним сопротивлением r0; Uab≈E, если r0I<<E

- Источник с внутренним сопротивлением r0 большим сопротивления нагрузки rнназывается источником тока

I=Er0=Iк.з.

- Ток источника не зависит от сопротивления внешней цепи. При изменении нагрузки rнизменяется напряжение между выводами источника

Uab=rнIк.з.

Гальванический элемент состоящий из двух пластин Cu и Zn в растворе H2SO4 является простейшим источником.

Напряжение равное разности потенциалов между выводами пластин Uabx=ϕax−ϕbx в режиме холостого хода, когда отключен приемник электроэнергии и тока в гальваническом элементе нет называется напряжением холостого хода.

Если к выводам элемента подключить приемник, то в замкнутой цепи возникнет ток. Заряд пластин уменьшится и появится направленное движение ионов в растворе H2SO4 сопровождаемой взаимными столкновениями. Это обусловливает внутреннее сопротивление гальванического элемента постоянного тока. Схема замещения состоит из последовательно включенных ЭДС Е и резитивного элемента с сопротивлением r0равным внутреннему сопротивлению гальванического элемента. Стрелка ЭДС указывает направление движения положительных зарядов под действием сторонних сил внутри источника.

Uab

·

·

·

·

r0

E

+

a

b

a

b

Рис.1.2

## Закон Ома для участка цепи.

Немецкий физик Георг Ом (1787-1854) в 1826 году обнаружил, что отношение напряжения U между концами металлического проводника, являющегося участком электрической цепи, к силе тока I в цепи есть величина постоянная:

U / I = R = const.

Эту величину R называют электрическим сопротивлением проводника. Электрическое сопротивление измеряется в Омах. Электрическим сопротивлением 1 Ом обладает такой участок цепи, на котором при силе тока 1 А напряжение равно 1 В:

1 Ом = 1 В / 1 А.

Опыт показывает, что электрическое сопротивление проводника прямо пропорционально его длине L и обратно пропорционально площади S поперечного сечения проводника:

R =  · L / S.

Постоянный для данного вещества параметр  называется удельным электрическим сопротивлением вещества. Удельное сопротивление измеряется в Ом · м.

В таблице приводятся значения удельного электрического сопротивления для некоторых материалов и сплавов:

Таблица 1. Удельное сопротивление проводников.

| Материал | Удельное сопротивление (Ом · м) | Удельное сопротивление (Ом · мм2/м) |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | 2,82 · 10-8 | 0,0282 |
| Висмут | 1,2 · 10-6 | 1,2 |
| Вольфрам | 5,5 · 10-8 | 0,055 |
| Железо | 9,8 · 10-8 | 0,098 |
| Золото | 2,42 · 10-8 | 0,0242 |
| Константан | 4,9 · 10-7 | 0,49 |
| Латунь | 8 · 10-8 | 0,08 |
| Манганин | 4,4 · 10-7 | 0,44 |
| Медь | 1,72 · 10-8 | 0,0172 |
| Молибден | 5,6 · 10-8 | 0,056 |
| Никель | 7,24 · 10-8 | 0,0724 |
| Нихром | 1 · 10-6 | 1 |
| Олово | 1,14 · 10-7 | 0,114 |
| Платина | 1,05 · 10-7 | 0,105 |
| Свинец | 2,06 · 10-7 | 0,206 |
| Серебро | 1,62 · 10-8 | 0,0162 |
| Цинк | 5,92 · 10-8 | 0,0592 |

Экспериментально установленную зависимость силы тока I от напряжения U и электрического сопротивления R участка цепи называют законом Ома для участка цепи:

I = U / R.

Контрольные вопросы:

Проведение эксперимента

Задание 1. Исследование зависимости сопротивления проводника от длины.

- Соберите цепь, состоящую из длинного проводника и мультиметра, и проведите измерения с помощью мультиметра (15 раз) сопротивления проводника с различной длиной. Заполните таблицу.

- Постройте график зависимости R(l) сопротивления от длины.

- Сделайте вывод: какая зависимость наблюдается между сопротивлением и длиной проводника. R=lρS

- Постройте график зависимости R·S от l.

- Определите по углу наклона графика удельное сопротивление металла ρ.  tgα=(R2−R1)Sl2−l1=ρ

Ω

Задание 2. Исследование зависимости сопротивления проводника R от площади его поперечного сечения S.

- Проведите измерения сопротивления проводника постоянной длины изменяя его сечение 15 раз.

- Постройте график зависимости Rlот S.

- Постройте график зависимости Rl от 1S. Сделайте вывод. Как зависит сопротивление от сечения проводника.

- Из угла  наклона графика определите удельное сопротивление металла ρ. tgα=(R2−R1)l(1S1−1S2)=ρ. Из какого материала изготовлен проводник?

Задание 3. Исследование влияния рода материала, из которого изготовлен проводник на его сопротивление.

- Проведите измерения сопротивления проводника R при помощи мультиметра, изменяя 15 раз материал, из которого изготовлен проводник.

- Постройте зависимость R проводника от его удельного сопротивления ρ: R(ρ).

- Сделайте вывод: Какая зависимость существует между сопротивлением проводника и удельным сопротивлением материала.

Тестовые задания:

1. Определите силу тока в цилиндрическом проводнике, если количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за 15 секунд равно 15 мкКл.

А) І= 1мка

B) І=2мка

C) І=4мка

D) І =3мка

E) І= 5мка

2. Определите количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за 15 секунд, если сила постоянного тока равна 2мка.

А) q=30 мкКл

B) q=45 мкКл

C) q=75 мкКл

D) q=105 мкКл

E) q=135 мкКл

3. Рассчитайте, за какое время через поперечное сечение проводника проходит количество электричества равное 1Кл, если сила тока, протекающая в этом проводнике равна 2 А.

А) t=0,5 c

B) t=2 c

C) t=4,5 c

D) t=37,5 c

E) t=42,5 c

4. Рассчитайте, на сколько процентов изменится сила тока в цилиндрическом проводнике, если количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за 10 сек., увеличится в 2 раза.

А) увеличится на 100%

B) увеличится на 200%

C) увеличится на 400%

D) увеличится на 600%

E) увеличится на 800%

5. Рассчитайте, на сколько процентов изменится сила тока в цилиндрическом проводнике, если количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за 5 секунд уменьшилось в 2 раза.

А) уменьшится на 50%

B) уменьшится на 66,67%

C) уменьшится на 75%

D) уменьшится на 80%

E) уменьшится на 87,5%

6. Определите, во сколько раз изменится плотность электрического тока в проводнике, если сила тока в этом проводнике увеличится на 50%.

А) увеличится в 1,5 раза

B) увеличится в 1,75 раза

C) увеличится в 1,95 раза

D) увеличится в 2,25 раза

E) увеличится в 2,5 раза

7. Рассчитайте, какую часть от первоначального значения составит плотность электрического тока в проводнике, если сила тока в этом проводнике уменьшится на 10%.

А) 910

B) 810

C) 710

D)  610

E) 510

8. Рассчитайте на сколько процентов изменится плотность электрического тока, если при неизменной величине тока в проводнике площадь его поперечного сечения увеличится в 2 раза.

А) уменьшится на 50%

B) уменьшится на 66,67%

C) уменьшится на 75%

D) уменьшится на 80%

E) уменьшится на 87,4%

9. Определите, во сколько раз изменится сопротивление однородного проводника, если при неизменной площади сечения его длину увеличить на 50%.

А) увеличится в 1,5 раза

B) увеличится в 1,75 раза

C) увеличится в 2,25 раза

D) увеличится в 2,5 раза

E) увеличится в 2,75 раза

10. Рассчитайте, какую часть от первоначального значения составит сопротивление однородного цилиндрического проводника, если при неизменной площади поперечного сечения, его длину уменьшить на 10%.

А) 910

B) 810

C) 710

D)  610

E) 510

11. Рассчитайте, какую часть от первоначального значения составит сопротивление однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения увеличить в 4 раза, а длину увеличить в 2 раза.

А) 12

B) 610

C) 710

D)  810

E) 910

12. Определите, во сколько раз изменится сопротивление однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения увеличить в 2 раза, а длину увеличить в 3 раза.

А) увеличится в 1,5 раза

B) увеличится в 2 раза

C) увеличится в 2,5 раза

D) увеличится в 3,5 раза

E) увеличится в 4,5 раза

13. Определите, во сколько раз изменится сопротивление однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения уменьшить в 2 раза, а длину увеличить в 1,25 раза.

А) увеличится в 2,5 раза

B) увеличится в 2,7 раза

C) увеличится в 3,1 раза

D) увеличится в 5,5 раза

E) увеличится в 5,7 раза

14. Рассчитайте, на сколько процентов изменится сопротивление однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения уменьшить в 2 раза, а длину увеличить в 1,25 раза.

А) увеличится на 150%

B) увеличится на 170%

C) увеличится на 210%

D) увеличится на 450%

E) увеличится на 470%

15. Рассчитайте на сколько процентов изменится сопротивление однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения увеличить в 2 раза, а длину увеличить в 3 раза.

А) увеличится на 50%

B) увеличится на 100%

C) увеличится на 150%

D) увеличится на 250%

E) увеличится на 350%

16. Рассчитайте, во сколько раз изменится проводимость однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения увеличить в 2 раза, а длину увеличить в 3 раза.

А) уменьшится в 1,5 раза

B) уменьшится в 2 раза

C) уменьшится в 2,5 раза

D) уменьшится в 3,5 раза

E) уменьшится в 4,5 раза

17. Рассчитайте, во сколько раз изменится проводимость однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения уменьшить в 2 раза, а длину увеличить в 1,25 раза.

А) уменьшится в 2,5 раза

B) уменьшится в 2,7 раза

C) уменьшится в 3,1 раза

D) уменьшится в 5,5 раза

E) уменьшится в 5,7 раза

18. Рассчитайте, на сколько процентов изменится проводимость вещества проводника, если его площадь сечения возрастёт в 5 раз, а длина проводника увеличится в 10 раз.

А) уменьшится на 50%

B) уменьшится на 66,67%

C) уменьшится на 75%

D) уменьшится на 80%

E) уменьшится на 90%

19. Определите, на сколько процентов должно изменится сопротивление проводника, чтобы его проводимость изменилась в 1,5 раза.

А) увеличится на 50%

B) увеличится на 75%

C) увеличится на 85%

D) увеличится на 95%

E) увеличится на 115%

20. Рассчитайте, на сколько процентов должно изменится сопротивление проводника, чтобы его проводимость увеличилась в 2 раза.

А) уменьшится на 50%

B) уменьшится на 33%

C) уменьшится на 20%

D) уменьшится на 67%

E) уменьшится на 75%

Список литературы

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.: Энергия, 1990 г.

- Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

- Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

- Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

- Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

Вопросы по ТЭЦ

- Основные понятия ТЭЦ.

- Электрическая цепь, ее элементы и модели.

- Основные принципы и свойства линейных электрических цепей (ЛЭЦ). Свойство взаимности. Свойство линейности.

- Метод преобразования треугольника и звезды сопротивления. Метод «свертывания» цепи.

- Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока с помощью законов Кирхгофа.

- Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока с двумя узлами.

- Метод узловых потенциалов.

- Метод контурных токов.

- Метод наложения.

- Метод эквивалентного генератора.

- Синусоидальный ток и основные величины, характеризующие его.

- Основные комплексные величины и законы, характеризующие гармоническое напряжение (ток).

- Пассивные элементы в схеме гармонического тока. Соединения и преобразования пассивных элементов.

- Расчет неразветвленной линейной электрической цепи в режиме гармонических колебаний.

- Расчет разветвленной ЛЭЦ в режиме гармонических колебаний.

- Резонансные режимы работы двухполюсника.

- Анализ линейной электрической цепи с индуктивно-связанными катушками. Трансформатор.

- Частотные характеристики электрических цепей с последовательным соединением активного сопротивления, катушки индуктивности и конденсатора.

- Частотные характеристики электрической цепи с параллельным соединением активного сопротивления, катушки индуктивности и конденсатора.

- Частотные характеристики  колебательных контуров, содержащих только реактивные элементы.

- Анализ трехфазной цепи при соединении приемника звездой.

- Анализ трехфазной цепи при соединении приемника треугольником.

- Мощность трехфазной системы. Измерение активной и реактивной мощности в трехфазной системе.

- Основные понятия о периодических негармонических токах и напряжениях. Разложение в ряд Фурье.

- Действующее значение гармонических токов. Мощность негармонических токов.

- Расчет токов и напряжений при несинусоидальных источниках питания.

- Нелинейные электрические цепи постоянного тока.

- Последовательное соединение нелинейных сопротивлений.

- Параллельное соединение нелинейных сопротивлений.

- Расчет разветвленной нелинейной цепи постоянного тока методом двух узлов. Замена нескольких параллельных ветвей одной эквивалентной.

- Общая характеристика нелинейных элементов в нелинейных электрических цепях в режиме гармонических колебаний.

- Нелинейные сопротивления как генераторы высших гармоник тока и напряжения. Применение нелинейных электрический цепей.

- Резонанс в последовательной и феррорезонансной цепи.

- Резонанс в параллельной феррорезонансной цепи.

- Переходные процессы в ЛЭЦ. Законы коммутации.

- Четырехполюсник и его основные уравнения.

- Схемы замещения пассивного четырехполюсника.

- Определение коэффициентов четырехполюсника.

- Цепи с распределенными параметрами.

- Назначение и типы фильтров. RC-фильтры.

Список литературы

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.1,2,3.-М.: Энергия, 1990 г.

- Неймен Л.Р., Демирчан К.С. ТОЭ, Энергоиздат. С-Петербург, 1998 г.

- Бессонов Л.А. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1993 г.

- Евдокимов Ф.Е. ТОЭ.-М.: Энергия, 1992 г.

- Попов В.С. ТОЭ.-М.: Высшая школа, 1990 г.

- Сборник задач по теории электрических цепей. Под редакцией Л.В.Данилова, П.В.Магхонова.-М.: Высшая школа, 1986 г.

- Методические указания и контрольные задания по ТОЭ для студентов не электротехнических специальностей.-М.:  ,1990 г.

- Михеев Ю.А. Методические указания и развернутые консультации по ТОЭ.-М.:Энергоатомиздат, 1989 г.

- Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по ТОЭ.-М.: Энергоаттомиздат, 1992 г.

- Тетур Т.А. Основы теории электрических цепей (справочное пособие).-М.: Высшая школа, 1995 г.

- Методические указания. Задачи по теме «Электрические цепи». Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова, Костанай, 2001 г.