Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова

Кафедра экологии

М.А. Шепелев

ПРОЕКТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Учебно-методическое указание

Костанай, 2014

ББК  65.32-5

Ш48

Рецензенты:

Шилов М.П., к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии

Жемпиисов Ш.С., к.с.-х.н., профессор кафедры агрономии

Автор:

Шепелев Михаил Алексеевич, старший преподаватель кафедры экологии

Ш 48 Шепелев М.А.

Проект внутрихозяйственного землеустройства. Учебно-методическое указание для практических занятий по дисциплине «Землеустройство» специальности 5В080100 – Агрономия – Костанай 2014. - 18 с.

В методических указаниях  раскрываются содержание и задачи проекта внутрихозяйственного землеустройства, подготовительные работы и разработка задания на проектирование, составление самого проекта и приводится план осуществления проекта

Предназначены для студентов специальности 5В080100 - Агрономия

ББК 65.32-5

Утверждены методическим советом Аграрно-биологического факультета,

Протокол от      		.201   , №

© Шепелев М.А., 2014

Содержание

| Введение ……………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1 Понятие содержание и задачи внутрихозяйственного землеустройства | 5 |
| 2 Подготовительные работы и разработка задания на проектирование… | 8 |
| 2.1 Камеральные подготовительные работы …………………………….. | 8 |
| - 2.2 Полевые подготовительные работы ………………………………….. | 9 |
| - 2.3 Разработка задания на проектирование ……………………………… | 10 |
| 3 Составление проекта ………………………………………………………. | 11 |
| 4 План осуществления проекта ……………………………………………... | 21 |
| Список использованных источников ………………………………………. | 23 |

Введение

Любое предприятие, организация, учреждение имеет своё внутреннее строение или внутреннюю организационную структуру. В зависимости от того, как устроено то или иное предприятие, во многом определяется успех его развития. Не составляют исключения и предприятия сельскохозяйственного назначения. Внутреннее устройство таких предприятий имеет характерные особенности, которые отличают их от всех других предприятий и организаций.

Поэтому внутрихозяйственное землеустройство или внутрихозяйственная организация территории есть объективная необходимость во внутреннем обустройстве земли как главного средства производства и правильном размещении средств производства, неразрывно связанных с землёй, с целью создания организационно-территориальных условий для рационального её использования и охраны.

При внутрихозяйственном землеустройстве решается важнейшая производственная задача – обеспечить взаимное соответствие трёх основных звеньев: организации производства, организация территории и организация трудовых ресурсов населения, проживающего на данной территории. Поэтому оно ориентировано не только на максимальную прибыльность предприятия, но также на рациональное использование и охрану земли, всеобщую занятость населения, соблюдение общегосударственных экономических и социальных интересов.

Студентам – будущим агрономам просто необходимо хорошо знать не только проект на своё хозяйство, но и уметь составлять и разрабатывать его. Поэтому данное учебно-методическое пособие актуально.

Рекомендуемая литература:

1 Гендельман М.А. и др. Научные основы землеустройства. – Акмола, 1995.

2 Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ. – М.: Агропромиздат, 1986.

3 Сулин М.А. Землеустройство с/х предприятий. - Санкт-Петербург, 2002. - 222 с.

4 Чешев А.С.Вальков В.Ф. основы землепользования и землеустройства. Ростов-на-Дону: Март, 2002. - 543 с.

1  Понятие содержание и задачи внутрихозяйственного

землеустройства

Любое предприятие, организация, учреждение имеет своё внутреннее строение или внутреннюю организационную структуру. В зависимости от того, как устроено то или иное предприятие, во многом определяется успех его развития. Не составляют исключения и предприятия сельскохозяйственного назначения. Внутреннее устройство таких предприятий имеет характерные особенности, которые отличают их от всех других предприятий и организаций.

Такое положение обуславливается тем, что:

1)  Земельная территория этих хозяйств выступает в роли пространственного базиса и в роли главного средства производства.

2) 	Земельная территория этих хозяйств включает как сельскохозяйственные угодья, так и несельскохозяйственные (лесополосы, дороги, под постройками, под водой и т.д.), каждое из которых имеет своё целевое предназначение и служит объектом пользования.

3) 	Внутреннее устройство земельной территории сельскохозяйственных предприятий включает решение комплекса вопросов как по размещению объектов, неразрывно связанных с землёй, так и всех её угодий.

4) 	Объектами внутрихозяйственного землеустройства являются только сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством сельхозпродукции.

Поэтому внутрихозяйственное землеустройство или внутрихозяйственная организация территории есть объективная необходимость во внутреннем обустройстве земли как главного средства производства и правильном размещении средств производства, неразрывно связанных с землёй, с целью создания организационно-территориальных условий для рационального её использования и охраны.

При внутрихозяйственном землеустройстве решается важнейшая производственная задача – обеспечить взаимное соответствие трёх основных звеньев: организации производства, организация территории и организация трудовых ресурсов населения, проживающего на данной территории. Поэтому оно ориентировано не только на максимальную прибыльность предприятия, но также на рациональное использование и охрану земли, всеобщую занятость населения, соблюдение общегосударственных экономических и социальных интересов.

Таким образом, основной целью внутрихозяйственного землеустройства является организация рационального использования земель и связанных с ней средств производства, обеспечивающая максимальную экономическую эффективность сельскохозяйственного производства, его социальную и природоохранную направленность.

При этом решаются следующие задачи.

1) 	Определить назначение, характер и режим использования каждого земельного участка и контура угодий в соответствии с присущими ему свойствами: местоположением, плодородием, растительностью, характером увлажнения, размерами, конфигурацией и т.д.

2) 	Определить меры по улучшению производительных свойств и природных условий земельных участков на основе мелиоративных, культуртехнических или агротехнических мероприятий.

3) 	Обеспечить рациональное соотношение и сбалансированность основных элементов и условий производства: организации территории; организационно-производственной структуры; расселения, размещения отраслей; производственных и хозяйственных центров.

4) 	Создать организационно-территориальные условия применения современных технологий, производительного использования техники, повышения культуры земледелия, научной организации руда и управления сельскохозяйственным производством.

5) .	разработать систему природоохранных и почвозащитных мероприятий, обеспечивающих экологическое равновесие окружающей природной среды и экологическую безопасность сельскохозяйственного производства.

6) 	Разработать систему земельно-оценочных нормативов, необходимых для регулирования внутрихозяйственных земельных отношений, внутрихозяйственного планирования и управления, налогообложения и решения других задач с учётом местоположения и качества земельных участков.

В результате внутрихозяйственному землеустройству можно дать следующее определение: это социально-экономический процесс и комплекс мероприятий по территориальной организации производства, улучшению использования и охране земель, обеспечивающий высокую эффективность работы сельскохозяйственных предприятий.

При внутрихозяйственном землеустройстве разрабатываются три основных направления:

а) организация территории в соответствии с целями, задачами и структурой сельскохозяйственного производства;

б) мероприятия по улучшению состояния земель и их охране;

в) мероприятия по увеличению объёмов производства и сокращению издержек на обработку земель и транспортировку сельскохозяйственных грузов.

В основе внутрихозяйственного землеустройства лежит научно обоснованный проект - совокупность документов (расчетов, пояснений, чертежей) по созданию новых форм устройства земли, их экономическому, техническому, юридическому обоснованию, обеспечивающих организацию рационального и эффективного использования земли в сельскохозяйственном производстве.

Составление проекта внутрихозяйственного землеустройства включает следующие стадии:

1)	возбуждение производства землеустроительных действий;

2)	подготовительные работы;

3)	разработка задания на проектирование;

4)	составление проекта;

5)	рассмотрение согласование и утверждение проекта и выдача документов заказчику.

На основе проекта внутрихозяйственного землеустройства по отдельным его составным частям и элементам или массивам по заказам с/х предприятий землеустроительные организации составляют рабочие проекты:

- окультуривания и улучшения использования пашни;

- коренного и поверхностного улучшения кормовых угодий;

- мелиорация и освоение солонцовых земель;

- закладки и реконструкции садов, ягодников, виноградников и других высокоинтенсивных плантаций;

- строительство внутрихозяйственных дорог, других инженерных коммуникаций;

- противоэрозионных, природоохранных, агролесомелиоративных и гидротехнических мероприятий;

- рекультивации земель;

- устройства и реконструкции оросительной сети, обводнения пастбищ и др.

Согласно статьи 149 Земельного кодекса РК установленные в результате проведения работ по землеустройству целевое назначение, режим использования земель и их охраны, ограничения и обременения, данные о качестве и количестве земель и другие данные, рассмотренные и утвержденные являются для субъектов земельных правоотношений обязательными для исполнения.

2 Подготовительные работы  и разработка задания на

проектирование

Для составления проекта внутрихозяйственного землеустройства проводятся подготовительные работы, заключающиеся в сборе, анализе, обобщении накопленных проектно-изыскательских материалов и других необходимых данных по устраиваемо хозяйству, а также проведение специального землеустроительного изыскания.

Подготовительные работы подразделяются на камеральные и полевые.

- 2.1 Камеральные подготовительные работы включают:

- подготовку планово-картографической основы;

- изучение агроклиматических условий хозяйства;

- сбор необходимой земельно-кадастровой документации;

- выявление и уточнение охранных зон и территории;

- анализ статистической и производственно-хозяйственной отчетности;

- обобщение основных показателей растениеводства, животноводства по опытным станциям, передовым хозяйствам, гос. сортоиспытательным участкам в зоне расположения устраиваемого хозяйства;

- изучение материалов по защите почв от ветровой и водной эрозии и мелиорации всех видов.

Для характеристики агроклиматических условий хозяйства анализируются и обобщаются данные:

- количество осадков и распределение их по временам года, в т.ч. за вегетационный период;

- среднегодовая температура и распределение ее по временам года, в т.ч. за вегетационный период;

- сумма положительных температур выше +100С, дата устойчивого перехода температуры через +100 весной и осенью;

- продолжительность вегетационного периода, даты поздневесенних и ранневесенних заморозков;

- установление, продолжительность и мощность снегового покрова;

- ветровой режим в ветроэрозионных районах, в вегетационные периоды и в зимнее время;

- число дней со скоростью ветра более 5 м/сек – продолжительность пыльных бурь и поземок, повторяемость и скорость ветра по направлениям.

По материалам почвенного, почвенно-эрозионного, почвенно-мелиоративного, агрохимического, геоботанического, водохозяйственного, дорожного и других обследований устанавливается:

- качественная характеристика почв с/х угодий;

- группировка почв по фактической эродированности и опасности проявления ветровой и водной эрозии;

- агромелиоративная группировка солонцовых почв;

- качественная характеристика травостоя кормовых угодий;

- характеристика гидрографической сети, обводненности территории, глубина залегания подземных вод;

- характеристика дорог (общего пользования и внутрихозяйственных) по типу покрытия, дорожным сооружениям.

В результате обобщения материалов изысканий, обследований, проектных и прогнозных проработок составляется чертеж, на котором отражаются следующие элементы:

- участки постороннего пользования;

- животноводческие комплексы;

- орошаемые земли;

- границы, номера категорий и классов земель;

- участки с/х и других угодий, подверженные и потенциально опасные ветровой, водной эрозии почв;

- участки намеченные к более интенсивному использованию;

- колодцы, пруды, реки, озера, родники, водопроводы;

- дороги, скотопрогоны;

- черта населенных пунктов.

- 2.2 Полевые подготовительные работы

- Полевые обследования территории проводятся при внутрихозяйственном землеустройстве с целью получения сведений о фактическом состоянии и хозяйственном использовании земель.

Задачей полевого (землеустроительного) изыскания является:

- дополнить необходимыми данными собранные материалы по производственной деятельности хозяйства;

- уточнить в натуре систематизированные материалы изысканий и обследований;

- произвести дополнительные исследования при недостатке, устранении или отсутствии необходимых материалов;

- проверить и уточнить в натуре имеющиеся прежние проектные разработки, намеченные в период камеральной подготовки;

- уточнить в натуре сложившуюся организацию территории, ее использование, состояние земельных угодий.

- 2.3 Разработка задания на проектирование

При составлении задания используются материалы схемы землеустройства административного района, проектов межхозяйственного землеустройства и рабочих проектов на территории хозяйства. В задании находят отражения показатели региональных программ использования и охраны земель, которые затрагивают данное предприятие.

Задание определяет ключевые, программные вопросы развития производства, организации территории и охраны земли. В том числе задание содержит следующие показатели:

1)	основание для проектирования, сроки проектирования, условия прохождения проекта, организации и оплаты работ;

2)	расчётный срок полного освоения проекта и освоения первой очереди;

3)	производственное направление и специализация хозяйства, характер производства и межхозяйственные связи;

4)	объёмы производства валовой и товарной продукции. в том числе по основным отраслям – растениеводству и животноводству;

5)	организационно-производственная структура предприятия, виды, число и специализацию производственных подразделений;

6)	количество, размеры и примерное размещение животноводческих ферм и других хозяйственных центров;

7)	общий порядок взаимоотношений с владельцами земельных участков (долей) и арендаторами;

8)	структуру посевных площадей и проектируемый уровень урожайности сельскохозяйственных культур;

9)	поголовье и продуктивность скота;

10) предельный уровень инвестиций в освоение земель, производственное, мелиоративное и дорожное строительство;

11) ориентировочные площади земель нового освоения и коренного улучшения;

12) основные направления природоохранной деятельности;

13) другие предложения и пожелания к проекту.

Задание на проектирование разрабатывается проектировщиками совместно с руководством и специалистами хозяйства и утверждаются в установленном порядке.

3 Составление проекта

Составление проекта – это главная стадия всего процесса внутрихозяйственного землеустройства. Проект состоит из графических материалов и текстовой части.

Графические материалы отражают проектные решения в пространстве. Текстовая часть представляется экономическими расчетами и пояснительной запиской, в которой содержится обоснование проектных решений.

В обобщенном виде  проект делится на следующие составные части:

1)	размещение производственных подразделений и хозяйственных центров;

2)	размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений;

3)	организация угодий;

4)	устройство территории севооборотов;

5)	устройство территории кормовых угодий;

6)	устройство территории садов, ягодников, виноградников.

Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров.

Комплексная задача размещения производственных подразделений и хозяйственных центров включает решение четырех взаимоувязанных вопросов;

1)	определение видов, количества, размеров и внутрихозяйственной специализации производственных подразделений с учетом принятой организационно-хозяйственной структуры;

2)	уточнение перспектив развития существующих населенных пунктов, установление роли и значимости каждого из них, как общехозяйственного центра или как центра подразделений, а при необходимости выбор мест для новых населённых пунктов и производственных центров за пределами населённых пунктов;

3)	размещение земельных массивов, закрепляемых за подразделениями;

4)	определение необходимых площадей населенных пунктов, упорядочение приусадебного землепользования и проектирование черты каждого из населенных пунктов.

Размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений.

В данной составной части проекта размещаются основные объекты инженерного оборудования:

- внутрихозяйственные дороги;

- объекты мелиоративного строительства и основные сооружения на них;

- объекты орошения на местном стоке;

- объекты водоснабжения и обводнения;

- основные мелиоративные и гидротехнические противоэрозионные объекты;

- линии электропередачи.

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях проектируются с целью обеспечения надёжного сообщения между хозяйственными центрами, а также с другими агропромышленными объектами, дорогами общего пользования, угодьями.

- Организация угодий.

Она заключается в установлении состава и структуры угодий и должна обеспечивать:

- полное, рациональное и эффективное использование земель в соответствии с их природными свойствами;

- систематическое восстановление и повышение плодородия почв, прекращение и предотвращение эрозионных процессов;

- устойчивую кормовую базу для животноводства;

- соответствие установленной специализации отраслей их рациональному сочетанию;

- устойчивую кормовую базу для животноводства;

- создание благоприятных условий для повышения производительности труда и высокоэффективного использования техники;

- снижение транспортных и других ежегодных издержек.

При этом выделяются площади под водоемы, внутрихозяйственные застройки и дороги, проектируются системы защитных лесных насаждений, определяются возможности повышения интенсивности использования земли (трансформация угодий), проектируются природоохранные мероприятия.

При трансформации угодий, как правило, предусматривается перевод менее интенсивно используемых угодий в более.

В пашню вовлекаются земли, пригодные по природным свойствам для получения устойчивых урожаев с.-х. культур. К пашне относятся лишь земли, на которых обеспечивается окупаемость затрат на выращивание основных с.-х. культур.

Под сенокосы выделяются участки продуктивных земель, пригодные для механизированной заготовки и уборки сена, в первую очередь заливные, низинные и лиманные участки.

Культурные пастбища проектируются как для обеспечения кормами поголовья скота на комплексах, фермах, так и для личного скота.

Проектирование коренного улучшения ведётся с целью создания прочной кормовой базы животноводства, высвобождения пашни для расширения посевов основных продовольственных и технических культур.

Под пастбища отводятся земли, использование которых на перспективу не предусматривается в других видах сельскохозяйственных угодий.

- Устройство территории севооборота

Устройство территории севооборотов подразделяется на проектирование системы севооборотов и устройство территории севооборотов.

Проектирование системы севооборотов состоит из следующих элементов:

- определение типов, видов, количества севооборотов и схем чередования культур в них;

- установление площадей севооборотных массивов;

- размещение севооборотных массивов и их закрепление за производственными подразделениями.

Устройство территории севооборотов подразделяются на следующие элементы:

- размещение полей севооборотов и рабочих участков;

- размещение полевых дорог и полевых станов;

- размещение полезащитных лесных полос;

- размещение водных источников.

В зависимости от почвенно-климатических и экономических условий проектируются следующие основные типы севооборотов: полевые, кормовые, специальные.

С учётом специализации, удельного веса и состава культур, а также пространственного размещения, выделяют различные виды севооборотов. При богарном земледелии среди полевых севооборотов выделяются: зернопаровые, зернопаропропашные, зернопропашные и др.

Кормовые севообороты организуются с целью приближения производства кормов к местам их потребления. Они могут быть прифермские, прилагерные и сенокосно-пастбищные.

При проектировании полей севооборотов соблюдают следующие требования:

1)	они должны быть по возможности равновелики: допускаются отклонения от среднего размера в пределах 5 – 10% и более в зависимости от интенсивности севооборота, числа полей, занятых ведущей культурой, наличие мелкоконтурности и прочее, но с условием обеспечения равномерного выхода валовой продукции основной культуры по годам ротации;

2)	должна быть обеспечена оптимальная длина рабочего гона с направлением основной обработки поперек склона;

3)	поля должны быть однородными по почвенному покрову;

4)	конфигурация полей должна быть несложной и обеспечивать работу машинно-тракторного парка.

Поля севооборотов или их участки проектируются, по возможности, в форме правильных прямоугольников. Углы полей при скошенных сторонах должны иметь отклонение от прямых не более 20 – 300. Особенно важно это соблюдать при устройстве кормовых или специальных севооборотов, насыщенных пропашными культурами.

В крупных полях и при наличии сложного рельефа с различными экспозициями склонов внутри полей проектируются рабочие участки, добиваясь в их границах однородности почв и рельефа, направлений обработки поперек склона или под минимальным углом к горизонталям.

Площади полей севооборотов на богарных землях проектируются в зависимости от размеров севооборотных массивов, длины ротации (числа полей) принятых схем севооборотов, условий эрозии почв и колеблются в пределах 200 – 500 га.

Длину полей рекомендуется проектировать в пределах от 1500 – 1700 м до 2800 – 3000 м, последнее приемлемо для тракторов типа К – 700. Учитывая характеристику пахотных массивов и эрозионную обстановку, ширина поля проектируется в пределах от 1000 м до 3000 м в зависимости от площади и длины поля.

На орошаемых землях длина поля проектируется, сообразуясь с размещением постоянной оросительной сети.

Соотношение сторон от 1 : 1 до 1 : 4 – при богарном земледелии и от 1 : 2 до 1 :3 на орошаемых землях.

Поля севооборотов размещаются на однородных по агротехническим свойствам почвах, с тем, чтобы обеспечить возможность применения на всем поле примерно одинаковую технологию обработки.

При проектировании полей тщательно учитывают рельеф. На водораздельных плато и равнинах (уклоны менее 0,30) предпочтение отдается требования защиты почв от ветровой эрозии, для чего поля длинными сторонами располагают перпендикулярно к направлению господствующих эрозионно-опасных ветров.

На склоновых землях (уклоны более 0,30) размещение полей должно создавать предпосылки для проведения обработки почв и посева поперек склона, наиболее близко к направлению горизонталей.

Участки, по которым ежегодно формируется весенний сток вод (водотоки, ложбины), не включаются в пашню и подлежат залужению многолетними травами.

При проектировании полевой дорожной сети соблюдаются следующие требования:

- размещение всех видов дорог (магистральных, основных, вспомогательных) должно быть взаимоувязано;

- все поля и участки должны быть обеспечены удобными дорогами для обслуживания машинно-тракторного парка и осуществления грузоперевозок;

- дороги размещаются по границам полей, с наветренной стороны лесополос, приурочиваются к существующим линейным сооружениям (каналам, водоводам) для их обслуживания;

- при прокладке новых дорог максимально используются существующие дороги и дорожные сооружения;

- дороги по границам полей, участков, граничащих с естественными пастбищами, сенокосами, размещаются, как правило, на кормовых угодьях;

- на массивах повышенной эрозионной опасности дороги следует размещать по водоразделам.

Основные полевые дороги проектируются шириной 5 – 6 м, вспомогательные – 3-4 м. Основные полевые дороги служат для обслуживания всего севооборота, а вспомогательные – для обслуживания отдельных полей или рабочих участков.

На севооборотных массивах, удаленных от хозяйственных центров, проектируются полевые станы. Они подразделяются на постоянные и временные. Временные станы создают при удалении обслуживаемого массива на 4-5 км от хозяйственного центра, площадью 1 га. Постоянные станы проектируются на более удаленных пахотных массивах площадью 2-3 га.

При устройстве территории севооборота решаются также вопросы полевого водоснабжения. Потребность в воде обеспечивается как за счет существующих, так и проектируемых водных источников. Дефицит воды может покрываться и путем подвоза.

Важным элементом устройства территории пашни в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения являются полезащитные лесные полосы. Они проектируются с учетом лесорастительных условий и экономических возможностей поэтапного создания системы лесных насаждений в степи, зеленых насаждений в населенных пунктах и вокруг них, лесных полос вокруг прудов и водоемов, сплошных насаждений на песках, сильноэродированных участках.

Проектирование полезащитных лесных полос, при необходимости, ведётся на уровне схемы, где должны быть отображены следующие основные вопросы: размещение лесополос на плане, конструкция, площади, ширина и длина лесополос, расчёт потребности посадочного материала.

Полезащитные лесные полосы подразделяются на основные и вспомогательные. Основные размещаются вдоль длинных сторон полей перпендикулярно господствующим эрозионно-опасным ветрам с допустимыми отклонениями от него 20 – 300. Вспомогательные – поперек основных – вдоль коротких сторон полей.

Расстояние между основными полосами допускается: на каштановых почвах 250 – 300 м, на темно-каштановых 300-400 м, на южных черноземах 400-500 м; в степи на обыкновенных черноземах 450-500 м, в лесостепи 550-650 м. Ширина лесной полосы 9-15 м., конструкция – ажурная или продуваемая.

В условиях повышенной опасности водной эрозии предусматриваются приводораздельные и водорегулирующие лесополосы, направление которых согласуется с рельефом местности.

Приводораздельные лесные полосы проектируются в направлении водораздельных линий.

Водорегулирующие лесные полосы проектируются перпендикулярно направлению склона.

В условиях опасности совместного проявления водной и ветровой эрозии лесные полосы проектируются с учётом рельефа.

- Устройство территории кормовых угодий

К кормовым угодьям относят пастбища и сенокосы.

Кормовые угодья в сельскохозяйственных предприятиях занимают большой удельный вес от общей площади сельскохозяйственных угодий.

В степных и лесостепных районах это малопродуктивные земли, с низкой урожайностью трав.

Устройство территории кормовых угодий предусматривает сочетание использования кормовых угодий с проведением культуртехнических работ по улучшению сенокосов и пастбищ в системе пастбищеооборота и сенокосооборотов, где использование сенокосов и пастбищ чередуется с проведением мероприятий по их улучшению. Улучшение сенокосов и пастбищ подразделяется на два основных вида:

- поверхностное улучшение, предусматривающее повышение продуктивности естественных кормовых угодий без перепашки дернины или с частичной её перепашкой;

- коренное улучшение, предусматривает полное уничтожение дернины и растительности с посевом смеси культурных трав.

- Устройство территории пастбищ

Выпас животных в каждой природно-климатической зоне должен иметь строго установленную в соответствии с проектом систему использования пастбищ.

Различают следующие системы пастьбы скота: вольную (бессистемную); крупнозагонную; мелкозагонную и парциальную.

Основными элементами устройства территории пастбищ являются:

- гуртовые и отарные участки;

- загоны очередного стравливания;

- летние лагеря;

- скотопрогоны;

- сооружения для водоснабжения животных.

Количество, состав, площадь гуртовых (отарных) участков определяется поголовьем животных, продуктивностью и качественным состоянием пастбищ и пригодностью для данной группы, периодом возобновления травостоя и другими показателями.

Для обеспечения гурта или отары овец необходимым объёмом зелёной массы приводится расчёт их потребности в кормах.

Формирование поголовья животных в гуртах проводится из расчёта:

- коров – 100 – 200 голов;

- взрослого молодняка крупного рогатого скота – 200 – 300 голов;

- телят – 100 – 150 голов;

- отара тонкорунных овец – 600 – 800 голов, грубошерстных – 1000 – 1200 голов.

Каждому гурту, отаре или группе животных выделяется отдельный участок. Размещение гуртовых (отарных) участков проводится согласованно по отношению к фермам, летним лагерям, источникам водоснабжения, а также прилегающим кормовым севооборотам. Удалённость лагеря от водопоя или мест дополнительного получения корма не должна превышать для:

- коров – 1,5 км;

- телят до 1 года – 1,0 км;

- молодняка КРС старше 1 года – 2,5 км;

- овец – 3 км.

Для условий степных и лесостепных районов рекомендуется, исходя из продуктивности, гуртовые участки проектировать в размере примерно 20 – 40 га и зависит от ряда факторов (конфигурация участка, расположение его по рельефу, степени эродированности и т.д.).

При расчётной площади гуртовых участков рекомендуется проектировать загоны очередного стравливания. Загонная система выпаса животных на гуртовом участке обеспечивает системное использование травостоев и даёт возможность для отрастания зелёной массы.

Летние лагеря проектируются на территории пастбищ с целях избежания перегонов животных на большие расстояния к местам водопоя, дополнительного получения корма, а также их содержания в ночное время. Площадь под летние лагеря выделяется из расчёта 50 – 60 м2 на одну голову КРС.

Водные источники размещаются вблизи лагерей с учётом местоположения гуртового участка Вид, состав животных определяет радиус водопоя. Для природных пастбищ пустынь и пустынно-степной зон: выпас овец – 6 км, КРС – 6 км, молочных коров – 2,5 км, лошадей – 8 км; для степных и лесостепных районов соответственно 4; 4; 2,5; 5 км.

Водопойный пункт на пастбищах должен обслуживать не менее одной отары овец, или 250 голов КРС, или табуна лошадей.

Размещение и проектирование скотопрогонов для перегона скота от фермы к пастбищам, от лагерей к гуртовым участкам или источникам водоснабжения проводится по кратчайшим расстояниям, но с учётом границ гуртовых участков в целях избежания дополнительного уничтожения травостоя. Нельзя совмещать скотопрогоны с дорогами общего пользования и магистральными, размещать вблизи скотомогильников.

Ширина скотопрогонов принимается:

- для гурта КРС – 15 – 20 м;

- отары овец – 25 – 30 м.

Размещение указанных элементов производится согласованно в системе пастбищеоборотов.

Пастбищеоборот – это территориальная производственная единица, направленная на систему использования пастбищ, на повышение их продуктивности путём последовательного чередования выпаса, комплекса мероприятий по улучшению и закреплению травостоя, проведения природоохранных мероприятий.

В сухостепной зоне на типчаково-полынных пастбищах рекомендуется трёхпольный. Пастбищеоборот с весенним подтравливанием, трёхкратным стравливанием одного поля и однократным – остальных полей. На степных типчаково-ковыльно-разнотравных пастбищах рекомендуется пятипольный пастбищеоборот с трёхкратным стравливанием одного поля и однократным в различные сроки и фазы развития растений.

Пастбищеообороты, как правило, закрепляются за каждой выпасной группой, кормоёмкость этих пастбищ должна быть достаточной для обеспечения гурта зелёной массой.

- Устройство территории сенокосов

Устройство территории сенокосов включает:

- размещение бригадных и сенокосооборотных участков;

- дорожная сеть;

- источники водоснабжения.

По результатам геоботанических обследований производится закрепление сенокосов за отдельными подразделениями сельскохозяйственного предприятия, а также размещение сенокосооборотных участков.

Введение сенокосооборотов основано на известном положении, что качество и выход сена зависят не только от ботанического состава травостоя, но и от сроков скашивания, высоты среза травы. Наилучшими сроками скашивания являются ранние стадии роста: бутонизации, цветения и колошения. Однако ежегодное скашивание травы на этих стадиях неизбежно ведёт к угнетению и вырождению той части травостоя, виды которой размножаются семенами. В результате снижается ценность ботанического состава луговой растительности и урожайность зелёной массы. Поэтому на каждом участке сенокоса необходимо чередовать сроки скашивания по годам в определённой последовательности.

Положительное влияние на повышение продуктивности сенокосов оказывает проводимый выпас скота по отаве. Он позволяет бороться с сорняками, активирует разложение растительных остатков, способствует улучшению качества травостоя.

В целях чередования сроков сенокошения по годам, организации периодической пастьбы скота и осуществления мероприятий по культуртехническому улучшению сенокосов вводят сенокосообороты, предусматривающие разделение массива на 3 – 6 участков для использования по определённой системе. Система севооборота зависит от свойств конкретного участка. Так, на естественных суходольных сенокосах рекомендуется следующий сенокосооборот:

1 год – в стадии колошения; 2 год – в стадии начала цветения; 3 год – в стадии обсеменения; 4 год – в стадии полного цветения.

При размещении сенокосооборотных участков необходимо учитывать следующие требования:

- однородность по характеру травостоя, обеспечивающую одновременность прохождения фаз развития растений;

- примерная равновеликость по площади и выходу зелёной массы;

- компактность и одинаковая пригодность к механизированной уборке сена;

- однородность по характеру увлажнения и культуртехническому состоянию.

Распределение сенокосов по бригадам и другим подразделениям сельскохозяйственного предприятия может осуществляться одним из следующих способов.

1)  За каждой бригадой закрепляется определённая площадь сенокосов, на которой вводится отдельный сенокосооборот.

2)  Вводится единый сенокосооборот на общей площади сенокосов, а в пределах каждого участка сенокосооборота выделяются массивы для отдельных бригад.

Для удобной связи с сенокосооборотными участками в необходимых случаях проектируется дорожная сеть и размещаются полевые станы. Ширина дорог устанавливается 3 – 4 м, достаточная для проезда гружённых сеном транспортных средств. Полевые станы для временного пребывания людей и техники организуют на больших массивах сенокосов, удалённых на 20 км и более от населённого пункта, если работы рассчитаны на длительный период. При отсутствии водных источников или недостатке воды, а также плохом её качестве, предусматривается строительство новых водоисточников. Водоснабжение на сенокосах необходимо для удовлетворения бытовых нужд работников, обслуживания техники и водопоя скота.

- Устройство территории многолетних насаждений

Устройство территории многолетних насаждений включает:

- размещение земельных массивов производственных подразделений, хозяйственных центров;

- проектирование кварталов;

- проектирование магистральной и внутриквартальной дорожной сети;

- проектирование противоэрозионных, природоохранных мероприятий;

- размещение и реконструкция оросительной сети в зонах орошаемого земледелия.

Основной территориальной единицей при проектировании многолетних насаждений является квартал, размеры и конфигурация которого зависят от формы, крутизны и протяжённости склонов, почвенного покрова, степени эрозионных процессов, вида плодовых насаждений.

Оптимальные размеры квартала сада – длина 400 – 600 м, ширина 250 – 400 м (10 – 25 га).

Длину кварталов и рядов насаждений располагают следующим образом:

- на участках крутизной до 20 – в направлении, при котором обеспечивается наилучшее освещение кустов в течение всего дня, то есть с севера на юг;

- на участках крутизной более 20 – поперёк склона в направлении основных горизонталей местности.

Оптимальный размер поля земляничного севооборота и кварталов ягодников составляет 10 – 15 га (длина 400 – 500 м, ширина 250 – 300 м.).

Межквартальные дороги располагают по длинным сторонам квартала, параллельно направлению рядов насаждений, шириной 5 – 6 м.

Вокруг многолетних насаждений проектируются ветроломные садозащитные насаждения.

4 План осуществления проекта

Разработка проекта внутрихозяйственного землеустройства завершается составлением плана его осуществления, в котором определяются объёмы, стоимость, очерёдность и сроки реализации запроектированных мероприятий по:

- перенесению проекта в натуру;

- освоение запроектированных севооборотов, пастбищеоборотов;

- улучшению кормовых угодий;

- освоение солонцовых земель;

- внедрению агротехнических противоэрозионных мероприятий;

- строительству гидротехнических противоэрозионных сооружений; закладке и реконструкции: полезащитных, приовражных, прибалочных лесных полос;

- закладке новых и рекострукции существующих многолетних плодово-ягодных насаждений;

- строительству и реконструкции оросительной сети, капитальной планировке орошаемых земель

- устройству внутрихозяйственной дорожной сети;

- рекультивации земель.

Сроки и очерёдность осуществления мероприятий устанавливается исходя из общих объёмов работ по хозяйственной значимости и технологической взаимосвязи и взаимозависимости, продолжительности освещения, экологической возможности сельскохозяйственного предприятия.

- Контрольные вопросы:

1 Какие характерные особенности внутреннего устройства отличающиеся от других предприятий имеют сельскохозяйственные предприятия?

2 Что является основной целью внутрихозяйственного землеустройства и какие при этом решаются задачи?

3 Дайте определение внутрихозяйственному землеустройству и какие три основных направления при нём разрабатываются?

4 Какие стадии входят в процесс внутрихозяйственного землеустройства?

5 Охарактеризуйте камеральные подготовительные работы.

6 С какой целью проводятся и каковы задачи полевых подготовительных работ?

7 Изложите содержание задания на проектирование.

8 Что собой представляют графические материалы и текстовая часть проекта внутрихозяйственного землеустройства, и на какие составные части делится проект внутрихозяйственного землеустройства?

9 Раскройте сущность размещения производственных подразделений и хозяйственных центров.

10 Размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений как составная часть проекта внутрихозяйственного землеустройства.

11 В чём заключается организация угодий и что она должна обеспечивать?

12  Назовите элементы устройства территории севооборотов и проектирования системы севооборотов.

13 Какие требования должны соблюдаться при проектировании полей севооборотов?

14 Какие требования должны соблюдаться при проектировании полевой дорожной сети и полевых станов?

15 Размещение полезащитных лесных полос и водных источников при проектировании.

16 Что вы понимаете под устройством кормовых угодий?

17 Устройство территории пастбищ, основные элементы и  их сущность.

18 Устройство территории сенокосов, основные элементы и  их сущность.

19 Устройство территории многолетних насаждений, основные элементы и  их сущность.

20 Изложите содержание плана осуществления проекта внутрихозяйственного землеустройства.

Список использованных источников

1 Гендельман М.А. и др. Научные основы землеустройства. – Акмола, 1995.

2 Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ. – М.: Агропромиздат, 1986.

3 Справочник землеустроителя. М: Россельхозиздат, 1978.

4 Сулин М.А. Землеустройство с/х предприятий. - Санкт-Петербург, 2002. - 222 с.

5 Чешев А.С.Вальков В.Ф. основы землепользования и землеустройства. Ростов-на-Дону: Март, 2002. - 543 с.