1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование, при котором все или часть проектных решений получают путем взаимодействия человека и ЭВМ, называют автоматизированным, а проектирование, при котором ЭВМ не используется, - неавтоматизированным.

Автоматизация проектирования  (АП) как дисциплина возникла на базе достижений конкретных технических дисциплин, вычислительной математики и вычислительной техники.

В конкретных технических дисциплинах зародились  и получили развитие принципы построения технических объектов, приемы и типовые последовательности выполнения проектных задач, системы основных понятий терминов, классификаций, оценок проектируемых объектов.

Однако, при традиционном проектировании ориентация на ручной труд не позволяет положить расчетные методы в основу выполнения большинства проектных процедур. Поэтому в процессе неавтоматизированного проектирования преимущественно используются экспериментальные методы исследования и оценки качества проектных решений, получаемых на основе инженерного опыта и интуиции. С ростом сложности проектируемых объектов сроки и стоимость такого проектирования оказались чрезмерно большими.

Поэтому возникла необходимость в переходе от физического экспериментирования к математическому моделированию. Вычислительная математика дала возможность алгоритмизировать ряд проектных процедур, имеющих известную математическую интерпретацию.

Необходимое условие реализации этих процедур – наличие соответствующей вычислительной техники. Особенностью АП является существование задач, возможности решения которых находятся за пределами возможностей ВТ, поэтому возникает необходимость в приспособлении задач к возможностям имеющейся ВТ. Это происходит, во-первых, на основе специальных  приемов разделения процессов проектирования на ряд уровней, во-вторых, благодаря сохранению за человеком в САПР тех функций, которые не могут быть выполнены формальными методами с приемлемыми затратами времени и средств.

В результате процесс АП сводится к необходимости решения конкретной последовательности задач приемлемой сложности в режиме взаимодействия человека и ЭВМ.

Таким образом, АП как научно-техническая дисциплина включает в себя:

- методологию АП

- математическое обеспечение (мат. модели, методы, алгоритмы для выполнения  различных проектных процедур

- вопросы комплектации средствами ВТ

- вопросы разработки и  использования программно-инфомационного обеспечения БД, пакетов прикладных программ, операционных систем ЭВМ.

Применение ЭВМ для решения инженерных задач началось сразу после появления первых ЭВМ.  Однако это применение требовало от пользователя трудоемкой подготовки задач к решению, заключающейся в математической формулировке задачи, выборе численного метода, разработке алгоритма и записи его в одном из языков программирования. АП отличается  от подобного использования ЭВМ прежде всего тем, что почти все из перечисленных задач автоматизированы и выполняются на ЭВМ с помощью заранее разработанного программного обеспечения, рассчитанного на многократное применение при определении определенного класса задач. От пользователя лишь требуется ввести исходные данные и быть готовым к оценке результатам и принятию решений по полученным от ЭВМ сведениям. Первые программные комплексы, обеспечивающие работу инженера с ЭВМ в таком режиме, были созданы в начале 60-х гг. для проектирования в радиоэлектронике, электронной технике, строительной механике, самолетостроении. Однако степень автоматизации проектирования с помощью отдельных комплексов  подобного типа оставалась невысокой. С помощью ЭВМ выполнялась только часть требуемых проектных процедур. Отсутствовали средства поддержки взаимодействия комплексов между собой. В результате  переходы от одной процедуры к другой требовали трудоемкого ручного информационного согласования данных.. Но даже при таком несовершенном использовании средств АП в ряде случаев удалось повышать эффективность проектирования.

Однако существенное повышение эффективности наблюдается только при сквозной автоматизации проектирования с помощью комплекса средств, объединенных в единую систему автоматизации проектирования (САПР).

В САПР математические методы и выч. техника выступают как средство систематизации процесса проектирования на общей методологической, информационной и технической основе, обеспечивающей объединение всех элементов процесса проектирования в своеобразную технологическую линию принятия и выполнения регламентированных решений.

Существующие САПР условно разделяют на 4 группы:

- уникальные САПР, создаваемые для решения крупных межотраслевых задач (пример-расчет ж\б конструкций промышленных зданий)

- универсальные САПР отраслевого назначения, предусматривающие возможность их коллективного пользования и обеспечивающие проектирование всей номенклатуры изделий отрасли при большом объеме создаваемых документов. Такие САПР обычно организуют по 2-х уровневому принципу: 1-й уровень – мощная ЭВМ  с большим объемом памяти и  высоким быстродействием., 2-й – периферийные ЭВМ, обслуживающие отдельные устройства, абонентские пульты и пр.

- специализированные САПР проектной организации, ориентированные на выполнение наиболее массовых проектных работ, пример – оптимизация размещения оборудования в производственном здании внутрицеховой коммуникации, систем вентиляции и т.п.

- индивидуальные САПР, предназначенные для выполнения отдельных видов проектных работ и использующие персональные ЭВМ и наборы стандартного программного обеспечения.

В любой САПР регламентируются сл. базовые обеспечения: методическое, программное, техническое, информационное и организационное.

Методическое – теории, методы, мат. модели, алгоритмы, термины, алгоритмические и специальные языки.

Программные – общесистемные и прикладные программы, эксплуатационные документы (инструкции), предназначенные для выбора и принятия решения.

Технические – устройства ВТ и организационной техники, средства передачи данных и др. устройства, обеспечивающие функционирование САПР

Информационные – базы данных и средства управления ими (банки данных)

Организационные – правила, приказы, регламентирующие  обязанности и функции пользователей САПР , программистов, операторов БД, администраторов и пр.

От обычной системы проектирования САПР отличается тем, что эта система с помощью ЭВМ позволяет частично или полностью автоматизировать процедуры подготовки и обработки информации, выполнения расчетных-вычислительных работ, проектирование документации и .т.д. (напр. – расчет з\п)

Основными структурными звеньями САПР являются подсистемы: информационная, поиска решений задачи, инженерного анализа, ведения и изготовления проектной документации.

Информационная подсистема – для сбора, хранения, поиска, сортировки, выдачи необходимой для проектирования информации. Подсистема использует соответствующую ЭВМ, которая позволяет создавать БД о проектируемом объекте создаваемый по публикациям, патентам, методик проектирования, описания параметров проектируемого объекта, его моделей для различных этапов проектирования, это хранилище накопленного опыта в виде уже имеющихся решений как всей задачи в целом, так и отдельных ее фрагментов, описание типовых технологических процессов, нормативы, стандарты и т.п. От кол-ва информации которой обладает САПР зависит качество проектирования, т.к.  больше знаний внедряется в проектируемый объект, наличие в САПР эффективной инф. подсистемы  во многом определяет эффективность функционирования всей системы, позволяет получать полную и объективную информацию на всех этапах проектирования, сохранить объем и повысить достоверность принимаемых решений.

Подсистема поиска решений технической задачи. Потребность и необходимость поиска новых идей и решений возникает на начальных этапах проектирования. В этой связи можно выделить 2 кл. возникающих задач: поиск новых решений и поиск вариантов решений при известных принципах действий. В инженерной практике чаще встречаются задачи второго уровня. решение этих задач на ЭВМ позволяет сделать поиск более целенаправленным и повысить эффетивность его выполнения, при этом генерируются решения, которые относятся к оптимальным.

Подсистема инженерного анализа. Основное ее назначение – выполнение всех вычислительных работ, связанных с уточнение и детализацией выбранного варианта решения. Инженерный анализ производится путем математического моделирования объекта и оптимизации его параметров. Чем сложнее мат. модель, тем более она приближена  к параметрам реального объекта.

Подсистема ведения и изготовления документации    служит для получения проектных документов (схем, графиков, таблиц) необходимых для создания объекта проектирования. Разработка и изготовление проектой документации – наиболее однообразная и утомительная работа. Автоматизация этого процесса иногда позволяет полностью заменить труд человека. (графопостроители, микрофильмование и т.д)

Центральным звеном САПР является технический комплекс, создаваемый  на базе ЭВМ, которая работает используя как системное так и прикладное программное обеспечение. Создание прикладного ПО САПР – трудная научно-техническая задача, для решения которой требуются  большие мат. затраты. Затраты на создание и сопровождение ПО составляют подавляющую долю всех затрат на создание и эксплуатацию САПР.

Поэтому крупные САПР используют уже созданные стандартные прикладные программы, которые, впрочем, могут подвергаться определенной модернизации для конкретных условий и внесения изменений в процессе появления новых технологий, идей и т.д. (принцип модульности).

В отличие от масштабных отраслевых или территориальных задач, на практике всегда могут возникнуть (и возникают) задачи «местного» локального характера, применение для решения которых крупных САПР невыгодно, а иногда и невозможно в силу специфичности этих задач.

В этом случае встает вопрос о создании небольшой индивидуальной САПР, которая, как правило, может и не охватывать весь спектр проектируемых работ, а лишь автоматизирует какую-то его часть.

В связи со значительным распространением в последнее время персональных ЭВМ на производстве и в быту, реальность создания небольших прикладных программ для автоматизации расчетов или поиска приблизительных оптимальных вариантов решения тех или иных небольших производственно-технических задач резко возросла. При этом иногда достаточно как базового программного обеспечения, так и использования некоторых универсальных программных продуктов (например EXCEL, Access, AutoCAD, Сorel Draw, PageMaker и т.д.).

Использование современных программных продуктов позволяет  пользователю не используя (да и в массовости своей не зная) языки программирования, создавать нехитрое прикладное ПО, достаточное для решения узких проблем.

При этом на передний план выходит умение правильной постановки и уяснения задачи и грамотного пользования стандартными программами.

В случае, когда оригинальное ПО не в состоянии решать появляющиеся проблемы, в силу увеличения их сложности, числа и т.п., иногда достаточно перейти на более сложное, но и более универсальное ПО. (Например, для ведения примитивного учета на небольшом складе иногда достаточно использовать эл. таблицы Excel, но всегда есть вариант внедрить 1С-Бухгалтерию)

Все вышесказанное в полной мере относится и к решению экономических и производственно-технических задач с\х производства.

- ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проектирование – процесс, заключающийся в преобразовании исходного описания объекта в окончательное описание на основе выполнения комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характера. Преобразование исходного описания в окончательное порождает промежуточные описания, которые являются предметом рассмотрения с целью определения окончания проектирования или выбора пути его продолжения. Промежуточные описания называют также проектными решениями.

Описания  объектов должны быть по сложности согласованы с возможностью восприятия человеком и возможностями оперирования описаниями  в процессе их преобразования с помощью имеющихся средств проектирования. Однако, выполнить это требование в рамках некоторого единого описания, не разделяя его на некоторые составные части, удается лишь для простых объектов, т.е. происходит  разделение проектируемых объектов  на иерархические уровни. Это позволяет распределять работы по проектированию сложных объектов между подразделениями проектной организации. Это – блочно-иерархический подход к проектированию.

На каждом иерархическом уровне используются свои понятия системы и элементов, т.е. на уровне 1 подлежащий проектированию сложный объект S

рассматривается как система из n взаимосвязанных элементов Si. Каждый из элементов уровня 1 рассматривается как Si уровня 2 и т.д. Подобное разделение продолжается вплоть до получения на некотором уровне элементов, описания которых дальнейшему делению не подлежат.

Такие элементы по отношению к объекту S называются базовыми.

(Пример:  деталь - сборочная ед. – агрегат - комплект).

Кроме расчленения (декомпозиции) описаний по степени подробности отображения свойств объекта, используют декомпозицию описаний по характеру отображаемых объектов. Это приводи к появлению аспектов описания.

Функциональный аспект – отображение осн. принципов функционирования объекта.

Конструкционный аспект – реализация результатов функ. проектирования, т.е. с определение геом. форм объектов, их взаиморасположением.

Технологический аспект – реализация результатов конструкторского проектирования, т.е. описание методов и средств изготовления.

При проектировании сложных ситем выделяют стадии:

- предпроектные или НИР (изучение потребностей общества и выдача тех.задания на проектирование объекта)

- эскизный проект  или опытно-конструкторский (проверка реализуемости осн. принципов будущего объекта)

- тех. проект (всестороняя проработка всех частей проекта, детализация тех .решений)

- рабочий проект(формир. необх. документация для изготовления изделения

- опытный образец (испытаня, доработки)

- внедрение в производство.

Особенности этих этапов определяют эффективность применения ЭВМ на каждом из них. На первом этапе значительна роль эвристических действий. Полная автоматизация этого этапа возможна лишь в некоторых специальных случаях. Применение ЭВМ здесь наиболее целесообразно и эффективно при организации диалога между конструктором и ЭВМ, где конструктору отводятся функции выбора и принятия решений, а ЭВМ — выполнение действий по заданным алгоритмам, прежде всего представлении необходимой информации и ее обработка в соответствии с заданием. На втором этапе, где рассматриваются различные конструктивные решения с выполнением большого количества операций расчета и оптимизации, целесообразно использование ЭВМ путем создания систем диалога с запрограммированным процессом конструирования и расчетной оптимизации, при этом сам конструктор направляет поиск оптимального варианта конструкции и принимает решения на основании выполненных расчетов. Поскольку третий и четвертый этапы требуют самых значительных затрат времени и средств (до 60%), причем расчетно-конструкторская деятельность на этих этапах достаточно просто алгоритмизируется, целесообразно применение на этих этапах ЭВМ в комплексе со средствами ввода-вывода графической информации

Сложным объектом проектирования считается изделие или сооружение, которое характеризуется следующими признаками:

- состоит из большого количества элементов (деталей конструкции и комплектующих изделий);

- отличается противоречивостью требований, предъявляемых к его качествам;

- отличается неразработанностью формализованных зависимостей показателей его качеств от принимаемых решений или отсутствием однозначных критериев оценки этих решений;

- имеет совокупность свойств, определяемых не только свойствами элементов, но и характером взаимодействия между элементами;

- отличается новизной технических решений;

- предназначается для эксплуатации в составе многокомпонентной системы или в меняющихся (не вполне определенными образом) условиях;

- изготавливается с привлечением большого числа предприятий или с использованием индивидуальной технологии.

Очень высокие требования предъявляются и к конкретному проектировщику или группе проектировщиков сложного технического объекта. В настоящее время продолжительность проектирования большинства сложных объектов превышает разумные пределы, определяемы сроками морального износа, утратой конкурентоспособности изделий и др. Поскольку сложность объектов будет возрастать, а время проектирования должно сокращаться, можно сделать вывод, что единственной разумной альтернативой неавтоматизированному проектированию может быть широкое использование САПР.

Основываясь на рассмотрении процесса проектирования различных сложных объектов и существа решаемых при этом проектных и проектно-технологических задач, можно утверждать, что системы автоматизированного проектирования должны:

- Автоматически выявлять наилучшие проектные и проектно-технологические решения во всех случаях, когда оптимизационные задачи поддаются формализации.

- Автоматически вводить в процессе работы системы информации во все взаимосвязанные программы, использующие соответствующую информацию в качестве исходной.

- Автоматически проверять совместимость решений, принимаемых по разным частям и элементам проектируемого объекта, и осуществлять (когда это возможно) корректировку несовместимых решений без учета проектировщика.

- Автоматически выдавать в привычной для проектировщика форме некоторые промежуточные результаты.

- Выдавать любые промежуточные результаты по запросу проектировщика.

- Предоставлять проектировщику возможность вносить произвольные коррективы в первоначально принятые системой решения.

- Давать возможность изолированного решения отдельных задач по задаваемым проектировщиком исходным данным.

- Накапливать опыт проектирования.

- Выдавать по запросу любые сведения, хранящиеся в банке данных системы.

- Обеспечивать возможность совершенствования и развития системы без ее коренной переделки.

Все эти требования могут быть сведены к двум важнейшим качествам системы: информированность и адекватность. Именно они практически полностью определяют успех внедрения и эксплуатации САПР.

Этап проектирования – часть процесса проектирования, вкл. в себя формир. всех требующих описаний объекта, относящийся к одному уровню.

Часто названия этапов совпадают с названиями уровней.

Этапы делятся на процедуры. Проектная процедура – часть этапа выполнение которой заканчивается получение проектного решения. (оформление чертежа, выбор типовой конструкции и .т.д)

Процедуры делятся на операции. (вычерчивание типовой детали, решение уравнений и т.д.)

Если сначала выполняются этапы высших уровней, проектирование называется нисходящим, и наоборот, если раньше выполняются этапы низших – восходящим.

У каждого из этих видов свои преимущества и недостатки. При нисходящем система разрабатывается в условиях, когда ее элементы не определены и сведения об их возможностях и свойствах носят предположительный характер. При восходящем, наоборот,  элементы проектируются раньше системы и предположительный характер имеют требования к системе. На практике использут оба способа. Например, восходящее применяют на тех уровнях, где используются унифицированные элементы, т.к. униф. элементы разрабатываются раньше и служат для проектирования различных систем.

Для улучшения технико-экономических показателей обычно применяют унификацию объектов, кроме того, использование типовых и унифицированных решений приводит к упрощению и ускорению проектирования. Однако, унификация  целесообразна если из сравнительно небольшого числа разновидностей элементов предстоит проектирование и изготовление большого числа разнообразных систем. Для сложных систем, реализующих новые физические принципы или технологические возможности, в каждом случае приходится  заново  выполнять многоуровневое проектирование. В этом случае, следует ставить вопрос не об унификации изделий, а об унификации проектных процедур в рамках САПР.

Окончательное описание проектируемого объекта представляет собой полный комплект схемной, конструкторской и технологической документации (оформленной по соотв. стандартам). Однако для промежуточных решений характерны специфические формы представления, принятые для данной системы проектирования. В частности, описания могут принимать различную языковую форму и находится в различных запоминающих устройствах САПР.

Математическая модель технического объекта (операции) (ММ) – система математических объектов и отношений между ними, отражающая некоторые свойства технического объекта ( существующие с позиции инженера).

Среди свойств объекта, отражаемых на определенном уровне, в том числе в ММ, различают свойства систем, элементов систем и внешней среды, в которой должен функционировать объект. Количественное выражение этих свойств называют параметрами.

(Например: Для поршевого компрессора выходные параметры – производительность, мощность двигателя, мах давление, чмсло циклов, расход топлива; внутренние параметры – коэф. истечения клапанов, коэф. трения, геом. размеры полостей; внешние параметры – t0 окр. среды, давление газа на всасывание первой ступени, противодействие в выпускной системе.)

Для описания переходных по времени процессов в объекте используют фазовые переменные.

Некоторые особенности параметров:

- внутренние параметры в моделях высшего уровня становятся выходными параметрами в моделях более низшего уровня ( параметры транзистора являются  внутренними при проектировании усилителя и в то же время выходными при проектировании самого транзистора).

- выходные параметры в модели одной из подсистем часто оказываются внешними в описании др. подсистем ( температура корпуса эл. приборов в электрических моделях относится к внешним параметрам, а в тепловых моделях того же объекта – к выходным параметрам.

- большинство вых. параметров являются функц. зависимостями.

Проектная процедура называется типовой, если она предназначена для многократного применения при проектировании многих типов объектов.

Различают проектные процедуры анализа и синтеза.

Синтез заключается в создании описания объекта, а анализ – в определении свойств и исследовании работоспособности объекта по его описанию, т.е. при синтезе создаются, а при анализе оцениваются проекты объектов.

Процедуры анализа бывают одно- или многовариантными. При одновариантном анализе заданы значения внутренних и внешних параметров, требуется определить значения выходных параметров объекта. Подобная задача обычно сводится к однократному решению уравнений , составляющих математическую модель.

Многовариантный анализ заключается в исследовании свойств объекта в некоторой области внутренних параметров, при этом требуется решение систем уравнений.

Процедуры синтеза делятся на процедуры структурного и параметрического синтеза. Целью структурного синтеза является определение структуры объекта – перечня типов элементов, составляющих объект, и способа связи элементов между собой в составе объекта. Параметрический синтез заключается в определении числовых значений параметров элементов при заданной структуре.

Маршрут проектирования объекта – последовательность этапов и/или проектных процедур, используемая для проектирования этого объекта. маршрут называют типовым, если он применяется при проектировании многих объектов определенного класса.

По характеру и степени участия человека и использования ЭВМ при выполнении некоторого маршрута различают несколько типов проектирования.

Автоматический режим имеет место при выполнении маршрута проектирования по формальным алгоритмам ЭВМ без участия человека в ход решения. Ручной – без применения ЭВМ.

Частично автоматизированное проектирование – часть проектных процедур в маршруте выполняется человеком вручную, а часть с использование ЭВМ.

Диалоговый (интерактивный) режим – все процедуры маршрута выполняются ЭВМ, а участие человека проявляется в оперативной оценке результатов и корректировке хода проектирования. Если инициатором диалога является человек, который может прерывать выполнение проектирования в любой момент, то диалог называется активным, если прерывание диалога происходит по команде ЭВМ в определенные, заранее определенные моменты, то далог называется пассивным.  Во многих случаях пользователь САПР в режиме диалога только вводит и редактирует исходные данные , а непосредственное исполнение маршрута производится в автоматическом режиме.

Развитие САПР происходит в направлении повышения степени автоматизации проектирования, однако работа в режиме диалога в САПР остается  необходимой в связи с тем, что полностью процесс проектирования сложных систем формализовать не удается, а участие человека в ряде случаев позволяет ускорить принятие решения.

- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР

Математическое обеспечение САПР включает в себя математические модели объектов проектирования, методы и алгоритмы выполнения проектных процедур.

Если проектная процедура включает в себя создание ММ и оперирование с нею в целях получения информации об объекте, то говорят, что процедура выполняется на основе математического моделирования.

К ММ предъявляются требования универсальности, адекватности, точности и экономичности.

Степень универсальности ММ характеризует полноту отображения в модели свойств реального объекта. ММ отображает лишь некоторые свойства объекта. (ММ резистора в виде уравнения закона Ома характеризует  свойство резистора пропускать эл. ток, но не отображает габариты резистора, его цвет и т.д.)

Точность ММ  оценивается степенью совпадения значений параметров реального объекта и значений тех же параметров, рассчитанных с помощью ММ.

Адекватность ММ – способность отображать заданные свойства объекта с погрешностью не выше данной.

Экономичность ММ  характеризуется затратами вычислительных ресурсов на ее реализацию (машинное время, память и т.д.)

ММ имеют сл. классификацию:

а) по характеру отображаемых свойств:

- структурные (для отображения структурных свойств объекта)

- функциональные (отображение физических или инф. процессов протекающих в объекте при его функционировании или изготовлении)

б) в зависимости от места в иерархии описаний

- микроуровневые (отражение физ. процессов протекающих в непр.

пространстве и времени)

- макроуровневые  ( усложнеие за счет дискретезации по времени)

- метауровневые

в) по степени детализации описания в пределах уровня

- полные ММ (состояние всех элементов объекта)

- макромодель (описание объекта в укрупненном виде

В свою очередь, каждый вид делится далее, например функциональные на аналитические, алгоритмические, имитационные.

В общем случае процедура получения ММ элементов включает в себя следующие операции:

- Выбор свойств объекта, которые подлежат отражению в ММ на основе возможного применения модели и определяет степень универсальности ММ.

- Сбор исходной информации о выбранных свойствах  объекта. Источниками сведений могут быть опыт и знания инженера, НТ литература, результаты экспериментов

- Синтез структуры ММ (структура ММ – вид мат. соотношений без конкретизации числовых значений фигурирующих в них параметров, т.е. мат. формула) Это наиболее ответственная и наиболее с трудом поддающаяся формализации операция.

- Расчет числовых значений параметров ММ и их минимизация. (т.е. вычисления по формуле)

- Оценка точности и адекватности ММ.

Реализация ММ на ЭВМ подразумевает получение рабочей программы в виде последовательности элементарных действий (арифметических и логических ). Все эти преобразования ЭВМ выполняет автоматически по специальным программам созданным разработчиками САПР, пользователь должен лишь указать какими из имеющихся стандартных программ он хочет пользоваться.

- СТРУКТУРА САПР

Согласно ГОСТам САПР определена как организационно-техническая система, состоящая из комплекса средств автоматизации проектирования, взаимодействующего с подразделениями проектной организации, и выполняющая автоматизированное проектирование.

Средства автоматизации проектирования можно сгруппировать по видам обеспечения.

- техническое обеспечение САПР (совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих технических средств, предназначенных для выполнения АП. Делятся: на группы средств программной обработки данных, подготовки и ввода данных, отображения и документирования, архива проектных решений, передачи данных.)

Средства программной обработки данных представлены устройствами ЭВМ, в которых реализуются преобразования данных.  Средства подготовки, ввода, отображения и документирования данных служат для общения человека с ЭВМ. Средства архива проектных решений представлены  внешними запоминающими устройствами, средства передачи данных используются для организации  связей между разнесенными ЭВМ.

- математическое обеспечение САПР (ММ и алгоритмы выполнения проектных процедур, используемые при АП) Их реализация происходит в программном обеспечении.

- программное обеспечение САПР (собственно программы для ЭВМ и программную документация). ПО делится на системное (базовое) и прикладное (специальное). Системное ПО предназначено для организации функционирования ЭВМ и представлено ОС. Системное ПО создается для многих приложений и специфику САПР не отражает. В прикладном ПО реализуется матобеспечение для непосредственного выполнения проектных процедур. Прикладное ПО обычно имеет вид пакетов прикладных программ, каждая из которых обеспечивает обслуживание определенного этапа проектирования или группу однотипных задач внутри различных этапов.  Системное ПО обеспечивает правильное функционирование прикладных программ.

Иногда в системное ПО включают ППП, поставляемые в централизованном порядке вместе с аппаратурой (пакет Office к OC Windows).

- информационное обеспечение САПР (всевозможные данные, необходимые для выполнения АП). Данные могут быть представлены на различных носителях в виде сведений справочного характера, типовых проектных решениях и т.п. Основная составляющая часть инф. обеспечения САПР – банк данных. Банк данных состоит из базы данных (БД) и системы управления БД (СУБД). БД – сами данные, находящиеся в запоминающих устройствах ЭВМ  в виде структуры принятой в данном банке данных. СУБД – ПО обеспечивающее функционирование БНД. С помощью СУБД производят запись, поиск и  т.п.

- лингвистическое обеспечение САПР (совокупность языков, применяемых для описания процедур АП, т.е. языки общения ЭВМ и человека).

- методическое обеспечение САПР (документы, характеризующие состав, правила эксплуатации средств АП и т.п.)

- организационное обеспечение САПР (приккзы, инструкции, штатные расписания и др. документы, регламентирующие орг. структуру проекной орг. и взаимодействие с комплексом САПР.

Функционирование САПР возможно только при наличии и взаимодействии всех перечисленных средств АП.  Средства автоматизированного проектирования объединяются в подсистемы  САПР, ориентированные на выполнение определенных совокупностей проектных процедур, - проектирующие подсистемы  (ППС).

ППС могут быть  проектно-зависимыми (объектными) и проектно-независимыми (инвариантными). Проектно-зависимые подсистемы предназначены для выполнения проектных  процедур, специфических  для некоторого класса объектов (например: подсистема синтеза оптического канала оптико-электронных приборов). Проектно-независимые подсистемы рассчитаны на выполнение типовых проектных процедур и, следовательно, могут использоваться для более широкого класса объектов (например: подсистема моделирования систем массового обслуживания).

В состав САПР кроме проектирующих входят также обслуживающие подсистемы , предназначенные для обеспечения нормального функционирования  проектирующих подсистем. Типичные подсистемы – СУБД.

Особое место среди обслуживающих подсистем в составе САПР  занимает мониторная подсистема, предназначенная для организации и оптимизации управления процессом проектирования при выполнении проектных процедур и взаимодействии подсистем САПР. Ее основные функции – распределение ресурсов (времени ЭВМ и внешних устройств, оперативной и внешней памяти) между одновременно работающими в системе пользователями, вызов необходимых программ для реализации заданных маршрутов проектирования, организация взаимодействия пользователей с системой  в диалоговом режиме, управление вычислительным процессом при реализации заданных маршрутов проектирования. Она не заменяет и не дублирует ОС ЭВМ, а выполняет те операции управления, которые отражают специфику работы ЭВМ в составе САПР.

По вариантам структур технического обеспечения разделяют  одно-уровневые и двух-уровневые САПР. Одно-уровневая: одна ЭВМ, один терминал + устройства ввода-вывода. Двух-уровневая «большая» ЭВМ, образующая центральный вычислительный комплекс, много терминалов, соединенные между собой  по радиальной или кольцевой схеме.

## 5. Основные принципы создания САПР

Проблема синтеза оптимальной структуры САПР решается в настоящее время как путем использования опыта создания автоматизированных систем управления, так и за счет накопления и использования опыта создания и эксплуатации крупных программных комплексов. Этот опыт концентрируется в ряде принципов, на которые целесообразно ориентироваться при разработке САПР:

- Совместимость автоматического и автоматизированного способов проектирования. Использование этого принципа позволяет заменить один режим проектирования другим, более производительным в каждом конкретном случае, без изменения структуры всей системы в целом.

- Автономность отдельных частей системы, построенной на модульном принципе. Этот принцип предполагает возможность независимой разработки и независимого ввода в действие отдельных частей системы, что позволяет расширять и усложнять систему в процессе ее эксплуатации.

- Обеспечение интерактивного режима проектирования, что позволяет проектировщику активно вмешиваться в этот процесс, осуществлять контроль за ходом проектирования в режиме диалога. Организация интерактивного проектирования улучшается с уменьшением времени реакции ЭВМ.

- Минимальность взаимодействия системы с внешней средой, что предполагает минимизацию различных видов взаимодействия системы с внешней средой за счет сокращения объемов выходной и особенно входной информации.

- Принцип развития, позволяющий производить модернизацию системы и расширение ее возможностей за счет совершенствования компонентов САПР и упорядоченности связей между этими компонентами без перерыва или с минимальными перерывами в функционировании системы.

- Единый принцип построения САПР для группы родственных по функциональным характеристикам объектов.

- Принцип эволюционности в проектировании, т.е. максимальное использование имеющегося опыта и навыков проектирования, перенесения их в комплекс алгоритмов и программ, которые являются инструментом машинного проектирования. Совершенствование компонентов САПР в этом случае должно базироваться на основе использования методов эвристического программирования.

- Принцип максимальной независимости от технических средств, которые постоянно обновляются.

- Принцип системного единства, состоящий в том, что САПР строится как совокупность подсистем, функционирование которых подчинено общей цели.

- Принцип сквозного проектирования, обеспечивающий непрерывный характер проектирования объекта от элемента до изделия в целом и предполагающий автоматизацию на различных этапах проектирования от замысла до воплощения проекта “в металле”.

- Принцип иерархического построения системы, обусловливающий многоступенчатую пирамидальную структуру системы с подчинением низших звеньев высшим.

- Принцип включения, предусматривающий согласование параметров и возможностей конкретной САПР с более сложной системой (АСУП, автоматизированной системой научный исследований АСНИ), стоящей выше на иерархическом уровне.

- Принцип информационного единства, требующий использования во всех подсистемах САПР нормативно установленных в отрасли правил применения терминов, символов, способов представления информации и т.д.

- Принцип моральной живучести, предполагающий наличие в САПР средств настройки на развивающийся класс объектов, который изменяется как количественно, так и качественно.

- Принцип первого руководителя, согласно которому за процессы разработки, внедрения и развития САПР должен непосредственно отвечать руководитель соответствующего проектно-конструкторского подразделения. Попытки передоверить это управление второстепенным лицам, как правило, заканчиваются тем, что САПР или оказываются дискредитированы, или выполняют рутинные функции.

- Принцип новых задач предполагает решение на базе САПР таких задач, которые без этих систем решались частично, приближенно или не решались вообще из-за отсутствия соответствующих для этого ресурсов.

Созданию системы автоматизированного проектирования объекта, как правило, предшествует системное обследование объекта проектирования и используемых в инженерной практике неавтоматизированных методов и приемов проектирования, технической документации, разрабатываемой в процессе проектирования.

В результате обследования определяются необходимость и экономическая эффективность создания автоматизированной системы. При этом учитываются объем проектно-конструкторских работ, их периодичность, общие затраты инженерного труда, возможность создания адекватного математического описания и оптимизационных процедур, необходимость повышения технико-экономических показателей и т.д.

## 6. Виды САПР

При неавтоматизированном проектировании все процессы выполняются человеком, при автоматическом — ЭВМ. Особенностью автоматизированного проектирования является то, что проектирование ведется в интерактивном режиме, при этом процессы синтеза при проектировании предпочтительно выполняются человеком, процессы анализа — ЭВМ. В разнообразных по уровню организации, сложности и классу решаемых задач САПР эта особенность сохраняется. В настоящее время различают следующие системы автоматизированного проектирования:

Уникальные системы межотраслевого характера, создаваемые для решения крупнейших народнохозяйственных задач. Такие системы, как правило, имеют короткий “жизненный” цикл, определяемый временем проектирования уникального изделия.

Крупные системы отраслевого значения. Наиболее характерными отличительными особенностями ОСАПР являются:

- возможность решения определенного круга задач, возникающих при проектно-конструкторских работах с заданным классом объектов;

- наличие отраслевой базы данных, создание которой, как правило, оказывается возможным на основе специализированного банка данных;

- наличие единого проблемно-ориентированного языка проектирования, доступного соответствующим специалистам (проектировщикам, конструкторам) каждого предприятия отрасли;

- отработка единой отраслевой автоматизированной технологии принятия проектных решений на основе ОСАПР.

Разработка ОСАПР носит выраженную отраслевую специфику, что открывает возможность создания и развития инвариантного ядра отраслевой САПР. Это ядро можно представить как базовую систему автоматизированного проектирования (БаСАПР), позволяющую генерировать САПР конкретных объектов.

Существенным достоинством отраслевого принципа БаСАПР следует считать то обстоятельство, что создаваемые с ее помощью конкретные САПР будут построены в одном базисе, на единой методологической основе. Это обеспечивает возможность использования программного обеспечения различными САПР, обмена информацией между отдельными САПР, взаимной увязки проектных решений, распространения опыта специалистов внутри отрасли.

Главным отличием БаСАПР является качественно новый принцип ее функционирования, заключающийся в генерации промышленных САПР путем настройки базовых компонентов системы на конкретный класс проектируемых объектов с последующим их дополнением, обеспечивающим функциональную полноту конкретной САПР, что предопределяет ее высокую эффективность, надежное и быстрое внедрение на предприятиях отрасли. В этом случае даже относительно некрупная проектная организация с помощью БаСАПР получает возможность использовать самые совершенные и современные методы и средства автоматизированного проектирования.

В настоящее время находят распространение специализированные интегрированные системы автоматизированного проектирования, в которых предусматривается полная автоматизация всех расчетных и чертежных работ, а также технологической подготовки производства (проектирования технологической оснастки, определения оптимальных маршрутов, выбора оборудования и инструмента и др.). Кроме того, в них предусматривается полная или частичная автоматизация изготовления всей необходимой документации (чертежей, таблиц, текстов и др.).

Интегрированные САПР должны:

- охватывать все этапы проектирования от ввода описания проектируемого объекта до получения проектно-технической документации (интеграция по глубине);

- иметь на отдельных этапах альтернативные алгоритмы и программы, позволяющие формировать наиболее экономичные и достаточно адекватные математические модели в соответствии с конкретными условиями проектирования, выбирать различные математические методы для решения заданной задачи (интеграция по ширине);

- иметь систему управления проектированием, а также интегрированную базу данных;

- быть приспособленными для тиражирования в различных проектных организациях.

Локальные автономные системы автоматизированного проектирования решают отдельные частные задачи: конкретные проектно-конструкторские расчеты, определенные виды чертежно-графических работ и др. По существу локальные САПР являются подсистемами и входят в системы более высокого уровня иерархии.

7.ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ.

Опыт промышленности, строительства и сельского хозяйства показывает, что рациональная организация производства возможна только на основе научного проектирования с применением современных технических средств.

Проектирование как форма инженерной деятельности имеет ряд характерных особенностей:

- Процесс имеет итерационный характер.

- Решения принимаются на отдельных этапах в условиях неполной или недостаточной информации, которая в эти случаях поступает или из внешней среды, или вырабатывается проектировщиком в процессе творческой деятельности.

- В процессе проектирования сочетаются процедуры алгоритмического и эвристического характера.

- В проектной деятельности используются различные ресурсы, среди которых одним из наиболее важных являются знания проектировщика.

- Цель проектирования устанавливается вне процесса проектирования и остается неизменной в течении этого процесса.

- Процесс проектирования производит информацию, которая может быть использована в производстве.

Анализ процесса неавтоматизированного проектирования позволяет обнаружить в нем ряд нерациональных сторон:

- необходимая для проектирования информация хранится на традиционных бумажных носителях в неупорядоченном для конкретной проектной задачи виде, что вызывает большие затраты времени на поиск и обработку этой информации;

- не обеспечивается сквозной характер проектирования, что требует дополнительных трудовых ресурсов на стыковку, согласование отдельных проектных подзадач, выполняемых различными исполнителями;

- область варьирования характеристик X объекта проектирования сильно сужена из-за ограниченности временных ресурсов, что, как правило, приводит к нахождению неоптимального проектного решения;

- существует большой объем проектных операций нетворческого характера (расчеты, изготовление технической документации, эскизов, чертежей и т.д.).

Радикальные отличия автоматизированного проектирования от неавтоматизированного состоят в следующем:

- Полная систематизация всей информации и представление ее в виде наборов данных требуемой степени дискретности (элемента, набора данных, записи, файла, базы данных). Обозначим эти порции информации как {il}.

- Четкая предопределенность этапов проектирования {Zr} и перечислимая альтернативность подэтапов {zp}.

- Однозначность или малая степень неопределенности управляющих воздействий {Yr} и {yp} на каждом этапе проектирования.

- Сквозной, последовательный характер процесса проектирования от первоначального замысла до получения окончательного проектного решения.

Таким образом, реализация технологии автоматизированного проектирования предъявляет к САПР комплекс следующих требований:

- возможность формулировать решаемые проектные задачи из предметной области на различных языках, понятных проектировщику;

- наличие средств для эффективной корректировки задания на проектирование с использованием простых форм входного языка (таблиц, бланков и т.п.);

- отсутствие жестких ограничений на структуру и объем входных данных и формы носителей информации, на которых они хранятся;

- возможность оперативного подключения к программному обеспечению системы новых модулей и исключение устаревших;

- представление возможностей проектировщику на основе промежуточных результатов принимать решение о выборе методов для продолжения проектной задачи, а также изменений значений отдельных параметров в используемом методе решения;

- возможность в ходе выполнения проектных операций прослеживать значения основных показателей процесса, свидетельствующих о его эффективности, и в зависимости от их значений корректировать вычислительный процесс;

- допустимость включения обучающих программ для повышения квалификации проектировщика;

- обеспечение совместимости автоматизированного и неавтоматизированного видов проектирования.

Рациональная  организация работ в с/х и эксплуатация машин зависят от взаимно связанных, изменяющихся факторов. Поэтому определение общей тенденции развития процесса имеет большое значение.

Известно, что в с/х производстве есть своя специфика. К особенностям организации производства относятся: мобильность техники, что обусловлено большими земельными площадями. Для разных производственных процессов создают из отдельных машин производственные линии для выполнения работ на определенном поле, для выполнения этой же операции на др. полях необходимо вследствие изменения условий создавать новые производственные линии, частая перестройка линий характерна для с/х. Заимствование пр. линий целиком из одного хоз. в другое ограничено, т.к. резко меняются условия работы. Поэтому быстрота проектирования имеет большое значение.

Производство с/х продукции связано с выполнением целого комплекса работ. Отдельные звенья разных производственных линий общие. Поэтому машины необходимо создавать и подбирать с учетом не только  данного технологического процесса, но и ряда этих процессов. Следовательно, должно быть комплексное проектирование.

При этом большую роль играет оптимизация проектных решений.

Оптимальным наз. такой план (решение), когда реально осуществимые изменения  не увеличат полезности принимаемого плана. (Оптимальное решение для отд. узла, механизма  может не быть оптимальным для всего агрегата, а решение  для агрегата может не быть оптимальным для производственного процесса.)

Общий ход решений такой: постановка произв. или эконом. проблемы – построение ММ , мат формулировка задачи – подготовка исх. информации – выбор методов решения – анализ результатов. Соблюдая принятую последовательность, следует определить, какой из возможных вариантов осуществления пр. процессов наиболее эффективен.

Постановка пр. задачи – ответственный шаг. Должна быть четко сформулирована цель тех. процесса. Нельзя формулировать цель расплывчато, например «улучшить использование техники», такая формулировка не ставит конкретной задачи. К лучшему использованию техники можно подойти с разных сторон, например увеличить производительность МТ агрегатов, обеспечить наименьший разрыв между операциями, сохранить МТ парк в работоспособном состоянии и т.д.

От правильности постановки задачи зависит и правильность выбора ММ.

Выбрать ММ – значит выбрать вид функции, записать ее уравнение.

После того как выбрана ММ, можно собирать исходную информацию. (норма расхода, цены, расчетные величины и т.д.). Точность расчетной информации зависит от точности исходной.

Задачи проектирования пр. процессов и операций сводятся с сл.:

- обоснование опт. параметров машинных агрегатов и режимов  их работы

- расчет целесообразности совмещения операций

- проектирование пр. линий, расчет кол-ва машин

- расчет по распределению универс. техники для пр. операций

- расчет по выбору и подготовке раб. места агрегата

- в с/х большой вес имеют сборочные и распределительные процессы

- обоснование параметров транспорта и погрузочных работ

- расчет пунктов по послеуборочной обработке урожая

Как было сказано, выявление и постановка задачи  важный этап  в оптимальном проектировании. При этом возникает необходимость колич. оценки тех или  иных решений по управлению операциями и процессами, т.е. возникает вопрос оценки соответствия полученных решений поставленной цели, т.е. оценки правильности принимаемых решений. Количественная мера соответствия решений – критерий эффективности. Если он выбран неверно,  то все расчеты не дадут желаемого результата.

Конкретный вид критерия эфф. выбирают в зависимости от поставленной цели и условий. На ход пр. процесса  оказывают влияние большое кол-во факторов, они могут действовать и одновременно и разновременно, в этой обстановке , поэтому пр. процесс как правило оценивается большим кол-вом показателей. Показатель, который в зависимости от поставленной цели характеризует главную сторону процесса и является критерием.

Показатель должен быть измеряемой величиной, выражаться одним числом, это особенно важно для с/х производства, где часто важно знать тенденцию развития, а не точную кол. меру – следовательно требуется быстрота расчетов.

Показатель (критерий), должен быть таким, чтобы его можно было применить для оценки большего числа операций и процессов, т.е. быть универсальным.

В с/х произв. процессы сложны и многочислены, поэтому классификация показателей имеет часто условный характер.

Осн. критерии с/х производства:

- прямые издержки при выполнении операции

- приведенные затраты (учет эфф. капиталовложений)

- производительность агрегата (от нее зависят др. показатели: затраты труда, горючего и т.д) – важный показатель

- затраты труда – как правило имют самостоятельное значение и не могут быть заменены др. показателями, т.к. развитие с/х произв. часто лимитируется наличием  раб. силы.

Задачей при решении оптимизационных задач и является учет всех этих критериев.

Несмотря на то, что необходимо стремиться к общему, универсальному решению задач, многие задачи оптимальных расчетов  в с/х  не могут быть решены из-за сложности, поэтому приходится их использовать для частных случаев, или брать решения в виде числового ряда.

3. МЕТОДИКА ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Цели и задачи экспериментальных исследований.  Модель

эксперимента. Критерий оптимизации.

Целью экспериментальных исследований является  исследование конструктивно-режимных параметров усовершенство-ванного водоподъемника при работе на повышенных скоростях.

В качестве наиболее подходящей модели объекта исследований была принята модель так называемого «черного ящика».(рис 3.1)  Входы, обозначенные стрелками, направленными к объекту, характеризуют все способы возможного воздействия на объект исследования. Это – входные параметры. Выходы, обозначенные стрелками направленными от объекта, являются выходными параметрами или критериями оптимизации. Входные параметры делятся на управляющие, контролируемые и возмущающие. Управляющие параметры (или факторы) – основные, на них можно воздействовать с целью изменения критериев оптимизации. Контролируемые параметры могут изменяться в процессе исследования, но их не изменяют целенаправлено. Возмущающие  параметры – неконтролируемые, недоступны для измерения, их значения могут меняться во времени случайным образом

План экспериментов предусматривает:

- сравнительные исследования кинематических схем ленточных  водоподъемников с дополнительными роликами;

- исследования по обоснованию угла расположения прижимного ролика;

- исследования по обоснованию оптимального усилия прижатия  ролика к ленте;

Рисунок 3.1 - Модель ленточного водоподъемника как объекта экспериментальных исследований.

где

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

х1 – угол расположения ролика;

х2 – диаметр ролика;

х3 – расположение ролика (радиальное, нерадиальное);

х4 – материал рабочей поверхности ролика;

х5 – усилие прижатия ролика к поверхности ленты ;

х6 – частота вращения ведущего барабана ;

х7 – количество роликов

ВЫХОДНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ

Y1 – производительность Q;

Y2 – потребляемая мощность N;

Y3 -- скорость ленты;

Y4 --  коэффициент проскальзывания  ε=1−vлvб;

ПАРАМЕТР ОПТИМИЗАЦИИ

удельная мощность Nуд=NQ

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Z1 – свойства воды;

Z2 – глубина погружения  ведомого барабана;

Z3 – масса груза и ведомого барабана

- исследования по обоснованию количества роликов;

- проведение многофакторного  эксперимента;

- оптимизация конструктивно-режимных параметров.

Таким образом, планируется выполнить 4 однофакторных, один многофакторный эксперименты, причем последний будет состоять из двух этапов: отсеивающий эксперимент и полнофакторный эксперимент.

К параметру оптимизации, предназначенному для исследования водоподъемных процессов, разработаны общие требования, согласно которым он должен обладать следующими свойствами [53,54 ]:

- характеризовать эффективность процесса с позиции конечной

цели;

- выражаться количественно и однозначно оцениваться одним

числом,  в идеальном случае числовые значения параметра

пропорциональны эффективности и равномерно распределены

во всем интервале изменений параметра;

- обладать определенной универсальностью для групп однородных  процессов;

- быть статически эффективным, то есть нечувствительным к

небольшим случайным колебаниям;

-   быть простым и иметь ясный физический смысл.

При анализе на предмет выбора критерия оптимизации выходных параметров, таких как  производительность Q, потребляемая мощность N, скорость ленты v, а также коэффициент проскальзывания , было отмечено, что, в принципе, любой из них соответствует указанным выше общим требованиям. Однако, для проводимых исследований  ни один из них в качестве критерия оптимизации выбран быть не может.

Выбор производительности Q в качестве критерия оптимизации, в данном случае,  был бы неверен, т.к. увеличение производительности в некоторых случаях приводит к возрастанию таких отрицательных факторов как увеличение потребляемой мощности, увеличения износа отдельных узлов установки и т.п. Например, перфорация ленты повышает производительность водоподъемника, но при этом снижается износостойкость ленты. [23]

Выбор скорости ленты v как критерия оптимизации также не всегда оправдан, т.к. при этом возможны случаи нестабильной работы водоподъемника вследствие повышенной вибрации ленты и сброса части жидкости с нее обратно в водоисточник, вследствие чего при  увеличении скорости ленты производительность увеличиваться не будет.

По указанной причине коэффициент скольжения, связанный со скоростями ленты и барабана, также мало пригоден для критерия оптимизации для данного случая.

Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является вариант работы водоподъемника при котором достигается максимально возможная для данных условий производительность Q при одновременной минимизации потребляемой мощности N. Таким образом, в качестве критерия оптимизации предлагается использовать удельную потребляемую мощность Nуд=NQ [ кВт  ч / м3].

3.8 Методика проведения многофакторного эксперимента.

Теоретические и экспериментальные исследования по ленточному водоподъемнику показывают, что несмотря на кажущуюся простоту, процесс водоподъема является сложным, многомерным, кинематику которого определяют конструктивные параметры и режимы водоподъемника, а также физико-механические свойства поднимаемой жидкости, а также окружающей среды.

Поэтому исследование отдельных зависимостей каждого из факторов  при фиксированных значениях других факторов требуют очень большого количества опытов, и, соответственно увеличивают продолжительность исследований и их стоимость. Например, для полного изучения объекта по пяти факторам каждый из которых имеет 5 уровней варьирования требуется 55=3125 опытов.

На практике, естественно, число опытов пытаются искусственно сократить, что приводит к уменьшению объема факторного пространства, а также сокращает число уровней варьирования параметров. Кроме того, иногда часть полученной таким образом информации вообще не представляет ценности, т.к. получена из области эксперимента, которая далека от оптимума.

Кроме того, при таком проведении экспериментов не учитывается взаимное влияние факторов, что приводит к ошибкам при оценке влияния того или иного фактора и критерия оптимизации. Затруднена также и обработка полученных таким путем данных, т.к. они обычно представлены в виде отдельных графиков и таблиц которые нелегко проанализировать совместно.

Поэтому применение математических методов планирования более чем актуально в современных условиях. Затраты времени ( и денег), сокращаются на порядки. Например в рассматриваемом примере с 5 факторами  и 5 уровнями варьирования применение математических методов планирования позволяет обойтись 32 опытами.

Полученная в результате многофакторного эксперимента математическая модель объекта исследований позволяет получать информацию о его параметрах в областях где эксперимент не проводился или не может по разным причинам быть проведен.

Таким образом, однофакторные эксперименты фактически служат для подготовки проведения многофакторного, что наглядно иллюстрируется в данном случае.

Однофакторные эксперименты (см. п 3.4-3.7) позволили сузить диапазоны уровней варьирования некоторых факторов.

3.8.1   Методика проведения отсеивающего эксперимента.

При сравнительно большом числе факторов (k7) отсеивающие эксперименты являются обязательными [53,54], т.к. они позволяют исключить из дальнейшего изучения ряд незначимых факторов уже  на первом этапе эксперимента и тем самым существенно упростить изучение факторного пространства и математическое описание объекта исследований.

Одним из наиболее эффективных методов проведения отсеивающего эксперимента является метод случайного баланса [54 ].

Он основан на том, что если все эффекты, ответственные за объект исследования, расположить в порядке убывания вносимого ими вклада в дисперсию параметра оптимизации, то получится ранжированный ряд с убывание экспоненциального типа, по которому и производится отсеивание статистически незначимых факторов.

Проведение эксперимента начинается с выбора исследуемых факторов и определения уровней их варьирования. Для проведения  исследований были выбраны 7 факторов. (см. рис 3.1) Далее составляется матрица случайного баланса. Это происходит следующим образом. Семь факторов были разбиты на две равные группы. В первую группу вошли факторы Х1 – Х4, во вторую – Х4 –Х7.

Для каждой группы были образованы полуреплики с определяющим контрастом J1= Х1Х2Х3Х4 для первой группы факторов и J2= Х4Х5Х6Х7 – для второй.

Общая матрица планирования была составлена путем смешивания этих полуреплик. Смешивание полуреплик производилось случайным образом с помощью таблицы случайных чисел.

После построения матрицы случайного баланса ее пригодность была проверена по специальному критерию [55 ]. Матрица оказалась пригодной, так как в ней отсутствуют полностью закоррелированные столбцы.

Далее по полученной матрице проводится эксперимент по методикам описанным в п. 3.3-3.7. По полученным экспериментальным данным строятся так называемые диаграммы рассеивания, где для каждого фактора (эффекта) нанесены все точки, подразделенные на группы, соответствующие уровням факторов в том или ином опыте. По оси ординат отложены значения параметра оптимизации, по оси абсцисс уровни факторов.

Эффекты, имеющие существенное влияние, определяются сначала визуально по разнице между медианами (медианой называется значение признака, которое делит совокупность величин на две равные по числу вариантов части) и по числу так называемы выделяющихся точек в верхней и нижней частях диаграммы. Наличие сравнительно большого числа выделяющихся точек служит достаточным основанием для выделения соответствующего фактора как значимого даже при небольшой разнице медиан [ 54,56,57 ].

Выделенные визуально эффекты оцениваются количественно при помощи построения вспомогательных таблиц с несколькими входами. В них вписывают по клеткам значения параметра оптимизации, соответствующие опытам с различной комбинацией знаков для соответствующих уровней, а затем определяют среднее значения параметра оптимизации.

Эффекты, выделенные визуально, оценивались количественно по формуле [ 59 ].

Хi = (Y1+Y3+Y5+…+Yn) / Кi – (Y2+Y4+Y6+…+Yn+1) / Кi ,       (3.7)

где  Y1,Y3,Y5,…Yn – средние значения параметра оптимизации в

каждой клетке таблицы для уровня фактора (+);

Y2,Y4,Y6,…Yn+1 – средние значения параметра оптимизации в

соответствующей клетке таблицы для уровня факторов (-);

Кi – число средних значений параметра оптимизации.

Оценку значимости выделенных эффектов проверяют вычисляя расчетный критерий Стьюдента tрасч и сравнивая его с табличным значением tтабл  Эффект считается значимым, если tрасч> tтабл.

После выделения первых 2-3 эффектов результаты  производится корректировка результатов. Для этого ко всем значениям параметра оптимизации, которые соответствуют верхнему уровню выделенного эффекта, прибавляют значение его эффекта с обратным знаком. Далее опять  стоят новую диаграмму рассеивания, снимают выделенные эффекты. Как правило [54,60],  после второй корректировки проводят количественную оценку оставшегося разброса точек, сравнивая ее с рассеиванием связанным с ошибкой эксперимента. Это делается с помощью критерия Фишера:

F = S2ср / S20 ,                                                  (3.8)

где  F – критерий Фишера;

S2ср – дисперсия результатов опыта относительно среднего

арифметического этих результатов;

S20 – дисперсия, подсчитанная по результатам нескольких

параллельных опытов в центре эксперимента.

Выделение факторов прекращалась, когда вычисленное значение F-критерия по формуле (3.8) становилась меньше табличного.

После того, как все факторы выделены строят так называемый ранжированный ряд. При этом численные значения эффетов берутся по модулю. [61] Пример ранжированного ряда представлен  на рис 3.18.

В соответствии с полученным ранжированным рядом производится снятие статистически значимых эффектов. Значения незначимых факторов стабилизируются на определенных уровнях и не подлежат изменению в ходе дальнейших исследований. Статистически значимые факторы  принимают участи во второй стадии многофакторного эксперимента в соответствии со своими уровнями варьирования.

3.8.2 Построение линейной  модели.

После отсеивающего эксперимента наступает стадия полнофакторного эксперимента (ПФЭ). На этой стадии происходит математическое описание объекта исследования, т.е построения его математической модели. Имея математическую модель объекта возможно предсказать значения критерия оптимизации в различных точках факторного пространства, в том числе и там, где проведение реального эксперимента по тем или  иным причинам невозможно. При этом неизвестная функция отклика аппроксимируется (заменяется) на полином той или иной степени, коэффициенты которого оценивают по результатам эксперимента.

Вначале проверяется возможность аппроксимации функции цели полиномом первой степени или линейной моделью.

В дальнейшем, проверяется адекватность (пригодность) полученного уравнения, и если линейная модель объекта исследований получается неадекватной, увеличивают степень полинома, т.е. строят квадратичную модель и т.д.

При построении линейной модели находят численные значения b0 и линейные коэффициенты уравнения регрессии

y=b0+1kbixi+1kbijxixj                                     (3.9)

В начале составляется матрица ПФЭ, где в первом столбце указывается кодированное значение фиктивной переменной (х0=+1), ее «оценка» даст величину свободного члена b0 в уравнении регрессии. Число столбцов матрицы равно числу учитываемых факторов плюс столбцы соответствующие их взаимодействиям. После построения матрицу планирования заменяют рабочей матрицей, заменяя кодированные значения переменных соответствующими именованными величинами.

Коэффициенты регрессии находят по формулам [ 54]:

b0=1NyuN                                                   (3.10)

bi=1NxiuyN                                                (3.11)

bij=1NxiuxjuyN                                          (3.12)

где

хiu – значение фактора хi   в u-м опыте;

уu – значение параметра оптимизации в том же опыте;

N – число опытов матрице.

Проверку однородности дисперсий проверяют по критерию Кохрена [54]:

G=Sош21NSош2                                               (3.13)

где:

S2ош – дисперсия ошибки i-го опыта       S2ош=(yui-ycp)+(yuj- ycp);

N –число опытов в таблице.

Значение критерия Кохрена каждого опыта не должно превышать табличного значения.

Далее вычисляется  дисперсия эксперимента [54] (дисперсия воспроизводимости:

Sy2=21N(yuj−yu)2N                           (3.14)

Ошибка среднего:

S                                         (3.15)

где n- число повторений опытов.

Дисперсия ошибок коэффициентов:

Sbi2=Sy2N                                   (3.16)

И далее – погрешность в оценке коэффициентов:

Δbi=2Sbi2                                  (3.17)

После этого производится оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии, если коэффициент меньше его погрешности оценки – он считается статистически незначимым и отбрасывается.

При этом уравнение регрессии (3.9) меняет вид с учетом отброшенных членов.

Далее проверяется адекватность полученного линейного уравнения. Для этого вычисляются дисперсия адекватности:

Sад2=SLFfад                                        (3.18)

где:

SLF – сумма квадратов отклонений средних экспериментальных

значений критерия оптимизации от значений, найденных

расчетом по полученному уравнению регрессии;

fад – число степеней свободы, связанное с дисперсией адекватности

fад= N -                                                 (3.19)

для полинома 1-ой степени  =k+1 (k-количество факторов).

Далее вычисляется критерий Фишера:

Fрасч=Sад2S2y                                            (3.20)

После вычисления расчетного значения критерия Фишера он сравнивается с его табличным значением    для данных степеней свободы.

Если расчетное значение критерия Фишера превышает табличное – полученное линейное уравнение регрессии неадекватно.

В это случае необходимо повышать степень полинома на ступень и переходить к планированию второго порядка.

3.8.3  Квадратичная модель, выбор плана.

Приступая к планированию второго порядка следует учитывать

тот факт, что, как правило,  заранее неизвестно в какой части изучаемой поверхности  отклика находится искомый оптимум и каков вид этой поверхности. При описании поверхности отклика уравнением второго порядка нельзя ограничиваться варьированием факторов только в двух уровнях, т.к. это не позволяет получить нужную информацию об объекте исследования. Поэтому при планировании эксперимента возникает вопрос выбора такого плана эксперимента, который бы обеспечивал максимум информации в наихудшей ситуации и не требовал бы  сравнительно большого числа опытов [62].

При этом следует учитывать понятия ортогональности и ротабельности.

Планирование называется ортогональным, если сумма почленных произведений двух любых столбцов матрицы равна нулю. Ортогональность плана позволяет получать оценки для коэффициентов регрессии независимыми друг от друга, что дает возможность отбрасывать незначимые коэффициенты.

Планирование называется ротабельным, если обеспечивается требование инвариантности плана при вращении системы координат относительно центра. Ротабельность плана способствует тому, что движение от центра эксперимента во всех направлениях является равнозначным.

Данные сравнительной оценки различных планов [62,63], учитывающие различные критерии оптимальности (число опытов, максимальная и минимальная дисперсия, дисперсия предсказанных значений и т.д. позволили [54] выбрать наиболее рациональные планы для различного числа факторов. При этом число опытов не всегда играет доминирующую роль.

При k=3 предпочтение рекомендуется отдавать ротабельному плану Бокса.[54]

Применительно к нашему случаю матрица планирования ротабельного плана Бокса даже упростится, т.к. факторы имеют всего два уровня варьирования. С учетом этого, потребуется проведение всего 14 опытов. Матрица планирования ПФЭ по методу ротабельного планирования Бокса приведена в таблице 3.1

Аналогично методике расчета линейной модели, на базе матрицы планирования составляется рабочая матрица. После этого вычисляются коэффициенты уравнения регрессии, проверяются на значимость, статистически незначимые отбрасываются, полученное уравнение регрессии проверяется на адекватность по критерию Фишера.

Таблица 3.1 Ротабельный план Бокса с учетом

| двухуровнего варьирования факторов. № опыта | Х0 | Х1 | Х2 | Х3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | +1 | +1 | -1 | -1 |
| 3 | +1 | -1 | +1 | -1 |
| 4 | +1 | +1 | +1 | -1 |
| 5 | +1 | -1 | -1 | +1 |
| 6 | +1 | +1 | -1 | +1 |
| 7 | +1 | -1 | +1 | +1 |
| 8 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | +1 | -1,68 | - | - |
| 10 | +1 | 1,68 | - | - |
| 11 | +1 | - | -1,68 | - |
| 12 | +1 | - | 1,68 | - |
| 13 | +1 | - | - | -1,68 |
| 14 | +1 | - | - | 1,68 |

Ряд формул применительно к данному случаю существенно упростился.

Так для k=3 имеем  [ 54 ] :

b0=0.1663114yu−0.056813110xi2yu                           (3.21)

bi=0.0732110xiuyu                                    (3.22)

bij=0.12518xiuxjuyu                                   (3.23)

bii=0.0625110xiu2yu+0.006913110xiu2yu−0.0568120yu             (3.24)

Погрешность коэффициентов [ 54 ]:

b0=0.816 Sbi2;                                  (3.25)

bi=0.542 Sbi2;                                   (3.26)

bij=0.708 Sbi2;                                 (3.27)

bii=0.526 Sbi2;                                 (3.28)

Для расчета остальных показателей применимы формулы из п.3.8.2.

3.8.4 Поиск оптимума, построение графических зависимостей.

Для поиска экстремума целевой функции при неполном знании информации об объекте исследований применяют разнообразные методы, большинство из которых можно разделить на три основные категории:

- градиентные методы;

- безградиентные методы;

- методы случайного поиска.

Наиболее эффективным по результатам многочисленных

примеров [ 59,60,62,63] является метод крутого восхождения, который основывается на  локальном описании поверхности отклика, которая и получается после проведения ПФЭ.  Знание математической модели объекта исследования  позволяет находить область оптимума путем движения к нему по градиенту, т.к.  коэффициент регрессии каждого фактора равен по величине и знаку соответствующей частной производной функции цели по этому фактору.

После получения уравнения регрессии его переводят в канонический вид дифференцируя по независимым переменным и приравнивая частные производные к нулю. Решение полученной системы уравнений приводит к получению уравнения регрессии в канонической форме. Зная интервалы варьирования факторов и используя ПЭВМ и пакеты программ типа MathCAD 2000 или MathLAB, построение трехмерных поверхностей  не вызывает особых затруднений. На базе реальных данных это будет более подробно описано ниже.