ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

4.4 Отсеивающий эксперимент.

Теоретические изыскания и проведенные эксперименты создали базу данных на основании которой были окончательно выделены факторы влияющие на выходные параметры водоподъемника, а также определены уровни их варьирования. (см. табл 4.1)

Таблица 4.1 Факторы и уровни их варьирования

| Наименование фактора | ед. изм. | Уровни варьирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | 0 | + 1 |
| х1 – угол расположения прижимного ролика | град | 75 | 90 | 105 |
| х2 – диаметр прижимного ролика | мм | 60 | 120 | 180 |
| х3 – расположение ролика |  | нерадиал. | - | радиал. |
| х4 – материал рабочей поверхности ролика |  | неупруг. | - | упруг. |
| х5 – сила прижима ролика к поверхности ленты | Н | 112 | - | 246 |
| х6 – частота вращения ведущего барабана; | мин-1 | 570 | - | 670 |
| х7 – количество прижимных роликов | шт | 1 | - | 2 |

Как уже отмечалось выше, при сравнительно большом числе факторов (k7) отсеивающие эксперименты являются обязательными [54], т.к. они позволяют исключить из дальнейшего изучения ряд незначимых факторов уже  на первом этапе эксперимента и тем самым существенно упростить изучение факторного пространства и математическое описание объекта исследований.

Одним из наиболее эффективных методов проведения отсеивающего эксперимента является метод случайного баланса [61].

Он основан на том, что если все эффекты, ответственные за объект исследования, расположить в порядке убывания вносимого ими вклада в дисперсию параметра оптимизации, то получится ранжированный ряд с убывание экспоненциального типа, по которому и проводится отсеивание статистически незначимых факторов.

Согласно описанной в п 3.9.1 методике была составлена матрица планирования отсеивающего эксперимента (табл 4.2)

## Таблица 4.2  Матрица планирования  эксперимента отсеивающего

эксперимента – реплика 27-3.

| Номер опыта | Независимые переменные (факторы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 |
| 1 | + | + | + | + | + | + | - |
| 2 | + | - | + | + | - | - | - |
| 3 | - | - | - | + | - | - | + |
| 4 | - | - | + | + | + | - | - |
| 5 | + | - | - | + | + | + | + |
| 6 | + | - | + | - | + | - | + |
| 7 | + | + | + | - | - | + | + |
| 8 | + | - | - | - | - | + | - |
| 9 | - | + | + | - | + | + | - |
| 10 | + | + | - | + | - | + | + |
| 11 | - | - | - | - | + | + | + |
| 12 | + | + | - | - | + | - | - |
| 13 | - | + | - | + | - | + | - |
| 14 | - | + | - | + | + | - | - |
| 15 | - | + | + | - | - | - | + |
| 16 | - | - | + | - | - | - | + |

После построения матрицы случайного баланса ее пригодность была проверена по специальному критерию [60]. Матрица оказалась пригодной, так как в ней отсутствуют полностью закоррелированные столбцы.

Далее по полученной матрице проводится эксперимент по методикам описанным в п.п.3.3-3.9.1

В качестве критерия оптимизации, как уже писалось в п.3.2 была выбрана удельная потребляемая мощность.

В ходе экспериментов были получены следующие данные (табл  4.3)

Таблица 4.3 Экспериментальные данные, функция оптимизации

Y=f(Nуд)

| Номер | Независимые переменные (факторы) |  |  |  |  |  |  | N уд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| опыта | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Y10-6 |
| 1 | + | + | + | + | + | + | - | 444 |
| 2 | + | - | + | + | - | - | - | 497 |
| 3 | - | - | - | + | - | - | + | 471 |
| 4 | - | - | + | + | + | - | - | 341 |
| 5 | + | - | - | + | + | + | + | 289 |
| 6 | + | - | + | - | + | - | + | 474 |
| 7 | + | + | + | - | - | + | + | 466 |
| 8 | + | - | - | - | - | + | - | 428 |
| 9 | - | + | + | - | + | + | - | 462 |
| 10 | + | + | - | + | - | + | + | 474 |
| 11 | - | - | - | - | + | + | + | 386 |
| 12 | + | + | - | - | + | - | - | 213 |
| 13 | - | + | - | + | - | + | - | 354 |
| 14 | - | + | - | + | + | - | - | 245 |
| 15 | - | + | + | - | - | - | + | 406 |
| 16 | - | - | + | - | - | - | + | 407 |

Согласно данной таблицы была построена исходная диаграмма рассеивания (рис 4.14)

Рисунок 4.14- Диаграмма рассеивания по исходным данным, критерий

оптимизации - Nуд

Согласно методике описанной в п 3.9.1 были проведены медианы и подсчитаны «выпавшие» точки, которые составили  для Х1 – 2 , для Х2 – 0, для Х3 – 5, для Х4 – 2, для Х5 – 5, для Х6 – 2 и для Х7 – 3 точки. Таким образом,  по количеству «выпавших» точек  визуально наиболее значимыми факторами являются Х3,Х5 и Х7.

Выделенные визуально эффекты оцениваются количественно при помощи построения вспомогательных таблиц с несколькими входами. В них вписывают по клеткам значения параметра оптимизации, соответствующие опытам с различной комбинацией знаков для соответствующих уровней, а затем определяют среднее значения параметра оптимизации.(табл 4.4)

Затем производится проверка значимости выделенных эффектов по критерию Стьюдента. Для этого строится вспомогательная таблица 4.5. Фактор считается значимым если расчетное значение критерия Стьюдента  взятое по модулю больше его табличного значения.

Для расчетов применяются формулы 3.7

Таблица 4.4 Вспомогательная таблица с тремя входами для

качественной оценки эффектов Х3, Х5, Х7.

| факторы | + Х3 |  | - Х3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Х5 | - Х5 | + Х5 | - Х5 |
| + Х7 | 0,000474 0,000462 у1 = 0,000936 у1 = 0,000468 | 0,000466 0,000407 у2 = 0,000873 у2 = 0,000437 | 0,000289 0,000386 у5 = 0,000675 у5 = 0,000338 | 0,000471 0,000474 у6 = 0,000945 у6 = 0,000473 |
| - Х7 | 0,000444 0,000341 у3 = 0,000785 у3 = 0,000393 | 0,000497 0,000406 у4 =0,000903 у4 = 0,000451 | 0,000213 0,000245 у7 = 0,000458 у7 = 0,000229 | 0,000428 0,000354 у8 = 0,000782 у8 = 0,000391 |

Вычисление эффектов Х3, Х5, Х7:

Х3 = (0,000468 + 0,000393 + 0,000437 + 0,000451) / 4 – (0,000338 +

+0, 000473+ 0,000229 + 0,000391) / 4 =  0,0000795

Х5 = (0,000468 + 0,000393 + 0,000338 +0,000229) / 4 – (0,000437 +

+0,000451+ 0,000473 + 0,000391) / 4 = -0,000081

Х7 = (0,000468 + 0,000437 + 0,000338 + 0,000473) / 4 – (0,000393 +

+0,000451 + 0,000229+ 0,000391) / 4 =  0,000063

### Таблица 4.5  Вспомогательная таблица для расчетов t-критериев.

| Номер клетки в табл 4.4 | Число опытов в клетке, ni | yi | (yi)2 | yi2 | SR2 | SR2 / ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,000936 | 8,76 10-7 | 4,38 10-7 | -4,8 10-11 | -2,4 10-11 |
| 2 | 2 | 0,000873 | 7,62 10-7 | 3,83 10-7 | 1,94 10-9 | 9,68 10-9 |
| 3 | 2 | 0,000785 | 6,16 10-7 | 3,13 10-7 | 4,89 10-9 | 2,44 10-9 |
| 4 | 2 | 0,000903 | 8,15 10-7 | 4,11 10-7 | 3,30 10-9 | 1,65 10-9 |
| 5 | 2 | 0,000675 | 4,56 10-7 | 2,33 10-7 | 5,19 10-9 | 2,59 10-9 |
| 6 | 2 | 0,000945 | 8,93 10-7 | 4,46 10-7 | -5,10 10-10 | -2,56 10-10 |
| 7 | 2 | 0,000458 | 2,01 10-7 | 1,05 10-7 | 1,18 10-10 | 5,9 10-11 |
| 8 | 2 | 0,000781 | 6,10 10-7 | 3,09 10-7 | 4,02 10-9 | 2,01 10-9 |

( SR2 / ni) = 9,44  10-9

Вычисление t – критерия для оценки значимости эффектов Х3, Х5, Х7

tХ3 = (0,000468+0,000437+0,000393+0,000451-0,000338-0,000473-

-0,000229-0,000391) / 9,44⋅10−9 = 3,27

tХ5 = (0,000468+0,000393+0,000338+0,000229 -0,000437-0,000451-

-0,000473-0,000391) / 9,44⋅10−9 = -5,90

tХ7 = (0,000468+0,000437+0,000338+0,000473-0,000393-0,000451-

-0,000229-0,000391) / 9,44⋅10−9= -2,59

Критерий Стьюдента (t табл) для 8 степеней свободы (разность общего числа опытов и числа клеток 16-8=8) – 2,37.

Все расчетные значения [txi] >  tтабл ,  значит -  все факторы значимые.

После выделения первых  эффектов результаты  производится корректировка результатов. Для этого ко всем значениям параметра оптимизации, которые соответствуют верхнему уровню выделенного эффекта, прибавляют значение его эффекта с обратным знаком. Далее опять  стоят новую диаграмму рассеивания, снимают выделенные эффекты. После 1-ой корректировки имеем следующие данные:

## Таблица 4.6  Данные после первой корректировки.

| Номер | Независимые переменные (факторы) |  |  |  |  |  |  | исходн. | 1-я кор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| опыта | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Y10-6 | Y110-6 |
| 1 | + | + | + | + | + | + | - | 444 | 446 |
| 2 | + | - | + | + | - | - | - | 497 | 418 |
| 3 | - | - | - | + | - | - | + | 471 | 408 |
| 4 | - | - | + | + | + | - | - | 341 | 343 |
| 5 | + | - | - | + | + | + | + | 289 | 307 |
| 6 | + | - | + | - | + | - | + | 474 | 413 |
| 7 | + | + | + | - | - | + | + | 466 | 324 |
| 8 | + | - | - | - | - | + | - | 428 | 428 |
| 9 | - | + | + | - | + | + | - | 462 | 464 |
| 10 | + | + | - | + | - | + | + | 474 | 411 |
| 11 | - | - | - | - | + | + | + | 386 | 404 |
| 12 | + | + | - | - | + | - | - | 213 | 294 |
| 13 | - | + | - | + | - | + | - | 354 | 354 |
| 14 | - | + | - | + | + | - | - | 245 | 326 |
| 15 | - | + | + | - | - | - | + | 406 | 264 |
| 16 | - | - | + | - | - | - | + | 407 | 265 |

По новой диаграмме рассеивания (рис 4.15) «выпавших» точек: для Х1 – 4, для Х2 – 2, для Х6 – 4, для остальных – 0. Аналогичным образом вычисляем эффекты и t-критерии.

Рисунок 4.15 - Диаграмма рассеивания после 1-ой корректировки.

# Таблица 4.7 Вспомогательная таблица с тремя входами для

качественной оценки эффектов Х1, Х2, Х6.

| Факторы | + Х1 |  | - Х1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Х2 | - Х2 | + Х2 | - Х2 |
| + Х6 | 0,000446 0,000411 у1 = 0,000857 у1 = 0,000429 | 0,000307 0,000428 у2 = 0,000735 у2 = 0,000368 | 0,000354 0,000464 у5 = 0,000818 у5 = 0,000409 | 0,000404 0,000408 у6 = 0,000812 у6 = 0,000406 |
| - Х6 | 0,000294 0,000324 у3 = 0,000618 у3 = 0,000309 | 0,000418 0,000413 у4 =0,000831 у4 = 0,000416 | 0,000326 0,000264 у7 = 0,000590 у7 = 0,000295 | 0,000265 0,000264 у8 = 0,000529 у8 = 0,000265 |

Вычисление эффектов Х1, Х2, Х6:

Х1 = (0,000429 + 0,000309 + 0,000368 + 0,000416) / 4 – (0,000409 +

+0, 000406+ 0,000295 + 0,000265) / 4 =  0,0000368

Х2 = (0,000429 + 0,000309 + 0,000409 +0,000295) / 4 – (0,000368 +

+0,000416+ 0,000406 + 0,000265) / 4 = -0,0000035

Х6 = (0,000429 + 0,000368 + 0,000409 + 0,000406) / 4 – (0,000309 +

+0,000416 + 0,000295+ 0,000265) / 4 =  0,0000818

## Таблица 4.8 Вспомогательная таблица для расчетов t-критериев.

| Номер клетки в табл 4.7 | Число опытов в клетке, ni | yi | (yi)2 | yi2 | SR2 | SR2 / ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,000857 | 8,76 10-7 | 4,38 10-7 | 7,76 10-10 | 3,88 10-10 |
| 2 | 2 | 0,000735 | 7,62 10-7 | 3,83 10-7 | 6,89 10-9 | 3,45 10-9 |
| 3 | 2 | 0,000618 | 6,16 10-7 | 3,13 10-7 | 3,80 10-9 | 1,90 10-9 |
| 4 | 2 | 0,000831 | 8,15 10-7 | 4,11 10-7 | -2,80 10-10 | -1,40 10-10 |
| 5 | 2 | 0,000818 | 4,56 10-7 | 2,33 10-7 | 5,44 10-9 | 2,72 10-9 |
| 6 | 2 | 0,000812 | 8,93 10-7 | 4,46 10-7 | 3,28 10-10 | 1,64 10-10 |
| 7 | 2 | 0,000590 | 2,01 10-7 | 1,05 10-7 | 1,95 10-9 | 0,98 10-9 |
| 8 | 2 | 0,000529 | 6,10 10-7 | 3,09 10-7 | 7,95 10-11 | 3,98 10-11 |

( SR2 / ni) = 7,61  10-9

Вычисление t – критерия для оценки значимости эффектов Х1, Х2, Х6

tХ1 = (0,000429+0,000309+0,000368+0,000416-0,000409-0,000295-

-0,000406-0,000265) / 7,61⋅10−9 = 2,68

tХ2 = (0,000468+0,000393+0,000338+0,000229 -0,000437-0,000451-

-0,000473-0,000391) / 7,61⋅10−9 = -3,71

tХ6 = (0,000429+0,000368+0,000409+0,000406-0,000309-0,000416-

-0,000295-0,000265) / 7,61⋅10−9= 3,75

Критерий Стьюдента (t табл) для 8 степеней свободы (разность общего числа опытов и числа клеток 16-8) – 2,37.

Все расчетные значения [txi] >  tтабл  , значит - все факторы значимые.

Как правило [54], после первой корректировки производят вычисления критерия Фишера. Выделение факторов прекращается, когда вычисленное значение F-критерия по формуле (3.8) становилась меньше табличного.

Была вычислена  S2ср (дисперсия результатов опыта относительно среднего  арифметического этих результатов), которая составила 3847,69, и  S20 (дисперсия, подсчитанная по результатам нескольких параллельных опытов в центре эксперимента), которая составила 6495,96. Вычисленное значение F-критерия, таким образом – 0,59, что меньше табличного 2,79 [54], т.е. дальнейшее повторение циклов выделения не требуется, все  статистически-значимые эффекты уже выделены.

После того, как все факторы выделены, строим так называемый ранжированный ряд. При этом численные значения эффектов берутся по модулю.

Данный ранжированный ряд позволяет выделить по величине вносимых эффектов 3 наиболее значимых фактора Х6 – скорость ведущего барабана, Х5 – сила прижима ролика к ленте и Х3 – расположение ролика.

Однако, малое различие их модулей между собой, потребовало дополнительно исследовать влияние указанных факторов при различных функциях оптимизации (скорость ленты, производительность, коэффициент проскальзывания ленты).

Рисунок 4.16 - Ранжированный ряд выделенных эффектов, функция

оптимизации y=f(Nуд).

В результате аналогичных вычислений были получены  соответствующие ранжированные ряды (рис 4.17-19). Из их анализа очевидно, что факторы Х6, Х5 и Х3 уверенно можно считать статистически наиболее значимыми,  потому что они устойчиво занимают 1-3 места во всех ранжированных рядах при различных функциях оптимизации.

Рисунок 4.17 - Ранжированный ряд выделенных эффектов, функция

оптимизации y=f(vленты).

Рисунок 4.18 - Ранжированный ряд выделенных эффектов, функция

оптимизации y=f(Q)

Рисунок 4.19 - Ранжированный ряд выделенных эффектов, функция

оптимизации y=f()

Влияние же фактора Х7 ( количество роликов), было решено исследовать дополнительно и провести  отдельный 1-но факторный эксперимент.

4.5 Влияние количества прижимных роликов на выходные параметры

водоподъемника.

Как уже отмечалось, необходимость  проведения данного эксперимента возникла ввиду недостаточно значительной разницы эффекта  этого фактора Х7 в ранжированном ряду по сравнению с эффектом фактора  Х3 при функции оптимизации Y=f(Nуд) (см. рис. 4.16), а также различное его влияние при других функциях оптимизации (рис. 4.17-4.19).

Методика эксперимента описана в п. 3.8. Опыты дали следующие результаты, представленные на рис 4.20-4.25.  При их анализе были сделаны следующие выводы:

- увеличение количества  прижимных роликов существенного влияния на производительность и скорость ленты не имеет;

- при этом потребляемая, а следовательно и удельная мощности  возрастают;

- учитывая вышесказанное, а также конструктивные соображения (усложнение и удорожание изделия), принято решение застабилизировать  количество роликов на 1.

Рисунок. 4.20 -  Влияние количества роликов на производительность

при   Vбар=570 об/мин Fmin = 112 Н,  Fmax = 246 Н

Рис 4.21 - Влияние количества роликов на производительность при

Vбар=670 об/мин Fmin = 112 Н,  Fmax = 246 Н

Рисунок 4.22 - Влияние количества роликов на скорость ленты

при Vбар=570 об/мин Fmin = 112 Н,  Fmax = 246 Н

Рисунок 4.23 -  Влияние количества роликов на скорость ленты

при Vбар=670 об/мин  Fmin = 112 Н,  Fmax = 246 Н

Рисунок 4.24 - Влияние количества роликов на удельную

потребляемую  мощность при  Vбар=570 об/мин

Fmin = 112 Н,  Fmax = 246 Н

Рис 4.25 - Влияние количества роликов на удельную потребляемую

мощность при  Vбар=670 об/мин Fmin = 112 Н,  Fmax = 246 Н

4.6 Полнофакторный эксперимент

4.6.1 Расчет линейной модели

Как уже отмечалось выше (п 3.9.2), после отсеивающего эксперимента наступает стадия полнофакторного эксперимента (ПФЭ). На этой стадии продолжается математическое описание объекта исследования, т.е. построения его математической модели. Имея математическую модель объекта возможно предсказать значения критерия оптимизации в различных точках факторного пространства, в том числе и там, где проведение реального эксперимента по тем или  иным причинам невозможно. При этом неизвестная функция отклика аппроксимируется (заменяется) на полином той или иной степени, коэффициенты которого оценивают по результатам эксперимента.

По результатам отсеивающего (п. 4.4) и дополнительного (п. 4.5) экспериментов были выделены 3 наиболее значимых фактора: Х6 – скорость ведущего барабана, Х5 – сила прижима ролика к ленте и Х3 – расположение ролика.  Остальные факторы были застабилизированы на следующих значениях:

- Х1  (угол расположения прижимного ролика) стабилизирован  на угле 900, т.к.  по результатам теоретических  изысканий именно в этой области находится зона максимума гидродинамического давления в предполагаемом скоростном режиме работы водоподъемника, и следовательно, логично расположить прижимной ролик именно здесь;

- Х2 (диаметр ролика) стабилизирован на диаметре 60мм с точки зрения упрощения конструкции, а также по экономическим соображениям;

- Х4 (материал покрытия ролика) стабилизирован неупругим по тем же причинам, а также с точки зрения увеличения рабочего ресурса самого ролика;

- Х7 (количество роликов) стабилизирован основываясь на  результатах эксперимента п.4.5

Как отмечалось методикой эксперимента (п 3.9.2), вначале проверяется возможность аппроксимации функции цели полиномом первой степени или линейной моделью.

В дальнейшем, проверяется адекватность (пригодность) полученного уравнения, и если линейная модель объекта исследований получается неадекватной, увеличивают степень полинома, т.е. строят квадратичную модель и т.д.

Рабочие матрицы и матрицы планирования представлены в

таблице 4.9.

## Таблица 4.9 Матрица ПФЭ для 3 факторов.

|  | матрица планирования |  |  |  |  |  |  |  | рабочая матрица |  |  | Y(Nуд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опыта | Х0 | Х1 | Х2 | Х3 | Х1Х2 | Х1Х3 | Х2Х3 | Х1Х2Х3 | расп ролика | сила прижима | Vбарабана | среднее |
| 1 | + | - | - | - | + | + | + | - | радиал | мин | 570 | 0,5800 |
| 2 | + | + | - | - | - | - | + | + | нерадиал | мин | 570 | 0,7370 |
| 3 | + | - | + | - | - | + | - | + | радиал | мах | 570 | 0,3870 |
| 4 | + | + | + | - | + | - | - | - | радиал | мах | 570 | 0,7100 |
| 5 | + | - | - | + | + | - | - | + | нерадиал | мин | 670 | 0,6360 |
| 6 | + | + | - | + | - | + | - | - | нерадиал | мин | 670 | 0,7520 |
| 7 | + | - | + | + | - | - | + | - | радиал | мах | 670 | 0,5840 |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | нерадиал | мах | 670 | 0,7385 |

По формулам 3.10-3.12 находим коэффициенты регрессии:

b0=0,641; b1=0,191; b2=-0,132; b3=0,037; b12=0,026; b13=-0,026; b23=0,019; b123=-0,016

Используя (3.13) проверяем однородности дисперсий опытов по критерию Кохрена.[54] Для этого составляем вспомогательную таблицу 4.10.

## Таблица 4.10  Расчет критерия Кохрена.

| № | Yu1 | Yu2 | Yu сред | Yu-Yuсред | (Yu-Yuсред)2 | S2ош | Расч. кр. Кохрена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| опыта |  |  |  |  |  |  | G |
| 1 | 0,636 | 0,524 | 0,58 | 0,056 | 0,0031 | 0,006272 | 0,12 |
| 2 | 0,814 | 0,659 | 0,7365 | 0,0775 | 0,0060 | 0,012013 | 0,22 |
| 3 | 0,397 | 0,377 | 0,387 | 0,01 | 0,0001 | 0,0002 | 0,00 |
| 4 | 0,607 | 0,813 | 0,71 | -0,103 | 0,0106 | 0,021218 | 0,39 |
| 5 | 0,63 | 0,642 | 0,636 | -0,006 | 0,0000 | 7,2E-05 | 0,00 |
| 6 | 0,818 | 0,686 | 0,752 | 0,066 | 0,0044 | 0,008712 | 0,16 |
| 7 | 0,53 | 0,638 | 0,584 | -0,054 | 0,0029 | 0,005832 | 0,11 |
| 8 | 0,739 | 0,738 | 0,7385 | 0,0005 | 0,0000 | 5E-07 | 0,00 |

Ввиду того, что все расчетные критерии Кохрена меньше его табличного значения 0,68 [ 54], дисперсии всех опытов можно считать однородными.

По результатам табл 4.10 и по формулам 3.14-3.17 вычисляются следующие показатели:

| - дисперсия эксперимента (дисперсия воспроизводимости) |  |  |  |  |  | 0,0068 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ошибка среднего |  |  |  |  |  | 0,0034 |
| - дисперсия ошибок коэффициентов |  |  |  |  |  | 0,0004 |
| - квадратичная ошибка коэффициентов |  |  |  |  |  | 0,0206 |
| - погрешность в оценке коэффициента |  |  |  |  bi | +/- | 0,04 |

После вычисления погрешности в оценке коэффициента производится анализ коэффициентов на предмет значимости. В нашем варианте значимыми можно считать только b0=0,641; b1=0,191; b2=-0,132. Тогда уравнение регрессии примет вид:

Y=0,641+0,191х1-0,132х2                                          (4.1)

Используя формулы  3.18 и 3.19 проверяем адекватность полученной линейной модели:

Таблица 4.11   Расчет  адекватности линейной модели.

| № опыта | Ууравнение |  | Yu ср опыта | Yu-Yy | (Yu-Yy)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,318 |  | 0,5800 | 0,262 | 0,069 |
| 2 | 1,150 |  | 0,7370 | -0,413 | 0,171 |
| 3 | 0,582 |  | 0,3870 | -0,195 | 0,038 |
| 4 | 0,964 |  | 0,7100 | -0,254 | 0,065 |
| 5 | 0,318 |  | 0,6360 | 0,318 | 0,101 |
| 6 | 0,700 |  | 0,7520 | 0,052 | 0,003 |
| 7 | 0,582 |  | 0,5840 | 0,002 | 0,000 |
| 8 | 0,964 |  | 0,7385 | -0,226 | 0,051 |

Тогда  SLF – сумма квадратов отклонений средних экспериментальных

значений критерия оптимизации от значений, найденных

расчетом по полученному уравнению регрессии равна 0,993.

Дисперсия адекватности Sад равна 0,25 при 4 степенях свободы (3.19).

После этого по формуле 3.20 вычисляем критерий Фишера Fрасч=36,56.

Табличное значение критерия для 4 степеней свободы Fтпабл=3,84 [54]

Т.к. Fрасч> Fтпабл, линейное уравнение (4.1) неадекватно с доверительной вероятностью 95%.

Таким образом необходимо увеличивать степень полинома и переходить к созданию квадратичной модели.

4.6.2 Расчет квадратичной модели

Аналогично методике расчета линейной модели, на базе матрицы планирования составляется рабочая матрица. После этого вычисляются коэффициенты уравнения регрессии, проверяются на значимость, статистически незначимые отбрасываются, полученное уравнение регрессии проверяется на адекватность по критерию Фишера.

Особенности выбора плана и создание расширенных матриц подробно рассматривались в п 3.9.3.

Формулы для расчетов коэффициентов регрессии приминительно к данному случаю даже несколько упростились (3.21-3.24). Погрешности коэффициентов рассчитывались по формулам 3.25-3.28.  Для расчета остальных показателей использовались формулы как у линейной модели (п.3.9.2)

Таблица 4.12 Матрица планирования и рабочая матрицы

по ротабельному плану Бокса с учетом 2-х

уровневого  варьирования факторов.

|  |  |  |  |  | рабочая матрица |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опыта | Х0 | Х1 | Х2 | Х3 | расп ролика | сила прижима | Vбарабана | Yср |
| 1 | +1 | -1 | -1 | -1 | радиал | мин | 570 | 0,5800 |
| 2 | +1 | +1 | -1 | -1 | нерадиал | мин | 570 | 0,7370 |
| 3 | +1 | -1 | +1 | -1 | радиал | мах | 570 | 0,3870 |
| 4 | +1 | +1 | +1 | -1 | нерадиал | мах | 570 | 0,7100 |
| 5 | +1 | -1 | -1 | +1 | радиал | мин | 670 | 0,6360 |
| 6 | +1 | +1 | -1 | +1 | нерадиал | мин | 670 | 0,7520 |
| 7 | +1 | -1 | +1 | +1 | радиал | мах | 670 | 0,5840 |
| 8 | +1 | +1 | +1 | +1 | нерадиал | мах | 670 | 0,7385 |
| 9 | +1 | -1,68 |  |  | радиал |  |  | 0,5290 |
| 10 | +1 | 1,68 |  |  | нерадиал |  |  | 0,5580 |
| 11 | +1 |  | -1,68 |  |  | мин |  | 0,5440 |
| 12 | +1 |  | 1,68 |  |  | мах |  | 0,5410 |
| 13 | +1 |  |  | -1,68 |  |  | 570 | 0,5460 |
| 14 | +1 |  |  | 1,68 |  |  | 670 | 0,5400 |

Вычисляем коэффициенты регрессии (3.21-3.24):

Таблица  4.13 Коэффициенты регрессии квадратичной модели

| b0 | b1 | b2 | b3 | b12 | b13 | b23 | b11 | b22 | b33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 0,059 | -0,021 | 0,021 | 0,026 | -0,026 | 0,019 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |

Используя формулы 3.25-3.28, а также расчеты п.4.6.1 находим погрешности расчета коэффициентов: b0=0,048; bi=0,032; bij=0,041 и bii=0,031

Таким образом, из всех коэффициентов регрессии статистически значимыми являются b0, b1, b11, b22 b33.

Т.е. уравнение регрессии  существенно упрощается  и принимает вид:

Y=2,2+0,059x1+0,205x12+0,205x22+0,205x32                  (4.2)

Аналогично линейной модели (п 4.6.1) проверяем адекватность :

Таблица 4.15  Расчет  адекватности квадратичной модели

| № опыта | Ууравнение |  | Yu ср опыта | Yu-Yy | (Yu-Yy)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,556 |  | 0,5800 | 0,024 | 0,001 |
| 2 | 0,674 |  | 0,7370 | 0,063 | 0,004 |
| 3 | 0,556 |  | 0,3870 | -0,169 | 0,029 |
| 4 | 0,674 |  | 0,7100 | 0,036 | 0,001 |
| 5 | 0,556 |  | 0,6360 | 0,080 | 0,006 |
| 6 | 0,674 |  | 0,7520 | 0,078 | 0,006 |
| 7 | 0,556 |  | 0,5840 | 0,028 | 0,001 |
| 8 | 0,674 |  | 0,7385 | 0,065 | 0,004 |
| 9 | 0,479 |  | 0,5290 | 0,050 | 0,002 |
| 10 | 0,678 |  | 0,5580 | -0,120 | 0,014 |
| 11 | 0,579 |  | 0,5440 | -0,035 | 0,001 |
| 12 | 0,579 |  | 0,5410 | -0,038 | 0,001 |
| 13 | 0,579 |  | 0,5460 | -0,033 | 0,001 |
| 14 | 0,579 |  | 0,5400 | -0,039 | 0,001 |

Тогда  SLF – сумма квадратов отклонений средних экспериментальных

значений критерия оптимизации от значений, найденных                расчетом по полученному уравнению регрессии равна 0,1476

Дисперсия адекватности Sад равна 0,0148 при 10 степенях свободы (3.19).

После этого по формуле 3.20 вычисляем критерий Фишера Fрасч=2,17.

Табличное значение критерия для 10 степеней свободы Fтпабл=3,48 [54]

Т.к. Fрасч< Fтпабл,  уравнение (4.2) адекватно с доверительной вероятностью 95%.

4.7 Построение поверхности отклика, оптимизация параметров.

Как было отмечено (п 3.9.4), в ходе исследований применялся метод крутого восхождения. [54,60,63 ]

Для построения поверхности отклика целевой функции после получения уравнения регрессии его переводят в канонический вид дифференцируя по независимым переменным и приравнивая частные производные к нулю. Решение полученной системы уравнений приводит к получению уравнения регрессии в канонической форме. [54]

Для построения трехмерных графиков полученного таким образом уравнения используется программный пакет MathCAD-2000.

Итак, из п.4.6 имеем уравнение регрессии:

Y=2,2+0,059x1+0,205x12+0,205x22+0,205x32

Дифференцируем и приравниваем частные производные к нулю:

∂Y∂x1=0,059+0,205(2x1)=0,059+0,41x1=0

∂Y∂x2=0,205(2x2)=0,41x2=0                                  (4.3)

∂Y∂x3=0,205(2x3)=0,41x3=0

Решая уравнения (4.3) получаем:

X`1S= -0,144

X`2S=0                                                                   (4.4)

X`3S=0

Подставляя (4.4) в (4.2) получаем:

Y=0,4+0,205х12+0,205х22+0,205х32                         (4.5)

Далее решается характеристическое уравнение вида [54];

f(B)=b11−B12b1212b1312b12b22−B12b2312b1312b23b33−B=0                        (4.6)

Для нашего случая, учитывая (1.4) имеем:

f(B)=0,205−B0000,205−B0000.205−B=0             (4.7)

Решая его получаем кубическое уравнение

(0,205-В)3=0                                           (4.8)

или

-B3+0,615B2-0,126B+0,0086=0                           (4.9)

Корни этого уравнения и являются коэффициентами уравнения регрессии в каноническом виде.

Решая уравнение (4.8) с помощью пакета MathCAD 2000, получаем три корня 0,215; 0,2; 0,2.

Таким образом, получаем уравнение регрессии в каноническом виде :

у=  0,4+0,215х12+0,2х22+0,2х32                        (4.10)

Графический анализ полученного уравнения осуществляется  построением так называемых сечений. [54,56] При этом одной из переменных присваивается ее численное значение, согласно кодировочной таблице. В данном случае, все три переменных имеют только два значения –1 или +1.  Задача построения поверхностей отклика упрощается еще и тем, что в уравнении регрессии  все переменные имеют степень квадрата, таким образом знак аргумента роли не играет.

Для х1= -1 и +1 имеем уравнение:

у=  0,615+0,2х22+0,2х32                          (4.11)

Для х2= -1 и +1 имеем уравнение:

у= 0,6+0,215х12+0,2х32                                  (4.12)

Для х3= -1 и +1 имеем уравнение:

у= 0,6+0,215х12+0,2х22                                  (4.13)

Используя MathCAD 2000 получили поверхности отклика на уравнения 4.11-4.13 (см. рис 4.26, 4.27) Как видно из рисунков, поверхности отклика соответствуют классической форме эллиптического парабалоида, с ярковыраженной зоной оптимума.

Рисунок 4.26  - Поверхность отклика для уравнения 4.11

Рисунок 4.27 - Поверхность отклика для уравнений 4.12-13

Для более наглядного представления изменения варьируемых факторов построим двумерные сечения соответствующих поверхностей отклика, последовательно приравнивая один из факторов к нулю. Переходя от кодированных величин к натуральным имеем:

Рисунок 4.28 - Двумерное сечение функции отклика (Y) в

координатах: скорость ведущего барабана n,

усилие прижатия Fпр.

Рисунок 4.29 - Двумерное сечение функции отклика (Y)

в координатах: расположение ролика, усилие

прижатия Fпр.

Рисунок 4.30 - Двумерное сечение функции отклика (Y)

в координатах: расположение ролика,

скорость ведущего барабана n.

При помощи метода наименьших квадратов определим оптимальные параметры, необходимые для водоподъема усовершенствованным ленточным водоподъемником.. Для этого уравнение регрессии продифференцируем по dX1, dX2, dX3, получим:

dYdX1 = 0,2+0,059+0,41х1=0 = 0

dYdX2 = 0,2+0,41х2 = 0

dYdX3 = 0,2+0,41х3 = 0

Определим главный определитель матрицы и определители 1, 2, 3.

b11   b12   b13               0,41       0        0

 =     b12   b22   b23      =        0         0,41    0           = 0,069

b13   b23   b33                0          0      0,41

b1   b12   b13              0,059      0        0

1 =     b2   b22   b23      =         0        0,41     0          = 9,9 10-3

b3   b23   b33                 0          0       0,41

b11   b1   b13             0,41     0,059     0

2 =       b12   b2   b23     =       0            0        0           =  0

b13   b3   b33               0           0       0,41

b11   b12   b1            0,41        0      0,059

3 =      b12   b22   b2     =      0          0,41     0         =  0

b13   b23   b3             0             0       0

Оптимальные параметры процесса водоподъема в кодированном сигнале вычисляют по следующей формуле:

Х1 = Δ1Δ = 0,13

Х2 = Δ2Δ = 0

Х3 =  Δ3Δ = 0

Переходя к действительным величинам с учетом таблицы кодировки  4.11  получаем оптимальные значения факторов :

Х1  -радиальный, Х2 =179 Н, Х3=620 мин-1

Уравнение работы ленточного водоподъемника в именованном виде:

Nуд = 46,43+5,9∙10 -2r+0,205r2+4,57∙10 -5 F2-1,63∙10-2F+0,25n2+6,73n

(4.14)

где Nуд – удельная потребляемая мощность, кВт ч /м3; r – расположение ролика; F – усилие прижатия, Н; n – частота вращения ведущего   барабана, с-1

Таким образом, по результатам многофакторного эксперимента конструктивно-режимные параметры предлагаемого водоподъемника имеют следующий вид: 1 ролик диаметром 60 мм с неупругим покрытием радиально прижимаемый к ленте с усилием 179 Н при скорости ведущего барабана 620 м/с.