Тезисы лекций

Тема 1 Введение. Общие понятия

Цель: Знакомство с предметом. Изучение общих терминов и понятий.

План:

1 Введение

2 Понятие модели, моделирования, компьютерное моделирование, системный анализ.

1 	Исторически случилось так, что первые работы по компьютерному моделированию, или, как говорили раньше, моделированию на ЭВМ, были связаны с физикой, где с помощью моделирования решался целый ряд задач гидравлики, фильтрации, теплопереноса и теплообмена, механики твердого тела и т. д.. Моделирование в основном представляло собой решение сложных нелинейных задач математической физики с помощью итерационных схем, за исключением разве тех задач, где использовался метод Монте-Карло, и по существу было оно, конечно, моделированием математическим. Успехи математического моделирования в физике способствовали распространению его на задачи химии, электроэнергетики, биологии и некоторые другие дисциплины, причем схемы моделирования не слишком отличались друг от друга. Сложность решаемых на основе моделирования задач всегда ограничивалась лишь мощностью имеющихся ЭВМ.

Надо заметить, что подобный вид моделирования весьма широко распространен и в настоящее время. Боле того, за время развития методов моделирования на ЭВМ при решении задач фундаментальных дисциплин и смежных предметных областей накоплены целые библиотеки подпрограмм и функций, облегчающих применение и расширяющих возможности моделирования. И все же в настоящее время понятие "компьютерное моделирование" обычно связывают не с фундаментальными дисциплинами, а в первую очередь с системным анализом - направлением кибернетики, впервые заявившим о себе в начале 50-х годов при исследовании сложных систем в биологии, макроэкономике, при создании автоматизированных экономико-организационных систем управления

2 	Моделирование представляет собой один из основных методов познания, является формой отражения действительности и заключается в выяснении или воспроизведении тех или иных свойств реальных объектов, предметов и явлений с помощью других объектов, процессов, явлений, либо с помощью абстрактного описания в виде изображения, плана, карты, совокупности уравнений, алгоритмов и программ.

Моделирование как форма отражения действительности широко распространено, и достаточно полная классификация возможных видов моделирования крайне затруднительна, хотя бы в силу многозначности понятия "модель", широко используемого не только в науке и технике, но и в искусстве, и в повседневной жизни. Тем не менее применительно к естественным и техническим наукам принято различать следующие виды моделирования:

- концептуальное моделирование, при котором совокупность уже известных фактов или представлений относительно исследуемого объекта или системы истолковывается с помощью некоторых специальных знаков, символов, операций над ними или с помощью естественного или искусственного языков;

- физическое моделирование, при котором модель и моделируемый объект представляют собой реальные объекты или процессы единой или различной физической природы, причем между процессами в объекте-оригинале и в модели выполняются некоторые соотношения подобия, вытекающие из схожести физических явлений;

- структурно-функциональное моделирование, при котором моделями являются схемы (блок-схемы), графики, чертежи, диаграммы, таблицы, рисунки, дополненные специальными правилами их объединения и преобразования;

- математическое (логико-математическое) моделирование, при котором моделирование, включая построение модели, осуществляется средствами математики и логики;

- имитационное (программное) моделирование, при котором логико-математическая модель исследуемого объекта представляет собой алгоритм функционирования объекта, реализованный в виде программного комплекса для компьютера.

В настоящее время под компьютерной моделью чаще всего понимают:

- условный образ объекта или некоторой системы объектов (или процессов), описанный с помощью взаимосвязанных компьютерных таблиц, блок-схем, диаграмм, графиков, рисунков, анимационных фрагментов, гипертекстов и т. д. и отображающий структуру и взаимосвязи между элементами объекта. Компьютерные модели такого вида мы будем называть структурно-функциональными;

- отдельную программу, совокупность программ, программный комплекс, позволяющий с помощью последовательности вычислений и графического отображения их результатов, воспроизводить (имитировать) процессы функционирования объекта, системы объектов при условии воздействия на объект различных, как правило случайных, факторов. Такие модели мы будем далее называть имитационными моделями.

Компьютерное моделирование - метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе использования ее компьютерной модели. Суть компьютерного моделирования заключена в получении количественных и качественных результатов по имеющейся модели. Качественные выводы, получаемые по результатам анализа, позволяют обнаружить неизвестные ранее свойства сложной системы: ее структуру, динамику развития, устойчивость, целостность и др. Количественные выводы в основном носят характер прогноза некоторых будущих или объяснения прошлых значений переменных, характеризирующих систему.

Предметом компьютерного моделирования могут быть: экономическая деятельность фирмы или банка, промышленное предприятие, информационно-вычислительная сеть, технологический процесс, любой реальный объект или процесс, например процесс инфляции, и вообще - любая сложная система. Цели компьютерного моделирования могут быть различными, однако наиболее часто моделирование является, как уже отмечалось ранее, центральной процедурой системного анализа, причем под системным анализом мы далее понимаем совокупность методологических средств, используемых для подготовки и принятия решений экономического, организационного, социального или технического характера.

Литература: 1, с.7-34;

Контрольные вопросы:

1. Что изучает предмет «Компьютерное моделирование физических процессов»?

2.Что такое системный анализ?

3.Что такое моделирование, модель?

4. Какие классифицируются  виды моделирования и моделей?

Тема 2  Средства моделирования

Цель: Изучение инструментов и средств моделирования.

План: Ознакомление с инструментами и средствами моделирования

1 Общие понятия о компьютерных средствах и системах моделирования

2 Виды систем и средств: Matchcad, Matlab, Statistica, Maple, WorkBench, языки программирования: Pascal, Fortran, C++/C#.

1 	Классификацию систем можно осуществить по разным критериям. Проводить ее жестко - невозможно, она зависит от цели и ресурсов. Приведем основные способы классификации (возможны и другие критерии классификации систем).

- По отношению системы к окружающей среде:

  - открытые (есть обмен ресурсами с окружающей средой);

  - закрытые (нет обмена ресурсами с окружающей средой).

- По происхождению системы (элементов, связей, подсистем):

  - искусственные (орудия, механизмы, машины, автоматы, роботы и т.д.);

  - естественные (живые, неживые, экологические, социальные и т.д.);

  - виртуальные (воображаемые и, хотя реально не существующие, но функционирующие так же, как и в случае, если бы они существовали);

  - смешанные (экономические, биотехнические, организационные и т.д.).

- По описанию переменных системы:

  - с качественными переменными (имеющие лишь содержательное описание);

  - с количественными переменными (имеющие дискретно или непрерывно описываемые количественным образом переменные);

  - смешанного (количественно-качественное) описания.

- По типу описания закона (законов) функционирования системы:

  - типа "Черный ящик" (неизвестен полностью закон функционирования системы; известны только входные и выходные сообщения);

  - не параметризованные (закон не описан; описываем с помощью хотя бы неизвестных параметров; известны лишь некоторые априорные свойства закона);

  - параметризованные (закон известен с точностью до параметров и его возможно отнести к некоторому классу зависимостей);

  - типа "Белый (прозрачный) ящик" (полностью известен закон).

- По способу управления системой (в системе):

  - управляемые извне системы (без обратной связи, регулируемые, управляемые структурно, информационно или функционально);

  - управляемые изнутри (самоуправляемые или саморегулируемые - программно управляемые, регулируемые автоматически, адаптируемые - приспосабливаемые с помощью управляемых изменений состояний, и самоорганизующиеся - изменяющие во времени и в пространстве свою структуру наиболее оптимально, упорядочивающие свою структуру под воздействием внутренних и внешних факторов);

с комбинированным управлением (автоматические, полуавтоматические, автоматизированные, организационные).

2 	Компьютерное моделирование, проведение вычислительного эксперимента является одним из современных методов исследования физических явлений. Он имеет свои особенности, преимущества и недостатки по сравнению с другими методами изучения физических систем. Студенты высших учебных заведений должны иметь представления о компьютерных моделях, численных методах изучения различных объектов познания, достаточно свободно ориентироваться в современных программных продуктах. Современный персональный компьютер позволяет за несколько секунд решить сложную систему уравнений, построить график изучаемой зависимости, промоделировать трудновоспроизводимый эксперимент.

Важным уровнем овладения методами вычислительной математики и физики является самостоятельное написание студентами различных компьютерных программ на алгоритмических языках программирования Basic, Pascal, Visual Basic, Delphi. Создавая подобные компьютерные модели "с нуля", работая с исходным кодом программы, студент глубже понимает конкретные способы обработки информации, методы программирования.

С другой стороны необходимо уметь работать с современными математическими пакетами, различными системами компьютерной математики. К ним относится пакет MathCAD - достаточно распространенная система автоматического проектирования (САПР), в которой объединены редактор документов, системный интегратор, центр ресурсов, электронные книги, справочная система, браузер Интернета. Пакет MathCAD имеет мощный математический аппарат, позволяющий выполнять символьные вычисления, решать системы алгебраических и дифференциальных уравнений, операции с векторами и матрицами, писать программы, строить графики и поверхности, и т.д.

Литература: 1, с.15-34;

Контрольные вопросы:

1. Какие виды систем бывают?

2.Что такое компьютерные средства?

3. Назовите современные системы моделирования.

4. Чем системы моделирования отличаются от языков программирования?

Тема 3  Знакомство с системой Mathcad

Цель: Ознакомление с рабочей средой Mathcad

План:

1 Общие сведения о программе.

2.Интерфейс программы. Меню. Панели инструментов.

1 	Mathcad является математическим редактором, позволяющим проводить разнообразные научные и инженерные расчеты, начиная от элементарной арифметики и заканчивая сложными реализациями численных методов. Пользователи Mathcad — это студенты, ученые, инженеры, разнообразные технические специалисты. Благодаря простоте применения, наглядности математических действий, обширной библиотеке встроенных функций и численных методов, возможности символьных вычислений, а также превосходному аппарату представления результатов (графики самых разных типов, мощных средств подготовки печатных документов и Web-страниц), Mathcad стал наиболее популярным математическим приложением.

Mathcad, в отличие от большинства других современных математических приложений, построен в соответствии с принципом WYSIWYG ("What You See Is What You Get" — "что Вы видите, то и получите"). Поэтому он очень прост в использовании, в частности, из-за отсутствия необходимости сначала писать программу, реализующую те или иные математические расчеты, а потом запускать ее на исполнение. Вместо этого достаточно просто вводить математические выражения с помощью встроенного редактора формул, причем в виде, максимально приближенном к общепринятому, и тут же получать результат Кроме того, можно изготовить на принтере печатную копию документа или создать страницу в Интернете именно в том виде, который этот документ имеет на экране компьютера при работе с Mathcad Создатели Mathcad сделали все возможное, чтобы пользователь, не обладающий специальными знаниями в программировании (а таких большинство среди ученых и инженеров), мог в полной мере приобщиться к достижениям современной вычислительной науки и компьютерных технологий. Для эффективной работы с редактором Mathcad достаточно базовых навыков пользователя. С другой стороны, профессиональные программисты (к которым относит себя и автор этих строк) могут извлечь из Mathcad намного больше, создавая различные программные решения, существенно расширяющие возможности, непосредственно заложенные в Mathcad.

Таким образом, следует хорошо представлять себе, что в состав Mathcad входят несколько интегрированных между собой компонентов — это мощный текстовый редактор для ввода и редактирования как текста, так и формул, вычислительный процессор — для проведения расчетов согласно введенным формулам и символьный процессор, являющийся, по сути, системой искусственного интеллекта Сочетание этих компонентов создает удобную вычислительную среду для разнообразных математических расчетов и, одновременно, документирования результатов работы

2	В Mathcad интерфейс пользователя интуитивен и сходен с другими приложениями Windows. Его составные части:

- верхнее меню, или строка меню (menu bar);

- панели инструментов (toolbars) Standard (Стандартная), Formatting (Форматирование) Resources (Ресурсы) и Controls (Элементы управления);

- панель инструментов Math и доступные через нее дополнительные математические панели инструментов;

- рабочая область (worksheet);

- строка состояния (status line или status bar);

- всплывающие, или контекстные, меню (pop-up menus или context menus);

- диалоговые окна или диалоги (dialogs);

Большинство команд можно выполнить как с помощью меню (верхнего или контекстного), так и панелей инструментов или клавиатуры.

Строка меню располагается в самой верхней части окна Mathcad. Она содержит девять заголовков, щелчок мышью на каждом из которых приводит к появлению соответствующего меню с перечнем команд:

- File (Файл) — команды, связанные с созданием, открытием, сохранением, пересылкой по электронной почте и распечаткой на принтере файлов с документами;

- Edit (Правка) — команды, относящиеся к правке текста (копирование, вставка, удаление фрагментов и т. п.);

- View (Вид) — команды, управляющие внешним видом документа в окне редактора Mathcad, а также команды, создающие файлы анимации;

- Insert (Вставка) — команды вставки различных объектов в документы; П Format (Формат) — команды форматирования текста, формул и графиков;

- Tools (Инструменты) — команды управления вычислительным процессом и дополнительными возможностями;

- Symbolics (Символика) — команды символьных вычислений;

- Window (Окно) — команды управления расположением окон с различными документами на экране;

- Help (Справка) — команды вызова справочной информации, сведений о версии программы, а также доступа к ресурсам и электронным книгам.

Литература: 1, с.15-50;

Контрольные вопросы:

1. Что представляет собой программа Mathcad?

2. В каких сферах применяется Mathcad?

3. Опишите интерфейс пользователя и команды.

4. Опишите рабочую среду Mathcad.

Тема 4  Язык Mathcad

Цель:

План:

1 Семантика математического языка Mathcad. Вычисления. Переменные и функции.

2 Операторы. Вычисления и ошибки. Типы данных.

1 В заключение перечислим, какие символы можно, а какие нельзя применять в именах, которые пользователь дает переменным и функциям, и перечислим ряд ограничений на присваивание имен. Допустимые символы:

- большие и маленькие буквы — Mathcad различает регистр: так, имена х и х определяют разные переменные. Кроме того, Mathcad различает и шрифт, например имена х и х воспринимаются как разные;

- числа от 0 до 9;

- символ бесконечности (клавиши <Ctrl>+<Shift>+<Z>);

- штрих (клавиши <Ctrl>+<F7>);

- греческие буквы — они вставляются с помощью панели Greek (Греческие символы);

- символ подчеркивания;

- символ процента;

- нижний индекс.

С осторожностью используйте нижний индекс в определении имен переменных и функций, не путая его с индексом векторной переменной. Чтобы ввести имя с нижним индексом, например, Kmax: введите букву "K", затем точку ".", после чего линии ввода опустятся чуть ниже, и только затем сам нижний индекс max.

Теперь рассмотрим ограничения на имена переменных и функций:

- имя не может начинаться с цифры, символа подчеркивания, штриха или процента;

- символ бесконечности должен быть только первым в имени;

- все буквы в имени должны иметь один стиль и шрифт;

- имена не могут совпадать с именами встроенных функций, констант и размерностей, например sin или TOL. Тем не менее, допускается их переопределение, но тогда одноименная встроенная функция больше не будет использоваться по первоначальному назначению;

- Mathcad не различает имен переменных и функций: если сначала определить функцию f (х), а потом переменную f, то в оставшейся части документа будет утеря* доступ к функции f (x).

2	Каждый оператор в Mathcad обозначает некоторое математическое действие в виде символа. В полном согласии с терминологией, принятой в математике, ряд действий (например, сложение, деление, транспонирование матрицы и т. п.) реализован в Mathcad в виде встроенных операторов, а другие действия (например, sin, erf и т. п.) — в виде встроенных функций. Каждый оператор действует на одно или два числа (переменную или функцию), которые называют операндами. Если в момент вставки оператора одного или обоих операндов не хватает, то недостающие операнды будут отображены в виде местозаполнителей. Символ любого оператора в нужное место документа вводится одним из двух основных способов:

- нажатием соответствующей клавиши (или сочетания клавиш) на клавиатуре;

- нажатием указателем мыши соответствующей кнопки на одной из математических панелей инструментов.

Напомним, что большинство математических панелей содержат сгруппированные по смыслу математические операторы, а вызвать эти панели на экран можно нажатием соответствующей кнопки на панели Math (Математика).

Операторы в Mathcad:

- Арифметические операторы

- Вычислительные операторы

- Логические операторы

- Матричные операторы

- Операторы выражения

- Создание оператора пользователя

Литература: 1, с.63-121;

Контрольные вопросы:

1. Какие существуют правила описания переменных в Mathcad?

2. Какие существуют типы данных в Mathcad?

3. Что такое оператор в Mathcad?

4. Назовите виды операторов в Mathcad.

Тема 5  Алгебраические вычисления. Алгебраические преобразования.

Цель: Знакомство с алгебраическими функциями Mathcad

План:

1 Алгебраические вычисления

2 Алгебраические преобразования

1 Рассматриваются вопросы:

О способах символьных вычислений

Разложение выражений

Разложение выражений с использованием ключевого слова expand

Упрощение выражений

Упрощение выражения с использованием ключевого слова simplify

Упрощение выражения с подстановкой значения переменных

Упрощение выражения с числами

Разложение на множители

Разложение на множители с использованием ключевого слова factor

Приведение подобных слагаемых

Приведение подобных слагаемых по разным переменным с использованием ключевого слова collect

Вычисление коэффициентов полинома

Вычисление коэффициентов полинома с использованием ключевого слова coeffs

2 Рассматриваются вопросы:

Вычисление полиномиальных коэффициентов для простой переменной и выражения

Разложение на простые дроби

Разложение на элементарные дроби с использованием ключевого слова parfrac

Вычисление рядов и произведений

Символьные и числовые расчеты рядов

Символьный расчет произведения

Подстановка переменной

Подстановка значения переменной с использованием ключевого 
слова substitute

Получение численного значения выражения

Вычисления с плавающей точкой с использованием ключевого слова float

Комплексные преобразования выражений с использованием ключевого слова complex

Вычисление предела

Вычисление пределов функций: двусторонний, левый, правый

О специфике аналитических вычислений

Функция пользователя в символьных вычислениях

Влияние значений переменных на результат символьных вычислений

Литература: 1, с.129-135;

Контрольные вопросы:

1. Какие алгебраические вычисления возможны в Mathcad?

2. Какие алгебраические преобразования возможны в Mathcad?

3. Для чего служат упрощения выражений?

4. Каково влияние значений переменных на результат символьных вычислений в физических задачах?

Тема 6  Дифференцирование. Частные производные.

Цель: Знакомство с дифференциальными функциями Mathcad

План:

1 Дифференцирование. Аналитическое дифференцирование. Численное дифференцирование.

2 Производные высших порядков. Частные производные. Разложение функции в ряд Тейлора.

1 Рассматриваются вопросы:

Дифференцирование

Аналитическое дифференцирование

Аналитическое дифференцирование функции

Операторы дифференцирования

Пример аналитического дифференцирования

График производной функции

Вычисление производной функции в точке

Аналитическое дифференцирование в точке

Правильное использование оператора дифференцирования.

Неправильное использование оператора дифференцирования.

Определение функций пользователя через оператор дифференцирования

Определение функции посредством оператора дифференцирования

Дифференцирование при помощи меню

Численное дифференцирование

Дифференцирование в точке

Численное дифференцирование функцию в точке

Об алгоритме дифференцирования

Расчет зависимости точности разностной формулы от шага D

2 Рассматриваются вопросы:

Производные высших порядков

Вычисление второй производной функции в заданной точке.

Аналитический поиск второй производной функции

Численное и символьное вычисление шестой производной

Частные производные

Аналитическое вычисление частных производных

Символьное и численное вычисления частных производных в точке

Вычисление второй частной производной

Изменение вида оператора дифференцирования

Примеры: градиент, дивергенция и ротор

Вычисление градиента функции двух переменных

Математический смысл градиента

Вычисление дивергенции векторной функции

Математический смысл дивергенции

Вычисление ротора векторной функции

Математический смысл ротора

Градиент функции трех переменных

Дивергенция в трехмерном пространстве

Ротор в трехмерном пространстве

Пример: якобиан

Вычисление якобиана векторной функции f(х) векторного аргумента х.

Вычисление якобиана векторной функции трех скалярных аргументов

Математический смысл якобиана

Разложение функции в ряд Тейлора

Разложение в ряд при помощи меню

Оператор разложения в ряд

Разложение в ряд Тейлора

Разложение функции в ряд с разным порядком аппроксимации

График разложений функции в ряд в зависимости от порядка аппроксимации

Разложение функции нескольких переменных в ряд по разным переменным

Литература: 1, с.135-145;

Контрольные вопросы:

1. Что такое дифференцирование?

2. Объясните физический смысл производной.

3. Объясните физический смысл градиента.

4. Объясните физический смысл дивергенции и ротора.

Тема 7  Интегрирование. Интегралы специального вида.

Цель: Знакомство с функциями интегрирования в Mathcad

План:

1 Интегрирование. Определенный интеграл. Неопределенный интеграл.

2 Интегралы специального вида. Интеграл Фурье. Другие интегральные преобразования.

1 Рассматриваются вопросы:

Интегрирование

Определенный интеграл

Оператор интегрирования

Численное и символьное вычисление определенного интеграла

Вычисление интеграла с бесконечными пределами.

Интегрирование функции двух переменных по разным переменным

О выборе алгоритма численного интегрирования

О традиционных алгоритмах интегрирования

Реализация алгоритма прямоугольников

Оценка погрешности алгоритма прямоугольников

Алгоритм Ромберга

Неопределенный интеграл

Символьное интегрирование

Аналитическое вычисление неопределенного интеграла

Интегрирование при помощи меню

2 Рассматриваются вопросы:

Интегралы специального вида

Интегралы с бесконечными пределами

Расходящиеся интегралы

Вычисление расходящегося интеграла

Интеграл с переменным пределом

Аналитическое вычисление интеграла с переменным верхним пределом

Кратные интегралы

Символьное и численное вычисление кратного интеграла

Символьное вычисление кратного интеграла с разными пределами интегрирования по разным переменным

Пример: длина дуги кривой

Расчет длины дуги кривой

Интеграл Фурье

Об интегральных преобразованиях функций

Аналитическое преобразование Фурье

Прямое преобразование Фурье с применением ключевого слова fourier и оператора символьного вывода

Обратное преобразование Фурье с применением ключевого слова invfourier и оператора символьного вывода

Дискретное преобразование Фурье

Дискретное преобразование Фурье (алгоритм БПФ) модельного сигнала

Применение БПФ для спектрального разложения и синтеза импульса

Преобразование Фурье комплексных данных

Двумерное преобразование Фурье

Двумерное дискретное преобразование Фурье

Другие интегральные преобразования

Преобразование Лапласа

Прямое преобразование Лапласа

Обратное преобразование Лапласа

Z- преобразование

Прямое Z-преобразование

Обратное Z-преобразование

Вейвлет-преобразование

Сравнение синусоиды и вейвлетобразующей функции

Встроенная функция вейвлет-преобразования

Вычисление вейвлет-спектра Дебоши модельного сигнала

Программирование других вейвлет-преобразований

Литература: 1, с.151-164;

Контрольные вопросы:

1. Что такое интегрирование?

2. Какие существуют алгоритмы численного интегрирования?

3. Что представляют собой интегралы специального вида?

4. Какие существуют интегральные преобразования?

Тема 8  Алгебраические уравнения. О численных методах.

Цель: Знакомство со способами решения алгебраических уравнений в Mathcad

План:

1 Алгебраические уравнения. Нелинейные алгебраические уравнения. Символьное решение уравнений.

2 Численное решение уравнений. О численных методах.

1 Рассматриваются вопросы:

Алгебраические уравнения

Нелинейные алгебраические уравнения

Символьное решение уравнений

Вычислительный блок Given / Find

Одно уравнение

Аналитическое решение кубического уравнения

Аналитический поиск нулей функции f(x).

Символьное решение уравнения относительно разных переменных

Символьное решение уравнения, зависящего от параметров, в случае предварительного задания их числовых значений

Символьное решение уравнения, имеющего и действительные, и мнимые корни

Системы уравнений

Символьное решение системы двух нелинейных уравнений

Решение уравнений при помощи меню

Численное решение уравнений

Системы уравнений: функция Find

Вычислительный блок Given / Find

Одно уравнение с одним неизвестным

Численное решение кубического уравнения с одним неизвестным

Системы уравнений

2 Рассматриваются вопросы:

Численное решение системы алгебраических уравнений

Численное решение уравнения, имеющего бесконечное множество корней, приводит к одному из них

Системы уравнений и неравенств

Численное решение системы алгебраических уравнений и неравенств

Уравнение с одним неизвестным: функция root

Два варианта решения уравнения методом секущих

Уравнения, которое решается только при помощи функции root

Поиск корней уравнения, зависящего от двух переменных

Корни полинома: функция polyrools

Вычисление корней кубического полинома с помощью функции polyroots

Локализация корней

О численных методах

Метод секущих: функция root

Градиентные методы: функция Find

Принцип действия градиентных алгоритмов

Выбор градиентного алгоритма

Параметры градиентных алгоритмов

Метод продолжения по параметру

Литература: 1, с.185-210;

Контрольные вопросы:

1. Что представляют собой алгебраические уравнения в физическихзадачах?

2. Опишите методику решения алгебраических уравнений в Mathcad/

3. Что представляют собой численные методы?

Тема 9  Оптимизация. Поиск экстремума функции. Приближенное решение алгебраических уравнений.

Цель: Изучение способов оптимизации

План:

1 Оптимизация. Поиск экстремума функции.

2 Приближенное решение алгебраических уравнений.

1 Рассматриваются вопросы:

Оптимизация

Поиск экстремума функции

Поиск локального и глобального экстремума

Локальный экстремум

Поиск минимума функции одной переменной

Поиск максимума функции одной переменной

Условный экстремум

Поиск условного экстремума на различных интервалах, определенных неравенствами.

Поиск условного минимума

Поиск условного максимума

Экстремум функции нескольких переменных

Экстремум функции двух переменных

Поиск экстремума ступенчатой функции

Пример: линейное программирование

Аналитическое решение задач на экстремум

Аналитическое решение задач на экстремум

Анализ типа точек экстремума

Поиск минимума и максимума функции Розенброка с ограничениями

Поиск минимума и попытка нахождения корня функции

2 Рассматриваются вопросы:

Приближенное решение алгебраических уравнений

Приближенное численное решение уравнения

Нахождение функцией Minerr приближенного решения уравнения, не имеющего корней

Приближенное решение несовместной системы уравнений и неравенств

Аналитическое приближенное решение уравнения

Литература: 1, с.202-206;

Контрольные вопросы:

1. Для чего необходима оптимизация?

2. Что представляет собой локальный и глобальный экстремум?

3. Что представляет собой экстремум функции?

4. Как производится аналитическое приближенное решение уравнения?

Тема 10  Пример: регуляризация некорректных задач. О постановке некорректных задач.

Цель: Рассмотрение задачи на примере

План:

1 Пример: регуляризация некорректных задач. О постановке некорректных задач.

2 Квазирешение. Регуляризация Тихонова.

1 Рассматриваются вопросы:

Пример: регуляризация некорректных задач

О постановке некорректных задач

Обратные задачи

Моделирование прямой задачи, выражающей линейную схему измерений

Дискретная форма прямой задачи линейной модели измерений

Некорректные задачи

2 Рассматриваются вопросы:

Квазирешение

Квазирешение некорректной задачи

Регуляризация Тихонова

Регуляризация некорректной линейной задачи

Квазиоптимальный выбор параметра регуляризации

Литература: 1, с.202-206;

Контрольные вопросы:

1. Что представляют собой некорректные задачи?

2. Для чего необходима регуляризация некорректных задач?

3. Что такое квазирешение?

4. Что такое регуляризация Тихонова?

Тема 11  Линейная алгебра. Векторная алгебра.

Цель: Изучение методов матричной и векторной алгебры

План:

1 Линейная алгебра. Простейшие матричные операции.

2 Векторная алгебра. Вычисление определителей и обращение квадратных матриц. Вспомогательные матричные функции.

1 Рассматриваются вопросы:

Линейная алгебра

Простейшие матричные операции

Шаблоны матрицы и вектора

Транспонирование

Транспонирование векторов и матриц

Сложение и вычитание

Сложение матриц

Вычитание матриц

Смена знака матриц

Сложение матрицы со скалярной величиной

Суммирование элементов всех элементов вектора или матрицы.

Вычисление следа матрицы

Умножение

Перемножение матриц

Умножение вектора и строки

Умножение матрицы на скалярную величину

2 Рассматриваются вопросы:

Векторная алгебра

Модуль вектора

Скалярное произведение

Скалярное произведение векторов

Скалярное произведение векторов, умноженное на третий вектор

Векторное произведение

Векторное произведение двух векторов

Векторизация массива

Использование оператора векторизации для перемножения элементов вектора

Вычисление определителей и обращение квадратных матриц

Определитель квадратной матрицы

Вычисление определителя квадратной матрицы

Ранг матрицы

Вычисление ранга матрицы

Обращение квадратной матрицы

Возведение квадратной матрицы в степень

Матричные нормы

Вычисление различных норм матриц А и В с различающимися на два порядка элементами

Число обусловленности квадратной матрицы

Вычисление чисел обусловленности матриц (в различных нормах)

Вспомогательные матричные функции

Автоматическая генерация матриц

Создание матриц на основе некоторой функции

Создание матриц для построения 3D графиков

Использование функции CreateSpace для построения графика трехмерной кривой

Использование функции СrеаtеМеsh для построения графика трехмерной поверхности

Создание диагональных матриц

Создание единичной и диагональной матрицы заданной размерности

Разбиение и слияние матриц

Выделение подматрицы

Доступ к отдельным элементам, столбцам и строкам матрицы

Выделение подматрицы

Специфические преобразования матриц

Создание матриц на основе другой матрицы

Сортировка элементов матриц

Сортировка вектора

Сортировка матриц по строке и столбцу

Вывод размера матрицы

Размер матриц

Размер векторов

Литература: 1, с.215-243;

Контрольные вопросы:

1. Для чего необходима линейная алгебра?

2. Для чего необходима векторная алгебра?

3. Что такое матрица?

4. Что такое вектор?

Тема 12  Системы линейных уравнений. Матричные разложения.

Цель: Знакомство с решением СЛАУ

План:

1 Системы линейных уравнений. Хорошо обусловленные системы с квадратной матрицей. Произвольные системы линейных уравнений.

2 Матричные разложения. Собственные векторы и собственные значения матриц.

1 Рассматриваются вопросы:

Системы линейных уравнений

Хорошо обусловленные системы с квадратной матрицей

Вычислительный блок Given / Find

Решение СЛАУ с помощью вычислительного блока

Решение СЛАУ, записанной в матричной форме

Проверка правильности решения СЛАУ

Функция lsolve

Численное решение СЛАУ

Символьное решение СЛАУ

Произвольные системы линейных уравнений

Переопределенные системы

О постановке задач

решение несовместных СЛАУ

Решения СЛАУ с прямоугольной матрицей

Псевдорешение (метод наименьших квадратов)

Поиск псевдорешения при помощи функции Minerr

Поиск псевдорешения при наличии априорной информации

Поиск псевдорешения при наличии априорной информации, при добавлении в задачу дополнительных условий

Недоопределенные системы

Аналитический поиск семейства решений недоопределенной СЛАУ

Нормальное псевдорешение

Геометрический смысл нормального псевдорешения

Поиск нормального псевдорешения уравнения

Поиск нормального псевдорешения недоопределенной СЛАУ

Вырожденные и плохо обусловленные системы

Вырожденные СЛАУ

Использование встроенной функции Minimize для отыскания единственного решения

Плохо обусловленные системы

Решение двух близких плохо обусловленных СЛАУ

Хорошо обусловленная системы двух уравнений

Плохо обусловленная система двух уравнений

Метод регуляризации

Регуляризация вырожденной СЛАУ

Регуляризация СЛАУ при помощи минимизации l

2 Рассматриваются вопросы:

Матричные разложения

СЛАУ с треугольной матрицей

Решение СЛАУ с треугольной матрицей (прямой ход)

Разложение Холецкого

Решение СЛАУ при помощи разложения Холецкого

LU-разложение

LU-разложение

Решение СЛАУ при помощи LU-разложения

QR-разложение

QR-разложение сингулярной матрицы

Поиск одного из псевдорешений вырожденной СЛАУ посредством QR-разложения

Нормальное псевдорешение вырожденной СЛАУ

SVD-(сингулярное) разложение

Сингулярное разложение сингулярной матрицы

Решение вырожденной СЛАУ при помощи сингулярного разложения

Собственные векторы и собственные значения матриц

Собственные векторы и собственные значения матриц

Поиск обобщенных собственных векторов и собственных значений

Стандартная задача на собственные числа

Нестандартная задача на собственные числа

Литература: 1, с.236-243;

Контрольные вопросы:

1. Что представляют собой системы линейных уравнений ?

2. Для чего служат матричные разложения?

3. Опишите алгоритм стандартной задачи на собственные числа.

4. Опишите алгоритм нестандартной задачи на собственные числа.

Тема 13 Дифференциальные уравнения. О постановке задач.

Цель: Знакомство с методами решения дифференциальных уравнений

План:

1 Дифференциальные уравнения. Обыкновенные дифференциальные уравнения: динамические системы.

2 О постановке задач. Дифференциальное уравнение N-ro порядка. Система N дифференциальных уравнений.

1 Рассматриваются вопросы:

Дифференциальные уравнения

Обыкновенные дифференциальные уравнения: динамические системы

О постановке задач

Задачи Коши для ОДУ

Решение задачи Коши для ОДУ второго порядка 
(модель затухающего гармонического осциллятора)

Фазовый портрет динамической системы

Понятие бифуркации на примере той же модели осциллятора,

Дифференциальное уравнение N-ro порядка

Решение задачи Коши для ОДУ второго порядка (модель нелинейного осциллятора)

Система N дифференциальных уравнений

Встроенные функции для решения систем ОДУ

Решение задачи Коши для ОДУ второго порядка (модель нелинейного осциллятора).

Решение одного уравнения (N=1)

Решение задачи Коши для ОДУ первого порядка

Решение систем ОДУ в одной заданной точке

Поиск аттрактора системы двух ОДУ модели осциллятора

2 Рассматриваются вопросы:

О численных методах

Рекомендации по выбору численного алгоритма

Число шагов

Решение системы ОДУ как функция числа шагов

Погрешность алгоритмов решения ОДУ в точке

Фазовый портрет системы ОДУ динамической модели осциллятора, полученный при помощи функции bulstoer и с помощью rkadapt

Число шагов адаптивного численного алгоритма в зависимости от погрешности

Литература: 1, с.267-299;

Контрольные вопросы:

1. Для чего служать дифференциальные уравнения в физических задачах?

2. Что такое численные методы?

Тема 14  Жесткие системы ОДУ. Примеры: классические динамические системы.

Цель: Изучение решения задач на примере

План:

1 Жесткие системы ОДУ. Примеры: классические динамические системы.

1 Рассматриваются вопросы:

Жесткие системы ОДУ

Что такое жесткие ОДУ?

Функции для решения жестких ОДУ

Решение жесткого ОДУ алгоритмом RADAUS

Примеры: классические динамические системы

Автоколебания

Модель Ван дер Поля (m)

Странный аттрактор

Модель Лоренца

Брюсселятор

Построение фазового портрета для модели брюсселятора

Литература: 1, с.290-295;

Контрольные вопросы:

1. Что представляет собой ОДУ?

2. Опишите модель Лоренца.

3. Опишите модель брюсселятора.

4. В чем смысл фазового портрета системы?

Тема 15  Обработка данных. Методы Монте- Карло.

Цель: Изучение способов обработки данных

План:

1 Обработка данных. Статистика. Статистические распределения. Выборочные статистические характеристики.

2 Методы Монте- Карло.

1 Рассматриваются вопросы:

Обработка данных

Статистика

Статистические распределения

Статистические функции

Пример: нормальное (Гауссово) распределение

Плотность вероятности нормальных распределений

Нормальные функции распределения

Генерация двух векторов с нормальным законом распределения

Выборочные статистические характеристики

Гистограммы

Гистограммы с произвольным интервалом

Гистограммы с равными интервалами

Среднее и дисперсия

Расчет числовых характеристик случайного вектора

Примеры: Выборочная оценка дисперсии и среднего нормальной случайной величины

Интервальная оценка дисперсии

Проверка статистических гипотез

Проверка гипотезы о математическом ожидании при неизвестной дисперсии

Корреляция

Расчет ковариации и корреляции

Новые функции корреляционного анализа сигналов

Коэффициенты асимметрии и эксцесса

Расчет выборочных коэффициентов асимметрии и эксцесса

Статистические функции матричного аргумента

Вычисление среднего значения элементов матрицы

Действие различных статистических функций на матрицу

Статистические функции нескольких аргументов

2 Рассматриваются вопросы:

Методы Монте- Карло

Генерация псевдослучайных чисел

Параметры генераторов псевдослучайных чисел

Генерация коррелированных выборок

Генерация попарно коррелированных случайных чисел

Моделирование случайного процесса

Генерация псевдослучайного процесса

Дискретизация случайного процесса и вычисление корреляционной функции

Пример: огибающая и фаза нормального случайного процесса

Квадратурные составляющие нормального случайного процесса

Огибающая и фаза нормального случайного процесса

Литература: 1, с.377-411;

Контрольные вопросы:

1. Для чего необходима обработка экспериментальных данных?

2. Что такое аппроксимация данных?

3. Назовите статистические функции в Mathcad.

4. В чем заключается метод Монте-Карло?