Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова

Нурушев Серик Закирович

## Квалиметрия и управление качеством

Курс лекций

по направлению               ГПИИР-2 Машиностроение

образовательная               Инновационное производство и

программа                         автоматизация индустриальной

техники

траектория                          Автомобильная инженерия

Костанай, 2016

Содержание

| Тема 1 Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Общее представление о квалиметрии |  |
| 1.2 Классификация квалиметрий |  |
| Тема 2 Основные понятия и категории качества |  |
| 2.1Понятие «качество» |  |
| 2.2Показатели качества продукции |  |
| 2.3Показатели качества процессов |  |
| Тема 2 Оценка уровня качества промышленной продукции |  |
| 2.1Понятие «качество» |  |
| 2.2Показатели качества продукции |  |
| 2.3Показатели качества процессов |  |
| Тема 3 Квалиметрические шкалы |  |
| 3.1Понятие шкалы, шкалирования, мера качества, показатель качества. | 3 |
| 3.2 Шкала наименований. Шкала порядка. Шкала интервалов. Шкала отношений. Шкала абсолютных величин. Шкала на основе предпочтительных чисел |  |
| 3.3 Типы характеристик качества, измеряемых квалиметрическими шкалами. Градация квалиметрических шкал |  |
| Тема 4 Методы квалиметрии |  |
| 4.1 Экспертная квалиметрия |  |
| 4.2 Индексная квалиметрия |  |
| Тема 5 Нормирование требований к качеству продукции в машиностроении |  |
| 5.1 Общие принципы оптимизации требований к качеству | 3 |
| 5.2 Модели оптимизации качества. Сущность математического моделирования |  |
| 5.3 Основные направления использования математических моделей в управлении качеством продукции |  |
| 5.4 Оптимизация требований к качеству продукции |  |
| Тема 6 Задачи и методы нормирования точности и параметров качества поверхности деталей машин |  |
| 6.1 Нормирование точности размеров деталей машин. Основные понятия о точности в машиностроении |  |
| 6.2 Рекомендации по предварительному выбору требований к точности размеров и посадок деталей машин |  |
| Тема 7 Статистические методы регулирования и контроля качества в машиностроении |  |
| 7.1 Контрольные карты. Основные понятия и области применения |  |
| - Количественные и альтернативные данные для контрольных карт |  |
| - Контрольные границы. Мгновенная выборка. |  |
| 7.4 Виды контрольных карт. Контрольная карта Шухарта и ее разновидности |  |
| Тема 8 Оценка соответствия продукции и систем качества |  |
| 8.1 Цели, задачи, принципы и организация подтверждения соответствия . |  |
| 8.2 Системы и схемы подтверждения соответствия, сертификаты и знаки соответствия |  |
| 8.3 Основные этапы сертификации систем менеджмента качества, ее эффективность |  |
| Тема 9 Аккредитация субъектов системы подтверждения соответствия |  |
| 9.1 Цели, задачи, развитие, принципы систем аккредитации |  |
| 9.2 Требования к органам по сертификации и к испытательным (поверочным) лабораториям при их аккредитации . |  |

Лекция 1.	Введение

План

- Общее представление о квалиметрии

- Классификация квалиметрий

На зарождение квалиметрии, как науки, повлияло два фактора:

-появление в 50-е гг. ХХ в. многочисленных эмпирических методик количественной оценки качества продукции.

- необходимость теоретического обоснования этих методик и повышение корректности этих методов.

Появление квалиметрии в России (первое упоминание в 1968 г.  в

журнале «Стандарты и Качество» № 1) привело к нескольким следствиям:

– русские ученые привыкли считать научное направление дееспособным, если оно пришло с Запада и признано на Западе. Хотя, в настоящее время, западные специалисты широко используют результаты русских ученых без ссылки на источники.

– у специалистов возникает вопрос, чем квалиметрия отличается от других научных дисциплин, схожих по методам исследования (исследование операций, анализ иерархий, теория полезности). В качестве возражения отметим, что монография Т.Саати по теории исследования иерархий вышла через 8 лет после появления в СССР первых публикаций по квалиметрии и практически является частным случаем теории квалиметрии. Теория полезности и квалиметрия две разные науки, это убедительно доказано Г. Г.Азгальдовым [1]. Ставится под сомнение принципиальная возможность выражать одним комплексным показателем многообразие, различных по физическим характеристикам, свойств продукции. Это утверждение также является несостоятельным [2].

Тем не менее, квалиметрия является междисциплинарным инструментом исследования. В СССР проводилась большая работа по внедрению квалиметрических оценок, было подготовлено постановление правительства о широком внедрении методов квалиметрии, но наступил 1991 г., и все рухнуло. В настоящее время внедрение методов квалиметрии идет крайне медленно.

Отметим основные причины, сдерживающие развитие квалиметрии.

Отсутствует научно организационная структура.  Нет печатного органа. Количество практических методик оценки качества крайне ограничено и явно отстает от потребностей производства из за неосведомленности специалистов или отторжения со стороны управленцев. Сами методики не учитывают специфики разрабатываемых изделий и не могут претендовать на роль объективного судьи. В квалиметрических задачах надо решать задачи ранжировки и оценивания, с первой – методики справляются, а со второй – не очень.

Потенциальные возможности методов квалиметрии:

1. Уточнение социально	экономической информации

Любой процесс оценивается количеством единиц продукции, полными затратами на единицу продукции, качеством одной единицы. Первая компонента учитывалась всегда, методики оценки второй постоянно совершенствуются, третья компонента практически не учитывается. Учет количественных характеристик качества позволит уменьшить погрешность расчетов при принятии решения в задачах:

– совершенствования механизма ценообразования, влияющего на величину национального дохода, объема валового национального продукта, темпов изменения роста народного хозяйства и т. д.

– определения уровня развития отдельных отраслей по сравнению с мировыми достижениями.

– количественного выражения уровня и качества жизни населения.

2. Повышение эффективности управленческих решений

Качество принимаемого решения зависит от числа рассмотренных

вариантов и способности выбрать из них лучший. В этом направлении прекрасным помощником являются средства информационных технологий, в частности, метод имитационных испытаний.

3. Повышение эффективности работы

Методы квалиметрии могут быть применены для оценки качества

труда по регламентированной системе показателей: повышение темпов

роста производства, обеспечение принципа постоянного улучшения [3].

При использовании квалиметрии для решения многоаспектных задач всегда возникает два вопроса:

– нужно ли проводить в конкретном случае квалиметрическую

оценку?

– можно ли провести эту оценку?

Первые случаи оценки качества известны с давнего времени, так гончары острова Крит (XV в. до н. э.) маркировали свои изделия специальным знаком. Древнейшим примером экспертизы является дегустация вин. Уже в 1549 г. в Падуанском университете появилась первая кафедра товароведения. В конце ХIХ в. появилась оценка продукции с помощью баллов. Впервые в России аналитический метод конструкций предложил известный кораблестроитель – академик А. Н. Крылов. В 1979 г. ГОСТ 15467 «Управление качеством продукции» ввел термин «квалиметрия» – отрасль науки, изучающая методы измерения и количественной оценки показателей [4].

Метрология – наука об измерениях, методах достижения их единства и точности (metron – мера, logos – учение), речь идет о количественных измерениях. Еще до нашей эры египтяне и китайцы для измерений пользовались подручными средствами: карат – семя боба, горошина; гран – зерно; пядь – расстояние между большим и указательным пальцами, и естественными мерами: мина – скорость вытекания 500 г воды из сосуда; время – кратное периоду смены времен года и т. п.

Квалиметрия – наука о количественных измерениях характеристик качества (qualis – какой по качеству, metreo – измеряю). Речь идет об альтернативных характеристиках, большинство из которых не могут быть измерены непосредственно, а определяются сравнением (хуже – лучше, больше – меньше). Первоначально эти науки существовали раздельно. Процесс познания всегда объединял оценку окружающей нас действительности (материальное начало) и трансформацию этой оценки в умах исследователя в интересах общества или отдельных групп (субъективное – идеальное начало). В философии материальное и идеальное рассматриваются как реальности, находящиеся в диалектическом единстве, взаимодействии и взаимопроникновении.

2. Классификация квалиметрий

Уточним, что понятие квалиметрия включает в себя теорию, методы и средства измерения и оценки качества любых создаваемых или используемых человеком объектов и процессов, являясь в то же время разделом квалитологии (науки о качестве).

Квалитология состоит из теории качества (off и on-line),  менеджмента качества, системы качества (в том числе сертификации и аккредитации) и квалиметрии.

Квалиметрия – выступает взаимосвязанной системой теорий различной степени общности. К числу теорий можно отнести [5]:

– общую квалиметрию, рассматривающую систему понятий, теорию измерений и оценивания, теорию статистических шкал;

– специальные квалиметрии (методы и модели оценок), к ним относятся:

а) экспертная квалиметрия, где оценки даются экспертами или автоматизированными экспертными системами;

б) вероятностно_статистическая квалиметрия, использующая методы теории вероятностей и математической статистики, оценивая однородность генеральной совокупности и выборок, совпадение законов распределения, эргодичность, марковость и тому подобное;

в) индексная квалиметрия, использующая меры качества, полученные при нормировке на базе индексации (сравнения);

г) таксономическая квалиметрия (или квалиметрическая таксономия), основывающаяся на классах качества (квалитаксонах) объекта, при этом рассматриваются вид, сорт и т. п. объекта и такие же характеристики классифицирующей системы;

– предметную квалиметрию (по предмету оценивания) – продукции, труда, проектов, процессов.

В свете сказанного можно сужать область применения квалиметрии до оценивания показателей отдельных свойств или расширять до количественно неизмеримых объектов, пытаясь дать комплексную оценку.

В настоящее время уже появились такие названия, как социологическая квалиметрия, географическая квалиметрия и так далее.

Контрольные вопросы:

1 Понятие квалиметрия. Разница между метрологией и квалиметрией.

2 Назовите основные методы квалиметрии.

3Классификация квалиметрии

Лекция 2 Оценка уровня качества промышленной продукции

1 Понятие «качество»

2Показатели качества продукции

3 Показатели качества процессов

1 Понятие «качество»

Содержание понятия «качество» менялось по мере развития человечества, его производительныхсил, социальных отношений. Это понятие постепенно усложнялось, приобретало интегральный характер и в настоящее время распространяется не только на продукцию, услуги, но и на организацию производства, общества и жизнь в целом. Эволюция представлений о качестве приведена в табл. 1.1 [6]. В начале исторического развития качество было предметом изучения философов и являлось чисто философской категорией.

Аристотель (III в. до н.э.) обратил внимание на то, что качество проявляется во многихотношениях :

1) как видовое отличие сущности;

2) как характеристика состояний

сущности;

3) как свойство вещи.

Первый вид качества выражает устойчивость предмета, его отличия от других вещей; второй и третий—это состояния, свойства, способные изменяться и переходить друг в друга (холод—теплота, быстро — медленно и т.п.).

Гегель (XIX в. н.э.) определял качество как внутреннюю сущность, определенность бытия, а количество — как безразличную для сущности бытия определенность. Гегель выявил диалектику качества и количества, их взаимоопределяемость.

По мере развития производительных сил, перехода от кустарного к промышленному производству (XVIII в.—первая половина ХХв.) понятие «качество» приобретало все более прикладной характер и использовалось в основном для оценки вначале продукции, а затем и услуг. При этом под качеством понимались главным образом совокупность свойств объекта, их соответствие заданным.

С насыщением рынка, переходом к индустриальному и постиндустриальному, а затем и к информационному обществу (начиная с 50_х годов ХХ в. по наши дни) на первое место выдвинулась проблема реализации продукции (в том числе и услуг), а не ее производства. Поэтому под качеством стали понимать способность продукции удовлетворять потребности потребителя. Причем если в ГОСТ 15467–79 [4] имеется в виду современный потребитель, для которого спроектирована продукция, то в ИСО 8402:1994 [7] речь уже идет не только об установленных, но и о предполагаемых потребностях. Это указывает на необходимость планирования качества.

Для обоснованного планирования качества помимо прогноза потребностей  необходимо учитывать экономические последствия выпуска продукции определенного качества. Выдающийся японский инженер Г. Тагути предложил определение качества, облегчающее решение указанной задачи. По Г. Тагути [8], «качество — это те потери, которые продукция причиняет обществу с момента ее отгрузки и которые не связаны с потерями, возникающими из_за присущихей функций». Методика планирования качества, предложенная Г. Тагути, позволяет связать технические характеристики изделия (допуски на его показатели качества) с общественной  эффективностью его изготовления.

2Показатели качества продукции

Область науки, объединяющая количественные методы оценки качества, используемые для обоснования решений, принимаемых при управлении качеством продукции и стандартизации, называется квалиметрией. Основные задачи квалиметрии — определить номенклатуру необходимых показателей качества изделий и их оптимальные значения, а такжеразработать методы количественной оценки качества, создать методики учета изменения качества во времени.

В квалиметрической оценке качества продукции различают понятия «свойства продукции» и «показатели качества продукции». Под свойством продукции понимается объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании и потреблении или эксплуатации. У каждого вида продукции может быть очень много свойств. В зависимости от условий и обстоятельств в изделии могут обнаруживаться все новые и новые свойства.

Среди всего многообразия свойств продукции можно выделить простые и сложные. Простые свойства —это, например, цвет, масса изделия, срок службы, производительность. Примером сложногосвойства может служить надежность, которая включает в себя четыре простыхсвойства изделия: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

Любое свойство продукции характеризовать качественно или количественно. Такие характеристики свойств продукции называют ее признаками, или параметрами. Примерами качественных признаков продукции могут служить цвет материала, форма изделия, наличие

на поверхности детали защитного покрытия, способ соединения деталей

(сварка, склейка, клепка, свинчивание и др.), способ настройки или регулировки (ручной, автоматический и др.).

Количественный признак, или параметр, продукции дает численную характеристику отдельных свойств. Так, химический состав материала характеризует его структуру; угол заточки сверла, коэффициент формы зуба шестерни говорят о геометрии этих изделий; пробег грузового автомобиля до капитального ремонта, удельный расход горючего, мощность двигателя свидетельствуют о функциональных возможностях автомобиля.

Свойства (параметры) продукции в различной степени определяют ее потребительские возможности, ее качество. Например, геометрические размеры шарикоподшипника (диаметр шариков, желобов и др.) не характеризуют его качество, а ресурс подшипника наоборот.

Количественная характеристика свойств продукции, обуславливающих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или потребления, называется показателем качества продукции.

По степени обобщения свойств продукции показатели качества делятся на единичные, групповые, комплексные и интегральные.

Единичный - показатель качества продукции, характеризующий одно из ее свойств.

Комплексный - показатель качества продукции, описывающий несколько ее свойств. Укрупнение показателей проводится на основе синтеза показателей от единичного до интегрального различных иерархических уровней. Укрупнение по иерархической схеме (по вертикали) составляет методическую основу синтеза с постепенным переходом комплексных показателей (КП) соответствующих уровней в единый интегральный показатель K:

K= f (KПi),                                                               (1)

где KПi — комплексные показатели для группы свойств i = 1, n.

Функциональные показатели качества продукции. Для каждого технического объекта (ТО) функциональные (потребительские, эксплуатационные, нормативные) показатели представляют собой

характеристики основных потребительскихсвойств ТО. Эти показатели выявляют на основе описания функций ТО. Поскольку функции ТО характеризуются самыми различными показателями, то практически невозможно дать исчерпывающий перечень функциональных показателей качества.  Среди них можно выделить три группы показателей: производительности, точности и надежности.

Показатель производительности всегда может быть измерен или вычислен. Показатель производительности представляет собой интегральный пока затель уровня развития техники, который непосредственно зависит от ряда параметров, определяющим образом влияющих на производительность труда. Эти параметры являются как бы частными функциональными показателями; к ним относятся:

1) скорость обработки объекта (число оборотов или операций в единицу времени; скорость движения рабочих органов машины, транспортной машины, протекания химической реакции и т.п.);

2) физические и химические параметры (температура, давление, напряжение и др.), определяющим образом влияющие на интенсивность преобразования объекта (предмета обработки);

3) степень механизации труда;

4) степень автоматизации труда;

5) непрерывность процесса обработки.

Определим показатели пп. 3–5, которые в отличие от показателей пп. 1 и 2

являются комплексными и зависят от многих факторов.

Показатель механизации равен отношению механической работы, выполняемой только ТО, ко всей механической работе, осуществляемой суммарно ТО и человеком (коллективом людей) при получении определенной продукции.

Показатель автоматизации равен отношению числа управляющих операций, выполняемыхтолько ТО, к общему числу управляющих операций, реализуемыхсуммарно ТО и человеком при изготовлении конкретной продукции.

Показатель непрерывности процесса обработки, связанный с получением определенной готовой продукции, равен отношению числа операций, выполняемыхс использованием непрерывных процессов, к общему числу операций с применением непрерывныхи прерывистыхпроцессов воздействия на предмет обработки. Под непрерывными процессами здесь понимаются вращательное, поступательное и поточное движения без существенного снижения скорости или безостановочная обработка; под прерывистыми - возвратно_поступательное движение, операции с остановами или прерываниями технологического процесса при переходе к следующей операции и т.п.

Показатели точности включают в себя следующие частные показатели точности: измерения, попадания в цель, обработки материала или вещества, обработки потока энергии, обработки потока информации. Для этих частных показателей  имеются развитые способы измерения и оценки точности, которые легко найти в специальной литературе.

Показатели надежности. Надежность является одним из основных свойств продукции. Чем ответственнее функции продукции, тем выше должны быть требования к надежности. Недостаточная надежность изделия приводит к большим затратам на ремонт и поддержание его работоспособности в эксплуатации. Надежность изделий во многом зависит от условий эксплуатации: влажности, механических нагрузок, температуры, давления и др.

Надежность — это свойство изделия (объекта) сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения, транспортирования.

Надежность изделия в зависимости от назначения и условий его применения включает в себя безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность — это свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки. К показателям безотказности относятся: вероятность безотказной работы; средняя наработка на отказ; интенсивность отказов; параметр потока отказов.

Долговечность — свойство изделия оставаться в работоспособном состоянии до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. В числе показателей долговечности —ресурс между средними (капитальными) ремонтами; средний срок службы и т. д.

Ремонтопригодность — свойство изделия, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания

и ремонтов. К показателям ремонтопригодности относятся: вероятность вос_

становления работоспособного состояния; средняя трудоемкость ремонта и

технического обслуживания.

Сохраняемость — свойство изделия сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения или транспортирования.

Технологические показатели качества продукции

Технологические показатели главным образом обеспечивают всестороннюю экономию живого труда при изготовлении ТО и подготовке последних к эксплуатации. Кроме того, эти показатели направлены на экономию материалов, зависящую от технологических факторов, что опять же вносит определенную долю в экономию живого труда. Можно выделить четыре основных технологических показателя.

3 Показатели качества процессов

В основе современныхметодов управления качеством лежит процессный подход, когда управление качеством осуществляется путем управления процессами создания и использования продукции, в которых качество продукции формируется и проявляется. Управлять качеством продукции и процессов можно изменением их количественных характеристик или показателей качества. Разнообразие, сложность процессов формирования и проявления качества продукции затрудняют создание системы конкретных показателей качества этих процессов. Чтобы облегчить решение этой задачи в конкретных условиях, необходимо принять принципиальную структуру этих показателей. При этом может быть использован подход, предложенный в работе [9].

Для определения качества процессов следует сформировать структуру показателей (критериев), позволяющих оценивать все указанные выше элементы входа и выхода любого процесса.

Для этого выделим четыре области измерений входов и выходов процессов  которые могут быть конкретизированы, например, с помощью следующих показателей:

-качества — производительность, мощность, степень качества услуги, уровень соответствия или несоответствия требованиям и т.д.;

-количества—тонны, метры, объемы, условные единицы, перечень предоставляемых услуг и т.д.;

затрат — затраты ресурсов, затраты на управление, бюджет процесса, себестоимость, цена;

-времени—скорость ответа на запрос, длительность цикла, время и точность

поставки в срок и т.д.

Далее определим четыре типа показателей измерения качества и эффективности процессов (по перечисленным показателям), которые могут выражаться в относительных единицах , баллах или процентах:

• результативность

Ра= Фактический выход/ Плановый выход

• эффективность

Эа= Фактический выход/ Использованные ресурсы

• производительность

Па= Фактический выход/ Оценка объема человеческих ресурсов

• ценность, добавленную ценность (ДЦ)

Ца= Стоимость продукта на входе С1 / Стоимость продукта на выходе С2

ДЦ = С2 – С1.

Индекс а обозначает общий вид показателя.

Применение этого подхода позволяет получить определенную структуру оценочных показателей любого процесса, которая образует матрицу из 16 элементов (4 × 4).

Контрольные вопросы:

1. От каких факторов зависит качество продукции?

2. Содержание понятий «управление качеством» и «обеспечение качества».

3. Объекты качества, стратегия управления ими.

4. Показатели качества продукции.

5. Показатели качества процессов.

Лекция 3 Квалиметрические шкалы

1 Понятие шкалы, шкалирования, мера качества, показатель качества.

2 Шкала наименований. Шкала порядка. Шкала интервалов. Шкала отношений. Шкала абсолютных величин. Шкала на основе предпочтительных чисел

3 Типы характеристик качества, измеряемых квалиметрическими шкалами. Градация квалиметрических шкал.

1 Понятие шкалы, шкалирования, мера качества, показатель качества.

Мера качества – количественное выражение уровня удовлетворенности потребителя проявлением качества оцениваемого объекта. Синонимами меры качества являются показатели качества. К основным типам качества относятся шкалирование и меры свертывания.

Любое измерение или количественное оценивание чего-либо осуществляется, используя соответствующие шкалы [ 5, 10, 11].

Шкала - это упорядоченный ряд отметок, соответствующий соотношению последовательных значений измеряемых величин.

В квалиметрии шкала измерений является средством адекватного сопоставления и определения численных значений отдельных свойств и качеств различных объектов [10]. Практически используют пять видов квалиметрических шкал: шкалу наименований, шкалу порядка, шкалу интервалов, шкалу отношений и шкалу абсолютных значений.

Шкалирование называется мера качества, вводящая упорядочивающие отношения свойств или их мер на измеряемом множестве. Шкалирование на множестве мер называется производным шкалированием [11, с 25]. К производным метрическим шкалированиям относятся линейное, логарифмическое шкалирование, вероятностная шкала.

Особое место в шкалировании занимают предикаты пригодности (в логике предикат отражен признак предмета), которые в квалиметрии принимают два значения:

- «1» - семантический эквивалент – «истины», «пригодно», «выполняется» и т.п.

- «0» - семантический эквивалент – «ложь», «непригодно», «не выполняется» и т.п.

Понятию предикатов пригодности соответствует альтернативное шкалирование, которое может иметь количественный и семантический эквиваленты.

Квалиметрической шкалой называется тройка формальных объектов:

- исходное множество измеряемых свойств или их мер;

- множество типов квалиметрического шкалирования;

- множество значений, получаемых при применении различных типов квалиметрического шкалирования.

Оценивание качества – это особый вид деятельности (управления), направленный на формирование ценностных суждений об объекте оценки, под которым понимается качество. Оценивание – это разновидность измерения [11].

Между оцениванием и измерением существует следующее соотношение: оценивание есть функция от результатов измерения, продукт (результат) анализа. Измерение предшествует оцениванию. Суть оценивания в определении соответствующей значимости измеренных свойств объектов, на основе установления соответствия их свойств установленным требованиям.

## 2 Шкала наименований. Шкала порядка

В тех случаях, когда несколько неизвестных размеров необходимо сопоставить с одним и определить, какие из них равны размеру, выбранному за базу сравнения, а какие нет, тогда используют так называемую шкалу наименований. По шкале наименований классифицируют размеры по признаку эквивалентности, тождества, равенства. Такое измерение размеров является наиболее простым и наименее информативным. При этом не определяется, какой из неодинаковых размеров больше или меньше размера, принятого за базовый, т.е. отношение порядка возрастания или уменьшения размеров не устанавливается. Изменение заключается только в определении одинаковости (равенства) или отличия (неравенства) того или иного размера от заранее определенного значения. Следовательно, определяющие отношения между измеряемыми размерами таковы: равны или не равны, т.е. в символах = или ≠.

Математическое выражение сущности измерений по шкале наименований можно записать так:

Qi  = или ≠ Qj,

где  Qi – размер, с которым сравнивают (базовый размер);

Qj – i-ый из сравниваемых размеров (i= 1, 2, 3, … n)

n – число сравниваемых размеров.

При сопоставлении и измерении размеров по шкале наименований осуществляется, например, контроль и оценка качества чего-либо по альтернативному признаку: годен – не годен; подходит – не подходит; соответствует – не соответствует и т.п. Кстати, так осуществляют калибровку деталей машин и иных изделий на предприятиях – изготовителях продукции, при входном контроле, а также в ряде других случаев. Калибровка – это специальный тип измерений, выполняемый с целью установления отношения между измеряемыми размерами и известным размером калибра.

Шкала порядка – это последовательный ряд значений, дающий систематизированное представление о простейших соотношениях величин сопоставляемых размеров свойств, признаков или качеств в целом оцениваемых объектов.

При попарном сопоставлении всех измеряемых размеров устанавливают, какой размер больше или меньше другого, что лучше или хуже другого. Если имеются одинаковые размеры, то это соотношение также устанавливается. Далее установленные соотношения размеров ранжируются в порядке возрастания убывания (уменьшения) их величин. Сами эти величины при этом остаются неопределенными. Полученный в результате ранжирования ряд значений является шкалой порядка возрастающейил убывающей последовательности.

По шкалам порядка значения размеров могут быть классифицированы (оценены) по критерию «одинаковы или нет», но и по соотношению что «больше или меньше» другого или «что лучше, а что хуже» другого.

Математическим выражение соотношений попарно сопоставляемых размеров является:

Qi = или ≠ или < > Qj

В результате сопоставления размеров Qi и Qj определяют, какой размер больше или меньше другого, а также какие размеры имеют одинаковые значения, т.е. по шкале порядка определяют следующие соотношения: равно (=), не равно (≠), больше (>), меньше (<).

Примером построения шкал порядка может быть такой. Пусть имеется пять неизвестных по величине размеров: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. При попарном сопоставлении определенно, что:

- Q1<Q2<Q3<Q4<Q5 – шкала возрастающего порядка;

- Q5>Q4>Q3>Q2>Q1 – шкала убывающего порядка.

Порядковый номер местоположения Q в ряду порядка называется рангом. Ранг – это уже некоторая безразмерная количественная характеристика, т.е. численный показатель того, что первоначально было оценено только качественно и представлено в последовательном ряду шкалы порядка.

Если, например, экспертными измерениями получены такие значения оцененных четырех объектов, как отличный, хороший, удовлетворительный и плохой, то эти оценки могут быть обозначены такими ранговыми числами: отличный – 1, хороший – 2, удовлетворительный – 3, плохой – 4. возможен другой порядок ранжирования и противоположное обозначение оценок. Качественные оценки могут быть обозначены и не натуральным рядом чисел, а пропорционально увеличенными, например, на порядок, т.е. в 10 раз. Такой ряд численных обозначений положений размеров в их ранжированном ряду также отражает естественный порядок расположения размеров.

С целью увеличения достоверности и объективности измерений методом ранжирования часто в шкалу порядка вводятся ранжированные реперные (опорные) точки, с помощью которых определяются ранг или также безразмерный балл измеряемой величины такая шкала называется реперной шкалой порядка. Например, знания учащихся оценивают (измеряют) по реперной шкале порядка, имеющей следующие фиксированные «опорные точки», имеющие численные значения, выраженные в баллах: отсутствие знаний – 1 балл, неудовлетворительные знания – 2 балла, удовлетворительные знания – 3 балла, хорошие знания – 4 балла, отличные знания – 5 баллов.

## Шкала интервалов

Во многих случаях нет возможности измерить сами величины наблюдаемых размеров, но возможно (если есть необходимость) измерять только отличия (разницы) между познаваемыми сопоставлением размерами. При этом используется так называемая шкала интервалов.

На измерительной шкале интервалов фиксируются отличия сопоставляемых размеров. Эта форма отображения величин измеряемого является более совершенной, так как на шкале интервалов есть условные, но вполне определенные единицы измерений, что позволяет количественно (численно) охарактеризовать соотношение исследуемых размеров.

Математическая запись сравнения между собой двух однородных размеров по их разнице имеет вид

∆Qi,j = Qi -Qj

По шкале интервалов определяют такие соотношения размеров, как: равно (=), не равно (≠), больше (>), меньше (<), сумма (+),разница (-).

Следовательно, здесь определено отношение порядка и эквивалентности не только между размерами характеристик качества, но и между расстояниями между ними на шкале измерений.

Упорядоченные ряды, например, пяти разных размеров по их  могут быть такими:

∆Q1,2 < ∆Q2,5  < ∆Q3,5 < ∆Q4,3 ,

или ∆Q4,3 > ∆Q3,5 > ∆Q2,5  > ∆Q1,2.

Графическое построение шкалы интервалов рассматриваемых размеров показано на рис. 1.

ΔQ

ΔQ1,2

ΔQ2,5

ΔQ3,5

ΔQ4,3

Q1

Q2

Q5

Q3

Q4

Рис. 1. Схема построения шкалы интервалов

При таком построении шкалы интервалов, когда нет начала отсчета и нет соответствующей физической единицы измерений (меры), за единицу измерений принимается некоторая произвольно выбранная величина. Несмотря на значительную неопределенность измеряемых разностей размеров в условных единицах, результаты измерений по шкале интервалов более информативны по сравнению с измерениями по шкале порядка, так как они позволяют не только установить, что один размер больше или меньше другого, но и численно определить, на сколько единиц (мер) отличаются исследуемые размеры один от другого.

С данными, полученными по шкале интервалов, можно производить не только логические, но и арифметические действия, например, складывать и вычитать величины. Однако по шкале интервалов нельзя определить, во сколько раз данный размер больше или меньше другого, так как неизвестными остаются величины сопоставляемых размеров.

С данными, полученными по шкале интервалов, можно производить не только логические, но и арифметические действия, например, складывать и вычитать величины. Однако по шкале интервалов нельзя определить, во сколько раз данный размер больше или меньше другого, так как неизвестными остаются величины сопоставляемых размеров.

Часто при решении измерительной задачи требуется более жесткая "привязка" результатов, получаемых по шкале интервалов, к определенному (произвольно выбранному или предпочтительному) размеру. Этот выбранный размер является опорным (базовым), по сравнению с которым определяют отличия других размеров. Отметка базового размера на измерительной шкале (линейной, круговой или цифровой) представляет собой реперную точку. Эта реперная точка, если она одна на шкале интервалов, обычно принимается за начало отсчетов.

На рис. 2 иллюстрировано построение шкалы интервалов с началом отсчета от размера Q5.

ΔQ

-ΔQ1

-ΔQ2

0

+ΔQ3

Q1

Q2

Q5

Q3

Q4

+ΔQ4

Рис. 2 Построение шкалы интервалов с нулевой отметкой

Если принять на базовый размер Q2, то начало отсчета сместится влево, а если Q3, то вправо. Следовательно, начало отсчета на шкале интервалов устанавливается произвольно. При этом так же произвольно выбирается единица измерений интервалов - их величины на шкале измерений принимают наименьший интервал сопоставляемых размеров.

Зачастую. с целью приближения единицы измерений по шкале интервалов к реальности, за меру измеряемых интервалов берут долю и некоторую часть чего-либо (предпочтительного) интервала размеров. Для этого на шкале измерений устанавливаю две реперные точки Qp1 и Qp2, расстояние между которыми выражает разницу двух выбранных размеров. Промежуток между реперными точками градируется, т.е. делится на равные или (реже) пропорциональные части.

Градация есть установление масштаба на шкале интервалов. Масштаб, то есть одна часть выбранного интервала между двумя базовыми (опорными) размерами, принимают за меру - за единицу измерений.

Схема создания такой двухреперной шкалы интервалов приведена на рис. 3.

+ΔQ

-n1

-n2

0

N

Q1

Q2

Qp1

Q3

Q4

n5

Qp2

Q5

-ΔQ

n3

n4

Рис.3. Шкала интервалов с двумя реперными точками

Классическим примером измерений по шкале интервалов с двумя реперными точками является измерение температур по шкале Цельсия. Здесь в качестве опорных размеров взяты температуры замерзания (таяния льда) и кипения чистой воды. Интервал между этими температурами разделены на 100 равных частей. Одна часть, принятая за единицу измерения температур, была названа градусом. Шкала Цельсия неограниченно распространяется за пределы температур 0100°С при условии, что любые значения температур измеряются единицами, равными 1/100 части интервала температур от замерзания до кипения воды.

В интервальной шкале Рюмера для измерения температуры в качестве реперной точки с нулевым значением показателя также принята температура таяния льда, а за интервал масштаба - температуры от таяния льда до температуры кипения воды. Однако этот интервал масштаба разделен не на 100 частей, как в системе Цельсия, а на 80 градаций (градусов).

Шкала интервалов может иметь и несколько реперных точек, но в этом случае возникает проблема согласования единиц измерения размеров в пределах различных интервалов такой многореперной шкалы.

Ввиду неопределенности или условности начала отсчета математические операции умножения и деления результатов измерений, полученных с помощью шкал интервалов, осуществить нельзя. Следовательно, по шкале интервалов нет возможности определить, во сколько раз один размер больше или меньше другого.

## Шкала отношений

Для того чтобы определить не только на сколько, но и во сколько раз один размер больше или меньше другого, или количественно измерить величину размера в официально выбранных единицах измерения, необходимо воспользоваться шкалой отношений.

Шкала отношений - это измерительная шкала, на которой отсчитывается (определяется) численное значение величины qi как математического отношения измеряемого размера Qi  к другому известному размеру, принимаемому за единицу измерения [Q].

В метрологии и квалиметрии считается, что «любое измерение по шкале отношений предполагает сравнение неизвестного размера с известным и выражение первого через второй в кратном или дольном отношении».

Математическая запись измерения по шкале отношений имеет вид:

,                                              			(2)

где  i = 1, 2, 3,   n - это номер измеряемого размера.

Шкала отношений - это шкала интервалов, в котором определен нулевой элемент - начало отсчета, а также размер (масштаб) единицы измерений [Q].

По шкале отношений определяются такие значения измеряемых размеров, как: равно (=), не равно (≠), больше (>), меньше (<), сумма (+), разница размеров (-), умножение (*), деление (:). Следовательно, с относительными величины измеряемых размеров можно проводить многие логические и все арифметические действия.

Предельный интервал величин q измеряемых размеров по шкале отношений - от нуля до (возможно) бесконечности, поэтому, в отличие от шкалы интервалов, на шкале отношений нет отрицательных значений. Число qi, определено по шкале отношений, соответствует величине измеренного размера Qi, выраженного в единичных размерах [Q]. Следовательно, измерения по шкале отношений имеют вид, показанный на рис. 4.

0   1   2   3   4   5   6   7    8    9  10  11  12

Q1

Q2

Q3

q1

Q4

q2

q3

q4

q

Рис. 4. Схема измерений по шкале отношений

Так как со qi значениями возможны логические и все арифметические операции: сложение, вычитание, умножение, деление, поэтому шкала отношений является наиболее совершенной и широко применяемой. Однако построение шкалы отношений и измерение с ее помощью не всегда возможны. Например, время измеряется только по шкале интервалов, а вес обычно измеряется по шкале отношений, хотя его можно измерить и по шкале интервалов, так как шкала отношений является частным случаем шкалы интервалов.

Измерение интервала по шкале отношений осуществляют по формуле (теоретической модели) вида:

(3)

Следует отметить, что численное значение q измеряемой величины может быть различным в зависимости от принятого размера единицы измерения [Q]. Так, например, 1 метр длины может быть выражен еще и в таких величинах, как 100 см, 1000 мм или 0,001 км.

Итак, шкала отношений универсальна, так как по ней можно сформировать ранжированные ряды (шкалы порядка) возрастающих или сокращающихся размеров, вычислить интервалы отличий (как и по шкале интервалов) тех размеров, которые измерены по шкале отношений и, наконец, определить численные значения измеренных размеров в относительных величинах.

Шкала отношений наиболее приемлема для измерений большинства показателей качества, особенно для таких численных характеристик, как геометрические размеры объектов, их плотность, сила, напряжение, частота колебаний и прочие.

## Шкала абсолютных величин

Во многих случаях напрямую измеряется величина чего-либо. Например, непосредственно подсчитывается число дефектов в изделии, количество единиц произведенной продукции, сколько студентов присутствует на лекции, количество прожитых лет и т.д. и т.п. При таких измерениях на измерительной шкале отмечаются абсолютные количественные значения измеряемого. Такая шкала абсолютных значений обладает и теми же свойствами, что и шкала отношений, с той лишь разницей, что величины, обозначенные на этой шкале, имеют абсолютные, а не относительные значения.

Результаты измерений по шкале абсолютных величин имеют наибольшую достоверность, информативность и чувствительность к неточностям измерений.

Шкалы интервалов, отношений и абсолютных величин называют метрическими, так как при их построении используются некоторые меры, т.е. размеры, принятые в качестве единиц измерений.

Шкала на основе "предпочтительных чисел"

Измерительные шкалы, основанные на использование рядов предпочтительных чисел, обычно являются метрическими шкалами интервалов или абсолютных величин, исчисляемых, например, единицами допусков измеряемых линейных размеров или квалитетами.

Предпочтительными называют числа, наиболее часто используемые в технике, в технологии, в науке и других сферах деятельности людей. Предпочтительные числа представляют собой определенное множество взаимосвязанных чисел (ряд чисел), которые обладают систематизированным свойством, что позволяет использовать их при выборе, назначении и измерении размеров различных величин. Такие математические ряды чисел формально характеризуют различные зависимости и закономерности изменений в реальном мире. Чаще всего математические выражения измеряющихся состояний имеют вид простой арифметической (линейной) или геометрической (нелинейной) прогрессии.

Ряды чисел арифметической прогрессии имеют постоянную разницу между двумя соседними числами. Ряд чисел геометрической прогрессии отличаются тем, что произведение или частное любых двух чисел ряда всегда является членом этого ряда. Например: и т.д. Любой член (число) геометрической прогрессии, возведенной в целую положительную или отрицательную степень, также является членом этой прогрессии: и т.д. Итак, геометрическая прогрессия - это ряд последовательно возрастающих или убывающих чисел с постоянным отношением между двумя соседними числами. Это отношение является знаменателем прогрессии и обозначается буквой. Следовательно, каждый член геометрической прогрессии является произведением предыдущего члена на .

В связи с перечисленными свойствами геометрической прогрессии зависимости, определяемые из произведений членов или их целых степеней, всегда подчиняются закономерности этого ряда. Например, если ряд будет определять линейные размеры, то площади или объемы, образованные из этих линейных величин, также подчиняются его закономерности.

Так как везде принята десятичная система счета чисел, начиная с единицы, то наиболее удобными являются геометрические прогрессии, включающие число 1 и имеющие  с n , кратным 10. Международная организация по стандартизации (ISO или по-русски ИСО) установила (рекомендация Р ИСО 497) четыре основных десятичных ряда предпочтительных чисел с такими знаменателями :

- - ряд R5;

- - ряд R10;

- - ряд R20;

- - ряд R40.

В отдельных обоснованных случаях допускается использование рядов R80 с  и R160 c .

Следует отметить, что установленные ИСО ряды предпочтительных чисел основаны не только на десятичной системе счета, но и на принципе оптимальных соотношений, который реализован, например, в "золотом сочетании". Под "золотым сочетанием" понимают прямоугольник со сторонами a и b, которые соотносятся между собой как:

,	(2.1)

или

Равенству (2.1) соответствует выражение . Исходя из этого еще в XIX веке французский инженер-механик Шарль Ренар предлагал унифицировать диаметры (толщины) тросов для аэростатов и парусного флота по закону геометрической прогрессии, в которой знаменатель  был бы равен соотношению "золотого сечения", где с . Только много лет спустя, в середине ХХ века, с целью обеспечения единства в применении геометрической прогрессии для нормирования геометрических параметров технических изделий и их контроля точности Ш.Ренара было принято и реализовано через требования национальных (государственных) и международных стандартов на продукцию.

Итак, наиболее применяемые ряды предпочтительных чисел, их знаменатели и количество чисел в рядах с интервалом от 1 до 10 приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1

Предпочтительные знаменатели геометрических прогрессий

| Обозначение ряда предпочтительных чисел | Знаменатель φ геометрического ряда чисел | Количество чисел в интервале от 1 до 10 |
| --- | --- | --- |
| R5 |  | 5 |
| R10 |  | 10 |
| R20 |  | 20 |
| R40 |  | 40 |
| R80 |  | 80 |

Любой член ряда Ni геометрической прогрессии находится по формуле:

Ряды предпочтительных чисел используются для установления унифицированных размеров сверл, фрез, разверток, зенкеров и других инструментов, а также размеров и допусков (отклонений) деталей машин, изделий в целом, технических параметров (свойств) продукции, процента дефектности в партиях продукции, величин напряжений электрического тока, номинальных значений длин электромагнитных волн радиовещательных диапазонов и т.д.

Не случайно поэтому числа номинальных значений радиовещательных диапазонов и грузоподъемности железнодорожных цистерн Р имеют сходные величины, такие как:

80 м, 63 м, 49 м, 41 м, 31 м, 25 м, 19 м, 16 м, 12 м, 10 м;

80 т, 63 т, 50 т, 40 т, 32 т, 25 т, 20 т, 16 т, 12 т, 10 т.

Предпочтительные числа геометрических прогрессий используются, в частности, в квалиметрии для установления величин коэффициентов весомости (значимости) отдельных показателей качества, при градации мер, при делении диапазона оценивая на интервалы (формирование шкалы измерений) и т.д.

Следует отметить, что на практике используются не только ряды типа R. Так, например, в радиотехнике часто применяют предпочтительные числа рядов Е, установленных Международной электротехнической комиссией (МЭК):

Ряд Е3 с ;

Ряд Е6 с ;

Ряд Е12 с ;

Ряд Е24 с .

Иногда используют так называемые ступенчатые и прерывистые ряды предпочтительных чисел. Ступенчатый ряд - это когда параметрический ряд характеристик продукции задают вначале одним рядом предпочтительных чисел (например, R5), а по достижению определенного значения параметра, переходят к другому ряду (например, R10). Прерывистым рядом предпочтительных чисел является тот, в котором опускается некоторое количество членов ряда.

Измерение какого-либо параметра, заданного предпочтительным числом, можно осуществить по шкале с градацией по существующим предпочтительным числам. Такую шкалу квалиметрических измерений называют шкалой предпочтительных чисел.

Известно, что номинальные линейные размеры (диаметры, длины, глубины, расстояние между осями и т.д.) изделий, их частей, отдельных деталей и соединений в соответствии с требованиями стандартов назначаются равными предпочтительным числам того или иного ряда R. Эти номинальные размеры являются базовыми, по отношению к которым назначаются допуски разрешенных наклонений. Фактически отклонения должны быть в пределах допусков, и этим оценивается точность изготовленных изделий.

Номинальным размером называется размер, которым служит началом отсчета отклонений и относительно которого определяются предельные размеры.

Отклонением размера называется алгебраическая разность между действительным (наибольшим или наименьшим) и соответствующим номинальным размером.

Допустимая разность между верхним (наибольшим) и нижним (наименьшим) предельными значениями размеров называется допуском. Допуск - это величина, в пределах которой может колебаться размер детали или другого изделия, сохраняя заданные эксплуатационные характеристики.

Градация допусков осуществлена в виде набора классов, или степеней точности. Под степенью точности понимают совокупность допусков, соответствующих одному относительному уровню точности для определенного качества номинальных размеров. Степень точности геометрического размера характеризуется величиной допуска (выраженного в микрометрах) для заданного номинального размера.

Степень точности геометрических размеров (характеризуемая величиной допуска, выраженного в микрометрах) для установленного количества номинальных размеров называется квалитетом и обозначается буквами IT - сокращение от слов ISO Tolerance (ИСО допуск).

Под квалитетом понимают совокупность допусков, характеризуемых постоянной относительной точностью для всех номинальных размеров установленного диапазона. Иначе говоря, квалитет - характеристика точности изготовления изделий (например, детали), определяющая соответствующие методы и средства обработки, а также контроля качества обработки. Единой системой допуска и посадок (ЕСДП), основанной на системе допусков ИСО, для размеров от 1 до 10000 мм установлено 19 квалитетов. Обозначения последовательного ряда квалитетов, в порядке возрастания допуска на номинальный размер, таково: IT01, IT0,IT1,IT2, IT3... IT17.

Таким образом, степень точности лилейных размеров изделий можно оценивать как по допустимым и действительным отклонениям от номинальных размеров, то есть как по шкале абсолютных значений допусков, так и по линейной шкале абсолютных значений квалитетов. При этом номинальный размер и номер квалитета выступают в качестве метрической меры точности или степени точности, с помощью которой определяется уровень соответствия измерительного размера требуемому размеру.

Градация измерительной шкалы допусков имеет вид геометрической прогрессии, а шкала квалитетов равномерная (шкала арифметической прогрессии).

Контрольные вопросы:

1Что называется шкалой?

2 Какие шкалы Вы знаете?

3 Типы характеристик качества определяемые по квалиметрическим шкалам?

4 Какую шкалу называют шкалой предпочтительных чисел?

5 Что понимают под квалитетом ?

Лекция 4 Методы квалиметрии

1 Экспертная квалиметрия

2 Индексная квалиметрия

## 1 Экспертная квалиметрия

Экспертный метод решения квалиметрических задач основан на использовании обобщенного опыта и интуиции специалистов-экспертов.

Эксперт - это специалист, компетентный в решении данной задачи (от лат. слова "expertus" - опытный). Эксперт должен быть беспристрастным и объективным при оценке объекта исследования.

Особенность экспертной квалиметрии заключается в том, что она ориентирована на человека как непосредственного измерителя качества в системе оценки.

Экспертный метод (метод экспертных оценок) является совокупностью нескольких различных методов:

-метод "мозговой атаки", который предусматривает генерирование идей участниками экспертной группы в творческом споре;

метод "мозгового штурма", который заключается в том, что одна группа экспертов выдвигает идеи, а другая их анализирует;

-морфологический метод, который основан на морфологических матрицах, содержащих системные взаимосвязи между всеми элементами объекта. В левой части приводятся все функции изучаемого объекта, а в правой - возможные способы их осуществления;

-синтаксический метод, который предполагает генерирование идеи, использование аналогий из других областей знаний;

-метод  "Дельфы",  который  предусматривает  анонимный  опрос группы экспертов по специальным анкетам с последующей статистической обработкой материала.

Экспертный метод применяется там, где основой решения является коллективное решение компетентных людей (экспертов). Так, например, решения различных советов, конференций, совещаний, комиссий, а также экзаменаторов при оценке знаний учащихся и т.п. - все это решения, принимаемые на основе экспертных методов.

Экспертные методы оценки качества продукции могут использоваться при формировании сразу общей оценки (без детализации) уровня качества продукции, а также при решении многих частных вопросов, связанных с определением показателей качества чего-либо. Следовательно, экспертные методы применяются:

-при общей (обобщенной) оценке качества продукции;

-при классификации оцениваемой продукции;

-при определении номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции;

-при определении коэффициентов весомости показателей качества продукции;

-при оценке показателей качества продукции орголептическим методом;

-при выборе базовых образцов и их безразмерных показателей качества;

при сертификации продукции.

Экспертный метод оценки уровня качества продукции не должен использоваться, если качество можно оценить другими методами с большей точностью или с меньшими затратами.

Результаты общей экспертной оценки такого сложного комплекса свойств, каким является качество продукции, имеют элементы неопределенности и необоснованности. Поэтому экспертная оценка качества продукции в целом является предварительной, ненасыщенной информационно и только в первом приближении ориентировочно характеризует качество оцениваемого изделия. На основе такой экспертной оценки качества, очевидно, нет возможности принимать какие-либо инженерно-технические решения. Этот метод может, например, использоваться при коммерческих сделках, когда нет конкретных (численно выраженных) сведений об уровне качества приобретаемой продукции и т.п.

Однако следует отметить, что экспертный метод для оценки многих показателей качества технической и другой продукции (например, эстетических) является единственно возможным.

В экспертной квалиметрии выделяются два основных класса экспертиз. Первый - это класс интеллектуальных экспертных методов (ИЭМ), основанный на привлечении интеллекта (опыта, знаний) специалиста, второй - это класс сенсорных экспертных методов (СЭМ), состоящий в использовании сенсорных (чувствительных) возможностей человека (специалиста).

Механизм экспертизы на основе ИЭМ. Эксперт (группа экспертов) оценивает качество продукции (или только нескольких ее свойств) на основе вопросов (ответов) и дополнительной информации, поступившей из вне, в виде системы необходимых сведений об объекте оценки и критериях оценки (например, от квалиметролога).

Критерии, по которым осуществляется экспертиза качества, подразделяются на общие и конкретные. К общим критериям относятся сложившиеся в обществе ценностные ориентиры, представления и нормы. Конкретные критерии для эксперта - это реальные требования к качеству продукции данного вида, установленные в нормативных и других обязательных для исполнения документах. В форме конкретных критериев выступает также комплекс базовых значений показателей качества, характеризующих планируемую или проектируемую продукцию. Характеристики реально существующих высококачественных изделий, изготавливаемых в стране или за рубежом, тоже являются конкретными критериями для экспертов.

В соответствии с критериями оценки качества эксперт генерирует выходную информацию в следующем виде:

-информацию о предпочтениях, т.е. в семантических оценочных шкалах;

-информацию в определенных числовых шкалах (номинальных,
метрических и др.);

-информацию о выборах оцениваемых объектов.

На основе экспертных оценок качества лицо, принимающее решение, (ЛПР) выдает свое заключение.

Основные аксиомы и принципы, отражающие закономерности организации экспертной оценки [2]:

1. Эксперты должны выбираться с одинаковыми компетентностью и квалификацией. В этом случае действует гипотеза равноточности оценок отдельных экспертов. С целью повышения качества экспертных оценок создается рабочая группа. Разнообразие экспертной группы как по числу экспертов, так и по их специальностям должно соответствовать разнообразию свойств и показателей оцениваемого качества.

Задачи, решаемые экспертной квалиметрией, многообразны. К ним относятся:

Оценка качества объектов, проектов, решений, работ.

Определение коэффициентов весомостей: измерение "весов" свойств и показателей качества (ПК) в различных моделях оценки.

Построение шкал оценки.

Оценка взаимовлияния ПК в моделях качества.

Определение номенклатуры свойств и ПК (выделение классов ПК) при построении алгоритма оценки.

2. Индексная квалиметрия

В индексной квалиметрии измерение и оценивание качества объектов и процессов во времени (оценки динамики) осуществляется с помощью индексов. Она основана на аппарате экономической теории индексов и развивает его.

Основная направленность индексной квалиметрии - оценивание изменения, темпов "движения" показателей качества объектов и процессов.

Согласно ГОСТ 15467-79: индекс качества продукции - комплексный показатель качества разнородной продукции, выпущенной за рассматриваемый интервал времени, равный среднему взвешенному относительных значений показателей качества этой продукции.

Индекс в квалиметрии - это мера качества, построенная на применении операций нормировки по базе индексации. Такими базами индексации выступают показатели качества объектов и процессов в базовом периоде времени (смене, декаде, месяце, году и т.д.) или показатели качества работы организации, предприятия, отрасли и т.д.

В квалиметрии для оценки качества используются единичные (индивидуальные) и агрегатные (групповые) индексы.

Согласно экономической теории индексов единичный индекс получается в результате сравнения однородной продукции. Например, единичный индекс цен на сверла определяется как отношение цены на эту продукцию в текущем периоде к цене базисного периода.

Единичный индекс  в квалиметрии представляет собой результат нормировки показателей продукции одного вида (единичных, групповых, комплексных, интегральных) по базе индексации без предшествующего или последующего разложения показателя. (Прямое отношение  или обратное . Индекс  представляет собой базисно-взвешенный единичный индекс, а  - текуще-взвешенный единичный индекс. Их взаимосвязь выражает условие обратимости базисно-взвешенных и текуще-взвешенных единичных индексов друг в друга).

В экономической теории индексов агрегатный индекс – это сложный относительный показатель, характеризующий среднее изменение социально-экономического явления, состоящего из несоизмеримых элементов.

Латинское слово "aggregatus" ("агрегат") означает "складываемый, суммируемый". В агрегатной форме непосредственно сравниваются две суммы одноименных показателей. Числитель и знаменатель агрегатного индекса представляют собой сумму произведений двух величин, одна из которых меняется (индексируемая величина), а другая остается неизменной в числителе и знаменателе (вес индекса).

Индексируемая величина - это признак, изменение которого изучается (цена товаров, затраты рабочего времени на производство продукции, количество проданных товаров и т.п.). Вес индекса - это величина, служащая для целей соизмерения индексируемых величин.

Примером агрегатного индекса является индекс цен ():

,                                  (4)

где обозначение "0" - это базисный период, "1" - отчетный.

Здесь индексируемой величиной является цена товара (с), т.к. этот индекс характеризует изменение цен. Весом выступает количество произведенных товаров (q). Умножив цену товара на его количество, получаем величину, которую можно суммировать и которая представляет собой показатель, соизмеримый с другими подобными ему величинами.

В квалиметрии агрегатный индекс  - результат нормировки агрегатов показателей качества и (или) объемных показателей (показателей экстенсивного количества) по базе индексации. При этом базой индексации служит соответствующий агрегат.

В зависимости от применяемой схемы индексации (сравнения) различаются полные (безусловные) и неполные (условные) агрегатные индексы.

Полным называется индекс, в котором база индексации представляет собой агрегат баз индексации по частным показателям, например,

, или ,                    					(4)

где  - коэффициент весомости (относительный объем производства продукции j-го вида), рассчитываемый по формуле:

;

- объем производства продукции j-го вида в денежном выражении;

п - число показателей качества продукции.

Неполный (условный) индекс есть агрегатный индекс, у которого имеются показатели, входящие с одним и тем же значением в агрегаты числителя и знаменателя. Указанные показатели называются весом или условием соизмерения агрегатов. Назначение весов (условий) соизмерения - в "замораживании" определенных показателей (факторов), благодаря чему оценивается "условная" динамика уровня качества, т.е. динамика при условии, что данный частный показатель остается неизменным. Если "замораживается" базисное значение частного показателя, то агрегатный индекс называется базисно-уcловным, а если текущее - то текуще-условным индексом.

Условие обратимости, рассмотренное для единичных индексов, часто применяется и к агрегатным индексам.

Наряду с агрегатным индексом могут применяться различные формы агрегатов единичных индексов:

-	средний арифметический индекс: ;

-	средний геометрический индекс: .

Для данных агрегатов .

Вид (формула) среднего индекса должен выбираться так, чтобы он наилучшим образом соответствовал целям оценки качества

Среднегеометрический агрегат единичных индексов совпадает со среднегеометрическим агрегатным индексом [2]. Аддитивные формы агрегатов не совпадают.

Индексным изменением  называется изменение показателя качества, нормированное по базе индексации с целью количественной оценки качества продукции в базовом и расчетном периодах.

Различают полные (безусловные) и неполные (условные) индексные изменения.

Полное индексное изменение: .

Неполное индексное изменение: .

В квалиметрии представление о классах индексов шире, чем принятое в экономической теории индексов. Индексы качества могут строиться не только в пространстве метрических шкал, но и в пространстве порядковых, ранговых и номинальных шкал.

В табл. 1 сформулированы основные типовые задачи аналитического направления в индексной квалиметрии, связанного с оценкой влияния динамики частных показателей на динамику обобщенного показателя качества, включая оценку индексных изменений.

Таким образом, индексная квалиметрия способствует решению целого класса задач оценки качества с целью эффективного управления качеством продукции

Таблица 1

Классификация задач в индексной квалиметрии

| Тип задачи | Формулировка задачи |
| --- | --- |
| 1 | Оценка влияния индексного изменения частных показателей качества (единичных индексных изменений ) на индексное изменение обобщенного показателя качества (агрегатное индексное изменение ) |
| 2 | Оценка влияния абсолютного изменения частного показателя качества на абсолютное изменение обобщенного (агрегатного) показателя |
| 3 | Определение отношения условного приращения обобщенного показателя качества к обобщенному показателю качества за базовый период (к базовому значению) |

.

Контрольные вопросы:

1Охарактеризуйте экспертный метод решения квалиметрических задач

2 Назовите основные классы экспертиз.

3Что такое индексная квалиметрия?

Лекция 5 Нормирование требований к качеству продукции в машиностроении.

1 Общие принципы оптимизации требований к качеству

2 Модели оптимизации качества. Сущность математического

моделирования

3 Основные направления использования математических моделей

в управлении качеством продукции

4 Оптимизация требований к качеству продукции

1 Общие принципы оптимизации требований к качеству

Методика оптимизации требований к качеству зависит от характера изменения расходов и доходов производителя и потребителя продукции при улучшении ее качества. Наиболее характерны три варианта этого изменения [8]:

1) затраты на изготовление продукции увеличиваются, а на ее эксплуатацию снижаются;

2) затраты на изготовление продукции возрастают, экономический эффект потребителя постепенно уменьшается;

3) затраты на изготовление снижаются, прибыль потребителя увеличивается.

В первых двух случаях имеется некоторый оптимальный уровень качества, превышение которого приводит к увеличению суммарных затрат на изготовление и эксплуатацию продукции за ее жизненный цикл, т.е. делает данную продукцию невыгодной для общества в целом. В таких ситуациях научно-технический прогресс тормозится экономическими проблемами, несовершенством производства.

В третьем случае экономических ограничений на улучшение качества продукции нет. Это наиболее перспективный для общества вариант. Он признан в настоящее время основным многими ведущими фирмами мира, особенно в Японии. Их лозунг —лучшее качество по меньшей цене.

2 Модели оптимизации качества. Сущность математического

моделирования

Реальные явления, с которыми человек сталкивается на практике, настолько сложны, что при их анализе приходится отвлекаться от ряда несущественных, второстепенных признаков и создавать новый, порой идеальный (воображаемый) образ, в котором учтены существенные стороны явления. Этот образ, имитирующий реальный объект, называется его моделью [8].

Человечество уже давно применяет разнообразные модели: схемы, карты, пространственные модели кристаллов описанию языком математики (в нашем примере это второй закон Ньютона). Свойства объекта, поддающиеся числовой оценке, называются параметрами, или характеристиками. В зависимости от характера изменения параметров различают следующие типы моделей: детерминированные или стохастические; непрерывные или дискретные; стационарные или динамические.  Детерминированная (жесткая) модель может быть построена в том случае, если исходные данные включают только фиксированные значения параметров и функциональную зависимость выходной характеристики от входящих величин. Стохастическая модель строится тогда, когда параметры объекта подвергаются воздействию случайных, неконтролируемыхфакторов. Однозначно предсказать поведение такого объекта невозможно, поэтому при изучении стохастических моделей применяют методы теории вероятностей и математической статистики.

Поведение жесткой модели можно предсказать однозначно, однако ввиду

сложности некоторых детерминированныхмоделей к их изучению могут привлекаться и статистические методы. Обычно жесткие модели приводят к

системам уравнений. Наиболее распространенным типом задач, для решения

которых используются детерминированные модели, являются задачи на

максимум и минимум. В них ставится цель нахождения оптимальных характеристик объектов.

Подразделение моделей на дискретные и непрерывные определяется областью допустимых значений параметров модели. Если эта область непрерывна, то модель называется непрерывной. Если она дискретна, то модель именуется дискретной (например, в случае, когда параметр принимает целочисленные значения). Модель называется стационарной, если ее параметры не изменяются во времени. Если хотя бы один параметр изменяется во времени, то модель считается динамической. Многие технологические процессы и процессы управления, в том числе и управления качеством продукции, могут быть представлены в виде следующей схемы, получившей название «черного ящика» [8].

Пусть состояние объекта («черного ящика») характеризуется n параметрами у1, у2, …, уn. Например, автомобиль характеризуется общей массой, длиной, шириной, высотой, развиваемой скоростью, расходом горючего на 100 км пробега и т. д. Назовем это множество параметров п_мерным вектором Y = (у1, …, уn) отклика системы, или выходом системы. Вектор отклика Y может зависеть от многих параметров. Эти входные параметры в общем случае могут быть разбиты на три группы.

К первой группе отнесем те параметры, которые можно измерять и целенаправленно изменять, поддерживая заданный технологический режим. Пусть число таких управляемыхпараметров равно k. Обозначим их через х1, ..., xk.  Вектор Х = (х1, ..., xk) называется вектором управляемыхфакторов .

Вторую группу образуют контролируемые, но неуправляемые входные параметры, например количество вредных примесей в сырье. Это количество можно измерить, но изменить его зачастую может только поставщик сырья, а не потребитель. Эта группа параметров называется вектором неуправляемых факторов. На схеме он обозначен Z=(z1, ..., zm).

В сельскохозяйственном производстве к таким параметрам, оказывающим большое влияние на конечный результат, относятся, например, температура воздуха, количество осадков, сила ветра и т. п.

В третью группу входят неконтролируемые, а следовательно, и неуправляемые параметры. К ним относятся и случайные возмущения. На схеме множество неконтролируемых параметров обозначено вектором W=(w1, w2, ..., wp). Назовем его вектором неконтролируемых факторов.

3 Основные направления использования математических моделей

в управлении качеством продукции

Математические модели могут быть использованы для описания процесса производства и управления качеством продукции на всех уровнях : от процесса изготовления отдельной детали до управления производственным объединением. Пусть в производственное объединение входит N предприятий. Целью управления объединением в формализованной модели является достижение экстремума некоторой целевой функции I (например, получение максимума прибыли при выпуске определенного вида продукции). При этом аппарат управления имеет возможность воздействовать на предприятия, входящие в объединение (часть прибыли предоставлять  предприятию, налагать штраф за низкое качество продукции и т. п.), и предоставляет коллективу предприятия самостоятельность в соответствии с уставом объединения. Пусть Yi (i = 1, 2, …, N) — вектор отклика (объем, номенклатура или качество продукции i_того предприятия). Тогда I = F(y1, …, уN), т.е. целевая функция зависит от результата работы предприятий. В свою очередь, на вектор отклика Yi влияют входные векторы Xi, Zi, Wi и некоторый вектор Ui, характеризующий воздействие управления объединением:

Yi = ϕi (Xi, Zi, Wi, Ui).

В формализованной задаче управления предполагаемое поведение предприятия считается известным объединению, а предприятию известны размер и формы штрафа или поощрения, определяемые управляющей системой. В свою очередь, деятельность i-_того предприятия направлена на достижение своей целевой функции: Ii=ψi (Yi,Ui). Вид функций ϕi, ψi при определенных упрощающих обстоятельствах удается определить экспериментально и тем завершить построение математической модели управления предприятиями. Заметим, что эти функции могут быть нелинейными [8].

Оптимальная работа предприятия определяется множеством факторов,

которые сами должны быть оптимальными. К этим факторам относятся: параметры конкретной продукции (машины, оборудование, приборы, аппараты, технологическая оснастка, инструменты, сырье, материалы и т. д.), показатели качества продукции, нормы взаимозаменяемости различных видов соединений деталей и т.п., устанавливаемые государственными стандартами и (или) нормативно-технической документацией (НТД).

Требования, заложенные в НТД, должны обеспечивать максимально возможную в определенных условиях эффективность от их применения. Максимальная эффективность в зависимости от конкретных условий означает максимальный результат при заданных затратах, заданный эффект при минимальных затратах или максимум эффекта, приходящегося на единицу затрат. При этом под эффектом (результатом) понимается достижение определенных технических, экономических или социальныхцелей. Математическая модель оптимизации включает в себя целевую функцию и ограничения (неравенства). Целевая функция есть математическое описание зависимости цели применения объекта оптимизации от величин его параметров и времени. В результате оптимизации должно быть найдено экстремальное (максимальное или минимальное) значение целевой функции.

Комплексный подход к задачам оптимизации требует уяснения роли (веса) каждого отдельного параметра во всем множестве параметров. Оптимизации подлежат прежде всего главные и основные параметры изделия.

Исходными условиями для оптимизации параметров являются:

1) затраты на разработку, производство и эксплуатацию, а также эффект полезности применения объекта оптимизации;

2) закономерности изменения параметров оптимизации в связи с внедрением новых достижений науки и техники;

3) ограничения в виде неравенств, характеризующие технико-экономические условия при проектировании, производстве и эксплуатации для достижения оптимальных значений параметров;

4) функции спроса, определяющие потребности в объекте оптимизации.

Сформулированные условия служат основой при разработке математической модели оптимизации. В эту модель входит установление количественных и качественных зависимостей между управляемыми факторами и принятым критерием оптимальности. Полученная экономико-математическая модель должна быть сравнительно простой и обеспечивать достаточную точность решения задачи. Требования эти подчас противоречивы. Большое число факторов и наличие не контролируемых факторов усложняют модель. Однако умелый отбор главных факторов, квалификация и опыт составителя модели могут ее упростить. Точность оптимизации зависит от точности входной информации, выбора целевой функции и вычислительного метода.

4 Оптимизация требований к качеству продукции

В качестве инструмента математического моделирования в экономических исследованиях получил широкое распространение метод корреляционно-регрессионного анализа (КРА) [8]. С его помощью устанавливают степень влияния различныхфакторов на показатели качества продукции и получают зависимости между ними. Эти зависимости открывают возможности управления качеством продукции и эффективностью производства. Определение перспективного оптимального уровня качества изделий является важнейшей проблемой, затрагивающей интересы как производителя,так и потребителя. В целом потребительские качества изделия определяются многими параметрами. Для примера возьмем срок службы изделия. Допустим, что не только экономический эффект от повышения срока службы, но и затраты на производство изделия, связанные с повышением его срока службы могут быть представлены (или хорошо аппроксимируются) квадратическими функциями:

f(x) = a0 + a1x + a2x2;

g(x) = b0 + b1x + b2x2,

где x—срок службы изделия;

f(x)—экономический эффект;

g(x) — затраты;

а0,а1, а2, b0, b1, b2—постоянные коэффициенты, определяемые экспериментально, на основе статистическихданных .

Критерий оптимальности уровня потребительского качества в данном случае формулируется как достижение максимума функции

h(x) = f(x) – g(x).

Эта простейшая задача анализа решается следующим образом:

Xопт =b1- a1/2(a2- b2)

Однако она не такая простая, как может показаться сначала. Во_первых, качество изделия потребитель определяет не только сроком его службы, но и многими другими параметрами.

Во_вторых, в рассмотренной задаче постоянные коэффициенты а0, а1, а2, b0, b1, b2 сами зависят от многих факторов производства, т.е. являются параметрами, которые, в свою очередь, подлежат оптимизации. Оптимизация требований к качеству продукции предполагает разработку определенных правил выбора параметров оптимизации и входных факторов, оказывающих существенное влияние на оптимизируемый параметр.

Параметр оптимизации должен соответствовать следующим требованиям:

• измеряться при любом допустимом изменении производственных факторов, т.е. определяться некоторым числом единиц измерения для данной величины (быть контролируемым);

• быть статистически эффективным, т.е. измеряться с наибольшей точностью, что позволяет сократить до минимума повторение опытов;

• быть информационным, т.е. характеризовать свойства детали, сборочной единицы или технологического процесса;

• иметь физический смысл, т.е. возможность достижения полезного эффекта;

• быть однозначным, т.е. отражать точно одно свойство детали, подлежащее оптимизации.

Кроме того, параметр должен быть ограничен пределами допусков, в которыхпроводится оптимизация. Факторы, влияющие на оптимизируемый параметр, в свою очередь, должны удовлетворять ряду условий:

• быть управляемыми, т.е. позволять экспериментатору устанавливать

требуемое значение фактора и поддерживать постоянным это значение в течение опыта;

• отличаться совместимостью групп факторов, т.е. возможностью практической реализации любого набора их допустимыхзначений;

• быть независимыми, т.е. иметь возможность установления любого фактора на произвольном уровне в допустимом интервале независимо от уровней

другихфакторов;

• быть определяемыми пооперационно, т.е. посредством последовательного выполнения ряда операций (дейст вий), при помощи которых устанавливаются  значения факторов;

• обладать максимальной точностью установления граничных значений факторов, т.е. отклонение действительного значения фактора от заданного номинального значения не должно превышать погрешности прибора.

Как пример рассмотрим задачу оптимизации параметров решетчатой части зерноочистительныхмашин.

За управляемые факторы приняты:

х1 — частота вращения вала, об/мин;

x2 — радиус вала, мм;

х3 — удельная на грузка на единицу рабочей ширины решетчатого стана, кг/(Ом ⋅ ч);

х4 — количество мелких примесей в исходном материале, %;

х5 — угол наклона среднего положения подвесок к вертикали, град.

В качестве параметров оптимизации приняты эффект очистки зерна от мелких примесей у1 и потери полноценного зерна в грубых примесях у2. Главным параметром считается y1. С помощью регрессионного анализа

получена математическая модель. Параметр y1 в этой модели представлен в виде квадратической функции факторов x1, x2, х3, x4, x5. Оптимизирующие значения этих факторов вычислены на ЭВМ по специальной программе определения глобального экстремума квадратических функций. В результате вычислений получены такие значения этих факторов, при которых величина y1 составляет 65 %, что значительно выше значения y1 = 42 %, полученного на опытной установке.

Проделанные расчеты определяют перспективное направление работы

конструкторов по достижению оптимального качества зерноочистительной

машины по избранному главному параметру — степени очистки зерна от мелких примесей.

В настоящее время интенсивно разрабатываются методики оптимизации самых разных параметров продукции.

Например, имеются методика выбора оптимальных уровней показателя надежности элементов изделия, методика расчета оптимального резерва при наличии ограничения на стоимость (массу, объем резерва) и др.

Контрольные вопросы:

1. Общие принципы оптимизации требований к качеству.

2. Понятие и разновидности математических моделей объектов, процессов.

3. Использование математических моделей для управления качеством продукции.

4. Задачи и методы оптимизации качества.

5. Основные принципы моделей оптимизации качества.

Лекция 6 Задачи и методы нормирования точности и параметров качества поверхности деталей машин

1 Нормирование точности размеров деталей машин. Основные понятия о точности в машиностроении

2. Рекомендации по предварительному выбору требований к точности размеров и посадок деталей машин

Точность в технике — это степень приближения истинного значения параметра, процесса, предмета к его заданному значению [8]. Требования к точности могут относиться к точности механического или другого вида обработки, механизмов и машин, систем автоматизированного управления, измерений и т.д.

Вместе с термином «точность» более часто для аналогичной оценки используется термин «погрешность», поэтому необходимо дать некоторые пояснения по различию этих терминов и разграничению области их применения. Когда употребляют термин «точность», то обычно имеют в виду качественный показатель, характеризующий отличие этого показателя от заданного значения. Поэтому, говоря о точности, употребляют выражения «высокая точность», «низкая точность» и т.д. Однако эти понятия или термин «точность» невозможно использовать при нормировании требований о приближении значения к заданному.

Термин «погрешность» используется для количественной оценки точности. Погрешность—разность между приближенным значением некоторой величины и ее точным значением [8]. Это определение относится к так называемой абсолютной погрешности, которая обычно нормируется для характеристики точности в машиностроении. Таким образом, строго говоря, нормируется погрешность как показатель точности. Во всех случаях, когда считают, что точность высокая или низкая, необходимо в подтверждение этого указывать значение погрешности. Нельзя говорить, например, о «высокой точности изготовления», если не указывается погрешность

этого изготовления. И еще следует обратить внимание на необходимость говорить не о точности изготовления детали, а о точности изготовления элементов детали. Любая деталь, даже простейшая, включает в себя

несколько элементов. Так, цилиндрический валик состоит из элемента в виде

цилиндрической поверхности и двухэлементов в виде плоскостей, требова_

ния к точности у которыхразные. Цилиндрический валик может иметь несколько ступеней, и требования к точности изготовления размеров их диаметров, как правило, неодинаковые, поскольку у них разные эксплуатационные функции. В машиностроении чаще всего нормируются требования к точности элементов детали, но иногда и всего механизма.

Нормировать точность означает установить требования к степени приближения параметров детали (изделия, процесса) к заданным.

Изготовить абсолютно точные элементы деталей машин нельзя и не нуж_

но. Невозможность получения абсолютно точныхэлементов деталей объясняется несовершенством современной технологии изготовления деталей: неточностью и нежесткостью оборудования, оснастки и заготовок; износом инструментов; температурными деформациями элементов технологической системы (ТС) и др. Требования к точности элементов деталей должны назначаться исходя из степени влияния этих элементов на эксплуатационные свойства детали, машины. Поскольку это влияние для различныхэлементов деталей и самих деталей неодинаково, нет необходимости предъявлять к ним требования абсолютной точности.

Изготовление абсолютно точных элементов деталей нецелесообразно и

по экономическим причинам. С повышением требований к точности стоимость изготовления увеличивается по кривой второго порядка. Необходимость нормирования требований к точности связана также с необходимостью обеспечения принципа взаимозаменяемости.

Взаимозаменяемостью называется принцип нормирования требований к элементам деталей, узлов, механизмов используемый при конструировании, благодаря которому появляется возможность изготавливать их независимо и собирать или заменять без дополнительной обработки при соблюдении технических требований к изделию. Достоинствами взаимозаменяемой продукции являются:

• облегчение процессов конструирования, сборки и ремонта;

• возможность специализации производств на выпуск отдельных деталей и

узлов и их кооперация для изготовления машин;

• удешевление производства за счет сокращения номенклатуры изделий, оснастки, оборудования, организации поточного производства и сборки.

В машиностроении нормируется точность четырех геометрических элементов деталей [8].

1. Точность размера. Размер элементов деталей должен находиться в определенных пределах и отличаться от номинального на конкретное значение. Нормирование точности в отношении размера заключается в указании отклонений от номинального значения.

2. Точность формы поверхности. В машиностроении элементы детали должны иметь определенную номинальную геометрическую форму (цилиндр, плоскость, сферу и т.д.). В этом случае точность нормируется как допускаемое искажение конфигурации по сравнению с идеально правильной формой. Эти искажения формы должны находиться в определенных заданных пределах . Нормирование точности формы состоит в указании значений, насколько форма может отличаться от идеальной, а иногда нормируется и допустимый вид искажений.

3. Точность расположения поверхностей. Любая деталь состоит из набора

элементов (поверхностей) определенной формы. Эти элементы должны быть

расположены одна относительно другой в заданном положении. Но сделать это абсолютно точно невозможно. Следовательно, возникает необходимость нормировать точность, т.е. степень отклонения расположения одной поверхности относительно другой. Например, в цилиндрическом валике торцевые поверхности должны быть размещены перпендикулярно к оси цилиндра, но практически так сделать невозможно и поэтому необходимо установить требования к точности этого расположения. При нормировании надо указать допускаемые значения, насколько одна поверхность может смещаться относительно другой.

4. Точность по шероховатости поверхности. После любого вида обработки поверхности детали будут иметь микронеровности. Поэтому возникает необходимость нормировать точность в отношении степени приближения реальной поверхности к идеальной в отношении малых неровностей на этих поверхностях.  Раньше требование к высоте поверхностных неровностей называли «требование к чистоте поверхности», а теперь — «требование к шероховатости». Нормировать точность в отношении шероховатости — это значит установить допускаемые значения в основном высоты неровностей и других пара метров по ГОСТ 2789–73 на рассматриваемых поверхностях.

Принцип взаимозаменяемости размеров в машиностроении обеспечивает_

ся с помощью системы допусков и посадок. Эта система в странахСНГ регламентируется рядом  межгосударственных стандартов  (ГОСТ) [12-14], действующих в рамках Единой системы допусков и посадок (ЕСДП) и отраслевых стандартов (ОСТ), утвержденных министерствами (ведомствами) Российской Федерации. Требования государственных стандартов согласованы с рекомендациями Международной организации по стандартизации ИСО [15].

В стандартах выделяются так называемые предпочтительные поля допусков.

Предпочтительный набор полей допусков включает в себя 10 полей допусков для отверстий и 16 для валов. В табл. 2.1 и на рис. 2.11. приведены

предпочтительные поля допусков. В практической деятельности необходимо всегда стремиться использовать  приведенные предпочтительные поля допусков. Это в значительной мере будет способствовать экономической эффективности производства, поскольку только для этихполей допусков в основном выпускаются различные виды инструмента.

2. Рекомендации по предварительному выбору требований к точности размеров и посадок деталей машин

Предварительный выбор требований к точности размеров и посадок деталей машин проводится обычно по аналогии с указанными требованиями к деталям, имеющим опыт успешной эксплуатации в условиях, близких к рассматриваемым. Затем работоспособность, возможность изготовления и сборки и экономическую эффективность с проектированных дета лей и узлов машин следует проверить расчетным или экспериментальным методами. Возможно и комплексное использование этих методов.

Выбор допусков (квалитетов). Ниже будут приведены материалы, обобщающие производственный опыт, которые позволяют выбрать точность размеров деталей исходя из области их использования. Квалитеты точности 4 и 5 используют при установке точных подшипников для шпинделей и приборов, установке высокоточных зубчатых колес, поршневых колец в поршнях и шатунной головке и т.д. Часто при этом посадки квалитетов 4 и 5 обеспечиваются изготовлением по более грубым квалитетам с последующим измерением и выделением групп деталей, размеры которых не превышают допусков квалитетов 4 и 5. Этот прием называется селективной сборкой,

или сборкой по методу групповой взаимозаменяемости, и при нем не обеспечивается полная взаимозаменяемость.

Валы и отверстия квалитетов 6 и 7применяются наиболее широко во всех отраслях машиностроения для ответственных сопряжений: при установке подшипников качения нормальной точности (обычно переходные посадки); зубчатыхколес средней точности; подшипников жидкостного трения; для подвижныхсоединений в кривошипно-шатунных механизмах двигателей внутреннего сгорания и т.д.

Валы и отверстия квалитетов 8 и 9 применяются для получения относительно больших зазоров и натягов: для быстровращающихся валов при необходимости компенсации больших откло нений формы; для опор скольжения средней точности в условияхполужид _

костного трения и т.д. Эти квалитеты часто используются в тракторо_ и приборостроении, в ответственных узлах сельскохозяйственных машин.

Валы и отверстия квалитета 10 применяются в тех же случаях, где и предыдущие квалитеты, когда условия эксплуатации допускают большие колебания зазора и натяга в соединении.

Валы и отверстия квалитетов 11…13 служат для грубыхсоединений: крышек, фланцев, в соединениях штампованных деталей, в сельскохозяйственных машинах, деталях из пластмасс и т.д.

Приведенные рекомендации весьма ориентировочны. Необходимо обратить внимание на то, что для сопряжений используются только восемь квалитетов для отверстий (5…12) и девять квалитетов для валов (4…12), хотя всего квалитетов 20. Остальные квалитеты применяются для отдельныхдеталей.

Точные квалитеты используются для различных мер, необходимых для измерения, а грубые квалитеты — для габаритных размеров и неответственных деталей.

Надо также помнить, что при выборе квалитета рекомендуются в основном предпочтительные поля допусков.

Для оценки затрат на использование деталей различной точности приведем данные о методах обработки, обеспечивающих эту точность (табл. 2.5–2.10) [16]. В этих таблицах приведены  также сведения о возможностях различных методов обработки по обеспечению параметров качества поверхностей деталей машин.

Здесь приняты следующие обозначения:

Hmax, 1000 мм — максимальное  макроотклонение на длине 1000 мм, мкм;

Wz — средняя высота волн, мкм;

Smw — средний шаг волн, мм;

Ra—среднее арифметическое отклонение профиля, мкм;

Rp — высота сглаживания профиля шероховатости, мкм [расстояние от

средней линии профиля до линии выступов ];

Sm — средний шаг неровностей профиля, мм;

S — средний шаг местных выступов

профиля, мм;

±σост—остаточные напряжения первого рода в поверхности детали, МПа;

h0 — глубина действия σост, мм;

uн — степень наклепа, %;

hн — глубина наклепа, мм.

Выбор посадок. Выбор посадок в основном сводится к выбору основныхот клонений (т.е. буквенныхобозначе ний). Некоторый опыт по сочетанию основныхотклонений валов и отверстий

(без указания квалитетов) приведен в табл. 2.11, где дано их условное название по аналогии с названием в системе ОСТ (условные названия в какой-то мере ориентируют разработчика чертежей). Для этихсочетаний основных отклонений должны использоваться ранее рекомендуемые квалитеты.

Посадки с зазорами предназначены для подвижных и неподвижных соеди нений деталей. Во всех системах посадок с зазором содержится значительно больше, чем посадок с натягом и переходных, поскольку значительно чаще при соединении элементов деталей необходимо, чтобы одна деталь входила в другую без запрессовки. Иногда даже детали под сварку или крепления винтами предварительно соединяют с зазором.

В подвижных соединениях зазор должен обеспечить свободное перемещение, размещение смазки, компенсирование температурных деформаций, компенсирование отклонений формы элементов детали и расположения, облегчать сборку и компенсировать ее ошибки и т.д.

В неподвижныхсоединенияхпосад ки с зазором применяются для облегчения сборки, а их неподвижность обеспечивается шпонкой или креплением винтами, штифтами и т.д.

Посадки переходные предназначены для неподвижныхсоединений, обеспечивающих х орошее центрирование, но легко разбираемых. Натяги и зазоры в этих посадках небольшие. Натяги не могут обеспечить передачу значительного вращающего момента, поэтому такие посадки часто применяют с дополнительным креплением (шпонки, штифты, винты и т.п.). Наиболее широкое применение переходные посадки нашли при установке подшипников качения. Выбор переходных посадок чаще всего проводится по аналогии с хорошо работающими соединениями. В табл. 2.13 приведены переходные посадки предпочтительного применения и примеры их использования. Посадки с натягом предназначены  для неподвижных неразъемных соединений, как правило, без дополнитель ного крепления. Неподвижность достигается путем напряжений, вследствие деформаций.

Посадку с натягом получают при сборке под прессом, с разогревом охва_

тывающей детали (отверстия) или охлаждением охватываемой детали (вала).

Расчет посадок с натягом осуществляется с целью определения прочности

соединения и сопрягаемых деталей. В табл. 2.14 приведены предпочтительные посадки с натягом и даны примеры их применения.

Все приведенные рекомендации в значительной мере условны и даны в основном для ориентации. Правильный выбор допусков и посадок должен осуществляться только в результате технико-экономически х расчетов, а иногда и после выполнения  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Контрольные вопросы:

1. Задачи и методы определения точности размеров в машиностроении.

2. Какие факторы влияют на выбор метода расчета точности?

3. Методы оптимизации параметров и точности изделий.

4. От чего зависит выбор требований к точности деталей машин?

5. Погрешности формы поверхностей ?

6. Погрешности расположения поверхностей ?

7. Сочетания отклонений расположения и формы поверхностей.

8. Как назначить требования к точности ?

Лекция 7.  Статистические методы регулирования и контроля качества в машиностроении

- Контрольные карты. Основные понятия и области применения

2Основные понятия

3Количественные и альтернативные данные для контрольных карт

4Контрольные  границы. Мгновенная выборка.

5Виды контрольных карт. Контрольная карта Шухарта и ее разновидности

Контрольные карты (КК) — основной инструмент статистического управления качеством. Их применяют для сравнения получаемой по выборкам информации о текущем состоянии процесса с контрольными границами, в пределах которых должен находиться разброс измеряемых параметров. КК показывают, находится или не находится изучаемый процесс в статистически управляемом состоянии [17]. Любой процесс обработки деталей характеризуется случайными и систематическими погрешностями.

Считается, что процесс находится в статистически управляемом состоянии при отсутствии в нем существенных систематических сдвигов, которые могут вывести его из этого состояния.

Статистически неуправляемый процесс нуждается в определенном вмешательстве для того, чтобы он вернулся в управляемое состояние.

КК—это графический метод оценки степени статистической неуправляемости процесса путем сравнения значений отдельных статистических данных из выборок или подгрупп с контрольными границами. Однако КК — только часть полной системы анализа процесса. Она предсказывает момент появления определенной причины, вызывающей отклонение процесса. Но для установления ее природы и корректировки нужны дополнительные статистические иссследования точности. Данные карты могут применяться для количественных или альтернативных данных.

2.Количественные и альтернативные данные для контрольных карт

Количественные данные — результат наблюдений, проводимых с помощью измерения и записи численных значений принятого показателя качества рассматриваемых единиц выборки.

Альтернативные данные — результат наблюдений наличия (или отсутствия) определенного признака для каждой из единиц выборки и подсчета числа единиц, имеющих (или не имеющих) данный признак, или числа таких признаков в единице, группе, выборке и т.д. При контроле по альтернативному признаку о разладке технологического процесса обычно судят либо по числу дефектных единиц продукции np, либо по числу дефектов с.

При использовании количественных данных применяются КК двух видов:

1) КК расположения, когда рассматривается мера расположения (центр) количественных данных: выборочное среднее X или медиана μ контролируемого параметра;

2)КК разброса, когда речь идет о мере разброса (рассеяния) отдельных выборочных данных, например размахе R или выборочном стандартном отклонении s контролируемого параметра.

КК расположения применяют в том случае, если нужно оценить, произошел ли сдвиг в уровне процесса, в то время как КК разброса используют для определения меры изменения статистических характеристик в выборках или группах. В большинстве КК для количественных данных предполагается нормальное распределение параметра качества. Чаще всего распределение X стремится к нормальному закону, даже когда распределение отдельных значений xi отличается от нормального.

3.Контрольные  границы. Мгновенная выборка.

Контрольная граница — это критерий для сигнализации о необходимости принятия соответствующих мер или решения вопроса о нахождении процесса в статистически управляемом или неуправляемом состоянии.

Иногда применяют дополнительные «предупреждающие» границы, тогда первые называют границами регулирования.

Управление процессом имеет следующие формы:

• определения причин статистически неуправляемого процесса;

• регулирования процесса;

• остановки процесса.

Правила пользования КК и контрольными границами установлены специальными стандартами [18–26].

Мгновенная выборка — это выборка, взятая из организационно-технических соображений, изменение размеров или параметров внутри которой определяется только случайными факторами. Подобные изменения внутри выборок используются для выявления контрольных границ или проверки кратковременной стабильности.

Для установления долгосрочной стабильности процесса нужно определить данные изменения по нескольким мгновенным выборкам.

Основные правила формирования мгновенных выборок (периодичность отбора, объем, постоянство рабочего места, технологической оснастки и условий формирования признака качества) должны быть использованы как для сбора данных, так и для определения контрольных

границ. Основной единицей измерения случайного разброса по ряду выборок является стандартное отклонение параметра качества (среднее квадратическое отклонение) внутри мгновенной выборки.

Для анализа стабильности процесса рекомендуется рассматривать, как минимум, 20 выборок. В этот базовый период времени процесс должен находиться в статистически управляемом состоянии. В противном случае нужно осуществить корректирующие воздействия, необходимые для получения таких базовых данных.

Основой для расчета контрольных границ служит величина, кратная σe —стандартное отклонение (среднее квадратическое отклонение) статистической характеристики. Ее получают из средних квадратических значений σ в мгновенных выборках. Методика определения σe по значениям σ в мгновенных выборках приведена в работе [18].

Если в качестве единицы разброса используют размах выборки R, то основой для определения контрольных границ служит величина, кратная R.

Совокупность 10…20 и более мгновенных выборок образует общую выборку. Если анализ мгновенных выборок позволяет оценить изменение процесса во времени, то анализ общей выборки дает возможность оценить статистические характеристики процесса (закон распределения  показателя качества, средний уровень настройки процесса, разброс показателя и др.).

4. Виды контрольных карт. Контрольная карта Шухарта

и ее разновидности

Существуют три основных вида КК (включая КК кумулятивных сумм).

1. КК Шухарта и ее разновидности. С помощью этих карт оценивают, находится ли процесс в статистически управляемом состоянии. Иногда они

используются для приемки процессов, хотя специально для этого они не разработаны.

2. Приемочная КК, предназначенная специально для определения критерия приемки процесса.

3. Адаптивная ККдля регулирования процесса с помощью планирования его тренда и проведения упреждающей корректировки на основании прогнозов (в данной работе этот вид КК не рассматривается)

Д-р У. Шухарт (США) рекомендовал, чтобы контрольные границы были нанесены на уровне ±3σe от центральной линии. При нормальном распределении параметра в этих границах будет находиться до 99,73 % от всех его значений и только 0,27%могут выходить за эти пределы. Эта величина называется «альфа-риск» (α = 0,003)—ошибка первого рода

при решении о сдвиге процесса с его уровня настройки.

Одновременно нужно определить и β-риск, т.е. риск совершить ошибку второго рода—пропустить действительный сдвиг процесса. Одно из преимуществ карт Шухарта — нечувствительность к небольшим сдвигам уровня процесса.Чаще всего выход за контрольные границы связан с существенными неслучайными изменениями хода процесса.

При необходимости в большей чувствительности к малым изменениям

уровней процесса вводят дополнительно предупреждающие границы на уровне ±2σe и дополнительные правила принятия решений [18]. В этом случае увеличивается α-риск процесса, т.е. риск ошибочного решения о «неуправляемости» процесса.

В зависимости от этапа производства применяют два основных типа КК Шухарта.

1. Карты с контрольными границами, рассчитанными на основе выборочных данных без учета стандартных значений X , R и т.п. Эти карты используют для обнаружения непостоянства системы причин, влияющих на изменение процесса на стадиях изучения, разработки и постановки продукции на производство или в начальной стадии обработки деталей.

2. КК, контрольные границы которых определяют на основе установленных стандартных значений σ. Данные карты служат для определения, будут ли выборочные значения X , R и т.п. отличаться от установленных стандартных значений. Эти карты применяют в условиях отлаженного производства.

Стандартные значения X , R и т.п. могут быть установлены с учетом следующих факторов:

• предварительного статистического анализа;

• экономических соображений;

• желательного или требуемого значения, указанного в технической документации.

В зависимости от числа используемых выборок различают КК Шухарта

двух типов.

1. КК, использующие данные одной выборки для каждого наносимого на карту значения.

К этому типу карт относят:

а) X _ или R_карты (выборочных средних и размахов);

б) X _карту и карту скользящих размахов;

в) р_карту (КК процентов или долей несоответствия);

г) np_карту (КК несоответствующих изделий);

д) c_карту (КК числа несоответствий);

е) u =c/ n -карту (КК числа несоответствий на единицу продукции);

ж) Q-карту (КК числа взвешенного качества);

з)D-карту (разновидность Q-карты);

и) КК для нескольких признаков (КК для двух и более признаков, объединенных в одну статистику для мгновенной выборки). Если данные признаки независимы, то на КК наносят γ 2-статистику. Если они зависимы (коррелированы), то используют Т 2-статистику;

к) КК трендов (для оценки уровня процесса на основе отклонения X мгновенных выборок от ожидаемого тренда уровня процесса, который определяется эмпирически или с помощью методов регрессионного анализа).

2. КК, использующие данные нескольких выборок для каждого наносимого на КК значения.

К ним относятся три вида карт.

- Карты скользящих X и R (выборочных средних и размахов).

Эти карты обладают преимуществом усреднения, уменьшающим случайные колебания, особенно для выборок с одним наблюдением. Недостатком таких карт является отсутствие	взвешивания (определение доли) для ряда из n измерений. Иногда на эту карту наносят отдельные наблюдения (n = 1), а на карту размахов — скользящие размахи (n = 2).

В таком случае теряется преимущество усреднения, позволяющее использовать предположение о нормальности распределения, но	 способствующее визуальной оценке данных.

II. Карты экспоненциального взвешивания скользящего X (EWMA_карта) или карты с экспоненциальным сглаживанием либо геометрическим взвешиванием.

Весовой коэффициент (доля) отдельных измерений или X мгновенных выборок для более ранних измерений прогрессивно уменьшается. Из-за усиливающегося влияния последних измерений эта КК более чувствительна к небольшим сдвигам в уровне процесса по сравнению с обычной 3σе_картой Шухарта. EWMA_карта легко оценивает X уровня процесса, особенно если поставлена задача определить время и степень разрегулирования процесса.

III. Карты кумулятивных сумм (кусум-карты). На них наносят накопленные суммы отдельных измерений или выборочных	X e от установленного (заданного) уровня. Границы устанавливают с помощью

масок (наиболее распространена — усеченная U-маска). Использование U-маски полезно для определения начала	сдвига уровня процесса

Контрольные вопросы:

1. Назначение контрольных карт (КК).

2. Области применения КК и их виды.

3. Понятия «контрольные границы», «мгновенные выборки» и «общие выборки».

4. Особенности статистического регулирования технологических процессов с

помощью КК для среднего арифметического с предупреждающими границами.

5. Особенности статистического регулирования технологических процессов с

помощью КК Шухарта по количественному и альтернативному признакам.

Лекция 8. Оценка соответствия продукции и систем качества

1Цели, задачи, принципы и организация подтверждения соответствия

2 Системы и схемы подтверждения соответствия, сертификаты и знаки

3 Основные этапы сертификации систем менеджмента качества, ее эффективность

1Цели, задачи, принципы и организация подтверждения соответствия

Подтверждение соответствия направлено на достижение следующих целей:

• содействия потребителям в компетентном выборе продукции (услуги);

• защиты потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);

• контроля безопасности продукции (услуги, работы) для окружающей

среды, жизни, здоровья и имущества;

• подтверждения показателей качества продукции (услуги, работы), заявленных изготовителем (исполнителем);

• создания условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином товарном рынке страны, региона или мирового сообщества в целом, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле.

Для достижения этих целей создаются национальные, региональные и международные системы подтверждения соответствия. Эти системы решают следующие основные задачи:

• выполняют сертификацию продукции, услуг, процессов, в том числе процессов управления качеством в организациях и их персонала на соответствие требованиям НТД;

• подтверждают или не подтверждают указанное соответствие с помощью документов или знаков, принятых в данной системе, ведут реестр организаций и лиц, подтвердивших соответствие своих продукции, услуг и систем качества требованиям НТД;

• проводят инспекционный контроль за сертифицированными продукцией, услугами, системами управления и персоналом;

• оценивают компетентность и возможности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) для выполнения работ по оценке соответствия1;

• осуществляют официальное признание (аккредитацию) указанных организаций, ведение их реестра1;

• выполняют подготовку и аттестацию экспертов-аудиторов по качеству, ведение их реестра;

• осуществляют организационно-методическую деятельность, облегчающую субъектам подтверждения соответствия прохождение этой процедуры.

Важнейшими современными принципами функционирования системы

подтверждения соответствия являются следующие:

1. Законодательная основа системы.

В основе работы системы должны находиться национальные законы и международные соглашения.

2. Открытость системы подтверждения соответствия, заключающаяся в том, что для решения ее задач могут привлекаться как отечественные, так и иностранные, как государственные, так и частные компетентные, официально

признанные организации и эксперты.

3. Гармонизация национальных правил и рекомендаций по подтверждению

соответствия с международными нормами и правилами. Это является условием признания национальных сертификатов и знаков соответствия за рубежом, тесного взаимодействия с международными, региональными и национальными системами подтверждения соответствия других стран.

4. Открытость информации о результатах сертификации и аккредитации и о

прекращении действия соответствующих документов.

5. Соблюдение конфиденциальности информации о субъектах подтверждения соответствия, составляющей коммерческую тайну.

6. Обеспечение прав заявителя выбирать орган по сертификации и испытательную лабораторию (центр), учитывать особенности объекта сертификации, его производства и потребления при назначении методов испытаний.

7. Объективность и независимость системы подтверждения соответствия

от производителей и потребителей, ее компетентность и обеспеченность необходимыми аппаратными средствами и методическими материалами для выполнения испытаний с требуемой точностью.

8. Обеспечение идентичности правил и процедур подтверждения соответствия продукции, услуг, систем управления и персонала в отечественных и иностранных организациях.

9. Минимизация сроков исполнения и затрат заявителей на подтверждение

соответствия при осуществлении процедур подтверждения соответствия.

10. Возможность взаимного признания выполненной в различных национальных, региональных и международных системах оценки соответствия, при наличии необходимых соглашений между ними.

11. Соблюдение принципов добровольности, доступности правил и норм,

свободной конкуренции, равенства условий при аккредитации юридических

лиц в качестве органов по сертификации и испытательных лабораторий

(центров) и физических лиц в роли экспертов-аудиторов, оценивающих соответствие.

12. Привлечение, если требуется, к работам по подтверждению соответствия заинтересованных общественных организаций (обществ потребителей, ассоциаций производителей и др.).

2 Системы и схемы подтверждения соответствия, сертификаты и знаки

Критериями классификации систем подтверждения соответствия (систем

сертификации, далее — Систем) являются:

• вид сертификации (обязательная или добровольная);

• характер сертификации [национальный (государственный) или отраслевой];

• область сертификации [качество (безопасность) продукции и услуг, экология, социальная ответственность производителей и др.];

• сфера действия (страна, регион, международное сообщество).

Различают обязательную и добровольную формы подтверждения соответствия. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме обязательной сертификации или декларирования соответствия, добровольное — в форме добровольной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия применяется лишь для продукции, услуг, систем управления и другихобъектов, в отношении которых необходимость подтверждения соответствия установлена законодательством страны или международным органом по стандартизации. В последнее время к числу нормативных документов, предназначенных для регламентации обязательных требований к объектам подтверждения соответствия на национальном уровне, относятся технические регламенты (иногда стандарты); для стран, выходящих на европейский рынок, —директивы ЕС.

Обязательная сертификация обычно проводится на соответствие требованиям, обеспечивающим безопасность продукции и услуг для жизни, здоровья, наследственности человека, имущества и окружающей среды.

Добровольная сертификация осуществляется на соответствие требованиям, выбранным самим заявителем. В настоящее время в странах —участниках СНГ наиболее распространена обязательная сертификация, в промышленно развитых странах — добровольная.

При обязательной сертификации подтверждаются только те обязательные

требования, которые установлены законом, вводящим обязательную сертификацию.

3 Основные этапы сертификации систем менеджмента качества, ее  эффективность

Результаты сертификации системы качества могут быть востребованы в следующих ситуациях:

• при сертификации продукции по определенным схемам;

• при получении кредитов в банковских учреждениях;

• при заключении договоров на поставку продукции, в том числе при участии в тендерах;

• при взаимодействии со страховыми организациями;

• при слиянии, поглощении, продаже предприятия и т.д.

Объектом оценки при сертификации СМК является не качество продукции (услуг) и не состояние производства, а комплекс мер, система организации и управления производством, которая направляет всю деятельность предприятия на обеспечение требуемого качества продукции (услуг), делает маловероятным нарушение требований, предъявляемых

к продукции (услугам). Лишь при оценке результативности СМК объектом анализа является динамика изменения характеристик качества продукции.

Сертификация систем менеджмента качества обычно осуществляется в три этапа:

• предварительная оценка системы качества (этап I);

• проверка и оценка системы качества в организации (этап II);

• инспекционный контроль сертификационной системы качества (этап III).

Кроме того, существует предсертификационный этап — оформление предстоящих работ по сертификации и их организация.

Контрольные вопросы:

1. Основные понятия в области оценки соответствия продукции и систем качества.

2. История сертификации.

3. Задачи, принципы и организация подтверждения соответствия.

4. Системы и схемы подтверждения соответствия.

Лекция 9 Аккредитация субъектов системы подтверждения соответствия

1 Цели, задачи, развитие, принципы систем аккредитации

2 Требования к органам по сертификации и к испытательным (поверочным) лабораториям при их аккредитации

1 Цели, задачи, развитие, принципы систем аккредитации

Аккредитация — процедура, посредством которой общепризнанный, авторитетный орган официально признает, что данная организация является компетентной и полномочной выполнять определенные работы в заявленной области своей деятельности.

Главные цели аккредитации — обеспечение доверия к организациям путем подтверждения их компетентности; создание условий для взаимного признания результатов деятельности разных организаций в одной и той же области.

В зарубежных странах аккредитация является самостоятельным видом деятельности, регламентируемым соответствующими нормативными документами, выполнение требований которых служит гарантией единства и сопоставимости оценок компетентности аккредитованной организации. А это обеспечивает доверие к результатам испытаний и сертификации. В основе международных правил и принципов аккредитации лежат Руководства ИСО/МЭК 25, 38, 40, 43, 48, 54,55. На их основе Европейский комитет

по стандартизации (СЕН) совместно с Европейским комитетом по стандартизации в электротехнике (СЕНЭЛЕК) приняли комплекс нормативных документов из семи основополагающих европейских стандартов - евронормы серии 45000 (EN 45000).

Основными принципами функционирования системы аккредитации и ее

органов являются [27]:

• компетентность, которая обеспечивается квалификацией персонала, наличием необходимых средств измерений и испытаний, методик проверки, собственной СМК, возможностей привлекать к проверкам необходимых специалистов;

• беспристрастность, основанная на коммерческой и организационной

независимости органов по аккредитации от заявителей;

• использование международно признанных процедур, методик оценки

объектов аккредитации, способов представления ее результатов;

• ответственность за принятые решения, которая подкреплена правом заявителя их обжаловать, необходимостью мотивировать эти решения, иерархической структурой системы аккредитации;

• открытость и доступность для объектов аккредитации, в том числе по

финансовым условиям, услуг системы;

• конфиденциальность решений, связанных с коммерческими интересами заявителей, открытость решений по безопасности продукции и услуг;

• постоянное совершенствование методов и средств оценки объектов аккредитации, повышение степени их гармонизации с международно признанными правилами и процедурами.

2 Требования к органам по сертификации и к испытательным (поверочным) лабораториям при их аккредитации

Основными условиями аккредитации ОС продукции (услуг) и СМК являются ТКП [27,28]:

1. В качестве ОС могут быть аккредитованы организации, имеющие статус юридического лица, обладающие необходимой компетентностью в проведении работ в установленной области аккредитации и отвечающие соответствующим требованиям [27,28].

2. ОС должен быть юридически, административно и экономически независим от заявителя на сертификацию продукции или СМК (далее — заявителя) и других сторон, заинтересованных в сертификации продукции или СМК.

Обязательным условием обеспечения независимости является отсутствие

у ОС:

• совместных коммерческих интересов с проверяемой организацией;

• общей хозяйственной деятельности в области разработки и производства продукции, соответствующей области аккредитации.

ОС не должен оказывать организациям консультационных услуг, которые

рассматриваются как участие в работе по созданию СМК, в том числе обучения в этих конкретных организациях. Допускается проведение ОС обучения специалистов группы организаций (не менее трех).

3. Политика и процедуры, в соответствии с которыми функционирует ОС,

не должны иметь дискриминационного характера, в том числе должна быть исключена скрытая дискриминация путем ускорения или задержки работ по сертификации СМК. Все заявители должны иметь одинаковый доступ к услугам ОС. Не допускается наличие необоснованных финансовых или иных условий.

4. Персонал и руководство ОС должны быть свободны от любого коммерческого, финансового и другого давления, которое могло бы повлиять на результаты процесса сертификации.

5. ОС должен обладать необходимыми ресурсами для выполнения работ по

сертификации.

6. ОС должен иметь:

-организационную структуру, обеспечивающую проведение работ по сертификации;

- документы, подтверждающие, что ОС есть юридическое лицо или подразделение организации, являющейся юридическим лицом;

- документированную СМК;

-квалифицированный, прошедший специальную подготовку персонал;

- функции, права, обязанности и ответственность, связанные с его деятельностью, регламентированные положением об ОС;

- документ, устанавливающий правила и порядок проведения сертификации в соответствии с областью аккредитации (в случае отсутствия ТНПА, устанавливающего данный порядок);

- актуализированный фонд ТНПА, необходимый для осуществления деятельности ОС;

-соглашения с аккредитующими организациями, а также организациями, с которыми взаимодействует ОС.

7. Специалисты, осуществляющие оценку соответствия продукции (услуг)

или СМК, испытания или инспекционный контроль, должны иметь статус

экспертов системы сертификации в области, соответствующей области аккредитации ОС.

8. ОС должен иметь полный перечень (реестр) сертифицированной продукции или услуг с указанием обладателей сертификатов или разрешений (лицензий) на применение знака соответствия.

9. ОС обязан контролировать использование выданных им сертификатов соответствия, знаков соответствия и разрешений на их применение.

Испытательная лаборатория, чтобы быть признанной компетентной для

выполнения работ в определенной области аккредитации, должна соответствовать следующим основным требованиям [27].

1. Лаборатория должна иметь:

• юридический статус или являться самостоятельным структурным подразделением организации с этим статусом;

• организационную схему, определяющую обязанности и структуру лаборатории, которая позволяет ей выполнять свои технические функции;

• постоянный штат сотрудников, включая руководителя, чьи полномочия

и возможности должны обеспечивать выполнение возлагаемых обязанностей;

• специалистов с соответствующим образованием, профессиональной подготовкой, опытом, что необходимо для реализации возложенных на них обязанностей;

• руководителя, ответственного за выполнение всех технических операций

в лаборатории;

• руководителя, ответственного за систему качества и ее применение.

• документированную систему внутреннего контроля за достоверностью и

объективностью результатов проверки и испытаний, включая участие в межлабораторных сличениях.

2. В лаборатории должна действовать разработанная и документированная СМК, соответствующая области деятельности, характеру и объему выполняемых работ. Документация СМК оформляется в виде руководства по качеству, которое систематически уточняется (актуализируется). Актуализация

руководства по качеству возлагается на руководителя (сотрудника), ответственного за СМК и ее применение.

3. СМК должна анализироваться и рассматриваться (по крайней мере, один

раз в год) руководством лаборатории или другими сотрудниками по поручению руководства с целью ее оценки на соответствие политике в области качества и внесения необходимых изменений и уточнений.

4. Деятельность лаборатории через соответствующие интервалы времени

должна проверяться органом по аккредитации поверочных и испытательных

лабораторий или другими организациями, уполномоченными им, для подтверждения ее соответствия установленным требованиям.

Все результаты проверки и анализа деятельности должны быть документированы, в случае необходимости разрабатываются соответствующие корректирующие мероприятия. Ответственный за качество должен обеспечить эти действия в течение установленного промежутка времени.

5. В дополнение к периодическим проверкам лаборатория должна участвовать в мероприятиях, направленных на улучшение качества выполняемых

работ, таких как:

- участие в программах контроля качества и межлабораторных сличениях;

- организация внутреннего контроля с использованием статистических методов обработки результатов измерений;

-регулярное исследование состояния и применения измерительного оборудования, включая эталоны, стандартные образцы и другие средства измерений;

- инспекционный контроль и внутрилабораторные испытания стандартных образцов, изделий и материалов, имеющихся в лаборатории;

-корректировка межповерочных интервалов используемых средств измерений.

6. Лаборатория должна располагать персоналом для выполнения возложенных на нее обязанностей и находящихся в сфере ее компетенции, имеющим соответствующее образование, профессиональную подготовку, технические

знания и опыт. Персонал, проводящий поверку средств измерения, должен иметь квалификацию поверителя в соответствующей области измерений.

7. Персонал должен знать круг и пределы своих обязанностей и полномочий. Каждая категория технических сотрудников должна иметь должностную

инструкцию, устанавливающую обязанности, права и ответственность, а также

требования к образованию, подготовке, техническим знаниям и опыту работы.

8. Лаборатория должна обеспечивать обучение и своевременное повышение

квалификации персонала.

9. Данные о квалификации, профессиональной подготовке каждого технического работника должны храниться в его личном деле.

10. Размещение лаборатории; помещения и площади, используемые для

поверки и испытаний; источники энергии; освещение; отопление; вентиляция

и влияние других внешних факторов должны обеспечивать надлежащее выполнение работ в области поверки и испытаний.

11. Лаборатория должна располагать возможностями управления, контроля и

регистрации условий окружающей среды. Соответствующим образом должны

быть учтены температура, ее изменения влажность, освещенность, вибрация, запыленность, чистота, электрические и магнитные поля и другие факторы,

Контрольные вопросы:

1Задачи, развитие, принципы систем аккредитации субъектов систем подтверждения соответствия.

2Порядок и состав работ по аккредитации.

3Международные некоммерческие организации в области сертификации и

аккредитации.

4. Международные частные организации в области подтверждения соответствия.

Список источников

1. Азгальдов Г.Г., Райхман Э.П. О квалиметрии. – М.: Изд-во стандартов, 1973. – 172 с.

2.Субетто А.И. Квалиметрия. – СПб.: Изд-во «Астерион», 2002. – 228 с.

3. Андрианов Ю.М., Субетто А.И. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении. – М.: Машиностроение, 1990. – 216 с.

4. ГОСТ 15467–79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

5.Федюкин В.В., Дурнев В.Д., Лебедев В.Р. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции: Учебное пособие. – М.: Финн, 2000. – 328 с.

6. Окрепилов В.В. Управление качеством. М: Экономика, 1998.

7.  ИСО 8402–1994. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь.

8. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие /

М.М. Кане, А.Г. Суслов, О.А. Горленко и др. под общ. ред. Д-ра техн. наук М.М. Кане. М.: Машиностроение, 2010. 416 с.: ил.

9. Швец В.Е. Измерение процессов в современной системе менеджмента качества // Методы менеджмента качества. 2001. № 1. С. 11–13.

10. Фомин В.Н. Квалиметрия управления качеством. Сертификация: Учебное пособие. – М.: Ось-89, 2002. – 384 с.

11. Калейчик М.М. Квалиметрия. Учебное пособие. – М.: МРИУ, 2005, - 200 с.

12. ГОСТ 25346–89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.

13. ГОСТ 25347–82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки.

14. ГОСТ 30893.1–2002. Основные нормы взаимозаменяемости. Предельные отклонения с неуказанными допусками.

15. Мягков В.Д. Допуски и посадки.Справочник.Ч1,2 Л.: Машиностроение, 1982.

16. Суслов А.Г., Дальский А.М. Научные основы технологии машиностроения. М.: Машиностроение, 2002.

17. ГОСТ Р 50779.40–96 (ИСО 7870– 93). Контрольные карты. Общее руководство и введение. М.: Госстандарт России, 1996.

18. ГОСТ 50779.41–96. Контрольные карты для арифметического среднего с предупреждающими границами. М.: Госстандарт России.

19. ГОСТ 50779.42–99. Контрольные карты Шухарта. М.: Госстандарт России.

20. ГОСТ Р 50779.21–2004. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным. М.: Госстандарт России.

21. ГОСТ Р 50779.30–95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие требования. М.: Госстандарт России. 6. ГОСТ Р 50779.51–95. Непрерывный приемочный контроль качества по альтернативному признаку. М.: Госстандарт России.

22. ГОСТ Р 50779.52–95. Статистический приемочный контроль качества по альтернативному признаку. М.: Госстандарт России.

23. ГОСТ Р 50779.50–95. Приемочный контроль качества по количественному признаку (общие требования). М.: Госстандарт России.

24. ГОСТ Р 50779.53–98. Приемочный контроль качества по количественному признаку для нормального закона распределения. М.: Госстандарт России.

25. ГОСТ Р 50779.43–99. Приемочные контрольные карты. М.: Госстандарт России.

26. Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И., Коротков И.А. Сертификация. М.: Славянская шк., 2002.

27. ИСО/МЭК 17025–2006. Общие требования к испытательным лабораториям.

28. ИСО/МЭК 65–2000. Общие требования к органам по сертификации продукции и услуг.