# Вопросы к рубежным контролям

# 1 РК

Характеристика метода листовой штамповки и дисциплины

1. Назовите три составные части технологии производства.

2 Дайте определение понятия «метод холодной штамповки».

3. Какие функции выполняет штамп в качестве разновидности технологической оснастки?

4. Какие преимущества имеет метод холодной штамповки при сравнении с другими методами формообразования?

5. В каких промышленных отраслях преимущественно применяют метод холодной штамповки?

Материалы для листовой штамповки

1. Какие виды исходных полуфабрикатов могут применяться в процессах листовой штамповки?

2. Какие основные эксплуатационные требования предъявляют к штампуемым материалам?

3. Какие основные технологические требования предъявляют к штампуемым материалам?

4. Что понимается под штампуемостью материалов?

5. На какие группы делят стали по степени отделки поверхности листа и пригодности к вытяжке?

6. Приведите примеры штампуемых конструкционных качественных сталей.

7. Приведите примеры штампуемых конструкционных сталей повышенного качества.

8. Приведите примеры штампуемых легированных сталей.

9. Приведите примеры штампуемых цветных металов и сплавов.

10. Назовите основные виды дефектов листового материала металлургического происхождения, влияющих на штампуемость.

11. Какие методы входного контроля металла применяют в листоштамповочном производстве?

12. Какие характеристики механических свойств металлов и сплавов наиболее полно позволяют оценить штампуемость?

13. Какие виды испытаний относятся к технологическим?

Классификация и характеристика процессов листовой штамповки

1. По каким признакам классифицируются процессы штамповки?

2. По каким признакам классифицируются разновидности процессов (способы) штамповки?

3. Что понимается под технологической схемой процесса штамповки?

4. Какие процессы относятся к подгруппе листовой разделительной штамповки?

5. Какие процессы относятся к подгруппе листовой формоизменяющей штамповки?

6. Какие процессы штамповки называют комбинированными?

7. Какие преимущества и недостатки имеют комбинированные процессы в сравнении с простыми?

8. Дайте определения основных процессов разделительной штамповки.

9. Дайте определения основных процессов формоизменяющей штамповке.

10. Какие процессы относят к штампосборочным?

Процессы листовой разделительной штамповки

1. Какие применяются способы отрезки на ножницах и в штампах?

2. Какие силы и моменты действуют в зоне очага пластической деформации при вырубке и пробивке?

3. Какие технологические факторы и каким образом влияют на усилия в процессах разделительной штамповки?

4. Какое напряженное и деформированное состояние характерно для процессов вырубки и пробивки в зоне очага пластической деформации?

5. Какие технологические факторы и каким образом влияют на качество штампуемых деталей в процессах разделительной

штамповки?

6. Какие применяют способы обрезки полых тонкостенных деталей?

7. Какие технологические параметры характеризуют процессы разделительной штамповки?

8. Как рассчитывают усилия для процессов разделительной штамповки?

9. Что понимается под оптимальным технологическим зазором и в зависимости от каких факторов он назначается?

10. Как рассчитываются исполнительные размеры рабочего инструмента при вырубке?

11. Как рассчитываются исполнительные размеры рабочего инструмента при пробивке?

12. Какие применяют виды раскроя листового материала?

13. Каким показателем оценивается эффективность раскроя листового материала?

14. Какие основные виды брака деталей встречаются при вырубке и пробивке?

Процессы листовой формоизменяющей штамповки. Вытяжка без утонения

1. По каким признакам классифицируют способы вытяжки?

2. На какие характерные стадии делится процесс вытяжки без утонения?

3. Какие очаги пластической деформации формируются в заготовке при вытяжке без утонения и чем они различаются?

4. Какие допущения принимают при анализе напряженного состояния при вытяжке без утонения и прижима полой цилиндрической детали из плоской заготовки?

5. Какие основные уравнения и граничные условия используют при анализе напряженного состояния заготовки на первой вытяжке без утонения и прижима?

6. Какие технологические факторы и каким образом влияют на напряжения и усилия при вытяжке без утонения?

7. Какие основные уравнения, допущения и граничные условия используют для анализа напряженного состояния при вытяжке без утонения с прижимом?

8. Какие виды потери устойчивости заготовки наблюдаются при вытяжке без утонения?

9. Какие способы предотвращения складкообразования при вытяжке без утонения применяют в производстве?

10. Как записать условие образования складок при вытяжке без утонения?

11 Как записать условия локализации и разрушения заготовки в опасном сечении при вытяжке без утонения?

12. Какие применяют способы предотвращения локализации и разрушения заготовки в опасном сечении при вытяжке без утонения?

13. В чем состоят особенности вытяжки цилиндрических деталей с фланцем?

14. В чем состоят особенности вытяжки без утонения конических и куполообразных деталей?

15. В чем состоят особенности вытяжки без утонения коробчатых деталей?

16. Какие технологические параметры рассчитывают при вытяжке без утонения?

17. Из каких условий рассчитывают размеры исходной заготовки при вытяжке без утонения?

18. Из каких условий ограничения деформации рассчитывают количество операций вытяжки без утонения?

19. Как рассчитываются исполнительные размеры матрицы и пуансона при вытяжке без утонения?

2 РК

Процессы листовой формоизменяющей штамповки. Вытяжка с утонением

1. Что понимают под способом вытяжки с утонением?

2. Что понимают под способами комбинированной вытяжки?

3. Какие преимущества и недостатки имеет процесс вытяжки с утонением по сравнению с вытяжкой без утонения?

4. Какие виды исходных полых заготовок применяются при вытяжке с утонением?

5. На какие характерные стадии разделяется процесс вытяжки с утонением через одну матрицу, в чем заключаются их особенности?

6. Как рассчитываются степени деформаций на различных стадиях процесса вытяжки с утонением?

7. В чем заключается особенности процессов последовательной и одновременной вытяжки с утонением через две матрицы?

8. Что понимается под технологическим отказом и какие виды технологических отказов могут возникнуть при вытяжке с утонением?

9. Какое напряженное и деформированное состояние заготовки возникает в зонах очагов деформации на различных стадиях процесса вытяжки через одну матрицу?

Процессы листовой формоизменяющей штамповки. Обжим и раздача

1. По каким признакам классифицируют способы обжима и раздачи?

2. Назовите основные стадии процесса обжима.

3. Какое напряженное и деформированное состояния характерно для зоны очага деформации при обжиме?

4. Какое напряженное и деформированное состояния заготовки возникает в зоне очага деформации при раздаче?

5. Какие виды потери устойчивости заготовки могут появиться при обжиме?

6. Как записать условия потери устойчивости и складкообразования при обжиме?

7. Какими показателями оцениваются величина деформации в зоне очага деформации при обжиме и раздаче?

8. Как записать условия потери устойчивости и разрушения при раздаче?

9. Какие способы предотвращения складкообразования применяют при обжиме и раздаче?

10. Какие технологические факторы влияют на усилия обжима и раздачи?

11. Какие основные виды брака возможны при обжиме и раздаче?

12. Какие технологические параметры рассчитывают при обжиме и раздаче?

Процессы листовой формоизменяющей штамповки. Гибка.

Рельефная формовка. Отбортовка

1. Назовите основные способы гибки.

2.Какое напряженное и деформированное состояние возникает в зоне очага пластической деформации при гибке плоской заготовке моментом?

3. Чем отличается напряженное и деформированное состояние при гибке узких и широких полос?

4. В чем заключаются особенности способа гибки с растяжением и сжатием?

5. Какие технологические факторы и каким образом влияют на упругую разгрузку (пружинение) отштампованных при гибке деталей?

6. Какие технологические факторы и каким образом влияют на усилие гибки?

7. В чем состоят технологические особенности процесса рельефной формовки?

8. Какие технологически факторы влияют на усилие рельефной формовки?

9. Назовите основные способы отбортовки.

10. Какая схема напряженно-деформированного состояния возникает в зоне очага деформации при отбортовке без принудительного утонения?

11. Какие схемы напряженного и деформированного состояний возникают в зоне очага деформации при отбортовке с утонением?

12. Какими способами оценивается величина степени деформации при отбортовке?

13. Какие технологические факторы и каким образом влияют на усилие отбортовки?

3 РК

Способы интенсификации листовой штамповки

1 В каких целях несколько формоизменяющих операций листовой штамповки объединяют в одном штампе?

2 В чем сущность дополнительного силового воздействия на заготовку при штамповке? Что этим достигается?

3 Что дает создание неоднородного температурного поля в очаге деформации, в зоне передачи усилия при вытяжке?

4 Как можно снизить реактивные и повысить разгружающие (активные) силы трения при вытяжке? Какие существуют способы вытяжки на этой основе?

5 Что представляет собой пульсирующая вытяжка? Какова область ее применения?

6 За счет чего достигается положительный эффект при локализации деформации?

7 Штамповка в мелкосерийном производстве

8 Особенности проектирования технологических процессов штамповки в мелкосерийном и единичном производстве.

9 Технологические процессы листовой штамповки, применяемые в мелкосерийном производстве

Способы высокоскоростного деформирования

1. В чем сущность штамповки взрывом? Какова область ее применения?

2. Способы штамповки взрывом.

3. В чем сущность электрогидроимпульсной штамповки? Какова область ее применения?

4. В чем сущность магнитно-импульсной штамповки? Какова область ее применения?

Типовые конструкции штампов для листовой штамповки

1. По каким технологическим признакам классифицируются штампы?

2. По каким конструктивным признакам классифицируются штампы?

3. Штампы для вырубки и пробивки.

4. Штампы для чистовой вырубки, пробивки и зачистки.

5. Штампы для гибки.

6. Штампы для вытяжки.

7. Штампы для отбортовки.

8. Штампы для раздачи.

Обеспечение технологичности конструкции штампуемых деталей.

1 Понятие технологичности конструкции изделия.

2 Способы оценки технологичности конструкции изделия.

3 Способы обеспечения технологичности конструкции изделия.

4 Разработка маршрутных технологических процессов изготовления деталей с применением листовой штамповки

5 Содержание технологической подготовки производства.

6 Исходные данные для разработки технологического процесса холодной штамповки.

7 Порядок разработки технологического процесса холодной штамповки.

8 Виды технологической документации.