Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова

Кафедра машин, тракторов и автомобилей

Е.А. Золотухин

Тракторы и автомобили

Учебно-методическое пособие

Костанай, 2018

#### УДК  631.2

#### ББК  40.72

З 81

Автор:

Золотухин Евгений Александрович, PhD, и.о. доцента кафедры машин, тракторов и автомобилей

Рецензенты:

Гайфуллин Гаяз Закирович – доктор технических наук, профессор кафедры машин, тракторов и автомобилей КГУ имени А. Байтурсынова

Кушнир Валентина Геннадьевна – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой кафедры машин, тракторов и автомобилей КГУ имени А. Байтурсынова

Иванченко Павел Григорьевич – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией КФ ТОО КазНИИМЭСХ

Золотухин Е.А.

З 81 Тракторы и автомобили: Учебно-методическое пособие по специальности 5В080600 – Аграрная техника и технология. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2018. – 121 с.

ISBN 978-601-7985-33-2

В настоящем учебно-методическом пособии даются рекомендации и советы по изучению отдельных тем программы курса «Тракторы и автомобили», общее устройство и элементы двигателей внутреннего сгорания, трансмиссии, вопросы для самопроверки.

Предназначено для студентов инженерно-технических специальностей; оно может быть рекомендовано преподавателям высших учебных заведений при проведении учебных занятий и инженерно-техническим работникам.

УДК  631.2

ББК 40.72

З 81

Утверждено и рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, 10.12.2018г., протокол № 7.

ISBN 978-601-7985-33-2

© Костанайский государственный

университет им. А. Байтурсынова

© Золотухин Е.А., 2018

Содержание

| Введение...................................................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| 1 Лабораторная работа «Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей» ............................................................................................................. | 5 |
| 2 Лабораторная работа «Рабочие циклы и общее устройство двигателей» ....................................................................................................................................... | 14 |
| 3 Лабораторная работа «Кривошипно-шатунный механизм ДВС» .................. | 24 |
| 4 Лабораторная работа «Механизм газораспределения ДВС» ........................... | 33 |
| 5 Лабораторная работа «Системы питания бензиновых двигателей» ............. | 43 |
| 6 Лабораторная работа «Система питания дизельных двигателей................... | 51 |
| 7 Лабораторная работа «Система смазки ДВС» ................................................... | 59 |
| 8 Лабораторная работа «Система охлаждения ДВС» .......................................... | 71 |
| 9 Лабораторная работа «Система запуска двигателей» ...................................... | 72 |
| 10 Лабораторная работа «Электрооборудование тракторов и автомобилей». | 86 |
| 11 Лабораторная работа «Трансмиссия тракторов и автомобилей» ................. | 88 |
| 12 Лабораторная работа «Коробки передач и ведущие мосты» ......................... | 89 |
| 13 Лабораторная работа «Рулевые управления и тормоза тракторов и автомобилей» ............................................................................................................. | 98 |
| 14 Лабораторная работа «Ходовая часть тракторов и автомобилей» .............. | 110 |
| 15 Лабораторная работа «Раздельно-агрегатная гидронавесная система»...... | 116 |
| Заключение................................................................................................................. | 119 |
| Список использованных источников.................................................................... | 121 |

Введение

Цель учебно-методического пособия - дать студентам теоретические и практические знания по автотракторной технике, по принципам действия их узлов и механизмов, позволяющих определять влияние тракторов и автомобилей на эксплуатационные качества машинно-тракторных агрегатов, используемых в производственной сфере.

По каждой теме студентом выполняется письменная работа по индивидуальному заданию (в соответствии с шифром зачетной книжки). Самостоятельная работа выполняется студентом по вариантам в рабочей тетради (или отдельным рефератом). Все схемы, эскизы узлов и деталей выполняются карандашом с соблюдением пропорций и правил черчения. Схемы должны отражать принцип работы механизма. Для выполнения самостоятельной работы студент должен активно привлекать и прорабатывать соответствующие разделы рекомендуемой литературы.

Каждое выполненное задание представляется для проверки и подписи преподавателю на последнем занятии по данной теме.

Рекомендуется при изучении темы придерживаться такой последовательности (алгоритма обучения).

- Запомнить название и назначение механизма, системы, узла, детали.

- Изучить их устройство и принцип действия (работу).

- Освоить требуемые регулировки и техобслуживание.

- Проанализировать основные неисправности и способы устранения.

- Усвоить отличительные особенности, сравнительные характеристики и методы расчета.

1 Лабораторная работа «Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей»

Цель: Ознакомление с общим устройством тракторов и автомобилей, используемых в сельском хозяйстве. Изучить классификацию, индексацию тракторов, автомобилей (Т и А); взаимодействие основных узлов, систем и механизмов при их работе.

План

1.1 Назовите классификационные признаки и марки тракторов и автомобилей, имеющих изучаемые признаки.

1.2 Рассмотрите схему расположения механизмов автомобиля, гусеничного и колесного трактора и выявите взаимодействие основных узлов и систем трактора и автомобиля при работе.

1.3 Выявите принципиальные конструктивные отличия между тракторами и автомобилями, выпускаемых различными производителями.

Содержание отчета

Приведите схемы расположения основных узлов и краткую техническую характеристику тракторов и автомобилей (по вариантам).

Таблица 1 - Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Темы заданий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведите схему трактора или автомобиля | ДТ-75М | МТЗ-90 | ГАЗ-3307 | ГАЗ-3308 | Т-150 | МТЗ-92 |
| Краткая техническая характеристика (остов, ДВС, двигатель, класс) | МТЗ-80 ГАЗ-3309 | Т-40АМ ЗИЛ-130 | ДТ-75М ИЖ-2715 | Т-150 УАЗ-469 | Т-4А ВАЗ-2106 | К-701 ГАЗ-3307 |
| Укажите принципиальные отличия | ГАЗ-66 и ГАЗ-3307 | ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 | ГАЗ-3309 и ГАЗ-3307 | К-700 и К-701 | Т-40АМ и МТЗ-90 | Т-150 и Т-150К |
| Перечислите марки тракторов автомобилей по классам | 1,4тс 0,6тс 2 легк 4 груз 3 авт | 3т 3легк 5 груз 4 авт | 4т 2т 4 легк 3 груз 2 авт | 5т 0,9т 5 груз 3 авт 4 легк | 3т 1 легк 2 авт 3 груз | 1,4т 0,9т 3 легк 3 авт 4 груз |

Рисунок 1 – Трактор МТЗ-90/92

Колесные универсально-пропашные тракторы Беларус МТЗ-90/92 относятся к тяговому классу 1,4 и предназначены для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; они могут использоваться в лесном, и 
коммунальном хозяйствах, строительстве и промышленности.

Рисунок 2 – ГАЗ 3307

ГАЗ 3307 – российский автомобиль, выпускаемый Горьковским автозаводом. Данная модель относится к сегменту среднетоннажных бортовых грузовиков. Автомобиль является заднеприводным и имеет весьма неплохие характеристики проходимости, за что и ценится потребителями.

Классификация тракторов.

Трактор – колесная или гусеничная самоходная машина, предназначенная для передвижения прицепных или навесных сельскохозяйственных, дорожных и других машин и орудий, буксирования повозок; при этом механизмы навешиваемых или буксируемых машин могут приводиться в действие от двигателя трактора через специальный вал отбора мощности (ВОМ). Двигатель трактора может также приводить в движение стационарные машины, для чего трактор оборудуется приводным шкивом.

Тракторы применяют в различных отраслях народного хозяйства. Они используются на сельскохозяйственных, строительных и дорожных работах, на лесоразработках, при осушении и орошении земель, для транспортировки грузов.

Чтобы выполнить большое число разнообразных по своему характеру работ, народному хозяйству нужны различные типы тракторов.

Совокупность моделей тракторов, рекомендуемых к производству для удовлетворения потребностей народного хозяйства, образует типаж тракторов.

Ученые и инженеры в 90-х годах прошлого века разработали типаж тракторов, состоящий из нескольких классов, каждый из которых отличается от другого значения номинального тягового усилия.

Каждый класс содержит одну основную (базовую) модель трактора и несколько ее разновидностей (модификаций). Последние используются для выполнения специальных сельскохозяйственных операций. По конструкции модификация представляет собой видоизмененную модель базового трактора, сохраняющую его основные сборочные единицы, то есть имеющую высокую степень единообразия (унификации). Принцип унификации широко используется в машиностроении, так как позволяет быстро, с наименьшими затратами создавать необходимые машины (в данном случае тракторы), эксплуатация которых удешевляется и упрощается.

Система машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства рекомендует применение тракторов 10 классов с тяговыми усилиями: 2, 6, 9, 14, 20, 30, 40, 50, 60, 80 кН.

По назначению сельскохозяйственные    тракторы      классифицируются следующим образом.

Общего назначения, применяемые для пахоты, посева, культивации, уборки зерновых культур и т. д., например, ДТ-75М (ДТ-75МВ), Т-150К и Т-4А.

Универсально - пропашные, предназначенные главным образом для междурядной обработки и уборки пропашных культур, например, МТ3-80 и Т-70С.

Специализированные, предназначенные для работы на виноградниковых и чайных   плантациях, в   горном   земледелии   и   на болотах, например, ДТ-75Б.

По конструкции ходовой части тракторы подразделяют на два вида:

Колесные тракторы, ходовая часть которых оборудована колесными движителями.

Гусеничные тракторы, ходовая часть которых юнеет гусеничные движители.

Разновидностью колесного трактора является самоходное шасси Т-16М. Передняя часть его представляет свободную раму, предназначенную для навешивания машин и саморазгружающейся платформы. Такая конструкция улучшает обзор рабочих органов агрегатируемых машин и делает трактор более универсальным.

По типу остова различают тракторы.

Рамные тракторы, остов которых представляет собой, клепаную или сварную (например, ДТ-75М) раму.

Полурамные тракторы, остов которых образуется корпусом трансмиссии и двумя продольными балками (лонжеронами), привернутыми (например, Т-40М и МТ3-80) или приваренными (например, Т-130) к этому корпусу.

Безрамные тракторы, остов которых образуется в результате соединения корпусов отдельных механизмов.

Колесные тракторы могут иметь два ведущих колеса, то есть один ведущий мост, например, МТ3-80, и четыре ведущих колеса (два ведущих моста) для улучшения тяговых качеств и повышения проходимости, например, МТ3-82 или Т-40АМ;

Колесный трактор по сравнению с гусеничным более универсален, дешевле в изготовлении и эксплуатации. Однако на переувлажненных и рыхлых почвах колесный трактор не может быть использован так эффективно, как гусеничный.

Вес гусеничного трактора распределяется на большую опорную площадь, чем вес колесного, поэтому его давление на почву меньше.

Для лучшего сцепления с почвой у гусеничного трактора много почвозацепов одновременно погружается в почву, а у колесного только несколько. Эти преимущества повышают тяговые качества и проходимость гусеничного трактора на увлажненных и рыхлых почвах. Гусеничный трактор меньше буксует и меньше уплотняет почву.

Классификация автомобилей

Автомобиль - самодвижущийся экипаж, предназначенный для перевозки по безрельсовым дорогам пассажиров, грузов или специального оборудования и буксирования повозок.

По назначению все автомобили принято делить на пассажирские, грузовые и специальные.

Пассажирские автомобили в зависимости от числа пассажирских мест разделяют на легковые - для перевозки нескольких (до шести) пассажиров и автобусы - для перевозки больших групп пассажиров.

Грузовые автомобили используют для перевозки разнообразных грузов. Они характеризуются номинальной грузоподъемностью, под которой понимается предельно допустимая масса груза, указанная в технической характеристике.

В зависимости от устройства кузова грузовые автомобили подразделяют на автомобили общего назначения, кузов которых представляет собой открытую платформу с откидными бортами, и специализированные с кузовами, приспособленными для перевозки одного или нескольких видов грузов (например, самосвалы, цистерны, продуктовые фургоны и др.).

Специальные автомобили предназначены для выполнения каких-либо определенных работ и оборудованы соответствующими приспособлениями и устройствами. К ним относятся пожарные автомобили, автокраны, автовышки и др. Обычно они представляют собой видоизмененные модели автомобилей общего назначения.

По приспособленности к дорожным условиям различают автомобили дорожной (нормальной) проходимости, предназначенные для работы на дорогах с твердым покрытием и сухих грунтовых дорогах, и повышенной проходимости, которые могут работать на неблагоустроенных дорогах и по бездорожью.

У автомобилей повышенной проходимости, как правило, два или три моста ведущие.

К пассажирским автомобилям, предназначенным для перевозки людей, относятся легковые автомобили и автобусы. Грузовые автомобили служат для перевозки различных грузов.

Пассажирские автомобили, вмещающие не более восьми человек (считая водителя), называют легковыми, а вмещающие более восьми человек - автобусами.

Легковые автомобили по рабочему объему двигателя (л) и сухой массе (кг) разделены на следующие классы:

особо малый (1,2 л; 850 кг);

малый (1,2-1,8 л; 850-1150 кг);

средний (1,8 - 3,5 л; 1150 - 1500 кг);

большой (свыше 3,5 л; до 1700 кг);

высший (не регламентируется).

Легковые автомобили различают также по типам кузовов (закрытые, открытые и открывающиеся) и по числу мест. Наибольшее распространение получили автомобили с кузовами закрытого типа и числом мест от четырех до семи.

Автобусы, предназначенные для внутригородского и пригородного общественного транспорта, называют городскими, а предназначенные для междугородных перевозок - междугородными и туристскими. Число мест в автобусах в зависимости от назначения составляет 10 - 80.

По длине автобусы разделены на следующие классы:

особо малый (до 5 м); малый (6,0 - 7,5 м);

средний (8,0 - 9,5 м); большой (10,5 - 12,0 м);

особо большой (сочлененный) (16,5 м и более).

Грузовые автомобили различают по грузоподъемности, т. е. по массе (т) груза, который можно перевезти в кузове. Грузоподъемность автомобиля обычно указывают для дорог с твердым покрытием; при работе на грунтовых дорогах установленная грузоподъемность снижается примерно на 25 %. По грузоподъемности грузовые автомобили разделены на следующие классы:

особо   малый (0,3 - 1,0т); малый (1,0-3,0 т); средний (3,0 - 5,0 т); большой (5,0-8,0 т); особо большой (8,0 т и более).

Автомобили специального назначения выполняют преимущественно нетранспортные работы. К ним относятся коммунальные автомобили для очистки и поливки улиц, пожарные, автокраны, автомагазины, передвижные ремонтные мастерские и т. д.

Специализированные автомобили перевозят грузы со специфическими      качествами или особенностями: сыпучие, жидкие, скоропортящиеся, крупногабаритные, трубы, лес, фермы и т. д. К этим автомобилям относятся: самосвалы, фургоны, цистерны, контейнеровозы, фермовозы, панелевозы, рефрижераторы и т. д. Автомобили, предназначенные для перевозки сыпучих и вязких грузов, оборудуют самосвальными кузовами и называют автомобилями-самосвалами.

Автомобили, приспособленные для буксирования прицепов и полуприцепов, называют автомобилями-тягачами. Автомобиль-тягач или стандартный грузовой автомобиль вместе с одним или несколькими прицепами образует автопоезд. По приспособленности к дорожным условиям различают автомобили нормальной (обычной) и повышенной проходимости. Первые имеют один, а вторые два или три ведущих моста. Автомобили нормальной проходимости предназначены для работы по благоустроенным дорогам, а повышенной проходимости - для работы по неблагоустроенным дорогам или по бездорожью.

Все автомобили по общему числу колес и числу ведущих колес условно обозначают колесной формулой: 4 х 2; 4 х 4; 6 х 4; 6 х 6 и 8 х 8.

Применяют следующую систему обозначения (индексацию) подвижного состава. Каждой модели автомобиля (прицепного состава) присваивается индекс, состоящий из четырех цифр. Модификации моделей имеют пятую цифру, указывающую порядковый номер модификации, а экспортный вариант модели имеет шестую цифру. Перед цифровым индексом ставят буквы, обозначающие завод-изготовитель. Цифры, входящие в полное обозначение автомобилей, указывают: класс, вид, номер модели, знак модификации, знак экспортного варианта (нормаль ОН 025 270-66).

Класс подвижного состава (первая цифра):

1 - легковые автомобили с рабочим объемом двигателя до 1,2 л;

2 - то же с рабочим объемом двигателя 1,2 -1,8 л;

3 - то же с рабочим объемом двигателя 1,8 - 3,5 л;

4 - то же с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л;

5 - грузовые автомобили полной массой 14-20 т;

6 - то же полной массой 20-40 т;

7 - то же полной массой свыше 40 т;

8 - прицепы;

9 - полуприцепы.

Полная масса снаряженного автомобиля - это собственная масса       автомобиля с заправкой, полезным грузом, дополнительным снаряжением, водителем и пассажирами в кабине.

Вид подвижного состава (вторая цифра): 1 - легковые автомобили; 2автобусы; 3 - грузовые (бортовые) автомобили; 4 - седельные тягачи; 5 - самосвалы; 6 - цистерны; 7 - фургоны; 8-резерв; 9 - специальные. Номер модели в каждом классе начинается с 01. Например, легковой автомобиль с рабочим объемом двигателя 1,45 л, выпускаемый ВАЗом, обозначается ВАЗ-2103; автобус с габаритной длиной 7,15 м, выпускаемый ПАЗом, обозначается ПАЗ-3201. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 «Волга», что обозначает этот индекс? Первая цифра 3 - класс автомобиля с рабочим объемом двигателя от 1,8 до 3,5 л (2,445 л); вторая цифра 1 - вид - легковой автомобиль; две последние цифры 02 - порядковый номер - вторая модель.

По типу двигателя автомобили разделяют на имеющие карбюраторные двигатели, дизели, газовые двигатели и электродвигатели.

Общее устройство тракторов и автомобилей

Трактор и автомобиль состоят из различных механизмов, находящихся между собой в определенном взаимодействии. Их конструкция и расположение могут быть различными, но принципы действия аналогичны.

Механизмы трактора можно разделить на следующие основные части: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, рабочее и вспомогательное оборудование. Расположение основных частей и их механизмов у гусеничного трактора (на примере трактора ВТ-100) показано на рис. 3.

Рисунок 3 - Схема расположения основных частей, их механизмов и деталей    гусеничного трактора ВТ-100:

1 — двигатель; 2 — гидравлическая навесная система; 3 — прицепное устройство; 4 — ведущее колесо; 5 — планетарный механизм; 6 — конечная передача; 7 — коробка передач; 8 — соединительный вал; 9 — сцепление; 10 — гусеничная цепь; 11 — направляющее колесо; 12 — главная передача

Двигатель 1 (рис. 3) предназначен для преобразования химической энергии сгорающего в нем топлива в механическую.

Трансмиссия передает момент силы от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам. Она состоит из следующих механизмов: сцепления 9, соединительного вала 8, коробки передач 7, главной передачи 12 и конечных передач 6.

Ходовая часть служит для преобразования вращательного движения ведущих колес в поступательное движение трактора. В нее входят остов (рама), ведущие колеса (звездочки) 4, гусеничные цепи 10, каретки, подвески, направляющие колеса 11 и поддерживающие ролики. При помощи ведущих колес и опорных катков подвесок трактор перекатывается по гусеничным цепям, состоящим из шарнирно соединенных стальных звеньев. Двигатель, механизмы трансмиссии и ходовой части трактора крепятся на раме.

Механизмы управления, воздействуя на ходовую часть, изменяют направление движения трактора, останавливают и удерживают его неподвижно. К ним относятся механизм поворота (планетарный) 5 и тормоза.

Рабочее оборудование трактора состоит из гидравлической навесной системы 2, прицепного устройства 3, вала отбора мощности; и приводного шкива. Навесная система – это группа механизмов, служащих для крепления навесных машин на трактор и управления их работой.

Прицепное устройство позволяет буксировать различные прицепные машины и орудия. Вал отбора мощности используют для приведения в действие рабочих органов некоторых машин (силосоуборочного, картофелеуборочного комбайнов и др.) при одновременном перемещении их по полю.

К вспомогательному оборудованию трактора относят кабину с подрессоренным сиденьем, капот, приборы освещения и сигнализации, системы отопления и вентиляции, компрессор и т. д.

Рисунок 4 - Схема расположения основных частей, их механизмов и деталей колесного трактора МТ3-80:

1 — управляемое колесо; 2 — передний мост; 3 — двигатель; 4 — механизм навески; 5 — ведущее колесо: 6 — конечная передача; 7 — дифференциал; 8 — главная передача; 9 — коробка передач; 10 — сцепление.

Назначение основных частей и механизмов колесного трактора такое же, как гусеничного. Ходовая часть и механизм управления колесного универсально пропашного трактора состоят из остова, переднего моста, ведущих и управляемых колес и рулевого управления. У колесного трактора между главной и конечной передачами установлен дифференциал.

Автомобиль (рис. 5) состоит из сборочных единиц и механизмов, образующих три основные части: двигатель, шасси и кузов. Принципиальная схема расположения основных частей и механизмов автомобиля мало отличается от схемы их расположения у колесного трактора с пневматическими шинами.

Рисунок 5 - Расположение основных частей, их механизмов и деталей автомобиля:

1 - управляемое колесо; 2 - передняя подвеска; 3 - сцепление; 4 - коробка передач; 5 - карданная передача; 6 - главная передача; 7 - дифференциал; 8 - задняя подвеска; 9 - ведущее колесо; 10 - рама; 11 - рулевое управление; 12 - двигатель.

Шасси автомобиля состоит из трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. На шасси автомобиля устанавливается кузов, служащий для размещения водителя, пассажиров и грузов. Автомобили могут иметь тягово-сцепное устройство, лебедку, системы отопления и вентиляции, компрессор и т. д.

Контрольные вопросы

1 Для чего предназначены трактор и автомобиль?

2 Из каких основных частей состоят трактор, автомобиль?

3 Какие признаки положены в основу классификации тракторов, автомобилей?

4 По каким параметрам классифицируют автомобили?

5 Какие тракторы и автомобили относятся к специализированным и специальным?

6 Как строят систему индексации тракторов, автомобилей, прицепов и полуприцепов?

2 Лабораторная работа «Рабочие циклы и общее устройство двигателей»

Цель: Ознакомиться с назначением, принципом действия двигателей (ДВС) с их рабочими циклами и взаимодействием механизмов и систем.

План

2.1 По имеющимся экспонатам и плакатам изучите назначение и принцип действия механизмов и систем, их расположение в двигателе.

2.2 Выясните взаимодействие кривошипного и газораспределительного механизмов, систем смазки, охлаждения, различие между бензиновым и дизельным двигателем.

Содержание отчета

Составьте отчет с изображением схем, таблиц и характеристик ДВС (по вариантам)

Таблица 2 - Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Темы заданий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведите техническую характеристику ДВС | А-41 и ЗМЗ-52 | А-01М и ЗМЗ-53 | Д-240 М-412 | ЯМЗ-240 ЗИЛ-130 | Д-37Е Камаз-740 | СМД-60 ВАЗ-2106 |
| Приведите различие между ДВС | ЯМЗ-238 и ЯМЗ-240 | М-412 и ВАЗ-2106 | А-01М и А-41 | ЗМЗ-53 и ЗМЗ-52 | СМД-60 и СМД-62 | Д 373 и Д-240 |
| Укажите параметры рабочих тактов ДВС | впуск дизеля | сжатие дизеля | рабочий ход | впуск карбюратора | Сжатие карбюратора | выхлоп |

Рисунок 6 – Двигатель А-41

Дизельный четырехцилиндровый двигатель А 41 изготавливается Алтайским моторным заводом и предназначается для установки на тяжёлую строительную технику и сельскохозяйственные транспортные средства. Этот силовой агрегат зарекомендовал себя как чрезвычайно надежный, долговечный и простой в обслуживании, что неизменно сказалось на его популярности.

Рисунок 7 – Двигатель А – 01М

Шести цилиндровые дизели типа А-01 производства ОАО «Алтайский Моторный Завод» предназначены для установки на сельскохозяйственные, промышленные и лесопромышленные тракторы, дорожно-строительную технику.

Рисунок 8 – Двигатель ЯМЗ – 240

ЯМЗ-240 — четырёхтактный длинноходный V-образный дизельный двигатель для карьерных самосвалов, тяжёлой автомобильной и строительной техники, дизель-поездов.

Рисунок 9 – Двигатель Д – 37Е

1 — счетчик мото-часов, 2 — топливный насос, 3 — кронштейн, 4 — средний дефлектор, 5 — цилиндр, 6 — топливные фильтры, 7 — масломерная линейка

Двигатель Д-37Е представляет собой четырехтактный дизель с однорядным вертикальным расположением цилиндров. Четыре цилиндра двигателя работают по порядку 1-3-4-2. Степень сжатия е = 16,5. Дизели Д-37Е устанавливают на тракторах которые используют в качестве тягачей или базовых машин для погрузчиков, многоковшовых экскаваторов, бульдозеров. Кроме того, эти двигатели применяют в качестве силовых установок асфальтоукладчиков, катков, мелиоративных экскаваторов, автобетоносмесителей, нарезчиков швов в бетоне, распределителей цементобетона, бетоноотделочных машин.

Рисунок 10 – Двигатель Д – 240

1 — коренные подшипники (вкладыши), 2 — коренные шейки коленчатого вала, 3 — вкладыши шатунного подшипника, 4 — шатунная шейка, 5 — гильза, 6 — втулка головки шатуна, 7 — поршневой палец, 8 — поршневые кольца, 9 — поршень, 10 — фаска клапана, 11 — седло клапана, 12 — направляющая втулка, 13 — стержень клапана, 14 — пружина, 15 — коромысло, 16 — втулка коромысла, 17 — ось коромысел, 18 — головка цилиндров, 19 — толкатель, 20 — кулачки распределительного вала

Конструкция дизельного двигателя Д-240 включает в себя следующие механизмы: кривошипно-шатунный, цилиндропоршневой и газораспределения. Наряду с этим двигатель оснащен различными специализированными системами: смазки, охлаждения, топливной аппаратуры, пуска в работу. Кроме того, каждая система или механизм, в свою очередь, имеет агрегаты, которые играют определенную роль в работе дизеля — масляный насос системы смазки, топливный насос системы питания, водяной насос системы охлаждения и т. п.

Рисунок 11 – двигатель СМД – 60

Двигатель СМД-60 четырехтактный, шестицилиндровый, с V-образным расположением цилиндров жидкостного охлаждения, непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Дизель состоит из блок-картера (блока цилиндров), двух головок цилиндров, кривошипно-шатунного механизма, механизма распределения, узлов и агрегатов систем питания топливом, питания воздухом, смазки, охлаждения, выпуска отработавших газов, а также узлов и агрегатов пускового двигателя и редуктора. Цилиндры дизеля СМД-60, 62 расположены в два ряда под углом 1,53 рад (90°) и выполнены в общем блоке вместе с верхней частью картера.

Виды двигателей, принцип действия карбюраторного двигателя

В качестве силовой установки на тракторах и автомобилях используется двигатель внутреннего сгорания.

По виду применяемого топлива двигатели подразделяются на карбюраторные, дизельные и газовые.

Бензиновые – это двигатели, работающие на жидком топливе (бензине) с принудительным зажиганием. Перед подачей в цилиндры двигателя топливо перемешивается с воздухом в определенной пропорции с помощью карбюратора или путем впрыска во всасывающий коллектор или в цилиндр.

Дизельные – это двигатели, работающие на жидком топливе (дизельном топливе) с воспламенением от сжатия. Подача топлива осуществляется форсункой, а смешивание с воздухом происходит внутри цилиндра.

Газовые – это двигатели, которые работают на пропано-бутановом газе с принудительным зажиганием. Перед подачей в цилиндры двигателя газ смешивается с воздухом в карбюраторе. По принципу работы такие двигатели практически не отличаются от карбюраторных (бензиновых).

При работе двигателя внутреннего сгорания из каждых десяти литров использованного топлива, к сожалению, только около двух идет на полезную работу, а все остальные – на "согревание" окружающей среды. Коэффициент полезного действия ныне выпускаемых двигателей составляет всего около 20 – 30%. Но мир пока не придумал более совершенного устройства, которое могло бы долго и надежно работать при более высоком КПД.

К основным механизмам и системам бензинового поршневого двигателя относятся:

- кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы,

- система питания и система выпуска отработавших газов,

- система зажигания,

- система смазки и охлаждения.

Для начала давайте возьмем простейший одноцилиндровый карбюраторный двигатель (рис. 12) и разберемся с принципом его работы.  Рассмотрим протекающие в нем процессы и выясним, наконец, откуда все-таки берется тот самый крутящий момент, который в конечном итоге приходит на ведущие колеса трактора или автомобиля.

Основной частью одноцилиндрового карбюраторного двигателя (рис. 2.1) является цилиндр с укрепленной на нем съемной головкой. Если продолжить сравнение элементов автомобиля с предметами, всем известными в быту, то цилиндр вместе с головкой очень похож на обыкновенный стакан, перевернутый вверх дном. Внутри цилиндра помещен еще один "стакан, также вверх дном, это - поршень.

Рисунок 12 - Одноцилиндровый карбюраторный двигатель внутреннего сгорания:

1 — поршень; 2 — цилиндр; 3 — шатун; 4,5,6 — коленчатый вал; 7 — головка цилиндра; 8,10 — клапан; 9,13 — камера сгорания; 11 — свеча; 12 — прокладка; 14 — водяная рубашка.

На поршне 1 в специальных канавках находятся поршневые кольца. Именно они скользят по зеркалу внутренней поверхности цилиндра, и они же не дают возможности газам, образующимся в процессе работы двигателя, прорваться вниз. В тоже время кольца препятствуют попаданию вверх масла, которым смазывается внутренняя поверхность цилиндра. С помощью пальца и шатуна поршень соединен с кривошипом 4 коленчатого вала, который вращается в подшипниках, установленных в картере двигателя. На конце коленчатого вала крепится массивный маховик.

Через впускной клапан 8 в цилиндр поступает горючая смесь (смесь воздуха с бензином), а через выпускной клапан 10 выходят отработавшие газы. Клапаны открываются при набегании кулачков вращающегося распределительного вала на рычаги. При сбегании же кулачков с рычагов клапаны надежно закрываются под воздействием мощных пружин. Распределительный вал с кулачками приводится во вращение от коленчатого вала двигателя.

В резьбовое отверстие головки цилиндра ввернута свеча зажигания 11, которая электрической искрой, проскакивающей между ее электродами, воспламеняет рабочую смесь (это горючая смесь, перемешанная с остатками выхлопных газов, о чем более подробно рассказано далее).

Думаю, что после знакомства с основными деталями одноцилиндрового двигателя вы уже начали догадываться о том, как он работает. Но давайте все-таки разберемся с тем, как происходит преобразование возвратно-поступательного движения поршня в цилиндре во вращательное движение коленчатого вала. Этим в двигателе занимается шатунно-поршневая группа.

На рисунке 12 показаны некоторые параметры цилиндра и поршня, которые используются для оценки того или иного двигателя (объемы цилиндра и ход поршня).

Крайние положения поршня, при которых он наиболее удален от оси коленчатого вала или приближен к ней, называются верхней и нижней "мертвыми" точками (ВМТ и НМТ). При езде на велосипеде колено вашей ноги, так же, как и поршень, периодически будет находиться в крайнем верхнем или крайнем нижнем положениях.

Ходом поршня называется путь, пройденный от одной "мертвой" точки до другой - S.

Объемом камеры сгорания называется объем, расположенный над поршнем, находящимся в ВМТ - Vc.

Рабочим объемом цилиндра называется объем, освобождаемый поршнем при перемещении от ВМТ к НМТ - Vp.

Полным объемом цилиндра является сумма объемов камеры сгорания и рабочего объема: Vп = Vp + Vc.

Рабочий объем двигателя – это сумма рабочих объемов всех цилиндров и измеряется он в литрах. Пока мы с вами рассматриваем только одноцилиндровый двигатель, а вообще двигатели современных легковых автомобилей имеют, как правило 4, 6, 8 и даже 12 цилиндров. Соответственно, чем больше рабочий объем, тем более мощным будет двигатель. Измеряется мощность в киловаттах или в лошадиных силах (кВт или л.с.).

Например, рабочий объем двигателя ВАЗ 2105 - 1,3 литра, его мощность 46,8 кВт (63,7 л.с). А рабочий объем двигателя ВАЗ 21083 - 1,5 литра и его мощность 51,5 кВт (70 л.с.).

Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя.

Двигатели внутреннего сгорания отличаются друг от друга рабочим циклом, по которому они работают.

Рабочий цикл - это комплекс последовательных рабочих процессов, периодически повторяющихся в каждом цилиндре при работе двигателя.

Рабочий процесс, происходящий в цилиндре за один ход поршня, называется тактом. По числу тактов, составляющих рабочий цикл, двигатели делятся на два вида:

- четырехтактные, в которых рабочий цикл совершается за четыре хода поршня,

- двухтактные, в которых рабочий цикл совершается за два хода поршня.

На тракторах и автомобилях отечественного и зарубежного производства применяются четырехтактные двигатели.

Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя состоит из следующих тактов.

Первый такт - впуск горючей смеси. Горючей смесью называется смесь мелко распыленного бензина с воздухом в определенной пропорции. Приготовлением смеси в двигателе занимается карбюратор, о чем мы с вами поговорим чуть позже. А пока следует знать, что соотношение бензина к воздуху 1:15 считается оптимальным для обеспечения нормального процесса горения.

При такте впуска поршень от верхней мертвой точки перемещается к нижней мертвой точке. Объем над поршнем увеличивается. Цилиндр заполняется горючей смесью через открытый впускной клапан. Иными словами, поршень всасывает горючую смесь.

Впуск смеси продолжается до тех пор, пока поршень не дойдет до нижней мертвой точки. За первый такт работы двигателя кривошип коленчатого вала поворачивается на пол-оборота.

В процессе заполнения цилиндра горючая смесь перемешивается с остатками отработавших газов и меняет свое название, теперь эта смесь называется - рабочая.

Второй такт - сжатие рабочей смеси. При такте сжатия поршень от нижней мертвой точки перемещается к верхней мертвой точке.

Оба клапана плотно закрыты и поэтому рабочая смесь сжимается. Из школьной физики всем известно, что при сжатии газов их температура повышается. Так и здесь. Давление в цилиндре над поршнем в конце такта сжатия достигает 9-10 кг/см2, а температура 300 - 400°С.

Степень сжатия показывает во сколько раз полный объем цилиндра больше объема камеры сгорания (Vп/Vc - см. рис. 12). У карбюраторных двигателей в конце такта сжатия объем над поршнем уменьшается в 8 - 10 раз.

В процессе такта сжатия коленчатый вал двигателя поворачивается на очередные пол-оборота. А в сумме, от начала первого такта и до окончания второго, он повернется уже на один оборот.

Третий такт - рабочий ход. Во время третьего такта происходит преобразование выделяемой при сгорании рабочей смеси энергии в механическую работу. Давление от расширяющихся газов передается на поршень и затем, через шатун и кривошип, на коленчатый вал. Вот откуда берется та сила, которая заставляет вращаться коленчатый вал двигателя и, в конечном итоге, ведущие колеса автомобиля.

В самом конце такта сжатия рабочая смесь воспламеняется от электрической искры, проскакивающей между электродами свечи зажигания. В начале такта рабочего хода сгорающая смесь начинает активно расширяться. А так как впускной и выпускной клапаны все еще закрыты, то расширяющимся газам остается только один единственный выход - давить на подвижный поршень. Поршень под действием этого давления, достигающего 40 кг/см2, начинает перемещаться к нижней мертвой точке. При этом на всю площадь поршня давит сила 2000 кг и более, которая через шатун передается на кривошип коленчатого вала, создавая крутящий момент. При такте рабочего хода температура в цилиндре достигает 2000 градусов и выше.

Коленчатый вал при рабочем ходе поршня делает очередные пол-оборота.

Четвертый такт - выпуск отработавших газов.  При движении поршня от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке открывается выпускной клапан (впускной все еще закрыт) и отработавшие газы с огромной скоростью выбрасываются из цилиндра двигателя. Вот почему слышен тот сильный грохот, когда по дороге едет автомобиль без глушителя выхлопных газов, но об этом позже. А пока обратим внимание на коленчатый вал двигателя - при такте выпуска он делает еще пол-оборота. И всего за четыре такта рабочего цикла он сделал два полных оборота.

После такта выпуска начинается новый рабочий цикл, и все повторяется: впуск - сжатие - рабочий ход - выпуск... и так далее.

А теперь, интересно, кто из вас обратил внимание на то, что полезная механическая работа совершается двигателем только в течение одного такта -рабочего хода! Остальные три такта называются подготовительными (выпуск, впуск и сжатие) и совершаются они за счет кинетической энергии маховика, вращающегося по инерции.

Маховик - это массивный металлический диск, который крепится на коленчатом валу двигателя.

Во время рабочего хода поршень через шатун и кривошип раскручивает коленчатый вал двигателя, который и передает запас инерции маховику.

Запасенная в массе маховика инерция позволяет ему, в обратном порядке, через коленчатый вал, шатун и поршень осуществлять подготовительные такты рабочего цикла двигателя. То есть, поршень движется вверх (при такте выпуска и сжатия) и вниз (при такте впуска) именно за счет отдаваемой маховиком энергии. Если же двигатель имеет несколько цилиндров, работающих в определенном порядке, то подготовительные такты в одних цилиндрах совершаются за счет энергии, развиваемой в других, ну и маховик, конечно, тоже помогает.

Рабочий цикл дизельного двигателя.

Главной особенностью работы дизельного двигателя является то, что топливо подается форсункой или насос-форсункой непосредственно в цилиндр двигателя под большим давлением в конце такта сжатия. Необходимость подачи топлива под большим давлением обусловлена тем, что степень сжатия у таких двигателей в несколько раз больше, чем у карбюраторных. И так как давление и температура в цилиндре дизельного двигателя очень высоки, то происходит самовоспламенение топлива. А это означает, что искусственно поджигать смесь не надо. Поэтому у дизельных двигателей отсутствуют не только свечи, но и вся система зажигания.

Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя.

Первый такт - впуск, служит для наполнения цилиндра двигателя только воздухом.

При движении поршня от верхней мертвой точки к нижней мертвой точке происходит всасывание воздуха через открытый впускной клапан.

Второй такт - сжатие, необходим для подготовки к самовоспламенению дизельного топлива.

При своем движении к верхней мертвой точке поршень сжимает воздух в 15 - 18 раз (у бензиновых в 8 - 10 раз). Поэтому в конце такта сжатия давление над поршнем достигает 40 кг/см2, а температура поднимается выше 500 градусов.

Третий такт - рабочий ход, служит для преобразования энергии сгораемого топлива в механическую работу.

В конце такта сжатия в камеру сгорания через форсунку под давлением подается дизельное топливо, которое самовоспламеняется за счет высокой температуры сжатого воздуха.

При сгорании дизельного топлива (взрыве) происходит его расширение и увеличение давления. При этом возникает усилие, которое перемещает поршень к нижней мертвой точке и через шатун проворачивает коленчатый вал. Во время рабочего хода давление в цилиндре достигает 100 кг/см, а температура превышает 2000°.

Четвертый такт - выпуск отработавших газов, служит для освобождения цилиндра от отработавших газов.

Поршень от нижней мертвой точки поднимается к верхней мертвой точке и через открытый выпускной клапан выталкивает отработавшие газы.

При своем последующем движении вниз поршень засасывает свежую порцию воздуха, происходит такт впуска и рабочий цикл повторяется.

В дизельном двигателе нагрузки на все механизмы и детали значительно больше, чем в карбюраторном бензиновом, и это закономерно приводит к увеличению его массы, размеров и стоимости. Однако дизельный двигатель имеет и неоспоримые преимущества - меньший расход топлива, чем у его бензинового "брата" (приблизительно на 30%), а также отсутствие системы зажигания, что значительно уменьшает количество возможных неисправностей при эксплуатации.

Контрольные вопросы

1 Что называется рабочим циклом двигателя? Какие процессы образуют рабочий цикл двигателя и в каком порядке они совершаются?

2 Что называется тактом? Какие двигатели называются четырёхтактными? Двухтактными?

3 Каковы основные преимущества и недостатки дизельного двигателя по сравнению с карбюраторным?

4 Что называется порядком работы цилиндров двигателя? По каким схемам выполняется порядок работы цилиндров четырёхтактных четырехцилиндровых двигателей?

3 Лабораторная работа «Кривошипно-шатунный механизм ДВС»

Цель: Изучить конструкцию и принцип работы КШМ, ознакомиться с последовательностью разборки-сборки ДВС.

План

3.1 Ознакомиться с общей компоновкой двигателей, указанных в самостоятельной работе, приведите их технические характеристики и состав КШМ.

3.2 Изучите конструкцию блок-картера, гильзы цилиндров, головок блока, способы их уплотнения.

3.3 Приведите перечень работ по разборке двигателя, указанного в самостоятельной работе, обратите внимание на разборку кривошипно-шатунного механизма, на порядок комплектации деталей цилиндро-поршневой группы.

Содержание отчета

Составьте таблицу основных показателей кривошипно-шатунного механизма двигателей с указанием места установки, мощности, частоты вращения, числа цилиндров и их расположения, диаметр и ход поршня, вид КШМ (по вариантам)

Таблица 3 - Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДВС | А-41 | Д-240 | ЯМЗ-238 | СМД-60 | Д-37Е | А-01М |
|  | ВАЗ -2106 | ЗМЗ-53 | ЗИЛ-4331 | М-412 | ВАЗ-2101 | ЗМЗ-52 |

Рисунок 13 – Двигатель ЯМЗ – 238

Рисунок 14 – ЗИЛ 4331

ЗИЛ-4331 советский и российский грузовой автомобиль производившийся на Заводе имени Лихачёва. Являлся заменой модели ЗИЛ-130. Основными преимущества автомобиля ЗИЛ 4331 называют великолепную проходимость, впечатляющую грузоподъемность, а также возможность ремонта в любых условиях.

Кривошипно-шатунный механизм

Кривошипно-шатунным называется механизм, осуществляющий рабочий процесс двигателя.

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала.

Кривошипно-шатунный механизм определяет тип двигателя по расположению цилиндров.

В двигателях автомобилей применяются различные кривошипно-шатунные механизмы (рис. 15): однорядные кривошипно-шатунные механизмы с вертикальным перемещением поршней и с перемещением поршней под углом применяются в рядных двигателях; двухрядные кривошипно-шатунные механизмы с перемещением поршней под углом применяются в V-образных двигателях; одно- и двухрядные кривошипно-шатунные механизмы с горизонтальным перемещением поршней находят применение в тех случаях, когда ограничены габаритные размеры двигателя по высоте.

Рисунок 15 -  Типы кривошипно-шатунных механизмов,

классифицированных по различным признакам.

Конструкция кривошипно-шатунного механизма.

В кривошипно-шатунный механизм входят блок цилиндров с картером и головкой цилиндров, шатунно-поршневая группа и коленчатый вал с маховиком.

Блок цилиндров 11 (рис. 16) с картером 10 и головка 8 цилиндров являются неподвижными частями кривошипно-шатунного механизма.

К подвижным частям механизма относятся коленчатый вал 34 с маховиком 43 и детали шатунно-поршневой группы – поршни 24, поршневые кольца 18 и 19, поршневые пальцы 26 и шатуны 27.

Блок цилиндров вместе с картером является остовом двигателя. На нем и внутри него размещаются механизмы и устройства двигателя. В блоке 11, выполненном заодно с картером 10 из специального низколегированного чугуна, изготовлены цилиндры двигателя. Внутренние поверхности цилиндров отшлифованы и называются зеркалом цилиндров. Внутри блока между стенками цилиндров и его наружными стенками имеется специальная полость 9, называемая рубашкой охлаждения. В ней циркулирует охлаждающая жидкость системы охлаждения двигателя.

Внутри блока также имеются каналы и масляная магистраль смазочной системы, по которой подводится масло к трущимся деталям двигателя. В нижней части блока цилиндров (в картере) находятся опоры 2 для коренных подшипников коленчатого вала, которые имеют съемные крышки 1, прикрепляемые к блоку самоконтрящимися болтами. В передней части блока расположена полость 3 для цепного привода газораспределительного механизма. Эта полость закрывается крышкой, отлитой из алюминиевого сплава. В левой части блока цилиндров находятся отверстия 17 для подшипников вала привода масляного насоса, в которые запрессованы свертные сталеалюминиевые втулки.

Рисунок 16 - Кривошипно-шатунный механизм двигателей легковых автомобилей

1, 6 — крышки; 2 — опора; 3, 9 — полости; 4, 5 — прокладки; 7 — горловина; 8, 22, 28, 30 — головки; 10 — картер; 11 — блок цилиндров; 12 — 16, 20 — приливы; 17, 33 — отверстия; 18, 19 — кольца; 21 — канавки; 23 — днище; 24 — поршень; 25 — юбка; 26 — палец; 27 — шатун; 29 — стержень; 31, 42 — болты; 32, 44 — вкладыши; 34 — коленчатый вал; 35, 40 — концы коленчатого вала; 36, 38 — шейки; 37 — щека; 39 — противовес; 41 — шайба; 43 — маховик; 45 — полукольцо.

С правой стороны блока в передней его части имеются фланец для установки насоса охлаждающей жидкости и кронштейн для крепления генератора. На блоке цилиндров имеются специальные приливы для: 12 – крепления кронштейнов подвески двигателя; 13 – маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя; 14 – топливного насоса; 15 – масляного фильтра; 16 – распределителя зажигания. Снизу блок цилиндров закрывается масляным поддоном, а к заднему его торцу прикрепляется картер сцепления. Для повышения жесткости нижняя плоскость блока цилиндров несколько опущена относительно оси коленчатого вала.

В отличие от блока, отлитого совместно с цилиндрами, на рис. 17 представлен блок 4 цилиндров с картером 5, отлитые из алюминиевого сплава отдельно от цилиндров. Цилиндрами являются легкосъемные чугунные гильзы 2, устанавливаемые в гнезда 6 блока с уплотнительными кольцами 1 и закрытые сверху головкой блока с уплотнительной прокладкой.

Внутренняя поверхность гильз обработана шлифованием. Для уменьшения изнашивания в верхней части гильз установлены вставки из специального чугуна.

Съемные гильзы цилиндров повышают долговечность двигателя, упрощают его сборку, эксплуатацию и ремонт.

Между наружной поверхностью гильз цилиндров и внутренними стенками блока находится полость 3, которая является рубашкой охлаждения двигателя. В ней циркулирует охлаждающая жидкость, омывающая гильзы цилиндров, которые называются мокрыми из-за соприкосновения с жидкостью.

Головка блока цилиндров закрывает цилиндры сверху и служит для размещения в ней камер сгорания, клапанного механизма и каналов для подвода горючей смеси, и отвода отработавших газов. Головка 8 блока цилиндров (см. рисунок 9) выполнена общей для всех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава и имеет камеры сгорания клиновидной формы. В ней имеются рубашка охлаждения и резьбовые отверстия для свечей зажигания. В головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов, изготовленные из чугуна. Головка крепится к блоку цилиндров болтами. Между головкой и блоком цилиндров установлена металлоасбестовая прокладка 4, обеспечивающая герметичность их соединения. Сверху к головке блока цилиндров шпильками крепится корпус подшипников с распределительным валом, и она закрывается стальной штампованной крышкой 6 с горловиной 7 для заливки масла в двигатель. Для устранения течи масла между крышкой и головкой блока цилиндров установлена уплотняющая прокладка 5. С правой стороны к головке блока цилиндров крепятся шпильками через металлоасбестовую прокладку впускной и выпускной трубопроводы, отлитые соответственно из алюминиевого сплава и чугуна.

Рисунок 17 -  Блок двигателя со съемными гильзами цилиндров

1 — кольцо; 2 — гильза; 3 — полость; 4 — блок; 5 — картер; 6 — гнездо.

Поршень служит для восприятия давления газов при рабочем ходе и осуществления вспомогательных тактов (впуска, сжатия, выпуска). Поршень 24 представляет собой полый цилиндр, отлитый из алюминиевого сплава. Он имеет днище 23, головку 22 и юбку 25. Снизу днище поршня усилено ребрами. В головке поршня выполнены канавки 21 для поршневых колец.

В юбке поршня находятся приливы 20 (бобышки) с отверстиями для поршневого пальца. В бобышках поршня залиты стальные термокомпенсационные пластины, уменьшающие расширение поршня от нагрева и исключающие его заклинивание в цилиндре двигателя. Юбка сделана овальной в поперечном сечении, конусной по высоте и с вырезами в нижней части. Овальность и конусность юбки так же, как и термокомпенсационные пластины, исключают заклинивание поршня, а вырезы – касание поршня с противовесами коленчатого вала. Кроме того, вырезы в юбке уменьшают массу поршня. Для лучшей приработки к цилиндру наружная поверхность юбки поршня покрыта тонким слоем олова. Отверстие в бобышках под поршневой палец смещено относительно диаметральной плоскости поршня. Посредством этого уменьшаются перекашивание и удары при переходе его через верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Поршни двигателей легковых автомобилей могут иметь днища различной конфигурации с целью образования вместе с внутренней поверхностью головки цилиндров камер сгорания необходимой формы. Днища поршней могут быть плоскими, выпуклыми, вогнутыми и с фигурными выемками.

Поршневые кольца уплотняют полость цилиндра, исключают прорыв газов в картер двигателя (компрессионные 19) и попадание масла в камеру сгорания (маслосъемное 18). Кроме того, они отводят теплоту от головки поршня к стенкам цилиндра. Компрессионные и маслосъемные кольца – разрезные. Они изготовлены из специального чугуна. Вследствие упругости кольца плотно прилегают к стенкам цилиндра. При этом между разрезанными концами колец (в замках) сохраняется небольшой зазор (0,2…0,35 мм).

Верхнее компрессионное кольцо, работающее в наиболее тяжелых условиях, имеет бочкообразное сечение для улучшения его приработки. Наружная поверхность его хромирована для повышения износостойкости.

Нижнее компрессионное кольцо имеет сечение скребкового типа (на его наружной поверхности выполнена проточка) и фосфатировано. Кроме основной функции, оно выполняет также дополнительную – маслосбрасывающего кольца.

Маслосъемное кольцо на наружной поверхности имеет проточку и щелевые прорези для отвода во внутреннюю полость поршня масла, снимаемого со стенок цилиндра. На внутренней поверхности оно имеет канавку, в которой устанавливается разжимная витая пружина, обеспечивающая дополнительное прижатие кольца к стенкам цилиндра двигателя.

Поршневой палец служит для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна. Палец 26 — трубчатый, стальной. Для повышения твердости и износостойкости его наружная поверхность подвергается цементации и закаливается токами высокой частоты. Палец запрессовывается в верхнюю головку шатуна с натягом, что исключает его осевое перемещение в поршне, в результате которого могут быть повреждены стенки цилиндра. Поршневой палец свободно вращается в бобышках поршня.

Шатун служит для соединения поршня с коленчатым валом и передачи усилий между ними. Шатун 27 — стальной, кованый, состоит из неразъемной верхней головки 28, стержня 29 двутаврового сечения и разъемной нижней головки 30. Нижней головкой шатун соединяется с коленчатым валом. Съемная половина нижней головки является крышкой шатуна и прикреплена к нему двумя болтами 31. В нижнюю головку шатуна вставляют тонкостенные биметаллические, сталеалюминиевые вкладыши 32 шатунного подшипника. В нижней головке шатуна имеется специальное отверстие 33 для смазывания стенок цилиндра.

Коленчатый вал воспринимает усилия от шатунов и передает создаваемый на нем крутящий момент трансмиссии автомобиля. От него также приводятся в действие различные механизмы двигателя (газораспределительный механизм, масляный насос, распределитель зажигания, насос охлаждающей жидкости и др.). Коленчатый вал 34 — пятиопорный, отлит из специального высокопрочного чугуна. Он состоит из коренных 35 и шатунных 38 шеек, щек 37, противовесов 39, переднего 35 и заднего 40 концов. Коренными шейками коленчатый вал установлен в подшипниках (коренных опорах) картера двигателя, вкладыши 44 которых тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые.

К шатунным шейкам коленчатого вала присоединяют нижние головки шатунов. Шатунные подшипники смазываются по каналам, соединяющим коренные шейки с шатунными. Щеки соединяют коренные и шатунные шейки коленчатого вала, а противовесы разгружают коренные подшипники от центробежных сил неуравновешенных масс.

На переднем конце коленчатого вала крепятся: ведущая звездочка цепного привода газораспределительного механизма; шкив ременной передачи для привода вентилятора, насоса охлаждающей жидкости, генератора; храповик для поворачивания вала вручную пусковой рукояткой. В заднем конце коленчатого вала имеется специальное гнездо для установки подшипника первичного (ведущего) вала коробки передач. К торцу заднего конца вала с помощью специальной шайбы 41 болтами 42 крепится маховик 43.

От осевых перемещений коленчатый вал фиксируется двумя опорными полукольцами 45, которые установлены в блоке цилиндров двигателя по обе стороны заднего коренного подшипника. Причем с передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое кольцо, а с задней – из спеченных материалов (металлокерамическое).

Многоцилиндровый двигатель принципиально ничем не отличается от простейшего одноцилиндрового. Однако, когда цилиндров много, представьте, как они работают и в каких условиях (температуры, давление, трение...), при этом безотказно и продолжительное время, доставляя нам только удовольствие ничего не требуя взамен, кроме лишь "кормления" двигателя бензином и периодического его обслуживания.

Маховик обеспечивает равномерное вращение коленчатого вала, накапливает энергию при рабочем ходе для вращения вала при подготовительных тактах и выводит детали кривошипно-шатунного механизма из мертвых точек. Энергия, накопленная маховиком, облегчает пуск двигателя и обеспечивает трогание автомобиля с места. Маховик 43 представляет собой массивный диск, отлитый из чугуна. На обод маховика напрессован стальной зубчатый венец, предназначенный для пуска двигателя электрическим стартером. К маховику крепятся детали сцепления. Маховик, будучи деталью кривошипно-шатунного механизма, является также одной из ведущих частей сцепления.

Рисунок 18 - Детали кривошипно-шатунного механизма

1 — гайка крепления шкивов; 2 — шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 3 — ось натяжного ролика; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив распределительного вала; 6 — сальник распределительного вала; 7 — держатель сальника; 8 — упорный фланец распределительного вала; 9 — корпус подшипников распределительного вала; 10 — распределительный вал;

11 — терморегулирующая пластина поршня; 12 — поршень; 13 — верхнее компрессионное кольцо; 14 — нижнее компрессионное кольцо; 15 — маслосъемное кольцо; 16 — палец поршня; 17 — болт крепления крышки шатуна; 18 — маховик; 19 — упорное полукольцо коленчатого вала; 20 — передний подшипник первичного вала коробки передач; 21 — зубчатый обод маховика; 22 — вкладыши З-го (центрального) коренного подшипника коленчатого вала; 23 — вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников коленчатого вала; 24 — коленчатый вал; 25 — впускной клапан; 26 — направляющая втулка клапана; 27 — стопорное кольцо; 28 — выпускной клапан; 29 — зубчатый шкив коленчатого вала; 30 — зубчатый ремень; 31 — маслоотражательный колпачок; 32 — шкив привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса; 33 — кронштейн натяжного ролика; 34 — пружина натяжного ролика; 35 — наружная пружина клапана; 36 — тарелка пружин; 37 — сухари клапана; 38 — рычаг привода клапана;

39 — пружина рычага; 40 — стопорная пластина пружины рычага; 41 — вкладыш и шатуна; 42 — крышка шатуна; 43 — шатун; 44 — регулировочный болт клапана; 45 — внутренняя пружина клапана; 46 — опорная шайба внутренней пружины; 47 — опорная шайба наружной пружины; 48 — метки в.м.т. поршней 1 и 4-го цилиндров;

Основные неисправности кривошипно-шатунного механизма.

Стуки в двигателе могут быть по причине износа поршневых пальцев, шатунных и коренных подшипников. Для устранения неисправности необходимо заменить изношенные детали.

Повышенная дымность выхлопных газов и (или) падение компрессии (давление в конце такта сжатия) случается из-за износа поршневых колец, поршней, цилиндров, залегания поршневых колец в канавках поршней. Для устранения неисправности следует заменить изношенные детали.

Эксплуатация кривошипно-шатунного механизма двигателя.

Правильная эксплуатация двигателя крайне необходима, так как его ремонт достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс. И к кривошипно-шатунному механизму, это относится в первую очередь.

Ресурс работы двигателя - это продолжительность нормальной работы двигателя без его капитального ремонта. Для отечественных автомобилей ресурс двигателя составляет приблизительно 150 - 200 тысяч километров пробега, и несколько больше для иномарок.

Для многих из вас эти цифры покажутся недосягаемо большими, но это не означает, что можно забывать о своевременной смене масел, жидкостей, фильтров и других расходных материалов. Плюс к этому, двигатель также требует периодических регулировок. Необходимо соблюдать сроки обслуживания его механизмов и систем, как этого рекомендует завод-изготовитель вашего автомобиля. А иначе, через удивительно короткий промежуток времени, вам может понадобиться именно капитальный ремонт двигателя.

Контрольные вопросы

1 Укажите элементы коленчатого вала и объясните назначение их.

2 Почему отверстия для крепления маховика к валу расположены несимметрично?

3 Какие метки наносят на поршень, поршневой палец, шатун, вкладыши, к/вал?

4 Как фиксируются от осевого перемещения коленчатые валы?

5 От каких деталей КШМ зависит мощность двигателя?

4 Лабораторная работа «Механизм газораспределения ДВС»

Цель: Ознакомьтесь с устройством и с принципом действия газораспределительного (ГЗРМ) и декомпрессионного механизмов (ДМ) ДВС.

План

4.1 Используя оборудование, плакаты и макеты, расположенные в лабораториях, изучите конструкцию и работу ГЗРМ И ДМ.

4.2 Определите назначение и конструкцию отдельных деталей ГЗРМ.

4.3 Определите назначение теплового зазора и порядок его регулировки.

4.4 Ознакомьтесь с схемами фаз газораспределения изучаемых двигателей (по вариантам).

Содержание отчета

Составьте таблицу основных показателей ГЗРМ и ДМ с указанием порядка передачи вращения от коленчатого вала к клапанам, фаз газораспределения, величины теплового зазора и порядок его регулировки. Приведите схему ГЗРМ Вашего двигателя (по вариантам).

Таблица 4 - Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели | ВАЗ – 2110, 2112 | ЗМЗ – 402, 4062 | УМЗ – 4213, 4215 | ВАЗ – 2105, 2112 | УАЗ – 31512, 3160 | М – 412, ВАЗ-2112 |

Рисунок 18 – устройство газораспределительного механизма

Механизм газораспределения состоит из ряда составных элементов, которые выполняют следующие функции: механизм привода распредвала вращает вал с нужной скоростью; распределительный вал открывает и закрывает клапаны; клапаны осуществляют открытие и закрытие впускных и выпускных каналов; Основой всего ГРМ являются клапаны и распределительный вал (кулачковый вал). Распредвал представляет собой элемент, на котором выполнены так называемые кулачки. Распредвал свободно вращается на подшипниках. В процессе вращения распределительного вала указанные кулачки нажимают на толкатели клапанов в тот самый момент, когда в цилиндре двигателя происходит такт впуска или выпуска. Механизм газораспределения частично расположен в верхней зоне блока цилиндров ДВС.

Устройство механизма газораспределения

Механизм газораспределения предназначен для своевременного впуска в цилиндры воздуха (дизели) или горючей смеси (карбюраторные и газовые двигатели) и выпуска из них отработавших газов.

Основными элементами газораспределительного механизма являются:

- распределительный вал;

- рычаги;

- ремень газораспределительного механизма (ремень ГРМ) или цепь;

- клапаны с мощными пружинами (впускные и выпускные);

- впускные и выпускные каналы.

Рисунок 19 - Механизм газораспределения:
1 — шестерня распределительного вала, 2 — упорный фланец, 3 — распорное кольцо, 4 — опорные шейки, 5 — эксцентрик привода топливного насос, 6 — кулачки выпускных клапанов, 7 — кулачки впускных клапанов,8 — втулки, 9 — впускной клапан, 10 — направляющая втулка, 11 — упорная шайба, 12 — пружина, 13 — ось коромысел, 14 — коромысло, 15 — регулировочный винт, 16 — стойка оси коромысел, 17 — механизм поворота выпускного клапана,

I8 — выпускной клапан, 19 — штанга, 20 — толкатели, 21 — шестерня привода

масляного насоса и прерывателя-распределителя

Механизм газораспределения может иметь верхнее расположение клапанов (в головке цилиндров) или нижнее (в блоке цилиндров). В современных автомобильных двигателях применяют механизм газораспределения с верхним расположением клапанов, которое позволяет получить компактную камеру сгорания, обеспечить лучшее наполнение цилиндров горючей смесью и облегчить регулировку тепловых зазоров

Механизм газораспределения с верхним расположением клапанов

На рис. 19 показан механизм газораспределения двигателя ЗИЛ-130. Усилие от кулачков 6 и 7 распределительного вала через толкатели 20, штанги 19 и коромысла 14 передается клапанам, которые открываются, сжимая пружины 12. Закрытие клапанов происходит под действием сжатых пружин. На общем для обоих рядов цилиндров распределительном вале имеются также шестерни 21 привода масляного насоса и прерывателя-распределителя, а также эксцентрик 5 привода топливоподкачивающего насоса. Распределительный вал расположен в блоке цилиндров и шестерней 1 приводится от коленчатого вала; частота вращения распределительного вала должна быть в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.

Для ограничения осевых перемещений распределительного вала между шестерней 1 и передней опорной шейкой 4 установлено распорное кольцо 3, которое обеспечивает зазор (0,1 - 0,2 мм) между упорным фланцем 2 и шестерней 1.

В современных высокооборотных двигателях легковых автомобилей ВАЗ и «Москвич» распределительный вал установлен на головке блока цилиндров, что упрощает кинематическую связь между кулачками и клапанами. Такое расположение распределительного вала называется верхним, оно позволяет упростить блок цилиндров и уменьшить шум при работе механизма газораспределения. При верхнем расположении распределительный вал приводится цепью или зубчатым ремнем.

Например, на двигателях автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» (рис. 20, а) чугунный распределительный вал 7 расположен в пяти опорах, алюминиевый корпус которых устанавливается на шпильки и притягивается сверху к головке цилиндров гайками.

Кулачки распределительного вала действуют на рычаги 8, которые, поворачиваясь на сферической головке регулировочного болта 11, другим концом нажимают на стержень клапана и открывают его. Регулировочный болт ввернут во втулку 10 головки цилиндров и стопорится контргайкой. Закрывается клапан двумя пружинами. Вращение от коленчатого вала 1 к распределительному валу 7 передается втулочно-роликовой цепью 3. Этой же цепью приводится во вращение ведомая звездочка 13 привода масляного насоса и прерывателя-распределителя зажигания. Для уменьшения колебаний цепи служит успокоитель 12, закрепленный на торце двигателя. Для натяжения цепи предусмотрено натяжное устройство 5 с башмаком 4.

Рисунок 20 - Привод механизма газораспределения с верхним расположением распределительного вала:

а — цепью, б — зубчатым ремнем; 1 — коленчатый вал, 2 — ведущая звездочка, 3 — цепь, 4 — башмак натяжного устройства, 5 — натяжное устройство, 6 — ведомая звездочка, 7 — распределительный вал, 8 — рычаг привода клапана, 9 — клапаны, 10 — втулка регулировочного болта, 11 — регулировочный болт, 12 — успокоитель цепи, 13 — звездочка привода масляного насоса и прерывателя-распределителя, 14, 16, 17 — зубчатые шкивы, 15 — зубчатый ремень, 18 — болт

Привод распределительного вала в двигателе автомобиля ВАЗ-2105 осуществляется зубчатым ремнем. Для этого на коленчатом и распределительном валах (рис. 20 б) установлены шкивы 14 и 16 с наружными зубьями специального профиля. Шкивы 14 и 16 охватываются ремнем 15, на внутренней поверхности которого также имеются зубья. Ремень охватывает также зубчатый шкив 17 привода масляного насоса. Ремень изготовлен из специальной резины, армированной стеклокордовым шнуром, а его рабочая зубчатая поверхность покрыта специальной эластичной тканью.

В конструкции привода предусмотрено натяжное устройство, состоящее из закрепленного на поворотной пластине гладкого ролика, который прижимается к наружной поверхности ремня 15 пружиной. Чтобы натяжение ремня сделать нормальным, достаточно отпустить болт 18, проходящий сквозь прорезь в пластине. Это позволит пружине подтянуть пластину вместе с роликом 5, после чего болт 18 следует затянуть.

Весь привод распределительного вала не нуждается в смазке; от пыли и грязи защищен легкими пластмассовыми крышками. Привод зубчатым ремнем позволяет (по сравнению с цепным) снизить металлоемкость и шум механизма газораспределения.

Детали механизма газораспределения

Поверхности кулачков и опорных шеек распределительного вала дизеля КамАЗ-740 отцементированы и закалены токами высокой частоты. Втулки подшипников сделаны из биметаллической ленты и запрессованы в перегородки блока. Шестерни привода распределительного вала расположены на заднем торце блока цилиндров.

Между каждой парой опорных шеек вала имеются четыре кулачка - для клапанов одного цилиндра правого ряда и одного цилиндра левого ряда. Углы взаимного расположения кулачков зависят от порядка работы цилиндров и фаз газораспределения.

Каждый цилиндр имеет по одному впускному и одному выпускному клапану. Для некоторых двигателей распределительные валы изготовляют из чугуна, в этом случае их кулачки и шейки подвергают отбеливанию.

Шестерни распределительных валов карбюраторных двигателей делают из чугуна или из текстолита. Зубья у шестерен косые, что вызывает появление силы, стремящейся переместить распределительный вал в осевом направлении.

Толкатели изготовляют из стали или чугуна. Стальные толкатели имеют наплавленную чугунную пятку, соприкасающуюся с кулачком. Толкатели бывают цилиндрическими, грибовидными или роликовыми. Толкатели имеют углубления, в которые входят нижние концы штанг. Перемещаются толкатели в направляющих, выполненных в блоке цилиндров, или в привернутых к нему корпусах направляющих.

Штанги изготовляют полыми из стали или из дюралюминия со стальными сферообразными наконечниками, которыми штанга упирается с одной стороны в толкатель, а с другой - в сферическую поверхность регулировочного винта.

Коромысло изготовляют из стали или чугуна. Плечо коромысла со стороны клапана длиннее, чем со стороны штанги толкателя. Это позволяет уменьшить высоту подъема толкателя и штанги. В отверстие коромысла запрессована бронзовая втулка. Устанавливают коромысла на полых осях, которые бывают общими для всех цилиндров или выполняют отдельно для каждого цилиндра.

Клапаны открывают и закрывают впускные и выпускные каналы. Клапан состоит из тарельчатой плоской головки и стержня. Диаметр головки впускного клапана больше, чем выпускного. Впускные клапаны изготовляют из хромистой стали; выпускные клапаны (или их головки) - из жаростойкой стали. Вставные седла клапанов, запрессованные в головку или блок цилиндров, изготовляют из жаростойкого чугуна. На рабочую поверхность головки выпускных клапанов иногда наплавляют жаростойкий сплав. Для лучшего охлаждения внутреннюю полость некоторых выпускных клапанов заполняют металлическим натрием, который имеет высокую теплопроводность и температуру плавления 98°С. При движении клапана расплавленный натрий, перемещаясь внутри стержня, отводит теплоту от головки к стержню, которая затем передается направляющей втулке 10.

Рабочая поверхность головки клапана (фаска) обычно имеет угол 45°; только у впускных клапанов двигателя ЗИЛ-130 этот угол равен 30°. Фаску головки клапана тщательно обрабатывают и притирают к седлу.

Стержень клапана имеет выточку, в которую вставляют сухарики 7 для крепления упорной шайбы 6 пружины клапана. Стержни клапанов перемещаются в направляющих втулках 10 - чугунных или металлокерамических.

Клапан прижимается к седлу одной или двумя пружинами. При двух пружинах направление их витков должно быть различным, чтобы при поломке одной из них ее витки не могли попасть между витками другой.

Механизм поворота состоит из неподвижного корпуса 1 (рис. 21 а-г), пяти шариков 2 с возвратными пружинами 9, дисковой пружины 8 и опорной шайбы 3 с замочным кольцом 4. Корпус 1 установлен на направляющей втулке 10 клапана в углублении головки цилиндров и имеет секторные пазы для шариков 2. Опорная шайба 3 и дисковая пружина 8 с зазором надеты на выступ корпуса. При закрытом клапане (рис. 21 б), когда усилие его пружины 5 невелико, дисковая пружина 8 выгнута наружной кромкой кверху, а внутренней кромкой опирается на заплечик корпуса. При открытии клапана усилие его пружины 5 увеличивается, дисковая пружина 8 распрямляется и ложится на шарики 2 (рис. 21 в). Усилие пружины 8 передается на шарики 2, и они, перекатываясь по секторным пазам корпуса, поворачивают дисковую пружину и опорную шайбу, а, следовательно, пружину клапана и клапан.

При закрытии клапана усилие его пружины уменьшается, дисковая пружина 8 прогибается и упирается в заплечик корпуса, освобождая шарики 2, которые под действием пружины 9 возвращаются в исходное положение.

В настоящее время за рубежом все шире применяют так называемую четырехклапанную конструкцию (в первую очередь для двигателей легковых автомобилей), т. е. установку в каждом цилиндре двух впускных и двух выпускных клапанов. Это позволяет улучшить наполнение цилиндров свежей смесью, а значит, увеличить литровую мощность двигателя (до 50 кВт/л). Свеча у четырехклапанных карбюраторных двигателей расположена в центре камеры, что сокращает время сгорания смеси и улучшает топливную экономичность двигателя.

Рисунок 21 -  Выпускной клапан:

а — выпускной клапан, б — клапан закрыт, в — клапан открыт, г — детали механизма; 1 — корпус механизма поворота, 2 — шарики, 3 — опорная шайба, 4 — замочное кольцо, 5 — пружина клапана, 6 — упорная шайба пружины, 7 — сухарики, 8 — дисковая пружина, 9 — возвратная пружина, 10 — направляющая втулка, 11 — металлический натрий.

Фазы газораспределения и порядок работы цилиндров

Под фазами газораспределения понимают моменты начала открытия и конца закрытия клапанов, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала относительно мертвых точек. Для лучшей очистки цилиндров от отработавших газов выпускной клапан должен открываться до достижения поршнем НМТ, а закрываться после ВМТ. С целью лучшего наполнения цилиндров смесью впускной клапан должен открываться до достижения поршнем ВМТ, а закрываться после прохождения НМТ. Период, в течение которого одновременно открыты оба клапана (впускной и выпускной), называют перекрытием клапанов.

Фазы газораспределения подбирают на заводах опытным путем в зависимости от быстроходности двигателя и конструкции его впускной и выпускной систем. При этом стремятся использовать колебательное движение газов во впускной и выпускной системах таким образом, чтобы к концу закрытия впускного клапана перед ним оказалась бы волна давления, а к концу закрытия выпускного клапана за ним была бы волна разрежения. При таком подборе фаз газораспределения удается одновременно улучшить заполнение цилиндров свежей смесью и их очистку от отработавших газов

Заводы указывают фазы газораспределения для своих двигателей или в виде диаграмм. Диаграмма показывает, что впускной клапан начинает открываться за 10° до ВМТ, а заканчивает закрываться через 46° после НМТ. Выпускной клапан начинает открываться за 66° до НМТ и заканчивает закрываться через 10° после ВМТ. Перекрытие клапанов в этом случае составляет 20°.

Правильность установки механизма ВМТ газораспределения определяется зацеплением распределительных шестерен с имеющимися на них метками. Отклонение при установке фаз газораспределения хотя бы на два зуба шестерни или звездочки распределительного вала приводит к удару клапана о поршень, потери компрессии, выходу из строя клапана или двигателя.

Рисунок 22 - Диаграмма фаз газораспределения:

1 — впуск, 2 — выпуск

Постоянство фаз газораспределения сохраняется только при соблюдении теплового зазора в клапанном механизме. Увеличение этого зазора приводит к уменьшению продолжительности открытия клапана, и наоборот.

Порядок работы цилиндров

Последовательность чередования одноименных тактов в различных цилиндрах называют порядком работы цилиндров двигателя. Порядок работы зависит от расположения цилиндров, расположения шеек коленчатого и кулачков распределительного валов.

У четырехтактного четырехцилиндрового однорядного двигателя такты чередуются через 180°, порядок работы может быть 1-3-4-2 («Москвич-2140», ВАЗ-2106 «Жигули») или 1-2-4-3 (ГАЗ-24 «Волга»).

В V-образных восьмицилиндровых четырехтактных двигателях шатунные шейки располагаются под углом 90°. Угол между двумя рядами цилиндров тоже 90°. Когда поршень одного цилиндра находится в какой-либо мертвой точке, поршень соседнего цилиндра находится примерно на середине своего хода. Поэтому такты, происходящие в левом ряду цилиндров, смещаются относительно соответствующих тактов, происходящих в цилиндрах правого ряда, на 90°, или 1/4 оборота, коленчатого вала.

Техническое обслуживание

Существует четыре вида ТО: ЕО - ежедневное обслуживание, ТО-1 - техническое обслуживание 1, ТО-2 - техническое обслуживание 2 и СО - сезонное обслуживание. При ТО-1 проверяют посадку клапанов в седлах, нет ли изгиба стержня, клапана, трещины тарелки клапана, состояние пружины. Если стержень клапана изогнут, то его правят под прессом, при трещине тарелки клапан заменяют, при слабом действии пружины она также подлежит замене. При ТО-2 проделывают выше перечисленные процедуры и плюс к этому проверяют распределительный вал - нет ли изгиба; износ опорных шеек и кулачков. Если есть изгиб, то его правят под прессом, а изношенные шейки и кулачки шлифуют до одного из ремонтных размеров. Определяют нет ли изгиба штанги, износ толкателя. При изгибе штанги ее правят, а толкатель растачивают до одного из ремонтных размеров. Проверяют состояние коромысел.

После всех вышеприведенных операций выполняют регулировочные работы. Проверяют и регулируют тепловые зазоры между толкателями и носиками коромысел. Зазоры регулируют пластинчатым щупом при полностью закрытых клапанах на холодном двигателе. Регулировку зазоров в клапанах выполняют, начиная с первого цилиндра в последовательности соответствующей порядку работы цилиндров двигателя.

Зазор регулируют до нужной величины, вращая регулировочный винт толкателя или винт коромысла, отпустив контргайку. Зазор должен соответствовать заводским данным. Например, для двигателей ЗАЗ-53, ЗИЛ-130, ЯМЗ-236 зазор должен быть равен 0,25 - 0,30 мм.

Для установки поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке при также сжатия используют установочные метки двигателя.

Цилиндр, головка цилиндра, штанга и другие механизма привода клапанов нагреваются по мере прогрева двигателя до 80 - 150 оС, а клапаны до 300 - 600 оС. При этом тепловой зазор между деталями уменьшается, что не гарантирует плотной посадки клапана на седло при температурных деформациях деталей.

Контрольные вопросы

1. Какое назначение газораспределительного и декомпрессионного механизмов?

2. Какие детали передают движение от коленчатого вала к клапанам?

3. Для чего нужно опережение открытия и запаздывание закрытия впускного и выпускного клапанов?

4. Укажите назначение меток на распределительных шестернях.

5. К каким последствиям приводит увеличение или уменьшение зазора между коромыслом и стержнем клапана?

6. Как устроен ГЗРМ в двигателе ПД-10УД?

5 Лабораторная работа «Системы питания бензиновых двигателей»

Цель: Изучить назначение и устройство систем подготовки воздуха, топливно-воздушной смеси, выпуска и снижения шума отработавших газов бензиновых ДВС.

План

5.1 Классификация систем питания бензиновых ДВС

5.2 Устройство воздухоочистителей, турбокомпрессоров, нейтрализаторов и бензонасосов.

5.3 Приборы для приготовления топливно-воздушной смеси и особенности систем впрыскивания бензина.

Содержание отчета

Приведите схемы питания с впрыскиванием бензина, укажите их преимущества и недостатки в сравнении с карбюратором.

Таблица 5 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели | ВАЗ -2106 | ЗМЗ-53 | ЗИЛ-4331 | М-412 | ВАЗ-2001 | ЗМЗ-52 |

Рисунок 23 - Система питания бензинового двигателя

Система питания карбюраторного двигателя

Одним из важнейших достоинств двигателя внутреннего сгорания является то, что автомобиль на одной заправке топливом может проехать 500 - 600 и более километров. Это расстояние называется запасом хода автомобиля. Конечно, максимальный пробег машины «на одном баке» зависит от многих факторов, но основным из них является именно правильная работа системы питания двигателя. Система питания двигателя предназначена для хранения, очистки и подачи топлива, очистки воздуха, приготовления горючей смеси и подачи ее в цилиндры двигателя. На различных режимах работы двигателя количество и качество горючей смеси должно быть различным, и это тоже обеспечивается системой питания.

Рисунок 24 -  Схема расположения элементов системы питания

1 — заливная горловина с пробкой; 2 — топливный бак; 3 — датчик указателя уровня топлива с поплавком; 4 — топливозаборник с фильтром; 5 — топливопроводы; 6 — фильтр тонкой очистки топлива; 7 — топливный насос; 8 — поплавковая камера карбюратора с поплавком; 9 — воздушный фильтр; 10 — смесительная камера карбюратора; 11 — впускной клапан; 12 — впускной трубопровод; 13 — камера сгорания

Топливный бак - это емкость для хранения топлива. Обычно он размещается в задней, более безопасной части автомобиля. От топливного бака к карбюратору бензин поступает по топливопроводам, которые тянутся вдоль всего автомобиля, как правило, под днищем кузова. У рачительного водителя первая ступень очистки бензина происходит при заливке его в топливный бак. Для этого в заливной горловине бака следует установить сетчатый или какой-либо другой фильтр. К сожалению, в нашем бензине содержится много примесей. Не говоря уже о простой воде, там еще присутствуют твердые частицы и вязкие компоненты, которые все вместе могут легко вывести систему питания из строя.

Вторая ступень очистки топлива - сетка на топливозаборнике внутри бака. Она не дает возможности оставшимся примесям и воде, попасть в систему питания двигателя. Наличие и количество бензина в баке водитель может контролировать по показаниям указателя уровня топлива, расположенного на щитке приборов. Емкость топливного бака среднестатистического легкового автомобиля обычно составляет 40 - 50 литров. Когда же уровень бензина в баке уменьшается до 5 - 9 литров, на щитке приборов загорается соответствующая желтая (или красная) лампочка - лампа резерва. Это сигнал водителю о том, что пора подумать о заправке.

Топливный фильтр (как правило, устанавливается самостоятельно) - следующий, третий этап очистки топлива. Фильтр располагается в моторном отсеке и предназначен для тонкой очистки бензина, поступающего к топливному насосу (возможна установка фильтра и после насоса). Обычно применяется одноразовый фильтр, при загрязнении которого требуется его замена.

Топливный насос - предназначен для принудительной подачи топлива из бака в карбюратор. Насос состоит из корпуса, диафрагмы с пружиной и механизмом привода, впускного и нагнетательного (выпускного) клапанов. В нем также находится сетчатый фильтр для очередной - четвертой ступени очистки бензина.

Топливный насос приводится в действие от валика привода масляного насоса или от распределительного вала двигателя. При вращении вышеуказанных валов, имеющийся на них эксцентрик набегает на шток привода топливного насоса. Шток начинает давить на рычаг, а тот, в свою очередь, заставляет диафрагму опускаться вниз. Над ней создается разряжение и впускной клапан, преодолевая усилие пружины, открывается. Порция топлива из бака засасывается в пространство над диафрагмой. При сбегании эксцентрика со штока, диафрагма освобождается от воздействия рычага и, за счет жесткости пружины, поднимается вверх. Возникающее при этом давление закрывает впускной клапан и открывает нагнетательный. Бензин над диафрагмой отправляется к карбюратору. При очередном набегании эксцентрика на шток, бензин всасывается и процесс повторяется. Обратите внимание на то, что подача бензина в карбюратор происходит только за счет усилия пружины, которая поднимает диафрагму. А это означает, что когда поплавковая камера карбюратора будет заполнена и игольчатый клапан (см. рис. 27) перекроет путь бензину, диафрагма топливного насоса останется в нижнем положении. И до тех пор, пока двигатель не израсходует часть топлива из карбюратора, пружина будет не в состоянии «вытолкнуть» из насоса очередную порцию бензина.

Так как топливный бак расположен ниже карбюратора, то возникает необходимость в принудительной подаче бензина. Если предположить, что бак находится на крыше автомобиля, то потребность в насосе отпадает. В этом случае бензин будет поступать в карбюратор самотеком, что и используют некоторые водители в «безвыходной» ситуации при отказе насоса в работе. Закрепив канистру с бензином в положении, явно выше карбюратора и соединив их между собой (не забывая правил противопожарной безопасности), можно продолжить поездку.

Рисунок 25 - Схема работы топливного насоса

а) всасывание топлива, б) нагнетание топлива

1 — нагнетательный патрубок; 2 — стяжной болт; 3 — крышка; 4 — всасывающий патрубок; 5 — впускной клапан с пружиной; 6 — корпус;

7 — диафрагма насоса; 8 — рычаг ручной подкачки; 9 — тяга; 10 — рычаг механической подкачки; 11 — пружина; 12 — шток; 13 — эксцентрик; 14 — нагнетательный клапан с пружиной; 15 — фильтр для очистки топлива

Воздушный фильтр (рис. 26) - необходим для очистки воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Фильтр устанавливается на верхней части воздушной горловины карбюратора.

Учтите, при загрязнении фильтра возрастает сопротивление движению воздуха, что может привести к повышенному расходу топлива, так как горючая смесь будет слишком обогащаться бензином.

Карбюратор предназначен для приготовления горючей смеси и подачи ее в цилиндры двигателя. В зависимости от режимов работы двигателя карбюратор меняет качество (соотношение бензина и воздуха) и количество этой смеси. Карбюратор – это один из самых сложных устройств автомобиля.

Рисунок 26 - Воздушный фильтр

1 — крышка; 2 — фильтрующий элемент; 3 — корпус; 4 — воздухозаборник

Он состоит из множества деталей и имеет несколько систем, которые принимают участие в приготовлении горючей смеси, обеспечивая бесперебойную работу двигателя.

Рисунок 27 - Схема работы простейшего карбюратора

1 — топливная трубка; 2 — поплавок с игольчатым клапаном; 3 — топливный жиклер; 4 — распылитель; 5 — корпус карабюратора; 6 — воздушная заслонка; 7 — диффузор; 8 — дроссельная заслонка

При движении поршня в цилиндре от верхней мертвой точки к нижней (такт впуска), над ним создается разряжение. Поток воздуха с улицы, через воздушный фильтр и карбюратор, устремляется в освободившийся объем цилиндра (см. рис. 25). При прохождении воздуха через карбюратор, из поплавковой камеры через распылитель, который расположен в самом узком месте смесительной камеры – диффузоре, высасывается топливо. Это происходит по причине разности давлений в поплавковой камере карбюратора, которая связана с атмосферой, и в диффузоре, где создается значительное разряжение. Поток воздуха дробит вытекающее из распылителя топливо и смешивается с ним. На выходе из диффузора происходит окончательное перемешивание бензина с воздухом, и затем уже готовая горючая смесь поступает в цилиндры.

Из схемы работы простейшего карбюратора (рис. 27) можно понять, что двигатель не будет работать нормально, если уровень топлива в поплавковой камере выше нормы, так как в этом случае бензина будет выливаться больше, чем надо. Если же уровень бензина будет меньше нормы, то и его содержание в смеси будет меньше, что опять нарушит правильную работу двигателя. Исходя из этого, количество бензина в камере должно быть неизменным. Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора регулируется специальным поплавком (рис. 27), который, опускаясь вместе с игольчатым запорным клапаном, позволяет бензину поступать в камеру. Когда же поплавковая камера начинает наполняться, поплавок всплывает и закрывает своим клапаном проход для бензина. Это простейший пример саморегулирующегося автомата.

В салоне у водителя под правой ногой имеется педаль газа, предназначенная для управления карбюратором. Когда водитель «давит на газ», на самом деле он управляет той заслонкой, которая обозначена на рисунке 4, как дроссельная. Дроссельная заслонка, посредством рычагов или троса, связана именно с педалью газа. В исходном положении заслонка закрыта. А когда водитель нажимает на педаль, заслонка начинает открываться, поток воздуха, проходящего через карбюратор, увеличивается. При этом, чем больше

Рисунок 28 -  Схема работы системы холостого хода

1 — топливный канал системы холостого хода; 2 — топливный жиклер системы холостого хода; 3 — игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора; 4 — топливный жиклер; 5 — дроссельная заслонка; 6 — винт «качества» системы холостого хода; 7 — воздушный жиклер системы холостого хода; 8 — воздушная заслонка

открывается дроссельная заслонка, тем больше высасывается топлива, так как повышаются объем и скорость потока воздуха, проходящего через диффузор и «высасывающее» разряжение увеличивается. Когда же водитель отпускает педаль газа, заслонка под воздействием возвратной пружины начинает закрываться. Поток воздуха уменьшается, и в цилиндры поступает все меньше и меньше горючей смеси. Двигатель «теряет обороты», уменьшается крутящий момент на колесах автомобиля. А если совсем убрать ногу с педали газа, то дроссельная заслонка закроется полностью. Возникает вопрос. А как же теперь со смесеобразованием?

Для поддержания работы двигателя на холостом ходу, в карбюраторе есть свои каналы, по которым воздух все-таки может попасть под дроссельную заслонку, смешиваясь по пути с бензином (рис.28). При закрытой дроссельной заслонке воздуху не остается другого пути, кроме как проходить в цилиндры по каналу холостого хода. А по пути, он высасывает бензин из топливного канала и, смешиваясь с ним, опять же, превращается в горючую смесь. Почти готовая к «употреблению» смесь попадает в поддроссельное пространство, там окончательно перемешивается и затем поступает в цилиндры двигателя.

На рис. 28 вы можете увидеть один из двух винтов регулировки карбюратора. С помощью этого винта регулируется качество смеси (соотношение воздуха и бензина), необходимое для работы двигателя на холостом ходу. А вторым винтом (количества смеси – рис. 28) регулируется плотность прикрытия самой дроссельной заслонки, от положения которой будет зависеть объем потока воздуха.

Рисунок 29 - Винты регулировки карбюратора:

1 — винт “количества”; 2 — винт “качества”

На холостом ходу, при нормально работающей системе подачи топлива и отрегулированном карбюраторе, коленчатый вал двигателя должен устойчиво вращаться со скоростью примерно 800 – 900 об/мин. На панели приборов (или под ней) располагается рукоятка «подсоса», которая управляет воздушной заслонкой карбюратора. Если прикрывать эту заслонку (вытягивать на себя рукоятку «подсоса»), то будет увеличиваться разряжение в смесительной камере карбюратора. Вследствие этого топливо из поплавковой камеры начинает высасываться более интенсивно и горючая смесь.

Карбюратор смешивает бензин с воздухом в строго определенной пропорции. Горючая смесь называется нормальной, если на одну часть бензина приходится 15 частей воздуха (1:15). Это соотношение может меняться в зависимости от различных факторов, и соответственно будет меняться качество смеси. Если воздуха будет больше, то смесь называется обедненной или бедной. Если же воздуха меньше – обогащенной или богатой.

Основные неисправности системы питания.

Не поступает топливо в карбюратор вследствие засорения компенсационного отверстия в пробке топливного бака (или вентиляционной трубки бака), чрезмерного засорения фильтра топливозаборника или фильтра тонкой очистки. Возможны неисправности и топливного насоса: повреждение диафрагмы или ее пружины, а также «зависание» или не плотное закрытие клапанов. Для устранения неисправности все упомянутые элементы системы питания следует последовательно проверить. Затем промыть и поставить на место все то, что исправно, а неисправные узлы и детали поменять на новые.

Двигатель не развивает полной мощности и (или) работает с перебоями из-за нарушения уровня топлива в поплавковой камере, загрязнения топливных или воздушных фильтров, жиклеров или каналов. А возможно карбюратор просто неправильно отрегулирован. Для устранения неисправности надо заменить или промыть соответствующие фильтры, продуть воздухом под давлением все каналы и жиклеры карбюратора, и произвести необходимые регулировки.

Подтекание топлива может происходить по причине потери герметичности топливного бака, фильтра, насоса, карбюратора или в многочисленных соединениях топливопровода. Для устранения неисправности следует подтянуть хомуты креплений топливных шлангов, поменять поврежденные прокладки. Негерметичность, возникшую по причине механических повреждений элементов системы питания, устраняют путем их замены. Если же вы предпочитаете ремонт, то производить его необходимо только в специализированных мастерских. То, что очередной дилетант пытался заварить дырку в бензобаке, обычно слышат все в радиусе километра от взрыва.

Контрольные вопросы

1. Что такое карбюрация топлива?

2. Какой состав смеси необходим на основных режимах работы двигателя?

3. Перечислите основные части простейшего карбюратора.

4. Чем различаются характеристики простейшего карбюратора и желаемая?

5. Что такое экономайзер, эконостат?

6. Какие недостатки имеет система питания с карбюратором?

7. Какими преимуществами обладает система с впрыскиванием бензина?

8. Чем различаются системы впрыскивания с моно- и распределенным впрыском?

6 Лабораторная работа «Система питания дизельных двигателей»

Цель: Определить назначение, принцип работы и общее устройство систем питания дизельных двигателей тракторов.

План

6.1 Рассмотрите на тракторах и автомобилях расположение элементов систем питания, смесеобразования в двигателях различных конструкций.

6.2 Выявите назначение и работу топливных баков, насосов низкого и большого давления, форсунки, фильтров и регуляторов числа оборотов.

Содержание отчета

Составьте письменный отчет с описанием назначения и работы узлов и деталей систем питания дизельных двигателей (по вариантам).

Таблица 6 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели | Д – 440 | Д – 240 | Д – 144 | КамАЗ – 740 | ЯМЗ – 238 | ЯМЗ – 240 |

Устройство и действие системы питания дизелей.

Под системой питания понимают группу приборов и устройств, которые обеспечивают двигатель чистыми топливом и воздухом и участвуют в приготовлении топливовоздушной смеси. У двигателей, устанавливаемых на различные тракторы, и автомобили количество   этих   приборов   и   их устройство может быть различным.

Наиболее полная схема системы питания дизеля представлена на рисунке 31.

Топливо заливается в бак. Уровень топлива, находящегося в баке, можно контролировать по указателю. Топливо из бака по трубке направляется в фильтр-отстойник, где очищается от грубых механических примесей и воды, и поступает к подкачивающему насосу. Подкачивающий насос захватывает топливо и под небольшим давлением проталкивает через фильтр тонкой очистки, а затем подает уже полностью очищенное — в топливный насос высокого давления. Из насоса топливо в нужный момент и в необходимом количестве под высоким давлением направляется к форсунке, которая впрыскивает его в мелкораспыленном виде в камеру сгорания дизеля. Топливо, просочившееся через зазоры между деталями форсунок, от одной из них направляется по трубке в турбокомпрессор для смазки клапанов механизма газораспределения, а от остальных — по трубке сливается в топливный бак.

Рисунок 30 – Система питания дизельного двигателя

1 — воздушный фильтр, 2 — сливная трубка, 3 — форсунка, 4 — топливопровод высокого давления, 5 — фильтр грубой очистки топлива, 6 — фильтр тонкой очистки топлива, 7 — датчик указателя уровня топлива, 8 — топливомерная трубка, 9 — топливные баки, 10 — расходный кран, 11 — сливной кран, 12 — топливоподкачивающий насос, 13 — трубка перепуска топлива, 14 — топливный насос высокого давления

Воздух, подаваемый в цилиндры двигателя, очищается от механических примесей в воздухоочистителе, а затем прямо или через турбокомпрессор (в зависимости от конструкции дизеля) направляется в цилиндры, где и происходит смесеобразование. Состояние воздухоочистителя у некоторых тракторов можно контролировать при помощи встроенного индикатора засоренности.

Необходимая частота вращения коленчатого вала при изменяющейся нагрузке на двигатель автоматически поддерживается регулятором.

Устройство и работа турбокомпрессоров.

Турбокомпрессор предназначен для наддува (подачи под давлением) воздуха   в   цилиндры двигателя при помощи энергии отработавших газов, выходящих из двигателя.

В результате наддува воздух в цилиндры поступает под повышенным

Рисунок 31 - Схема системы питания дизелей:

1 — топливный насос высокого давления; 2 — фильтр тонкой очистки; 3 — воздухоочиститель; 4 — индикатор засоренности; 5 — бачок; 6 — подогреватель; 7 — заслонка; 8 — турбокомпрессор; 9 — глушитель-искрогаситель; 10 — указатель уровня топлива; 11 — топливный бак; 12 — фильтр-отстойник. 13 — топливный насос низкого давления – подкачивающая помпа; 14 — регулятор; 15 — форсунка; 16, 17 — сливные трубки.

давлением и в большем количестве. Поэтому становится возможным подать в цилиндры и большее количество топлива, а это приводит к приросту мощности на 35...36 % по сравнению с безнаддувной моделью и снижению удельного расхода топлива до 4 г/кВт- ч.

Турбокомпрессор состоит из радиальной центростремительной газовой турбины и центробежного одноступенчатого компрессора. Рабочие колеса турбины и компрессора жестко укреплены на одном валу и помещены в специальные корпуса. Корпус турбины отлит из чугуна, а компрессора — из алюминиевого сплава.

Во время работы двигателя, отработавшие газы выходят с большой скоростью (до 30 м/с). Они поступают в камеру газовой турбины, откуда под давлением через сопловый аппарат — на лопатки рабочего колеса газовой турбины, заставляя ее вращаться с очень большой частотой (до 40 000 мин-1), а затем по трубе отводятся в атмосферу через глушитель.

Колесо компрессора, вращаясь на одном валу с турбиной, захватывает воздух, идущий из атмосферы через воздухоочиститель. Воздух, попадая на лопасти компрессора, начинает быстро вращаться вместе с ними и под влиянием центробежной силы сжимается. Сжатый воздух направляется в диффузор, где давление его еще более повышается за счет уменьшения скорости движения и оттуда под избыточным давлением 0,03...0,07 МПа через трубопровод нагнетается в цилиндры двигателя. У некоторых дизелей, имеющих турбонаддув, применяется промежуточное охлаждение воздуха, подаваемого турбокомпрессором. Это делается для того, чтобы подать в цилиндры дизеля еще больше воздуха (по массе). Если в цилиндре будет больше воздуха, то, следовательно, можно подать и больше топлива, что, в свою очередь, повысит мощность двигателя.

Чтобы охладить воздух, поступающий в цилиндры, его направляют из компрессора по трубопроводу в воздухоохладитель, установленный впереди масляного и жидкостного радиаторов. Проходя через охладитель, воздух теряет часть теплоты, а затем по трубопроводу поступает в цилиндры двигателя.

Дизели, имеющие наддув и промежуточное охлаждение вследствие возрастания плотности воздуха, позволяют получить еще больше подачу топлива, в результате чего мощность дизеля увеличивается на 75%, а также снижается удельный расход топлива.

Топливные насосы высокого давления

Топливный насос высокого давления предназначен для подачи топлива под высоким давлением и в заданный момент точно отмеренных порцией топлива к форсункам. Количество подаваемого насосом топлива для каждого рабочего хода очень невелико. Например, дизель Д-240 трактора МТЗ-80 в зависимости от нагрузки получает в каждый из своих цилиндров за один рабочий ход плунжера от 0,005 до 0,06 г топлива под давлением 17,5 МПа и с частотой до 1100 подач в минуту. Порции топлива, подаваемые в цилиндры, должны быть одинаковые (неравномерность подачи при работе дизеля на номинальном режиме допускается до 6 %, а на режиме холостого хода до 30 %). Приведенные цифры позволяют сделать вывод, что топливный насос представляет собой прибор с очень высокой точностью.

На дизелях устанавливают плунжерные (поршневые) топливные насосы, состоящие из отдельных секций. Секции топливных насосов делают двух типов — простые, т. е. подающие топливо только к одной форсунке, и сложные, подающие топливо к двум, трем или четырем форсункам.

На дизелях устанавливают плунжерные (поршневые) топливные насосы, состоящие из отдельных секций. Секции топливных насосов делают двух типов — простые, т. е. подающие топливо только к одной форсунке, и сложные, подающие топливо к двум, трем или четырем форсункам.

Рисунок 32 - Простая секция топливного насоса высокого давления:

а.б. — варианты конструкции. 1 — кулачек; 2 — толкатель; 3,16 — рейки; 4 — плунжер; 5,8 — пружины 6-гильза; 7 — нагнетательный клапан; 9 — радиальный клапан; 10 — хомутик; 11 — поводок; 12 — осевой канал; 13 — впускное отверстие; 14 — перепускное отверстие; 15 — винтовая канавка; 17 — зубчатый венец; 18 — втулка.

Секционные топливные насосы с простыми секциями называются рядными или многоплунжерными и обозначаются заводами-изготовителями по-разному.

Например, буквы и цифры в марке насоса ЛСТН-49010 обозначают: Л — левое исполнение, С — скоростной, Т — топливный, Н — насос, 4 — четырехплунжерный, 90 — диаметр плунжера 9 мм, 10 — ход плунжера 10 мм. Буквы и цифры в марке УТН-5ПА расшифровываются так: У—унифицированный, Т — топливный, Н — насос, 5 — номер модификации, П — правого исполнения, А — модернизированный.

Рисунок 33 - Сложная селекция топливного насоса:

1, 19 — кулачки; 2 — ролик; 3 — пружина; 4 — зубчатая втулка; 5 — плунжер; 6 — дозатор; 7, 11, 14, 15 — каналы; 8 — штуцер; 9 — нагнетательный клапан; 10 — головка; 12 — привод дозатора; 13 — толкатель; 16 — обратный клапан; 17, 18 — шестерни

Основные детали секции — плунжер и гильза — изготовлены из высококачественной стали и тщательно подогнаны одна к другой. Над гильзой установлен нагнетательный клапан с пружиной.

В верхней части гильзы имеются два отверстия: впускное (верхнее), предназначенное для входа топлива вовнутрь гильзы, и перепускное (расположенное ниже, на противоположной стороне гильзы), служащее для отвода из полости гильзы излишнего топлива.

На верхнем конце плунжера сделана винтовая канавка и просверлены радиальный и осевой каналы. При-помощи всех этих устройств регулируется количество топлива, подаваемого насосом.

Поворачивается плунжер вокруг своей оси гладкой рейкой через хомутик и поводок плунжера или зубчатой рейкой, воздействующей на зубчатый венец и втулку.

Привод насосного элемента состоит из кулачкового вала с кулачком, толкателя с роликом и пружины.

При вращении кулачкового вала кулачок набегает на ролик толкателя и перемещает его вверх. Толкатель, в свою очередь, поднимает плунжер, сжимая при этом пружину. Когда кулачок опускается и тем самым прекращает подъем плунжера, сжатая пружина, распрямляясь, заставляет плунжер и толкатель также перемещаться вниз.

Таким образом, во время работы топливного насоса плунжер все время совершает возвратно-поступательное движение.

Рисунок 34 - Электромагнитная форсунка

1 — сетчатый фильтр, 2 — электрический разъем, 3 — пружина, 4 — обмотка возбуждения, 5 — якорь электромагнита, 6 — корпус форсунки,

7 — игла форсунки, 8 — уплотнение, 9 — сопло форсунки

Форсунка, являясь конструктивным элементом системы впрыска, предназначена для дозированной подачи топлива, его распыления в камере сгорания (впускном коллекторе) и образования топливно-воздушной смеси.

Форсунка используется в системах впрыска как бензиновых, так и дизельных двигателей. На современных двигателях устанавливаются форсунки с электронным управлением впрыска.

### Электромагнитная форсунка

Электромагнитная форсунка устанавливается, как правило, на бензиновых двигателях, в т.ч. оборудованных системой непосредственного впрыска. Форсунка имеет достаточно простое устройство, включающее электромагнитный клапан с иглой и сопло.

### Рисунок 35 - Электрогидравлическая форсунка

1 — сопло форсунки, 2 — пружина, 3 — камера управления, 4 — сливной дроссель, 5 — якорь электромагнита, 6 — сливной канал, 7 — электрический разъем, 8 — обмотка возбуждения, 9 — штуцер подвода топлива, 10 — впускной дроссель, 11 — поршень, 12 — игла форсунки

Работа электромагнитной форсунки осуществляется следующим образом. В соответствии с заложенным алгоритмом электронный блок управления обеспечивает в нужный момент подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана. При этом создается электромагнитное поле, которое преодолевая усилие пружины, втягивает якорь с иглой и освобождает сопло. Производится впрыск топлива. С исчезновением напряжения, пружина возвращает иглу форсунки на седло.

Конструкция электрогидравлической форсунки объединяет электромагнитный клапан, камеру управления, впускной и сливной дроссели.

Принцип работы электрогидравлической форсунки основан на использовании давления топлива, как при впрыске, так и при его прекращении. В исходном положении электромагнитный клапан обесточен и закрыт, игла форсунки прижата к седлу силой давления топлива на поршень в камере управления. Впрыск топлива не происходит. При этом давление топлива на иглу ввиду разности площадей контакта меньше давления на поршень.

По команде электронного блока управления срабатывает электромагнитный клапан, открывая сливной дроссель. Топливо из камеры управления вытекает через дроссель в сливную магистраль. При этом впускной дроссель препятствует быстрому выравниванию давлений в камере управления и впускной магистрали. Давление на поршень снижается, а давление топлива на иглу не изменяется, под действием которого игла поднимается и происходит впрыск топлива.

Состав отработавших газов. Отработавшие газы содержат большое количество различных химических элементов и их соединений. Одни из этих соединений нейтральные, т. е. неядовитые, а другие токсичные ядовитые. Состав отработавших газов не является постоянным, он изменяется в зависимости от целого ряда причин: режима работы дизеля, его технического состояния, состава топлива и др.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные части системы питания дизельного двигателя и их назначение.

2. Чем вызвана необходимость очистки воздуха, поступающего в цилиндры двигателя?

3. Как работают поршневая подкачивающая помпа в системе питания двигателя?

4. Как устроен и работают топливный насос высокого давления и форсунка двигателя?

5. Укажите назначение и принцип действия всережимного центробежного регулятора.

6. Каковы преимущества всережимного регулятора по сравнению с однорежимным?

7 Лабораторная работа «Система смазки ДВС»

Цель: Уяснить назначение, принцип работы комбинированной системы смазки, устройство основных деталей и приборов системы.

План

7.1 Ознакомьтесь с назначением и классификацией систем смазки ДВС.

7.2 Перечислите основные узлы и элементы, входящие в состав систем смазки.

7.3 Ознакомьтесь с устройством для предпусковой прокачки масла с

приборами контроля и сигнализации.

Содержание отчета

Приведите основные показатели системы смазки (по вариантам) с указанием применяемого масла и его количества, тип масляного фильтра и насоса, давления срабатывания клапанов, укажите порядок движения смазочной жидкости от насоса к шатунным вкладышам.

Таблица 7 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели | ЯМЗ-218 | СМД-60 | Д-37Е | А-41 | А-01М | СМД-14 |

Рисунок 36 – Двигатель ЯМЗ – 218

Смазка совместно с подачей топлива.

Смазка совместно с подачей топлива применяется на маломощных двухтактных карбюраторных двигателях, устанавливаемых на тракторах в качестве пусковых. Масло в этом случае смешивают с бензином в пропорции 1:15 (по объему) и заливают в топливный бак.

При работе двигателя частицы масла попадают вместе с топливовоздушной смесью в кривошипную камеру двигателя, оседают на

Рисунок 37 – Двигатель СМД-14

1 — поляной насос, 2 — головка цилиндров, 3 — водоотводящая труба, 4 — форсунка, 5 — впускной коллектор, фильтр тонкой очистки топлива, 7 — предпусковой подогреватель, 8 — пусковой двигатель, 9 — картер маховика, 10 — блок-картер, 11 — поддон блока картера, 12 — маслозаливная горловина, 13 — маслоизмерительный стержень, 14 — топливный насос, 15 — фильтр грубой очистки топлива, 16 — картер распределительных шестерен, 17 — счетчик мото-часов, 18 — вентилятор.

поверхностях деталей, покрывают их пленкой и тем самым обеспечивают смазку трущихся поверхностей. По мере накопления масла в кривошипной камере оно захватывается потоком топливовоздушной смеси, поступающей в камеру сгорания, где оно и сгорает, окрашивая отработавшие газы двигателя в синий цвет. Часть масла периодически спускают из кривошипной камеры через специальную спускную пробку

Смазка разбрызгиванием.

Масло заливают в поддон картера двигателя, где движущиеся части кривошипно-шатунного механизма задевают его и разбрызгивают, создавая масляный туман. Капельки масла оседают на всех поверхностях деталей, смазывают их, затем стекают вниз и вновь разбрызгиваются.

Такая система проста по устройству, но она недостаточно совершенна, потому что масло поступает к   трущимся   поверхностям   в   малом   количестве, плохо охлаждает трущиеся поверхности и не вымывает продукты истирания. Такая система используется только в двигателях, работающих небольшой отрезок времени, например, в пусковых двигателях мощных тракторных дизелей.

Комбинированная система смазки.

Она наиболее совершенная и применяется на всех современных двигателях. Особенность ее заключается в том, что наиболее ответственные детали двигателя обильно смазываются маслом, подаваемым специальным насосом под давлением 0,3...0,4 МПа, а остальные — разбрызгиванием.

Масло заливают через горловину в поддон картера двигателя до уровня, определяемого масломерной линейкой, откуда его через маслоприемник с сеткой забирает насос и по каналу подает в фильтр. В фильтре масло очищается от примесей и поступает в масляный радиатор, для охлаждения.

Очищенное и охлажденное в радиаторе масло направляется по каналам к коренным подшипникам коленчатого вала, опорным шейкам распределительного вала и каналу к осям клапанных коромысел. Дальше по сверлению в них — к верхнему концу штанг механизма газораспределения. У некоторых двигателей масло из главной магистрали поступает также в полость, топливного насоса для смазки его трущихся деталей. От коренных подшипников, масло по каналам, сделанным в коленчатом валу, поступает в полости шатунных шеек. Вследствие центробежных сил, возникающих при вращении коленчатого вала дизеля, масло дополнительно очищается от механических примесей в этих полостях и поступает по радиальным сверлениям к шатунным подшипникам.

Смазав подшипники коленчатого вала, масло вытекает из зазоров между ними и шейками коленчатого вала, подхватывается и разбрызгивается быстро вращающимся коленчатым валом и шатунами, образуя масляный туман. Капельки масла, оседая на поверхностях цилиндров и поршней, кулачков распределительного вала и других деталей, смазывают их, а затем стекают в поддон картера, откуда вновь начинают свое движение по смазочной системе.

На дне картера имеется спускная пробка, снабженная магнитом для улавливания металлических примесей.

Таким образом, при комбинированной системе смазки под давлением смазываются подшипники коленчатого и распределительного валов, оси коромысел и верхние концы штанг механизма газораспределения, а у многих двигателей, кроме того, топливные насосы, оси распределения шестерен и сами шестерни, иногда поршневые пальцы и др. Разбрызгиванием смазываются цилиндры, поршни, кулачки распределительного вала, толкатели, нижние концы штанг, клапаны и поршневые пальцы.

Для контроля работоспособности смазочной системы на дизелях устанавливают манометры, регистрирующие давление масла в главной магистрали, термометры, измеряющие температуру масла в смазочной системе, и датчики аварийного падения давления масла.

В комбинированной системе смазки устанавливают ряд автоматически действующих клапанов.

Редукционный клапан расположен на масляном насосе. При повышении давления масла, вытекающего из насоса, больше нормы (0,7...0,8 МПа) клапан перепускает масло в приемную полость насоса или сливает его в поддон картера.

Предохранительный клапан при загрязнении фильтра и увеличении при этом давления масла в магистрали свыше 0,3...0,45 МПа направляет масло в радиатор, минуя засорившийся фильтр.

Сливной клапан поддерживает заданное давление в главной магистрали и при повышении давления больше нормы (0,45 МПа) открывает проход маслу на слив в поддон.

Клапан-термостат при холодном, а следовательно, более густом масле направляет его в главную магистраль без захода в масляный радиатор. Клапан регулируют на давление 0,06...0,07 МПа.

Моторные масла

Для смазывания деталей автомобильных двигателей используют высококачественные моторные масла. Масла, используемые для двигателей внутреннего сгорания, должны обладать оптимальной вязкостью, хорошей смазывающей способностью, высокими антикоррозийными свойствами, стабильностью. Для улучшения эксплуатационных свойств масел к ним добавляют специальные присадки. В последнее время моторные масла наряду с ранее принятыми наименованиями сортов маркируются по новой классификации.

Масло должно строго соответствовать марке двигателя и сезону. Слишком вязкое масло плохо проходит в зазоры между трущимися деталями, а недостаточно вязкое не держится в зазоре. В обоих случаях увеличивается износ трущихся поверхностей деталей и мощность двигателя снижается

Надежность работы двигателей во многом зависит от чистоты моторных масел. Масла не должны содержать механических примесей и воды. Механические примеси и вода попадают в масла главным образом при транспортировке, приеме, выдаче и хранении, а механические примеси особенно при работе двигателей в условиях большой запыленности воздуха. Поэтому при выполнении всех операций необходимо предупреждать попадание в масла механических примесей и воды

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, клапанный механизм, втулки распределительного вала и распределительных шестерен

В смазочную систему двигателя (рис. 38) входят поддон 1 картера, масляный насос 2, масляный фильтр 6, масляный радиатор 8, масляные каналы и трубопроводы, манометр 11, маслозаливная горловина 16. Уровень масла контролируется масломерным стержнем 4 при неработающем двигателе

Путь циркуляции масла под давлением в смазочной системе у большинства автотракторных двигателей одинаков. На рисунке приведена принципиальная схема работы смазочной системы двигателя. При работе двигателя масло из поддона картера засасывается шестеренчатым насосом и подается под давлением к фильтру. Очищенное масло охлаждается в масляном радиаторе и поступает в главный масляный канал - магистраль 13. Из этого канала масло проходит по каналам в блоке к коренным подшипникам коленчатого вала и к шейкам распределительного вала

Рисунок 38 - Принципиальная схема смазочной системы

1 — масляный поддон, 2 — масляный насос, 3 — редукционный клапан масляного насоса, 4 — масломерный щуп, 5 — промежуточная шестерня, 6 — масляный фильтр, 7 — редукционный (температурный) клапан, 8 — масляный радиатор, 9 — сливной клапан, 10 — распределительный вал, 11 — манометр, 12 — ось коромысел, 13 — главный масляный канал, 14 — полость шатунной шейки, 15 — коленчатый вал, 16 — масло заливная горловина

По наклонным каналам коленчатого вала масло попадает в полость 14 шатунных шеек, где дополнительно очищается и, выходя на поверхность шеек, смазывает шатунные подшипники. От первого коренного подшипника масло поступает к пальцу промежуточной шестерни 5 и втулке шестерни топливного насоса

По каналу в одной из шеек распределительного вала масло пульсирующим потоком подается в вертикальный канал блока и по каналам в головке и наружной трубке - в пустотелую ось 12 коромысел. Через отверстия в валике коромысел масло поступает к втулкам коромысел и, стекая по штангам, смазывает толкатели и кулачки распределительного вала

Стенки цилиндров и поршней, поршневые пальцы, распределительные шестерни смазываются разбрызгиванием. Масло, вытекающее из подшипников коленчатого вала и стекающее с клапанного механизма, разбрызгивается быстровращающимся коленчатым валом на мелкие капли, образуя масляный туман. Капельки масла, оседая на поверхности цилиндров, поршней, кулачков распределительного вала, смазывают их и стекают в поддон картера, откуда масло вновь начинает свой путь. Поршневой палец смазывается капельками масла, которые забрызгиваются в отверстие верхней головки шатуна. В двигателях, имеющих канал в стержне шатуна, поршневой палец смазывается под давлением

Работу смазочной системы контролируют по манометру 11, показывающему давление в главной магистрали. На некоторых двигателях, кроме того, устанавливают термометр, измеряющий температуру масла в смазочной системе и датчики аварийного падения давления масла

Устройство составных частей смазочной системы

Масляный насос. Шестеренчатый насос создает циркуляцию масла в смазочной системе двигателя. Он установлен обычно на блок-картере или на крышке коренного подшипника коленчатого вала

Насосы смазочной системы выполняют двухсекционными (рис. 39 а) и односекционными (рис. 39 б). Двухсекционный насос имеет две секции: основную и радиаторную. Секции разделены между собой проставкой 2. Каждая секция работает независимо от другой как односекционный насос

Односекционный насос состоит из маслоприемника 9, корпуса 6, крышки и двух шестерен. В корпусе насоса выполнены два цилиндрических колодца для установки шестерен. Ведущая шестерня 4 насоса крепится шпонкой на валу, который опирается на втулки, запрессованные в корпусе и крышке насоса. Ведомая шестерня 5, находясь в зацеплении с ведущей, свободно вращается на пальце, запрессованном в корпусе. Вращаясь в разные стороны, шестерни зубьями перегоняют масло от входного канала корпуса к нагнетательному 7

В корпусе насоса есть прилив, в расточке которого смонтирован редукционный клапан 10. Последний предотвращает чрезмерное повышение давления, которое создается масляным насосом при пуске холодного двигателя, т. е. когда масло имеет большую вязкость. С помощью регулировочного винта 11 можно изменить силу давления пружины клапана

Привод масляного насоса осуществляется у тракторных двигателей от, коленчатого вала через приводную шестерню, а у автомобильных - от шестерни, выполненной заодно с распределительным валом

Для подачи масла в смазочную систему во время запуска пускового двигателя некоторые тракторные двигатели имеют предпусковой насос (рис. 31 в). Шестерня 16 привода предпускового насоса находится в постоянном зацеплении с шестерней пускового двигателя. Поэтому после его запуска шестерни предпускового насоса забирают масло через заборную трубку из поддона картера и подают через обратный клапан в масляную магистраль. После запуска основного двигателя давление в масляной магистрали повышается и срабатывает обратный клапан, перекрывая поступление масла из блок-картера в предпусковой насос

Рисунок 39 - Принципиальная схема смазочной системы

а — двухсекционный, б — односекционный, в — предпусковой,
1 — ведущая шестерня радиаторной секции, 2 — проставка, 3 — ведущий вал,
4 — ведущая шестерня основной секции, 5 — ведомая шестерня основной секции, 6 — корпус, 7 — нагнетательный канал, 8 — сетка маслоприемника, 9 — маслоприемник, 10 — редукционный клапан,11 — регулировочный винт, 12 — выходное отверстие, 13 — впускное отверстие, 14 — крышка, 15 — корпус, 16 — шестерня привода насоса

Масляный радиатор. Масляный радиатор охлаждает масло в летнее время. Он представляет собой неразборный узел, состоящий из ряда стальных трубок овального сечения и двух бачков: нижнего и верхнего. Для увеличения поверхности охлаждения на каждой трубке навита спираль из тонкой стальной ленты. У масляных радиаторов некоторых двигателей трубки радиатора проходят через охлаждающие пластины, бачки разделены перегородками. К бачкам приварены штуцера, к которым монтируют маслоподводящую и маслотводящую трубки и ушки для крепления радиатора. Масляный радиатор установлен впереди водяного радиатора. У двигателей с воздушным охлаждением масляный радиатор выполнен из единой многократно изогнутой трубки с навитой на нее ленточной спиралью. Масло, двигаясь по трубкам радиатора, обдуваемого снаружи воздухом, охлаждается при полностью открытых жалюзи или шторки на 10-12°С

Масляный фильтр. Для очистки от механических примесей масла, циркулирующего в системе двигателя, служит масляный фильтр. У большинства современных автотракторных двигателей в качестве фильтра применяют центробежный очиститель (реактивную центрифугу)

В центрифугах (рис. 40 а) масло очищается под действием центробежных сил, возникающих при вращении ротора

Рисунок 40 -  Схема работы центрифуги

а — реактивной, б — полнопоточной активно-реактивной, 1 — ротор, 2 — механические примеси, 3 — ось, 4 — маслозаборная трубка, 5 — маслоподеодящий канал,6 — жиклер (форсунка), 7 — корпус ротора, 8 — насадок, 9 — пустотелая ось, 10 — маслоотводящая трубка, 11 — корпус фильтра, А, Б — каналы, В — кольцевая полость

Основные части центрифуги - ротор 1 и ось 3 которая нижней частью ввернута в корпус фильтра. Масло в центрифуге очищается следующим образом. Из масляного насоса оно под давлением поступает через продольное и радиальное отверстия оси и центрирующей колонки внутрь ротора 1. Из ротора масло подходит через трубки к калиброванным отверстиям - жиклерам (форсункам) 6 и вытекает из них с большой скоростью. Отталкивающее действие (реакция) вытекающих струй масла вызывает вращение ротора в обратную сторону. Масло, вытекающее из ротора в корпус фильтра, сливается в картер двигателя.

При нормальном давлении масла ротор вращается с частотой вращения около 630 рад/с (6000 об/мин). При быстром вращении ротора тяжелые примеси, содержащиеся в масле, под действием центробежной силы отбрасываются к стенкам ротора и оседают на них в виде плотного смолистого слоя.

На двигателях последних выпусков применяется полнопоточная масляная центрифуга. Особенность ее состоит в том, что все масло очищается в роторе реактивной центрифуги. В отличие от рассмотренной центрифуги в пустотелую ось 9 ротора вставлена маслоотводящая трубка 10, имеющая выход к масляной магистрали.

Во время работы двигателя масло от насоса поступает через каналы корпуса фильтра в кольцевой зазор между осью и трубкой, попадая затем через радиальные отверстия оси и корпуса внутрь ротора В нем поток очищенного масла разделяется. Часть масла (около 20%) идет на привод ротора во вращение и стекает через жиклеры 6 в картер. Основная же часть масла по верхнему ряду радиальных отверстий в корпусе ротора и его оси поступает в маслоотводящую трубку 10 и далее в масляную магистраль. В роторе полнопоточной центрифуги маслозаборные трубки отсутствуют.

В некоторых двигателях применена новая активно-реактивная центрифуга. В отличие от реактивной активно-реактивная центрифуга не имеет жиклеров (форсунок). Струи масла, под действием которых вращается ротор, не сливаются в поддон, а поступают для смазывания трущихся деталей двигателя. К оси 9 неподвижно прикреплен насадок 8, имеющий каналы А, касательные к его окружности. В верхней части корпуса 7 ротора выполнены касательно расположенные каналы Б.

Неочищенное масло под давлением 0,6-0,7 МПа от масляного насоса поступает через кольцевую полость В (между осью и трубкой) в каналы А. Вытекая из этих каналов под давлением, струи масла, направленные касательно к стенкам колонки ротора, образуют активный момент, который заставляет ротор вращаться в направлении движения струи, как показано на рисунке стрелкой. Механические примеси, содержащиеся в масле, под действием центробежных сил отлагаются на внутренних стенках вращающегося ротора в виде смолистого слоя. Очищенное масло с большой скоростью выбрасывается через тангенциально расположенные каналы Б в верхней части ротора и через радиальные отверстия поступает в канал неподвижной оси и далее в масляную магистраль. При этом возникает реактивная сила, которая тоже вращает ротор. Таким образом, вращение ротора центрифуги происходит за счет суммарной энергии двух потоков масла: активного действия струй при поступлении в ротор по каналам А и реактивного действия - при выходе из ротора по каналам Б.

В центробежных масляных фильтрах ротор состоит из корпуса 16 и стакана 17. Площадь верхнего днища ротора больше площади нижнего, поскольку диаметр верхней шейки оси меньше диаметра нижней. Общая сила давления масла, направленная вверх, больше силы, действующей на нижнее днище ротора. Вследствие этого при работе двигателя ротор всплывает и разгружает опорный торец. При увеличении давления в роторе больше нормального он перемещается еще выше. От перемещения вверх ротор удерживается упорной шайбой 18, а от перемещения вниз - буртом оси 13. Осевой разбег 0,3-1,5 мм.

В корпусе фильтра установлены три клапана: перепускной 12, сливной 8 и радиаторный 4.

Перепускной клапан поддерживает давление масла в роторе. Если давление масла при входе в ротор повышается до 0,65 МПа (при густом масле или загрязненном роторе), клапан открывается, и неочищенное масло стекает в картер двигателя. У некоторых двигателей перепускной клапан при открытии пропускает масло в масляную магистраль, минуя центрифугу. Перепускной клапан регулируют на давление 0,65-0,70 МПа регулировочным винтом 10.

Радиаторный клапан служит для перепуска холодного масла, которое, минуя масляный радиатор, поступает в масляные каналы двигателя. Открытие клапана должно происходить при разности давлений 0,06-0,07 МПа. Радиаторный клапан не регулируют.

Сливной клапан 8 предназначен для слива излишков очищенного масла в картер при повышении давления в масляных каналах двигателя. Клапан регулируют регулировочным винтом 10 до нормального давления масла в смазочной системе.

Масляные фильтры некоторых двигателей снабжены вместо радиаторного клапана краном-переключателем, с помощью которого масляный радиатор в зимнее время отключают.

Техническое обслуживание неисправности смазочной системы

Долговечность работы двигателя зависит от чистоты масла. Загрязненное масло способствует быстрому износу трущихся поверхностей деталей. Простейший способ определения качества (чистоты) масла — проверить его на ощупь. или несколько капель масла нанести на белую (лучше фильтровальную) бумагу, то, растекаясь, загрязненное масло оставит в середине бумаги темное пятно. Это свидетельствует о том, что активная присадка масла выпадает в осадок. У чистого масла она находится во взвешенном состоянии и на фильтровальной бумаге будет иметь форму кольца.

Техническое обслуживание смазочной системы заключается в проведении следующих операций: проверка содержания масла в картере двигателя и плотности всех соединений в системе; наблюдение за температурой и давлением масла в системе при прогреве двигателя и работе его под нагрузкой; промывка смазочной системы и смена масла.

Основные неисправности смазочной системы - отсутствие давления масла, пониженное или повышенное давление, попадание охлаждающей жидкости в смазочную систему и течь масла.

Рисунок 41 - Полнопоточный масляный фильтр

1 — маслоотводяшая трубка, 2 — трубка охлажденного в радиаторе масла, 3 — трубка отвода горячего масла в радиатор, 4 — радиаторный клапан,
5, 6 — каналы отвода очищенного неохлажденного и охлажденного масла в магистраль,7 — канал подвода неочищенного масла в фильтр, 8 — сливной клапан,9 —  полость слива масла в картер двигателя, 10 — регулировочные винты клапанов,11 — корпус фильтра, 12 — перепускной клан, 13 — пустотелая ось, 14 — крышка,15 — насадок (завихритель масла), 16 — корпус ротора, 17 — стакан, 18 — упорная шайба, 19 — колпак

Давление в смазочной системе может отсутствовать по следующим причинам: низкий уровень масла в поддоне картера, заедание редукционного клапана или неисправность привода масляного насоса. Устранить эти неисправности можно соответственно долив масло в поддон картера, промыв редукционный клапан или исправив привод масляного насоса.

Контрольные вопросы

1. К чему приводит нарушение уровня масла в картере?

2. Как проверить без разборки работу фильтра с центробежной очисткой масла?

3. Как регулируется давление в системе смазки?

4. Объясните причины загрязнения масла в двигателе и действия клапанов и приборов системы смазки.

8 Лабораторная работа «Система охлаждения ДВС»

Цель: Изучить назначение узлов, агрегатов и приборов, образующих систему охлаждения двигателей Д-240, Д-440, Д-144, ЗМЗ-53, КамАЗ-740 и П-10УД.

План

8.1 Используя плакаты и двигатели с жидкостной системой охлаждения, проследите путь воды в системе охлаждения при различном температурном режиме.

8.2 Изучите конструкции устройств, обеспечивающих поддержание заданного теплового режима двигателя. Найдите место установки датчика температуры.

8.3 Изучите конструкцию насосов, водяных рубашек блока и головки цилиндров, радиаторов, паровоздушных клапанов.

8.4 Ознакомьтесь с конструктивными особенностями воздушных систем охлаждения (на примере двигателя Д-144).

Содержание отчета

Приведите схемы системы охлаждения ДВС (по вариантам) с указанием применяемой жидкости и ее количества, тип насоса, устройства для регулирования температуры охлаждающей жидкости, укажите порядок движения жидкости от насоса к деталям КШМ и РЗРМ. Приведите отличительные особенности систем охлаждения двигателей, указанных в Вашем варианте задания, в сравнении с ДВС Д-144.

Таблица 8 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели | Д-440 | Д-240 | А-01М | ЯМЗ-238 | СМД-14 | СМД-60 |

Рисунок 42 – Двигатель Д-440

Контрольные вопросы

1. Каким образом поддерживается требуемый температурный режим двигателей Д -240 и А-41?

2. Какие нарушения в системе охлаждения приводят к перегреву двигателя?

3. К чему приведет чрезмерное или недостаточное натяжение ремня вентилятора?

4. Как устроен и работает клапан-термостат двигателя Д-240?

5. Какую роль играет паровой и воздушный клапан в системе охлаждения?

9 Лабораторная работа «Система запуска двигателей»

Цель: Выявить различие в системах запуска дизельных и карбюраторных ДВС. Изучить принцип работы и устройство пусковых двигателей и стартеров.

План

9.1 Рассмотрите процесс запуска и параметры работы карбюраторных и дизельных ДВС.

9.2 Изучите устройство и работу пускового двигателя ПД-10УД, П-350. Укажите различие между 2х- и 4х- тактными ДВС.

9.3 Выявите принцип работы карбюратора с горизонтальным потоком.

9.4 Определите различие в способах образования высокого напряжения с помощью магнето и систем зажигания бензиновых двигателей.

9.5 Рассмотрите способ запуска ДВС с помощью стартера аккумуляторных батарей и устройств, облегчающих запуск

Содержание отчета

Опишите рабочий процесс запуска пусковым двигателем и стартером, назначение пусковых двигателей и принцип работы магнето и карбюраторов (по вариантам)

Таблица 9 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведите перечень узлов и деталей, с помощью которого заводятся тракторы и автомобили | Т-150К | МТЗ-90 | ВТ-150 | Т-40АМ | К-701 | ГАЗ-3307 |

Рисунок 43 – Трактор Т-150К

Т-150К — сельскохозяйственный энергонасыщенный колёсный трактор общего назначения, выпускаемый Харьковским тракторным заводом имени Серго Орджоникидзе. Одновременно выпускается максимально унифицированный с ним сельскохозяйственный энергонасыщенный гусеничный трактор общего назначения Т-150. Они отличаются ходовыми системами, механизмами поворота, рамами, коробками передач (унифицированными по элементам) и системами управления.

Рисунок 45 – Трактор ВТ-150

Гусеничный сельскохозяйственный трактор общего назначения тягового класса 3-4, оснащаются дизелем. Предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ совместно с навесными, полунавесными и прицепными орудиями, а также машинами с пассивными и активными рабочими органами. С соответствующим оборудованием трактор может использоваться на дорожно-строительных, мелиоративных, погрузочно-разгрузочных, транспортных работах и в агрегате со сварочным оборудованием.

Способы пуска дизелей

Для осуществления пуска в двигателях предусмотрены различные пусковые устройства (составляющие систему пуска). Пусковые устройства можно разделить на основные, предназначенные для прокручивания коленчатого вала двигателя, и вспомогательные, обеспечивающие облегчение прокручивания и получения первых вспышек.

Существующие пусковые системы автотракторных двигателей могут быть разделены на пуск, от руки, пуск электрическим стартером и пуск пусковым (вспомогательным) карбюраторным двигателем.

Пуск от руки осуществляется за счет мускульной силы человека. Водитель проворачивает коленчатый вал двигателя рукояткой, сцепляемой с храповиком коленчатого вала или при помощи шнура, наматываемого на маховик. Эта система пуска применяется в случае неисправности основной системы пуска, а также при пуске пусковых карбюраторных двигателей тракторов.

Пуск электрическим стартером получил наибольшее распространение на всех автомобильных двигателях и на многих тракторных. Учитывая высокие сопротивления прокручиванию коленчатого вала дизельных двигателей, их стартеры должны иметь мощность в 3–4 раза большую, чем стартеры карбюраторных двигателей такого же литража.

Пуск с помощью пускового карбюраторного двигателя нашел широкое применение у тракторных дизельных двигателей. Вращение от вала пускового двигателя к коленчатому валу дизельного двигателя передается через трансмиссию. Когда дизельный двигатель начнет работать, пусковой двигатель вместе с трансмиссией автоматически отъединяется от него.

Данная система пуска имеет следующие преимущества: надежность работы, неограниченный пусковой резерв, предварительный прогрев дизельного двигателя охлаждающей жидкостью и отработавшими газами пускового двигателя, который благоприятно сказывается на пуске, а также на долговечности дизельного двигателя.

Рисунок 46 - Схема стартера

Стартеры

Автотракторные стартеры являются одним из элементов системы пуска ДВС, включающей, кроме него, АКБ, реле включения и блокировки стартера.

Система пуска должна обеспечивать надежный пуск двигателя в широком интервале температур окружающей среды, малую длительность пуска, возможность повторных пусков и удобство управления.

Стартер состоит из электродвигателя постоянного тока 4, тягового реле 5 и механизма привода 10 (рис. 46). Электродвигатель служит для вращения коленвала двигателя с пусковой частотой, для карбюраторных двигателей, равной 40...50 об/мин. У дизельных двигателей пусковая частота вращения должна быть выше, так как для обеспечения надежного воспламенения топлива необходимо получить достаточно большую температуру в конце такта сжатия. Чтобы сжатый воздух не успел охлаждаться через стенки цилиндра и камеры сгорания и чтобы утечка воздуха через кольцо заметно не влияла на температуру в конце сжатия, пусковая частота вращения коленвала дизельного двигателя должна быть 80...120 об/мин, а для дизелей с разделенными камерами сгорания - до 200 об/мин.

Тяговое реле 5 обеспечивает ввод шестерни 12 привода в зацепление с венцом маховика 13, подключение электрической цепи электродвигателя стартера к АКБ и принудительный возврат механизма привода в исходное положение при отключении стартера.

Механизм привода 10 позволяет передавать вращение от вала якоря на венец маховика 13 двигателя и предотвращает передачу вращения от маховика на вал якоря после начала работы двигателя.

Когда при пуске двигателя выключателем 3 замыкают цепь управления, по обмотке 7 тягового реле проходит ток, что обеспечивает втягивание стального якорька 8 внутрь обмотки. При этом рычаг 11 вводит шестерню 12 механизма привода в зацепление с венцом маховика 13, а контактный диск 6 тягового реле подключает электродвигатель 4 стартера к аккумуляторной батарее 2. Якорь электродвигателя, а значит и коленвал основного двигателя вращается. После пуска двигателя выключателем 3 размыкают цепи обмотки 7 тягового реле. Под действием возвратной пружины 9 якорек 8 возвращается. в исходное положение; при этом контактный диск 6 тягового реле отключает электродвигатель стартера от АКБ и шестерня 12 механизма привода выходит из зацепления с венцом маховика 13.

Использование в качестве стартерных электродвигателей с последовательным возбуждением обусловлено следующим [12, 13]. Во-первых, при равных значениях номинального момента электродвигатели с последовательным возбуждением развивают большие моменты в режиме торможения, по сравнению с электродвигателями с параллельным возбуждением. Во-вторых, на величине вращающего момента этих электродвигателей меньше сказывается падение напряжения на зажимах АКБ в режиме полного торможения. В-третьих, при изменении в широких пределах нагрузочного момента, мощность и потребляемый этими электродвигателями ток изменяются в меньшем диапазоне, чем у электродвигателей с параллельным возбуждением, что создает более   благополучные условия для работы АКБ. Однако с понижением нагрузки на валу электродвигателя с последовательным возбуждением возрастает частота вращения его якоря, особенно в режиме холостого хода. При этом может иметь место разрушение коллектора и повреждение обмотки якоря. Согласованное включение параллельной обмотки возбуждения (смешанное возбуждение) позволяет снизить частоту вращения якоря в режиме холостого хода. Стартеры рассчитывают на работу в режиме холостого хода при частотах вращения до 10 тыс. об/мин. Для существующих же конструкций стартеров максимальная частота вращения якоря в режиме холостого хода обычно не превышает 5 тыс. об/мин.

По типу механизма привода различают стартеры с электромагнитным, инерционным и механическим приводом. Преимуществом инерционных приводов является относительная простота конструкции, малые размеры и стоимость. Однако включение шестерен сопровождается значительными ударными нагрузками, что ограничивает область применения инерционных приводов стартерами мощностью до 1 кВт.

Кроме того, для инерционного привода характерен автоматический выход шестерни из зацепления при первых же вспышках в двигателе, что приводит к ненадежности пуска с первого раза и необходимости повторных пусков. Стартерами с механическим включением шестерен снабжались двигатели выпуска до 1960 г. Наибольшее распространение в настоящее время имеют стартеры с электромагнитным приводом и дистанционным управлением, работающим по принципу, описанному выше.

По типу коллекторного узла различают стартеры с цилиндрическими коллекторами и торцовыми. Последние (СТ221, СТЗ68), по сравнению с цилиндрическими, имеют меньшие размеры, металлоемкость, способствуют более стабильной и длительной работе щеточного контакта, позволяют уменьшить массу и габариты стартера. Их недостатком является наличие осевого усилия, что требует постановки на вал якоря дополнительного упорного кольца или подшипника. Большинство современных конструкций стартеров имеют цилиндрический коллектор, а перспективные конструкции - торцовый.

Приводные механизмы стартеров имеют муфты свободного хода (обгонные муфты), которые передают вращающий момент от вала стартера к коленвалу двигателя во время пуска и, работая в режиме обгона, автоматически разъединяют их после пуска двигателя.

Муфты свободного хода (МСХ) могут быть роликовыми (плунжерными и бесплунжерными), храповичными, фрикционными и комбинированными. Наибольшее распространение получили приводные механизмы с роликовыми МСХ, в которых заклинивание роликов происходит благодаря возникновению сил трения в сопряженных деталях. Роликовые МСХ бесшумны в работе, технологичны по конструкции, способны гасить ударные нагрузки и передавать значительные вращающие моменты. Однако при больших передаваемых моментах возрастает вероятность заклинивания роликовой МСХ, поэтому их применяют в стартерах мощностью не более 1,5 кВт, а на стартерах большей мощности используют храповичные (СТ142), фрикционные (СТ50) или комбинированные (СТ103) муфты свободного хода.

В некоторых современных конструкциях систем пуска применяют реле включения и блокировки стартера, которые автоматически отключают стартер после пуска двигателя, предохраняют контакты замка зажигания от подгорания, устраняют случайное включение стартера при работающем двигателе.

Мощные стартеры (СТ103, СТ142) с номинальным напряжением 24 В включают в работу при помощи специального электромагнитного переключателя ВК-30Б, в момент пуска изменяющего соединение двух 12-вольтовых АКБ с параллельного на последовательное и вновь соединяющего их параллельно после пуска двигателя. Выбор для стартеров напряжения 24 В вместо 12 В объясняется тем, что в этом случае при равной мощности стартеров величину тока якоря и обмотки возбуждения стартера можно снизить в два раза. Это позволяет уменьшить сечение проводов между стартером и АКБ, снизить потери между щетками и коллектором, повысить надежность работы коллекторного узла, уменьшить вес стартера. Однако наличие в схеме электрооборудования агрегатов с двумя номинальными напряжениями вызывает не6бходимость применения сложного переключателя и ухудшает условия зарядки АКБ.

### Таблица 9.1

Возможные неисправности стартера и их причины

| Неисправности | Причины |
| --- | --- |
| Стартер не выключается; тяговое реле стартера включается, но вал двигателя не вращается Стартер включается, но вал двигателя не вращается или вращается медленно При включении стартера слышны частые удары шестерни привода о венец маховика, вал не вращается При включении стартера слышен скрежет шестерни привода, которая не входит в зацепление Стартер после пуска двигателя не отключается | Нарушение контакта в цепи питания стартера; подгорание контактов или диска тягового реле; нарушение контакта щеток с коллектором, короткое замыкание в обмотке стартера Сильный разряд или окисление клемм АКБ; плохой контакт в коллекторном узле; сильно изношенные щетки; короткое замыкание обмотки возбуждения; загустение масла в картере двигателя Сильно разряжена АКБ или окислились ее клеммы; обрыв в цепи тяговой обмотки удерживающего реле Неправильная регулировка привода; ослабление болтов крепления стартера к картеру маховика; забоины на зубьях шестерен и венце маховика Заедание привода на валу якоря; неисправность тягового реле: спекание контактов, поломка возвратной пружины, межвитковое замыкание |

Пусковое устройство двигателей

Для запуска основных дизельных двигателей на некоторых тракторах используются одноцилиндровые двухтактные и двухцилиндровые четырехтактные карбюраторные пусковые двигатели.

Двухтактный одноцилиндровый двигатель ПД-10М устанавливают на двигатели Д-54А, АМ-03, Д-48Т и др.; ПД-10М2 – на двигатели СДМ-14 и его модификации; ПД-10У – на двигатели Д-50 и АМ-01.

Четырехтактный двухцилиндровый двигатель П-46 устанавливался на двигатели КДМ-100 и 6КДМ-50; его модификации – двигатель П-23 – устанавливают на двигатель Д-108, а П-23М – на двигатели Д-130, Д-180 и Д-200.

На двигателях Д-37М вместо электрического стартера предполагается устанавливать карбюраторный одноцилиндровый двухтактный двигатель ПД-8 с воздушным охлаждением.

Пуск дизеля при помощи дополнительного пускового двигателя.

Пусковой двигатель снабжен электрическим стартером и установлен в задней части дизеля. Крутящий момент от коленчатого вала пускового двигателя к коленчатому валу дизеля передается при помощи трансмиссии, включающей в себя одноступенчатый или двухступенчатый редуктор, сцепление, обгонную муфту и автомат выключения.

Пуск дизеля с помощью пускового двигатели осуществляется следующим образом. Тракторист должен поста вить рычаг в положение А, при этом рычаг нажмет на торец держателя и передвинет его по валу вместе с шестерней влево. Шестерня при этом войдет в зацепление с венцом маховика, а грузы своими выступами захватят втулку и будут удерживать шестерню в зацеплении с венцом маховика. Одновременно с этим будет выключено сцепление.

После этого при помощи стартера следует завести пусковой двигатель. Когда пусковой двигатель начнет работать и достаточно прогреется, рычаг включения надо плавно перевести влево и тем самым включить сцепление. Коленчатый вал дизеля начнет вращаться и дизель заведется. У работающего дизеля частота вращения венца маховика увеличится, увеличится и частота вращения шестерни и грузов. Грузы под действием центробежных сил разойдутся в стороны (показано пунктиром на схеме Б), выйдут из зацепления со втулкой, и пружины через толкатель передвинут грузы, держатель и шестерню вправо — в исходное положение, пусковое устройство отключится от дизеля.

Рисунок 47 -  Схема пуска дизеля пусковым двигателем:

1 — дизель; 2 — сцепление; 3 — редуктор; 4 — пусковой двигатель; 5 — стартер; 6, 11 — рычаги; 7 — автомат выключения; 8 — вемец маховика; 9 — вал; 10 — обгонная муфта; 12 — держатель; 13 — грузы; 14 — втулка; 15 — толкатель; 16 — шестерня;17 — пружины; А — пусковой двигатель отключен от дизеля; Б — пусковой двигатель соединен с дизелем.

Если по каким-либо причинам шестерня не разъединится с венцом маховика дизеля, все равно большая частота вращения не будет передана на пусковой двигатель, так как при этом вступит в действие обгонная муфта, принцип действия которой аналогичен принципу действия обгонной   муфты   электрического стартера.

Пусковой двигатель П-46 (рис. 48) – карбюраторного типа четырехтактный двухцилиндровый. Его техническая характеристика приведена в табл. 1.

Кривошипно-шатунный механизм. Блок-картер 1 отлит из серого чугуна вместе с цилиндрами и водяными рубашками 13. К нижней плоскости блока крепят чугунный картер 20 с двумя масляными лотками. К передней части блока присоединен кожух 5 распределительных шестерен, имеющий два фланца; верхний – для установки корпуса механизма регулятора и нижний – для крепления кронштейна пускового механизма. К задней поверхности присоединяется кожух муфты сцепления. Боковой обработанной поверхностью блок крепят к привалочной поверхности блока основного двигателя. Головка 12 блока – общая для двух цилиндров.

Поршень 11 из сплава АЛ25 имеет четыре канавки для трех компрессионных 10 и одного маслосъемного 9 колец. Поршневой палец 8 из стали 20Г – плавающий. От осевого перемещения он удерживается алюминиевыми заглушками 7.

Шатун 23 из стали марки 40Г двутаврового сечения имеет в верхней головке бронзовую втулку. Нижняя головка – разъемная с вкладышами 21. Стягивается она двумя болтами. В нижней головке имеются два отверстия для подвода масла к шатунному подшипнику, а в верхней – два отверстия для подвода масла к поршневому пальцу.

Коленчатый вал 22 отлит из вольфрамового чугуна за одно целое с противовесами. Кривошипы коленчатого вала расположены в одной плоскости под углом в 180°, Вал установлен в двух шариковых подшипниках 19, вмонтированных в гнездах боковых стенок блока.

Рисунок 48 -  Пусковой двигатель П-46

На передний конец вала устанавливается распределительная шестерня 2. На задний конусный конец вала монтируется на шпонке маховик 18. Кроме того, задний конец вала имеет цилиндрическое углубление для установки подшипника вала муфты сцепления.

Механизм газораспределения – с боковыми клапанами.

Распределительные шестерни из стали марки 45 со спиральными зубьями помещены в кожухе 5. Ведущая шестерня 2 коленчатого вала имеет 28 зубьев, шестерня 4 распределительного вала –56 зубьев, шестерня 25 привода магнето – 28 зубьев, шестерня 24 пускового механизма – 28 зубьев.

Распределительный вал 3, штампованный из стали марки 20Г, имеет четыре кулачка, две опорные шейки и передний удлиненный конец для установки муфты регулятора. Вал вращается во втулках, запрессованных в отверстия блока, и от осевого смещения предохраняется упорным фланцем 6, прикрепленным к блоку и расположенным между торцом передней шейки вала и распределительной шестерней.

Толкатели 17 тарельчатые из стали марки 20 с регулировочными болтами 16

Клапаны. Впускной клапан 14-из стали марки 50ХН, выпускной 15 – из стали СХ8. Фаски клапанов обработаны под углом 45°.

Средства для облегчения пуска дизеля.

Чтобы сократить время пуска дизеля и тем самым облегчить работу пускового устройства, применяют легковоспламеняющиеся пусковые жидкости, свечи подогрева, электрофакельные подогреватели, жидкостные подогреватели и др.

Электрофакельный подогреватель размещается также во впускной трубе дизелей, работающих при температуре воздуха до —20 °С.

Подогреватель состоит из корпуса, внутри которого расположены клапан и обмотка электромагнита. В верхней части подогревателя имеется полый болт, через который подается дизельное топливо, идущее от фильтра тонкой очистки или из специального бачка, а в нижней укреплена спираль накаливания, закрытая кожухом с отверстиями.

При повороте ключа в положение II ток из аккумуляторной батареи поступит в цепь спирали накаливания, предварительно пройдя через контрольный элемент и добавочное сопротивление. Напряжение в цепи упадет до 10 В (на это и рассчитана спираль накаливания). Через 30...35 с. спираль разогреется до +950 °С. Затем ключ нужно поставить в крайнее правое положение. В этом случае ток направится в реле (включающему стартер), а от него в обмотку электромагнита подогревателя. Спираль при этом останется включенной, а контрольный элемент и добавочное сопротивление будут выключены.

При прохождении тока по обмоткам электромагнит втянет клапан (поднимет вверх), и через открывшееся отверстие дизельное топливо будет вытекать на раскаленную спираль, испаряться, воспламеняться и нагревать тем самым проходящий по трубе воздух.

Температура воздуха на входе в цилиндры дизеля достигнет 300...350°С.

Рисунок 49 -  Электрофакельный подогреватель:

1 — спираль накаливания; 2 — полый болт; 3 — добавочное сопротивление;

4 — контрольный элемент; 5 — ключ; 6 — обмотка; 7 — клапан; 8 — реле; 9 — кожух.

После пуска дизеля включатель стартера прекратит подачу тока в обмотку подогревателя, и клапан закроет отверстие, по которому топливо вытекало. Ключ при этом будет находиться в крайнем левом положении.

Жидкостные подогреватели применяются на тракторах, работающих при температуре окружающего воздуха до -40 °С.

Пусковой жидкостный подогреватель представляет собой котел для подогрева воды с заливной горловиной. Вода в котле нагревается горелкой, в которую из бака через электромагнитный клапан по трубке поступает бензин. Бензин воспламеняется при помощи свечи накаливания. Во время горения бензина в котел вентилятором подается воздух. Горячие газы, образовавшиеся и результате сгорания бензина, по патрубку направляются в кожух, закрывающий картер двигателя, где и нагревают масло.

Холодная вода из рубашки двигателя поступает в котел через трубку, соединенную с нижним патрубком радиатора, а нагретая в котле вода возвращается в рубашку и обогревает цилиндры и головку блока. Управляют подогревателем при помощи переключателя и включателя свечи накаливания

Декомпрессионный механизм. У дизелей давление воздуха в цилиндрах в конце такта сжатия большое. Поэтому даже мощные стартеры и пусковые двигатели не всегда могут преодолеть это давление и заставить поршни проходить в.м.т. в начале вращения коленчатого вала. Для облегчения первоначальной раскрутки коленчатого вала на некоторых дизелях устанавливают специальные устройства — декомпрессионные механизмы, т. е. механизмы, которые нарушают компрессию (сжатие) в цилиндрах.

Декомпрессионный механизм состоит из валика, размещенного в подшипниках над клапанными коромыслами механизма газораспределения, и рычага управления. На валике сделаны выточки, расположенные над коромыслами, или в эти валики ввернуты болты с круглыми головками. У некоторых дизелей применена иная конструкция: на толкателях делают выточки, а рядом располагают валики с рычагом. Валики также на своих концах имеют выточки, которые входят в выточки толкателей.

У первых двух конструкций перед началом раскручивания коленчатого вала поворотом рычага нажимают на коромысла, клапаны при этом открывают каналы, по которым поступает чистый воздух, и выходят отработавшие газы. У конструкции, показанной   на   рисунке, при   повороте   рычага   валика, последний приподнимает штангу толкателя и клапаны открываются. Так как в цилиндрах не будет происходить сжатия воздуха, стартер (или пусковой двигатель) легко и быстро раскрутит коленчатый вал

Рисунок 50 -  Декомпрессионный механизм:

а, б, в — варианты; 1, 5 — рычаги; 2 — валик; 3 — коромысло; 4 — штанга; 6 — толкатель; 7 — болт.

дизеля, в результате чего маховик и другие вращающиеся детали накопят достаточное количество кинетической энергии.

Основные неисправности и способы их устранения

Пусковой двигатель не запускается.

Отсутствует подача топлива: проверить наличие топлива в баке. Промыть отстойник на топливном баке. Продуть топливопровод. Промыть сетчатый фильтр топливоподводящего штуцера карбюратора пускового двигателя. Проверить положение рычага переключения передач (он должен находиться в нейтральном положении).

Отсутствует искра на контакте провода со свечой: проверить контакт провода высокого напряжения в выводе магнето. Проверить на частоте вращения холостого хода и минимальной частоте вращения. Регулировку делать на прогретом двигателе.

Сбит угол опережения зажигания: проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания.

При включенной муфте редуктора и работающем пусковом двигателе коленчатый вал дизеля не вращается.

Не включена пусковая шестерня с венцом маховика дизеля: заглушить пусковой двигатель и ввести пусковую шестерню редуктора в зацепление с венцом маховика дизеля. При необходимости отрегулировать механизм управления редуктором пускового двигателя.

Пробуксовывает муфта сцепления редуктора: отрегулировать установку рычагов включения муфты сцепления редуктора.

Двигатель работает с перебоями и не развивает полной мощности.

Неправильно отрегулирован винт холостого хода или засорен жиклер холостого хода: отрегулировать устойчивую работу двигателя винтом холостого хода. Промыть и продуть жиклер холостого хода.

Засорен главный жиклер: промыть и продуть главный жиклер.

Слишком раннее или позднее зажигание: установить угол опережения зажигания.

Топливо поступает неравномерно: промыть топливопровод, фильтры, клапаны.

Неполное открытие дроссельной заслонки карбюратора: отрегулировать длину тяги регулятора или натяжение пружины регулятора, зазор между контактами прерывателя магнето, при необходимости нужно зачистить контакты и отрегулировать зазор.

Неправильное присоединение проводов к свечам цилиндров П-23У: проверить правильность присоединения проводов.

Слабая компрессия определяется по значительному снижению усилия на пусковой рукоятке при прокручивании коленчатого вала пускового двигателя (П-23У).

Не отрегулированы зазоры в клапанах (П-23У): отрегулировать.

Изношены поршневые кольца: заменить кольца.

Прогар прокладки цилиндров: заменить прокладку.

В свече зажигания нет искры: проверить наличие искры на наконечнике провода, при необходимости заменить свечу.

Нарушена регулировка карбюратора: отрегулировать карбюратор.

Неисправны стартер или аккумуляторная батарея: снять кожух маховика со стартером, пустить двигатель вручную с помощью пускового шнура.

В смеси бензина с маслом слишком много масла: заменить смесь на рекомендуемую.

Бедная смесь вследствие подсоса воздуха через неплотности в соединении карбюратора с цилиндром двигателя: подтянуть болты крепления

карбюратора, при необходимости заменить прокладку карбюратора.

Пусковой двигатель не развивает полной мощности.

Засорился воздухоочиститель пускового двигателя: промыть фильтрующий элемент воздухоочистителя.

Неправильно отрегулирована длина тяги от регулятора к карбюратору: отрегулировать устойчивую работу пускового двигателя.

Большой зазор между шейками коленчатого вала и шатунными подшипниками.

Глухие удары хорошо прослушиваются по всей высоте блока: немедленно остановить двигатель, выяснить причину и устранить.

Двигатель перегревается.

Недостаточно воды в системе охлаждения: долить воду.

Продолжительная работа под нагрузкой: остановить двигатель и дать ему охладиться.

Засорен главный жиклер: промыть и продуть главный жиклер.

Контрольные вопросы

1. К чему приведет износ поршневых колец пускового двигателя?

2. Как удалить конденсат (излишки топлива и масла), скопившийся в картере двигателя?

3. Как осуществляется продувка цилиндра?

4. Почему горючая смесь поступает вначале в кривошипную камеру?

5. Почему пусковой двигатель не должен работать вхолостую (без прокрутки коленчатого вала дизеля) более 2 минут?

6. Как обеспечивается обогащение горючей смеси при пуске холодного двигателя?

10 Лабораторная работа «Электрооборудование тракторов и автомобилей»

Цель: Выясните различие и взаимодействие источников тока и потребителей карбюраторных и дизельных двигателей.

План

10.1 Пользуясь плакатами, макетами и узлами электрооборудования определите назначение, устройство и принцип действия генераторов переменного и постоянного тока, реле-регуляторов, катушек зажигания, прерывателя-распределителя, свеч зажигания.

10.2 Выясните порядок установки зажигания на автомобиль.

10.3 Ознакомьтесь с стартерными аккумуляторами. Приведите химическую формулу аккумулятора.

10.4 Выявите принцип работы контрольно - измерительных, сигнальных и осветительных приборов.

Содержание отчета

Приведите схему, назначение и устройство основных узлов электрооборудования карбюраторных или дизельных двигателей (по вариантам)

Таблица 10 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечислите основные приборы э/оборудования | ВТ-150 | МТЗ-90 | Т-40М | К-7001 | ГАЗ-3307 | Т-150К |

Рисунок 51 - Сборочные единицы электрооборудования

Контрольные вопросы

1. На какие группы целесообразно разделить приборы электрооборудования?

2. В каких случаях питание потребителей происходит от аккумулятора, а в каких – от генератора?

3. Каким образом соединяются между собой генератор и реле-регулятор в схеме?

4. Каково назначение реле-регулятора? Указать и обосновать место его установки на тракторе МТ3-90.

11 Лабораторная работа «Трансмиссия тракторов и автомобилей»

Цель: Выяснить назначение трансмиссии и его основных узлов. Определить расположение основных узлов на тракторах и автомобилях, используемых в сельском хозяйстве.

План

  - Используя плакаты, макеты и основные узлы тракторов и автомобилей, выясните их расположение на тракторах Т-40АМ, МТЗ-80, ДТ-75Т, Т-150К, К-701, автомобилей ИЖ-2715, ГАЗ-53А, ЗИЛ- 130, КАМАЗ-5320

  - Ознакомьтесь с порядком определения характеристик трансмиссий: передаточное число, крутящий момент, скорость движения, колесная формула.

11.3 Выясните основные отличия трансмиссий тракторов одинакового тягового класса.

  - Изучите принцип действия муфт сцепления, главной передачи, дифференциала, конечной передачи, раздаточных коробок, ходоуменьшителя.

Содержание отчета

Приведите схемы трансмиссий и характеристики основных узлов трансмиссий тракторов и автомобилей (по вариантам)

Таблица 11 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тракторы или автомобили | ГАЗ-3308 | ГАЗ-3307 | К-701 | Т-150 | МТЗ-92 | УАЗ-31512 |

Рисунок 52 – Схемы трансмиссий

а, б, в, г, д — типы, 1 — конечная передача, 2— дифференциал, 3 — сцепление, 4 — коробка передач, 5 — главная передача, 6 — промежуточное соединение, 7 — механизмы поворота. 8, 9 — специальные механизмы,10 — карданные валы.

Контрольные вопросы

1. Какие типы трансмиссий применяют на тракторах и автомобилях?

2. Перечислите требования, предъявляемые к трансмиссиям.

3. Назовите преимущества и недостатки механических, гидромеханических и электромеханических трансмиссий.

4. Как образуется касательная сила тяги на ведущих колесах?

5. Как оценивают потери энергии в механизмах трансмиссии?

12 Лабораторная работа «Коробки передач и ведущие мосты»

Цель: Изучить устройство и работу механизмов коробок передач и ведущих мостов гусеничных и колесных тракторов и автомобилей.

План

12.1. По плакатам и на учебных экспонатах найти составные части коробок передач изучаемых тракторов и автомобилей.

12.2. Сравнить коробки передач тракторов ДТ-75М и МТЗ-80, автомобилей ВАЗ-2106 и 2108, указав на их конструктивные отличия.

12.3. По плакатам и на учебном экспонате найти составные механизмы ведущего моста тракторов ДТ-75М, МТЗ-80, автомобилей ГАЗ-3307, КамАЗ-5320   центральную (главную) передачу, планетарные редукторы, тормоза солнечных шестерен, остановочные тормоза и конечные передачи.

Содержание отчета

Приведите техническую характеристику коробок передач   и ведущего моста трактора и автомобиля (по вариантам)

Таблица 12 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тракторы и автомобили | ВАЗ-2110 | ГАЗ-3307 | КамАЗ-5320 | ЗИЛ-4331 | УАЗ-31512 | МТЗ-90 |

Рисунок 53 – КамАЗ-5320

КамАЗ-5320 - советский и российский трёхосный бортовой грузовой автомобиль-тягач с колёсной формулой 6 × 4. Стал первой по счёту моделью автомобиля под маркой КамАЗ. Предназначен в т.ч. и для постоянной работы автопоездом с прицепом. Кузов – металлическая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами и тентом. Кабина – трёхместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперёд, оборудована местами крепления ремней безопасности. Основной прицеп - ГКБ 8350 того же типоразмера.

Рисунок 54 – УАЗ -31512

Полноприводный легковой автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересечённой местности.

Коробка перемены передач предназначена для изменения по величине и направлению крутящего момента и передачи его от двигателя к ведущим колесам. Также она обеспечивает длительное разобщение двигателя и ведущих колес, причем на неограниченный срок и без усилий со стороны водителя (по сравнению со сцеплением).

Коробка перемены передач состоит из (рис. 55):

- картера,

- первичного, вторичного и промежуточного валов с шестернями,

- дополнительного вала и шестерни заднего хода

- синхронизаторов,

- механизма переключения передач с замковым и блокировочным устройствами

- рычага переключения.

Картер содержит в себе все основные узлы и детали коробки передач. Он крепится к картеру сцепления, который, в свою очередь, закреплен на двигателе. Так как при работе, шестерни коробки передач испытывают большие нагрузки, то они должны хорошо смазываться. Поэтому картер наполовину своего объема заполнен трансмиссионным маслом (в некоторых моделях автомобилей применяется моторное масло).

Валы коробки перемены передач вращаются в подшипниках, установленных в картере, и имеют наборы шестерен с различным числом зубьев. Синхронизаторы необходимы для плавного, бесшумного и безударного включения передач, путем уравнивания угловых скоростей вращающихся шестерен.

Рисунок 55 - Схема работы коробки перемены передач. 
1 — первичный вал; 2 — рычаг переключения передач; 3 — механизм переключения передач; 4 — вторичный вал; 5 — сливная пробка; 6 — промежуточный вал; 7 — картер коробки

Механизм переключения передач служит для смены передач в коробке и управляется водителем с помощью механизма переключения из салона автомобиля. При этом замковое устройство не позволяет включаться одновременно двум передачам, а блокировочное устройство удерживает передачи от самопроизвольного выключения.

Рисунок 56 - Передаточное отношение двух шестерен.

Рисунок 57 - Передаточное отношение одной пары шестерен.

На рисунке 6а у первой шестерни («А») 20 зубьев, у второй («Б») 40, у третьей («В») снова 20, у четвертой («Г») опять 40.

Если первичный вал коробки передач и шестерня «А» вращаются со скоростью, допустим 2000 об/мин (рисунок 57). Шестерня «Б» вращается в 2 раза медленнее, то есть она имеет 1000 об/мин, а так как шестерни «Б» и «В» закреплены на одном валу, то и третья шестерня совершает 1000 об/мин. Тогда шестерня «Г» будет вращаться еще в 2 раза медленнее - 500 об/мин.

От двигателя на первичный вал коробки передач приходит - 2000 об/мин, а выходит - 500 об/мин. На промежуточном валу коробки передач в это время - 1000 об/мин.

В данном примере передаточное число первой пары шестерен равно двум, второй пары шестерен тоже - двум. Общее передаточное число этой схемы 2х2=4. То есть в 4 раза уменьшается число оборотов на вторичном валу коробки перемены передач, по сравнению с первичным. Обратите внимание на то, что если мы выведем из зацепления шестерни «В» и «Г», то вторичный вал коробки вращаться не будет. При этом прекращается передача крутящего момента и на ведущие колеса автомобиля, что и соответствует нейтральной передаче.

Задняя передача, то есть вращение вторичного вала коробки перемены передач в другую сторону, обеспечивается дополнительным, четвертым валом с шестерней заднего хода. Дополнительный вал необходим для того, чтобы получилось нечетное число пар шестерен, тогда крутящий момент меняет свое направление (рис. 58).

Такие числа получаются, в результате деления количества зубьев одной шестерни на делимое число зубьев второй и далее по цепочке. 
Если передаточное число равно единице (1,00), то это означает, что вторичный вал вращается с такой же угловой скоростью, что и первичный. Передачу, на которой скорость вращения валов уравнена, обычно называют – прямой и, как правило, это - четвертая передача.

Рисунок 58 - Схема передачи крутящего момента при включении задней передачи 
1 — первичный вал; 2 — шестерня первичного вала; 3 — промежуточный вал; 4 — шестерня заднего хода.

Таблица 12.1. Значения передаточных чисел

| Передачи | ВАЗ 2105 | ВАЗ 2109 |
| --- | --- | --- |
| I | 3,67 | 3,636 |
| II | 2,10 | 1,95 |
| III | 1,36 | 1,357 |
| IV | 1,00 | 0,941 |
| V | 0,82 | 0,784 |
| R (Задний ход) | 3,53 | 3,53 |

Первая передача необходима для начала движения автомобиля, для того чтобы двигатель смог сдвинуть с места большую массу. Далее, увеличив скорость движения и сделав некоторый запас инерции, вы можете переключиться на вторую передачу, более «слабую», но более «быструю», затем на третью, четвертую и пятую передачи. Все ступеньки переключения передач вверх - с первой по пятую, следует проходить последовательно. Переключение передач в нисходящем порядке можно производить «прыгая через ступеньку» и даже через несколько - две, три и так далее. Обычный режим движения автомобиля – на четвертой или пятой передачах, потому что они самые скоростные и экономичные.

Основные неисправности коробки перемены передач.

Подтекание масла может быть из-за повреждения уплотнительных прокладок, сальников и ослабления крепления крышек картера. 
Для устранения неисправности необходимо поменять прокладки, сальники и подтянуть крепления крышек.

Шум при работе коробки перемены передач может возникнуть из-за несправного синхронизатора, износа подшипников, шестерен и шлицевых соединений. 
Для устранения неисправности необходимо заменить вышедшие из строя детали и узлы.

Затрудненное включение передач может происходить из-за поломок деталей механизма переключения, износа синхронизаторов или шестерен. 
Для устранения неисправности необходимо заменить вышедшие из строя детали и узлы.

Самовыключение передач случается из-за неисправности блокировочного устройства, а также при сильном износе шестерен или синхронизаторов. 
Для устранения неисправности необходимо заменить блокировочное устройство, вышедшие из строя шестерни, синхронизаторы.

Эксплуатация коробки перемены передач.

Если вас правильно учили в автошколе, то навряд ли в этой жизни коробка передач омрачит ваше настроение. Как правило, при грамотном обращении с механизмом переключения передач и периодической заменой смазки в картере коробки, она не напоминает водителю о себе до конца срока службы самого автомобиля.

Обычно неисправности и поломки в коробке перемены передач появляются в результате именно грубой работы с рычагом переключения. Если водитель постоянно «дергает» рычаг, то есть переводит его из одной передачи в другую быстрым, резким движением, то появляется возможность заплатить большие деньги за капитальный ремонт коробки передач. При таком обращении с рычагом, когда-нибудь обязательно выйдут из строя механизм переключения или синхронизаторы, да и сами валы с шестернями надёжны до определенной степени.

Рычаг переключения передач должен переводиться всегда спокойным плавным движением, с микропаузами в нейтральной позиции, для того чтобы сработали синхронизаторы, оберегающие шестерни от поломок. 
При эксплуатации коробки перемены передач необходимо следить за уровнем масла в картере и доливать его в случае необходимости. Полная замена смазки производится в сроки, рекомендованные «Инструкцией по эксплуатации» вашего автомобиля. А основной закон водителя - прислушиваться к работе своего автомобиля, всегда остается в силе.    Ремонт, вышедшей из строя коробки перемены передач, лучше производить в специализированной мастерской.

Автоматическая коробка перемены передач

При вождении автомобиля водителю постоянно приходится работать с педалью сцепления и рычагом коробки перемены передач, а это отнимает немало времени и доставляет неприятности начинающим автомобилистам. В свое время, у самых ленивых возник вопрос – можно ли избежать этих повторяющихся действий? Так появилась конструкция, которая называется – автоматическая гидромеханическая коробка передач, в которой выбор и смена передач происходит автоматически.

Наверное, не стоит тратить время на изучение устройства этого сложного агрегата, так как его сервисное обслуживание и ремонт возможны только в специализированных технических центрах. А вот то, что автомобиль с «автоматом» имеет только две педали (газ и тормоз) и передачи переключаются сами собой, это следует понять и запомнить. А сейчас давайте рассмотрим правила пользования автоматической коробкой передач.

Правила пользования автоматической коробкой передач.

Переключатель режимов работы автоматической коробки передач называется рычагом селектора и имеет следующие основные положения P, R, N, D. Есть также положения D2 (или L) и D3 (или S). Могут быть и дополнительные режимы, например W (winter - зима). Давайте разберемся с этими буквами, одновременно поглядывая на схему (рис. 59).

Рисунок 59 - Схема положения рычага селектора автоматической коробки.

Р (парковка) - в это положение рычаг можно переводить только после полной остановки автомобиля и фиксации его ручным тормозом. Именно в этом положении следует осуществлять запуск двигателя.

R (задний ход) – можно включать, удерживая педаль тормоза нажатой и только после полной остановки автомобиля (иначе не избежать поломок).

N (нейтральное положение) – означает, что крутящий момент от двигателя не передается ведущим колесам. При этом положении рычага разрешается запуск двигателя. Во время движения автомобиля «N» не включать - возможна поломка.

D (движение) – именно при этом положении рычага селектора обеспечивается движение автомобиля в нормальных условиях. В этом режиме, по мере увеличения или уменьшения скорости движения автомобиля, автоматически, без участия водителя, последовательно меняются несколько передач.

D3 (S) - диапазон пониженных передач. Обычно включается на дороге с небольшими подъемами и спусками. Торможение двигателем более эффективно, чем в положении «D».

D2 (L) - второй диапазон пониженных передач. Включается водителем в тяжелых дорожных условиях (горы, бездорожье и тому подобное). Торможение двигателем более эффективное, чем в положении «S».

Перевод рычага селектора автоматической коробки передач из положения D в положение D2 или D3 и обратно может производиться во время движения автомобиля.

Автоматические коробки передач последних лет выпуска могут дополнительно оборудоваться переключателями режимов разгона:

- N – нормальный,

- Е – экономичный,

- S – спортивный.

Для начала движения автомобиля следует, нажав правой ногой на педаль тормоза, рукой перевести рычаг селектора из положения Р, R или N в положение D (движение), и затем выключить стояночный тормоз. При отпускании педали тормоза (правой ногой) - автомобиль начинает движение! Левая нога в управлении автомобилем вообще не принимает участия!

Для увеличения скорости движения вам достаточно лишь перенести правую ногу на педаль акселератора и плавно на нее нажимать, а передачи сами будут мягко переключаться от первой до последней по мере увеличения скорости. Для снижения скорости движения достаточно ослабить усилие на педали акселератора или вообще ее отпустить, а передачи, опять же самостоятельно, будут переключаться в нисходящем порядке.

Если же вам надо более активно снизить скорость или остановиться, то вы должны перенести правую ногу на педаль тормоза, и всего лишь мягко с ней поработать. Для начала движения после кратковременной остановки (или после снижения скорости), снова переносим правую ногу с педали тормоза на педаль акселератора и автомобиль начинает движение. Причем рычаг селектора постоянно остается в положении D (движение). Перемещать его не надо, кроме как при длительных остановках.

Таким образом, при городском цикле движения, водителю достаточно один раз перевести рычаг селектора автоматической коробки перемены передач в положение D (движение), а затем правой ногой, нажимая на педаль акселератора или тормоза регулировать скорость движения. Остается лишь работа рулевым колесом, сигналами поворота и, конечно, головой.

Для тех, кто усмотрел в выше изложенном простоту управления, можно добавить, что учиться водить машину лучше с механической коробкой перемены передач. Научившись водить автомобиль с автоматической коробкой, в дальнейшем вы будете «обречены» управлять машинами только с «автоматом», так как не сможете правильно работать педалью сцепления.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначена коробка передач?

2. Перечислите названия валов в трехвальной КП.

3. Какая передача относится к высшей?

4. На какой передаче двигателю труднее работать: на высшей или на низшей?

5. Перечислите способы переключения передач. При каком способе можно обеспечить автоматичность переключения передач?

6. Какие механизмы вводят в КП с целью сохранения зубьев шестерен при переключении передач?

7. Почему в тракторных КП не применяют синхронизаторы?

8. Почему в тракторные КП вводят блокировку?

9. Перечислите преимущества и недостатки гидромеханических трансмиссий.

13 Лабораторная работа «Рулевые управления и тормоза тракторов и автомобилей»

Цель: Выяснить назначение и необходимость установки рулевых управлений и тормозов на транспортных средствах.

План

13.1 Рассмотрите условия и кинематику поворота колесных и гусеничных тракторов и автомобилей на примере ГАЗ-53, ВАЗ-2108, МТЗ-80, К-701, ДТ-75М и Т-150.

13.2 Используя механизмы, плакаты и макеты, выясните расположение и принцип работы рулевого механизма, деталей привода, гидроусилителя, рулевой трапеции и тормозных систем автомобиля ГАЗ, ЗИЛ-130 и тракторов К-701, МТЗ-80.

13.3 Выявите различие между видами тормозов, и их приводами – гидравлический, пневматический и механический.

13.4 Рассмотрите преимущества и недостатки различных рулевых управлений и тормозных систем.

Содержание отчета

Приведите схемы и назначение основных узлов и деталей рулевых управлений, тормозных систем и механизмов поворота тракторов и автомобилей (по вариантам)

Таблица 13 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рулевые | КамАЗ-5320 | К-701 | ВАЗ-2110 | МТЗ-90 | ГАЗ-3307 | Т-150 |
| Тормоза | МТЗ-90 | ВАЗ-2110 | Т-150К | КамАЗ-5320 | К-701 | ГАЗ-3307 |

Рисунок 60 – Рулевое управление

Во время движения автомобиля по дороге естественно возникает необходимость в изменении направления его движения, уменьшении скорости, остановке и стоянке. Все это обеспечивают механизмы управления, которые включают в себя рулевое управление и тормозную систему.

Рулевое управление состоит из:

- рулевого механизма,

- рулевого привода.

Рулевой механизм служит для увеличения и передачи на рулевой привод усилия, прилагаемого водителем к рулевому колесу. В отечественных легковых автомобилях распространение получили рулевые механизмы червячного и реечного типа.

Рулевой механизм червячного типа состоит из (рис. 62):

- рулевого колеса с валом,

- картера червячной пары,

- пары «червяк-ролик»,

- рулевой сошки.

Рисунок 61 – Общая схема тормозной системы

1 — тормозная колодка заднего тормозного механизма(барабанного), 2 — тормозной цилиндр заднего колеса, 3 — педаль тормоза, 4 — шток с поршнем, 5 — тормозной бочок, 6 — главный тормозной цилиндр, 7 — тормозная колодка переднего тормозного механизма (дискового), 8 — колесный тормозной цилиндр, 9 — трубопровод передних колес, 10 — трубопровод задних колес

В картере рулевого механизма в постоянном зацеплении находится пара «червяк-ролик». Червяк есть ни что иное, как нижний конец рулевого вала, а ролик, в свою очередь, находится на валу рулевой сошки. При вращении рулевого колеса ролик начинает скользить по зубьям червяка, что приводит к повороту вала рулевой сошки. Червячная пара, как и любое другое зубчатое соединение, требует смазки, и поэтому в картер рулевого механизма заливается масло, марка которого указана в инструкции к автомобилю.

Результатом взаимодействия пары «червяк-ролик» является преобразование вращения рулевого колеса в поворот рулевой сошки в ту или другую сторону. А далее усилие передается на рулевой привод и от него уже на управляемые (передние) колеса.

В современных автомобилях применяется безопасный рулевой вал, который может складываться или ломаться при ударе водителя о рулевое колесо во время аварии во избежание серьезного повреждения грудной клетки.

Рисунок 62 - Схема рулевого управления с механизмом типа "червяк-ролик”. 
1 — рулевое колесо; 2 — рулевой вал с “червяком”; 3 — “ролик” с валом сошки; 4 — рулевая сошка; 5 — средняя тяга; 6 — боковые тяги; 7 — поворотные рычаги; 8 — передние колеса автомобиля; 9 — маятниковый рычаг, 10 — шарнир.

Рулевой привод предназначен для передачи усилия от рулевого механизма на управляемые колеса, обеспечивая при этом их поворот на неодинаковые углы.

Углы должны быть различными, для того чтобы колеса могли двигаться по дороге без проскальзывания. Ведь при движении на повороте каждое из колес описывает свою окружность отличную от другой, причем внешнее (дальнее от центра поворота) колесо движется по большему радиусу, чем внутреннее. А, так как центр поворота у них общий, то соответственно внешнее колесо необходимо повернуть на больший угол, чем внутреннее. Это и обеспечивается конструкцией, так называемой, «рулевой трапецией», которая включает в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги.

Каждая рулевая тяга на своих концах имеет шарниры, для того чтобы подвижные детали рулевого привода могли свободно поворачиваться относительно друг друга и кузова в разных плоскостях.

Рулевой привод можно сравнить с вашими руками. Руки очень подвижны и тоже имеют множество шарниров - суставов, что позволяет изменять положение предметов в пространстве или перемещать их относительно друг друга и вашего тела.

Рулевой механизм реечного типа (рис. 63) отличается от червячного тем, что вместо пары «червяк–ролик» применяется пара – «шестерня–рейка». Иными словами, поворачивая рулевое колесо, водитель на самом деле вращает шестерню, которая заставляет рейку перемещаться вправо или влево. А дальше рейка передает усилие, прилагаемое к рулевому колесу, на рулевой привод.

Рулевой привод, применяемый с механизмом реечного типа, также отличается от своего предшественника. Он упрощен и имеет всего две рулевые тяги. Тяги передают усилие на поворотные рычаги телескопических стоек подвески колес и соответственно поворачивают их вправо или влево.

Рисунок 63 - Схема рулевого управления с механизмом типа “шестерня-рейка”. 
1 — рулевое колесо; 2 — вал с приводной шестерней; 3 — рейка рулевого механизма; 4 — правая и левая рулевые тяги; 5 — поворотные рычаги; 6 — направляющие колеса

Основные неисправности рулевого управления

Увеличенный люфт рулевого колеса, а также стуки могут явиться следствием ослабления крепления картера рулевого механизма, рулевой сошки или кронштейна маятникового рычага, чрезмерного износа шарниров рулевых тяг или втулок маятникового рычага, износа передающей пары («червяк-ролик» или «шестерня-рейка») или нарушения регулировки ее зацепления. 
Для устранения неисправности следует подтянуть все крепления, отрегулировать зацепление в передающей паре, заменить изношенные детали.

Тугое вращение рулевого колеса может быть из-за неправильной регулировки зацепления в передающей паре, отсутствия смазки в картере рулевого механизма, нарушения углов установки передних колес. 
Для устранения неисправности необходимо отрегулировать зацепление в передающей паре рулевого механизма, проверить уровень и при необходимости долить смазку в картер, отрегулировать углы установки передних колес в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Гидроусилитель (рис. 64) предназначен для облегчения работы водителя при повороте рулевого колеса. Он состоит из насоса, распределительного устройства и гидроцилиндра.

Рисунок 64 - Схема гидроусилителя рулевого управления.

1 — насос усилителя; 2 — распределительное устройство; 3 — трубки для подачи масла; 4 — силовой цилиндр усилителя; 5 — поршень усилителя со штоком; 6 — маятниковый рычаг; 7 — емкость для масла

При повороте рулевого колеса распределительное устройство направляет жидкость под давлением в одну из полостей гидроцилиндра, тем самым, помогая водителю на поворотах. При повороте налево, жидкость под давлением поступает в полость «А» (рис. 64), а при повороте направо в полость «Б». Когда двигатель не работает, поворот руля будет осуществляться с заметным усилием, так как гидроусилитель не действует.

При неисправности усилителя, также значительно возрастает усилие поворота рулевого колеса автомобиля. Естественно, что при этом невозможно сразу же отреагировать на изменившуюся дорожную обстановку, что может вызвать опасные последствия. Кроме того, при неработающем усилителе руля, возрастает физическая и эмоциональная усталость водителя. После непродолжительной поездки он уже не в состоянии принимать правильные решения и может явиться виновником дорожно-транспортного происшествия. 
Хочется предупредить владельцев «Жигулей» и прочих наших «легковушек» - не ищите у себя под капотом усилитель, так как на отечественных малолитражных автомобилях его установка не предусмотрена.

При неисправностях рулевого управления запрещается дальнейшее движение транспортных средств в соответствии с пунктом 2.8. Правил дорожного движения.

Имеется ввиду полное запрещение движения автомобиля! Если в пути произошел отказ в работе рулевого управления, то самостоятельно вы не имеете права проехать ни метра, да и навряд ли это удастся. Правда есть возможность устранить неисправность на месте, если вы «дока» во внутренностях автомобиля и возите с собой массу запасных деталей и инструментов. В противном же случае, вам предстоит вызывать передвижную службу автосервиса или специализированного буксировщика.

Рисунок 65 - Общая схема тормозной системы.

1 — передний тормоз; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага привода стояночного тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — задний тормоз; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки заднего тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющая заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп-сигнала

Тормозная система

Тормозная система (рис. 65) предназначена для уменьшения скорости движения и остановки автомобиля (рабочая тормозная система). Она также позволяет удерживать автомобиль от самопроизвольного движения во время стоянки (стояночная тормозная система).

Рабочая тормозная система приводится в действие нажатием на педаль тормоза, которая располагается в салоне автомобиля. Усилие ноги водителя передается на тормозные механизмы всех четырех колес

Стояночная тормозная система нужна не только на стоянке, она также необходима для предотвращения скатывания автомобиля назад при трогании на подъем. С помощью рычага стояночного тормоза, который располагается между передних сидений автомобиля, водитель рукой может управлять тормозными механизмами задних колес

Рабочая тормозная система состоит из:

- тормозного привода,

* тормозных механизмов колес.

Привод тормозов служит для передачи усилия ноги водителя от педали тормоза к исполнительным тормозным механизмам колес автомобиля. На современных легковых автомобилях применяется гидравлический привод тормозов, в котором используется специальная тормозная жидкость.

Привод тормозов гидравлический (рис. 66) состоит из:

- педали тормоза,

- главного тормозного цилиндра,

- рабочих тормозных цилиндров,

- тормозных трубок,

*   вакуумного усилителя.

Когда нога водителя нажимает на педаль тормоза, то ее усилие, через шток передается на поршень главного тормозного цилиндра. Давление жидкости, на которую давит поршень, от главного цилиндра по трубкам передается ко всем колесным тормозным цилиндрам, заставляя выдвигаться их поршни.

Ну, а они, в свою очередь, передают усилие на тормозные колодки, которые и выполняют основную работу тормозной системы.

Современный гидропривод тормозов состоит из двух независимых контуров, связывающих между собой пару колес. При отказе одного из контуров, срабатывает второй, что обеспечивает, хотя и не очень эффективное, но все-таки торможение автомобиля.

К примеру, на автомобиле «Жигули» ВАЗ - 2105, один контур объединяет тормозные механизмы передних колес, а другой – задних. На автомобиле «Жигули» ВАЗ - 2109, между собой связаны: переднее левое колесо с задним правым, и переднее правое с задним левым.

Для уменьшения усилия при нажатии на педаль тормоза и более эффективной работы системы, применяется вакуумный усилитель. Усилитель

Рисунок 66 - Схема гидропривода тормозов        
1 — тормозные цилиндры передних колес; 2 — трубопровод передних тормозов; 3 — трубопровод задних тормозов; 4 — тормозные цилиндры задних колес; 5 — бачок главного тормозного цилиндра; 6 — главный тормозной цилиндр; 7 — поршень главного тормозного цилиндра; 8 — шток; 9 — педаль тормоза

явно облегчает работу водителя, так как использование педали тормоза при движении в городском цикле носит постоянный характер и довольно быстро утомляет.

Вакуумный усилитель (рис. 67) конструктивно связан с главным тормозным цилиндром. Основным элементом усилителя является камера, разделенная резиновой перегородкой (диафрагмой) на два объема. Один объем связан с впускным трубопроводом двигателя, где создается разряжение около 0,8 кг/см2, а другой с атмосферой (1 кг/см2). Из-за перепада давлений в 0,2 кг/см2, благодаря большой площади диафрагмы, «помогающее» усилие при работе с педалью тормоза может достигать 30 - 40 кг и больше. Это значительно облегчает работу водителя при торможениях и позволяет сохранить его работоспособность длительное время.

Тормозной механизм предназначен для уменьшения скорости вращения колеса, за счет сил трения возникающих между накладками тормозных колодок и тормозным барабаном или диском. Тормозные механизмы делятся на барабанные и дисковые. На автомобилях СНГ барабанные тормозные механизмы применяются на задних колесах, а дисковые на передних. Хотя в зависимости от модели автомобиля могут применяться только барабанные или только дисковые тормоза на всех четырех колесах.

Рисунок 67 - Схема вакуумного усилителя                                  
1 — главный тормозной цилиндр; 2 — корпус вакуумного усилителя; 3 — диафрагма; 4 — пружина; 5 — педаль тормоза

Рисунок 68 - Схема работы барабанного тормозного механизма.

1 — тормозной барабан; 2 -—тормозной щит; 3 — рабочий тормозной цилиндр; 4 — поршни рабочего тормозного цилиндра; 5 — стяжная пружина; 6 — фрикционные накладки; 7 — тормозные колодки

Барабанный тормозной механизм (рис. 68) состоит из:

- тормозного щита,

- тормозного цилиндра,

- двух тормозных колодок,

- стяжных пружин,

- тормозного барабана.

Тормозной щит жестко крепится на балке заднего моста автомобиля, а на щите, в свою очередь, закреплен рабочий тормозной цилиндр. При нажатии на педаль тормоза поршни в цилиндре расходятся и начинают давить на верхние концы тормозных колодок. Колодки в форме полуколец прижимаются своими накладками к внутренней поверхности круглого тормозного барабана, который при движении автомобиля вращается вместе с закрепленным на нем колесом.

Торможение колеса происходит за счет сил трения, возникающих между накладками колодок и барабаном. Когда же воздействие на педаль тормоза прекращается, стяжные пружины оттягивают колодки на исходные позиции.

Рисунок 69 - Схема работы дискового тормозного механизма.

1 — наружный рабочий цилиндр (левого) тормоза; 2 — поршень; 3 — соединительная трубка; 4 — тормозной диск переднего (левого) колеса; 5 — тормозные колодки с фрикционными накладками; 6 — поршень; 7 — внутренний рабочий цилиндр переднего (левого) тормоза

Дисковый тормозной механизм (рис. 69) состоит из:

- суппорта,

- одного или двух тормозных цилиндров,

- двух тормозных колодок,

* тормозного диска.

Суппорт закреплен на поворотном кулаке переднего колеса автомобиля. В нем находятся два тормозных цилиндра и две тормозные колодки. Колодки с обеих сторон «обнимают» тормозной диск, который вращается вместе с закрепленным на нем колесом.

При нажатии на педаль тормоза поршни начинают выходить из цилиндров и прижимают тормозные колодки к диску. После того, как водитель отпустит педаль, колодки и поршни возвращаются в исходное положение за счет легкого «биения» диска. Дисковые тормоза очень эффективны и просты в обслуживании.

Стояночный тормоз приводится в действие поднятием рычага стояночного тормоза (в обиходе – «ручника») в верхнее положение. При этом натягиваются два металлических троса, которые заставляет тормозные колодки задних колес прижаться к барабанам. И как следствие этого, автомобиль удерживается на месте в неподвижном состоянии. В поднятом состоянии, рычаг стояночного тормоза автоматически фиксируется защелкой. Это необходимо для того, чтобы не произошло самопроизвольное выключение тормоза и бесконтрольное движение автомобиля в отсутствии водителя.

### Основные неисправности тормозных систем.

Увеличенный ход педали или «мягкая» педаль тормоза случается из-за сильного износа накладок тормозных колодок, наличия воздуха в системе гидропривода, утечки тормозной жидкости.

Для устранения неисправности необходимо заменить тормозные колодки, устранить утечку тормозной жидкости путем замены поврежденных деталей, прокачать систему гидропривода для удаления воздуха.

Увод автомобиля в сторону (при торможении) возможен по причине выхода из строя одного из колесных тормозных цилиндров, чрезмерного износа или замасливания накладок тормозных колодок одного из колесных тормозных механизмов. Для устранения неисправности необходимо заменить неисправный цилиндр и тормозные колодки, а загрязненные колодки следует промыть.

Шум при нажатии на педаль тормоза или вибрации возникают по причине загрязнения тормозных механизмов, чрезмерного износа накладок тормозных колодок, ослабления или поломки стяжных пружин задних тормозных колодок, неравномерного износа тормозных барабанов или дисков. 
Для устранения неисправности следует промыть загрязненные колодки, а изношенные и поврежденные колодки, барабаны, диски и пружины необходимо заменить на новые.

Контрольные вопросы

1. Перечислите способы поворота машин.

2. Из каких основных частей состоит рулевое управление?

3. Для чего предназначена рулевая трапеция? Покажите положение колес и частей рулевой трапеции при повороте машины.

4. Какие типы рулевых механизмов вы знаете?

5. Из каких деталей состоит рулевой привод?

6. Для чего введены углы установки колес?

14 Лабораторная работа «Ходовая часть тракторов и автомобилей»

Цель: Изучить конструкцию ходовой части гусеничного, колесного трактора и автомобиля (на примере тракторов ДТ-75М, МТЗ-80 и автомобиля ГАЗ-3307).

План

14.1 Изучить, из каких основных элементов состоит ходовая часть трактора МТЗ-80 (82). Изучить устройство колес, маркировку шин, правильнoсть установки крепления колес на полуоси и на ступице.

14.2 Изучить конструкцию и регулировки ходовой части гусеничного трактора ДТ-75М.

14.3 Ознакомиться с конструктивными особенностями ходовой части автомобилей.

Содержание отчета

Приведите техническую характеристику и назначение основных узлов и деталей ходовых систем тракторов и автомобилей (по вариантам)

Таблица 14 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тракторы и автомобили | МТЗ-90, ВАЗ-2110 | Т-40АМ, ГАЗ-3307 | Т-4А, КамАЗ-5320 | ЗИЛ-4331, ДТ-75Т | УАЗ-3151, ХТЗ-181 | К-701, ГАЗ-3302 |

Рисунок 70 – Типы конструкций ходовой части

Гусеничные – имея большую опорную поверхность незначительно уплотняют почву. При высокой проходимости он способен развивать значительное тяговое усилие.

Колесные – более универсальные по сравнению с гусеничными, их можно использовать как на полевых работах, так и на транспортных.

Назначение ходовой части трактора и автомобиля.

Ходовая часть предназначена для соединения всех частей машины в единое целое, преобразования энергии двигателя в силу тяги, поддержания и перекатывания машины, восприятия и демпфирования толчков со стороны опорной поверхности. К ходовой части предъявляют следующие требования: преобразование максимального количества энергии двигателя в тяговое усилие, т. е. полная реализация тягово-сцепных свойств машины; минимальное сопротивление перекатыванию машины; максимальное демпфирование толчков со стороны дороги, т. е. обеспечение плавности хода, минимально допустимое давление на почву (120- 150 кПа), чтобы не нарушить ее плодородие; надежное соединение всех частей машины.

Ходовая часть состоит из несущей системы (остова), движителя и подвески.

Различают следующие типы остова - рамный, полурамный, безрамный (у автомобилей - с несущим кузовом); типы движителя - колесный, гусеничный, комбинированный (колесно-гусеничный); типы подвески - жесткая, полужесткая, эластичная.

Основные геометрические параметры машин показаны на рис. 71.

Рисунок 71 – Геометрические параметры машин

Основные параметры машин и действующие силы:

L - база; В - колея; h - дорожный просвет; ha - агротехнический просвет; Гк - радиус колеса; ц. т. - центр тяжести машины; Ркр - усилие на крюке; Pf- сопротивление перекатыванию; Рк - касательная сила тяги; Gтр - вес; Yn, Yk - реакции почвы на переднее и заднее колеса.

Для сельскохозяйственных тракторов колея, дорожный просвет, а иногда и база должны быть переменными. Переменная колея требуется, чтобы трактор мог вписываться в междурядья, которые для многих культур различны. Максимальную колею устанавливают при транспортных работах, при работе на склонах и др. Переменный дорожный просвет необходим при обработке растений разной высоты. Для универсальных тракторов очень важен агротехнический просвет - расстояние ha от почвы до корпуса в зоне рядка растений. Он определяет максимальную высоту растений, при которой не будет их повреждения. Короткая база нужна для повышения маневренности при работе трактора на площадях малых размеров (в теплицах и т. п.).

Для автомобилей также важны радиусы продольной и поперечной дорожной проходимости и углы свеса, определяющие возможности машины преодолевать неровности дороги и препятствия.

Когда к ведущим колесам (или гусеницам) приложен крутящий момент, в зоне контакта шин, гусениц и их почвозацепов с почвой (дорогой, грунтом) возникают силы трения и зацепления - реакции опорной поверхности, направленные в сторону движения машины. Равнодействующую этих реакций Рк называют касательной силой тяги. Именно она и вызывает движение машины.

Значение касательной силы тяги зависит от значения крутящего момента (ведущего момента, Мвед) на колесах и сцепления колес (гусениц) с опорной поверхностью.

Устройство несущей системы.

Несущая система машины включает в себя раму или кузов.

Рама (остов) служит основанием для крепления частей и агрегатов машины и воспринимает все нагрузки, возникающие при движении машины.

У автомобилей с несущим кузовом рама объединена с каркасом кузова или вообще отсутствует, и тогда функции рамы выполняет кузов.

В зависимости от конструкции рамы делят на лонжеронные и хребтовые. В зависимости от типа рамы тракторы подразделяют на рамные, полурамные и безрамные. В рамных все агрегаты крепятся на раме, в полурамных - под двигатель предусмотрена отдельная рама, а остальная часть остова - это корпуса трансмиссии, в безрамном тракторе функции остова выполняют корпуса двигателя и трансмиссии.

На большинстве тракторов и грузовых автомобилей применяют лонжеронные рамы, состоящие из двух продольных балок (лонжеронов), соединенных поперечными балками (поперечинами). Наиболее распространенное сечение продольной балки швеллер, толщина которого постоянна

К раме крепят прицепные устройcтва, а у тракторов дополнительно передний и задний механизмы навески для соединения с навесными сельскохозяйственными машинами и орудиями.

Кузов легкового автомобиля выполняет две функции: образует замкнутое пространство (отсек двигателя, салон и багажник) и целиком или частично (при наличии рамы) служит несущей системой автомобиля. Кузов можно представить состоящим из двух частей: верхней, или собственно кузова, и нижней - основания, представляющего собой панель пола и образующего вместе с порогами, усилителями.

Колесные машины классифицируют по числу и расположению всех колес двух- (мотоблоки), трех-, четырех-, шестu- и многоколесные; по числу и по расположению ведущих колес передне-, задне- и полнопрuводные. Этот классификационный признак выражается колесной формулой: 4К2 или 4К4 (у тракторов с двумя или четырьмя ведущими колесами) и 4 х 2, 4 х 4, 6 х 2, 6 х 6 и т. д. (у автомобилей). Тракторы со всеми ведущими колесами разного размера (передние меньше задних) имеют формулу 4К4а, с колесами одинакового размера 4К4б.

Ходовая часть колесных тракторов.

Ведyuцие колеса тракторов с колесной формулой 4К2 и 4К4а устанавливают на полуосях (МТ3) или фланцах полуосей конечных передач. Особенность универсально-пропашных тракторов (например, типа МТ3, Т-25А, ЛТ3-55) регулирование колеи. У МТ3 тарельчатый диск приварен к ободу и прикреплен болтами к ступице. Ступица разрезная, стянута болтами и соединена с полуосью через шпонку. В ступице помещен червяк, а на полуоси выполнена винтовая нарезка. Ослабив стяжные болты хомута ступицы и вращая червяк, можно перемещать ступицу на полуоси, что обеспечит бесступенчатое изменение колеи в пределах 1200 - 1800 мм.

У тракторов Т-25А и ЛТ3-55 диски тарельчатой формы соединены с дисками   и ступицами болтами. Кронштейн обода смещен относительно оси диска. Меняя местами поверхности крепления диска на ступице и обода на диске (переставляя диски, ободья и колеса), можно получить восемь вариантов колеи. При этом нужно помнить о сохранении направления вращения шины.

На некоторых мини -тракторах применен следующий способ. Диски в местах соединения со ступицей надрезаны, и полученные секторы диска изогнуты по винтовой линии. В ступицах выполнены винтовые канавки. Поворачивая диск относительно ступицы, навинчивают колесо и изменяют колею.

Передний мост тракторов с колесной формулой 4К2 и 4К4а представляет собой балку, установленную на оси качания в кронштейнах рамы, что позволяет мосту поворачиваться на угол ± 200 при движении по неровностям. Рукава балки разрезные. В них вставлены выдвижные трубы кулака, внутри которого находится рессора подвески и шкворень (вертикальная ось поворота колеса).

В балках и трубах высверлены с опpeдeлeнным шагом отверстия, в которые вставляют пальцы. Перемещая трубы в балке на требуемый шаг, равный расстоянию между отверстиями, можно изменять колею переднего моста. Установив колею, вставляют в отверстия палец и затягивают болты рукавов.

Направляющие колеса установлены на осях (цапфах) переднего моста на двух конических подшипниках, которые затянуты гайкой с контргайкой. Зазор в паре конических подшипников 0,12 - 0,15 мм достигается при затяжке гайки, соответствующей тугому вращению колеса, после чего гайкy отворачивают на одну грань и контрят.

В тракторах Т-ЗОА и ЛТЗ-55 предусмотрено изменение дорожного просвета.  Для этого, вывернув болты крепления, поворачивают корпус конечной передачи относительно корпуса ведущего моста, в результате чero изменяется база. У переднего моста изменяют крепление фланцев кулаков со ступицами колес. У ЛТЗ-55 получают два варианта значений базы и дорожного просвета, у трактора Т-30 - четыре варианта.

Колеса тракторов 4К4б крепят к фланцам редуктора конечной передачи.

Колеса ведущих мостов грузовых автомобилей обычно устанавливают на конических подшипниках на рукавах полуосей, т. е. полуоси разгруженные. Зазор в подшипниках регулируют, затягивая гайки в том же порядке, что и для тракторов.

Передние мосты грузовых автомобилей колесной формулы 4 х 2, 6 х 2 аналогичны по конструкции. Например, передний мост автомобиля ГЛЗ-ЗЗ07 состоит из передней балки, на концах которой на шкворнях установлены поворотные рычаги. Кулак представляет собой вилку с гнездами, в которые на подшипниках установлены шкворень и цапфа- ось передних колес. На двух конических роликовых подшипниках на цапфу устанавливают ступицу колеса. Подшипники затягивают гайкой, которую после регулировки фиксируют контргайкой. Порядок регулировки такой же, как у тракторных мостов.

В грузовых автомобилях и автобусах средней и большой вместимости устанавливают управляемые неведушие оси с неразрезной балкой. 'На легковых автомобилях и их модификациях передние мосты разрезные и имеют независимую подвеску колес. Управляемая неведущая ось состоит из балки и поворотных кулаков. Балка, шкворни, поворотные рычаги и поперечная тяга составляют рулевую трапецию.

Балки передней оси обычно имеют двутавровое сечение с расширением одной из полок для крепления элементов подвески (рессор, пневмобаллонов и т. п.). По сравнению с неуправляемыми мостами автомобилей расстояние между рессорами управляемых мостов меньше. Такое расположение рессор позволяет получить максимально возможный угол поворота управляемых колес.

Поворотные кулаки с наружной стороны имеют цапфы (оси неведуших колес) с шейками для двух подшипников качения ступиц колес. С внутренней стороны кулаки представляют собой вилки с отверстиями под шкворни, соединяющие их с балкой. Шкворни применяют двух типов: цилиндрические и с конусной посадкой нижней части большого диаметра. При конусной посадке шкворень крепят гайкой. В цилиндрическом шкворне выполнена лыска для крепления его болтом.

Конструкция ходовой части гусеничных тракторов

Движитель гусеничной машины состоит из гусеничной ленты - цепи, ведушего и натяжного колес, подвески, опорных катков и поддерживающих роликов. Подвеска бывает жесткая, полужесткая и эластичная. Жесткая подвеска предполагает жесткое соединение движителя с остовом. Полужесткая подвеска в задней части имеет жесткое соединениe, а передняя часть соединяется с остовом через рессору (в тракторах Т -4А, T-lЗ0, Т-70С. Эластичная подвеска, как правило, балансирная. В ней опорные катки   попарно соединены балансирами (каретками), которые, в свою очередь, соединяются с остовом через ось качания (тракторы ДТ-75М, Т-150. Балансиры имеют общие пружины.

Наиболее нагруженным является участок цепи от последнего опорного катка до ведущего колеса (ведущий участок). Он нагружен не только предварительным натяжением, но и силой воздействия гусеницы на почву, равной силе Рк' При повороте звеньев цепи на шарнирах, при сходе цепи с последнего опорного катка и при набегании на ведущее колесо с такой нагрузкой возникают потери энергии, которые оценивают по значению КПД ведущего участка гусеничного движителя равного 0,98.

При движении трактора почва деформируется и создается колея, что вызывает силу сопротивления перекатыванию, на преодоление которой тратится энергия. Дополнительно возникают силы механического трения в звеньях гусеничной цепи, натяжных колесах, катках и поддерживающих роликах. Суммарная (общая) сила сопротивления перекатыванию трактора PJ= fGтp. Коэффициент сопротивления качению f для гусеничных движителей изменяется от 0,035 ... 0,045 на асфальте до 0,08 ... 0,12 на поле, подготовленном под посев.

Воздействие движителя на почву зависит от расположения центра тяжести, числа и расположения катков, конструкции подвески. При работе с тяговой нагрузкой эпюра давлений частей движителя на почву меняется с увеличением нагружения задних опорных катков.

При регулировке натяжения гусеницы нужно создать требуемое натяжение сначала пружины, а затем гусеницы. Натяжение контролируют по провисанию средней части верхнего участка цепи, который должен быть 40 ... 50 мм (не более). Гусеничная лента (цепь) состоит из звеньев, соединенных шарнирами. Применяют также резинометаллические гусеницы. Гусеницы работают при больших усилиях, в условиях отсутствия смазки. Поэтому части гусеничной цепи изготавливают из высококачественной стали и стремятся закрыть шарниры цепи с целью защиты их от абразивных частиц.

По типу зацепления цепи бывают цевочного и гребневого зацепления. При цевочном зацеплении зубья ведущего колеса воздействуют на проушину цевку звена гусеницы, а при гребневом - в углубления колеса входят гребни звена.

Звенья бывают цельнолитые (в тракторах ДТ-75, Т-150, Т-4А, Т-70С) и штампованные сборные (Т-130). Цельнолитое звено (башмак) имеет беговую дорожку, направляющие гребни, почвозацепы и проушины, в которые вставляют пальцы. Пальцы удерживаются на шарнире головкой пальца с одной стороны и шплинтуются шайбой - с другой. За среднюю проушину - цевку цепляются зубья ведущего колеса (звездочки). Обычно ведущее колесо изготавливают с нечетным числом зубьев, шаг между которыми в два раза больше шага цепи. В этом случае каждый зуб работает один раз за два оборота колеса, что снижает его износ. При значительном износе зубьев левую и правую звездочки меняют местами.

Штампованное сборное звено собрано из двух щечек, в которых с одной стороны запрессована с большим натягом втулка. Втулку охватывает другая сторона щечек второго звена, в которые запрессовывается с натягом палец. При таком соединении получают шарнир, закрытый от попадания абразивных частиц. К щечкам привернут болтами башмак.

Резинометаллическая гусеница (в тракторах Т -250, «Caterpillar D-4») состоит из нескольких длиной во всю гусеничную ленту замкнутых стальных тросов, залитых резиной или специальным пластиком (например, полиуретаном). По центру на гусеничной ленте выполнены цевки для зацепления с ведущим колесом. Особенность этих тракторов - треугольная форма расположения гусеницы. Ведущее колесо приподнято над землей и воздействует на среднюю часть верхней ветви гусеничной ленты.

Натяжные устройства бывают с коленчатой осью (ДТ-75М, T-150) и с ползуном (T-lЗ0, Т-70С, Т-4А).

Коленчатая ось установлена с опорой на подшипниках скольжения в расточке рамы трактора. На цапфе коленчатой оси на роликовых подшипниках установлено натяжное колесо. С коленом оси шарнирно соединена вилка, через прорезь которой свободно пропущен стяжной винт.  Конец винта упирается через гайку в кронштейн рамы. Пружина сжата между вилкой с одной стороны и шайбой - с другой.

Контрольные вопросы

1. Как выполнить регулировку опорных катков гусеничного трактора?

2. Как установить колею колес трактора МТЗ-80 на ширину междурядий 1400, 1600 мм?

3. Расскажите о порядке регулировки схождения колес.

4. Как влияет давление в шинах на проходимость и тяговые свойства трактора?

15 Лабораторная работа «Раздельно-агрегатная гидронавесная система»

Цель:  Изучить общую схему гидрооборудования, ознакомиться с устройством узлов и механизмов на тракторе.

План

15.1 Пользуясь разрезами, плакатами и разбираемыми агрегатами, изучить устройство и работу насосов, распределителей, цилиндров.

15.2 Ознакомиться с компоновкой узлов и механизмов на тpaктope, уяснить назначение и взаимодействие отдельных агрегатов системы: масляного бака, гидронасоса, распределителя силового цилиндра и арматуры.

15.3 Изучить назначение, принцип работы гидроувеличителя сцепного веса (ГСВ) трактора МТЗ-90.

Содержание отчета

Приведите схемы и назначение основных узлов и деталей раздельно-агрегатной гидронавесной системы трактора (по вариантам).

Таблица 15 – Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тракторы | ЛТЗ-60 | К-701 | ДТ-75М | Т-150 | Т-4А | МТЗ-90 |

Рисунок 72 – Трактор ЛТЗ-60

Трактор ЛТЗ-60 является полноприводной сельскохозяйственной машиной, тяговый класс которой — 1,4 тонны. Данное устройство эффективно применяется во время весенних посевных работ и для уборки урожая, вспашки полей, перевозки различных грузов, работ по благоустройству территорий.

Это улучшенная предыдущей модели – Т-40, которая устарела и определенно требовала доработки. В итоге получилась достаточно легкая и недорогая машина, весьма экономно расходующая горючее, устойчивая на ходу и простая в управлении.

Контрольные вопросы

1. Какие агрегаты входят в состав гидравлической навесной системы?

2. Назовите составные части гидрораспределителя, которые являются определяющими для открытия и закрытия перепускного клапана.

3. При каких условиях открывается и закрывается предохранительный клапан?

4. Зачем нужен автомат возврата?

5. Сколько положений имеют рукоятки гидрораспределителя?

6. Как соединить и рассоединить шланги гидрораспределителя?

Заключение

Цель дисциплины - сформировать у студентов знания по конструкции, основам теории и расчета тракторов, автомобилей и их двигателей.

Задачи дисциплины: научить студентов правильно понимать и оценивать конструкцию существующих машин, осваивать и запускать в работу новые машины, определять и устранять неисправности, выполнять настройку и регулировку узлов и систем тракторов и автомобилей, эффективно их использовать в производственных условиях.

В реализации стратегической задачи подъема экономики важнейшая роль отводится сельскому хозяйству. Главная задача состоит в развития сельского хозяйства на базе интенсификации производства и его перевооружение, совершенствование систем управления и хозяйственного механизма.

В настоящее время необходимо снизить расход топлива и смазочных масел тракторами и комбайнами. Организовать надежные поставки запчастей для всех моделей тракторов и сельскохозяйственных машин, используемых в сельском хозяйстве. Улучшить инженерную службу в сельскохозяйственных предприятиях.

Большинство видов сельскохозяйственной техники оборудуется на базе колесных тракторов различной мощности, которые успешно используются как на больших посевных площадях, так и на ограниченных земельных участках.

Прицепное, полуприцепное и навесное оборудование, установленное на трактор, управляется с помощью гидравлических систем, вала отбора мощности и приводного шкива. Большой ассортимент навесного и прицепного оборудования делает единицу тракторной техники практически универсальным сельскохозяйственным агрегатом.

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть знаниями:

- по современным типажам тракторов, автомобилей и их двигателей;

- по техническим характеристикам и технико-экономическим показателям тракторов и автомобилей, используемые в сельском хозяйстве;

- о назначении, классификации, принципах действия и работы механизмов и систем тракторов и автомобилей;

- технико-экономические показатели тракторов, автомобилей и их двигателей;

- о причинах возникновения неисправностей механизмов и систем и об их внешних признаках;

- о технических и технологических принципах регулировок механизмов, систем тракторов и автомобилей;

- об условиях безопасной работы на тракторах и автомобилях, обеспечиваемых их конструкцией;

- о влиянии режимов работы и технического состояния тракторов и автомобилей на окружающую среду;

- о методиках, оборудованиях, приборах и инструментах для лабораторных и полевых испытаний тракторов, автомобилей и их двигателей, позволяющих оценить их технико-экономические показатели;

- о проблемах и перспективах эффективного использования и развития конструкции тракторов и автомобилей.

Список использованных источников

- Михайловский Е.В., Серебряков К.Б., Тур Е.Я. Устройство автомобиля. - М.: Машиностроение, 1987. -352 с.

- Райков М.Я., Рытвинский Г.Н. Конструкция автомобильных и тракторных двигателей. - М.: Высшая школа, 1986. - 352 с.

- Попык К.Г. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1973. -400 с.

- Богданов с.н. и др. Автомобильные двигатели. – М.: Машиностроение, 1987. - 368 с.

- Орлин А.С. Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей. - М.: Машиностроение, 1980.

- Гуревич А.М. и др. Конструкция тракторов и автомобилей. - М., Агропромиздат, 1989.

- Гуревич А.М., Сорокин Е.М. Тракторы и автомобили. - М., Колос, 1987.

- Боровских Ю.Н. и др. Устройство автомобилей. Практическое пособие. - М.: Высшая школа, 1989. - 288 с.

- Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно – методическое пособие. Кн. 1. - М.: Машиностроение, 1988. - 560 с.

- Гуревич А.М., Сорокин Е.М. Тракторы и автомобили -М.: Колос, 1978.

- Резник А.М., Орлов В.П. Электрооборудование автомобилей. - М.: Транспорт, 1988.

- Шпаков Л.И. Электрооборудование тракторов, комбайнов и автомобилей. - М.: Высшая школа, 1978.

- Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. - М.: Транспорт, 1989.

- Богатырев А. В., Лехтер В. Р. Тракторы и автомобили – М.: Колос, 2005. -400с.

- Гуревич А.М. Тракторы и автомобили – М.: Колос, 1983.

- Родичев В.А., Родичева Г.И. Тракторы и автомобили. – М.: Агропромиздат, 1986.

- Болштянский А.П., Зензин Ю.А., Щерба В.Е. Основы конструкции автомобиля. – М.: Легион – Автодата, 2005.

- Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции. – М.: Академия, 2004.

- Роговцев и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств – М.: Транспорт, 1997.