Материалы по контролю и оценке учебных достижений студентов

Вопросы рубежных контролей

Рубежный контроль №1 – тестирование

1. Модули, которые находиться в режиме ожидания запросов, поступающих по сети от других компьютеров, называются

A) программными серверами;

B) программными клиентами;

C) файловой службой;

D) распределенной программой;

E) клиент-сервер.

2. Модули, которые должны вырабатывать запросы на доступ к удаленным ресурсам и передавать их по сети на нужный компьютер называются

A) программным серверами;

B) программными клиентами;

C) файловой службой;

D) распределенной программой;

E) клиент-сервер.

3. Представление данных в виде электрических или оптических сигналов называется

A) протоколом;

B) кодированием;

C) сообщением;

D) модуляция;

E) программа.

4. Компьютеры, подключенные к сети, называются

A) узлами сети;

B) топологией;

C) протоколом;

D) логической связью;

E) конфигурацией.

5. Способ организации физических связей называется

A) конфигурацией;

B) станцией;

C) физической связью;

D) топологией;

E) логической связью.

6. Маршруты передачи данных между узлами сети, образующиеся путем соответствующей настройки коммуникационного оборудования, называются

A) логической связью;

B) топологией;

C) физической связью;

D) узлами сети;

E) протоколом.

7. Топология ВС – это

A) модуль, который находиться в режиме ожидания запросов, поступающих по сети от других компьютеров;

B) программа, которая состоит из нескольких взаимодействующих частей, причем каждая часть, выполняется на отдельном компьютере сети;

C) представление данных в виде электрических или оптических сигналов;

D) способ организации физических связей;

E) компьютеры, подключенные к сети.

8. Дайте определение логическая связь

A) модуль, который находиться в режиме ожидания запросов, поступающих по сети от других компьютеров;

B) программа, которая состоит из нескольких взаимодействующих частей, причем каждая часть, выполняется на отдельном компьютере сети;

C) компьютеры, подключенные к сети;

D) маршрут передачи данных между узлами сети, образующийся путем соответствующей настройки коммуникационного оборудования;

E) набор проводов, соединяющих компьютер и периферийное устройство, а также набор правил обмена информацией по этим проводам.

9. Дайте определение внешний интерфейс

A) модуль, который находиться в режиме ожидания запросов, поступающих по сети от других компьютеров;

B) программа, которая состоит из нескольких взаимодействующих частей, причем каждая часть, выполняется на отдельном компьютере сети;

C) компьютеры, подключенные к сети;

D) маршрут передачи данных между узлами сети, образующийся путем соответствующей настройки коммуникационного оборудования;

E) набор проводов, соединяющих компьютер и периферийное устройство, а также набор правил обмена информацией по этим проводам.

10. Укажите какая из топологий указана неверно

A) топология кольцо;

B) топология звезда;

C) топология общая шина;

D) смежная топология;

E) ячеистая топология.

11. Какая из перечисленных схем адресации узлов указана не верно

A) аппаратные адреса;

B) символьные адреса;

C) символьные имена;

D) числовые составные адреса;

E) логические имена.

12. Как называются сети, которые используются сравнительно небольшой группой сотрудников, работающих в одном отделе предприятия

A) корпоративные сети;

B) сети кампусов;

C) сети отделов;

D) локальные сети;

E) глобальные сети.

13. Укажите, что отражает объем данных, переданных сетью или ее частью в единицу времени

A) пропускную способность;

B) полосу пропускания;

C) расширяемость;

D) задержку передачи;

E) управляемость.

14. Пропускная способность – это

A) доля времени, в течение которого система может быть использована;

B) отражение объема данных, переданных сетью или ее частью в единицу времени;

C) сеть, способная включать в себя самое разнообразное программное и аппаратное обеспечение;

D) задержка между моментом поступления пакета на вход какого-либо сетевого устройства и моментом появления его на выходе устройства;

E) возможность добавления отдельных элементов сети, наращивания длины сегментов сети и замены существующей аппаратуры более мощной.

15. Укажите на сколько уровней разделены все сетевые функции модели OSI

A) 6

B) 7

C) 3

D) 8

E) 11

16. Укажите, какой из перечисленных уровней модели OSI распознает логические имена абонентов, контролирует предоставленные им права доступа

A) сетевой уровень;

B) прикладной уровень;

C) сеансовый уровень;

D) физический уровень;

E) канальный уровень.

17. Укажите, какой из перечисленных уровней отвечает за адресацию пакетов и перевод логических имен в физические сетевые адреса

A) физический уровень;

B) сетевой уровень;

C) канальный уровень;

D) прикладной уровень;

E) представительский уровень.

18. Устройство, которое служит для передачи информации между адаптером и кабелем сети или между двумя сегментами сети называется

A) трансивер;

B) мост;

C) маршрутизатор;

D) концентратор;

E) шлюз.

19. Устройство, которое восстанавливает ослабленные сигналы, их амплитуду и форму, приводя их форму к исходному виду, называется

A) трансивер;

B) маршрутизатор;

C) шлюз;

D) репитер;

E) концентратор.

20. Устройство, которое служит для объединения в единую сеть нескольких сегментов сети, называется

A) маршрутизатор;

B) адаптер;

C) повторитель;

D) концентратор;

E) трансивер.

21. Набор правил и процедур, регулирующих порядок осуществления связи, называется

A) протокол;

B) сообщение;

C) программа;

D) интерфейс;

E) процедура.

22. Укажите, какой из перечисленных протоколов относится к сетевому протоколу

A) X.500;

B) Telnet;

C) NetBEUI;

D) TCP;

E) SPX.

23. Укажите, что обозначает подкомитет 802.12

A) Demand Priority Access LAN;

B) Integrated Voice and data Networks;

C) Wireless Networks;

D) Network Security;

E) Logical Link Control.

24. Укажите, что обозначает процедура LLC1

A) процедура без установления соединения и без подтверждения;

B) процедура с установлением соединения и подтверждением;

C) процедура без установления соединения, но с подтверждением;

D) процедура с установлением соединения и без подтверждения;

E) процедура с установлением соединения.

25. Укажите, что обозначает процедура LLC2

A) процедура без установления соединения и без подтверждения;

B) процедура с установлением соединения и подтверждением;

C) процедура без установления соединения, но с подтверждением;

D) процедура с установлением соединения и без подтверждения;

E) процедура с установлением соединения.

26. Укажите, стандарт 100Base-FL подразумевает

A) толстый коаксиальный кабель;

B) неэкранированная витая пара;

C) волоконно-оптический кабель;

D) тонкий коаксиальный кабель;

E) экранированная витая пара.

27. Укажите, чему равна пропускная способность технологии FDDI

A) 10 Мбит/с;

B) 100 Мбит/с;

C) 10 Мбайт/с;

D) 100 Мбайт/с;

E) 1000 Мбит/с.

28. Укажите, чему равна пропускная способность технологии Fast Ethernet

A) 100 Мбит/с;

B) 100 Мбайт/с;

C) 1000 Мбит/с;

D) 1000 Мбайт/с;

E) 10 Мбит/с.

29. Укажите, правильный наибольший адрес сети класса C

A) 126.0.0.0

B) 191.255.0.0

C) 223.255.255.0

D) 239.255.255.255

E) 247.255.255.255

30. Маска подсети – это

A) число, двоичная запись которого содержит нули в тех разрядах, которые должны интерпретироваться как номер сети;

B) число, двоичная запись которого содержит единицы в тех разрядах, которые должны интерпретироваться как номер сети;

C) число, двоичная запись которого содержит различные числа в тех разрядах, которые должны интерпретироваться как номер подсети;

D) число, шестнадцатеричная запись которого содержит единицы в тех разрядах, которые должны интерпретироваться как номер сети;

E) число, восьмеричная запись которого содержит единицы в тех разрядах, которые должны интерпретироваться как номер сети;

31. Сколько контактов используется в разъеме RJ-45 при соединении 100Мбит/с (100Base-TX)

A) 1

B) 5

C) 4

D) 8

E) 3

32. Оптические волокна переносят цифровые данные в виде

A) электромагнитных импульсов;

B) магнитоэлектрических импульсов;

C) световых импульсов;

D) электрических импульсов;

E) магнитных импульсов.

33. Ethernet применяет метод доступа

A) MM/CD;

B) CSMA;

C) CSMA/CD;

D) SCMA/CD;

E) SCMA.

34. Какие функции подуровень MAC не выполняет

A) адресует станции в сети;

B) управляет доступом станции к среде;

C) блокирует протокол LLC;

D) управляет процедурой передачи токена;

E) формирует кадр определённого формата.

35. Передача ведется в обоих направлениях, но попеременно во времени, называется

A) симплексная передача данных;

B) дуплексная передача данных;

C) полудуплексная передача данных;

D) коммутация каналов;

E) коммутация сообщений.

36. Укажите, к какому классу сети относится маска 255.255.0.0

A) класс D;

B) класс A;

C) класс B;

D) класс C;

E) класс E.

37. Сети Х.25 используют

A) маршрутизацию пакетов;

B) маршрутизацию каналов;

C) маршрутизацию сигналов;

D) маршрутизацию сообщений;

E) маршрутизацию протоколов.

38. Данная схема коммутации подразумевает образование непрерывного составного физического канала из последовательно соединенных отдельных канальных участков для прямой передачи данных между узлами

A) коммутация пакетов;

B) динамическая коммутация;

C) коммутация сообщений;

D) коммутация каналов;

E) статическая коммутация.

39. Что легло в основу спецификации 100Base -T4

A) витая пара UTP Cat 5, две пары;

B) многомодовое оптоволокно, два волокна;

C) витая пара UTP Cat 3, четыре пары;

D) многомодовое оптоволокно, четыре волокна;

E) "тонкий" коаксиал.

40. Какие операции выполняет сетевой адаптер совместно с драйвером.

1. Прием кадра  2. Передача кадра  3. Обработка кадра  4. Захват кадра  5. Удаление кадра

A) 1,2

B) 2,3

C) 1,3

D) 4,5

E) 2-5

Рубежный контроль №2 – коллоквиум

1 Понятие «интерфейс» и «протокол». Стек TCP/IP(уровни по ISO/OSI).

2 Стандарты IEEE 802.x. Характеристики. Описание.

3 IP-адресация. Классы сетей. Маска подсети. DNS-адресация. Настройка сети в операционной системе Windows XP.

4 Сети Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit  Ethernet. Топология.  Выбор оборудования и технология построения. Структура пакета сети Ethernet.

5 Стандарты 10BASE, 100BASE и 1000BASE для сети Ethernet. Характеристики. алгоритма управления обменом CSMA/CD и алгоритма вычисления циклической контрольной суммы (CRC).

6 Сеть 100VG-AnyLAN. Основные технические характеристики сети l00VG-AnyLAN. Топология. Выбор оборудования и технология построения.

7 Сеть Token-Ring. Сеть FDDI. Основные технические характеристики сети. Топология. Выбор оборудования и технология построения.

8 Сети передачи данных

9 Глобальные сети

Экзаменационные вопросы 1

1 Электронные вычислительные машины. Классификация по поколениям. Классификация по принципу действия. История развития архитектур ЭВМ и самих ЭВМ

2 Устройство  персональных ЭВМ семейства IBM PC. Единицами измерения быстродействия

3 Машина Фон Неймана. Арифметическое - логическое устройство. Принципы построения

4 Машина Фон Неймана. Устройство управления. Принципы работы и взаимодействия с АЛУ

5 Форматы представления чисел в ЭВМ

6 Конструктивная схема простейшего гипотетического, или «классического», процессора. Состав микропроцессора (МП). Типы сокетов для процессоров 4, 5 и 6 поколений

7 Системная шина. Шины расширений. Характеристика. История развития

8 Шины. Циклы шин. Цикл чтения синхронных шин. Цикл чтения асинхронных шин. Блочные циклы шины. Циклы без освобождения шины

9 Конвейерный режим шины. Многошинная архитектура

10 Основные типы шин. Синхронизация и шины. Чипсет. Характеристика. Функции

12 Многоуровневая организация памяти. Оперативная память. Типы микросхем динамической памяти. Характеристики

13 Многоуровневая организация памяти. Масочные ПЗУ.  Перепрограммируемые ПЗУ. Организация Bios. Характеристики Setup

14 Статическая и динамическая память. Микросхемы памяти. Цикл памяти. Статическая память (SRAM).Динамическая память (DRAM). Контроллер динамической памяти. Флэш-память

15 Типы микросхем динамической памяти. Расслоение памяти. Микросхемы FPM DRAM. Микросхемы EDO DRAM. Микросхемы BEDO DRAM. Микросхемы SDRAM

16 Типы микросхем динамической памяти. Расслоение памяти. Микросхемы DDR DRAM и RDRAM. CDRAM

17 ПЗУ. ROM(M), PROM, EPROM, EEPROM

18 Механизмы работы КЭШа.  Кэш прямого отображения. Многовходовый ассоциативный КЭШ

19 Ассоциативная память. Управление ассоциативным КЭШем

16 Многоуровневый КЭШ. Когерентность КЭШа. Микросхемы КЭШа

20 Многопрограммный режим работы компьютеров. Сегментная модель памяти защищенного режима. Структура дескриптора сегмента. Линейный адрес. Организация виртуальной памяти

21 Основные блоки процессора. Выполнение программы в процессоре и организация обрабатывающей части микропроцессора

22 Назначение и характеристики Центрального устройства управления. Динамическое исполнение машинных команд в процессоре. Многопоточное исполнение

23 Микроархитектура процессора. Конвейерная архитектура процессора

24 Суперскалярная архитектура процессора. Многопроцессорные и многоядерные архитектуры

25 Программные и аппаратные прерывания. Особенности обработки аппаратных прерываний. Системное программирование

26 Контроллер прерываний. Механизм прерываний. Таблица векторов прерываний. Маскирование прерываний. Изменение таблицы векторов прерываний

28 Программная модель микропроцессора. Стеки. Регистры общего назначения

29  Программная модель микропроцессора. Управляющие регистры. Регистр флагов

30 Основные принципы разработки современных компьютеров, параллелизм, конвейеры

31 Архитектура высокопроизводительной системы. Классификация архитектур, основанная на рассмотрении числа потоков инструкций и потоков данных

32 Обзор основных семейств микропроцессоров. Семейство Intel.  Шестнадцатибитовые модели семейства Intel. Тридцатидвухбитовые модели i80386 и i80486

33 Архитектура процессора AMD Athlon XP, Intel Pentium 4

34 Архитектура процессора Pentium VI

35 Многопроцессорные и многоядерные архитектуры. Двухъядерные, четырехъядерные модели семейства Intel

36 Семейства процессоров программно совместимые с моделями Intel. Семейство SUN SPARC. Семейства PA-RISC, Alpha, Power PC, MIPS

37 Оценка производительности вычислительных систем. Оценка производительности тактовой частотой. Пиковая и реальная производительность. Единицы MIPS. Единицы Flops

38 Многоуровневая организация памяти. КЭШ. Механизмы работы КЭШа. Многоуровневый КЭШ. Когерентность КЭШа. Микросхемы КЭШа

- Гибридная архитектура NUMA. Параллельная архитектура с векторными процессорами (PVP). Кластерная архитектура многопроцессорных вычислительных систем

- Современные интерфейсы ПК: USB, FireWire, IrDA, Bluetooth

- Основные характеристики ЭВМ. Отказоустойчивость.

- Масштабируемость. Основные задачи при построении масштабируемых  систем.

- Микроархитектура процессора. Конвейерная архитектура процессора.

- Суперскалярная архитектура процессора. Многопроцессорные   и

- многоядерные архитектуры.

- Основные регистры процессоров. Сегментные регистры.

- Регистры общего назначения.

- 2. Файл – сервер  и  рабочие станции. Операционная система рабочей

- станции. Топология локальных сетей.

- Защита и безопасность информации в вычислительных системах и

- сетях. Классификация сетевых атак и меры по ослаблению угроз.

- Межсетевые экраны.

- Функциональная и структурная организация  процессоров.

- Классификация процессоров (CISC и RISC).

- Методы доступа и протоколы передачи данных. Метод доступа Ethernet.

- Метод доступа Arcnet. Метод доступа Token-Ring.

- Многопроцессорные вычислительные системы. Классификация

- архитектур МВС по М.Флинну (Flynn). SISD. MISD. SIMD. MIMD.

- Электронные вычислительные машины. Классификация по поколениям.  Классификация по принципу действия. История развития архитектур   ЭВМ и самих ЭВМ.

- Способы организации управления вычислительным процессом. Схемный  принцип управления. Микропрограммный принцип управления. Принципы конвейерной технологии.

- Микроархитектура процессора. Конвейерная архитектура

- процессора. Суперскалярная архитектура процессора.

- Многопроцессорные и многоядерные  архитектуры.

- Структура глобальной сети. Основные технические характеристики

- сети. Топология. Выбор оборудования и технология построения

- Назначение и характеристики Центрального устройства управления.

- Динамическое исполнение машинных команд в процессоре.

- Многопоточное исполнение.

- Классификация сетей. Классификация топологических элементов сетей. Основные понятия: узлы сети, кабельный сегмент, сегмент сети,

- логическая сеть, облако, пассивные и активные коммуникационные

- устройства. Физическая и логическая топологии. Методы доступа к среде передачи.

- Основные принципы разработки современных компьютеров,

- параллелизм, конвейеры.

- Аппаратное обеспечение локальных сетей. Аппаратура  Ethernet.

- Сетевой адаптер Ethernet. Аппаратура Arcnet. Аппаратура Token-

- Ring.

- Конструктивная схема простейшего гипотетического, или

- «классического» процессора. Состав микропроцессора (МП). Типы

- сокетов для процессоров 4, 5 и 6 поколений.

- IP-адресация. Классы сетей. Маска подсети. DNS-адресация. Настройка сети в операционной системе Windows XP.

- Программные и аппаратные прерывания. Особенности обработки

- аппаратных прерываний. Системное программирование.

- Методы доступа и протоколы передачи данных.

- Многоуровневая организация памяти. Оперативная память. Типы

- микросхем динамической памяти. Характеристики.

- Базовая модель организации взаимодействия открытых систем (модель

- OSI). Понятие «открытая система». Понятие функционального уровня.

- Основные функции физического, канального сетевого, транспортного,

- сеансового, представительного и прикладного уровней.

- Суперскалярная архитектура процессора. Многопроцессорные

- и многоядерные архитектуры.

- Сети Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit  Ethernet. Топология.  Выбор

- оборудования и технология построения. Структура пакета сети

- Ethernet.

- Шины. Циклы шин. Цикл чтения синхронных шин. Цикл чтения

- асинхронных шин. Блочные циклы шины. Циклы без освобождения шины

- Многомашинные вычислительные комплексы. Организации

- межмодульных (межустройственных) связей. Сравнительная

- характеристика многопроцессорных и многомашинных вычислительных систем.

- Методы доступа и протоколы передачи данных. Метод доступа

- Ethernet. Метод доступа Arcnet. Метод доступа Token-Ring.

- Многопроцессорные и многоядерные архитектуры. Двухъядерные,

- четырехъядерные модели семейства Intel.

- Оценка производительности вычислительных систем. Оценка

- производительности тактовой частотой. Пиковая и реальная

- производительность. Единицы MIPS. Единицы Flops.

- Шина USB. Топология шины USB. Шины IDE  и SCSI.

- Стандарт SCSI-2.

- Архитектура высокопроизводительной системы. Классификация

- архитектур, основанная на рассмотрении числа потоков инструкций

- и потоков данных.

- Персональные компьютеры и рабочие станции. X-терминалы.

- Серверы. Мейнфреймы. Кластерные архитектуры.

- Типы микросхем динамической памяти. Расслоение памяти. Микросхемы FPM DRAM. Микросхемы EDO DRAM. Микросхемы BEDO DRAM. Микросхемы SDRAM.

- Региональные сети. Трехуровневая технологическая цепочка.

- Структурированные кабельные системы (СКС). Беспроводные линии

- передачи информации.

- Программная модель микропроцессора. Управляющие регистры.

- Регистр флагов.

- Режимы работы ЭВМ. Режим разделения времени. Диалоговый

- режим работы. Режим работы в реальном масштабе времени.

- Многоуровневая организация памяти. КЭШ. Механизмы работы КЭШа.

- Многоуровневый КЭШ. Когерентность КЭШа. Микросхемы КЭШа.

- Сеть Token-Ring. Основные технические характеристики сети.

- Топология. Выбор оборудования и технология построения.

- Архитектура процессоров AMD Athlon XP, Intel Pentium 4.

- Режимы работы ЭВМ. Однопрограммный режим работы.

- Мультипрограммный режим работы. Режим пакетной обработки.

- Семейства процессоров программно совместимые с моделями Intel.

- Семейство SUN SPARC. Семейства PA-RISC, Alpha, Power PC, MIPS.

- Многопроцессорные вычислительные системы. Применение.

- Классификация архитектур МВС по М.Флинну (Flynn). SISD. MISD.

- SIMD. MIMD. Примеры.

- Современные интерфейсы ПК: USB, FireWire, IrDA, Bluetooth.

- Принцип работы, преимущества и недостатки.

- Организация виртуальной памяти. Страничная адресация памяти.

- Сегментация памяти.

- Контроллер прерываний. Механизм прерываний. Таблица векторов

- прерываний. Маскирование прерываний. Изменение таблицы векторов

- прерываний.

- Гибридная архитектура NUMA. Параллельная архитектура с векторными процессорами (PVP). Кластерная архитектура многопроцессорных вычислительных систем.

- Программная модель микропроцессора. Стеки. Регистры общего

- назначения.

- Организация кэш-памяти. Адресация  множественно-ассоциативной

- кэш-памяти. Запись в кэш-память: сквозная  запись, запись  с

- обратным копированием.

- Микроархитектура процессора. Конвейерная архитектура процессора.

- Многопроцессорные и многоядерные архитектуры.

- Организация ввода-вывода. Системные и локальные шины. Шины  с

- коммутацией  цепей. Шины  с коммутацией  пакетов. XT- Bus. ISA. EISA.

- МСA. VLВ. РCI. PCMCIA.