ТАҚЫРЫБЫ: СУЫТУ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ МЕХАНИЗМДЕРІН ЖӨҢДЕУ

МАҚСАТЫ: суыту жүйелердің механизмдерін жөңдеу және дефектация технология элементтерін білу және үйрену.

1. Жұмысты орындауға арналған тапсырма

- Жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техника ережелерімен танысу.

- Әдістемелік нұсқаудың әрбір бөлімдеріне теориялық алғышарттарды мұқиятты түрде үйрену.

- Жұмыс қорытындысын жазу.

2. Жұмыс жасауға арналған жабдықтар

- Верстак, жинақтаушы үстел.

- Суыту жүйелерінің агрегаттар жинағы.

3. Зертханалық жұмыс жасауға арналған ақпарат

3.1. Суыту жүйелерінің механизмдердің міндеті және негізгі жарамсыздықтары.

Суыту жүйесі бөлшектерден артық жылуды ықтиярсыз алуға  және оны қоршаған ортаға жіберуге үшін арналған. Осыдан қозғалтқыш қызып кетпейді.Бірақ қозғалтқыштың маңызды жарамсыздықтардың ЖҚС-қа түсетін едәуір бөлігі суыту жүйелерінің жұмыс істеуі шалыс болуына байланысты. Бізге қандай қауіпті зардаптардан қозғалтқыш ішіндегі бөлшектердің қызып кетуден бұл жүйелер жұмыс істеуіне жарамсыздық болады?

Егер қозғалтқышты қыздырмасақ, онда жоғары температурадағы газдар қозғалтқыш бөлшектерді қатты қыздыртады және олар ұлғаяды. Бөлшектердің тым қатты ұлғаюынан сыналану болады.

Осының әсерінен қозғалтқышқыштың ақауы пайда болады, алдымен, суық күйде майдың шығыны тез өседі де, қозғалтқыштың қуаты мен өнімділігі азаяды.

Қазір біз суыту жүйелерінің механизмдерінің міндетіне, негізгі жарамсыздықтары туралы және оларды қандай ақаулықтарға әкеленетіндігіне қысқаша мәлімет айтамыз.

Радиатор – сұйықтардың жылуын ауаға түтік арқылы берілетін жылу алмастырғыш ретінде қолданылады.

Радиатордың негізгі жарамсыздықтары: түтіктің өзегінде және бактарда қақтардың пайда болуынан ластануы, сонымен қатар түтік өзегінен және бактардан ағуы.

Осының барлығы қозғалтқыштың қызып кетуіне әкеліп соғады, бұның салдарынан -цилиндр блоктың головкалар аралықтары қызып кетуі, цилиндр мен головканың қабырғасы қызып кетуі, цилиндр мен жану камерасының қабырғаларында жарық пайда болуы, піспек және піспекті сақиналары бәлеге және деформацияға ұшырауы.

Термостат – автоматты түрде суыту жүйелеріндегі сұйықтың қажетті температурасын ұстап тұрады. Іске қосу кезінде суық қозғалтқышты тез жылытуға арналған. Термостаттардың келесі жарамсыздықтар болады: түтіктердің үзіп қалуы; гофралар арасында жарықтар; термостаттардың аспаның пластина бұраналануы. Сонымен қатар термостат ашылып қалмауы мүмкін немесе әрдайым ашық болуы мүмкін, алғашқыда суыту жүйелерінде температура жоғарылуына әкеліп соғады, екінші жағдайда – төмендеуіне.

Суық күндерінде жағдайға қарамастан термостатты алып шығуына болмайды, сондықтан қозғалтқыштың үдемелі тоздыруына, майдың тозуына, қуаттың азаюына әкеліп соғуына апарады.

Вентилятор – радиатор түтіктері арқылы сұйықтарды суытуға қолданатын ауа ағынын пайда болуына арналған.

Вентилятор негізгі жарамсыздықтары: корпусы мен қанаттарының коррозиясы, қалыңдығына байланысты шойынды тегершіктің шеңбер буртиктің тозуы мен сынуы; болат тегершіктертегі белдігіне арналған жылға қабырғаларының бұраңдалуы; мойынтірек, төлке, тығыздама құрсауларымен тоқайласу орындарында вентилятордың білікшенің тозуы; қанат мен крестовина бекітунің әлсіреуі. Вентилятордың барлық жарамсыздықтары антифриздың артық жұмсауына және жүйенің температура жоғарылуына әкеліп соғады.

Су сорғы – суыту жүйелерінде сұйықтардың ықтиярсыз айналуына қолданылады.

Су сорғы негізгі жарамсыздықтары: корпустың жарық пайда болуы, тесіктерде бұранданың олқылық болуына, мойынтірек астындағы, тіректі төлкедегі, төлке астындағы білікшеде қанаттың астындағы орынның тозуы; қанаттың қалақтың үстінің тозуы, жарық коррозия пайда болуы.

3.2. Радиаторларды жөңдеу

Алдымен, радиаторды балшықтан және қаспақтан тазарту керек. Балшықты сырттай сумен шаю мен сығылған ауамен үрлеп тазартуға болады.

Радиаторды қаспақтан тазарту үшін келесідей қолданылады – ингибитор қоспамен бірге тұзды қышқылмен ерітіндісіндегі ваннада шаяды.

Осыдан кейін радиаторды жинақты түрде сынайды. Осыған радиаторды сумен толтырады және сорғы арқылы артық қысым жасайды: 3...5 минут ішінде радиаторды ағып өтуіне жол бермейді. Ағып кетуі табылғаннан кейін радиаторды бөлшектейді, оның өзегін сумен толтырылған ваннаға салады, ауаны шланг арқылы қол сорғыдан әрбір түтікке жібереді, көпіршік шығып жатқан орыннан бұзылған жерді табады. Іштегі қатарлардағы орналасқан бұзылған тетіктерді екі жағынан дәнекерлейді (басып тастайды). Тетіктің 5%-ға дейін дәнекерлеуге рұқсат етіледі, тетіктің көп жағы зақымданса, оны алмастырады.

Суытатын пластиналарды тетіктерге тегістейді және дәнекерлейді.

Радиатордың астыңғы және үстіңгі шойынды бактардың жарықтарды пісіріп дәнекерлейді, ал жезді бактарды жеңіл дәнекерлеумен жасалады. Радиатордың жөңдегелген өзектерін қысым арқылы белгілі үш тәсілдің біреумен сынайды:

1-сурет. Радиатордың түтігінің тексерілу схемасы

а - ауамен тексерілуі, б – түтіктің ішінен жіберілетін сумен тексерілуі, в – тетіктің сырттай жіберлетін сумен тексерілуі, 1 – радиатордың астыңғы бактың тесіктің бітеуіші, 2 – ванна, 3 – бұрандалы түтікті сомынмен баспа шланг, 4 - радиатордың үстіңгі бактың тесіктің бітеуіші, 5 – ауа сорғы, 6 – манометр, 7 – тройник, 8 – құйма қылта тесіктің бітеуіші, 9 – радиатор, 10 – ағаштан жасалған тор, 11 – суды жіберілетін құбыр.

- Суға батырылған радиатордың түтіктеріне ауа қысып толуы (сур.1,а);

- Ауада тұрған радиатордың түтіктеріне су қысып толуы (сур.1,б);

- Суды тетіктерге сыртқы жағымен берілуі және тетіктен су ағып кетуінен зардаптарды анықтайды (сур.1,в);

Тракторлы радиаторды арнаулы стендтерде сумен тексеріледі.

Келте құбырлар мен құйымалы тесіктерді арнайы бітеуішпен жабады және 0,01...0,15 МПа қысым жасау үшін радиаторға тесіктердің біреуімен суды сорғымен толтырады. Судың ағып кету орында бұзылған жерді көрсетеді.

Автомобильді радиаторлар бұрылатын стендтерде 0,05 МПа-ға дейін қысыммен сығылған ауамен тексеріледі, 3-суретте.

3.4. Вентиляторды жөңдеу және теңдестіру.

Вентилятордың шойын тегершіктің тозған немесе шағын сынығы бар буртиктерді газдық дәнекерлеу жасайды және қалыпты мөлшерге дейін теседі.

Көптеп тозылған немесе үлкен сынығы бар буртиктерді қайрайды және 150-200°С температураға дейін қызған болат сақиналарды қайраған жерге қысып тастайды.

Қысып тастағаннан кейін сақинаны қосымша ретінде электрлі дәнгекерлеумен жасаланады және қалыпты мөлшерге дейін теседі. Болатты тегершіктердің белдік жылғаның иілген қабырғаларын балғамен түзетеді және жонғыш білдекте тексеріледі. Тозған білдектерді пісіріп дәнекерлеумен немесе қалыпты мөлшерге дейін тегістеумен бірге  электрэрозиялымен қалпына келтіреді.

Иілген қанаттары мен крестовиналар плитада түзетеді және үлгіге қарап тексереді. Қанаттың бекіткіші әлсіреуінен бұрандамамен қысып тастайды. Тесіктер көптеп тозылған кезінде оларды ұлғайтылған диаметрге бұрандамаға үшін бұрғылап теседі, сонымен қанаттарды оған қысып тастайды. Крестовинада жарықтарды дәнекерлейді.

Вентиляторды жөңдегеннен кейін статистикалық баланстау керек. Вентилятордың қалағы талғаусыз тоқталмаған  жағдайда ғана баланстауды аяқтауға болады.

Қанаттың тозған жерлерін газдық дәнекерлеу көмегімен немесе ойық қалдырып теседі, содан шыққан жамға шойынды сақинаны бұрандамамен қысып қояды.

Корпусты бунақпен жөңдейді және шойынды                                                                                                                                         сақинаны қырнауға қою, сонымен корпустың кейбір орындарға дәнекерлейді.

4-сурет. Вентилятордың тегіршігін баланстау.

F, f – H күші.

Тозған белдікті вентилятор белдік сияқты жөңдейді.

3.5. Су сорғыны жөңдеу.

Қанаттың тозған жерлерін газдық дәнекерлеу көмегімен немесе ойық қалдырып теседі, сонымен жамға шойынды сақинаны бұрандамамен корпустың кейбір орындарға дәнекерлейді.

4. Жұмыс жасау тәртібі

- 3 бөлімдерде мазмұндалған ақпаратты мұқиятты түрде біліп алу.

- Су сорғының, вентилятордың, радиатордың негізгі бөлшектердің ерекше тозуы мен зардаптарымен, әдстермен және жөңдеу тәсілдермен танысу.

- Жұмыс қорытындысын жазу.

5. Есептеме толтыру

Орындалу жұмысында есептемені мақсатты және тапсырманы енгізу керек, қаралған агрегаттардың қорытындысын кестеге енгізу:

| Бөлшектің атауы | Ақаулары | Ақауды жою тәсілдері |
| --- | --- | --- |
| Радиатор |  |  |
| Вентилятор |  |  |
| ... |  |  |

Бақылау сұрақтары:

- Су сорғыны пайдалану кезінде қандай ақаулар пайда болуы мүмкін?

- Вентилятордың негізгі ақаулары қандай? Оның бөлшектерін қалай жөңдейді?

- Радиатор бөлшектерінен қаспақты қалай алады?

- Жиналған радиаторды және өзекті қалай сынайды?

- Радиатордың өзегін қалай қалпына келтіреді?

- Термостатты қалай сынайды?

- Термостаттың түрлері мен оларды қандай қозғалтқыштарда қолданылады?

- Су сорғының корпустың және қақпақтың негізгі жарамсыздықтарын жою тәсілдерін атаңыз?

- Су сорғының белдігі қандай ақаулар бар және оларды қалай жояды?

- Суыту жүйелерінің механизмдерінің сынау және жүргізу үшін қандай жабдық қажет?