Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай Мемлекеттік Университеті

«Техникалық сервис» кафедрасы

Камышева Н.А

« Цилиндр блогының қауыздарын жөндеу және сараптау»

050713-Көлік, көліктік  техника және технология.050806-Агроинженерия, мамандықтарына  студенттерге  зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістеме.

Қостанай,2003 ж

Зертханалық жұмыс №4

Тақырып: Цилиндр блогының қауыздарын жөндеу және сараптау Мақсаты: ақауы бар конструктивті элементтердің техникалық жағдайын анықтау;бақылау қортындысы бойынша бөлшектерді  сорттау;дефектік технология бойынша оперциялардың мазмұны және жөндеу әдістерін белгілеу;саңылау өлшемін өңдеу.

1.Теориялық мәлімет:

1.1 Цилиндр қауыздарының құрылысына қойылатын,талаптар:

Цилиндр қауызы корпустың жауапты элементеріне жатады.

Іштен жану двигательдің жұмыс процестері жүргізілетін, двигательдің цилиндр  арқалары поршень,сақина  және  жану камерасының жоғарғы жағымен ауыспалы көлемді кеңістік жасайды.

Автомобиль және көліктердің двигательдерінде шойынды қауыз көп таралған.

Цилиндр қауыздарын  құрлысы бойынша жаңа автомобиль және  трактор двигательдерінде  үш топқа бөлуге болады:

«Мокрые» цилиндр қауыздары.

«Сухие» цилиндр қауыздары.

Двигательдерді ауамен суытатын қауыз.

«Мокрые»  қауыз.Ауамен суытатын двигательдің конструкциясы ,двигательдің картерінің қуысында қарастырылған,ол «рубажка охлаждения» деп аталады. «Рубажка охлаждения» болатын ,қақпағымен жанасатын қауызд«Мокрой »  деп атайды. «Мокрые»  цилиндр  қауыздары  жылуды жақсы қамтамасыз етеді, бірақ двигательдің картері бұндай қауыздармен  аз қаттылыққа ие болады.Жоғары нәтижелі жөнделуіне қарай ,қауыздар тракторлы және ауыр көліктердің двигательдерінде көп таралған. Тозған «Мокрые» қауыздар көп  жөнделген жағдайда шассиден двигательді алмаяқ ауытырады. «Мокрые» қауыздар көбінесе жаңа автомобильдерге орнатылады.

Двигательдерді ауамен суытатын қауыздар.Ауамен суытатын двигательдерде құрлысы және ауа айналымдарын жүргізу картерлі блокты қолдануға келмейді.Бұл двигательдерде бөлек құйылған ауа қабырғалы цилиндрлер қолданылады,олар цилиндр өсінен көбіне перпендикулярлы орналасады.

Бұл цилиндр қауыздары тірек фланец арқылы  қысқа  шпилькаларымен картердың жоғарғы жағына бекітіледі немесе анкері шпилькалардың көмегімен.Ауамен суыту двигательдің цилиндр гильзалары бір (монометалды) және солай екі (бейметалды) металдардан дайындайды.

Монометалды цилиндрларды шойыннан, арасында болат немесе жеңіл қоспалардан дайындайды.Бейметалды цилиндрлардан көбіне шойынды және болатты алюминды құйылған қабырғалы цилиндралар көп тараған.

Ауамен суыту двигательдер ауыр құрылыс техникасының өндірушілерінің  арасынан кең тараған.

«Сухие»қауыздар. Суытылған сұйқтықпен жанаспайтын қауыздар, «сухие» қауыздар деп аталады.Кейбір двигательдердің құрлысына картердың блогына құю қауыздар тозуға жарамды материалдан жасалынады,  соған орай цилиндр поршеньдық топқа оптималды жағдайлар жасайды.Мысалы,HONDA,Lend Rover,Volkswagen,AUDI,VOLVO двигатель модельдерінде және көптеген өндірушілерде алюминді цилиндр қатарлары бар және оларға құрғақ қауыздар құйылған.

Бірақ ең көп құрғақ қауыздар двигательдерді капиталды жөндеген сферасында тарады.  Жаңа двигательдерде «незагильзованный» цилиндр блоктары көптеген,қарастырылған технологиялармен,жөндеу поршеньдердің келесі  ұштау қондырғыларымен жабдықталған.Соңғы жөндеу өлшемдегі құрғақ қауыздар двигательдің блогын ауыстырмаяқ орнатады. Қауыздарды өндірушілер ,қауыздардың ұзындығы және сыртқы диаметрі бойынша қорлары бар,токарлы өңдеуден өткеннен кейін созып цилиндр блоктарына пресстейді.Бұндай қауыздар,ішкі бетін ережеге сай  өңдеуге келмейді.Олар цилинрдың блогына орнатылғаннан кейін ұшталады.Цилиндр блогының бетіде орнтқан кезде оларды тиянақты ұшталудан өтеді.Қауыз шетіне дейін блоққа  орнатылады.Құрғақ жнделетін  қауыздардың сыртқы беті,ережеге сай,цилиндр блогына тығыздалуын күшейту үшін,шлифовкаға ұшырайды.

Кейбір ISUZU  секілді япониядағы өндірушілер, жұқа қабырғалы болаттан жасалған қауыздары бар двигательдерді дайындайды.Бұндай қауыздар механикалық өңдеуге ұшырамайды және цилиндр блогына созылусыз орнатылады да, блокта кең қайыз буртының көмегімен сығылып тұрады. Құрғақ қауыздары бар картер блогы , «мокрые» қауыздарына қарағанда жоғары қаттылыққа ие.

Цилиндр қабырғалары мұқият өңделген болу керек және поршеньның жұп сақиналарымен сырғанап жасау керек.Цилиндр және  цилиндр қауыздары  газ қысымына ,  поршеньның бүйір жүктемесі және температура жүктемесінің күшімен  батады.Өлшеміне қарай ауыспалы және бүйір жүктеменің бағытына қарай, майсу және цилиндр вибрациясын тудыратын жүктеме,картерге бекітілуін әлсіздейді.

Цилиндр бүйірлері поршеньның қозғалу әсерінен үйкеліс күшіне ұшырайды,соған орай тозуға да.Цилиндр қауыздары берік,қатты,тозуға жарамды,поршеньның цилиндр бетіне аз үйкелетіндей болу керек.Қауыздардың сыртқы және ішкі беті антикоррозиялы беріктікке ие болу керек.Қауыздардың құрлысы цилиндр блогы және қауыз қалпақшасымен қиылсатын жерлерде беріктілік сенімділігін қамтамасыз ету керек.

1.2 Поршень құрлысына қойылатын талаптар.

Қазіргі кездің двигатель поршеньдері өте ауыр жағдайларда жұмыс істейді: жоғары газдық және инерционды жүктемелер,жоғары температуралық жүктемелер,жетілдірілмеген майлау кезіндегі қозғалыстың  ауыспалы жылдамдықтары,үлкен үйкелістер және поршеньның тозуы.Қазіргі үлгілі автокөлік рыноктағы поршеньдерде әрдайым жаңа конструктивті элементер қоса отыра,сапасын және ұзақтығын жетілдіреді.Осыған байланысты  қазіргі кездің автокөліктерінің  поршень конструкциялары өте күрделі түрге ие, бұл бөлшекөзінің функцияларын максималды көп атқарған.

Монтаждық саңылау.

Цилиндрдың жұмыс қуысын тығыздау үшін және поршеньның аз үйкелуге ұшырауын қамтамасыз ету үшін, монтаждық (температуралық) саңылау(Sp) қарастырылады. Поршень және цилиндр арқаларының арасындағы жоғары саңылауда двигательдің жұмысы нашарлайды ,осыған байланысты картер майыда нашарлайды, сақиналар бітеліп және двигательдің қуаты азаяды.Саңылау өлшемі  поршень өндірушілермен беріледі және ол температура айрымдарына,поршеньның салмағына және үйкелетін детальдардын материал қасиеттеріне байланысты болады.Мысалы: Sp=0,04.Бұның мағынасы, поршеньмен цилиндр арасындағы саңылау,максимум нүктесінде 0,04 мм аспау керек.

Қондырғының бағыты.Қазіргі заманның двигательдерінің поршеньдерінде ,двигательде күрделі нақты орны бар, бұл көбіне поршеньнің орталық осіне симметриялы  және поршеньдық сақинаның осьінің кейбір ауысулары бар деген сөз. Бұл двигательдің гүрілін азайту үшін жасалған.Ережеге сәйкес өндірушілерқондырғының бағытын екі түрін қолданады.Түбінде бұрылу тетігі салынады,ол көліктің алдыңғы жағының бағытын көрсетеді,немесе сұлбалап маховикпен бірге иінді білік салынады.

Берілген зертханалық жұмыста  ЗИЛ-130,ЗМЗ-53,М-412,ЯМЗ көлік двигателінің  цилиндрларының қауыздарының негізгі дефектілерін қарастырамыз.

1.3 Цилиндр қауыздарының жөндеу сараптамасы.

ЗИЛ-130 двигательдердің цилиндр қауыздарын сұр шойыннан СЧ-36, ЗМЗ-53- те СЧ22-44 шойнныан, ЯМЗ- да арнайы шойыннан дайындайды.ЗИЛ және ЯМЗ цилиндр қауыздарныда жоғарғы жақта шағын алмалы- салмалы қауыздар бар,олар арнайы қоспалы шойыннан дайындалған.Негізгі қауыздарды сараптау 2 суретте көрсетілген.

Егерде поршеньнің өлшеуін дұрыс жасама,ешқандай тозу жоқ секілді көрінеді.Бірақ та поршеньның саусақтарының бойлық астыңғы сақиналармен өлшенеді, поршеньның негізі диаметрі өзермегейді.Егерде поршеньның диаметрін осындай жазықтықта өлшесе,перпендикулярно қарағанда, тозу болмайды! Ал егерде поршеньның  астыңғы диаметрін өлшесе,тозу көрініп тұрады.Арасында бұл диаметр негізгісінен де аз болады.Бұл поршеньның ауыстыруына келіп тіреледі.Осыдан двигательдің тарсылы,гүрсілі,аз қуаттылығы және қызып кетуге бейімділігі.

Цилиндрлердің сопақтығына цилиндр блогының жинақталу технологиясы әсер етеді.Өндіруші зауытпен қарастырылған цилиндлердің шектік  сопақтығы 20мкм,бірақта жинақтап болғаннан кейін жоғарланған болып саналады.Двигательдердің атожөндеуден өткеннен кейінгі шектік  сопақтық мағынасы мен сериялы шектік  сопақтық мағынасының эксплуатацияда, өндірушілердің салыстырып көрсеткені ,олар 1,5-2 есе ерекшеленеді. Сонда 50%- дан жоғары ресурс ,дайындау және қозғалтқыштардың жөнделуінде жоғалады.Жинақтағаннан кейінгі цилиндр макрогеометриясының бұрмалау сиппатамсы және «мокрые гильзы» цилиндр блогының конструкциялары көбіне эксплуатация барысында бірдей.

Максималды эксплуатационды сопақтылық ,жоғарғы компрессионды сақина поршенның жоғарғы өлі нүктесінде табылады.Максималды монтаждық сопақтылық қауыз үйіндісінде бар, соған орай сопақты жерде үлкен ось орналасқан. Цилиндрдың бұндай созылу сипаттамасы плита блогының қосылуына әкеледі.Цилиндрлердің тозылу алдында,макрогеометриялық ауытқулар,бірінші кезенде сопақтылық,қозғалтқышты жөндеуге әкеліп соқтырады. Сопақтылық шегі 0,08:0,1  деп белгіленеді. Цилиндрлі поршеньді бөлшектердің группаларының жағдайын және сараптама себептерін А қосымшасынан көруге болады.

4 суретте көрсетілгендей ,цилиндр қауыздарының саңылаулары бойлық және көлденең осьтерде өлшену керек.Егерде бұл жұмыстар қозғалтқышта орындалса,орнатылған автокөлікте, үшінші  өлшеу нүктесі,НМТ тоқталған поршеньның астында болады.

Тозған және бүлінген цилиндр беттері және цилиндр қауыздарын ,жөндеулік өлшеммен орына келтіреді. ГАЗ және ЗИЛ турдегі қозғалтқыштар цилиндлер үшін, үш өлшемді жөндеу мөлшері қарастырылған,олардың интервалы 0,5 мм болу керек.

КАМАЗ қозғалтқыштарының цилиндлерінің саңылаулары жөнделетін өлшемдері болмайды.Бірақ, соңғы жылдары жеке мекемелерде аса тозған саңылау бар қауыздарды,жұқа пластинка қою арқылы қайта қалпына келтіретін болды. Бұл әдіспен цилиндр саңылауларының жөндеуге ұсыныс жасалады.

Қозғалтқышты эксплуатациялағанда қауыздар биіктігіне  қарай,сопақталған жері болады.Эксплуатационды сопақтылықтың пайда болу себебі болып ,шатундардың тербелу бетіндегі арртырған жүктеме болып табылады.Жылытқан кезде поршень  әрқалай кеңейеді.

Металл көп жерде поршеньның қақпақшасы,соған сәйкес көп кеңейеді.Бірақ жұмыс температурасында поршень қтаң түрде цилиндлі болу керек.Соған сәйкес кішкене конусты қылып жасайды,поршень диаметрі жоғарыдағы диаметрден сәл көп.Бірақ  та айырмашылығы екі талай.Осындай жағдайда диаметрді қайда өлшеуге болады?Оны төменгі  компрессионды сақинада жасауға қабылданған.Екі тактылы поршеньдерде алынатын сақиналар жоқ,онда :астыңғы сақинада да деп жіңіл айтуға болады.

Жұмыс уақытында поршеньге әсер етеін күштерді қарасытрайық.

Цилиндрдегі жұмыс майы ,перпендикулярлы поршеннің түбіне бағытталған ,поршеньге қысым жасайды.Шатунның реактивті күші екі құрамдас бөлікке бөлінген,оның бірі қысымға бағытталған,ал екіншісі – цилиндрдың айнасына перпендикулярлы бағытталған.Дәл осы күш поршеньды цилиндр қабырғаларына қысады.Эллипстың үлкен осі ,поршеньдік саусаққа бойлық омьке перпендикулярлы бағытталған.

Барлық бір блокты  цилиндрлар немесе қауыздар бір жөндеу өлшемде өңделеді.Әбден тозған цилиндрларды, кеоесі номиналды өлшеммен қайта қалпына келтіреді.

Цилиндр және қауыздарды тік үштайтын станоктарда ұштайды.  Цилинрды  блогын орнатқанда базалық бет болып төменгі және цилиндрдың жоғарғы бөлігі болып саналады.

Цилиндр блоктарын ұштаған кезде ,цилиндр осі және иінді білік арасының арақашықтығының сақталуына қарайды.

Барлық ұзындық бойынша 0,05мм перпендикулярлықтан ауытқу рұқсат етіледі. Цилиндр қауыздарын  ұштаған кезде ,қауыздың бүйірлерінің қалындығына қарайды.Қауыз бүйірлерінің айырмашылығының айырымы 0,06- дан аспау керек.

Ұштап болғаннан кейін цилиндр диаметрі немесе қауыздікі ,жобалап 0.03..0.05 мм жөндеу өлшемнен аз болу керек.

Діңгектерден металл алу және тозу кезінде ,механикалық жетекте радиалды беріліс автоматты спиральді серіппеде орындалады,ал пневматикалық жетекте діңгектер автоматты біркелкі күшеюмен қысылады.

Суытушы сұйықтық ретінде  хононгерлеу кезінде керосин немесе керосинның  машинал майын қолданады.Оны ақырындап цилиндрге барлық барыс кезінде береді.

Хонингерлеуді екі тәсілмен жүргізелі: алдын ала және соңғы.тығын

Соңғы нақты өңдеудден өткеннен кейін цилиндрлердің  ханингерлеудің сопақтығын және конустығы 0,02 мм –ден аспау керек;ал қайтып оралу жылдамдығы 20..25м/мин.

Цилиндрді ұштайтын өлшем мына формуламен анықталады:

Д=А+В-С1-С2

Мұнда Д- цилиндрді ұштағаннан кейінгі керекті диаметр;А-орнатылған поршенның  астыңғы бөлігі (юбка);В-цилиндр жіне поршеньның арасындағы жылу саңылауы; С1-таза ұшталған әдіп; С2-хонингерлеуге әдіп;

Әр қозғалтқыш үшін поршень және цилиндр арасындағы саңылау-жеке өлшем.Әдетте поршень өндірушілер бумасында немесе қосымша парағында,нақты поршень үшін саңылау көрсетіледі. Поршенның  астыңғы бөлігі (юбка) мен цилиндр арасында аз саңылау болу мүмкін емес: қызған кезде барлық алдыда болатын жағымсыз әрекеттер,созылуға апаруы мүмкін,ол поршенның қарсуына акеліп соқтырады.

Ұшталған шпиндельдік қақпақтың айналу жиілігі мына формула бойынша анықталады:

N=60000*ϑπ*d

Мұнда ϑ- шпиндельдік қақпақтың сызықты жылдамдығы,м/с; d-ұштағаннан кейінгі керекті диаметр;

2.Жұмыстың барысы:

1.Индикаторлы нутрометр арқылы қауыз саңылауының диаметрін өлшеу.Өлшердің алдында индикаторлы нутрометрді базалық өлшемге орнату керек,ол поршенның  астыңғы бөлігінің өлшемі болады (юбка).

Әр қауыз үшін сопақтықтың үш мағынасын  және екі-конусты алу керек.

Сараптаманы көп дегенде бес мағынадан алу керек.

2. 1-нші формулаға сәйкес саңылауды есептеу керек.

3. Шпинделдьдік қақпақтыңжиілігін есептеу керек.

МАСТЕР ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН  ҒАНА!Станокта  жөндеу жүргізу болады.

4. Цилиндр қауыздарын ұштау:

4.1 Цилиндр қауызын қондырғыға орнатып бекіту керек;

4.2 Жұмыс барысының ұзындығына сәйкес келетін,жоғарғы ақырға ауыстырғышта қосу керек.

4.3 Центр тапқышпен ұшталатын саңылаудың ортасын табу; жоңғыш орнату.

4.4 Жонғышты орнатылған  кесу тереңдігіне шығару;Электроқозғалтқыштың жылдамдық ауыстырғышын және қосу жерін керекті орындарға орнату.

4.5 Механизмдерді дубликатормен майлау;

4.6 Шпиндельдің жұдырықты муфтасын жоғарыға ауыстыру керек.

4.7 Қолмен жоңғышты қауызға апару.

4.8 Оқытушыға дайын екенін жеткізу.

4.9 Сулы сөндіргішті қосып «Пуск» кнопкасына басу керек.Қайта қалпына келмейтін себептердің пайда болу барысында немесе қауіпті жағдайда , «Стоп» нүктесін басу керек.

4.10 5-10мм тереңдікте алдын ала ұштау жүргізу керек.Индикаторлы нутрометр арқылы өлшеу.Өлшегеннен соң жоңғышты есептелген тереңдікке орнату.

4.11 Қағазға жазып алып;нутрометрмен алынған диаметрді өлшеу.

4.12 Жоңышты ауыстыру .Ұштауды жүргізу.

4.13 Ұшталған цилиндрді нутрометрмен өлшеп, пішінін және өлшем кемшілігін анықтау;

А қосымша

| Қозғалтқыш маркасы | Монтаждық саңылау,мм | Шекті саңылау,мм |
| --- | --- | --- |
| ВАЗ-2101,03 | 0,05...0,07 | 0,15 |
| ВАЗ-2105,06,011 | 0,06...0,08 | 0,15 |
| М-412 | 0,05...0,07 | 0,18 |
| ВАЗ-2108,09,99 | 0,025...0,045 | 0,15 |
| ЗИЛ-130 | 0,06...0,08 | 0,2 |
| ГАЗ-53 | 0,012...0,036 | 0,2 |
| ГАЗ-21,24 | 0,03..0,05 | 0,2 |
| «КАМАЗ ЯМЗ» | 0,18...0,2 0,2...0,22 | 0,3 |
| ЯМЗ-240Б,240НБ,А-01М,А-41,СМД-60,62,Д-21,37 | 0,2.....0,22 | 0,3 |
| Д-160 | 0,34...0,38 | 0,4 |
| СМД-14 | 0,18...0,20 | 0,3 |
| Д-240 | 0,16...0,18 | 0,3 |