Қазақстан Республикасының Ғылым және біліи министрлігі

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Инженерлік-техникалық факультеті

«Техникалық сервис»  құжырасы

Салыков Б.Р., Великий П.В., Камышева Н.А., Погодин А.В.

Иінді біліктерді теңдестіру

«Машина және жабдықтарды жөндеу технологиясы»  пәнінен зертханалық -  тәжірбиелік жұмыс.

Салыков Б.Р., Великий П.В., Камышева Н.А., Погодин А.В

Иінді біліктерді теңдестіру

«Машина және жабдықтарды жөндеу технологиясы»  пәнінен зертханалық -  тәжірбиелік жұмыс. Қостанай. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ баспасы.

Әдістемелік нұсқау иінді біліктерді теңдестіру бойынша зертханалық жұмысты жасайтын студенттерге арналған.

Нұсқаулықтарда ауытқудың инженерлік негіздері және иінді біліктерді теңдестіру баяндалған.

Зертханалық жұмыс № 13

Тақырыбы: Иінді біліктерді теңдестіру

Мақсаты: Иінді біліктерді теңдестіру технологиясы бойынша машықтану

- Жұмысты орындауға арналған тапсырмалар

  - Жұмысты өткізу техникалық қауіпсіздігімен танысу.

  - Иінді біліктерді теңдестіру технологиясы ақпаратымен танысу.

  - Теңдестіру машинасының  икемделуін тексеру.

  - Иінді білікті теңдестіруді жүргізу.

  - Жүргізілген жұмыс бойынша есеп беру

2.Жұмысқа арналған жабдықтар

2.1. Теңдестіру машинасы.

2.2. Бақылау білігі.

2.3. Иінді біліктің қозғалтқышы.

2.4. Құрал- сайман, пластилин.

3. Техника қауіпсіздігі

3.1. Барлық жұмыстарды тек оқытушы жетекшілігімен немесе шебермен  жүргізу қажет.

3.2. Білдекті іске қосу алдында бөлшектін сенімді бекітілуіне көз жеткізу.

3.3. Білдекті  іске қосқаннан кейін айналу элементтерін және электр сымдарын қолмен және баспен ұстамау.

4. Жалпы ақпарат

Мащина жұмыс жасап жасап жатқан кездегі діріл, қиын құрылымы бар бөлшектін ұшқақтылығынан болады. Оларқа иінді біліктер,  сермер, дискілер, тегершіктер, кардан білік, желдеткіш роторлары, барабандар.

Бөлшектердін және түйіндердің ұшқақтылығының (немесе үйлесімсіздігінің) тууы оларды жасау немесе жөндеу кезінде өлшемдерің дәлсіздігінен, бөлшек (түйін) жасауға қолданылатын материалдардынын тығыздықтарының біркелкісіздігінен және оның айналуына қатысты массасының симметриясыздығынан болады. Бұдан бөлек, ұшқақтылық бөлшекті дұрыс жинамау және бір түйінде айналатын ұштасатын бөлшектердің біростілік  дәлсіздігінен болуы мүмкін. Жұмыс барысында тозу нәтижесінде де бөлшектер ұшқақтылық алады. Машина түйіндері және айналмалы бөлшектердің ұшқақтылығы өте зиян, себебі, діріл ғана болмай сонымен қатар тозуға бейім болады.

Бөлшектердің ұшқақтылығы статикалық және динамикалық болуы мүмкін.

4.1. Статикалық ұшқақтылық

Статикалық ұшқақтылық басты орталық ось біліктің инерциясы ( ось, айналған кезде сүйемеде динамикалық жүктемелер туындамайды) және біліктін айналу осі белгілі бір қашықтықта («е») және бірін-біріне параллель орналасқан ( сур. 4.1.). «е» шамасы салмақ эксцентритеті деп аталады. Салмағы m, бұрыштық жылдамдығы w болатын статикалық ұшқақталған бөлшекте Fц орталықтан тебуші күш пайда болады, ол білік сүйеніштерімен қабылданады:

Fц = mω2 е,                                      (4.1)

Сур. 4.1. Статикалық теңсіздік

Сонымен қатар сүйенішке Fц күшіне қарама-қарсы бірдей және бір жаққа бағыытталған F күші әрекет етеді:

F = Fц /2,                 (4.2)

D = m * e шамасы үйлесімсіздік деп аталады. Теңдестірудін мақсаты үйлесімсіздіктің шамасын, оның бағытын (бұрыштын) және бір жазықтықта салмақты түзету арқылы үйлесімсіздікті азайту. Мұндай теңдестіру статикалық деп аталады және бөлшекті арнайы құрылғыларда - пышақты бағыттауыштарда немесе роликтерде айналдырмай жасауға болады (сур. 4.2).

Сур. 4.2. Бөлшектерді статикалы теңдестіру

Егер бөлшекте үйлесімсіздік болса, онда ол пышақта немесе роликтерде ауратылған жағы   төмен қаратылған күйімен орналастырылады.

Теңдестіру кезінде ауратылған бөлігіндегі жұмысқа жарамсыз бөлігінен артық металл алынады немесе диаметрлі қарама-қарсы жағынан жүк ілінеді ( ұшқақтылық салмағына байланысты).

Бөлшек айналдыру кезінде бейтараптық күйге келмегенше теңдестіру жүргізіледі. Теңдестірудің дәлдігі тексеріліп отырған бөлшектің орнатылған бағыттаушы (ролик), білік мойнында немесе дақтауда пайда болатын үйкеліс күшіне байланысты болады. Статикалық теңдестіруге шағын ұзындығы және үлкен диаметрі бар бөлшектер: сермер жинақталған күйдегі ілінісу муфтасы, шкивтар ұшыратылады.

4.2. Динамикалық ұшқақтылық

Динамикалық теңдестіру, айналған кезде инерциянын басты орталық осі және бөлшектің айналу осі қиылысуымен түсіндіріледі (4.3.). Мұндай біліктер айналу кезінде оның сүйеніштеріне бірдей емес күштер, жалпы кезде шамасымен ғана емес бағытымен де әсер етеді.  Нәтижесінде  ұшқақталған момент пайда болады. Егер ұзын бөлшекті қақталған салмағы m (сур.4.4) жүк m1 –мен статикалық теңдестірсе, онда оны осі бойынша айналдырғанда  екі ортадан тепкіш F күші пайда болады. Бұл күштер,  шамалары бойынша бірдей және бір-бірінен қарама-қарсы l  қашықтықта әсер ететін білікті айналдыруға тырысатын Fl жұп момент күшін құрайды. Нәтижесінде түійн және машина дірілін тудыратындай, сүйеніштер қосымша жүктеме алады. Fl жұп момент күшін бірдейлендіру үшін бөлшекке оған тең бірақ қарама-қарсы бағытталған F1 l 1жұп момент күшін қою керек. Динамикалық ұшқақтылық арнайы машиналарда анықталады. Ондай машиналармен статикалық ұшқақтылықты та анықтауға болады. Теңдестіру машиналарынын ішінен БМ-У4 машинасын мысалға келтіруге болады.

Динамикалық теңдестіруге айтарлықтай  ұзындығы және айналу жылдамдығы жоғары  бөлшектер:иінді біліктер (бөлек немесе сермермен және ілініспен құрама түрде), ауылшаруашылық машиналарының барабандары, желдеткіштер және т.б. ұшыратылады.

Сур. 4.3. Динамикалық теңсіздік

(жалпы жағдай)

4.3 БМ-У4 теңдестіру машинасының жұмыс істеу қағидаты

Машина механикалық және электрлік екі негізгі бөліктерден тұрады. Машинаның жұмыс істеі қағидаты келесідей. Айналу кезінде бөлшек ұшқақтылығы сүйеніштердің механикалық тербелуін тудырады. Тетік көмегімен бұл тербелістер электрлік сигналға айналады. Тетіктердің электрлік сигналдардың кернеулері бөлшектердің ұшқақтылығына тура пропорционал. Кернеу электрлік блокпен күшейтіледі және құрылғы шкаласына ( г*см ) беріледі.

Сурет  4.4 БМ-У4 теңдестіру машинасының сұлбасы

1 -  аспап ; 2 – жетек; 3 – өлшеіш құрылғы; 4 – стробоскоп; 5 – дәйектелген диск;

6 – жалғастырғыш; 7 – қатты сүйеніштер; 8 – тетіктер.

Бөлшек үйлесімсіздігі оң және сол жағынан бөлек – бөлек өлшенеді. Өлшеу үшін басқару пультінде ауыстырғыштар бар. Жақтардын қайсысын болмасын өлшегенде электрлік сұлбада бір мезгілде екі тетіктің де сигналдары қолданылады. Ұшқақтылықтың бұрыштық орналасуын стробоскопиялық жарықтырғыштын көмегімен анықталады.

Жұмыс алдында машинаны тексеру білігімен дайындау және дұрыстау қажет. Бұл білік сүйеніш ішпектеріне орнатылады және машина жетегімен жалғанады. Орнатылғаннан кейін білік оңай айналуы және сүйеніштерге соқтығыспауы тиіс.

Егер бөлшек динамикалық теңдестірілсе, онда сүйеніш тербелістері тоқтайды. Статикалық теңдестірудегідей бөлшекті металл алу, бұрғылау, пластина, тығырық қою немесе қайнату арқылы теңдестіреді.

5. Жұмысты орындау тәртібі

5.1. Тексеру білігімен шебер немесе оқытушы жетекшілігімен станоктын дұрыстығын тексеру.

5.2. Тексеру білігін машина жетегінен айыру және алып тастау.

5.3. Иінді білікті станок сүйеніштеріне орнату (мысалы Ваз автокөлігінен). Жалғастырғыш көмегімен иінді білікті станок жетегімен қосу. Бекіту сенімділігін тексеру.

5.4. Станокты іске қосу. Электомагниттер іске қосылып және бесік қоршаудан шығарылғаннан кейін микроамперметр шкаласынан біліктің сол жақ үйлесімсіздігін анықтау. Қарау терезесі арқылы  басқару пультінде иінді білікте артық салмақтын орналасуын анықтау.Станокты тоқтату.

5.5. Жетекті айналдыру арқылы сермер артына лимбадағы сермер шамасын жақындату. Бұл амал нәтижесінде үйлесімсіздігі бар біліктің сол жағы,  біліктің осі арқылы өтіп тұрған жазықтыққа тігінен тұрады, артық салмақ үстінде тұрады.

5.6.  Жоғарғы жақта орналасқан ұшқақты металлды салмағын  алу  немесе төменгі жаққа осындай салмақты қосу арқылы біліктің сол жақ бөлігінің теңдестіруін жүргізу.

Зертханалық жұмысты жүргізу барысында біліктің төменгі бөлігіне пластилин жапсыру арқылы жүргізіледі. Металлдың артық салмағын кетіру білік беттеріндегі металлдарды бұрғылау арқылы жүргізіледі.

Білікті теңдестіру кезінде білікке қосылатын зат масасын мына формула арқылы анықтайды (5.1):

m = Пl,                                         (5.1)

мұндағы     П – біліктің бір жағын анықтау кезіндегі микрометр көрсеткіші, г*см;

l – білік осінен жүк ілінген орынға дейінгі ара қашықтық, см.

Жүк (пластилин) іліну орны сүйенішке жаынырақ алынады. Бұл білікті дәлірек теңдестірілуін қамтамасыз етеді.

Жүк (пластилин) бекітілгеннен кейін білік тіңдестірілуі тесеріледі. Әр жақтын ұшқақтылығы 5...10 г*см-ден аз болған кезде теңдестіру аяқталады.

5.7. Екінші жақтын теңдестіруін дәлме-дәл жүргізу.

5.8. Жасалынған жұмысқа есеп беру.

Бақылау сұрақтары

- Түйіндерді статикалық теңдестірудің мәні. Түйіндерді теңдестіру үшін салмақты қалай анықтайды?

- Айналмалы бөлшектерді динамикалық теңдестірудің маңызы.

- Иінді біліктерді теңдестірудің технологиясы.

- Теңдестірілген  иінді білікке қандай талаптар қойылады?

- Эксцентриент қандай мағына береді?

- Жарамсыз иінді білікпен жұмыс жасау неге әкеліп соқтыруы мүмкін?