Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай Мемлекеттік Университеті

«Техникалық сервис» кафедрасы

Спекторук С.А

Қозғалтқыш буындарының майлау жүйесін реттеу және бақылау.

451440 «Агротехникалық сервис», 280540 «Көлік және көліктік шаруашылық», 451340 «Ауыл шаруашлық өндірсінің механизациясы».

Қостанай,2002 ж

Тақырып:  Двигатель буындарының майлау жүйесін реттеу және бақылау.

Мақсаты:-бұл жұмысты орындау барысында студент бөлшектердің жөнделуге жарамдылығымен ,двигательдің майлау жүйесінің негізгі буындардың реттелуі және тексеру әдіс тәсілдерін,қолданылатын құрылғылар және қондырғылармен танысып шығуы қажет.

2. Жұмыстың объектілері, жабдық, аспап,айлабұйым және құрал сайман.

Сүзгі және майлау насостарын сынау үшін арналған КИ-5278  стенді; СТ-5 стработахометр секундомері; КИ-1308 вибротахометр; құрастырғыш құрал-саймандар жинағы; дизельдік отыны бар шелек;жинақталған май насосы; жинақталған двигательдердің сүзгіш корпусы; двигательдер тозған майлау насостарының бөлшектері.

3.Жұмысқа дайындалуға арналған сұрақтар.

3.1 Двигательдің майлау жүйесі қандай элементтерден тұрады?

3.2 Майлау жүйесінің сақтандырғыш,ағызғыш,термостат- қалпақшалары (немесе қалпақша -ауыстырғыш) не үшін арналған?

3.3 Центрофуганың жұмыс істеу қағидасы не үшін қажет және айналу жиілігі неге байланысты?

3.4 Центрофуга не үшін арналған?

4. Жұмысқа өз бетімен дайындалуға арналған әдебиет.

1.Маслов В.А,Разгулов В.А «Система охлаждения масла тракторных двигателей» ,1973 ,c. 6-8

2.Морозов Г.А Очистка масла в дизелях , Машиностроение, 1971

5. Зертханалық жұмыстарды орындауға берілген тапсырма.

5.1  Майлау насосының сақтандырғыш қалпақшасын тексеру және реттеу.

5.2 Майлау насосының өнімділігін анықтау.

5.3 Саңылау бөренелеудің майлау насосының өнімділігіне әсерін анықтау.

5.4 Сүзгіш қалпақшаларды тексеру және реттеу.

5.5 Центрефуга роторының ауа кірмейтіндігін анықтау.

5.6 Майдың қысымына байланысты бос  ағып кету уақыты бойынша және КИ-1308В вибрационды қондырғысы ,стробоскопиялық тахометрімен центрофуганың айналу жиілігін анықтау.

5.7Қатты тазалайтын сүзілмелі элементін өткізгіштік қабілетін тексеру.

6. Қауіпсіздік техникасының ережелері.

6.1Стендттегі двигательді қосу лаборант немесе оқытушының рұқсатымен бастауға болады.

6.2Стендте жұмыс жасаған уақытта ашық киім,дұрыс тағылмаған галстук және т.б,  әсіресе әйел адамдарға шашын бос жиберуге тыйым салынады.

6.3Двигатель станогын  қосар алдында ,насосытң валик жетегі ілініске кіріп және бекітілгеніне көз жеткізу керек.

6.4Стенді сыналып отрыған насос және муфтасының көшірілуіне тыйым салынады.

6.5Насос және сүзгіштің манында қорғаушы қаптамасыз жұмыс істеуге тыйым салынады.

7. Майлау насосы.

(Жұмыстың орындалу тәртібі)

7.1 КИ-5278 стендіндегі майлау насосының сақтандырғыш клапанын тексеріп және реттеу жүргізу керек.

7.1.1 Майлау насосына дуалды және сықағыш келте құбырын орнату керек.

7.1.2 Насосты стендке бекітіп және орнату керек, және де қорғаушы қаптама орнату керек.

7.1.3 Стендті басындағы қалыпқа келтіріп, маховиктің айналуын вариатормен (cурет 1) ғана двигательдің қосылулы күйінде жұмыс жасауға болады ;   ағызғыш 15 кранның басқару тұтқасы тік қалыпта

« Бакттағы ағызу ашық» болу керек; үлестіргіштің 14  басқару тұтқасы шеткі сол жақ  «Сүзгіш плиталары жабық» қалыпта болу керек; дроссель басқару сермерлері сағат тіліне қарсы бұралып тұруы қажет.

7.1.4 9 нүктені басып стенді қосу.

7.1.5 Техникалық ережелерге сәйкес 2 тахометрден насостың айналымдарын орнату.

7.1.6 Сағат тілімен бұра отыра, 12 дроссельді жабу.

7.1.7 Насостың сақтандырғыш клапаны ашылғанға дейінгі , магистраль бойындағы қысымды 8 дролссельмен көбейту.

7.1.8  Насостың сақтандырғыш клапаны ашылған кекздегі қысымды 6 манометр бойынша  анықтап ,жазу керек.

7.1.9 Клапанның серіппесін винтпен реттей отыра,техникалық ережелерге сәйкес , клапан қысыммен  жұмыс  атқаруы керек, және реттелгіш винтты контргайкамен бекітеміз.

7.1.10  11 нүктені басып ,стенді ағытамыз.

7.2  Майлау насосының КИ-5278 стендінде өнімділігін анықтау.

7.2.1 7.1.3 көрсетілгендей,стендты бастапқы қалыпқа келтіреміз.

7.2.2  9 нүктені баса отыра ,стендты қосамыз.

7.2.3 Техникалық ережелерге сәйкес 2 тахометрден насостың айналымдарын орнату.

7.3.4 Сүйегенге дейінгі сағат тілімен бұра отыра , 12 дроссельді жабамыз.

7.2.5  18 дроссельді  айналдыра отыра сағат тілімен бұрып  , техникалық ережелерге сәйкес қысым орнату керек.

7.2.6 Басқару тұтқасын 15 ағымдағы кранмен  «Закрыто» горизонтальды бағытқа келтіріп және «Производительность» 10 нүктесін басу керек,содан соң реттығын ағытылғанын күту керек,сонда өлшегіш түтікшедегі деңгей өсуін қояды.

7.2.7 Насос өнімділігінің көрсеткіштерін түсіріп , жураналға жазу керек.

7.2.8  Ағызатын 15 кранды ашу керек.

7.2.9 Стендты бастапқы қалыпқа келтіру керек.

7.2.10 Электр қозғалтқышыт сөндіру.

7.3 Насостың корпусы және қақпағының арасындағы 4...5  келесі майлау насосының ,бөренелеу саңылауына өнімділіктің әсер етуін анықтау.

7.3.1 Стендттен майлау насосын алу.

7.3.2 Майлау насосынан қақпағын алу.

7.3.3 Корпус және қақпақ арасынан бір төсем орнату.

7.3.4 Болтармен бекіте отыра, қақпапқты орнату.

7.3.5 Стендке насосты орнату.

7.3.6 Насостың өнімділігін анықтау.

7.3.7 Келесі төсемді орнатқан кезде жоғарыда көрсетілген  операцияларды қайталау.

7.3.8Өнімділік пен бөренелеу саңылауының тәуелділігін көрсететін,сынаған қортындыларды кестеге толтырып ,қисық сызық сызу.

8. Майлау сүзгіштері.

(Жұмыстың орындалу тәртібі)

8.1 Сүзгіш элементін өткізгіштік қасиетін анықтау.

8.1.1 Орталық элементің ішкі саңылауын   сүзгіштің  қақпағымен тығынмен жабу, ал Д-108 және КМД-100 двигательдердегі сыртқы саңылаумен жабу керек.

8.1.2  Барлық тексеріс барысында ,жанармай сыртқы жоғары шетіне дейін жетіп тұру үшін, секцияның ішіне жанармайдың деңгейін бақылау үшін шаблон орналастыру керек және дайындалған сүзгіш элементті түбіне дейін жеткіземіз.

8.1.3 Сүзгіш элементті батырған кезде секундомерді саламыз және оны шаблоның шеті жеткенге дейін тоқтатамыз.Сүзгіш элементті толтырған уақыт аралығында  жанар май температурасы 20˚С болу керек,ал жаңа сүзгіштерде 15-20˚С.

8.1.4Сүзгішті қақпағынан жоғары төңкеріп,қайтадан дизельдік отынға батыру керек.

8.2 СМД-14 қозғалтқышының майлау сүзгішінің клапандардың ашылу қысымын тексеру.

Ол үшін мынадай дайындау жұмыстарын орындау керек. Сүзгіштер,сүзгіш элементі,ротор және центрофуга осьтерінің саңылауларын тығындармен бітеу керек,шпильканың орнына технологиялық заглушканың қатты тазалауын орнату керек.Сүзгін корпусына төсемі бар қалпақаш орнату керек,ал штуцерді ауыспалы төсеммен майлау шлангысын стенд магистраліне қосу керек.Өткізетін клапанның ауыстырғыш клапанды сынар алдында серіппе және дөңгелекті алып тастау керек,ал клапан корпусын орнына қою керек.

8.2.1 Келесі операцияларды орындай отыра,ауыстырғыш клапанның ашылу қысымын анықтау:

- «Л» белгісіне ауыстырғышты орнатып,сүзгіш бекітілген плитадағы саңылаудағы тығынды жұлып алу керек;

-Стендты қосып,қысымды клапанның ашылуына дейін жоғарлатамыз.Клапанның ашылу қысымы техникалық ережелерге сәйкес болу керек.

8.2.2 Ағызғыш клапан ашылған кездегі қысымды анықтау керек.Стендты қосып,клапанның ашылуына дейін май қысымын жоғарлату керек.Клапанның ашылу басын жұмыстық сұйықтықтың саңылаудан су көрінуінен анықтайды.

8.2.3 Өткізгіш клапанның ашылу қысымын анықтау керек, ол үшін келесі операциялар орындалуға міндетті.Клапанды жинақтап,сүзгіштің корпусының орнына орнату керек және саңылауды бітеу керек.Май қысымын,клапан ашылғанға дейін жоғарлату керек.Клапанның ашылуын саңылаудан май аққан кезде анықтау керек.

8.2.4 Қатқыл сүзгішті жинақтау керек.Қалпақшаны алып,корпустан технологиялық бітеуішті бұрап алып,сүзгіш орнына орау керек.Ішкі қылтасының сыртқы секциясына кигізді сақина кигізу керек.Сытрқы секциясын ішке қондыру керек.Секцияларды сүзгіштің корпусына  орнату керек.Шайбаны сүзгіш осіне кигізіп,корпусқа төсемелі қалпақша орнатып, оны тығыздалған төсемді тығынмен орнату керек.Сүзгіштін корпусынан бітеуішті бұрап алып,шетіне дейін орап,жинақталған роторға кигізіп,гайкамен бекіту керек.

8.3 Центрофуга роторының бітеулігін тексеру.

8.3.1 Қолымен роторды ұстай отыра,стендты қосамыз.

8.3.2 Манометр 6 дан   0,55... 0,6МПа (5,5…6кг/см) көрсеткіш бойынша қысымды жоғарлатып реттегіш винтельді қайта жабу керек.

8.4 Центрофуга роторының айналу жиілігін КИ-1308В вибрационды  құрылғыны орнату.

8.4.1 Ротордың осіне КИ-1308В вибрационды құрылғыны орнату.

8.4.2 КИ-5278 стендын бастапқы қалыпқа келтіреміз.

8.4.3 9 нүктені басып стендті қосамыз

8.4.4 Стендтың гидрожүйесінде сағат тілі бойынша айналдыра отыра қысым жасау керек.

8.4.5 Құрылғының қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап,тілдің бос максималды қалпына орнату керек.

8.4.6 Тілді қысқарта отыра,сағат тілі бойынша моментті анықтау керек;құрылғы көрсеткішімен центрофуганың айналу жиілігін анықтап, қортындыларды журналға жазу керек.

Техникалық ережелерге сәйкес центрофуга үшін СМД-14 майлау сүзгіші 0,55... 0,6МПа қысымда, ал ротордың айналу жиілігі кем дегенде 5500 айн/мин болу керек.

8.5 СТ-5 стработахометр арқылы центрофуганың айналу жиілігін анықтау.

8.5.1 Центрофуганың роторына сызық салу.

8.5.2 СТ-5 құрылғысына  тумблер жүргізу керек «сеть» жазуды жұмыс қалпына келтіру үшін.Соған орай деңгейгіштің шамы жануы керек.

8.5.3  Үш бес минуттан кейін жанғаннан соң «Лампа» жазуы бар қосқышты қосу керек.

8.5.4 Импульстық лампаның жарығын центрофуганың роторына бағыттау керек.

8.5.5 Диапозон ауыстырғыштың бұрауымен керекті жиілікті жарықтандыруларды орнату.

8.5.6 Диапозондардыңауыстырғыш қалпына сәйкес , құрылғының көрсеткіштерін оқып шығу.

8.5.7 Стендтын  гидрожүйесінде қысымды өзгерте отыра ,ротордың айналу жиілігін анықтау керек.

Өлшеген қортыныдылар бойынша кестені толтырып,сұлба сызу керек.

8.6  Центрофуганың айналу жылдамдығын анықтау. Бұл уақыт 30 стан аспау керек. Қортындыларды журналға жазып ,центрофуга туралы дәптерге жазыңыз.

Бақылау сұрақтары.

1.Центрофуганың  айналу жылдамдығын қандай әдістермен өлшеуге болады? Бұл сынақты өткізу үшін қандай ережелер бар?

2.Майлау насосының детальдарының тозуын атап шығыныз?

3.Майлау насосын сынаған кезде қандай ережелерді қолдану керек?

4.Қандай көрсеткішпен сүзгіш элементін майдың қатқыл тазалануы бағаланады?

5. Сүзгіш элементінің майдың қатқыл тазалануын қалай қалпына келтіруге болады?