Вопросы к рубежному контролю

Рубежный контроль № 1

1.Каковы основные физические свойства нефтей?                                                       2. Какие основные классы углеводородов входят в состав нефтей?                          3. Как влияют строение углеводородов на свойства получаемых топлив                                (карбюраторных и дизельных)?

4. Как зависят свойства масел от углеводородного состава?

5. Как влияют на свойства нефтепродуктов непредельные углеводороды?             6. Почему нежелательно наличие кислородных соединений в нефтепродуктах?                                                                                                                           7. Как влияют активные и неактивные сернистые соединения на свойства нефтепродуктов?

8. Какие дистилляты получают при прямой перегонке нефти?                                       9. В чем существенная разница в свойствах бензинов прямой и деструктивной переработки?

10. В чем заключается разница между дистиллятными и остаточными маслами?                                                                                                                                11. Какова цель очистки нефтепродуктов?                                                                  12. Перечислите основные способы очистки топлив.                                               13. Перечислите основные способы очистки масел.                                                  14. Синтетические масла, их свойства и применение.

- Что называется плотностью нефтепродукта?

- Какие элементы, входящие в состав топлив, выделяют тепло и сколько?

- В чем сущность определения элементарного состава?

- Что такое Qниз? Напишите формулу для подсчета Qниз и объясните ее.

- Как определить Qвыс и Qниз расчетными методами?

- Как определить Qвыс и Qниз бензина опытным путем?

- Как определить теплоту сгорания дизельного топлива опытным путем?

- Какую теплоту сгорания получают при сжигании топлив в реальных установках и почему?

- Как определить количество воздуха, необходимого для полного сгорания топлива?

- Что показывают числитель и знаменатель в формуле для определения Lтеор?

- Что называется коэффициентом избытка воздуха и как он определяется?

- Что называется бедной, нормальной и богатой горючей смесью?

- Какой состав продуктов сгорания при нормальной, бедной и богатой смеси?

- Что называется теплотой сгорания горючей смеси и как она подсчитывается?

- Что такое фактические смолы, как они определяются и оцениваются по ГОСТ?

- Что такое кислотность топлива, как она определяется и оценивается по ГОСТ?

- Какие кислоты не допускаются в топливах и почему?

- Какие требования предъявляются к топливу для карбюраторных двигателей?

33.  Какова теплота сгорания топливовоздушной смеси?

34.  Что называется нормальным и детонационным сгоранием топлива?

35.  Как влияют состав топлива на процесс сгорания?

36.  Что такое октановое число?

37. Назовите факторы, влияют на процесс сгорания топлива.

38. Из чего состоит прибор для определения индукционного периода топлива?

39. Что проверяют в топливе с помощью медной пластинки?

40 Назовите октановое число бензина АИ-93 (по моторному и исследовательскому методам).

41 Какие эксплуатационные требования предъявляются к топливу
для дизельных двигателей?

42 Что такое вязкость? Единицы ее измерения,  размерность.

43 Охарактеризуйте фазы горения дизельного топлива.

44 Что называется цетановым числом и что оно характеризует?

45 Какие углеводороды  обеспечивают  мягкую  работу дизеля?

46 Какие углеводороды нежелательны  в дизельных двигателях,
почему?

47 Что называется температурами помутнения и застывания?

48 Что называется температурами вспышки и самовоспламенения?

49 Причины нагарообразования в дизельных двигателях.

50 Причины газовой и жидкостной сернистой коррозии деталей
двигателя.

51 Меры борьбы с сернистой коррозией.

52 Почему недопустимо содержание воды и механических примесей
в топливах для быстроходных дизельных двигателей?

53 Марки топлив для быстроходных дизелей.

54 Состав, свойства,  марки топлив для тихоходных дизелей.

55 Какие потери дизельных топлив  наблюдаются  при их транспортировке и хранении?

56 Какие меры борьбы с количественными потерями?

57 Какие   меры   борьбы   с   качественными   потерями   дизельных
топлив?

58 От каких факторов зависит качество отстоя дизельных топлив?

59 Для чего нужна фильтрация топлив перед их заправкой в двигатели?

60 Какие сорта дизельных топлив более огнеопасны — летние или
зимние?

61 Меры предосторожности при работе с дизельным топливом.

62 Преимущества и недостатки газообразного топлива.

63 Горючие и негорючие составляющие газообразного топлива.

64 Какие горючие составляющие при сгорании выделяют больше тепла?

65 Как определяется теплота сгорания опытным путем?

66 Как классифицируется газообразное топливо по теплоте сгорания?

67 Состав, теплота сгорания, использование природного газа.

68 Сжиженный газ, его свойства и использование.

69 Сжатые газы, их использование.

70 Преимущества перевода двигателя, работающего на бензине, на сжиженный газ.

Рубежный контроль № 2

1. Что называется рабочей влагой и как она определяется?

2. Повторите формулы пересчета данных лабораторного анализа
на сухую, горючую и рабочую массы топлива.

3. Чем отличается  горючая масса от рабочей?

4. Дайте характеристику компонентов твердых топлив.

5. Состав, свойства, использование ископаемых углей.

6. Состав, свойства и использование горючих сланцев.

7. Использование торфа, его состав и свойства.

8. Тепловая   ценность  отходов сельскохозяйственного производства.

9. В чем сущность сухой перегонки твердого топлива?

10. С какой целью ведется процесс коксования и полукоксование
каменных углей?

11. В  чем сущность холодного и горячего брикетирования?

12. Что такое пылевидное топливо, его получение, использование?

13. Каково назначение смазочных материалов?

- Какие требования предъявляются к смазочным маслам?

- Что такое жидкостное и гранитное трение?

- Какие параметры определяют режим жидкостного трения?

- Какие свойства масел влияют на режим жидкостного трения?

- Как подсчитывается коэффициент жидкостного трения?

- Чему равно минимальная толщина смазочного слоя для обеспечения жидкостного трения?

- Как оценивается характеристика режима жидкостного трения?

- От чего зависит смазывающая способность масла?

- Наличие каких соединений повышает прочность масляной пленки?

- Как оценивается смазывающая способность масел?

- Каковы значения коэффициентов жидкостного и граничного трения?

- Когда наблюдается износ – при жидкостном или граничном трении?

- Чему должна быть равна несущая способность масляного слоя?

- Как классифицируются смазочные материалы?

- Какие требования предъявляются к присадкам?

- Назначение и механизм действия вязкостных присадок.

- Назначение депрессоров и их механизм действия.

- Что такое ингибиторы окисления?

- В какие масла добавляют детергенты и их механизм действия?
33.   Каково действие противоизносных присадок?

34. Антикоррозийные присадки и их действие.

35. С какой целью добавляют композиции присадок?

36. Происходят ли изменения физико-химических свойств свежих

масел при добавлении присадок и почему?

37. Перспективы получения высокоэффективных присадок.

38. Охарактеризуйте   положительные   и   отрицательные   свойства

беззольных присадок.

39. Как можно определить наличие присадок в свежих маслах?

40. Назовите методы определения основных компонентов присадок

41. В чем сущность определения щелочного числа масел  с присадками?

- Какие требования предъявляются к моторным маслам?

- Какие процессы происходят с маслом в двигателе?

- С какой целью добавляют композиции присадок в моторные
масла?

- В чем сущность новой классификации моторных масел?

- Перечислите основные свойства и марки масел для карбюраторных и дизельных двигателей.

- Как улучшается индекс вязкости современных масел?

- Почему масла группы Б нельзя использовать в форсированных
дизельных двигателях?

- Как   срабатывается   присадка   в   моторных   маслах   в   период
эксплуатации двигателей?

- Какие масла используют для обкатки двигателей?

- Какие существуют способы улучшения приработки деталей?

- От чего зависят 0-щ и количественные потери масел?

- К чему приводит обводнение моторных масел?

- От чего зависит гигроскопичность масел?

- Какие пути повышения работоспособности масел в двигателях?

- За счет чего повышается качество вновь выпускаемых масел?

- Какие пути повышения экономии моторных масел?

- Как   устанавливается   срок   смены   масел   в двигателях?

- Какие меры способствуют повышению срока смены масла?

- Как влияет угар масла па процесс его старения и расход?

- Какие меры необходимы для снижения расхода масла?

- Какие требования предъявляются к жидкостям для охлаждения
двигателей?

- Что называется жесткостью воды; единицы ее измерения?

- Какие соли обусловливают карбонатную жесткость?

- Какие соли обусловливают некарбонатную жесткость воды?

- От каких солей зависит щелочность воды и как она влияет на
образование  накипи?

- Почему нельзя допускать накипеобразования в двигателе?

- Какие способы умягчения воды вы знаете?

- Каковы состав и свойства низкозамерзающих жидкостей?

- Какие требования предъявляются к гидравлическим жидкостям?

- Какой состав и свойства наиболее распространенных гидравлических масел?

- Назовите основные свойства и марки тормозных жидкостей.

- Назовите основные свойства и марка жидкостей для амортизаторов.