Қазақстан Республикасының  білім және ғылым министрлігі

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Машина, тракторлар мен автокөліктер кафедрасы

Байшурина Л.С., Галямова А.А.

ЖАНАРМАЙ, ЖАҒАР МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ СҰЙЫҚТАР

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Қостанай,  2018 г.

Құрастырушы:

Галямова Альфия Альбертовна, машина, трактор және автокөлік кафедрасының аға оқытушысы;

Байшурина Ляззат Сериковна, машина, трактор және автокөлік кафедрасының  оқытушысы;

.      . 2018 ж.

Машина, трактор және автокөлік кафедрасы отырысында қаралған және ұсынылған

.     . 2018 ж. хаттама №

Кафедра меңгерушісі                                                                    В.Кушнир

Инженерлік-техникалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

.      . 2018 ж. хаттама №

Әдістемелік кеңестің төрағасы                                                    Ф.Тулубаев

Мазмұны

| Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. | 4 |
| --- | --- |
| Жұмысты орындау тәртібі. | 4 |
| Негізгі қауіпсіздік ережелері. | 4 |
| Өртке қарсы шаралардың негізгі түрлері. | 5 |
| №1 жұмыс. Мұнай өнімдерін үлгілеу және сапаны бақылау үшін зертханалардың құрылысын қарапайым әдістермен зерттеу. | 6 |
| №2 жұмыс. Мұнай өнімдерінің тығыздығын және этиленгликоль сұйықтықтарын қату температурасын анықтау. |  |
| №3 жұмыс. Мұнай өнімдеріндегі судың құрамын анықтау. | 14 |
| №4 жұмыс. Пластикалық жағармай материалдары. Майлаудың төмендеу нүктесін анықтау. | 17 |
| №5 жұмыс. Отынның бөлшек құрамын анықтау. | 20 |
| №6 жұмыс. Мұнай өнімдерінің қышқылдығы мен суда еритін қышқылдарын анықтау. | 23 |
| №7 жұмыс. Мұнай өнімдерінің кинематикалық тұтқырлығын анықтау. | 26 |
| №8 жұмыс. Мұнай өнімдерінің өршуі мен тұтануын анықтау. | 29 |
| №9 жұмыс. Дизель отынының жарқыл нүктесін анықтау. | 32 |
| №10 жұмыс Мұнай өнімдерінің сапасын қарапайым әдіспен бағалау. | 35 |
| Әдебиеттер |  |
| Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау Зертханалық жұмыстарды орындау мақсаты «Отын, майлау және техникалық сұйықтықтар» курсы бойынша теориялық материалдарды бекіту болып табылады. студенттерді ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылатын мұнай өнімдерінің сапасын анықтау әдістерімен таныстыру; дағдыларды үйретуде; зерттелетін мұнай өнімдерінің сапасы туралы және ішкі жану қозғалтқыштарында, трансмиссия, гидротехникада және т.б. пайдалану мүмкіндігі туралы пікір айту. Жұмыстарды орындау тәртібі - Ұсынылған әдебиеттердің, жазбалардың тиісті бөлімдерін зерделеу және зертханалық жұмыстың мазмұнымен танысу. - Экспериментті басталар алдында оған қажетті барлық заттардың барлығын тексеріңіз (аспаптар, ыдыс-аяқтар, реагенттер, қосалқы жабдықтар). - Жұмыс кезінде нұсқаулықта көрсетілген тапсырыстарды және жұмыс тәртібін қадағалаңыз. Негізгі қауіпсіздік ережелері - Мұнай өнімдерінің зертханалық үй-жайда жинақталуына жол бермеңіз: бұған жол бермеңіз, барлық ашық түсті мұнай өнімдерін жауып тастаңыз және мезгіл-мезгіл зертханалық бөлмелерді желдетіңіз. - Каустикалық заттармен (қышқылдар, сілтілер және т.б.) жұмыс істегенде олардың бүркуден және бет пен қолдың терісімен байланысуыңыз керек. Каустикалық заттар бар кемелерде тиісті жазу болуы керек, жабылуы және күкірт сорғышта сақталуы керек. - Шашпастан және күйіп қалмас үшін суды қышқылға құймаңыз, әсіресе күкірт қышқылының ерітінділерін дайындағанда үздіксіз араластырып, суға қышқылды қосыңыз.При ожогах кислотой и щелочью необходимо немедленно промыть место ожога водой. - Шыны ыдыстар мен түтікшелермен жұмыс істегенде, шанышқыларды жапқан кезде және резеңке түтікшелерді салған кезде артық күш қолданбаңыз, себебі бұл шыны сынуы мен сплинттердің қолына зақым келтіруі мүмкін. Қолды кескенде, үзінділер бірден жойылады, жара йодпен майланады және брезентпен жабылады. - Күйіп қалмас үшін, ыстық құралдар мен ыдыстарды қолдарыңызбен ұстамаңыз. Температурасы өте жоғары (200 ° C және одан жоғары) болуы мүмкін, өйткені ыстық мұнай өнімдерімен ерекше назар аудару керек. Арнайы форпттарды алу үшін, сынақ құбырларында қыздырылған кезде арнайы креслолар арнайы ағаш ұстаушыларды пайдаланады. Өртке қарсы алдын-алу шаралары Мұнай өнімдерімен зертханалық жұмыс кезінде өрттің алдын алу үшін: - Жанғыш заттармен барлық операцияларды мұқият, мұқият, баяу орындаңыз. Жұмыс үстелінде үнемі таза және таза болу керек.Подготовку проб нефтепродуктов к испытанию (переливание, замеры количества и др.) производят при выключенных нагревательных приборах. - Жанармайдың артық өнімі жұмыс орындарынан алынып, өрттен қорғалған жерде сақталады. Жанарғыш заттар бар ыдыс әрдайым жабылуы керек.Нагрев легковоспламеняющихся нефтепродуктов производить на закрытых электроплитках, плитках, закрытых асбестом, или на водяных банях. - Мұнай өнімдерінің қалдықтары арнайы ыдыстарға құйылуы керек, олар сумен жабдықтау жүйесінің раковинасына құйылмауы керек.. - Жанып кететін сұйықтықты тұтатқанда, жылыту құралдарын дереу өшіріңіз, тағамды алып тастаңыз, оны ауаға ауа кіруіне кедергі келтіретін киіз немесе басқа заттармен қыздырыңыз. Жалын өшпесе, өрт сөндіргіштері қолданылады. Мұнай өнімдерін сумен тоқтату мүмкін емес. - Егер киімде қабыну пайда болса, зардап шегуші киім мен киім кию керек. ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №1 ТАҚЫРЫП: Мұнай өнімдерін іріктеу және сапаны бақылау үшін ең қарапайым әдістер бойынша зертханалардың жалпы орналасуын зерттеу. ЖҰМЫС МАҚСАТЫ: «ҚЗ» және «ДЗ-2М» қолжазбалық зертханасының дизайнын зерттеу. Тапсырма - Қолды зертхананың құрылысын зерттеу «ҚЗ». - Далалық зертхананың құрылысын зерттеу «ДЗ-2М». - Зертханалық жұмыс дәптерлерінде негізгі құралдардың, химиялық зертханалық ыдыстардың, химиялық реагенттердің, қосалқы материалдардың және мұнай өнімдерінің сапалық және сандық көрсеткіштерінің тізбесін зертханалар арқылы анықтауға болады «ҚЗ» және «ДЗ-М». Өнеркәсіп мұнай өнімдерін мемлекеттік стандарттарға немесе техникалық шарттарға сәйкес шығарады. Бірақ тұтынушыға тасымалдау және сақтау кезінде мұнай өнімдерінің сапасы тотығу, булану, су тасу, бітеу және басқа сорттармен араластыру салдарынан жиі нашарлайды. Сондықтан, мұнай өнімдерінің сапасын бақылау үшін талдау үшін жиынтықтан орташа іріктеуді кезеңді түрде таңдау қажет. Стандарттар талаптарына сәйкес келмейтін мұнай өнімдері немесе арнайы сұйықтықтар мүмкіндігінше ауыстырылуы немесе жөнделуі керек (шөгінді, сүзу және т.б.). Мұнай өнімдерінің сапасын тексеру, кем дегенде, үш айда бір рет және бірден қолдануға дейін, яғни отын багына, қозғалтқыштың крандығына, трансмиссияға және т.б. Үлгісі бір контейнерде өнімнің сапасын сипаттайтын жеке болуы мүмкін; орташа, нақты лоттың сапасын көрсететін және бақылау - орташа немесе жеке тұлғаның бөлігі. Орташа сынама бірнеше жеке үлгілерді араластыру арқылы жасалады, олардың саны танк көлеміне, формасына және санына байланысты. Тракторларды, автомобильдерді және басқа да машиналарды пайдалану кезінде пайдаланылатын мұнай өнімдері мен арнайы сұйықтықтардың сапасын бақылау үшін Ресей өнеркәсібі арнайы зертханаларды шығарады: «ҚЗ», «ДЗ-М», «ЭЛАН»және т.б. Қазіргі уақытта ҚЗ және ДЗ-Л зертханалары Қостанай облысында кең таралған, себебі олар негізінен бұрынғы ұжымдық шаруашылықтардың, совхоздардың, ірі автокөлік кәсіпорындарының мұнай базалары мен мұнай қоймаларын жинауға жіберілді. Қол зертханасы «ҚЗ» Қолмен жұмыс істейтін «ҚЗ» зертханасы жанар-жағар май материалдарын іріктеу және олардың сапасын қарапайым әдістермен тексеруге арналған. Лабораторияның мазмұны (үлгілер, химиялық заттар және түрлі аксессуарлар) қорапты қақпақпен салынған ағаш қорапқа салынған және сөреде. Барлық жабдықтар айрықша розеткалардан тұрады және серпімді белдеулер мен бұрылмалы табақтармен бекітіледі. Зертхана жабық үй-жайда немесе басқа баспанада орналастырылуы мүмкін, жел мен жауын-шашыннан қорғалған. Зертхананы жұмыс жағдайына келтіру үшін қораптың қақпағын ашып, сөрені гидрометр жиынтығымен алып тастаңыз, үстелге қажетті құралдарды, реагенттерді және керек-жарақтарды орналастырыңыз. Лабораторияда құбырлы сэмплерлер, лазерлік үлгілер, гидрометрлер жиынтығы, алкометр, гидрометр, цилиндрлер, сөмкелер, сынама бөтелкелер, конустық шұңқыр, құмыра, щетка, сынақ түтікшелері, шпателе, калий перманганаты, су сезімтал пастасы, резеңке түтік, ақ мата , сынақ түтікшелерінің иесі, қарындашпен және т.б.. Құбырлы сұйық отын сынамасын алумен арналған қақпағы зертхана ішінде орналасқан сэмплерах, май және құты майды (автомобильдер және т.б. баррель, барабандар, баночкам, отын бактар.). Олар алюминий немесе болат құбырлар түрінде жасалады. 18 мм диаметрі бар алюминий құбырлары үшеуі бар: бір ұзартқыш, ал екіншісінде тартылған ұштың диаметрі әр түрлі болады. Кіші диаметрлі түтік сұйық отынды үлгілеуге және одан да көп - май үлгілерін алуға арналған. Диаметрі 40 мм болатын болат құбыр ұзындығы бойынша бойлық кесілген және майлау (майлау) үлгілерін алуға арналған. Таспада немесе сымы Лот-сынама ірі мұнай цистерналарынан сұйық үлгілерін, жер асты қоймалары, көлік құралдарын және басқаларды қабылдау үшін арналған. Ол 55 мм және 155 мм биіктігі сыртқы диаметрі Цилиндрлік втулки тұрады. Жоғарғы жағында, әйнек бұрандалы қақпақпен жабылады. Шыны беткі жағына тігінен жазықтықта екі қысқышы бар металл сызғыш орнатылған. сусымалы - кесемен қуыс шыны төменгі, және басқа да қоса беріледі, оның бір ұшын диаметрі 14 мм, түтік. Түтіктің биіктігі 130 мм. шыны қақпағы Түсірген зонд резеңке түтікті тозған, онда рулеткалар немесе сымы және тіркеме фитингтер үшін сап, бар. алкоголь беріктігі мен этиленгликоль қату нүктесі сұйықтық (антифриз, антифризге) анықтау үшін - жинағы мұнай өнімдерінің тығыздығын (бензин, керосин, және майлар ДизЖанармай) аэрометр гидрометр және өлшеуге арналған аппаратура ареометрлер (Жанармайдециметр) қамтиды. Гидрометрлер, алкогольді өлшеуіш және гидрометр жеке жәшіктерде сақталады. Цилиндрлерді өлшеу (шыны және метал) тығыздығын немесе басқа индикаторларды анықтау үшін үлгілерді өлшеуге арналған. Шұңғылша шұңқыры судың құрамын, механикалық қоспаларын, кварцты және т.б. анықтау үшін мұнай өнімдерінің үлгісін орналастыру үшін арналған. Калий перманганаты және су сезімтал паста түрлі әдістермен мұнай су мазмұнын анықтау үшін, сондай-ақ сұйық отын қанықпаған көмірсутектерді мазмұнын анықтау үшін пайдаланылады. Шыны бөтелкелер мен саңылаулар мұнайдың орташа үлгісін дайындауға және оны талдау үшін іріктеуге арналған. Ыдыс-аяқты үлгілермен белгілеу үшін қара түсті шыны бар. - Дала зертханасы «ДЗ-2М» Дала зертханасы жанармай, жанар-жағармай материалдарын және арнайы сұйықтықтарды осы салада мемлекеттік стандарттарға және техникалық шарттарға сәйкес келетін әдістерге сәйкес талдауға арналған. Зертхана зертханалық ғимараттың жәшіктері мен бөлімдерінде орналасқан құралдар жиынтығы, химиялық зертханалық ыдыс, химиялық реагенттер және көмекші материалдар. Зертханалық жинақ нақты ДЗ-M зертханасынан және қосымша жиынтықтан тұрады - ДК ДЗ-M. Зертхана корпусы ағаш жәшік түрінде жасалады, онда алдыңғы қабырғаның орнына екі парақты есіктер ілмекте ілулі. Әрбір есік жалпақ қорап түрінде жасалады. Корпус және есіктер бөлімдермен бөлінген 13 бөлікке және зертханаға бекітілген жабдық тізіміне сәйкес келетін сериялық нөмір және оларға орналастырылған мүліктің тізімі бар қораптарға бөлінеді. Зертхананың корпусының үстіңгі қақпағы - бұл қабатталған үстел, оның үстіне жұмыс беті парағының виниппастымен қапталған. Дене жұмыс істейтін және жүріс позициясында бекітілген жиналмалы аяқтармен жабдықталған. Есіктің жапырақтары екі шиеленісті құлыптармен және кілттің құлпы құлпының көмегімен жабылады. Далалық зертхана мұнай өнімдерінің сапасының мынадай көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік береді: №; Анықталған Көрсеткіштер; Жанармай; Қозғалтқыш майлары; Консистентные смазки; Технические жидкости. 1.; Тығыздығы (ареометрмен); +; +; +; +. 2.; Түс, ашықтық (көрнекі түрде); +; +; +; +. 3.; Фракциялық құрам; +; -; -; -. 4.; Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің мазмұны; +; +; +; -. 5.; Механикалық қоспалардың (сапаның) мазмұны; +; +; +; +. 6.; Судың мөлшері; +; +; +; +. 7.; Кинематикалық тұтқырлық; +; +; -; +. 8.; Күкірт мөлшері; +; -; -; -. 9.; Мыс пластинасын сынау; +; +; -; -. 10.; Ашық пышақпен жарқылдың нүктесі; +; +; -; -. 11.; Жанармайдың ерігіштігі; -; -; -; +. 12.; Қышқылдығы және қышқылдық саны; +; -; +; +. 13.; Тамшының температурасы; -; -; +; -. 14.; Беріктігі (Спиртометрмен немесе гидрометрмен); -; -; -; +. 15.; Мұздату нүктесі (гидрометр арқылы); -; -; -; +. Ескерту: «+» - индикатор анықталады; «-» - индикатор анықталмады. Әр пән бойынша тағайындалған слоттары орналастырылған және Бекіту бұйымдарын, кескіш ойнатқыштар арқылы онда қамтамасыз етілген құралдары, ыдыс және химиялық реактивтер зертханалық енгізілген. Зертханалық жинақ мыналарды қамтиды: • химиялық ыдыстар: Бюретки, тамшуырлар, үйірмелер, құтылар, өлшеу цилиндрлер, тоңазытқыш және шұңқыр бөтелке тұзақ қабылдағыш, т.б.;. Гидрометрлер, вискозиметрлер, термометрлер, алкоголометрлер, гидрометрлер; • анықтауға арналған құрылғылар: отынның бөлшек құрамын, судың құрамын, мұнай өнімдеріндегі қышқылдар мен сілтілерді және т.б .; • дәке, бинттер, мақта, сүзгі қағаз, асбест бор, сабын, сүлгі, резеңке қолғаптар; химиялық реагенттер (қышқыл, аммиак, бензол, су-сезімтал паста, метил апельсин, т.б.) жиынтығы •; • Штативтер, ұстағыштар, кронштейндер, бюрет стенді, примус, үлгілер; • лот үлгілері, секундомер, резеңке шланг, бұрамаларды бұрғылау, мыс плиталар. Қосымша жиынтығы ескі немесе қызмет зертханалық жабдықтар, ыдыс-аяқ және материалдар жұмсалған ауыстыру компоненттерін, орналасқан үш бөлікке, ағаш қорап болып табылады. Лабораториялармен жұмыс кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң ұстану керек: - зертханалық үстелді талдауға қажет емес артық құралдармен, ыдыс-аяқтармен және тұтанғыш заттармен араластырмаңыз; - қыздырғыштарды қараусыз қалдырмаңыз; - ашық жалынның жанына тұтанатын заттарды қоймаңыз; - Жылыту аспаптары астында жұмыс істегенде асбест тақтасын немесе керамикалық плиталарды орналастырыңыз, бұл құрылғыны үстелге тікелей орнатуға болмайды; - лабораторияның жанында әрдайым өрт сөндіргіш, құм, асбест картоны болуы керек; - ашық отқа шыны ыдыста мұнай өнімдерін жылытады және үстелге ыстық заттар қойады; Мұнай өнімдерін және басқа да тұтанғыш заттарды қолданғанда, сіз шашыраудан және тұлғаның беті мен қолында терімен байланысудан сақтаныңыз. Жұмыс аймағында мұнай өнімдерінің буын жинауға жол бермеңіз; Бұған жол бермеу үшін, барлық штепсельдерді тоқтатқыштармен жабыңыз және мезгіл-мезгіл бөлмені желдетіңіз. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ - Қол және далалық зертханалардың мақсаты мен жалпы орналасуы? - Қолмен және далалық зертханаларды пайдалану арқылы FCM қандай сапалық көрсеткіштерін анықтауға болады? - Гидрометрдің, алкоголь мен гидрометрдің мақсаты қандай? ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ 1. Итинская Н.И. ТСМ және техникалық майлар М., „Колос”,1974г, стр.31...34. 2. Лышко Г.П. ТСМ М., Агропромиздат, 1985г, стр. 15...16, 270...272 . 3. Кузнецов А.В., Кульчев Н.Д. Лабораторный практикум по ТСМ. М., Агропромиздат, 1987г, стр. 199...204. 4. Қол зертханасы «ҚЗ» Техникалық сипаттамасы және пайдалану нұсқаулары, 1987г. 5. Далалық зертхана ДЗ-2М. Техникалық сипаттама, 1987г. ЖҰМЫС №2 ТАҚЫРЫП: Мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтау, этил спиртінің беріктігін және этиленгликол сұйықтықтарының қату температурасын анықтау. ЖҰМЫС МАҚСАТЫ: Мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтау (гидрометр), этил спиртін беріктігі (алкометр) және этиленгликоль сұйықтықтарының қату температурасы (гидрометр) Тапсырма - Бензиннің, дизель отынын, мотор майын, алкоголь мен майдың тығыздығын анықтаңыз. - Нәтижелерді ГОСТ деректерімен салыстыру. - Этиленгликоль сұйықтығының мұздату температурасын анықтаңыз. - Гидрометр, алкоголь және гидрометр диаграммасын сызыңыз. О Өнім сапасының маңызды көрсеткіштерінің бірі оның тығыздығы. Тығыздығы - кг / см3 - бірлік көлемінің қамтылған заттың салмағы, және оның өлшемі болып табылады. Бөлімнің өндірістік жағдайында салыстырмалы тығыздық концепциясы қолданылады. 4 ° С кезінде сол көлемде тазартылған судың тығыздығы бөлінген 20 ° C, бұл мұнай тығыздығы 4 ° С температурада жыл тығыздығы, сондықтан тең температурада тығыздығы мен салыстырмалы тығыздығы сандық мәні бірдей болады, 1 г / см3. Зертханалық тәжірибеде гидрометриялық әдіс тығыздығын өлшеу үшін қолданылады. зертханаларда жылы бензин тығыздығы өлшеу үшін белгіленген, Дизжанармай, мотор майлары мен алкоголь (қолмен және далалық). Гидрометрлерде термометрлер салынуы мүмкін (1-сурет). Аралас гидрометрдің диаграммасы: 1 - мұнай өнімдеріне төлем туралы жазды; 2 - тұрғын үй; 3 - температура шкаласы; 4 - калибрленген жүк; 5 - термометр. Тұрақты массаның арометрлері тығыздықты (кг / см3) бірлікпен бітеді, диссиметрлер деп аталады, ал шкала бойынша концентрациясы -% (көлемі бойынша) - тиісті гидрометр. Тығыздық келесі түрде анықталады. Таза цилиндрде зерттелетін мұнай өнімдерін құйып, таңдалған гидрометр мұнда мұқият төмендетілді. Менискустың жоғарғы жағында тығыздық оқылады, ал термометрде - температура. Өлшенген тығыздық формулаға сәйкес 20 ° C температурасында стандартты мәнге сәйкес беріледі: мұнда - аэрометрдің көрсеткіштері, г/см ( кг/м ) ; - тексеріліп жатқан жанармайдңтемпературасы ; - тығыздықтың температуралық тізетулер 1° С(см.табл.1) 1-кесте - Мұнай өнімдерінің тығыздығына орташа температураны түзету. № п/п; Ареометр бойынша тығыздық, г/см3; Температуралық түзетілер 1º C; № п/п; Ареометр бойынша тығыздық, г/см3; Температуралық түзетілер 1º C. 1; 0,6900 - 0,6999; 0,000910; 17; 0,8500 – 0,8599; 0,000699. 2; 0,7000 – 0,7099; 0,000897; 18; 0,8600 – 0,8699; 0,000686. 3; 0,7100 – 0,7199; 0,000884; 19; 0,8700 – 0,8799; 0,000673. 4; 0,7200 – 0,7299; 0,000870; 20; 0,8800 – 0,8899; 0,000660. 5; 0,7300 – 0,7399; 0,000857; 21; 0,8900 – 0,8999; 0,000647. 6; 0,7400 – 0,7499; 0,000844; 22; 0,9000 – 0,9099; 0,000633. 7; 0,7500 – 0,7599; 0,000831; 23; 0,9100 – 0,9199; 0,000620. 8; 0,7600 – 0,7699; 0,000818; 24; 0,9200 – 0,9299; 0,000607. 9; 0,7700 – 0,7799; 0,000805; 25; 0,9300 – 0,9399; 0,000594. 10; 0,7800 – 0,7899; 0,000782; 26; 0,9400 – 0,9499; 0,000581. 11; 0,7900 – 0,7999; 0,000778; 27; 0,9500 – 0,9599; 0,000567. 12; 0,8000 – 0,8099; 0,000765; 28; 0,9600 – 0,9699; 0,000554. 13; 0,8100 – 0,8199; 0,000752; 29; 0,9700 – 0,9799; 0,000541. 14; 0,8200 – 0,8299; 0,000738; 30; 0,9800 – 0,9899; 0,000528. 15; 0,8300 – 0,8399; 0,000725; 31; 0,9900 – 1,0000; 0,000515. 16; 0,8400 – 0,8499; 0,000712. Майлы мұнай өнімдерінің тығыздығы, мысалы, майлар, жоғары тұтқырлыққа ие, бұл олардың тығыздығын өлшеуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан, тығыз мұнай өнімінің тығыздығын анықтау үшін, зерттелетін өнімнің қоспасы бензин ерітіндісімен тығыздығы бұрын өлшенген, белгілі көлемде көлемде болады. Мұнай-өлшеу құралдарының көмегімен қоспаның тығыздығы анықталады, онда теңдеу есептеледі және қалың өнімнің тығыздығы есептеледі. Егер қоспаның құрамында майдың 1 бөлігі және бензиннің 1 бөлігі алынса, онда теңдеу келесідей болады: мұнда — смазканың пластикалық тығыздығы; — қоспаның тығыздығы; - бензин тығыздығы. Гидрометр гидрометрге ұқсас және жұмыс істеу принципі бойынша жұмыс істейді. Құрылғының тар бөлігінде екі таразы бар: бір қоспаның этиленгликоль пайызын көрсетеді, екіншісі мұздату температурасын көрсетеді. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ - Мұнай өнімдерінің тығыздығы қандай және неліктен анықталады? - Мұнай тығыздығы температурамен қалай өзгереді? - 20ºC қалыпты температурасы үшін тығыздығын есептеу кезінде шегеру және түзетуді қашан қажет қажет? РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. 36...37 бет 2. 38...39 бет 3. 19...22, 193-196 бет ЖҰМЫС №3 Тақырыбы: Мұнай өнімдеріндегі судың құрамын анықтау. Мақсаты: Айдау мұнай су мазмұндағы анықтамасын көру үшін. Тапсырма: 1. Определить содержание воды в испытуемом нефтепродукте. 2. Определить содержание воды в резервуаре с нефтепродуктом. 3. Определить содержание воды в масле. 4. Зарисовать схему прибора. Жаңа қозғалтқыш майларында және отындарда су болмауы керек. су болуы, жанар күкірт коррозияға агрессияшылдық арттырады, және мұз кристалдарының арқылы бітелген жанармай жанармай аппаратурасын су қату нәтижесінде жылдың суық уақытында, жұмыс немесе қозғалтқыштың бұзылуына жетекші тоқтатылады, алайда, іс жүзінде тракторлар мен көлік құралдарын операция табылған жағдайлары. седиментации су болуы көбіктенетін, майлар деп атайды, майлаушы металл коррозиясы күшейтеді азайтады. Жұмыс майлар, әдетте су салдарынан пайдалану және салқындату кезінде қозғалтқыш температурасы айырмашылықтарды картера ауаның конденсациясы жинақталады. мұнай су болуы қозғалтқыштың жұмыс істемеуіне және ережелер тасымалдау және сақтау және T және С.М. бұзу себеп болуы мүмкін. Мұнай өнімдеріндегі судың құрамын сандық анықтау мұнай мен еріткіш қоспасынан арнайы құрылғымен ылғалдандырудан тұрады (2-сурет). 2-сурет. Мұнай өнімдеріндегі судың құрамын анықтауға арналған құрылғы схемасы: 1 - суық суыту; 2 - штатив; 3 - қабылдағыш-тұзақ; 4 - конустық ыдыс; 5 - жылытқыш. Жұмыстың тәртібі төмендегідей. Өлшенген цилиндр 50 мл өлшенеді. май құйып, конустық құтыға құйыңыз. Цилиндр майы мұқият еріткіштің екі бөлігінен мұқият жуылады. Еріткіш ретінде таза сусыздандырылған бензинді, циклогександы және майларды жақсы ерітетін және қайнау температурасы 100 ° C болатын басқа заттарды қолдануға болады. 2 ... 3 бөлікке помпаның құтысына салыңыз. Тозаңның ізбасарлары лампочкамен және судағы салқындатқышпен қосылып, қоспасы қызады. Еріткіш пен судың буы тоңазытқышқа көтеріледі, тоңазытқыштың қабырғаларын қабылдағыш-тұзаққа құйып, ағып кетеді. Жылыту осылай жасалады; секундына 2-3 тамшы тоңазытқыш түтігінен құлдырауы үшін. Төменірек суда су ауыр. Эксперимент қабылдағыштың тұзағындағы судың мөлшерін жоғалтқанша (кемінде 30 минут) жойылғанға дейін жүзеге асырылады. Дистилденген судың мөлшері қабылдағыш тұзаққа қойылған бөліктерге сәйкес есептеледі. Су мұнай өнімінің көлемі мен салмағының пайыздық көрсеткіші ретінде есептеледі. Егер су мөлшері 0,025 мл-ден аз болса, онда ол ізге түседі. Талдау үшін қатты суарылатын жұмыс майларының мөлшері 20 ... 25 мл дейін азаяды. Тұзда бұлшық ерітінділер бар болса, соңғысы ысып кету үшін ыстық суға қойылады, содан кейін салқындатылады және есептеледі. Салмағы пайыздағы су мөлшері мынадай формула бойынша есептеледі: Мұнда ω - мұнай өніміндегі ылғалдың салмақтық пайызы, %; V - судың салмағына тең келетін мл-дегі судың көлемі, г; g - сыналған мұнай өнімдерінің салмағы, г. Суда ыдыстың түбіндегі су қабатының биіктігін анықтау үшін лоттың үстіне су өткізбейтін паста жұқа қабаты қолданылады немесе калий перманганатының кристалдары бар дәке жастықшалары қыстырғыштардың астында орналасады. Лот бензинге түсіп, оның түбіне орналастырылады. Лотты өніммен толтырған кезде оны ыдыстың түбінен бірнеше рет 20 ... 40 мм көтеру ұсынылады және қайтадан төмендетіледі. Бұл ластанудың, коррозиядан және т.б. шөгінділермен бірге лоттың төменгі бөлігіндегі тесіктерді болдырмау үшін қажет. Суға сезімтал паста сумен байланыста болған кезде, пастаны тез жууға болады, ал жуғыш пастаны бөлгішке бөлу судың деңгейін көрсетеді. Калий перманганатының кристалдарымен қаптамаларды пайдаланған кезде резервуардағы аралық су деңгейі анықталады. Мәселен, төменгі пакет қызыл түске ие болса, ал жоғарғы бөлігі жоқ болса, онда судың деңгейі осы екі қаптың арасында, ал лоттың металл бағанасының астындағы сөмкелердің аралық орналасуы қажет. Мұнайдағы судың болуын анықтаңыз: таза құрғақ бөтелкеде 50 ... 100 мл көлеміндегі орташа сынама үлгісін таңдап, бірдей мөлшерде сусыздандырылған бензинді қосыңыз. Аралас абайлап араластырып, шұңқыр арқылы құмыраға құйылады. 20-30 минуттан кейін шламды кептіру таза диаметрі 25 мм 3 ... 5 мл мөлшерінде таза, құрғақ түтікшеде жүргізіледі. Содан кейін, сынақ құбырында калий перманганатының 3 ... 5 кристалдарын лақтырып, түбіне дейін түсетін кристалдарға назар аударыңыз. Егер бұл жағдайда қызыл жалын пайда болса, ол сыналған майда су бар дегенді білдіреді. Майлардағы судың болуын анықтау үшін алынған үлгіні алу әдісі қолайсыз, себебі ол ұзақ уақытты қажет етеді, сондықтан крекинг әдісі қолданылады. Бұл әдістің мәні мынадай: 3 ... 4 мл сынау майы 15-20 мм диаметрі бар құрғақ және қызмет көрсетуге арналған түтікке құйылады. Содан кейін, түтікті сынақ түтікшесі арқылы бекітіңіз, мазут ашық жанармайдың қыздырғышына немесе электр плитасына қыздырылады, әдеттегі шамның жалынынан жоғары болады. Үлгідегі су болған кезде, судың буланып кетуінен туындаған майлар көбік пайда болады. Егер шырыштың дыбысы естілмейді, бірақ түтіктің үстіңгі бөлігі бұлтты, бұл дегеніміз, судың іздері бар (5% -дан аз). Бұл май жұмыс істеу үшін жарамды. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 1.Жанар-жағар май материалдарындағы судың мөлшері олардың сапасына қалай әсер етеді? 2. Мұнай өнімдерін сусыздандыру әдістерін атаңыз және сипаттаңыз. 3.Мұнай өнімдеріндегі судың жиналуына қандай шаралар кедергі келтіреді? ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ 1. 274 ... 278. бет 2. 42. бет ЖҰМЫС # 4 Тақырыбы: Пластикалық жағар май. Майлаудың төмендеу нүктесін анықтау. ЖҰМЫС МАҚСАТЫ: Пластикалық майланудан түсетін температураны анықтау және олардың ассортиментін зерттеу әдістемесі. Тапсырма 1.Майлану және олардың ауқымын төмендету проблемасының теориясын (жарияланған көздер кестесіне сәйкес) оқып үйрену. 2.Майлағыштың түсіру температурасын анықтаңыз және майлағыштың түрін көрсетіңіз. 3.Майдың негізгі сипаттамаларын қайта жазыңыз. Пластикалық жағармай (майлау) - тығыздағыштарды сұйық майға енгізе отырып, дайындалған майлы майлану. Жағар май материалдары мұнай ағыны атмосфералық коррозиядан ішкі және сыртқы беттерін (боялмаған ішкі беттерін) қорғау үшін, өйткені бұл түйіндердің өз жапсырма қабілеттері шектеулі немесе түгендеу толықтыру мұнай болмауы қиын, сондай-ақ оған түйіндерінің майлау үшін қажет. Майлаудың негізгі сапасы - бөліктердің сүргілеу беттеріне кіру және ұстау мүмкіндігі. Сонымен қатар, олар өңдеу және сақтау кезінде жоғары тұрақтылық болуы тиіс, бөлшектерді тоттандыруы және жақсы шаң, ылғал және басқа да қоспалардың түсуіне қарсы қорғалған емес, жұмыс беттерде тозу азайтады. жағар май материалдарын орындау негізгі көрсеткіштері нүктесін, ену нөмірі, созылу беріктігі, табандылық, және коррозияға тұрақтылығы қасиеттерін құлдырауда. Түсіру нүктесі - бұл майлаудың еруі басталатын шартты температура, яғни. майдың үйкеліс бөлігінен ағуы бастайды. Мұның себебі майланған бөліктің үйкеліс бірлігін жылыту болып табылады. Сондықтан, майлауды таңдағанда, құлау нүктесі үйкеліс бөлігінің жұмыс температурасынан 15 ... 20º C жоғары болуы керек. Кейбір жағдайларда бұл шектеу әлдеқайда жоғары. Енгізу нөмірі майлаудың тығыздығын және қабаттасу беттерінің арасына ену қабілетін сипаттайды және онда сақталады. ену тереңдігі (мм-нің оннан бір бөлігін) көрсететін мән, стандартты конус сынақ майлауышына 25 ° C кезінде 5 секунд ішінде салынған. Енгізу саны неғұрлым жоғары болса, соғұрлым майлаушы (неғұрлым тығыз) мобильді болады. Жазғы жағармайлар үшін ену жылдамдығы 150 ... 250 бірлік, қысқы жағармай үшін - 250 ... 300 бірлік, маусымы үшін - 200 ... 300 бірлік. Үзілуге беріктік - мойынтіректерінің айналмалы компоненттері бойынша бөлінбеген май қабілеті - жағар сырғыған, онда ең төменгі жүктемені (Па) бағалайсыз. Жанар-жағармайдың беріктігі неғұрлым жоғары болса, соғылған жерлерге немесе центрифугалық күшке ұшырағанда, ол бетінде жақсы сақталады. көлік доңғалақтарының подшипник хабы өтті майлауға, 50º С Күші шегі 102 Па • (2,0 ... 1,8) кем емес болуы тиіс. Майлауыштың жеткілікті жоғары жылжу кернеулері кезінде сұйықтықтың тұтқырлығы сипатталады. Майлаудың тұтқырлығы май арналары және майланған майлықтар арқылы бағаланады. Механикалық тұрақтылық - майлаудың механикалық әрекеттегі құрылымын сақтай білу қабілеті. Майлау қабаттары араласқан кезде сыртқы күштер тоқтатылғаннан кейін май бөлшектерінің арасындағы байланыстар қалпына келтірілуі керек. Майлауыштың химиялық тұрақтылығы жұмыс кезінде үйкеліс пен сақтау бірлігін өзгертпестен химиялық қасиеттерді сақтау мүмкіндігін білдіреді. Тұтылу нүктесін анықтау тәртібі ГОСТ 6793-7 бойынша орындалады. Түсіру нүктесін анықтау үшін ДЗ-2M зертханасынан арнайы құрылғы пайдаланыңыз (3-сурет). Құрылғыны жұмысқа дайындау тәртібі төменде берілген. Таза праймер тексерілген майды толтырады. Капсула термометрге орнатылады, ал термометр арқылы жылжытылған артық майлаушы шпателмен жойылады. Термометр шыны құтыға салынған. Жиналған құрылғы ваннаға кіреді. Праймердің апертурасынан майлайтын материал шыққан кезде және температураның төмендеуі байқалады, яғни температураны байқап, температураны қадағалаңыз. Масладтың капсуладан түсетін алғашқы тамшы температурасы төмендейді. Сурет 3. Майдың төмендеу нүктесін анықтауға арналған құрылғының сызбасы: 1 - жылытқыш; 2 - штатив; 3 - сынақ түтігі; 4-термометр; 5 - праймер; 6 - цилиндр. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 1. Майдың жалпы сипаттамасын келтіріңіз. Бұл майлау материалдары қайда қолданылады? 2. Тамшылау нүктесінің температурасы қандай? Шығару нүктесін біле отырып, майлау құралын пайдалану туралы қандай тұжырымдар жасауға болады? ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ 1.318...325 бет 2.263...269 бет ЖҰМЫС №5 ТАҚЫРЫП: отынның бөлшек құрамын анықтау. ЖҰМЫС МАҚСАТЫ: Жанармайдың бөлшек құрамын анықтауға негізделген жанармай құбылмалылық сипатын анықтаңыз, яғни, сынақ отынын белгілі бір көлемдік үлесі тазартылған температура. Тапсырма - 1. ГОСТ 2177-82 сәйкес 100 мл бензин немесе дизель отынын бөлшектеп айдауды жүргізу. - 2. Тікелей айдауды құрыңыз. - 3. Отын бағасын ГОСТ 2084-77 (бензин) және ГОСТ 305-82 (дизель отыны) нормаларымен салыстыру. - 4. Отынның өндірістік сипаттамасын беру, қозғалтқыштың ең төменгі температурасын берілген жанармайдың құрамында 10% дистилляциялық отынға анықтады. - 5. Құралдың сызбасын сызыңыз. Мұнай өнімдері түрлі молекулалық массалар, тығыздық, тұтқырлық, қайнау нүктесі және т.б. көп көмірсутектер қоспасынан тұрады. бензин сусымалы 6 тен 10 көміртегі атомдары, мен дизель отынының 12-ден 17 дейін бар Осылайша, мысалы, сұйық яғни олар белгілі бір ауқымын астам қайнатып, сол қайнау нүктесі болуы мүмкін емес. Сондықтан, көмірсутекті отынның булану жеке фракцияларының (көлемі бойынша бөлшектер) температураны қайнаған (бастапқы және соңғы) лимиті арқылы сотталады. Фракциялық композициялық нүктелермен сипатталатын отын үшін қайнау температурасы 10, 50 және 90% қайнау температурасы және қайнаудың соңы қарастырылады. Фракциялық құрамы PL-2M далалық зертханасының жиынтығынан арнайы құрал бойынша анықталады. құрылғының жалпы көрінісі 4-суретте көрсетілген. Процедура келесідей. Таза цилиндр 100 мл сынау отыны мен мұқият ыдысқа құйылады. Жанармай құбыр жолына кірмеу үшін шұңқырдың қисаюын сақтаңыз. Біртекті қайнатуды қамтамасыз ету үшін, кілегейлі заттардың 2 немесе 3 бөлігін помпаға салады. Сынап шамдар жоғарғы соңы шығатын түтік деңгейде болды, сондықтан колбаға мойын бір тығын термометр орнатылады. сынақ отын бар колбаға тығыз тоңазытқышта қосылған келте астам орналастырылған жағдайда және сақина асбест тығын, орналастырылған. Жоғарғы жағында ыдыс жабылған. Ыдыс түбінің астында қыздырғыш орнатылған. жалын саны, түтік тоңазытқыштың соңына түскен алғашқы тамшы бітірген цилиндрге түсіп етіп реттелуі керек жылыту басталғаннан кейін ешқандай кейінірек 10 минуттан 5 минуттан артық ерте емес болып табылады және. 4-сурет. Мұнай өнімдерінің бөлшек құрамын анықтауға арналған құрылғының жалпы көрінісі: 1 - қыздырғыш; 2 - төменгі корпус; 3 - шыныаяқ; 4 - жоғарғы корпус; 5 - штатив; 6 - термометр; 7 - тоңазытқыш; 8 - өлшемді цилиндр. Бірінші тамшы цилиндрге түсетін температура отынның қайнау нүктесінің басы болып саналады. айдау жылдамдығы, тұрақты сақталады ... минутына 4 бір отын 5 мл тазартылған болуы тиіс; Бірте-бірте ауыр фракциялар қайнатылған сайын, жылыту көбейді. Цилиндрде дистилляцияланған әрбір 10 мл отыннан кейін дистилляция температурасы бекітіледі. Жануардың соңғы тамшылары шамның түбінен буланған кезде және ақ түтін бұлт бұлтқа шығады, температура жазылады және қызу тоқтайды. Бұл отынның қайнау нүктесінің температурасы болады. Отынның шамамен 97% -ы бұзылған. Шыны ыдыста салқындатылған қалдық аз мөлшердегі цилиндрге құйылады және өлшенеді. 100 мл отынның айырмашылығы және цилиндрде және қалдықта дистилляцияның мөлшері буланудың жоғалуы деп есептеледі. Неғұрлым көп шығындар соғұрлым көп отын ұшпа көмірсутектер бар. Эксперимент, қисық салынған айдау барысында алынған мәліметтерге сәйкес, фракциялық құрамы бастапқы қайнау нүктесі, 10 қайнау температурасын, 50, көлемінің 90% және қорытынды қайнау отын саналады. Отынның 10% қайнау температурасы оның бастапқы қасиеттерін сипаттайды немесе бас фракциясы деп аталады. қозғалтқыш карбюратор қажеттігін суық басталуын қамтамасыз отын 10% отынды қайнатудан өшіру 10% температурасын төмендетуге, температурада емес 70 ° қарағанда жоғары қайнайды үшін, көп оңай қозғалтқышты іске, бірақ электр жүйесінде газ дайындаулар, және карбюратор обледенения қалыптастыру үлкен тәуекел. Қозғалтқыштың іске қосылуы жанармай қоспасының алауы алдында біліктің 10 айналымынан аспайтын болса, жарық деп есептеледі. Ең төменгі бастапқы температурасы 10% айдау температурасы отын Бастау температурасын байланыстыратын, эмпирикалық формула бойынша анықталады: Дистилляциялық қисықтың орташа бөлігі отынның қайнатылуының 10-нан 90% -на дейін оның негізгі бөлігін құрайды және жұмыс фракциясы деп аталады. Осы фракциясының булану жылы, желімді және пайдалану оның тұрақтылығы болып табылады қозғалтқыштың жылы жанғыш қоспаның қалыптастыру байланысты. Жұмыс фракцияларында қозғалтқыш бір жұмыс режимінен екіншісіне ауыстырылады. 90% -дан жоғары дистилляция соңына дейін қайнаған фракциялар құйрық деп аталады. Бұл бөлім қоспа туғызушы жүйесі мен қозғалтқыш қуаты мен тиімділігін құлдырауына әкеледі тамшылардың немесе фильм түрінде, отын қолжетімділігін ауыр ұшына толық булану сипаттайды, цилиндр және картера ішіне отын ену қабырғаларынан май жуыңыз. 200 ° тиісінше дизель отыны үшін С, 340 және 360 ° С-тан жоғары емес - қазіргі заманғы автомобиль бензин 90% нүктесі температурасы 190 ° С, соңында айдау температурасынан жоғары емес болуы тиіс Айдау қисық, жұмыс отын мен жақсы дроссельного жауап көлік бірыңғай құрамы күшті. Нәтижелерді жазу нысаны №; Параметрлері; Температура ° С. 1; Қыздырудың бастауы. 2; Бензин мөлшері % 10 20 30 ………... 97,5. 3; Қыздырудың аяқталуы. 4; Ыдыстағы қалдық %. 5; Шығын %. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 1. Жеңіл отын дистилляция нүктесінің 10%, 50% және 90% қандай және олардың қозғалтқыштың жұмысына әсері бар? 2. Фракциялық дистилляция кезінде бензиннің 50% -ы t = 150 ° C кезінде тазартылды. Қозғалтқыштың қалыпты жұмыс істеуі үшін отынның құбылмалылығы 60 ° C температурасында. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ 1. 63...65. бет 2. 48...53 бет ЖҰМЫС №6 Тақырыбы: Мұнай өнімдерінің қышқылдығы мен суда еритін қышқылдарын анықтау. ЖҰМЫС МАҚСАТЫ: Майлардың қышқылды санын және мұнай өнімдеріндегі суда еритін қышқылдардың мазмұнын практикалық анықтаумен танысу. Тапсырма - Қозғалтқыш майының қышқыл санын анықтаңыз. - Мұнайдың қышқыл санының алынған құны ГОСТ 17479-72 «Мотор майлары. Топтар бойынша индексациялау »немесе басқалармен жұмыс істеу және мұнайдың жарамдылығы туралы қорытынды беру. - Суда еритін қышқылдардың және сілтілердің болуын анықтаңыз мұнай өнімдері. - Құралдың сызбасын сызыңыз.. - Қышқылдылықты анықтау Майлар ішкі жану қозғалтқыштарында жұмыс істегенде, майлардың көмірсутектері ауада оттегі әсерінен тотығады. Тотығу өнімдерінде альдегидтер, кетондар, органикалық қышқылдар, фенолдар және асфальт-шайырлы заттар бар. Кислотикалық өнімдердің пайда болуы - карбон қышқылдары, фенолдар, қышқылдық шайырлар, майдың қышқылдығын арттырады, демек, коррозиялық белсенділік, майлардың химиялық және физикалық қасиеттері өзгереді. 5-сурет. Жанармайдың қышқылдығын анықтауға арналған қондырғы: 1 - жылытқыш; 2-конус қыртысы; 3 - ауа салқындатқыш; 4 - салалық құбыр; 5 - штатив; 6 - бюрет; 7 - тамшуыр. Мұнайдың қышқылдығы қышқыл санымен анықталады. қышқылы саны өнімнің 100 мл қамтылған органикалық қышқылдар бейтараптандыру үшін қажетті калий гидроксиді (KOH) туралы миллиграмм саны болып табылады. Мұнай қышқылдығын бейтарап реакция бар этанол (96%) қайнаған бар қышқыл қосылыстар алып тастау анықталады. Отын қышқылдығын анықтау үшін аппарат Конус тәрізді колбаға жылы суретте 5. көрсетілген 50 мл, 96% этанол толтырады, колбаға (ауаның салқын) онда салынғанын шыны стопор түтік бар жабық және жабық ыстық пластина еріген көмір қышқыл жою үшін қайнаған алкоголь тартылды . қайнаған алкоголь органикалық қышқылдар толық өндіру дейін 2 ... 3 минут ішінде жаңадан қызады мұнай өнім, сондай-р колбаға 50 мл қосылады. - қызыл түсті фенолфталеина көрсеткіш, қышқыл ортада бояуға береді, және бейтарап-әлсіз қызғылт бар, және сілтілік бермейді: ыстық қоспасы 5 3 тамшы ... қосылды. Колбадағы қоспасы ыстық мемлекет (титрлеу) калий гидроксидінің ерітіндідегі спирт бейтараптандырылды Содан кейін (KOH) шешім абайлап үздіксіз колбадағы араластыруға тамшы құйылады. Титрлеудің аяқталуы сынақ ерітіндінің жойылмайтын қызғылт бояуының 1 минуттан кейін пайда болу сәті болып табылады. ерітіндінің мөлшері бітірген Бюреткадағы бойынша өлшенеді. Қышқылдардың мазмұны формула бойынша анықталады: , мг КОН 1 г майдағы, Мұнда n – Титрлеу үшін қолданылатын KOH ерітінділерінің саны, мл; T – 1 мл ерітіндіде қанша миллиграмды сілті бар екенін көрсеткен KOH (0,05) спирт ерітіндісінің концентрациясы; V – сынау өнімінің көлемі, мл. Алынған нәтижелер отын және мотор майы бойынша ГОСТ техникалық сипаттамасымен салыстырылады. - Суда еритін қышқылдарды анықтау Суда еритін (минералды) қышқылдар мен сілтілер қозғалтқыш бөліктерінің, мұнай өнімдеріне арналған резервуарлардың қатты тоттануын тудырады, сондықтан олар мұнай өнімдерінде рұқсат етілмейді. Қышқылдар мен сілтілердің саны анықталмайды, сапалы сынудың болуы тексеріледі. Егер олар құрамында болса, онда мұнай өнімі қолдануға жарамайды. Роботтарды орындау келесідей. Дистилденген су конустық ыдысқа жабысып, 70-80 ° C температурасына дейін қызады. Содан кейін зерттелетін мұнай өнімдерінің бірдей мөлшерін қосыңыз, бірнеше минут қарқынды араластырыңыз және бөлек шұңқырға құйыңыз. Ерітіндіден кейін су сығындысы 3 ... 4 мл екі сынақ құбырына құйылады. Бір түтікте метилорангтың 2 тамшысын қосыңыз: қышқыл болған кезде су қызғылт түске айналады. Басқа түтікке фенолфталеиннің екі тамшысын қосады: егер сілтілік болса, су қызыл түске боялады. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 1. Мотор майы тотығу кезінде қандай өнімдер пайда болады? 2. Поршеньдік сақиналарды күйдіру және кокстау неге әкеледі? 3. Мұнайдың коррозиялық белсенділігі неге байланысты? ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ 1. 231...233. бет 2. 176...179. бет ЖҰМЫС # 7 Тақырыбы: Мұнай өнімдерінің кинематикалық тұтқырлығын анықтау. ЖҰМЫС МАҚСАТЫ: ВПЖ және Пинкевич сияқты вискозиметрдің көмегімен жанармай мен майлардың тұтқырлығын анықтау техникасымен танысу. Тапсырма 1. Мұнай өнімдерінің кинематикалық тұтқырлығын анықтаңыз және ГОСТ бойынша мұнай өнімдерінің брендін (топтарын) белгілеңіз. 2. Мұнай өнімінің сынау кезінде динамикалық және шартты тұтқырлығын есептеңіз. 3. Визкометрді сызыңыз және техникалық сипаттамаларын жазып алыңыз. Мотор майы өнімділігін бағалау үшін отын бүрку процесі және ауамен араластыру сапасы тұтқырлығы маңызды. Тұтқырлық немесе ішкі үйкеліс сыртқы күштің әсерінен қабаттардың араласуына қарсы тұру үшін сұйықтықтың қасиеті болып табылады. Бұл қасиет сұйықтықтың молекулалары арасындағы үйкелістің салдары болып табылады. Стандартқа сәйкес, тұтқырлық динамикалық және кинематикалық тұтқырлық мәндерімен өлшенеді. Динамикалық тұтқырлық немесе нақты үйкеліс кедергісі Force 1 см / сек жылдамдықпен бір-біріне қатысты қозғалатын, бір-бірінен 1 см қашықтықта 1cm2 саласындағы екі сұйық қабаттары деп аталады. Өлшем бірлігі - бұл Пуаз және оның өлшемі н/е , яғни . Кинематикалық тұтқырлық - сұйықтықтың динамикалық тұтқырлығы оның тығыздығына сәйкес температурада қатынасы. Оның өлшем бірлігі Стокс немесе Сантистокс (жүздеген Стокс фракциясы) және өлшемі болып табылады . Мұнай өнімдерінің тұтқырлығы температурадан тәуелді. Температураның жоғарылауы кезінде тұтқырлық азаяды. Қозғалтқыштың жұмыс режимдерін қозғалтқыш майларының сұйық үйкелуін қамтамасыз ету үшін тұтқырлыққа қарсы температура тегіс болуы керек. Майлар жоғары температурада тұтқырлықты сақтауы және оны төмен температурада арттыруы мүмкін. Әдетте, төмен температура кезінде мұнайдың тұтқырлығы артып келеді. Отынның тұтқырлығы қозғалтқыштың жұмысына үлкен әсер етеді. Қалыңдығын арттырғанда, қоспаның қалыптасуы нашарлайды. Төмен тұтқырлық отынмен бүркудің қалыңдығы жақсарады және бұл суық ауа райында әсіресе маңызды. Алайда, отынның төмен тұтқырлығы жанармай сорғының майлау жағдайын төмендетеді, бұл поршень жұптарының тозуын арттырады. Сонымен қатар, ағып кетуден, циклді жанармай беруден, және, демек, қозғалтқыштың қуатынан төмен ағып кету кезінде азаяды. Сондықтан ГОСТ 305-32-де дизель отыны төменгі және жоғарғы тұтқырлықтың екі шекарасы беріледі. Кинематикалық тұтқырлығы 20 o С кезінде кемінде 1,8 сСт және 8,0 сСт аспауы тиіс. Кинематикалық тұтқырлықты анықтау үшін ВПЖ-1, ВПЖ-2 және Пинкевич сияқты визкометрлер қолданылады, олар V-тәрізді екі шарлармен және тізедегі капиллярлы түтікшелерден тұрады. Пинкевичтің вискозиметрінің жалпы көрінісі 6-суретте көрсетілген. Вискозиметр әртүрлі капиллярлы диаметрлерде қол жетімді, бұл тұтқырлықты 0,6-дан 30,000-ға дейін анықтауға мүмкіндік береді. Тәжірибе кезінде сұйықтықтың қозғалу уақыты 200-ден кем емес және 600-ден көп емес болуы үшін, тұтқырлығы таңдалуы керек. Пайдалануға, бір Вискозиметр жұқа соңы оның екі шар көлеміне тең көлемде сынақ өнім толтырылған және екі шарлар жылыту тиелген в сұйықтық болды, сондықтан шыныда Үштаған көмегімен белгіленеді. Қозғалтқыш майының тұтқырлығы 100 ° C, мұнай өнімдерін 50 ° C температурада, ал отын 20 ° C температурада анықталады. Тізе шағын диаметрлі ұшына салынғанын резеңке түтік арқылы мұнай жылыту кейін өнім оның деңгейі екі доп Вискозиметр сыйымдылықтарды арасындағы мойын жоғары болды, сондықтан сорады. Сұйықтық деңгейі төмендей бастағанда және екі шарды арасындағы сызыққа жеткенде секундомер басталады. Уақыт өнімді төменгі шардың негізінің (b) жолымен өту сәтінде есептеледі. Эксперимент үш есе қайталанады, сандар арасындағы айырмашылық 0,4 с-тан аспауы керек. Орташа арифметикалық мән, секундтармен (τ) алынған, алынған деректерден алынады. Вискозиметрдің әрқайсысында виссометрдің саны көрсетілген паспорт бар, капилляр диаметрі және виссометрдің тұрақтысы C (cCr / c) болып табылады. 6-сурет. Пинкевидждің тұтқырлығы: 1 - жұқа түтік; 2 - кең түтік; 3 - калибрленген баллды контейнер; 4 - капиллярлық түтік; 5 - өнімді қыздыру мүмкіндігі. Тұтқырлығы формула бойынша есептеледі: Аз май олардың тұтқырлығын температураның өзгеруімен өзгертеді, олардың сапасы жоғарырақ болады. Мотор майы үшін температурадан тұтқырлықтың өзгеру коэффициенті қатынасы арқылы анықталады: мұнда - 50 ° C температурасында кинематикалық тұтқырлығы; - 100 ° C температурада кинематикалық тұтқырлығы. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 1. Температура мен қысым майдың тұтқырлығына қалай әсер етеді? 2. Дизель майының тұтқырлығы бойынша талаптар қандай? Ұсынылған әдебиеттер 1. 115...121. бет 2. 39...42, 93, 94, 154...157. бет ЖҰМЫС # 8 ТАҚЫРЫП: Мұнай өнімдерінің өршуі мен тұтануын анықтау. ЖҰМЫС МАҚСАТЫ: Ашық типтегі құралда тұтану мен тұтану температурасын анықтаңыз. Тапсырма - Қозғалтқыштың тұтану температурасын және тұтану температурасын анықтаңыз май. - Алынған нәтиже негізінде сапаны сипаттау мұнай өнімі мен мұнай маркасын орнатады. - Диаграмма құрылғыны салыңыз. жалын оған осы қол жыпылықтап, қоршаған ауаның қоспасы - нүктесі мұнай онда мұнай өнімнің жұп, қатаң анықталған жағдайларда жылытылатын, температураны құрайды. Мұнай тұтану температурасы оған осы қол белгілі бір жағдайларда жылу мұнай шамдар температурасы және жалын кем дегенде 3 ... 5 секунд жанып. Жарқылдық нүкте шикізат пен мұнай өнімдерінің сапасын сипаттайды, мұнай өнімдерінің сынау маркасын анықтауға қызмет етеді, мұнайдағы жеңіл фракциялардың бар немесе жоқтығын көрсететін бөлшек құрамды сипаттайды. Майлы майлардағы жеңіл ұшпа өнімдердің болуы (төменгі жарқылдық нүктесі) - жоғары температура диапазонында жұмыс істегенде буланудан айтарлықтай мұнай жоғалуына себеп болады. Ол төмен 55 ° C, дизельдің қаттылығы және отын булану жоғалту болып табылады және оның жанғыштығын арттырады Егер ГОСТ 305-82 дизельдік флеш-тармағына сәйкес 55 ° С төмен болмауы тиіс. Дизельді отынның тұтану нүктесі ГОСТ 4333-48 сәйкес жабық пышақпен арнайы құрылғыда анықталады. Мотор майларының тұтану нүктесі мен тұтануы ГОСТ 4383-48 сәйкес ашық порождемен анықталады (7-сурет). 7-сурет. Қозғалтқыш майының өршуі мен тұтануын анықтауға арналған құрылғының схемасы: 1 - штатив; 2 - қыздырғыш; 3 - термометр; 4 - жеңіл; 5 - кронштейн; 6 - құм; 7 - құмды монша. Майымен сынақ тигель кедергі сақиналы жақша штатив орнатылған құм ваннаға, (ол шамамен 10 мм, Үлгіде құйып жоғарғы жиегі болып табылады) туралы. қалыңдығы 5 құм қабаты болуы тиіс ваннаға құм деңгейдегі мұнай деңгейінен, және тигель төменгі және құм ваннаға төменгі арасында болуы керек ... 8 мм. Май ваннасының ортасында қатаң вертикаль жағдайында 0 ° -тан 360 ° C дейінгі шкала бойынша термометр орнатылған. Қыздырғыш газдық қыздырғышпен немесе «Шмель» праймерімен минутына 10 ° C жылдамдықпен жылытылады. 40 ° C температурасында күтілетін жарықтандыру нүктесіне (шамамен 210 °) дейін қыздыру минутына 4 ° C дейін төмендейді. 10 ° -дан күтілетін жарықтандыру нүктесіне, әрбір 2 ° C-қа дейін, өртенуші құрылғы майдың 8-10 мм шетіне жеткізіледі. Жарық нүктесінің температурасын қабылдау үшін, термометр кезде сынақ мұнай бөлігінде немесе бүкіл бетіне бірінші көк тайпасы. Жарық нүктесін анықтағаннан кейін май бірдей жылдамдықпен жетіле береді және әрбір 2 ° C температурада көтерілу құрылғысының жалын сынауымен температура көтеріледі. Мұнай өнімі, өртенуші құрылғының жалыны алынған кезде, жарықтандырады және кем дегенде 5 секунд бойы жанып тұрады, бұл тұтану температурасы. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 1. Фракциялық құрам мен температура арасындағы байланыс қандай? мұнай өнімдерінің өртенуі - Төмендегі деректер белгілі болса, май деңгейін анықтаңыз: = 11,3 сСт, 83 тұтқырлық индексі, 6,3 мг / г сілтілігі, 85 минуттық жылу тотығу тұрақтылығы, күлдің құрамы 1,4%, 204 ° C тұтану температурасы және минус 15 ° C температурасы бар. Қандай қозғалтқыштар және жылдағы мұнай? ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ 1. 272...274. бет 2. 95...98. бет ЖҰМЫС №9 ТАҚЫРЫП: Дизель отынының жарқыл нүктесін анықтау. ЖҰМЫС МАҚСАТЫ: Жабық пышақтағы жарқыл нүктесін анықтаңыз. Тапсырма - Мұнай өнімдерінің жарқырау нүктесін анықтауға арналған аспаптың құрылғысын және жұмыс принципін зерттеу. Құрылғының диаграммасын сызыңыз. - Сынақ өткізу әдісімен танысу. - Жарықтандыру нүктесін анықтаңыз, мұнай өнімдерінің сапасын сипаттаңыз және жанармай маркасын орнатыңыз. Flash нүктесі толтыру, оның тасымалдау, сақтау кезінде тұтану мұнай сипаттайды; оның анықтамасы мұнай өнімдерінің сапасын бағалау үшін және өндірістік үй-жайларды, ғимараттарды өрт қауіптілігі дәрежесі бойынша жіктеу үшін қажет. Flash нүктесі - бұл жалын оған осы қол жыпылықтап, отын буларының жабық тигель қыздырылған және атмосфералық ауаның отын қоспамен қалыптастыру, онда ең төменгі температура болып табылады. Емес 35 ° C және Солтүстік Мұзды төмен - - жоқ 30 ° С төмен жоғары жарық нүктесі, кем отын өрт қауіптілік дизель жазғы отын үшін жарық нүктесі 40 ° C-, қыста төмен болуы тиіс. Бұл әдістің мәні беті үстінен сынақ жағдайында алауға тұсаукесері, бірақ одан әрі жану мүмкіндігі жоқ кезде жыпылықтайды ауаның бу қоспасы бар қалыптасқан болатын отынның төменгі температурасын, анықтау тұрады. Жабық тигель мұнай өнімдерінің флэш нүктесін анықтау үшін құрылғы суретте көрсетілгендей 8 отыр. Икемді білік араластырғышты үшін өз pereme¬scheniya, өртегіш құрылғы, термометр және түтік бар амортизаторлар механизмі: орналасқан тигель мұқабасына. Қақпақ тесіктерінде кесіледі. Жұмыс істемейтін орындарда олар екі тесікшесі бар қақпақпен жабылады. тұтқасы жапқышын айналмалы кезде ашық жағы саңылаулар тіс Қақпақты ашу үшін, оны еңкейген, жеңіл төменгі бөлігінде тіреледі қамтиды. Флэшті қайтару және жеңілдік бастапқы орнына ауыстыру механизмі бағанасының қозғалысы бағанасында көктем әрекетімен жүзеге асырылады. Мұнай мен оның буларын ауамен араластыру үшін араластырғыш екі жұп пышақпен бекітілген таяқша болып табылады. жүздер мұнай араластыру төменгі жұп, және жоғарғы - ауамен бу қоспасы. Пышақтардың айналуы қолмен немесе электр қозғалтқышымен айналдыру жылдамдығы 90 ... 120 мин -1 болғанда иілгіш білік арқылы жасалады. Жылытқыштың спиральының ұштары жылу оқшаулағыш материалмен толтырылған корпустың бүйір бетіне екі қысқышты әкелді. Құрылғының төменгі жағында жерлендіру үшін бұранданы бар. 8-сурет. Жарқылдың нүктесін анықтауға арналған құрылғы: 1 - тұрғын үй; 2 - пышақпен; 3 - қыздыру элементі; 4 - өртенуші құрылғы; 5 - тұтқасы; 6 - сорғыш; 7 - термометр; 8 - араластырғышқа. Тестілеуді ұйымдастыру Назар аударыңыз! Өрттің алдын алу үшін реостатты май шашыраудан қорғау қажет. Сынақтан басталар алдында аспапты жерге қосу қажет. Егер мұнай өнімдерінде 0,05% астам су болса, жаңа пісірілген және салқындатылған үстел тұзын, кальций сульфатын немесе кальций хлоридін емдеу арқылы сусыздандырылады. Сусыздандырудан кейін мұнай өнімдерінің жоғарғы қабаты тестілеу үшін қабылданады. Қылқалам авиациялық бензинмен жуылады және мұқият кептіріледі. Құбырдан құю алдында, май мен щетка күтілетін жарықтандырғыш нүктеден кем дегенде 20 ° C температурада болуы керек. Мұнай өнімдері сақина қаупі болғанша, таза құрғақ қақпақпен жабысып, термометрді салыңыз да, ваннаға қойылады. Жылыту ваннасы бөлме температурасына дейін (20 ± 5 ° C) салқындату керек. Жеңілдің жалыны оның пішіні жақын болу үшін реттеледі диаметрі 3 ... 4 мм болатын шар. Мұнай өнімдерін 50 ° C градусқа дейін сынақтан өткізген кезде, қыздыру минутына 1 ° C жылдамдықта жүргізіледі, мұнайды үздіксіз араластырады. Май өнiмiн 50-ден 150 ° C-қа дейiнгi жарқылдаған кезде, бастапқы жылыту минутына 5 ... 8 ° жылдамдықпен және 150 ° C жоғары температурада болатын өнім - минутына 10 ... 12 ° C жылдамдықпен мезгілдік араластыру арқылы. Май 30 ° C температурасына дейін қызады күтілетін жарықтандыру нүктесінің төменгі жағында, содан кейін ол қызады температура минутына 2 ° C-қа дейін көтеріледі. Жарықтандыру сынағы жанармайдың температурасы күтілетін жарық нүктесінің 10 ... 17 ° төмен болған кезде басталады. Барометрлік қысым барометрмен өлшенеді. Тестілеу кезінде араластырғыш өшіп, қақпақты ашатын механизмді іске қосады. Жалынды бу бумасына 0,5 секундқа түсіріңіз, оны төменгі позицияда 1 секундқа қалдырыңыз, содан кейін оны жоғарғы орынға көтеріңіз. Флэш нүктесі үшін термометр күлгін ішіндегі отын бетінің үстіндегі бірінші көк жалынның ашық көрінісімен оқиды. Белгісіз жарылыс болған жағдайда эксперимент жоғары температурада 1 ... 2 ° C температурасында қайталанады. Аурудың пайда болуы кейде жеңіл дыбыспен жүреді; жиі сынақ кезінде өртеу шамы сөнеді. Сондықтан, жеңіл отты тұтану үшін, сізде алкогольді жанатын зат болуы керек. Нәтижелерді өңдеу. ГОСТ-қа сәйкес, тұйық шұңқырдағы тұтану нүктесінің параллельді анықтамаларының арасындағы сәйкессіздік салыстырмалы нәтижелердің арифметикалық ортасынан келесі ауытқулардан аспауы тиіс: - 50 ° C-қа дейін - ± 1 ° C температурада; - 50 ° C жоғары температурада, + 2 ° C температурада Егер барометрлік қысым 101.325 кПа-дан (760 мм.рт.ст) айырмашылығы болса, онда термометрмен көрсетілген жарықтық температура енгізіледі түзету Δt, формула бойынша есептеледі: Δt = 0,0362 (760 – p') мұнда р' - нақты барометрлік қысым, мм.рт.ст. Есептеу 1 ° С дәлдікпен орындалады. Егер барометрлік қысым 101.325 кПа-дан төмен болса, түзету 101.325 кПа-дан жоғары болса, түзету қосылады. Сынақ нәтижесі үшін екі дәйекті анықтаудың орташа арифметикалық мәні. Төмендегі формула бойынша 1 ° C шегінде есептелген түзетулер келтірілген: Барометрлік қысым; Түзету, ° С. мм.рт.ст.; кПа. 636…663; 84,8…88,4; +4. 664…691; 88,5…92,1; +3. 692…718; 92,2…95,7; +2. 719…746; 95,8…99,4; +1. 774…801; 103,2…106,8; -1. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ - Фракциялық құрам мен температура арасындағы байланыс қандай? - Мұнай өнімдерінің өртенуі - Мұнай өнімдерінің өршуі мен тұтануын сипаттайтын не? ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ 1.140...142.бет 2. 98, 99. бет 3. 71...75. бет №10 жұмыс ТАҚЫРЫП: Мұнай өнімдерінің сапасын қарапайым әдістермен бағалау. ЖҰМЫС МАҚСАТЫ: Мұнай өнімдерінің сапасын бағалаудың қарапайым әдістерін зерттеу. Тапсырма - 1. Мотор отындарының сыныбы көзбен анықталды. - Жанар-жағар май материалдарының механикалық қоспалары бойынша ластану деңгейін анықтаңыз. - 3. Бензин мен дизельдік отынның нақты шайырларының болуын анықтаңыз. Ұсынылған қолмен және далалық лабораторияның өнеркәсіптік толеранттылығының жеткіліксіз болуына байланысты мұнай өнімдерін визуалды бағалау үшін қарапайым импровизацияланған құралдарды пайдалану қажет. Әрине, бұл әдіс мұнай өнімдерінің жай-күйін сапалы бағалауды қамтамасыз етпейді. Шөлмектегі үлгідегі көзбен тексеру, немесе шақпақтас басқа шыныдан жасалған контейнерлер арқылы өнімдерінде тарата бірақ жекелеген тамшылардың немесе кірмелерді түрінде онда, сондай-ақ ГОСТ сәйкес өнім түс сəйкестігін анықтау үшін емес, мұнай мен қатты су мазмұны туралы айтуға болады. Отын түсі этилденген бензиндерге жасанды боялған түсі raz¬nye ретінде, онда этил сұйықтарын болуын анықтауға болады (А-76 - сары; АИ-93 - қызғылт-қызыл; АИ-98 - көк) олардың уыттылығы туралы ескерту үшін. Күртсіз бензин түссіз, сәл сары түсті, керосин және ашық сары дизель отыны болып табылады. Отындағы шайырдың мөлшері неғұрлым қарқынды болса, оның түсі артады. Өндіріс жағдайында сіз бензиндер мен дизель отындарын қараңғы сары түспен таба аласыз, бұл отындарда көптеген ерітілген шайырлар бар. Мөлдір мұнай өнімдері олардың фазалық құрылымында біркелкі, лактивті отындарда бұл біркелкілік бұзылады. Олар жиі ең аз су тамшылары бар, бұл эмульсиялар кейде өте тұрақты. Қалың (жабысқақ) жанармай мен майларда суды бұзу кезінде бұзылу анықталады. Осы сынақ үлгідегі үшін мұқият араластырады және төмен жылу қызады 3 ... 4 мл құрғақ пробиркалар, құйылады. Егер мұнай өнімдерінде су болса, онда жылыту кезінде, тән шырыштың естілуі естіледі, өнімнің көбігі, түтіктің суық бөлігіндегі су тамшылары шағын тамшылар. Егер жарықшақ естілмейді, бірақ түтіктің үстіңгі бөлігі бұлыңғыр болса, онда майда судың іздері бар (0,05% кем). Жеңіл өнімдердегі механикалық қоспалардың мазмұны үлгіні сыртқы инспекциялаумен, қараңғы және тұтқыр түрде - сүзгі қағазында немесе әйнекте бұзылуымен анықталады. Ол үшін сүзгі қағазына 1 ... 2 тамшы өнім орналастырылған және берілетін жарықта көрінеді. Дәлме диаметрі неғұрлым аз болса, ол неғұрлым жарық болса, мұнай өнімінің сапасы соғұрлым жоғары болады. Кірлердің сипатын (абразивтік немесе жоқ) анықтаңыз. Мұнай өнімдерінің төмендеуі әйнекке емес, әйнекке салынған, шынымен жабылған, ал бір стақан екіншісіне қатысты ауысқан. Егер сынамадағы абразивтік қоспалар болса, тән крек естіледі. Дизель отыны су немесе көзбен қарағанда көрінетін механикалық қоспалардан, кем дегенде аз мөлшерін қамтиды болса, онда жоғары жылдамдықтағы дизельдік қозғалтқыштар оны жағу мүмкін емес. Мұндай жанармай шлам мен сүзгілеуге жатады. Осы отынның жұмысында отын сүзгілерін қозғалтқыштың жұмысының әрбір 50 сағатында тазалау керек, мезгіл-мезгіл отын ыдысы мен толтырғыштың торын тазартады. Жұмысқа кіріспес бұрын, трактордың резервуарынан ағызылатын шөгінділер (автокөлік). Осы қарапайым ережелерді орындау отын жабдықтарын пайдалану мерзімін едәуір арттыра алады. Мұнай өнімдерінің ұзақ және дұрыс емес сақталуы кезінде, сондай-ақ тасымалдау ережелерін бұза отырып, шайдың мазмұны артып келе жатқаны белгілі. Жанар-жағармайдың нақты тарын анықтау мынадай түрде жүзеге асырылады. Отын сфералық шыны бетінде жағылады; қалған әйнекте отынның қаптауын көрсетеді. Тар дақтары жоқ газолиндер нашар көрінетін кішкентай ақшыл дақ қалдырады. Егер жанармай бар шайыр болса, онда әйнекте сары және қоңыр түсті сақиналар болады. Жанармақтағы шайырлар неғұрлым көп болса, қара дақтар мен оның диаметрі соғұрлым көп болады. Егер жанармай майы бар болса, онда сақина сыртында жанбаған тамшылар қалады. Даланың диаметрі шамамен 2 кестеге сәйкес болуы мүмкін. 2-кесте - нүктенің диаметрі бойынша 100 мл отындағы шайырдың санын анықтау. Дақтың диаметрі, мм; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24. 100 мл отын құрамындағы шайырлар саны, мг.; 4; 11; 20; 38; 43; 56; 70; 85; 102; 120. Дизельді отынның маңызды сипаттамалары оның төмен температуралық қасиеттері болып табылады, ол отынның теріс температурада қозғалғыштығын анықтайды. Төмен температуралық қасиеттер ластану температурасы, кристалданудың басталуы және қатаюы арқылы бағаланады. Көрнекі түрде судың ең төменгі тамшыларын, микроскопиялық мұз кристалдарын немесе қатты көмірсутектерді шығаруға байланысты отын ластауды бастайды. Бірте-бірте температура төмендеген сайын қатты фаза мөлшері артады, кристалдар өседі. Егер кристалдар көзге көрінбесе, бұл кристаллизация температурасы деп аталады. Ұтқырлық жоғалтудың жалпы температурасы құйынды нүкте деп аталады. 45º бұрышпен көлбеу орналасқан түтік отын немесе май деңгейін нүктесін, құйып кезде, 1 минут қозғалыссыз қалуы тиіс. Температуралық булану және мотор отынының және майларын жазғы сыныптар үшін пайдаланылатын өте жоғары, сондықтан парафинді базалық мұнай нүкте парафинді көмірсутектер құйыңыз. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 1. Жанармай мен қозғалтқыш майларында судың жиналуын тудыратын себептерді анықтаңыз. 2. Мотор майы сапасының нашарлауына себеп болатын себептерді белгілеу қозғалтқышпен жұмыс істейді. 3. Қыс мезгілінде отын мен майдың жазғы сыныптарын қалай ажыратуға болады? Ұсынылған әдебиеттер 1. 63...65. бет 2. 48...53. бет Әдебиет 1. Н.И.Итинская. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости. М. Колос. 1974. 2. Г.П. Лышко. Топливо и смазочные материалы. М.Агропромиздат, 1986 3. А.Н. Кузнецов, М.А. Кульчев. Практикум по лабораторным работам по ТСМ., М.Агропромиздат, 1984 4. Н.И.Итинская, Н.А.Кузнецов. Справочник поТСМ и ТЖ, М. Колос, 1986 5. А.И.Обельницкий, ТСМ, М. Высшая школа, 1982 6. Е.К.Посаднев. Использование и хранение нефтепродуктов. М., Россельхозиздат, 1987 7. А.Г.Руденко. Топливо и смазочные материалы. М. Высшая школа, 1982 8. М.С.Рунчев. Механизатору об экономии ТСМ. М. Россельхозиздат, 1986 9. Журналы Химия и технология ТСМ 10. Журналы: Тракторы и автомобили 11. Журналы: За рулем 12. Журналы: Автомобильный транспорт 13 А.Г.Карпенко и др. Топливо и смазочные материалы. Методические указания для выполнения лабораторных работ. Костанай. 1998. 14. Н.И.Итинская, Н.А.Кузнецов. Автотракторные эксплуатационные материалы.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Агропромиздат, 1987. – 271с. 15. Васильев Ю.А. и др. Эксплуатационные материалы для современных трак торов и автомобилей. Костанай.: ОАО «Костанайполиграфия», 2001.- 200с. |  |