Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова

Инновационные технологические процессы и аппараты в пищевых производствах

Курс лекций

образовательная программа: «Высокотехнологичное производство

и безопасность продуктов питания»

траектория обучения: Контрооль и безопасность продуктов

питания

Костанай, 2017

Содержание

| Тема 1 Инновационная деятельность пищевой промышленности…… | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Сущность терминов «инновация», «инновационный процесс»…. | 3 |
| ### 1.2 Инновации в пищевой промышленности………………………….. | 3 |
| Тема 2 Инновационные технологии и оборудование, применяемые в пищевом производстве………………………………………………………. | 5 |
| 2.1 Новейшие технологии в переработке пищи………………………. | 5 |
| 2.2 Новейшее оборудование в пищевом производстве………………. | 6 |
| Тема 3 Новые технологии в производстве мясных продуктов………… | 7 |
| 3.1 Инновационные технологии производства мясных продуктов. | 7 |
| 3.2 Инновационные технологии обработки, копчения и консервирования……………………………………………………………… | 8 |
| # Тема 4 Новые технологии в молочном производстве……………………. | 10 |
| # 4.1 Инновационная деятельность – как инструмент повышения эффективности производства………………………………………………… | 10 |
| # 4.2 Современные технологии изготовления кисломолочных продуктов ……………………………………………………………………… | 11 |
| Тема 5 Инновации в производстве оздоровительных продуктов | 13 |
| 5.1 Здоровое питание – ключевой фактор состояния здоровья человека…………………………………………………………………………. | 13 |
| 5.2 Уникальные технологии производства продуктов питания функциональной направленности…………………………………………….. | 13 |
| Список источников………………………………………………………. | 16 |

### Тема 1 Инновационная деятельность пищевой промышленности

### 1.1 Сущность терминов «инновация», «инновационный процесс»

### 1.2 Инновации в пищевой промышленности

### 1.1 Сущность терминов «инновация», «инновационный процесс»

Пищевая промышленность является одной из основных отраслей агропромышленного комплекса. В связи с чем, внедрение инноваций в данную область производства является одним из важных факторов повышения эффективности деятельности предприятий.

Инновации представляют собой стратегический ресурс, без использования которого становится невозможным эффективное управление отдельными бизнес-процессами на предприятиях промышленности.

Инновация - это процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, способствующей удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий экономический эффект;

Инновация - результат деятельности по обновлению, преобразованию предыдущей деятельности, приводящей к замене одних элементов другими, либо дополнению уже имеющихся новыми;

Инновация - новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), способ (технология) ее производства или применения, нововведение или усовершенствование в сфере организации и  экономики производства и реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, а также создающие условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции (товара, работы, услуги).

Инновации, применительно к сфере производства пищевых продукции, - новые технологии, новая техника, новые формы организации, финансирования и кредитования производства, новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

Инновационный процесс представляет комплекс последовательных работ от получения новой идеи до использования ее потребителем в виде нового или усовершенствованного продукта, технологического процесса, новых способов организации и управления производством.

1.2 Инновации в пищевой промышленности

Инновации на уровне отраслей, производящих пищевую продукцию, различаются по ряду признаков. По содержанию они делятся на:

1.  Технические (совершенствование материально-технической базы, внедрение нового оборудования, автоматизация и компьютеризация). 2.   Экономические (внедрение новых способов планирования, методов учета затрат на предприятии).

3.   Управленческие (применение новых методов управления персоналом).

4.   Социальные (инновации, направленные на улучшение условий труда работающих).

По характеру инновации делятся на:

1.  Процессные (разработка и внедрение новых технологий, комплексных методов организации производства и его управления).

2.  Продуктовые (инновации, направленные на получение новой продукции, сильно отличающейся от ранее выпускаемой) [1, с. 190]. Наиболее полно и эффективно внедрение инноваций происходит на крупных предприятиях, таких как финансово-промышленные группы, холдинги, транснациональные корпорации и т. д. Данные типы организаций располагают значительными финансовыми ресурсами, которые обеспечивают им быстрые создание и внедрение новых научных знаний и технических решений.

В промышленном производстве инновации тесно связаны с расширением автоматизации и компьютеризации на предприятиях, применением новых видов сырья и источников энергии, созданием продукции и промышленных изделий, не имеющих аналогов на рынке данной продукции. В основу инновационной деятельности отечественных промышленных предприятий заложено проведение научных, технических, организационных, финансовых и иных мероприятий.

Они включают в себя:

1.     Подготовка  научных и инженерно-технических сотрудников;

2.      Осуществление технической модернизации процесса производства, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

3.      Проведение различных испытаний, сертификации и стандартизации новых технологических процессов и готовой продукции;

4.      Проведение охранных мероприятий

Внедрение в пищевое производство научно-технических достижений обеспечивает переход к применению прогрессивных технологических процессов. При реализации инновационной деятельности будут решены многие проблемы изготовления пищевой продукции в  стране.

Это во-первых, обеспечение безопасности продовольственного сырья, пищевой продукции, охрана окружающей среды при производстве пищевой продукции. Во-вторых — это переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. В-третьих — это повышение качества продуктов питания, что  очень важно для потребителей.

Контрольные вопросы:

1 Что означает термин «инновация»?

2 Инновационный процесс – сущность и закономерности?

3 Что такое инновация применительно к пищевой промышленности?

Тема 2 Инновационные технологии и оборудование, применяемые в пищевом производстве

2.1 Новейшие технологии в переработке пищи.

2.2 Новейшее оборудование в пищевом производстве.

2.1 Новейшие технологии в переработке пищи.

В соответствии с Государственной программой индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг.  одной из основных задач развития пищевых производств является проведение мероприятий по реконструкции и техническому переоснащению действующих мощностей и внедрению новых прогрессивных технологий в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и продвижения ее на внешние рынки. В перерабатывающей промышленности  предусмотрено внедрение в производство ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.

Новые технологии переработки пищи могут содействовать обеспеченности продовольствием и укреплению безопасности продуктов питания в странах мира. К числе новых, уже используемых технологий – и некоторых технологий, которые из области исследований сейчас переходят в стадию практического применения – относятся следующие:

- Асептическая (не содержащая микробов) упаковка, которая в значительной мере продлевает сроки хранения различных продуктов питания и не требует охлаждения. Использование асептической упаковки расширяется и, помимо индустрии напитков, распространяется на полужидкие виды пищи, такие как тушеные продукты.

- Многокомпонентные защитные пищевые покрытия на основе натуральных ингредиентов.  Разработанные плёнкообразующие покрытия состоят из натуральных компонентов, естественных и абсолютно безвредных для организма человека, таких как полисахариды и полипептиды животного и растительного происхождения. Покрытия обладают не только бактериостатическим эффектом, но и уменьшают естественные потери массы продукта при хранении (усушку).

- Облучение продуктов питания, во все больших масштабах используется как промышленно развитыми, так и развивающимися странами. Облучение  выступает важным инструментом обеспечения безопасности продуктов питания, ибо уничтожает переносимые с пищей патогенные вещества, такие как сальмонелла и E coli. Облучение продлевает срок хранения скоропортящихся фруктов, овощей, мяса животных и птицы. Облучение представляет собой безопасную и экономичную технологию, которая используется в более чем 40 странах мира и одобрена международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
      - Обработка сверхвысоким давлением, когда пища помещается в мягкий мешочек и подвергается обработке давлением, в 100 000 раз превышающим атмосферное. Обработка высоким давлением обеспечивает пастеризацию продукта, что делает его более безопасным и удлиняет срок его хранения.

- Технология пульсирующего света – при этом процессе продукты питания подвергаются воздействию света, интенсивность которого во много раз превышает интенсивность солнечного света. Тем самым, производится "санитарная обработка" такой пищи, как фрукты, овощи, и нерубленное мясо. 
      -  Ультрафиолетовый свет (УФС), который используется для пастеризации таких продовольственных продуктов, как фруктовые соки. Под воздействием УФС соки пастеризуются без термической обработки (холодная пастеризация), что делает их более безопасными и в некоторых случаях позволяет не использовать пищевые  добавки.

2.2 Новейшее оборудование в пищевом производстве.

Зачастую для реализации новых технологий требуется новое оборудование и наоборот, новейшее оборудование позволяет разрабатывать все новые и новые технологии.

В последнее время быстро расширяется ассортимент холодильного оборудования и туннелей для быстрого замораживания, охлаждения, пастеризации и транспортировки от ведущих европейских фирм производителей. Уникальные компьютерные системы управления позволяют полностью контролировать производственный цикл всех машин и линий,  при этом они постоянно совершенствуются благодаря новым инженерным разработкам, таким, например, как «Инвертор», «Рекуперация тепла», «Экономия энергии», а также знаменитая PHASEK, изобретение которой было запатентовано в 1999 г. Эта технология позволяет снижать количество патогенных микроорганизмов и повышать уровень pH, в результате чего мясные деликатесы приобретают превосходные характеристики, становятся более ароматными и вкусными.

Фирма Frigo Impianti производит широкий перечень оборудования для сушки и выдержки колбасных изделий, как для крупных, так и для небольших производств.

У производителей мясной продукции большим спросом пользуются   мини-камеры, предназначенные для сушки и созревания мясных изделий и сыров малых и средних объемов загрузки. Эти установки были созданы для всех, кому нужно производить небольшое количество изделий с тем же качеством и на таком же техническом уровне, которые обеспечивают крупные промышленные установки. Благодаря инновационным технологиям производства мини-камеры обеспечивают производителю значительное энергосбережение, экономию ресурсов и отличаются высокой надежностью.

Также актуальна  установка для сухой засолки. Данный аппарат благодаря соблюдению определенного режима по температуре и влажности обеспечивает точное введение и правильное растворение соли с оптимальным проникновением ее в продукт. Работа установки основана на сочетании холода, генерируемого статическими испарителями, и потоков теплого воздуха, поступающего с помощью вентиляции от парогенераторов. Технологии, применяемые на установке для выдержки окороков, могут также использоваться для выдержки «копе» и грудинки.

Многие молокозаводы страны  оснащены современным высокотехнологичным оборудованием  для розлива и упаковки кисломолочной продукции, упаковочными автоматами для творога «Мультивак», оборудованием для переработки молока «Лакта 15» и т.д.

Контрольные вопросы:

1 Какие основные новейшие технологии для переработки ПП вы можете назвать?

2 Перечислите оборудование для производства мясных продуктов.

3 Перечислите оборудование для производства молочных продуктов.

Тема 3 Новые технологии в производстве мясных продуктов

3.1 Инновационные технологии производства мясных продуктов.

3.2 Инновационные технологии обработки, копчения и консервирования.

3.1 Инновационные технологии производства мясных продуктов.

С каждым годом усложняются технологии производства мясных продуктов: используются новые технологические приёмы, совершенствуется оборудование, изменяются рецептуры, применяются более технологичные функциональные добавки. Мясные технологии стали подлинным HI-TECH.

Интеграция Казахстана в мировую экономику требует применения прогрессивных технологических процессов, обеспечивающих как высокий уровень качества, так и высокую производительность при создании продукции. Мясная промышленность - одна из крупных отраслей пищевой индустрии. В нашей стране эта отрасль представлена разнообразными мясоперерабатывающими предприятиями, заводами, мясокомбинатами, а также частными компаниями, которые вырабатывают широкий ассортимент мясной продукции, в том числе свыше 200 наименований колбасных изделий. Среди мясного сырья, используемого для выработки колбасных изделий, наибольший удельный вес занимают свинина и говядина.

Сочетание инновационных технологий, современного оборудования и экологически чистого сырья позволят получить новые продукты, отвечающие требованиям стандартов и потребителей. При производстве мяса и мясных продуктов главным фактором является технология переработки мяса и технология хранения мяса. Сегодня к качеству сырья, техническим и санитарным нормам производства и хранения, и к готовой мясной продукции предъявляются очень строгие требования. Технологическое переоборудование предприятий мясной промышленности является определяющим фактором в росте увеличения объемов и качества готовой мясной продукции.

Новейшие технологии переработки мяса позволяют производителям значительно увеличить и обновить ассортимент мясной продукции. Внедрение инновационных технологий позволило многим предприятиям освоить новые типы производства, такие как производство быстрозамороженных мясных блюд методом сверхбыстрой заморозки.

Инновационные технологии позволят повысить вкусовые и пищевые ценности продукта в соответствии с научно обоснованной теорией сбалансированного питания. В свою очередь, это благоприятно скажется на росте продаж продукции, и увеличит количество позитивных отзывов потребителей.

Немаловажным фактором в производстве мясной продукции является освоение новых технологий хранения мяса. Это касается как хранения сырья на производстве, так и хранения готовой продукции на складах и полках магазинов. Новейшие образцы холодильной техники  позволят дольше сохранять свежесть производственного материала и готовой продукции до ее отправки на розничную реализацию. В настоящее время существует огромное количество упаковочных материалов, которые позволяют увеличить срок хранения без изменения вкусовых и пищевых качеств продукта.

## 3.2 Инновационные технологии обработки, копчения и консервирования.

## Из мяса производится огромное количество продуктов. Его коптят, консервируют, производят колбасы и многое другое. Полки магазинов ломятся от изобилия мяса и всего, что из него производится. Конкуренция в этом сегменте рынка огромна. И чтобы стать победителем в погоне за покупателем, существует лишь один способ. Это производство высококачественной продукции. А для того, чтоб удержать качество производимой продукции на высшем уровне, необходима постоянная модернизация оборудования и технологий производства, а также внедрение производства новых типов продукции.

Технология обработки мяса — это высокотехнологичный процесс. От качества обработки мяса зависит дальнейшее качество производимого продукта. Ни одно современное предприятие не обходится без качественного холодильного, дефростерного, разделочного и других видов оборудования. При обработке мяса необходимо точное соблюдение температурного режима, санитарных норм и технологического процесса. Внедрение современных технологий обработки мяса в производство позволяет значительно уменьшить потери при производстве продукции, сократить время обработки, увеличить объем выпускаемой продукции, частично или полностью автоматизировать процесс, тем самым снижая риски от человеческого фактора.

Настоящим деликатесом на любом столе являются копчености. Коптить можно практически все – мясо, птицу, рыбу, сало.

Технология копчения мяса также не стоит на месте. Благодаря современным технологиям копчения мяса и новейшему оборудованию удалось добиться снижения времени производства, улучшения вкусовых качеств продукта, снижения себестоимости готового продукта и еще других факторов, позитивно влияющих на динамику развития производства и реализации продукции. Современные коптильные установки – это высокотехнологичные агрегаты, учитывающие и контролирующие в автоматическом режиме множество переменных, влияющих на конечное качество и вкус продукта. Внедряя подобные технологии к себе на производство, можно добиться уникальных качеств и свойств готового продукта, тем самым занимая на рынке свою нишу.

Консервированная продукция одна из самых распространенных и востребованных на рынке. Консервированные продукты удобны в приготовлении, имеют долгий срок хранения, позволяют брать с собой в походы, путешествия, командировки, значительно уменьшают время приготовления пищи. Мясные консервы всегда были в рюкзаках и кладовках людей. Это особенный и весьма широкий сектор рынка. Производство консервов — одно из наиболее выгодных для производителя.

Технологии консервирования мяса весьма разнообразны. Это и консервирование холодом, и с помощью добавления консервантов, и упаковка в среде инертного газа, и еще много различных методов.

В современном, постоянно спешащем мире, в среде покупателей набирают популярности замороженные полуфабрикаты. Технология консервирования мяса холодом развивается стремительными темпами. Для сохранения качества и вкуса продукта используется технология сверхбыстрой заморозки. Для внедрения подобной технологии на производство производителю желательно ориентироваться в огромном ассортименте предлагаемого холодильного оборудования.

Существует достаточно большее количество технологий консервирования мяса. Сейчас выше ценятся продукты, не содержащие консервантов. Именно поэтому были разработаны такие методы как пастеризация, стерилизация, стерилизация токами УВЧ и СВЧ, использование ультразвуковых волн, соление. Все это высокотехнологичные процессы. Ценность мясных консервов тем выше, чем больше полезных веществ сохраняет готовый продукт. А для этого просто необходимо внедрение новейших технологий консервирования мяса в производство.

Широкое распространение в отрасли добавок получиливысокотехнологичные новинки, касающиеся оболочек колбас: коллагеновые сосисочные оболочки AF, SELECT, CRQ; фиброузные оболочки Fibrous.

Многие предприятия мясной промышленности пополнили свой технический парк новыми агрегатами и линиями, позволившими улучшить товарный вид и качество продукции, а также создать новые виды упаковок колбас и деликатесов в весовом и порционном форматах, удобных для сетевых ритейлеров.

Контрольные вопросы:

1 Какие новые технологии  в переработке и хранении мяса и мясных продуктов вы знаете?

2 Какие новые технологии  обработки мяса и мясных продуктов вы можете назвать?

3 Какие технологии консервирования и копчения мяса применяются в промышленности?

# Тема 4  Новые технологии в молочном производстве

# 4.1 Инновационная деятельность – как инструмент повышения эффективности производства.

# 4.2 Современные технологии изготовления кисломолочных продуктов.

# 4.1 Инновационная деятельность – как инструмент повышения эффективности производства

Проблема обеспеченности населения молочными продуктами относится к числу наиболее важных задач обеспечения продовольственной безопасности.

Эта проблема обостряется в связи с тем, что сегодня во всем мире, в частности и в Казахстане, существует дефицит молока-сырья, усиливающийся с каждым годом. В перспективе потребление молока и молочной продукции по-прежнему будет опережать рост производства молока цельного.

Для решения этих вопросов необходимо заострить внимание на повышении потребительских качеств молока и продуктов его переработки, внедрять инновационные технологии, производить инновационные продукты. В индустриально развитых странах повышение эффективности производства достигается благодаря интенсификации инновационной деятельности.  Инновации должны стать ориентиром для производителей на пути повышения конкурентоспособности, что является весьма актуальным на современном этапе.

Особый интерес в качестве инновационной продукции представляют функциональные молочные продукты, спрос на которые растет как на отечественном, так и на зарубежном рынках. Функциональные молочные продукты оказывают существенное благоприятное влияние на определенные физиологические функции и системы организма человека, улучшают состояние здоровья и снижают риск возникновения тех или иных заболеваний.

В этом направлении технологами молочных предприятий Костанайской области «ДЕП», «Новый день» совместно с учеными разработаны такие кисломолочные продукты как «Биоряженка», «Биокефир», несколько наименований биойогуртов, которые не только предназначены для непосредственного употребления в пищу, но также могут быть рекомендованы в качестве профилактических продуктов при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Многие молокоперерабатывающие предприятия республики также наладили производство функциональных молочных продуктов. Так, некоторые  молококомбинаты разработали и внедрили технологии изготовления нового вида обогащенного творога на высокотехнологичном обрудовании Tewes-Bis с использованием комплекса пищевых волокон «Стейд Милк В-01» (ООО «Стейдтек») и антиоксиданта Origanox WS (Frutarom). В качестве растительных компонентов были использованы чеснок и укроп, введение которых в рецептуру продукта способствует повышению содержания в нем витамина С и, как следствие, биологической ценности для здоровья человека. В особую группу выделяют функциональные напитки для людей с патологиями пищеварения:  безлактозные молочные продукты, творожная сыворотка с гидролизованной лактозой, безнитратные молочные продукты и др.

Для производителей молока и потребителей продуктов его переработки интерес могут представлять ферментированные молочные продукты, обогащенные веществами пробиотического и пребиотического действия. В АО «Фудмастер»  налажено производство продуктов, обогащенных бифидобактериями, лактулозой, витаминами; выпускается творог, изготавливаемый методом ультрафильтрации. Разработаны «Бифилин-М», «Тонус», «Бифитон» и другие полезные молочные напитки. На предприятии организовано производство трех наименований йогуртов с наполнителями,  производство новых видов творога, популярных среди различных категорий потребителей.

Молочная сыворотка и компоненты молока, входящие в ее состав, являются ценнейшим молочным сырьем для переработки в пищевые продукты и полуфабрикаты для повышения пищевой и биологической ценности, а также в корм для сель- скохозяйственных животных. Переработка и использование продуктов из молочной сыворотки обходится дешевле, чем производство эквивалентного количества молока в сельском хозяйстве. Глубокая переработка вторичного молочного сырья, то есть концентрирование основных питательных веществ сыворотки, позволит наиболее комплексно подойти к вопросу их сбережения, одновременно создавая прочную базу для создания безотходного производства молочных мини-предприятий.  Творожная молочная сыворотка – это вторичный продукт переработки молока при производстве курта, иримшика, сыра, творога. В зависимости от вырабатываемого продукта, получают подсырную, творожную и казеиновую сыворотку. При производстве этих продуктов в молочную сыворотку переходит в среднем 50 % сухих веществ молока, в том числе большая часть лактозы и минеральных веществ, которые теперь не будут попросту утилизироваться, а послужат для производства вкуснейшей продукции.

4.2 Современные технологии изготовления кисломолочных продуктов

Имеются два способа производства кисломолочных продуктов: термостатный и резервуарный.

При термостатном способе молоко очищают, нормализуют, пастеризуют или стерилизуют, подвергают гомогенизации, охлаждают до температуры заквашивания и затем заквашивают. Заквашенное молоко (или сливки) разливают в упаковку (бутылки, банки и др.), укупоривают и помещают в термостатные камеры для сквашивания. Затем продукт охлаждают в хладостатной камере до +8 °С и выдерживают для созревания от 6 до 12 ч.

При производстве кисломолочных продуктов из обезжиренного молока или пахты не производят их нормализацию и гомогенизацию.

При использовании резервуарного способа заквашивание и сквашивание молока, охлаждение и созревание продукта происходит в больших резервуарах (танках) и в упаковку разливается уже готовый продукт. При этом способе очищенное молоко нагревают до +72...75 °С и направляют на пастеризацию. Затем его выдерживают 10 мин и подают в гомогенизатор, в котором обрабатывают под давлением.

Гомогенизированное молоко охлаждают до +22 °С и направляют для сквашивания. В зависимости от вида закваски сквашивание продолжается от 2,5 до 7 ч. После образования сгустка и достижения требуемой кислотности продукты немедленно охлаждают до температуры не выше +8 °С, а затем разливают в упаковку. Резервуарный способ получения кисломолочных продуктов более экономичен, чем термостатный, качество продукции выше.

Молоко и молочная продукция – продукты специфичные, без термической обработки в отдельных случаях они могут быть опасны для здоровья, особенно детей. В этой связи актуальным является организация цехов по первичной и вторичной переработке молока и пакетированию молочной продукции в сельской местности. Поэтому инновации внедряются не только на предприятиях молочной промышленности, но и на сельскохозяйственных предприятиях, специализирующихся на производстве цельного молока.

В целях улучшения конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции проводится техническое перевооружение и модернизация молочной промышленности как на уровне сельскохозяйственных организаций, так и на уровне перерабатывающих. В целом за последние годы на развитие молочной отрасли Казахстана были направлены значительные денежные средства.

Таким образом, важнейшим направлением в технологии производства молока и повышении его качества является применение энерго- и ресурсосберегающих, наукоемких технологий, основанных на современных научных достижениях, новых технологических решениях, обеспечивающих высокую продуктивность и конкурентоспособность производства.

Контрольные вопросы:

1 Назовите функциональные молочные продукты.

2 Назовите ферментированные молочные продукты.

3 Какова технология изготовления кисломолочных продуктов?

Тема 5   Инновации в производстве оздоровительных продуктов

5.1  Здоровое питание – ключевой фактор  состояния здоровья человека.

5.2 Уникальные технологии производства продуктов питания функциональной направленности.

5.1  Здоровое питание – ключевой фактор  состояния здоровья человека

Исследование инноваций в промышленности показало, что наиболее успешные и в большей степени завершенные из них были в пищевой промышленности. Быстрый оборот и постоянный спрос на продукты первой необходимости позволили многим предприятиям использовать это условие для накопления средств, аккумулирования и направление их на обновление основных фондов, расширение ассортимента продукции, на новую рыночную политику. Результаты изменений на пищевых предприятиях сразу сказывались на качестве продукции, инновационная деятельность становилась очевидной для потребителей.

В настоящее время большое значение придается здоровому питанию, как ключевому фактору отражения состояния здоровья человека. В связи с этим отрасль продуктов функционального питания переживает подъем во многих странах, в том числе и в Казахстане. Активно ведутся разработки продуктов функционального действия, в том числе, являющихся продуктами массового потребления.  Разработаны инновационные технологии производства продуктов питания, легших в основу создания абсолютно новых продуктов.

5.2 Уникальные технологии производства продуктов питания функциональной направленности.

Так разработана технология новых видов бионапитков и биококтелей для коррекции нутритивного статуса и нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Отличительной особенностью данных биопродуктов является повышенное содержание фруктовой части и наличие ценных пищевых волокон, следовательно увеличенная пищевая и биологическая ценность.

Для мясо-молочной промышленности постоянно разрабатывается большое количество продуктов профилактического питания, обогащенных функциональными ингредиентами (лактозой, витаминно-минеральными комплексами, инулином, пробиотиками и др.).

Создан спектр продуктов на мясной основе для профилактики сахарного диабета, разработаны новые виды безглютеновых мясных изделий. Разработаны технологии производства мясных продуктов, обогащенных фолиевой кислотой, копченые мясные изделия, изделия колбасные вареные, сырокопченые и сыровяленые, зельцы, паштеты, продукты из мяса птицы, полуфабрикаты из говядины, свинины, пицца замороженная, полуфабрикаты из теста с начинкой, фарши мясные, консервы для функционального питания.

С целью оптимизации структуры питания населения осуществляется разработка технологий купажированных и витаминизированных растительных масел, майонезов и спредов пониженной калорийности со сбалансированным жирнокислотным составом, обогащенных ненасыщенными жирными кислотами, витаминами, пищевыми волокнами, а также низкокалорийных эмульсионных соусов, не имеющих в своем составе холестеринсодержащего  сырья .

Разрабатывается технология новых видов пищевых концентратов (сухих завтраков) из отечественного зернового сырья с использованием функциональных пищевых компонентов с учетом физиологических потребностей в полезных веществах людей больных сахарным диабетом и склонных к полноте.

Постоянно создаются новые виды диетических кондитерских изделий: бисквитов, тортов,  мучных сладостей пониженной энергетической ценности за счет применения растительных  сливок, фруктового сырья, низкокалорийных молочных продуктов.

Завершена разработка технологии получения новых видов продуктов функционального назначения на основе сухого картофельного пюре с овощными, мясными, грибными, добав-ками. Проведенные исследования подтвердили богатый аминокислотный и минеральный состав разработанных продуктов. Для получения данных продуктов использовано сырье, обладающее высокой питательной и биологической ценностью (экструзионная гороховая мука, грибы шиитаке, вешенка, шампиньоны, сушеные овощи и мясные продукты, морская капуста, инулин, витаминные премиксы, содержащие в своем составе витамины группы В, витамины С, Е, А, D3 и др.) .

Безалкогольные напитки широко потребляются населением, поэтому особенно важно иметь здоровую альтернативу газированным напиткам с высоким содержанием сахаров.

Особенно актуально функциональное питание для пожилых людей. В этом возрасте характерны изменения в работе сердечно-сосудистой системы (развитие атеросклероза, гипертонии), диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, суставов, а также нарушения сна, ухудшение памяти, остроты зрения и т. д. Актуальная задача при этом — создание продуктов, способствующих сохранению более длительного активного периода в жизни человека.

Для питания детей дошкольного и школьного возраста при заболевании целиакией выпускаются  макаронные диетические изделия с низким содержанием глютена (не содержат белка злаковых), обогащенные витаминами группы В, витамином РР, пищевыми волокнами.

Консервированные продукты для детского питания профилактического назначения - это продукты на фруктовой и овощной основе, с добавлением сахара и без него, с дополнительным обогащением и с оптимальным набором нутриентов за счет натуральных сырьевых ингредиентов. Разработанные технологии и рецептуры позволяют внести весомый вклад в оздоровление детского населения посредством снижения риска возникновения заболеваний.

Разработаны плодоовощные консервы для людей пожилого возраста, сбалансированные по содержанию кальция, фосфора, магния, обогащенные лактулозой и витамином С. При подборе сырья, а это морковь, яблоки, клубника, черная смородина, были учтены натуральные свойства сырья и содержание в них макроэлементов кальция, магния и фосфора. Рецептуры подобраны так, что фактическая сбалансированность кальция и фосфора, кальция и магния соответствует рекомендуемым соотношениям.

Развитие направления создания оздоровительных продуктов требует разработки и внедрения инновационных технологий и методов исследования, что также положительно скажется на уровне развития всех взаимосвязанных с созданием новой пищи наук, позволит укрепить здоровье и повысить работоспособность населения, улучшить социальное положение лиц пожилого возраста, повысить интеллектуальный потенциал населения, увеличить валовый национальный продукт.

Контрольные вопросы:

1. Какие инновационные разработки в создании оздоровительных продуктов вы знаете?

2. Назовите инновационные разработки для питания детей дошкольного и школьного возраста.

3. Охарактеризуйте технологии функциональных продуктов для людей пожилого возраста.

Список источников

1.  Кулагин А.С. Немного о термине «инновация» // Инновации. - 2014. - №7. - С. 58.

2. Минниханов Р.Н. Инновационный менеджмент в АПК / Р.Н. Минниханов, В.В. Алексеев, Д.И. Файзрахманов, М.А. Сагдиев. - М.: Изд-во МСХА, 2013. - С. 13.

3. Шайтан Б.И. Инновации в АПК и роль службы сельскохозяйственного консультирования // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Инновационная деятельность в АПК: опыт и проблемы» (13-14 января 2015 г.). - М., 2005. - С. 207.

4.  Орлова Т.А.  Инновационные технологии и оборудование, применяемые в пищевом производстве// Пищевая промышленность: наука и технологии 2015.- №1. -С. 82.

5. Гончаров В.Д. Инновационная деятельность в пищевой промышленности России. [Электронный ресурс] –   доступа: http://www.viapi.ru

6. Кузина Л.А. Инновации в пищевой промышленности Владимирской области//Инновации в пищевой промышленности: теория и практика Российское предпринимательство, № 9 (207) / 2012.

7. Жекова О.А. Особенности инновационного процесса в отраслях пищевых производств // Пищевая промышленность. – 2015. – № 12. – с. 26 – 27.

8. Овчинникова Т.И. Глобальный характер качественных преобразований инновационных технологий в пищевой промышленности // Финансы. Экономика. Стратегия. – 2009. – №2. – с. 7–9.

9. Испергенов Т. Инновации в колбасном производстве// Материалы международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-10: «Новые перспективы подготовки конкурентоспособных кадров и роль науки в формировании индустриально-инновационной политики страны», посвященной 120-летию со дня рождения С. Сейфуллина. – 2014. – Т.1., ч.1. – С.257-259

10. Крапчина, Л.Н., Котова, Л.Г. Инновации в производстве молочной продукции – основа конкурентоспособности отечественных предприятий. Продовольственная политика и безопасность. - 2015.- №2(2).- с. 59–76.

11. Расторгуева Е. К., Прохасько Л. С., Раков М.Т.  Новые технологии переработки мяса крупного рогатого скота, птицы и кроликов// “Young Scientist” . №3 (83). February 2015 с. 215-217

12. Евдокимов, И.А., Золоторева, М.С., Володин, Д.Н.,Бессонов, А.С. Рациональные технологии переработки кислой молочной сыворотки// Молочная промышленность. – 2009. – № 11. –С. 45–46.

13. Серегин, С.Н., Ишевская, А.А. Молочная промышленность 2011 г. – от стабилизации к росту через инновационные технологии / С.Н.Серегин, А.А. Ишевская // Молочная промышленность. – 2011. – № 3. – С. 5–9.

14. Жекова О.А. Особенности инновационного процесса в отраслях пищевых производств // Пищевая промышленность. – 2015. – № 12. – с. 26 – 27.

2. Овчинникова Т.И. Глобальный характер качественных преобразований инновационных технологий в пищевой промышленности // Финансы. Экономика. Стратегия. – 2009. – №2. – с. 7–9.

15. Ловкис З. В.  Инновационные технологии производства продуктов здорового питания//Инновационные технологии в пищевой промышленности. Материалы  XIII международной научно-практической конференции  (Минск, 1–2 октября 2014 г.)

16. Шендеров, Б. А. Пробиотики и функциональное питание. – м. –2001. – с. 43-73.

17. Коваленко Т.Д. Инновации в предприятиях пищевой промышленности: разработка новых видов продуктов питания// Инновационные технологии в пищевой промышленности. Материалы  XIII международной научно-практической конференции  (Минск, 1–2 октября 2014 г.)