Тақырып: Дезинфекция жабдықтары

Мақсаты: Дезинфекция жабдықтарымен танысу

Жоспар:

1 Ветиринарлы-санитарлы құрылғылар

2 Дезинфеекция құралдарының түрлері

3 Негізгі ветеринарлы-санитарлы жұмыстардың нормалары

Ветеринарлы-санитарлық жабдықтарды атқаратын жұмысына қарай мынадай топтарға бөлуге болады: әмбебап құрылғылар, үй-жайларды ерітіндімен дезинфекциялау және дезинсециялау құрылғылары және жабдықтары, үй-жайларды аэрозольды тәсілмен дезинсекциялау құрылғылары және суару құрылғылары мен жануарлар терісін бүрку құрылғылары.

Дезинсекциялау және дезинфекциялау құрылғыларына қойылатын талаптар: жоғарғы өнімділік, қолданудағы өнімділігі және жоғары  деңгейдегі өңдеу.

Малшаруашылық кәсіптерінде гидротазалау жұмыстары мен ылғалды тәсілмен дезинфекциялау үшін мыналар қолданылады: АСД, ДУК, ВДМ, ВДМ-2 және Джи-Э-Джи фирмасының кішігінім құрылғысы УДС.

АСД – ыстық раствормен дезинфекциялау үшін арналған, оны екі модификацияда шығарады, олар: АСД жіне АСД-2.

АСД-2 құрылғысында өте мықты айналмалы мотор қолданылған, оған сұйықтық шығыны 100 мл/мин. болғанда қасында 5 аТм-ға дейін арттыруға мүмкіндік береді.

ДУК – Н.М. Комаровтың автоматты қозғалмасы дезинфекциялау құрылғысы.

ГАЗ-63 және ГАЗ- 51 автокөлік бөлшектерінен құрастырылған. Ол малшаруашылық мекемелерін дезинфекциялау және дезинсекциялау үшін арналған.

Бұл құралғы дезинфекциялауды, ыстық және суық ерітінділермен және бумен жүзеге асыра алады.

ВДМ-2 малшаруашылығында үнемі дезинфекциялауға қолданылатын ветеринарлы-дезинфекциялау машина. Ол малшаруашылық аймағының басқа фермадан радиусы 10 км-дей қашықтықта болуын талап етеді.

Аэрозольдерді, АГ-УД-2, САМ аэрозольдін генераторлар көмегімен шығарады, оған аэрозольді түтіктер: АВАН, ТАН, ЭТАН сай келеді.

АГ-УВ-В генераторын қолдану, үлкен аумақты дезинфекциялағанда өте тиімді болып келеді.

ПВАН жіне ТАН түтіктерін қолданғанда, бір нүктеден бастап зарсыздандыру аймағын сандық нүктелерді еңгізу арқылы аэрозольды орнатады, бір нүктеден 300-ге дейін (ПВАН түтүгі ушін) және 1000 м бөлме (ТАН түтүгі үшін).

ПВАН түтігінің өндіргінетін 200 мл/мин., ал ТАН түтүгі үшін 50-100 мл/мин.

Аэрозольды түтіктер үшін қысылған ауаны компрессор арқылы алады, бір түтік үшін қысымы 4 атм-ге ауа өнімділігі 30 м3/сағ. кем емес болуы қамтамасыз етеді.

Арнайы жұмыс киімімен аяқ киімді дезинфекциялау үшін, пароформальді камералар, стационарлы және жылжымалы құрылғылар қолданылады.

Бақылау сұрақтары:

1 Ветиринарлы-санитарлы құрылғылар қандай түрлерге бөлінеді

2 Дезинфеекция құралдарының қандай түрлері бар

3 Негізгі ветеринарлы-санитарлы жұмыстардың нормалары

Контрольные вопросы:

1 На какие группы делится ветеринарно- санитарная техника?

2  Какие виды дезинфекционных установок известны?

3  Каковы нормы основных ветеринарно-санитарных работ?

Литература:

1   Рощин П.М. Механизация ветеринарно-санитарных работ.- М.: Росагропромиздат, 1990.

2 Шилов В.Е., Князев А.Ф., Булашов Е.А. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО Агропромиздат, 1991

3 Князев А.Ф., Механизация в животноводстве. Методические указания. Издательство: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2004

Тақырып: Химиялық дезинфекциялық заттары, заттармен дезифекциялау тәртібі.

Мақсаты: Химиялық дезинфекциялық заттары, заттармен дезифекциялау тәртібімен танысу және зерттеу.

Жоспар:

1 Химиялық дезинфекциялық заттарға талап етілетін шарттар

2 Дезинфекция тәртібі

Дезинфекцияның жүзеге асуына біршама химиялық затттар берілген. Айта кететің шарт, олардың нәтижелілігі жасалған жағдайларға байланысты, дезинфекциялау заттарының микробтарға әсеріне тура байланысты.

Қолданылатын препараттың әсер етуін күшейту үшін, дезинфекция заттарының қасиеттерін жоғарғы деңгейде көріне алуына мүмкіндік жасалады.

Бірінші шарт.

Химиялық дезинфекция ерітіндігі тура микробқа әсер етуі тиіс. Егер микроб топырақ астында, жем қалдықтары мен басқада қоқыс арасында қалатын болса залалсыздандыру процессі жүрмейді. Лас ортада және қоқыс-қалдықтары арасында қалған микроб, осы заттардың бәріне дезинфекциялау ерітіндісі сіңіп қалсада, тірі қала бермек. Бұл мынаумен түсіндіріледі: дезинфекция ерітіндісі қоқыс үстіне себілгенде, онда ол химиялық белсенді бөлігі үстінгі қабатта қалады да, ал қалған сұйықтық су ретінде сіңіп кетеді.

Осыған байланысты, дезинфекциялаудан бәрын бөлмені толықтай тазалап шығу керек.

Екінші шарт. Дезинфекциялау ерітінділер жылытылған күйінде өз күштерін жақсы көрсете алады. Сол себепті оларды 65-70⁰С-дейін қыздырылған күйінде қолданылған жөн.

Тек қана хлорлы ерітіндіні салқын күйінде қолданады.

үшінші шарт. Дезинфекциялау заттары тек ғана белгіленген мөлшерде және концитрацияда ғана микробтерді жояды. Дезинфекциялау затты жұмыс жасағанда үнемдеу қажет, бірақ аз мөлшерде де қолданған еш нәтиже бермейді.

Төртінші шарт. Микробтерді өлтіру үшін және оларды зарарсыздандыру үшін қажет: белгілі бір уақыт бойы дезинфекциялық зат әсерінде болуы тиіс.

Әдебиеттер:

1   Рощин П.М. Механизация ветеринарно-санитарных работ.- М.: Росагропромиздат, 1990.

2 Шилов В.Е., Князев А.Ф., Булашов Е.А. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО Агропромиздат, 1991

3 Князев А.Ф., Механизация в животноводстве. Методические указания. Издательство: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2004

4http://zhivotnovodstvo.net.ru/dezinfekcionnye-meropriyatiya/498-profilakticheskie-pereryvy.html

Тема: 3 Техника безопасности при проведении дезинфекционных работ

Цель: Ознакомиться с техникой безопасности при проведении дезинфекционных работ

План: 1 Общие мероприятия

1 В проведении дезинфекционных работ участвуют ветеринарные работники, механизаторы и животноводы. Обслуживающий персонал должен знать технику безопасности и правила эксплуатации дезинфекционных машин, установок; методы и свойства дезинфицирующих веществ и инсектицидов.

Химические дезинфицирующие средства и препараты хранят в специально предназначенном для этого складе (огороженном забором), отдельно от других веществ, продуктов и фуража.
      Во время работы по дезинфекции соблюдают необходимые меры личной безопасности, исключающие отравления людей и животных. Приготавливают и применяют растворы для дезинфекции и дезинсекции в спецодежде (халат или комбинезон с капюшоном, фартук, резиновые сапоги и перчатки, очки, а при необходимости - в противогазе).

Территорию дезинфицируют только в безветренную сухую погоду и следят, чтобы струя раствора из напорного шланга не попадала на электрические провода.

Животноводческие помещения опрыскивают дезинфицирующими веществами только с наветренной стороны через окна, дверь и отверстие в стене.

После обработки помещение оставляют наглухо закрытым на 6-24 часа (в зависимости от концентрации раствора и вида инфекции). На входных дверях вывешивается предупредительная надпись Вход воспрещается.

По истечении срока помещение проветривают в течение 2-3 часов, затем горячей водой промывают кормушки и лишь после этого вводят животных.

После окончания работы руки и лицо тщательно моют теплой водой с мылом и очищают одежду и обувь.

Для проведения дезинфекции и дезинсекции (влажной и аэрозольной) применяются специальные машины. Многие дезустановки смонтированы на автомашинах или прицепах. Для безопасности транспортировки их, нужно следить за исправностью прицепного устройства. Одноосные прицепы должны иметь надежные упорные стойки, предохраняющие установку от опрокидывания.

В дезинфекционные установки (ДУК и ЛСД-2) входит аппаратура, работающая под давлением (цистерна, ресиверы, котел, трубопроводы и соединительные шланги), поэтому необходимо соблюдать предосторожность: трубопроводы, шланги, штуцера отсоединять от сосудов с жидкостью после снятия давления; топку включать в работу только после заполнения котла, сливать жидкость после прекращения горения и при отсутствии в топке огня.

3АПРЕЩАЕТСЯ

- перевозить людей, пищевые продукты и фураж вместе с дезинфицирующими веществами и инсектицидами;

- хранить в таре из-под дезинфицирующих веществ и препаратов пищевые продукты, фураж и воду;
- отпускать со склада дезинфицирующие вещества и препараты без этикеток или в поврежденной таре;

- при погрузочно-разгрузочных работах повреждать тару, проливать жидкие или рассыпать порошкообразные препараты;

- принимать пищу, пить, курить во время работы с дезинфицирующими растворами и аэрозолями;

- применять препараты ДДТ, гексахлорана и триметафоса - 3 в помещениях для переработки молока (молочных, молокоприемных);

- посторонним людям находиться рядом с дезинфекционными установками или внутри дезинфицируемых помещений;

- устанавливать дезустановки под проводами, подходящих к помещению, воздушной электрической линии;

- оставлять установку без надзора до прекращения горения в топке котла и снижения давления в ней до атмосферного;

- эксплуатация установки при наличии трещин, выпучин, пропусков или потения в сварочных швах, течи в болтовых соединениях, разрыва прокладок аппаратуры, работающей под давлением;

- заклинивать предохранительные клапаны котла и цистерны или увеличивать нажатие на клапаны, подвертывая регулировочный болт.

Для безопасности эксплуатации форсунки, работающей на жидком топливе (на установке ДУК) НЕОБХОДИМО:

- соблюдать правила противопожарной безопасности при хранении и использовании жидкого топлива;

- не допускать создания давления в топливном бачке выше 2 атм.;

- если пламя форсунки погасло, а поступление в топку котла газообразного топлива продолжается, закрыть иглу и выждать 2-3 минуты, чтобы топочное пространство котла очистилось от паров, затем снова открыть иглу и поджечь парообразное топливо факелом.

Перед пуском установки ЛСД-2 в работу проверяют исправность предохранительного (редукционного) клапана насоса и при необходимости по показанию манометра регулируют давление до 2.0-2.2 атм., при большом давлении возможен разрыв трубопроводов и шлангов.

Литература:

1   Рощин П.М. Механизация ветеринарно-санитарных работ.- М.: Росагропромиздат, 1990.

2 Шилов В.Е., Князев А.Ф., Булашов Е.А. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО Агропромиздат, 1991

3 Князев А.Ф., Механизация в животноводстве. Методические указания. Издательство: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2004

4http://zhivotnovodstvo.net.ru/dezinfekcionnye-meropriyatiya/498-profilakticheskie-pereryvy.html

Тема: 4 Профилактические перерывы животноводческих помещений при использовании дезинфицирующих средств

Цель: Ознакомиться с профилактическими перерывами

План: 1 Профилактические перерывы для помещений КРС

2 Профилактические перерывы для свиноводческих помещений

3 Профилактические перерывы для овцеводческих помещений

Интенсивная эксплуатация помещений на крупных животноводческих комплексах и фермах, обусловлена технологией производства, вызывает необходимость постоянно очищать помещения, проводить мойку поверхностей полов, стен и оборудования, часто под большим давлением; дезинфекцию агрессивными средствами, постоянными перемещениями технологических групп животных.

Все это приводит к значительным повреждениям, а часто и к разрушениям полов, ограждающих конструкций помещений. В результате помещения нуждаются в текущем, а некоторые и в капитальном ремонте.

После проведения в полном объеме ремонтных работ и качественного выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий помещения предоставляется биологический отдых.

ВНИИВС предлагает следующие нормативы профилактических перерывов.

1 Для помещений крупного рогатого скота

Родильное отделение двухзальное с отелами в денниках: после проведения последнего отела в первой секции и пере¬ вода теленка в профилакторий - 7 дней (2 дня на очистку, мойку, ремонт и дезинфекцию и 5 дней для просушки и биологического отдыха); в денниках после отела и содержания теленка с коровой в течение 12-24 часов -2 дня (1 день на санитарную обработку и 1 день на обсушку денника).

Родильное отделение однозальное с отелами в денниках: один раз в месяц помещению предоставляют 3-х дневный перерыв для очистки, мойки, дезинфекции и обсушки. Режим в денниках аналогичен указанному выше.

Профилакторий с изолированными секциями: после освобождения каждой изолированной секции профилактория от новорожденных телят профилактический перерыв не менее 5 дней.

В летний период и в условиях жаркого климата он может быть сокращен до 3 дней.

Секционные помещения для телят от 20 дневного до 4-х месячного возраста (первый период-карантинный): профилактический перерыв после удаления животных технологической группы не менее 3 дней.

В коровниках, бычатниках 1 раз в месяц проводят санитарный день. В летний период целесообразно в дневное время животных держать на выгульных дворах или пастбищах.

2 Для свиноводческих помещений

В свинарниках-маточниках при содержании в каждой изолированной секции от 30 и более свиноматок - 5 дней.

В изолированных секциях для поросят-отъемышей - 5 дней.

В помещениях для откармливаемых свиней, после снятия с откорма - 4 дня.

В секциях для холостых супоросных свиноматок, хряков-производителей - 5 дней.

В стационарных летних лагерях профилактические перерывы допускается сокращать до 3 дней. В передвижых лагерях использованную площадку, при наличии твердого покрытия, санируют не менее 14 дней; при обычном грунте - перепахивают, засевают травой и санируют не менее 30 дней.

3 Для овцеводческих помещений

В секциях помещения для ягнения и содержания маток с ягнятами перерыв - 1 день. Для санации всего цеха его освобождают от животных 1-2 раза в год на 5 дней. Во всех других помещениях профилактический перерыв после освобождения их от овец составляет 3 дня.

При укороченных профилактических перерывах качество проведенной дезинфекции в 40-50% случаев является неудовлетворительной, параметры микроклимата после введения животных в подготовленную секцию, как правило, не соответствуют нормативным данным.

Указанные моменты способствуют увеличению количества условно-патогенной микрофлоры, что отрицательно сказывается на резистентности организма и продуктивности животных.

Контрольные вопросы:

1 Профилактические перерывы для помещений КРС

2 Профилактические перерывы для свиноводческих помещений

3 Профилактические перерывы для овцеводческих помещений

Литература:

1   Рощин П.М. Механизация ветеринарно-санитарных работ.- М.: Росагропромиздат, 1990.

2 Шилов В.Е., Князев А.Ф., Булашов Е.А. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО Агропромиздат, 1991

3 Князев А.Ф., Механизация в животноводстве. Методические указания. Издательство: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2004

4http://zhivotnovodstvo.net.ru/dezinfekcionnye-meropriyatiya/498-profilakticheskie-pereryvy.html

Тема: 5 Санитарная обработка доильного оборудования и молочной посуды

Цель: Ознакомиться с процессом и порядком промывки доильных аппаратов

План: 1 Процесс промывки

2 Порядок промывки переносных доильных аппаратов

1 Молоко представляет идеальную питательную среду для микробов. При благоприятных условиях микробы в молоке быстро размножаются, вызывая его порчу.

Очень много микробов попадают в молоко с плохо вымытых доильных машин и молочного оборудования.

Источником обсеменения молока микробами могут быть некоторые узлы доильной установки, доильные аппараты, фильтры для молока, краны и другие детали.

Жир и белки, оставшиеся на доильном и молочном оборудовании прочно удерживаются на поверхности и загрязняют их.

Для санитарного ухода за доильными аппаратами и посудой на ферме или комплексе необходимо иметь моечное отделение.

Процесс промывки состоит из следующих операций.

1. Ополаскивание оборудования теплой водой для удаления остатков молока после доения. При этом нельзя пользоваться холодной или горячей водой. При применении холодной воды жир переходит в твердое состояние и прочно удерживается на поверхности. Горячей водой (65° и выше) свертываются альбумин и глобулин молока, которые вместе с солями молока выпадают в осадок и прочно прилипают к поверхности.
Ополаскивание или промывание заканчивается, когда промывная вода станет прозрачной. После промывки теплой водой приступают к обработке моюще-дезинфицирующими средствами.

2. Большинство моющих средств применяют в 0,5%-ных растворах. Для промывки доильных машин и молочного оборудования применяют моющие порошки А, Б, В, однако они не содержат бактерицидных веществ, поэтому рекомендуется применять хлорсодержащие препараты. Более удобны для работы отечественные порошки Дезмол, Збруч, ДПМ.

В зависимости от степени загрязнения концентрацию раствора можно увеличить или уменьшить, однако чрезмерное увеличение концентрации (свыше 75%) не целесообразно.

На доильных установках УДТ-8, УДА-8, УДА-16 предусмотрен подогрев моющего раствора во время его циркуляции по молокопроводящим путям.

При ручной промывке применяют щетки, ерши.

3. Для удаления остатков моющего раствора доильная аппаратура и молочное оборудование ополаскивают чистой холодной или горячей водой.

Горячая вода не только убивает оставшихся микробов, но и, нагревая оборудование, способствует более быстрому его высыханию.

2  Порядок промывки переносных доильных аппаратов

После доения доильные аппараты переносят в моечное помещение.
Одну ванну заполняют чистой теплой водой (30°), в другой растворяют моюще-дезинфицирующие средства из расчета 50 гр. на 10л воды с температурой 55-60°С.
Доильный аппарат подсоединяют к вакуумному крану и поддерживая за коллектор, погружают доильные стаканы в ванну с чистой водой.
Включают вакумм и просасывают через каждый аппарат 5-6 литров воды, после чего вакуум отключают, не открывая крышки доильного ведра, несколько раз встряхивают, затем снимают крышку и выливают воду в канализацию.
После этого доильные стаканы переносят в ванну с моющим раствором, включают Баку у АЛ И просасывают через каждый аппарат около 8 л раствора.
После сборки аппарата ополаскивают чистой горячей (60- 65°С) водой для удаления остатков моющего раствора. После промывки, оттянув головку сосковой резины с края гильзы доильного стакана удаляют проникающую в них воду.
     Один раз в неделю доильные аппараты полностью разбирают, резиновые детали, соприкасающиеся с молоком, вымачивают в 1%-ном растворе едкого натрия при температуре 70-80° в течение 30 мин.

Затем все детали аппарата промывают с помощью ершей и щеток в горячем моющем растворе и ополаскивают чистой водой. После этого аппарат собирают и просасывают горячую воду.
     Фляги, подойники, цедники и молокомеры сначала ополаскивают теплой водой, затем моют щетками в моюще-дезинфицирующем растворе и ополаскивают горячей водой.

Нельзя промывать и хранить доильные аппараты и молочную посуду в помещении коровника.

Литература:

1   Рощин П.М. Механизация ветеринарно-санитарных работ.- М.: Росагропромиздат, 1990.

2 Шилов В.Е., Князев А.Ф., Булашов Е.А. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО Агропромиздат, 1991

3 Князев А.Ф., Механизация в животноводстве. Методические указания. Издательство: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2004

4http://zhivotnovodstvo.net.ru/dezinfekcionnye-meropriyatiya/498-profilakticheskie-pereryvy.html