Тезисы лекций

Тема 1 Введение

Цель: Ознакомление с содержанием, задачами, принципами дезинфекции, ветеринарно-санитарными мероприятиями в профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных.

План: 1. Цели и задачи дисциплины.

2. Роль зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий в профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных.

3. Санитарно-гигиенические требования к внешней среде.

Дисциплина «Механизация ветеринарно-санитарных работ» является составной частью ветеринарной санитарии и тесно связано с данной наукой своей целью и задачей.

Ветеринарная санитария включает в себя мероприятия, цель которых предупредить распространение инфекционных болезней, оздоровить уже имеющиеся очаги заболеваний и не допустить появления новых очагов. Дисциплина включает в себя также круг вопросов, связанных с повышением санитарного качества продукции животноводства и ограничением людей от заболеваний, общих человеку и животным.

Эффективность производства продуктов животноводства в значительной мере зависит от санитарного состояния ферм, совершенствования организации ветеринарного обслуживания, обеспечение профилактики заболеваний животных и птиц, сокращения потерь в животноводстве.

Для поддержания высокого уровня чистоты и санитарного обслуживания в животноводстве систематически очищают и обеззараживают производственные помещения, оборудование, обрабатывают животных растворами и суспензиями с применением мощной ветеринарно-санитарной техники.

Наибольшее распространение на фермах и комплексах получила гидравлическая очистка поверхностей и их химическая обработка горячей жидкостью. Кроме влажного способа, применяют аэрозольный.

На животноводческих фермах и комплексах, птицефабриках, в ветеринарно-санитарных отрядах, на молочных заводах и других предприятиях, связанных с производством и переработкой животноводческой продукции, эксплуатируются такие технические средства, как гидропульты и ручные опрыскиватели, портативные аппараты с бензиновым и электрическим приводом, беспропилентные аэрозольные баллончики, передвижные моечно- дезинфекционные установки УДП-М, УДС, ОМ-22613, ОМ -5359-01 и Ом - 22614, прицепные дезинфекционные установки ЛСД-ЗМ, ЛСД-ЭП, УД-Ф-20, паровоздушные и пароформалиновые камеры ОППК-1 и ОГ1НК-2; аэрозольные генераторы ГА-2, ТАН, РССЖ, АРЖ, ЦАГ, САГ-l, и другая техника.

Цель настоящего учебного пособия помочь студентам овладеть необходимыми знаниями по устройству, эксплуатации, технологии проведения ветеринарно-санитарных мероприятий, а также по техническому обслуживанию дезинфекционной техники в условиях различных животноводческих хозяйств и птицефабрик страны.

В процессе выращивания, доращивания или откорма животных значительное внимание следует уделять вопросам режима и гигиены кормления и поения, так как недоброкачественные корма или вода могут привести к возникновению желудочно-кишечных заболеваний, а порой и отравлению животных.

Общая обстановка по инфекционным заболеваниям в хозяйстве существенно зависит от того, как соблюдается санитарные разрывы между животноводческими объектами, а также правила въезда и входа на животноводческий объект. Несоблюдение их может привести к заносу на объект возбудителя инфекционного заболеваний или, наоборот, выносу его с территории хозяйства в случае возникновения эпизоотий.

Требование соблюдения санитарных разрывов между животноводческими объектами, а также между животноводческим объектом и населенным пунктом вызвано прежде всего тем, что через вентиляционные установки из животноводческих помещений с воздухом выносится значительная часть микроорганизмов, которая по воздуху мигрирует на большие расстояние. На такие расстояния от животноводческого объекта распространяются и неприятные запахи, различные органические загрязнения, в том числе и аммиак.

Опасность загрязнения окружающей среды, а также распространения инфекции вызывают и животноводческие стоки комплексов и промышленных ферм. Из-за того что это в основном не подстилочный, а бесподстилочный навоз, в нем не происходит естественного биотермического обеззараживания, поэтому вместе со стоками выходят различные возбудители болезней и яйца гельминтов.

Значительное место в системе мер, предупреждающих занос инфекционных заболеваний на животноводческий объект, снижение стрессовых ситуаций, занимают дератизационные и дезинсекционные мероприятия, то есть борьба с мышевидными грызунами, мухами и другими паразитическими членистоногими.

Таким образом, круг вопросов, которые решают зоогигиена и ветеринарная санитария, чрезвычайно многообразен. Укрупнено их можно сформулировать следующим образом:

- охрана животных от инфекционных заболеваний;

- создание оптимальных условий содержания животных, обеспечивающих высокий уровень резистентности и получение от них максимальной продуктивности;

- охрана качества кормов, продуктов питания и сырья животного происхождения;

- охрана окружающей среды от загрязнений, связанных с деятельностью животноводческих объектов.

Одним из существенных факторов внешней среды животноводческих помещений является микроклимат, то есть температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, освещенность, шум, аэроионы, соотношение содержания в воздухе аммиака, углекислого газа, сероводорода, других газов, а также взвешенных пылевидных частиц и микроорганизмов. Перечисленные параметры существенно влияют на физиологические процессы в организме животных, их здоровье и продуктивность.

Для молодняка в первые дни жизни необходимо создавать и помещениях микроклимат, соответствующий этому периоду жизни. У большинства новорожденных (крупный рогатый скот, свиньи и т.д.) защитные функции организма не налажены и неудовлетворительные условия внешней среды могут губительно сказаться на организме или не дать развиться продуктивным качествам животного, что в дальнейшем может привести к истощению или гибели молодняка.

Молодняк старшего возраста более устойчив к проявлениям внешней среды, поэтому у него требования к микроклимату несколько ниже, чем у новорожденных, однако для полноценного развития организма необходимо поддержать параметры в установленных пределах.

Взрослые животные также нуждаются в соблюдении оптимальных параметрах среды, так как в противном случае снижается их продуктивность и появляются хронические заболевания, приводящие к выбраковке.

Формирование микроклимата зависит от рельефа местности, близости водоемов, озеленения, интенсивности солнечной радиации, погодных условий, теплозащитных качеств ограждающих конструкций, плотности размещения животных и т.п.

Литература:

1 В.Е. Шилов, А.Ф. Князев, Е.А. Булашов Устройство и техническоео бслуживание дезинфекционного оборудования. М.: ВО «Агропромиз-дат», 1991г. 5-8 с.

Контрольные вопросы:

- Какие факторы могут вызвать заболевание животных?

- Почему между животноводческими зданиями необходимо иметь санитарные разрывы?

- Какие функции возлагаются на ветеринарную службу по охране животных?

- Для чего необходимо поддерживать оптимальный микроклимат?

- Почему необходимо особо строгие соблюдения условий содержания для молодняка?

Тема 2 Дезинфицирующие средства, особенности их действия на микроорганизмы

Цель: Ознакомить с дезинфицирующими средствами применяемые в ветеринарной санитарии.

План:

- Химические дезинфицирующие средства.

- Физические дезинфицирующие средства.

- Биологические дезинфицирующие средства.

Для санации внешней среды используются химические, физиологические, биологические средства. Дезинфицирующие средства действуя на микробную клетку, вызывают в ней характерные биохимические и морфологические изменения.

Химические дезинфицирующие средства. В ветеринарной практике наиболее приемлемы такие дезинфицирующие средства, которые обладают надежным бактерицидным действием, не портят технологическое оборудование и другие предметы, дешевы, транспортабельны, относительно безвредны для человека, хорошо растворяются в воде и образуют с ней стойкие растворы, не имеют неприятного запаха.

Среди химических средств для дезинфекции в животноводстве используют щелочи, кислоты, окислители, фенолы, крезолы, соли тяжелых металлов, газы и т.д.

Щелочи - это соединения, которые, растворяясь в воде выделяют отрицательно заряженные гидроксильные ионы.

Для дезинфекции в ветеринарной практике используют такие щелочи, как гидроокись натрия - каустическая сода, гашенная известь, углекислый натрий - сода, углекислый калий - поташ, водный раствор аммиака.

Чем выше концентрация гидроксидных ионов, тем сильнее обеззараживающее действие щелочи. Только концентрированные растворы щелочей препятствуют развитию микробов и убивают их (в основном вегетативные формы). Для дезинфекции используют следующие средства: гидроксид натрия (едкий натр), гидроксид калия (едкое кали), ДПК-1, ДПК-2, ниртан, свежегашеная известь, кальцинированная сода (углекислый натрий), поташ.

Хлорсодержащие препараты и окислители включают в себя хлорную известь, гипохлорид кальция, однохлористый йод, хлорамины, тексанит, активированные растворы хлорной извести и хлорамины.

Фенолы и их производные хорошо растворяются в жирах и слабо в воде. Для них характерны слабые кислотные свойства. Со щелочами образуют феноляты. К фенолам и их производным относят: креолин, ксилонафт-5, оксидифенолят натрия, кристаллическая карбоновая кислота, феносмолин, керол, гидранол.

Формальдегид (альдегид муравьиной кислоты) - формалин, глутаровый альдегид, глак, метафор, парасод, фоспар.

Тиазон применяют для дезинфекции почвы в теплично-парниковых хозяйствах, обеззараживания стоячих вод и жидкого навоза при вирусных и бактериальных инфекциях.

Бромид метила - бесцветная прозрачная жидкость со слабым эфирным запахом. Одно из основных инсектицидных средств. Его используют для обработки грызунов на карантинных пунктах, уничтожения вредителей в запасах продовольственных товаров.

Кислоты. В ветеринарной практике для дезинфекции применяют кислоты ограниченно, поскольку они растворяют многие металлы, ткани, краски и другие материалы, используемые в животноводстве. Кислоты - соединения, содержащие водород, способный замещаться металлами с образованием солей.

Сила воздействия кислот на микробную клетку зависит от концентрации водных растворов, которая обусловлена содержанием в них положительно заряженных Н-ионов. Температура растворов кислот весьма существенно влияет на их обеззараживающее действие: при повышении температуры растворов на 10°С бактерицидность увеличивается в 2 раза и даже в 3 раза. Наиболее сильное бактерицидное действие оказывают растворы фтористоводородной, азотной и трихлоруксусной кислоты, они способны обезвредить споры сибирской язвы. Несколько слабее действуют соляная, серная и фосфорные кислоты. Уксусная, муравьиная, молочная, щавелевая и другие кислоты обладают ее меньшим бактерицидным свойством.

Для дезинфекции объектов животноводства используют соляную, молочную, уксусную, щавелевую, муравьиную кислоты и дезоксон.

Моющие синтетические средства. Их используют в качестве добавок и воде при проведении преддезинфекционной очистки поверхностей. В слабых концентрациях пригодны следующие синтетические моющие средства: «Триас», «Вимол», «Мойтар», - порошки белого цвета; «Ворфорин» - от белого до светло-желтого цвета; «Вильва» - прозрачная жидкость желтого цвета без запаха и другие.

Хранение дезинфицирующих средств. Химические дезосредства хранят стеллажах, в сухом проветриваемом помещении. Запрещается вместе с ними хранить пищевые. Сильнодействующие средства, например, щелочи, хранят в отдельных складах или в шкафах под замком. Директор предприятия приказом назначает ответственного за сохранность химических средств сотрудника, прошедшего инструктаж.

Физические способы дезинфекции.

В ветеринарной практике с целью санации животноводческих помещений и лечения животных все шире используют физические способы дезинфекции. Это обусловлено тем, что на жизнедеятельность различных микроорганизмов оказывают влияние ультрафиолетовые лучи, высушивание, температура, ионизирующее облучение.

Биологические средства.

Применение химических средств для дезинфекции наносит определенный вред окружающей среды. Физические средства ограничены в использовании. По этой причине ученые изыскивают новые, более эффективные методы борьбы с вредными микроорганизмами. К ним, в частности, относятся биологические, то есть использование одних живых микроорганизмов для уничтожения других.

В практике широко применяют бактериально-термический метод обеззараживания навоза в штабелях, когда в последних за счет термогенных микроорганизмов образуется высокая температура, оказывающая губительное действие на возбудителей инфекционных заболевай.

Литература:

- В.Е. Шилов, А.Ф. Князев, Е.А. Булашов Устройство и техническоео бслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропром-издат», 1991 г 27-29 с.

- А.А. Поляков Ветеринарная санитария. - М.: «Колос», 1979г.15-21 с.

Контрольные вопросы:

- Какие дезинфицирующие средства вы знаете?

- Какие дезинфицирующие средства относятся к химическим?

- Какие щелочи применяют для дезинфекции?

- Какие кислоты применяют для дезинфекции?

- Какие хлорсодержащие вещества применяют для дезинфекции?

- Какие физические способы дезинфекции вы знаете?

Тема 3 Санитарно- гигиенические мероприятия на животноводческих фермах

Цель: Ознакомить с инфекцией, видами дезинфекций и путями распространения патогенной микрофлоры.

План:

- Значение дезинфекции.

- Пути распространения патогенных микроорганизмов во внешней среде.

- Условия проведения санитарно-гигиенических мероприятий.

- Виды санитарно-гигиенических работ.

Дезинфекция - комплекс мер направленных на уничтожение возбудителей инфекционных болезней человека и животных во внешней среде. В комплекс мероприятий по дезинфекции входит дезинсекция - уничтожение членистоногих; дератизация - уничтожение грызунов; носителей и распространителей многих инфекционных заболеваний.

Возбудители различных инфекционных заболеваний могут быть занесены на объект и самими животными в период комплектования комплекса, во время пребывания животных на пастбищах, завезены с кормами, а также другими способами. Особенно опасны скрытые микробоносители или животные, страдающие бессимптомной формой заболевания, так как в этом случае источник патогенной микрофлоры не может быть сразу обнаружен и ликвидирован. Во внешнюю среду болезнетворные микроорганизмы могут попасть от больного или переболевшего с фекальными массами, слюной, молоком, через открытые раны, при укусах насекомых и т.д.

Вода - один из источников передачи возбудителя инфекционных заболеваний.

Воздушная среда также служит источником распространения многих инфекционных заболеваний, особенно респираторных. Аэрогенный путь распространения инфекционных заболевании особенно опасен при большой концентрации животных, то есть в условиях промышленных комплексов и птицефабрик. При стойловом содержании животных бактериальная загрязненность воздуха в помещениях резко возрастает.

Меры борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями могут быть эффективны только в том случае, если удается разорвать эпизоотическую цепь воздействием на отдельные ее звенья или на всю цепь в целом. Большое значение дезинфекции придается и на транспорте, где созданы специальные ветеринарные службы. Они контролируют и проводят дезинфекционные мероприятия на железнодорожном, автомобильном, морском, речном и авиационном транспорте, связанном с перевозкой животных и продукции животноводства.

Дезинфекция производственных помещений для содержания сельскохозяйственных животных состоит из двух последовательно выполняемых операций: очистки поверхностей, подлежащих дезинфекции, и собственно дезинфекция.

Санитарная очистка помещений для содержания помещений. Объекты подвергающиеся дезинфекции, очищают при помощи механических средств (вил, лопат, метел, скребков, транспортеров, тракторов и т.д.) или струей воды (моющего раствора). В первом случае говорят о механической очистке помещений, а во втором - о гидроочистке или санитарной очистке поверхностей. Санитарную очистку завершают освобождением поилок и кормушек от воды, промывкой подпольных каналов и просушиванием помещения. Для ускорения этого процесса включают вентиляцию, а в теплое время года дополнительно открывают окна.

По завершению механической или санитарной очистки помещений проводят собственно дезинфекцию, которая согласно ветеринарному законодательству Р.К. подразделяется на профилактическую и вынужденная дезинфекция делится на текущую и заключительную.

Профилактическая дезинфекция. Ее проводят в хозяйствах, благополучных по инфекционным заболеваниям с целью предупреждения их возникновения. Она направлена на уничтожение в животноводческих помещениях, а также на других объектах патогенных и условно-патогенных возбудителей болезней, которые могли бы занесены извне: через спецодежду, обувь обслуживающего персонала, с внутрихозяйственным транспортом, инвентарем и т.п. Профилактическую дезинфекцию выполняют с целью санации, то есть оздоровления производственных помещений для содержания животных, предотвращая накопления в них возбудителей инфекционных болезней животных.

Вынужденная дезинфекция. Ее проводят в хозяйствах, неблагополучных по инфекционным заболеваниям. Различают текущую и заключительную дезинфекции.

Текущую дезинфекцию начинают проводить сразу со дня появления в хозяйстве первого случая инфекционного заболевания животных, а также при очередном обследовании неблагополучного скота в сроки предусмотренные инструкциями по борьбе с инфекционными болезнями животных.

Заключительная дезинфекция - последний этап вынужденной дезинфекции. Ее проводят перед снятием карантина с хозяйства после полной ликвидации инфекционного заболевания. Наряду с дезинфекцией в комплексе профилактических мер, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний животных, важную роль играет дезинсекция, дератизация и дегазация.

Дезинсекция - комплекс мер направленных на уничтожение вредных насекомых и клещей.

Дератизация - меры направленные на уничтожение грызунов, переносчиков некоторых инфекционных болезней.

Дегазация - меры направленные на уничтожении запахов. К предприятиям подлежащим дезинфекции относятся:

- животноводческие фермы;

- предприятия по убою скота и птицы;

- сырья животного происхождения;

- заводы по получению мясокостной муки;

- комбикормовые и другие предприятия;

- предприятия мясной и молочной промышленности;

- откормочные базы;

- места передержки скота;

- мясомолочные и пищевые контрольные станции;

- предприятия по первичной переработки сырья животного происхождения.

Основными объектами, подлежащими ветеринарной дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии является:

- помещения для животных и прилегающая к ним территория, базы, привязи и т.д.;

- инвентарь и предметы ухода за животными;

- навоз и навозная жижа;

- отдельные участки скотопрогонных трасс и пастбищ;

- утилизационные заводы цеха или места переработки отходов животноводства на фермах;

- скотомогильники, выставки, рынки, базы и другие места скопления животных;

- транспортные средства - железнодорожные вагоны, речные и морские суда, автомашины и пр., на которых перевозились животные или сырье животного происхождения;

- инфицированные продукты (мясо, молоко, яйца) и сырье (кожа, шерсть, кости и пр.) животного происхождения, а также кормовые средства;

- поверхность тела животных;

- биотопы вредных насекомых и клещей в открытой природе.

Литература:

1. В.Е. Шилов, А.Ф. Князев, Е.А. Булашов Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропром- издат», 1991 г 15-20 с.

Контрольные вопросы:

- Из каких операций состоит дезинфекция?

- Какие виды дезинфекции вы знаете?

- Из каких этапов состоит вынужденная дезинфекция?

- Какие основные объекты подлежат дезинфекции?

Тема 4 Машины и аппараты для ветеринарно-санитарной обработки

Цель: Ознакомить с классификацией дезинфекционной техники и их требованиями.

План:

- Виды дезинфекционной техники.

- Схема классификации маши и аппаратов ветеринарно-санитарного назначения.

- Требования, предъявляемые к дезинфекционной технике.

Для механизации трудоемких ветеринарно-санитарных работ в животноводстве применяют различные машины и механизмы. Ветеринарно- санитарная техника разделена на 5 классов в соответствии с массой, габаритными размерами, мобильностью, сферой применения и способами выполнения основных технологических операций.

Портативные дезинфекционные аппараты. Предназначены для дезинфекции и дезинсекции небольших животноводческих помещений, вспомогательных объектов, для локальной обработки малых участков помещений, когда использовать другую, более мощную технику нецелесообразно. Одно из основных назначений этого оборудования - обработка кожного покрова животных в условиях отгонных пастбищ.

К портативным дезинфекционным аппаратом относятся гидропульты, опрыскиватели, опыливатели, аэрозольные баллончики.

Мобильные дезинфекционные установки. Эта группа дезинфекционных машин наиболее распространена. В зависимости, на котором монтируют их сборочные единицы, установки подразделяют на автомобильные, прицепные, мотороллерные и мотоциклетные. Мобильные дезинфекционные установки предназначены для дезинфекции помещений холодными или горячими растворами животных, обработки животных дезинфицирующими растворами или инсектецидными препаратами, мойки животных, санитарной гидроочистки помещений, побелки помещений, термического обеззараживания твердых покрытий и т.д., обеззараживание территорий и проезжих дорог.

Машины и оборудование для ферм и комплексов. Включают в себя передвижные моечно-дезинфекционные машины; стационарное оборудование для приготовления рабочих и концентрированных растворов, очистки и дезинфекции; стационарные дезинфекционные камеры для дезинфекции спецодежды и другого инвентаря паровоздушным или пароформалиновым методом. Выделение данного класса машин в самостоятельную группу объясняется тем, что в условиях промышленных ферм, комплексов, птицефабрик по санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям для привода дезинфекционной техники используют электродвигатель.

Машины и оборудование для обработки животных. Многие насекомые и клещи, паразитируя на теле и шерстном покрове животных, вызывают различные инфекционные заболевания, существенно снижают их продуктивность, нанося значительный экономический ущерб животноводству. В зависимости от вида насекомых, времени, обработки применяют опрыскивание или купание стационарными или передвижными установками.

Аэрозольная техника. В этом классе машин входят различные аэрозольные генераторы и установки для дезинфекции и дезинсекции помещений, дезинфекции воздуха в помещениях, аэрозольной терапии и вакцинации животных. Наиболее распространены пневматические и механические, аэрозольные генераторы дисперсного типа.

Схема классификации машин и аппаратов ветеринарно-санитарного назначения

| Установки для влажной дезинфекции (дезинфекционные установки) | Аппараты для пылевидных препаратов (опыливатели) | Аппараты для аэрозольной дезинфекции и дезинсекции | Аппараты камерной дезинфекции и дезинсекции (дезинфекционные камеры) | Установки для опрыскивания и купания животных | Аппараты для дезинфекции физическими способами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационарные Передвижные Перевозимые Ручные | Тракторные Конно- моторные Конные Ранцевые Рунные | Термомеханические Термические Аэромеханические | Паровые Пароформалиновые Сухожировые вакуумФармалиновые Газовые | Передвижные опрыскиватели Стационарные опрыскиватели Стационарные купаные ванны Перевозимые купаные ванны | Ультрафиолетовые бактерицидные излучатели Аппараты для термической дезинфекции |

Требования предъявляемые к дезинфекционной технике. Для механизации разнообразных ветеринарно-санитарных процессов применяют всевозможные технические средства.

Наиболее общие требования, предъявляемые к дезинфекционной технике таковы: высокая производительность, экономичность, использования средств механизации, удобство и надежность при эксплуатации, обеспечение высокого качества ветеринарно-санитарных процессов.

Эффективность использования дезинфекционной техники зависит от обеспечения необходимого давления рабочей жидкости, температуры ее нагрева «на проток», непрерывного дозирования растворов во время работы, равномерного их нанесения на обрабатываемые поверхности, хорошего качества очистки поверхностей высокой дисперсности распыла рабочих растворов.

Установки для гидроочистки. Санитарная очистка производственных помещений - одна из двух операций при дезинфекции. Очистка необходима для свободного доступа дезинфицирующих средств к поверхности подвергающей дезинфекции. Качество дезинфекции и норма расхода рабочих растворов на единицу площади поверхности зависят от того, насколько тщательно она очищена.

Установки для влажной дезинфекции и дезинсекции. Основные требования предъявляемые к дезинфекционным установкам, - обеспечение равномерного сплошного покрытия поверхности растворами дезинфицирующих веществ при минимальном их расходе на единицу обрабатываемой площади.

Аэрозольная аппаратура. Требования, предъявляемые к аэрозольному оборудованию следующие: аэрозольные аппараты независимо от способа получения аэрозоля должны обеспечивать равномерное распределение раствора по всему объекту помещения без существенного повышения без существенного повышения влажности воздуха; снижения затрат труда на обработку по сравнению с влажным способом дезинфекции. Один аппарат должен быть рассчитан на обработку помещения объектом до 2 тыс. м3. мельчайшие частицы пары аэрозоля, находясь во взвешенном состоянии проникают в труднодоступные места, обеззараживая не только все помещение, но и воздух в нем.

Мобильные дезинфекционные машины. Эти машины используются либо на автомобильных шасси, либо на шасси автоприцепов, тракторов, тракторных прицепов, а также других транспортных средств. Машины данного класса должны быть мобильны иметь автономный привод исполнительных механизмов, а также универсальный набор оборудования для проведения всего или почти всего комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий на объекте.

Литература:

- В.Е. Шилов, А.Ф. Князев, Е.А. Булашов Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропром- издат», 1991г. 29-36 с.

Контрольные вопросы:

- Какую классификацию дезинфекционной техники вы знаете?

- Какие основные требование предъявляют к установкам для гидроочистки?

- Какие требования предъявляют к установкам для дезинфекции?

- Какие требования предъявляют к аэрозольной аппаратуре?

- Какие требования предъявляют к мобильной дезинфекционной технике?

Тема 5 Мобильные ветеринарно-санитарные агрегаты

Цель: Ознакомить с устройством дезинфекционных машин.

План:

- Автомобильные дезинфекционные установки.

- Мотоциклетные установки и мотороллерные дезинфекционные установки.

Мобильные агрегаты и установки нерационально использовать на крупных животноводческих комплексах, так как их нельзя вводить в помещениях. Подача раствора снаружи по шлангам приводит к большим непроизводительным затратам. Для действующих комплексов выпускают специальные установки, позволяющие механизировать не только дезинфекцию и дезинсекцию, но и тщательную очистку различных поверхностей помещений, включая сплошные и щелевые полы. Высокое качество обработки достигается использованием высоконапорных гидронасосов, хороших распылителей и гидромониторов. К автомобильным дезинфекционным установкам относят следующие марки: МДВ - Ф - 1, В ДМ - 3, ДУК - 1, АДА - Ф - 1, АДВ - 1, ОСП - 20, ДА - 3 и т.д. Агрегаты смонтированы на шасси машин разных марок. Каждая из установок предназначена проводить влажную дезинфекцию холодным или горячим раствором, дезинфекцию и мойку животных и помещений инсектоакарицидными препаратами, побелку помещений, аэрозольное и термическое обеззараживание твердых покрытий. Поэтому при изучении принципиальной схемы работы машин обращают внимание на выполнение следующих операций: заполнение основного резервуара, приготовление рабочих дезинфекционных растворов, заполнение топленного бака, дезинфекция холодными, горячими растворами, мойку объектов и животных, дезинфекцию растворами свежегашеной извести, аэрозольную обработку и термическую вакуумную очистку кожного покрова животных.

Мотоциклетные и мотороллерные установки используются в ветеринарии для дезинфекции, дезинсекции животноводческих ферм и птицефабрик, обработка животных инсектоакарицидными препаратами, а также в условиях отгонных пастбищ.

Установки монтируются на прицепах мотоциклов, мотороллерах на отдельных прицепах. Известны следующие марки установок: КДУ - 1, ЛСд - ЗМ, ОПП - 2 (паровоздушная и парофармолиновая камера), УД -Ф - 20, КДА-Ф-2.

Литература:

1 В.Е. Шилов, А.Ф. Князев, Е.А. Булашов Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. М.: ВО «Агропромиз- дат», 1991г71-89,113-119 .с.

2 В.И. Гершун, Р.К. Туякова Ветеринарная гигиена. - Костанай, 28-30 с.

Контрольные вопросы:

- Назначение мобильной дезинфекционной техники.

- Принцип действия машин В ДМ-3.

- Заполнение основного резервуара.

- Приготовление рабочих дезинфицирующих растворов.

- Аэрозольная обработка и термическое обеззараживание твердых покрытий.

- Назначение и области применения прицепных дезинфекционных установок.

- рассказать принципиальную схему дезустановки ЛСД - ЗМ.

Тема 6 Ветеринарно-санитарные машины и оборудование.

Цель: Ознакомить с устройством дезинфекционных установок и оборудованием для ферм и комплексов.

План:

1. Передвижные моечно-дезинфекционные установки.

2. Стационарные дезинфекционное оборудование и стационарные дезинфекционные камеры

К передвижным моечно-дезинфекционным установкам относят следующие марки: УДП-М, УДС-2, OM-5359-Ol, ОМ-22613, ОМ-22614. названные установки предназначены для мойки и дезинфекции производственных помещений животноводческих ферм и комплексов, а также дезинфекции помещений и обработки животноводческих территорий, вспомогательных объектов санитарно-убойных пунктов, дезблоков.

Установка дезинфекционная передвижная УДП М смонтирована на сварной трубчатой раме, установленной на трех пневматических колесах. Состоит УДП-М из трехпоршневого насоса, привод которого от электродвигателя; основного резервуара; двух дополнительных канистр для концентрированного дезинфицирующего раствора; напорного трубопровода; всасывающего шланга с приемным фильтром; воздушного клапана; установленном на напорном трубопроводе; предохранительного клапана контрольного манометра; двух рабочих рулонов; двух крановых и двух универсальных распылителей, питающего электрокабеля и всасывающего шланга; декоротивного защитного кожуха, которым механический узел, включая насос, электродвигатель, напорный и всасывающие трубопроводы.

Внутри основного резервуара вмонтирован поплавковый клапан, соединенный со штуцером внешнего всасывающего шланга. Электропусковая аппаратура установки смонтирована на правом ее борту.

При помощи оборудования на установке УДП-М можно проводить следующие технологические операций: дополнение основного резервуара водой, приготовление рабочего дезинфицирующего раствора, мойку производственных помещений, дезинфекции (дезинсекцию) помещений.

Установка дезинфекционная самоходная УДП -2 смонтирована на электрокаре с пневмоколесным ходом. Каждый электрокар снабжен портальным зарядным устройством с автоматизированным режимом, что исключает необходимость создавать в хозяйствах зарядные устройства.

Оборудование установки включает в себя следующие основные элементы: трехплунжерный насос, привод которого от электродвигателя; основной резервуар с заправочной горловиной, две дополнительные емкости для концентрированного дезинфицирующего раствора, два рабочих рукава с комплектом распылителей; ручной альвеерный насос; напорный трубопровод с регулятором давления, раздаточными штуцерами, предохранительным клапаном демпрофером (колпак), контрольным манометром и декоративно- защитный кожух, питающий трубопровод с всасывающим фильтром.

Рабочие рукава в транспортном положении наматывают на шланговые барабаны. Их крепят на штырях, приваренных сверху на основном резервуаре, внутрь которого вмонтирован поплавковый клапан. Его второй штуцер выведен на заднюю стенку.

Все оборудование установки смонтировано на самостоятельной раме сваренной на самостоятельной раме сваренной из швеллеров, которая посредством кронштейнов крепится к платформе электрокара.

При помощи установки УДС -2 проводится следующие технологические операции: заполнение основного резервуара водой; приготовление дезинфицирующего раствора ; мойку производственных помещений и технологического оборудования; дезинфекция производственных помещений, дезинсекция помещений, обработка территорий.

Стационарное дезинфекционное оборудование применяют на крупных комплексах и птицефабрик для механической очистки, мойки, влажной и аэрозольной дезинфекции, дезинсекции дезодорации и лечения респираторных заболеваний у животных.

К стационарным дезинфицирующим камерам относят следующие марки: огневая паровоздушная и пароформалиновая камера ОППК -1; КДС -Ф - 2; ВФС -3/1,8; ВФА-2/1,3.

Стационарные дезинфицирующие камеры выполняют следующие функции: дезинфекция, дезинсекция одежды, обуви, предметы ухода за животными. И проводят следующие технологические операции: подготовка камеры к работе; дезинфекция паровоздушным пароформалиновым способом.

Литература:

1. В.Е. Шилов и др. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропромиздат», 1991г 163-204 с.

Контрольные вопросы:

- Как можно классифицировать дезинфекционные машины для промышленного животноводства?

- Какие машины относятся к передвижным дезинфекционным машинам?

- Принцип действия дезинфекционной машины УДП -М?

- Расскажите о принципе действия камеры ОППК -1 ?

Тема 7 Дезинфекционные камеры

Цель: Ознакомиться с назначением, работой и технологическими схемами

дезинфекционных камер.

План:

- Огневые паровоздушные пароформалиновые камеры ОППК.

- Камера дезинфекционная KC-3 (КДП-3)

- Камера дезинфекционная пароформалиновая ВФС -2/1,3 (ВФА-2/1,3)

Дезинфекционные камеры применяют для дезинфекции заражённого сырья животного происхождения (шерсть, волос, щетина, меховое сырьё), дезинфекции и дезинсекции спецодежды, одежды, постельных принадлежностей, различных шерстяных, суконных, ватных, кожаных изделий, обуви, мягкого инвентаря, а также обеззараживания некоторых растительных материалов и продуктов в целях борьбы с вредителями и болезнями растений. Наибольшее распространение получили огневые паровоздушные пароформалиновые камеры типа ОППК (стационарная и передвижная), стационарные камеры с обеспечением паром от централизованной парораспределительной системы животноводческого комплекса (КС-3, ВФС-2/1,3, ВФС-3/1,8, ВФС-5/2,6), от собственного котла - парообразователя (ВФА-2/1,3) или с электронагревателями (ВФЭ-2/0,9, ОДК) и автопередвижные камеры автономного действия ДА-2 и ДА-3 с собственным котлом-парообразователем.

Камеры ОППК предназначены для дезинфекции спецодежды, обуви, мешкотары, мягкого инвентаря, шерсти, предметов ухода за животными, паровоздушным или пароформалиновым методом. Имеется два варианта: основной- ОППК-1 - стационарная; ОППК-2- передвижная, смонтированная на автоприцепе ГАЗ-704.Камера полезным объёмом 1,4 м3 с температурой нагрева до 100 °С за время не менее 15 мин.

Камера ОППК-1 представляет собой прямоугольную конструкцию со стенами из теплоизоляционного материала с двумя герметично закрывающимися дверями (загрузочной и разгрузочной). Внутри имеются рейки для развешивания предметов, подлежащих дезинфекции, система обогрева, состоящая из теплообменника с двумя противнями и защитная решётка. В качестве источников тепла применяют две паяльные лампы, размещённые на кронштейнах и своими головками вставленные в боковые кожухи теплообменника. Горячие топочные газы через трубы проходят в средний кожух, нагревают его и находящиеся в нём кюветы с жидкостью и выходят через дымовую трубу в атмосферу.

Для контроля режима дезинфекции в камере предусмотрены термометр и психрометр. В нерабочем положении боковые кожухи теплообменника закрыты крышками.

Дезинфекционную камеру устанавливают на животноводческой ферме или комплексе в специально отведённом помещении, под навесом или на открытой площадке так, чтобы помещение (или площадка) было разделено на две половины: одна дверь камеры обращена на половину, откуда загружаются в неё вещи, а вторая - в противоположную сторону, на которую вещи выгружаются.

Помещения, в которых эксплуатируют камеры, должны быть оборудованы вытяжными устройствами для выхода дымовых газов. При отсутствии этих устройств камеру эксплуатируют за пределами помещения.

Паровоздушный метод обработки применяют для дезинфекции предметов, которые не подвергаются порче даже при многократной их обработке при температуре выше свыше 60°С. Это шерстяные, клеёнчатые, хлопчатобумажные, резиновые предметы в мешкотаре. Обработка меховых, кожаных предметов проводится пароформалиновым методом.

Вещи развешивают в камере на плечиках свободно. Меховую одежду выворачивают мехом наружу. Обувь подвешивают на крючок или ставят на предохранительную решётку.

Сильно увлажнённые предметы до начала дезинфекции просушивают. На время просушки двери камеры приоткрывают.

Дезинфекция пароформалиновым методом осуществляют в такой последовательности. Разжигают паяльные лампы, устанавливают их головками в трубы теплообменника и прогревают пустую камеру до температуры 60°С в течение 15 минут. Затем камеру проветривают и загружают предметами, подлежащими дезинфекции. В зависимости от возбудителя болезни дезинфекцию проводят при различных температурных режимах, продолжительности и расходе формалина. После загрузки камеры в один из противней наливают необходимое количество формалина, а в другой- воду и начинают прогревать камеру.

В течение требуемой экспозиции температуру определяют с момента достижения в камере нужной температуры.

По истечении заданной экспозиции гасят лампы и проветривают камеру в течение 10-15 мин.

Литература:

- Рощин Н.М. Механизация ветеринарно-санитарных работ-М.: Росагропромиздат, 1990. с. 82-107

Контрольные вопросы:

- Перечислите виды дезинфекционных камер.

- Поясните принцип работы дезинфекционной камеры ОППК.

- Поясните принцип работы дезинфекционной камеры КС-3 (КДП-3)

- Поясните принцип работы дезинфекционной камеры ВФС -2/1,3 (ВФА-2/1,3)

Тема 8 Портативные дезинфекционные аппараты

Цель: Ознакомить с устройством, работой, предназначением гидропультов.

План:

- Гидропульты ручные.

- Опрыскиватели с ручным приводом.

- Опрыскиватель ранцевый диафрагмальный.

- Опрыскиватели с приводом от бензинового двигателя.

- Электроопрыскиватели.

- Опыливатели.

Гидропульты предназначены для дезинфекции и дезинсекции небольших помещений и обработки незначительных групп животных, в целях борьбы с гнусом, клещами, оводами, транспортных средств в полевых условиях, вспомогательных объектов, вивариев, лабораторий, улей.

Гидропульт ручной большой КЗ относится к категории поршневых насосов. Гидропульт представляет собой основание со стойкой и корпусов цилиндра, внутри которого расположен поршень со штоком. Поршень в корпусе цилиндра уплотняется при помощи сальника закладываемого в корпусе подтягивается гайкой. Шток через соединен с рычагом, который через шатерную планку опирается на кронштейн, который закреплен на корпусе цилиндра гидропульта.

Нагнетательный клапан гидросистемы размещен во внутренней полости поршня, а всасывающий - в стойке основания гидропульта, в месте соединения всасывающего рукава с фильтром. Напорный рабочий рукав с рабочим органом крепится через штуцер непосредственно к корпусу цилиндра. Принцип работы гидропульта заключается в следующем. Присоединив всасывающий и напорный корпус гидропульта, в отдельной емкости готовят необходимое количество рабочего дезинфицирующего раствора. Всасывающий рукав опускают в емкость с готовыми раствором и при помощи рычага нагнетают рабочий раствор через распылитель к обрабатываемому объекту. При опускании рычага жидкость через всасывающий клапан поступает в корпус, а при подъеме — в напорный рукав к распылителю. В начальный момент работы необходимо сделать несколько таких «качков» для заполнения всей полости цилиндра. Обработка продолжается до полного опорожнения емкости, при необходимости цикл повторяют. По такому принципу работают следующие марки гидропультов, распылителей: ГС-2М, «Север» УАРС.

Опрыскиватели с ручным приводом. Опрыскиватель АО-2 предназначен для дезинфекции небольших животноводческих помещений, вспомогательных объектов, дезинсекции небольших групп или отдельных животных. Представляет собой цилиндрический резервуар для рабочей жидкости с встроенным внутрь поршневым насосом. Сверху резервуар оборудован заправочной горловиной с крышечкой и контрольным манометром, а внизу штуцером, на котором крепится рабочий рукав с полой штангой, на конце которой расположен распылитель. Штанга оборудована запорным устройством доля перекрытия подачи жидкости.

Принцип действия опрыскивателя следующий. Через заправочную горловину в резервуар заливают заранее приготовленный дезинфицирующий раствор требуемой концентрации, после чего горловину плотно закрывают крышкой. Ручным поршневым насосом внутри резервуара создается избыточное давление воздуха. Давление воздуха в резервуаре может быть создано и компрессором. При достижении давления 0,5 атм. подача воздуха прекращается. При работе с ручным насосом необходимо сделать 75...80 двойных ходов поршня. После этого опрыскиватель при помощи заплечных ремней крепятся на спине оператора. Аппарат в таком положении считается готовым к работе. Непосредственно на месте оператор открывает запорное устройство и направляет дезинфицирующий на обрабатываемую поверхность.

По мере опорожнения резервуара давление воздуха в нем постепенно уменьшается, что приведет к ухудшению дисперсности распыла и уменьшению расхода жидкости через распылитель. Поэтому при необходимости надо снять «автомакс» и опять поднять в нем давление с ручным поршневым отоплением насосом или компрессором. По такому принципу работают следующие марки опрыскивателей: ОПР-2 «Универсал», ОС-76, распылитель дезинфицирующих жидкостей «Дезинфаль», ОРР-1 «Эра-1» ОГР-13.

Опрыскиватели с приводом от бензинового двигателя. Опрыскиватель моторный переносной ОМП-2 «Олень» предназначен для обработки шерстного покрова животных инсектоакарицидными в целях борьбы с гнусом, клещами, оводами, а также оленей в условиях Крайнего Севера. Смонтирован опрыскиватель на трубчатой раме и состоит из насоса с всасывающим штуцером и нагнетательным коллектором. Насос приводится в действие от бензинового двигателя через редуктор. На стойке крепится топливный бак и дугообразная ручка, служащая для переноски опрыскивателя.

В рабочем положении к всасывающему штуцеру и нагнетательному коллектору насоса присоединяют соответственно всасывающий и один или два нагнетательных шланга с распылителями. В комплект ОМП-2 «Олень» входят две складные емкости общей вместимостью до 200 л.

Пред обработкой опрыскивателем на месте проведения работ монтируют одну или обе емкости и в них готовят рабочий раствор требуемой концентрации.

К штуцерам присоединяют всасывающий и нагнетательный рукава с распылителями. Всасывающий рукав с фильтром опускают в емкость с распылителями. Всасывающий рукав с фильтром опускают в емкость с раствором. Включают двигатель, открыв кран на топливопроводе, соединяющий бензиновый бак с карбюратором и заполняют камеру последнего топливом до появления его и в спусковой пробке, отвернутой предварительно на 2-3 оборота. После этого пробку затягивают и ставят стартер на двигатель. После пуска двигателя снимают стартер, а двигатель прогревают 1-2 мин на малых оборотах, опустив распылители в емкость, для того чтобы не расходовать напрасно рабочий раствор. Установив необходимую частоту вращения вала, приступают к обработке животных. По окончании работы двигатель останавливают и закрывают топливный бак. Шланги и насос промывают, а установку подготавливают к транспортировке на другое место работы.

Электроопрыскиватели. Дезинфекционная установка ДУБ предназначена для дезинфекции и дезинсекции животноводческих помещений, обеззараживания шерстного покрова животных. Состоит из насоса, электродвигателя, всасывающего рукава с заливной воронкой и обратным клапаном рабочего рукава с универсальным распылителем.

Дезинфекцию или дезинсекцию проводят следующим образом. К соответствующим штуцерам насоса присоединяют всасывающий и нагнетательные рукава. Установку заземляют. Заливают дезраствор в насос, при этом распылитель располагают выше уровня воронки. Затем ворону опускают в емкость с дезраствором, который предварительно готовят на весь объем предполагаемых работ. Пути остановки проводят при помощи выключателя. Работать с насосом без заливки не рекомендуется

Опыливатели. Опыливатель ОРМ предназначен для дезинфекции животноводческих объектов с применением порошкообразных препаратов. В частности, ОРМ используют при обработке животных против чесотки.

Литература:

1 В.Е. Шилов и др. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропромиздат», 1991г. 184-186 с.

Контрольные вопросы:

- Каково назначение гидропульта?

- Принцип работы гидропульта?

- Какие гидропульты вы знаете?

- Какие опрыскиватели с бензоприводом вы знаете?

- В чем заключается разница между опрыскивателем и опыливателем?

Тема 9 Аэрозольная техника. Получение аэрозолей, их эффективность

Цель: Ознакомить студентов с конструкциями аэрозольного оборудования.

План:

- Понятие об аэрозолях и их применение.

- Оборудование для получения аэрозолей.

- Эффективность аэрозольной обработки.

Аэрозоль — это взвесь мельчайших жидких или твердых частиц в воздухе (облака, туман, пыль, дым). По классификации под аэрозолями понимают аэродисперсные системы с диаметром частиц до 50 мкм. В таком состоянии физико-химическая активность вещества резко повышается. В ветеринарии имеют место и биологические аэрозоли, дисперсная фаза, которая представлена бактериями, вирусами, спорами грибов (инфекционные аэрозоли).

В ветеринарно-санитарной практике химические и другие препараты в высокодисперсном состоянии применяют для дезинфекции животноводческих помещений, борьбы с клещами и вредными насекомыми в открытой местности, аэрозольной вакцинации животных и птиц. Размер частиц вещества, колеблющийся от 0,1 до 50 мкм, определяет физико-химические свойства аэрозолей: скорость испарения, скорость оседания, диффузию, глубину проникновения в дыхательные пути и т.д.

Аэрозоли получают аэромеханическим способами, а также применением аэрозольных баллонов.

По применению с опрыскиванием аэрозольный способ имеет существенные преимущества.

К аэрозольному оборудованию относят пневматические аэрозольные генераторы, пневматические аэрозольные генераторы, термомеханические аэрозольные генераторы разных марок.

Марки пневматические аэрозольных генераторов: комплект турбули- рующей аэрозольной насадки ТАН, распылитель сфокусированных струй жидкости РССЖ -3, аппарат аэрозольного распыления жидкости АРЖ, аппарат аэрозольный передвижной ААП, струйный аэрозольный генератор САГ - 1, САГ -1РН, САГ -10.

Пневматические аэрозольные генераторы предназначены для дезинфекции для аэрозольной дезинфекции животноводческих помещений объемным и направленным способом для получения лечебных аэрозолей для распыления биологических препаратов, для распыления растворов препаратов с целью проведения аэрозольной дезинфекции воздуха, для получения объемных ингаляционно-санирующих аэрозолей в целях борьбы с респераторными заболеваниями животных и птиц, для увлажнения воздуха в помещениях, для дезинсекции, для массовой вакцинации птиц, пушных зверей, крупных животных.

Марки дисковых аэрозольных генераторов: ДАГ-2, многодисковый аэрозольный генератор МАГ-3, центробежный аэрозольный генератор ЦАГ. Марки термомеханических аэрозольных генераторов: ГА-2, ручной аэрозольный аппарат Р АА-1.

Дисковые и термомеханические генераторы предназначены для дезинфекции (дезинсекции) животноводческих помещений, складов, амбаров, теплиц, лечебно-профилактической обработки животных и птиц, для защиты лесов от вредителей и болезней, а также северных оленей от гнуса и других кровососущих насекомых.

Высокая эффективность аэрозольной обработки помещений достигается выполнением следующих требований:

- перед обработкой проводят очистку;

- оборудование, инвентарь изолируют друг от друга и отодвигают от стен;

- отключают и герметизируют вентиляционные агрегаты и относительную систему.

Литература:

- В.Е. Шилов и др. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропромиздат», 1991г 233-260 с.

- H.H.	Белянчиков и др. - М.: «Колос», 1977г. 19-21 с.

Контрольные вопросы:

- Принцип работы пневматического аэрозольного аппарата ТАН.

- Принцип действия дискового аэрозольного генератора ГА-2.

- Принцип работы ручного аэрозольного аппарата РАА-1.

Тема 10 Купочные и душевые установки для обработки скота

Цели: Ознакомить с требованиями и конструкцией купочных ванн и душевых установок.

План:

Душевые и опрыскивающие установки.

Купочные ванные установки.

Четкая организация труда при дезинфекции животных возможна по предварительно составленному плану, который разрабатывают на основании данных обследования участков (объектов) подлежащих обработке. В такой план включают следующие данные: объем работ, предлагаемый метод обработки, наименование и марки машин и оборудования.

Для обработки животных используется душевые и опрыскивающие установки передвижные и стационарные, купочные ванные установки.

Душевые и опрыскивающие установки предназначены для обработки овец акарицидными растворами, эмульсиями и суспензиями против клещей, моющие средства.

К душевым и опрыскивающим установкам относят следующие марки: передвижная душевая установка УПК- 300, ПДУ-3, стационарная душевая установка, СДУ-800, опрыскиватель сборный автоматический ОСА-2, устройство для опрыскивания животных УОЖ-2, установка для обработки кожного покрова крупного рогатого скота, дезинфекционно-обмывочный станок ДОС, дезинфекционная установка УВ (УДД), устройство УОЖ для обработки животных.

Крупные ванные установки предназначены для профилактической обработки овец и коз методом купания их с головой в ванну с инсектоакари- цидной жидкостью. В состав установок входят загоны, площадки для размещения технологического оборудования, отстойный резервуар и участок с пятью ассиметричными секциями.

К купонным ванновым установкам относят следующие марки: осевая купочная ванна ОКВ, купонная установка КУП-1.

Литература:

- В.Е. Шилов и др. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропромиздат», 1991г. 205-232 с.

- П.М. Рощин Механизация ветеринарно-санитарных работ. - М.: «Росагропромиздат», 1990г. 182-186 с.

Контрольные вопросы:

- Какие марки душевых и опрыскиватели установки относят к стационарным и передвижным?

- С какой целью проводят обработку кожного и шерстяного покрова животных?

- Устройство и принцип действия ПДУ-3?

- Какие купонные ванны вам известны?

- Устройство и принцип действия ОКВ?

Тема 11 Машины для химической защиты растений, применяемые в ве- теринарно-санитарной практике

Цель: Ознакомить с устройством и оборудованием для дезинфекции.

План:

- Аппаратура для термической дезинфекции и дезинсекции.

- Устройство ультрафиолетового излучения.

- Устройство инфракрасного излучения.

Из физических методов дезинфекции в ветеринарной практике имеют распространенные методы, основанные на использовании термического воздействия на обеззараживающий объект и на применение лучистой энергии, в частности бактерицидного ультрафиолетового излучения. Имеют перспективу использования радиоактивного излучения для целей стерилизации различных объектов.

Для обеззараживания различных объектов используют ультразвуковые колебания и токи высокой частоты.

Одним из весьма эффективных методов обеззараживания различных предметов является обжигание прокаливание поверхностей. Применим этот метод для дезинфекции небольших объектов, металлического оборудования, инвентаря, предметов ухода за животными и т.д.

Иногда обжиганиям целесообразно обеззараживать небольшие участки почвы. Следует иметь в виду, что микробные организмы весьма устойчивы действию сухого жара: неспорообразующие микробные организмы погибают при температуре - 80-100° С; споры же выдерживают температуру - 140- 150°С. Поэтому деревянные следует обжигать до побурения. Однако и в этом случае из-за очень низкой теплопроводности микробы, защищенные от непосредственного воздействия пламенем (например, в целях между досками) могут оставаться жизнеспособными обжигают как правило, пламенем паяльных ламп работающих на бензине (керосине, солярке) и газовых горелок, работающих на сжиженных горючих газах (метан, пропан, бутан).

Газовая горелка состоит из трубок с перфорированной стенкой, форсунки, запорного вентиля и рукоятки. Горелка соединяется с редуктором, кислородным шлангом длиной 40-50 м.. Рабочее давление газа в редукторе поддерживают на уровне 0,8-1,0 атм. При таком давлении газа горелка дает пламя 30-40 см длиной. Температура пламени на расстоянии 20 см от горелки равна 1200-1300 см.

В хозяйствах целесообразно применить такие небольшие газовые установки с одним баллоном. Для этого надо газовый баллон с редуктором установить на небольшой одно- или двухколесной ручной тачке, соединить его с газовой горелкой и шлангом 15-20 м длиной.

Устройства ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое излучение подразделяют на УФ-А, УФ-В, УФ-К. Биологическая активность оказывает благотворное действие на живые организмы и обладают способностью вызвать покраснения кожи., переходящие в загар. Эти устройства обладают сильным бактерицидным свойством. Их используют для обеззараживания воды, воздуха, поверхностей помещения, предметов обихода, оборудования тары и пищевых продуктов. Воздействуя на бактерии, эти лучи разрушают их клетки и вызывают гибель. Ультрафиолетовое излучение применяют как в лечебных так и профилактических целях. Оказывая многократное действие на живые организмы, оно способствует увеличению прироста живой массы молодняка животных и птиц, повышению удоев коров и яйценоскость кур. В помещениях, где проводят облучение улучшается качественный состав воздуха, образуется озон и окислы азота, снижается влажность и содержание аммиака, резко уменьшается содержание микроорганизмов, что оказывает благоприятное воздействие на животных и обслуживающего персонала.

Промышленность выпускает облучатели и установки, в которых в качестве источников УФ-излучения применяют эритемные и ртутно-кварцевые лампы.

К облучательным устройствам относят следующие марки ламп: эритемные люминесцентные ртутно-дуговые лампы, эритемные лампы, лампы бактерицидного типа, ртутно-кварцевые лампы, установка передвижная ртутно-кварцевая, установка облучательная, самоходная установка УОК-1, облучатель бактериоцидный потолочный ОБП, ОБУ-1-ЗО, ИЭ-1.

Устройства инфракрасного облучения. Инфракрасное облучение широко используют для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, дезинсекции и сушки зерна и других сельскохозяйственных продуктов, а так же для лечения и местного обогрева молодняка животных и птиц.

При дезинфекции мешкотары мешки подвешивают на крючки к замкнутой цепи, которая движется зигзагообразно между инфракрасными излучателями. В течении 70 сек. Мешки нагреваются до 100°С, и находятся в них насекомые уничтожаются. Биологическое действие инфракрасного излучения зависит от глубины проникновения лучей в организм животных и выражается в прогревании глубоколежащих тканей и органов, что позволяет использовать его в лечебных целях.

К устройствам инфракрасного излучения относят: инфракрасные зеркальные лампы накаливания (термоизлучатели) ИКЗК-220-250, ИКЗК-220- 500, инфракрасная лампа КИ-220-1000, «Темные» ИК излучатели, ОРИ-1, ОЭИ-500, ОКБ-1376А, самоходная установка УОК-1. Оборудование для комбинированного инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения: ИКУФ-1М, автоматизированная установка «Луч». Аппаратура для бактерицидного обеззараживания и ионизации воздуха.

Светотехнические средства для борьбы с летающими насекомыми. Наряду с химическими способами борьбы с летающими насекомыми (дезинсекция) все шире применяют вспомогательные меры - электросветоловушки, что дает максимальный эффект.

В форточках или на окнах животноводческих помещений устанавливают высоковольтные истребители мух рядом с источником света. Этот аппарат включает светильник и секции с параллельными проволоками диаметром 1,5-2 мм, расположенными на расстоянии 8-9 мм и хорошо изолированы друг от друга. К проволокам (через одну) проводится напряжение 2-2,5 кВ от высоковольтного трансформатора небольшой мощности.

В ночное время насекомые, летающие на свет лампы через сетку, попадают под напряжение между двумя соседними проволоками и гибнут. Такие сетки можно эффективно использовать не только на окнах помещений, но и у приманок с сильным запахом, привлекающим насекомых. Марки светоловушек бывают: ЭС-1600-Б, ЭСЛП-250, светоловушка с принудительным засасыванием, светоловушка с ультрафиолетовым излучателем.

Литература:

1. В.Е. Шилов и др. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропромиздат», 1991г. 184-186с.

2 П.М. Рощин Механизация ветеринарно-санитарных работ. - М.: «Рос-агропромиздат», 1990г. 187-210 с.

Контрольные вопросы:

- Общая характеристика физических методов дезинфекции?

- Схема устройства ультрафиолетового излучателя УФ-А?

- Схема устройства инфракрасного облучателя ИКЗК-220-250?

Тема 12 Оборудование для очистки и обеззараживания воды, стоков, навоза

Цель: Ознакомить с механизацией и обеззараживанием навоза и сточных вод.

План:

- Обеззараживание жидкого навоза.

- Установка для обеззараживания сточных вод.

Скапливающаяся в животноводческих хозяйствах навоз является ценным удобрением, повышающим плодородие почв и улучшающим их структуру. Он не только улучшает физические свойства почвы, но и повышает эффективность минеральных удобрений.

В навозе жидкой и твердой консистенции в течение длительного времени сохраняются жизнеспособными патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов. Так возбудитель стрегущего лишая может расти и длительное время выживать на любых субстратах как растительного, так и животного происхождения, а в навозе более 8 мес. Такая продолжительная выживаемость создает опасность частого возникновения дерматомикозов у животных, которых содержат в сырых занавоженных помещениях, даже при отсутствии непосредственного контакта с больными людьми и животными.

Пребывание в желудочно-кишечном тракте не изменяет вирулентности туберкулезной палочки. Корова в среднем в сутки может выделить с фекалиями до 37 млн туберкулезной палочки, которые сохраняют жизнеспособность в навозе более 7 мес. Вирус болезни Ауески в навозе сохраняется от 7 до 60 дней. Возбудитель рожи свиней сохраняется в моче до 203 дней, а в фекалиях до 94 дней. Возбудитель некробактериоза сохраняет жизнеспособность в моче до 15 суток, в фекалиях - до 50 суток. Бруцеллы выживают в навозе от нескольких до 120 дней. Микробы паразитарной группы - до 196 дней. Возбудитель инфекционного гепатита сохраняется в помете от 5 до 15 дней, а возбудитель пуллороза от 5 до 100 дней. Навоз кроме того может быть источником распространения возбудителей болезней овощей. Так споры возбудителя фитофторы картофеля сохраняются свою вирулентность, пройдя через желудочно-кишечный тракт животных, который скармливали пораженные клубни картофеля.

Необеззараженный навоз от таких животных, внесенный как удобрение в почву, является причиной распространения этой болезни. Навоз, полученный от больных инфекционными и инвазионными болезнями животных, при определенных условиях может стать источником распространения возбудителей инфекции и инвазии среди здоровых животных.

Но вместе с тем, следует помнить, что навоз - прекрасное органическое удобрение. Поэтому нужно иметь не только хорошо обеззараженный навоз, но при этом и сохранять его ценные качества как удобрение.

Обеззараживание жидкого навоза. Производят несколькими методами:

- в очистных сооружениях;

- путем длительного выдерживания в емкостях;

- химическими средствами с применением гомогинезации;

- радиоактивным кобальтом и пр.

Обеззараживание навоза в очистных сооружениях осуществляют в крупных животноводческих комплексах, где для удаления его из помещения используют гидросмыв и существует специальная система очистых сооружений. Из помещений моча и навоз через щелевые полы проваливаются в расположенные под ним каналы.

По каналам и системам труб из помещения жидкость направляется в главный коллектор, уложенный в грунте под продольным коридором, а затем попадает в наружную самотечную канализационную сеть, откуда поступает в приемный резервуар насосной станции.

Для облегчения транспортировки навоза самотеком в навозные каналы добавляют воду из расчета 15-16 л на одну взрослую голову крупного рогатого скота. Периодически проводят очистку каналов водой или жидкостью, полученной путем рециркуляции очищенного и обеззараженного навоза.

В приемном резервуаре после барбатирования погруженными в нее фекальными насосами подается в вертикальные отстойники для отстаивания, а затем на фильтры вибрационного типа. Здесь происходит разделение навоза на твердую и жидкую фракцию. Твердую фракцию укладывают в штабеля, в которых под влиянием высокой температуры происходит биотермическое обеззараживание.

Жидкая фракция навоза, освобожденная от твердых частиц, поступает в аэротенки для биологической очистки за счет разложения веществ под влиянием аэробных микроорганизмов. Образующийся в аэротенках активный ил направляется в отстойники, откуда часть его возвращают в аэротенки для поддерживания необходимой концентрации, а излишки ила подают на иловые площадки для подсушивания и последующего использования как удобрения.

Осветленная после отстаивания жидкость из отстойников по самотечному трубопроводу идет для очистки на вторую ступень сооружений, где проходит очистную систему, а именно: приемную камеру, песколовки, первичные отстойники, контактные резервуары, аэробные сбраживатели, песочные фильтры. Эта система сооружений позволяет осуществлять очистку сточных вод механически и биологически. Твердый осадок, получаемый в результате обработки навозной жидкости в очистных сооружениях первой и второй степени, вывозят на поля, а очищенную сборном резервуаре насосной станции и подают на поля в качестве удобрения, при наличии системы рециркуляции она может быть использована для промывания каналов для сбора навоза. Дозу хлору устанавливают в каждом отдельном случае в зависимости от степени очистки жидкости и от количества взвешенных веществ, обычно она бывает в пределах не выше 15 мг на 1л. Более высокая доза хлора требуется тогда, когда жидкость плохо очищена от взвешенных частиц.

Описанная система позволяет полностью использовать стоки комплексов для рециркуляции с последующим внесением их в поля орошения.

Обеззараживание путем длительного выдерживания навоза в емкостях используемых в животноводческих комплексах, где фекалии и моча животных из помещения поступают через решетчатые железобетонные полы в лотки, откуда с помощью гидросмыва направляются в навозоприемники емкостью 70 м3 каждый. Последние расположены с наружной стороны у продольных и торцовых стен животноводческих помещений.

Из навозоприемников стойки насосами перекачиваются поочередно в четыре навозохранилища емкостью 12000 м3 каждый. Здесь при длительном хранении навозная жидкость расслаивается на твердую и жидкую фракцию. Для обеззараживания стоков от крупного рогатого скота их выдерживают не менее 7 мес., за этот период в жидкостях, как правило, погибают патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов.

По истечении сроков выдерживания расслоившуюся жидкую фракцию через камеру фильтрации, расположенную в торце каждого навозохранилища, перекачивают в полевые хранилища, где в навозный сток добавляют необходимое количество чистой воды и насосами подают на поля орошения.

Оставшийся в навозохранилище осадок укладывают в штабеля на площадках с твердым покрытием для досушивания и использования в качестве органического удобрения.

Дезинфекция химическими средствами с применением гомогенизации. Метод основан на внесении в жидкий навоз (без предварительного разделения на жидкую и твердую фракции) химических средств и усилении действия их гомогенизацией с помощью особого устройства лопастного типа.

В процессе гомогенизации происходит измельчение и растворение частиц навозной массы, в результате чего возбудители заболеваний частично освобождаются от защищающихся их органических веществ, увеличивается площадь соприкосновения химических дезинфицирующих средств с поверхностью возбудителя. Кроме того, при гомогенизации протекают окислительные процессы, которые усиливают действие химических средств на возбудителей инфекционных болезней. Применение метода при ящуре и болезни Ауески позволяет вносить в 10-15 раз меньше дезинфектанта.

Обеззараживание радиоактивным кобальтом. Эффективно при различных инфекционных и инвазионных заболеваниях. После гамма облучения жидкий навоз можно использовать для различных целей: полива сельскохозяйственных угодий, рециркуляции, реутилизации и т.д.. Кроме того, навоз частично дезодорируется, в нем увеличивается, т.к. осаждаемость взвешенных частиц на 75 %.

Другие методы. Термический, способ интенсивного окисления, самоочищение и утилизация в естественных водоемах, обеззараживание и утилизация с помощью личинок синантропных мух, биохимического, биотермического обеззараживания.

Механизация очистки воды и сточных вод.

В ветеринарной санитарии одно из первостепенных мест в профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний животных и человека придается гигиене и санитарии источников водоснабжения, очистке и обеззараживания воды.

Сточные воды образуются в результате водопотребления и водоотведе- ния населенных пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Промышленные стоки содержат органические и неорганические вещества, в том числе ядовитые.

В настоящее время широко используют бытовые, производственные и смешанные сточные воды для удобрительно-увлажнительных поливов комовых культур. При этом надо помнить, что бытовые сточные воды всегда инфицированы, поскольку в них попадают фекалии больных, реконвалесцентов и здоровых бактерионосителей.

Таким образом становится очевидной степень опасности использования недостаточно подготовленных сточных вод для окружающей среды, здоровья людей и животных. На крупных животноводческих комплексах, птицефабриках воду с профилактической целью необходимо обеззараживать. Строительство традиционных очистных сооружений с применением хлорной извести или газообразного хлора дорого и нерационально. Кроме того, транспортирование и хранение хлора весьма трудоемки. Поэтому в животноводстве для обеззараживания воды все большее применение находят обработка ее бактерицидными ультрафиолетовыми лучами, прямой электролиз и электролиз поваренной соли с целью получения обеззараживающего компонента (гидрохлорида натрия). Для обеззараживания воды чаще используют установку электролизную «Поток», электролизную установку ЭН-25 и т.д. а для обеззараживания сточных вод и жидкого навоза используют передвижную установку ОСП-20, пароструйная установка.

Литература:

- П.М. Рощин Механизация ветеринарно-санитарных работ. - М.: «Росагропромиздат», 1990г 180-188 с.

- В.И. Гершун, Р.К. Туякова Ветеринарная гигиена. Костанай, 2005 206-210 с.

Контрольные вопросы:

- Методы обеззараживания жидкого навоза.

- принцип работа электроионизатора «Поток».

- Принцип работы передвижной установки ОСП-20.

Тема 13 Оборудование для дезинсекции помещений

Цель: Ознакомить с методами борьбы с летающими насекомыми.

План:

Светотехнические средства для борьбы с летающими насекомыми.

Светотехнические средства для борьбы с летающими насекомыми. Наряду с химическими способами борьбы с летающими насекомыми (дезинсекция) все шире применяют вспомогательные меры - электросветоловушки, что дает максимальный эффект.

В форточках или на окнах животноводческих помещений устанавливают высоковольтные истребители мух рядом с источником света. Этот аппарат включает светильник и секции с параллельными проволоками диаметром 1,5-2 мм, расположенными на расстоянии 8-9 мм и хорошо изолированы друг от друга. К проволокам (через одну) проводится напряжение 2-2,5 кВ от высоковольтного трансформатора небольшой мощности.

В ночное время насекомые, летающие на свет лампы через сетку, попадают под напряжение между двумя соседними проволоками и гибнут. Такие сетки можно эффективно использовать не только на окнах помещений, но и у приманок с сильным запахом, привлекающим насекомых. Марки светоловушек бывают: ЭС-1600-Б, ЭСЛП-250, светоловушка с принудительным засасыванием, светоловушка с ультрафиолетовым излучателем.

Литература:

1. В.Е. Шилов и др. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропромиздат», 1991г. 184-186 с.

2 П.М. Рощин Механизация ветеринарно-санитарных работ. - М.: «Рое-агропромиздат», 1990г, 187-210 с.

Контрольные вопросы:

- Схема устройства светоловушки с ультрафиолетовым излучателем?

Тема 14 Механизация дератизационных работ

Цель: Ознакомить с различными методами дератизации объектов.

План:

- Эпизоотическое значение дератизации.

- Химические способы борьбы с грызунами.

- Газовый способ борьбы с грызунами.

- Механический метод борьбы с грызунами.

- Бактерицидный метод борьбы с грызунами.

Дератизация - (de - отрицание, rattus - крыса) - комплекс мероприятий, направленных на борьбу с вредными грызунами, представляющими опасность в эпидемиологическом (эпизоотологическом) отношении или причиняющим большой материальный ущерб.

Борьбу в основном проводят с грызунами из семейства мышеобразных (серая, черная, пластинчатая крыса, домовая мышь), хомякообразных (полевки, песчанки, хомяки), беличьих (сурки, суслики). Наибольший ущерб животноводству приносят синатотропные виды - серая, черная крыса, домовая мышь.

Поселяясь в животноводческих объектах или вокруг них, крысы и мыши причиняют огромный экономический ущерб. Они поедают они подают, загрязняют, портят корма для животных, разнообразные продукты животноводства. Грызуны поедают и травмируют молодняк скота и птиц (поросят, цыплят, утят), повреждают различные строения, коммуникации, тару и т.д.

Ежедневно крыса съедает 40-60 г корма, что в течение года составляет 20 кг кормов, потерянных для домашнего скота и птицы. Долевая мышь за сутки съедает 4-5 кг корма, что за год составляет 1,8 кг. Находя в животноводческих объектах благоприятные условия существования (в первую очередь богатую и легко доступную кормовую базу, многочисленные места для укрытий и гнездования), грызуны быстро размножаются и численность их бывает очень большой.

Эпизоотическое значение грызунов. Обитая в животноводческих объектах, синатотропные грызуны способствуют распространению и сохранению болезней сельскохозяйственных животных самой различной этиологии.

В неблагоприятных по туляремии хозяйствах в ряде случаев зараженность грызунов бывает высокой. Они распространяют возбудителя во внешнюю среду с выделениями. В передаче инфекции важную роль играют эктопаразиты. Свиньи часто заражаются при поедании грызунов, павших от данной болезни.

Грызуны могут быть источником бруцеллезной инфекции. В неблагополучных хозяйствах до 60% выловленных крыс могут быть бактерионосителями.

Грызуны являются хроническими носителями лептоспир и их зараженность в эпизоотических очагах может достигать 85%.

Крысы восприимчивы к трем типам туберкулеза ( человечьему, бычьему, птичьему). Серые крысы частые носители псевдотуберкулезной инфекции.

Помимо этого, грызуны являются носителями листериоза, ботулизма, вируса ящура, болезни Ауески, возбудителей сибирской язвы, гриппа, рожи свиней, а также сальмонеллезных, микозных и гельминтозных болезней домашнего скота и птицы.

Химические методы борьбы с грызунами.

В настоящее время в борьбе с грызунами применяют испытанные отравленные пищевые приманки. Такой способ борьбы называется приманочным. В особых случаях приманочное опрыскиванием или опыливание растительными ядовитыми веществами в местах поселения грызунов. Применяют также газовый или фумигантный метод.

Препараты, используемые для борьбы с грызунами, называется зооцидами или ратицидами. Они подразделяются на кишечные (действующие через кишечный тракт) и фумиганты (через дыхательные пути).

Приготавливают отравленные приманки по определенным правилам. Для перемешивания приманок с зерном используются протравочные машины - ПСП-05 («Идеал»), кормосмеситель Васильева, М-200. как отравляющее вещество используется фосфат цинка и монофторуксусную кислоту. Для разбрасывания отравы используют разбрасыватель ПРП-10А.

Газовый метод борьбы с грызунами. Газовый метод борьбы с грызунами трудоемкий и значительно менее удобный для использования в борьбе с грызунами, чем приманочный. Чаще всего им используется для борьбы с сусликами, в тех условиях, где невозможно их истребление отравленными приманками. Кроме того, изредка газовый метод применяют против крыс в глинобитных постройках и в буртах початков кукурузы, а также в борьбе со слепышами. Газация нор сусликов производится цианплавом и хлорпикрином (особо сильнодействующие яды) с соблюдением техники безопасности. В борьбе с крысами в глинобитных помещениях используют отработанные газы автомобилей или тракторов, в которых содержится окись углерода (угарный газ).

Механический метод борьбы с грызунами. Под механическим методом подразумевается уничтожение грызунов с помощью различных приспособлений, а также всевозможная механическая защита растений от прямых повреждений.

Бактериальный метод борьбы с грызунами. Бактериальный метод борьбы основан на использовании приманок, в которых вместо яда дается грызунам культура болезнетворных бактерий. С этой целью используется бактерии с крысиным тифом против крыс и мышей и бактерии мышиного тифа против мышей.

Преимущества бактериального метода заключается в том, что он значительно менее опасен для домашних животных и человека, чем химический метод борьбы.

Литература:

- П.М. Рощин Механизация ветеринарно-санитарных работ. - М.: «Росагропромиздат», 1990г 182-186 с.

- В.И. Гершун, Р.К. Туякова Ветеринарная гигиена. - Костанай, 28-30 с.

Контрольные вопросы:

- Эпизоотическое значение грызунов для животных и человека?

- Приготовление приманок с использованием протравочной машины

- ПСП -05?

- Характеристика хлорпикрина и цианплава?

- Приспособления для уничтожения грызунов механическим методом?

Тема 15 Охрана окружающей среды, охрана животных, охрана труда при проведении ветеринарно-санитарных работ

Цель: Ознакомить с правилами личной гигиены и правилами техники безопасности при проведении профилактических работ.

План:

- Охрана труда.

- Охрана животных.

- Охрана окружающей среды.

При проведении ветеринарно-санитарных работ обслуживающий персонал должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, проявлять заботу о сохранности животных и о чистоте окружающей среды.

Общие требования. К работе с машинами и аппаратами ветеринарно- санитарного назначения допускаются люди физически здоровые, прошедшие медицинский осмотр, изучившие устройства и правила эксплуатации машин. Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению ядохимикатов сельском хозяйстве.

Все работники до начала работы знакомятся с устройством дезинфекционного оборудования и химическими препаратами и получают подробный инструктаж по технике безопасности, сведенья о токсических свойствах применяемых химических средств и способах безопасной работы с ними, изучают правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях.

Инструктаж на рабочем месте проводит ветеринарный специалист высшей или средней квалификации, непосредственно руководящий ветеринарно-санитарными работами на объекте. После инструктажа работник расписывается в специальном журнале.

Запрещается допускать к работе на машинах и аппаратах ветеринарно- санитарного назначения моложе 18 лет, кормящих и беременных, а также лиц, не знакомых с правилами техникой безопасности устройством и правилами обслуживания машин и механизмов. Работник систематически занятый на ветеринарно-санитарных работах, должен подвергаться периодическому медицинскому свидетельствованию не реже одного раза в 6 месяцев.

Лица работающие с химическими реактивами должны быть обеспечены специальной одежной в соответствии с типовыми нормами. Допускать их к работе с химическими реактивами без специальной одежды, специальной обуви и защитных приспособлений запрещается. В зависимости от проводимой работы при выдается на установленный срок (от 6-24 мес), носки, комбинезоны, халат, прорезанный фартук с нагрудником, резиновые сапоги, резиновые галоши, очки, респиратор, противогаз, рукавицы, перчатки, нарукавники и т.д.

По окончанию работы с химическими реактивами специальную одежду следует тщательно очистить и хранить в специально отведенном шкафу, отдельно от чистой одежды.

Во время приготовления рабочих растворов необходимо использовать резиновые перчатки и соблюдать меры предосторожности. Бочки с химическими реактивами следует открывать при помощи специальных ключей. Запрещается подогревать пробки в бочках или выбивать их.

Обслуживающий персонал при проведении ветеринарно-санитарных работ должен соблюдать правило личной гигиены. Бочок для воды, имеющийся у некоторых машин, должен быть всегда заполнен чистой водой, применяемой для мытья рук.

Перед дезинфекцией и дезинсекцией лицо и руки смазывают вазелином. На рабочем месте нельзя принимать пищу, пить воду, курить. Пищу следует принимать в удаленном от рабочего на расстоянии не менее 100 м. перед едой необходимо снимать специальную одежду, мыть руки и лицо, полоскать рот. С химическими средствами следует обращаться осторожно, предупреждать попадание их на кожу и одежду, защищать глаза и органы дыхания. Если брызги попали на лицо и слизистые оболочки, нужно немедленно смыть их обильным количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Особую опасность представляют ядовитые высокодисперсные аэрозоли как для обслуживающего персонала, так и для животных. Поэтому, при аэрозольной обработке объекта необходимо применять дополнительные меры предосторожности.

Перемещение и расположение аэрозольного генератора в помещении должно быть таким, чтобы при обработке исключить возможность попадания аэрозоля в зону дыхания, на кожу и одежду работающих. Люди, работающие с ядовитыми аэрозолями, должны находиться с наветренной стороны генератора и облака аэрозоля.

Во время аэрозольной обработки входить в помещение не рекомендуется.

Для защиты органов дыхания используют противогазы и респираторы.

Респиратор должен принадлежать определенному рабочему. Его подгоняют по размеру и проверяют плотность прилипания к лицу.

После работы респиратор промывают с мылом и протирают насухо. Резиновые клапаны моют водой и высушивают. Хранят респираторы в полиэтиленовом пакете в рабочем шкафу. Для работы в сельскохозяйственной промышленности выпускают следующие марки противогазов: А, В, Г, КД, М.

Коробки А - коричневого цвета - предназначена для защиты от химических соединений: бензина, керосина, ацетона, толуола, сероуглерода; коробка В - желтого цвета - для защиты от кислых газов: хлора, сернистого газа, хлороводорода, окислов азота, сероводорода, синильной кислоты и др.; коробка Г - черно-желтая - от паров ртути; коробка КД - серого цвета - от аммиака и сероводорода в смеси с другими парами в отдельности; коробка М - красного цвета - от всех газов и паров, нос меньшим временем защитного действия.

Коробки промышленных противогазов выпускаются без фильтров, но по специальному требованию можно приобрести противогазы в которых имеются фильтры. Вдоль всей коробки таких противогазов имеется белая полоска.

В конце рабочего дня противогаз промывают теплой водой, прочищают и сушат. Один раз в 10 дней противогаз дезинфицируют 1-3 % раствором формалина в воде или любым спиртом. По окончании работы необходимо вымыться с мылом под душем или в естественном водоеме.

К месту работы не допускается посторонние лица, особенно дети. На любых дезинфекционных агрегатах, а также на месте дезинфекции и дезинсекции должны быть аптечки, кроме обычных медикаментов, должны быть лекарства, применяемые при первых признаках химического отравления.

В местах работы с химическими реактивами запрещается хранить продукты, воду, фураж и предметы домашнего обихода. Запрещается оставлять без охраны обработанные объекты и химические реактивы, а также заправленные баки и тару, в которых находятся рабочие растворы, тару из под химикатов. Оставшиеся после работы химические реактивы должны быть сданы на склад. Всю освободившуюся тару сжигают в специально отведенном для этого места расположенных не 500 м от жилых. А также производственных построек.

Стеклянную посуду, металлические бочки, канистры и аппараты, загрязненные хлорорганическими соединениями, для обеззараживания заливают 3-5 % раствором кальцинированной соды (300-500 г на ведро воды) и оставляют на 5-6 ч, после чего многократно промывают водой. Мешки из под реактивов использовать в хозяйственных елях запрещается.

Внутренняя поверхность цистерны из под химических реактивов обрабатывают двое рабочих, один из которых находясь снаружи, подстраховывает другого рабочего, находящегося внутри цистерны. Для этого ко второму рабочему пристегивают страховой пояс. Работать следует в противогазах и защитной одежде. Горловина цистерны должна быть открыта.

Профилактика травматизма и предупреждение отравления выхлопными газами двигателя внутреннего сгорания. При работе с устройствами, имеющими бензиновые двигатели, необходимо помнить, что при размещении их внутри обрабатываемого помещения может образоваться токсическая концентрация окиси углерода, содержащаяся в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания тетраэтилсвинца, содержащегося в этиленовом бензине. Поэтому работа бензиновых двигателей допускается внутри помещения, если обеспечено интенсивное сквозное проветривание.

Этилированный бензин должен храниться отдельно от горячесмазоч- ных материалов. Заправлять бензобаки этим бензином можно только закрытым способом с помощью герметичных бидонов, продувать топливные системы двигателя следует только с помощью насоса. Нельзя допускать подсасывание этилового бензина ртом.

Противопожарные мероприятия на объектах дезинфекции. При работе с дезинфекционными установками, имеющими подогреватель для дезинфекционной жидкости, а также с термомеханическими аэрозольными генераторами необходимо предусматривать меры противопожарной безопасности. Следует иметь в виду, что при неисправном режиме горения топлива в подогревателе возможен выброс в атмосферу искр или открытого пламени как через дымовую трубу, так и через дверцу топки. Выброс мощного факела длиной 3-5 м и возможен при неисправном запуске или остановке термомеханических аэрозольных генераторов, таких как АГ-УФ-2, «Ракета» и др. поэтому нельзя испытывать генератор с не отрегулированной горелкой во избежание появления пламени. Заправлять генератор бензином можно только после его полной остановки. Во время работы с воспламеняющимися химикатами или растворителями запрещается курить.

В сельскохозяйственном производстве основными огнеспасительньгми средствами является вода, песок, земля, химическая пена. Применение этих средств эффективно для ликвидации малых очагов, они должны применяться в начали пожара.

При работе с горючими веществами необходимо иметь подл руками огнетушители, ящики с песком, запас воды и т.п.

Ниболее совершенными средствами тушения пожаров являются огнетушители, которые выпускают двух типов: пенные (марки ОП) и углекислот-ные (марки ОУ).

Пенные огнетушители применяются для тушения любых мелких очагов пожара, за исключением очагов, находящихся под электротоком, так как струя пены проводит электрический ток.

Профилактика инфицированных возбудителями зооантропонозных болезней. Лица, проводящие ветеринарно-санитарные мероприятия в хозяйствах или других объектах неблагополучных по инфекционным заболеваниям общим человеку и животным в определенной степени, при несоблюдении мер личной профилактики могут подвергаться опасности инфицирования патогенными возбудителями. Поэтому персонал, занятый на обработке инфицированных объектов, должен быть обеспечен защитными средствами и проинструктирован о правилах техники безопасности ветеринарным специалистом. Следует помнить, что обычная марлевая повязка не эффективна против пылевой фазы бактериального аэрозоля, так как задерживает лишь 3-5 % высокодисперсного аэрозоля. Эффективная защита органов дыхания обеспечивается противопылевыми респираторами, например респиратором ШБ-1 (лепесток), который задерживает около 99% пыли и создает лишь очень небольшое сопротивление органам дыхания (в пределах 2-4 мм водяного столба).

Промышленность выпускает несколько типов противопылевых респираторов, изготовленных в виде полумасок: респиратор КЗМ (с ватным фильтром), респиратор РН-19 (с фетровым фильтром), респиратор Ф-45, Ф- 46, ПРБ-1, РН-21 (бумажными фильтрами).

На месте работы в очаге инфекционные болезни необходимо обязательно иметь рукомойник, щетку, мыло и полотенце, дезинфекционные растворы для обеззараживания рук.

Охрана животных. На обработанных дезинфекционными средствами лугах и пастбищах запрещается пасти скот раньше, чем через 25-30 дней после проведенных работ.

По окончании обеззараживания помещение проветривают, смывают водой и мылом и раствором кальцинированной соды.

При аэрозольной обработке животных необходимо применять в качестве органического растворителя только легкое соляровое масло, а также совершенно без вредные для организма животных препараты.

При первых признаках токсического действия аэрозоля обработку прекращают и принимают лечебные меры. Необходимо строго следить за дозировкой препарата и временем его действия на животных и птицу.

Во время ультрафиолетового и инфракрасного облучения животных и птиц следует строго контролировать суточные дозы эритемного облучения.

При эксплуатации следует внимательно обращаться с люминесцентными лампами, нельзя их разбивать в животноводческих помещениях, так как находящиеся в них небольшие количество ртути при попадании в корм может вызвать отравление животных. Вышедшие из строя лампы разбивают на значительном расстоянии от животноводческих помещений, в специальной для этой цели яме и засыпают землей.

Профилактическое купание необходимо строго регламентировать. Перед обработкой каждую партию препараты проверяют на токсичность путем купании десяти овец различной упитанности, если у них в течение суток не появились признаки токсикоза, то испытуемые средства можно применять. Температура эмульсии в Ване должна быть 293-298°К (20-25°С).

Купать овец следует при температуре 12°С в жаркую погоду - только утром или вечером. В дождливую погоду обработку проводить нельзя. После стрижки овец можно купать только через 3-5 дней.

Для этого чтобы предотвратить отравления животных при купании или опрыскивание, необходимо точно соблюдать концентрацию, температуру давление эмульсии в распыливающей системе.

Опрыскивающая система должна быть прерывистого типа. Это обеспечивает прерывистое дыхание и предупреждает попадания больших доз препарата в дыхательные органы животных. Рабочие растворы при обработке не должны разбрызгиваться за пределы ванны или душевой камеры. Время обработки при купании в ванне не должно превышать 1 мин при опрыскивании растворами и эмульсиями - 3 мин. При этом нужно внимательно следить, чтобы продолжительность полного погружения животных в эмульсию не превышало 1-2 сек.

Охрана окружающей среды сводится к предельному сокращению загрязнения воздуха, почвы и водоемов химическими препаратами, используемыми в борьбе с болезнетворными бактериями, вредными насекомыми, клещами и их личинками.

В связи с этим запрещается:

- сливать оставшийся в резервуаре рабочий раствор на территории фермы, на дорогу, пастбища, в водоемы;

- мыть в прудах, озерах, реках и у колодцев машины и аппаратуру, загрязненную аппаратами;

- промывать баки и коммуникации в близи водоемов, это необходимо проводить в специально отведенном месте.

Остатки дезинфекционного раствора и промывные воды следует выливать в специально выкопанную яму глубиной не менее 0,7 м и засыпать землей.

Около каждой ванны для купания овец оборудуют отстойные колодцы или соответствующую канализационную систему для слива обработанной эмульсии.

Глубина отстойных колодцев должна быть ниже уровня водоемов, используемых населением. Если уровень воды в водоемах ниже, отстойные колодцы устраивают на расстоянии не менее чем на 500 м от водоемов.

По окончании аэрозольной обработки производственных помещений окна и двери следует открывать последовательно, чтобы предотвратить одновременный выход большого количества препарата в окружающую среду.

Соблюдение мер безопасности позволит повысить эффективность ветеринарно-санитарных работ и исключить потери связанные с их проведением.

Литература:

- П.М. Рощин Механизация ветеринарно-санитарных работ. - М.: «Росагропромиздат», 1990г. 218-220 с.

- В.Е. Шилов и др. Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропромиздат», 1991г. 309-345 с.

Контрольные вопросы:

1. Требования предъявляемые к работникам связанных с профилак- тическими мероприятиями в хозяйствах.

Предупреждение отравления людей выхлопными газами двигателя внутреннего сгорания.

Профилактика антропозоонозных болезней.

Охрана животных при профилактических мероприятиях.

Охрана окружающей среды после профилактических мероприятий

Планы практических занятий

Тема 1 Агрегат дезинфекционный автомобильный АД-1 технические

характеристики, приёмы работы

Цель: Изучить принцип работы агрегата АД-1

План: 1 Принцип работы агрегата АД-1

Контрольные вопросы:

Назначение агрегата АД-1

Принцип работы АД-1

Технологическая схема агрегата АД -1

Литература: В.Е. Шилов и др., Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.:- ВО «Агропромиздат», 1991г. 25-27 с

Тема 2 Портативные дезинфекционные аппараты, гидропульты, опрыскиватели, распылители Цель: Изучить принцип работы портативных дезинфекционных аппаратов. План: 1 Принцип работы гидропульта «Север» УАРС.

Принцип работы опрыскивателя ОС-2-1М «Север».

Принцип работы опыливателя ОРМ.

Контрольные вопросы:

Назначение опрыскивателей с ручным приводом.

Отличие гидропульта от опрыскивателя.

Принцип работы гидропульта, опрыскивателя и опыливателя. Литература: В.Е. Шилов и др., Устройство и техническое обслуживание де зинфекционного оборудования. - М.: ВО «Агропромиздат», 1991.49-71 с.

Тема 3 Устройство и работа аэрозольной техники РЭАТ-2, АОП -1, ПАК Цель: Изучить принцип работы аэрозольных агрегатов. План: 1 Принцип работы РЭАТ-2

Принцип работы АОП-1

Принцип работы ПАК

Контрольные вопросы:

Назначение аэрозольной техники.

Принцип работы РЭАТ-2, АОП-1, ПАК

Литература: В.Е. Шилов и др., Устройство и техническое обслуживание дезинфекционного оборудования. - М.:- ВО «Агропромиздат», 1991. 37- 39с	,