Тема 2: Тепловые процессы. Массообменные процессы

План:

1.Общая характеристика тепловых процессов.

2.Основные уравнения для расчета коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. Нагревание.

3.Способы нагревания сред.

4.Основные понятия теории высокотемпературной пастеризации и стерилизации.

5. Общая характеристика процессов выпаривания.

6.Общая характеристика процессов и методов конденсации.

7.Общие сведения о применении холода в мясной и молочной промышленности. 8.Холодильные машины.

Задачи методы тепловой обработки пищевых продуктов. Движущая сила тепловых процессов. Теплоносители. Стационарный и нестационарный режимы теплообмена. Способы переноса тепла: теплопроводность, конвекция, излучение.

Теплопроводность. Закон Фурье. Теплопроводность однослойной плоской и многослойной стенок.

Конвективный теплообмен. Теплоотдача при вынужденном и свободном движении жидкости (газа). Закон теплоотдачи Ньютона и основные критерии теплового подобия. Критериальные уравнения конвективного теплообмена и определение коэффициентов теплоотдачи.

Теплопередача от одного теплоносителя к другому через стенку. Основное уравнение теплопередачи, коэффициент теплопередачи. Определение поверхности теплопередачи.

Теплообменные аппараты и область их применения. Классификация и основы теплового расчета. Определение среднего температурного напора и поверхности теплопередачи.

Выпаривание. Технические методы осуществления процесса в выпарных аппаратах. Материальный и тепловой балансы. Определение поверхности нагрева и расхода греющего пара.

Холодильные процессы. Термодинамический цикл компрессионной холодильной машины. Хладопроизводительность и холодильный коэффициент.

Тема 4. Массообменные процессы (массопередача)

Классификация массообменных процессов. Движущая сила процессов массообмена. Молекулярная и конвективная диффузия. Основное уравнение массопередачи. Фазовое равновесие.

Перегонка и ректификация. Физические основы процесса. Разделение бинарной и многокомпонентной смеси. Материальный и тепловой балансы. Метод расчета ректификационных колонн.

Абсорбция. Физические основы процесса и область применения в пищевой промышленности. Закон Генри, расчет и конструкция абсорбера.

Адсорбция. Общая характеристика и область применения. Изотерма адсорбции. Статическая и динамическая активность адсорбента. Конструкции адсорберов и схема адсорбционной установки.

Экстрагирование. Общая характеристика процесса и его применение в пищевой промышленности. Экстракция из твердых тел. Уравнение материального баланса и аппаратурное оформление экстракционных процессов.

Сушка. Основные методы сушки и их значение в пищевой промышленности. Параметры влажного воздуха и диаграмма Рамзина. Графоаналитический расчет сушильных установок, конструкции сушильных аппаратов. Материальный и тепловой баланс воздушной сушилки.

Кристаллизация. Физические основы процессов растворения и кристаллизации.

Теплообменные аппараты в пищевых производствах

3.9.1. Классификация и типы теплообменных аппаратов в пищевых производствах

При проектировании и конструировании теплообменных аппаратов необходимо максимально удовлетворить многочисленные и в большинстве случаев противоречивые требования, предъявляемые к теплообменникам. Основные из них: соблюдение условий протекания технологического процесса; возможно более высокий коэффициент теплопередачи; низкое гидравлическое сопротивление аппарата; устойчивость теплообменных поверхностей к коррозии; доступность поверхности теплопередачи для чистки; технологичность конструкции с точки зрения изготовления; экономное использование материалов.

Теплообменные аппараты подразделяются в зависимости от формы поверхности, вида теплоносителя, способа передачи теплоты. В соответствии с последним показателем их можно классифицировать на поверхностные (рекуперативные), смесительные (контактные) и регенеративные.

Поверхностные теплообменники представляют собой наиболее распространенную и важную группу теплообменных аппаратов, используемых в пищевой промышленности. В поверхностных теплообменниках теплоносители разделены стенкой, при этом теплота передается через поверхность этой стенки. Если поверхность теплообмена в таких теплообменниках формируется из труб, то их называют трубчатыми (трубными). В другой группе поверхностных теплообменников поверхностью теплообмена являются стенка аппарата или металлические плоские листы. Такие теплообменники называются пластинчатыми.

В смесительных (или контактных) теплообменниках теплообмен происходит при непосредственном соприкосновении теплоносителей. К смесительным теплообменникам относятся, например, градирни.

В регенеративных теплообменниках процесс переноса теплоты от горячего теплоносителя к холодному разделяется во времени на два периода и происходит при попеременном нагревании и охлаждении насадки. Теплообменники этого типа чаще всего применяются для регенерации теплоты отходящих газов.

В пищевой промышленности самое широкое распространение получили поверхностные теплообменники, особенно трубчатого типа. Теплообменники этого типа называются кожухотрубчатыми или кожухотрубными. Они достаточно просты в изготовлении, позволяют развивать большую поверхность теплообмена в одном аппарате, надежны в работе.

Этот тип теплообменной аппаратуры получил наибольшее распространение благодаря простоте конструкции и технологии изготовления. Согласно государственному стандарту, кожухотрубные теплообменники изготовляют следующих типов: ТН – с неподвижными трубными решетками и жестким кожухом; ТК – с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе; ТУ – с неподвижными трубными решетками и U-образными теплообменными трубами; ТП – с плавающей головкой; ТС – с сальником на плавающей головке.

В зависимости от назначения они могут быть подогревателями, холодильниками, конденсаторами и испарителями и с целью увеличения скорости движения теплоносителей изготовляются двух-, четырех-, шести- и двенадцатиходовыми.