МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. БАЙТУРСЫНОВА

Факультет ветеринарии и технологии животноводства

Методические указания

по выполнению практических занятий

по дисциплине

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

для магистрантов специальности:

6М080200 Технология производства продуктов животноводства

Костанай, 2016

Тегза И.М.., к.с.-х.наук кафедры технологии производства продуктов животноводства

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине процессы и аппараты пищевых производств для магистрантов специальности: 6М080200 Технология производства продуктов животноводства

Утверждены Методическим советом факультета ветеринарии и технологии животноводства КГУ им. А. Байтурсынова, протокол от                     .    .       .2015 г. №

©Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова

Содержание

Практическое занятие № 1 - МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	5

1.1. Оборудование для отстаивания и осаждения	5

1.2 Центрифуги	7

1.3 Сепараторы	9

1.4  Оборудование для фильтрования	13

Практическое занятие № 2-  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ	20

2.1 Гравитационная очистка газов.	20

2.2 Очистка газов под действием инерционных и центробежных сил.	21

2.3 Фильтрование газов через пористые перегородки.	22

2.4 Мокрая очистка газов.	24

2.5 Осаждение под действием электрического поля.	26

Практическое занятие № 3 – ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПСЕВДООЖИЖЕНИЯ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ	28

3.1. Аппараты с псевдоожиженным слоем	28

3.2. Оборудование для перемешивания	29

Практическое занятие № 4 -  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСМОСА И УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ	35

4.1 Оборудование для осмоса	35

4.2 Процесс фильтрования	38

4.3 Классификация фильтров	39

4.4 Другие методы фильтрования.	47

Практическое занятие № 5 - ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ	48

5.1 Уравнение теплопередачи	48

5.2 Способы подвода и отвода тепла в промышленной  аппаратуре. Теплообменные аппараты.	49

5.3 Процесс выпаривания	50

5.4 Термические процессы	57

Практическое занятие № 6 - ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ И ПСЕВДООЖИЖЕНИЕ	62

6.1 Центрифугирование	62

6.2 Производительность центрифуг	64

6.3 Центробежное осаждение	66

6.4  Псевдоожижение	67

6.5 Скорость псевдоожижения.	72

Практическое занятие № 7 АДСОРБЦИЯ И ЭКСТРАКЦИЯ	73

7.1 Абсорбция - обратимый процесс.	73

7.2 Конструкции      абсорберов	75

7.3 Теории адсорбции.	76

7.4 Экстракция	77

Практическое занятие № 8 -МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ	78

8.1 Сортирование	78

8.2 Измельчение	79

8.3 Перемешивание	79

8.4 Прессование	80

8.5 Дозирование и формование	80

8.6 Гидромеханические процессы	80

Организационно-методический раздел

Программа курса "Процессы и аппараты пищевых производств" предусматривает лекции, практические занятия и СРОП. Практикум играет важную роль в обучении и является неотъемлемой частью курса.

Целевым назначением практикума является закрепление теоретических знаний по курсу, изучение процессов на действующих аппаратах, получение практических навыков по их испытанию и эксплуатации, а также освоение методики их расчета.

К началу прохождения практикума магистрант обязан проработать рекомендованную программой литературу.

Порядок выполнения практических работ:

1. Магистрант обязан заблаговременно (до дня занятий в лаборатории) подготовиться к предстоящей работе по методическому руководству и по соответствующим разделам лекций и учебников.

2. Перед началом работы магистрант подвергается опросу преподавателем с цель выяснения теоретической подготовки и умению самостоятельно работать на установке.

1.1. Магистранты, подготовившиеся и допущенные преподавателем к работе, приступают к её выполнению в соответствии с методическим руководством.

4. Магистрант должен:

а) усвоить цель работы;

б) изучить устройство и работу аппарата;

в) выполнить расчет аппарата;

г) подготовить отчет;

д) ответить на контрольные вопросы.

5. До следующего занятия магистрант обязан сдать оформленный отчет о выполненной работе, в котором должны содержаться следующие разделы:

а) цель работы;

б) схема установки и описание её работы;

в) подробный расчет аппарата;

г) анализ полученных данных.

Отчет должен быть аккуратно оформлен, а схемы и графики выполнены четко.

1.5. При работе в лаборатории необходимо строго соблюдать правила техники безопасности:

а) не включать электродвигатели без разрешения и наблюдения преподавателя, лаборанта или учебного мастера;

б) не снимать ограждения, не трогать руками электродвигатели, насосы, ременные передачи и т. д.

# Практическое занятие № 1 - МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Цель работы. Изучить устройство и работу машин и аппаратов для выполнения гидромеханических процессов. Произвести расчеты машин и аппаратов для выполнения гидромеханических процессов.

## 1.1. Оборудование для отстаивания и осаждения

Оборудование для отстаивания и осаждения по принципу действия делится на гравитационные отстойники, отстойные центрифуги, гидроциклоны и сепараторы.

Отстойники бывают периодического, непрерывного и полунепрерывного действия.

Отстойник периодического действия представляет собой плоский бассейн без перемешивающих устройств. Бассейн заполняется суспензией, которая отстаивается в нем в течение необходимого для разделения времени. Затем осветленный слой жидкости сливают (декантируют) через штуцера, расположенные выше слоя осадка. Осевший осадок (шлам) выгружают вручную.

Размеры и форма отстойников зависят от концентрации дисперсной фазы и размеров частиц. С увеличением плотности и размеров частиц размеры отстойника уменьшаются. Продолжительность отстаивания зависит от вязкости дисперсионной фазы, которая снижается с повышением температуры. Поэтому для ускорения процесса отстаивания суспензию подогревают (если это не противоречит технологии).

В отстойник полунепрерывного действия с наклонными перегородками (рис. 1.1.1) суспензия подается через штуцер и направляется с помощью наклонных перегородок попеременно сверху вниз и снизу вверх. Устройство перегородок увеличивает продолжительность пребывания суспензии и площадь поверхности отстаивания. Шлам собирается в конических бункерах и по мере накопления удаляется из них через краны.

Осветленная жидкость

Рис. 1.1.1. Отстойник полунепрерывного действия с наклонными перегородками:

1 — корпус; 2 — наклонные перегородки; 3 — бункера

Осветленная жидкость отводится из отстойника через верхний штуцер.

Наибольшее распространение в промышленности получили отстойники непрерывного действия

Непрерывно действующий отстойник с гребковой мешалкой (рис. 1.1.2) представляет собой цилиндрический резервуар с коническим днищем и внутренним кольцевым желобом вдоль верхнего края отстойника. Мешалка с наклонными лопастями, на которых расположены гребки для перемещения осадка к разгрузочному люку, вращается с переменной частотой от 0,02 до 0,5 мин-1.

Суспензия

Рис. 1.1.2. Отстойник непрерывного действия с гребковой мешалкой:

1 — кольцевой желоб; 2 — мешалка; 3 — гребок; 4 — люк; 5 — коническое днище; 6 -цилиндрический резервуар

Суспензия непрерывно подается по трубе в середину резервуара. Осветленная жидкость переливается в кольцевой желоб и отводится из отстойника. Шлам удаляется при помощи диафрагменного насоса. Извлечение жидкости из шлама, если она является ценной для производства или ее извлечение необходимо по технологическим условиям, производится в установке для противоточной промывки. В таких отстойниках достигаются равномерная плотность осадка, эффективное его обезвоживание. Недостатком гребковых отстойников является их громоздкость.

В многоярусных отстойниках, которые представляют собой несколько отстойников, поставленных один на другой, или цилиндрический резервуар с коническим днищем, внутри которого имеются конические перегородки, разделяющие отстойники на ярусы (рис. 1.1.3). В результате этого значительно снизилась громоздкость и увеличилась площадь поверхности отстаивания. Такие отстойники используют на сахарных заводах для сгущения сатурационных соков.

Отстойник имеет общий вал, на котором расположены гребковые мешалки. Суспензия через распределительное устройство подается по трубам в стаканы каждого яруса отстойника. Осветленная жидкость собирается через кольцевые желоба в коллектор. Ярусы соединены стаканами для удаления шлама. Стакан каждого вышерасположенного яруса опущен нижним концом в слой шлама нижерасположенного яруса. Таким образом ярусы отстойника последовательно соединены по шламу. Шлам удаляется только из нижнего яруса через разгрузочный конус, в котором установлен скребок.

Рис. 1.1.3. Многоярусный отстойник:

1 — распределительное устройство; 2 — трубы; 3 — стакан; 4 - гребковая мешалка; 5 — разгрузочный конус; 6 — скребок; 7 - коллектор; 8 — рама

Отстойник для непрерывного разделения эмульсий (рис. 1.1.4) состоит из нескольких частей. Эмульсия подается в левую часть отстойника, откуда поступает в среднюю сепарационную камеру. Перегородки 2 позволяют регулировать высоту уровня смеси. В сепарационной части исходная смесь разделяется на составляющие под действием сил тяжести. Легкая жидкость поднимается и вытекает из отстойника через верхний штуцер. Тяжелая жидкость опускается, проходит под правой перегородкой 3 и вытекает через нижний штуцер. Каналы для выхода жидкости образуют сообщающиеся между собой сосуды.

Рис. 1.1.4. Отстойник для непрерывного разделения эмульсий:

1 — корпус; 2 — левая перегородка; 3 — правая перегородка

## 1.2 Центрифуги

Центрифуги могут быть с вертикальным и горизонтальным расположением вала и барабана, периодического действия (подвод суспензии и выгрузка осадка производятся периодически), полунепрерывного (суспензия подается непрерывно, а осадок выгружается периодически) и непрерывного действия (подача суспензии и выгрузка осадка осуществляются непрерывно).

Отстойная центрифуга периодического действия с ручной выгрузкой осадка (рис. 1.1.5) состоит из барабана, насаженного на вращающийся вал и помещенного в корпус. Под действием центробежной силы, возникающей при вращении барабана, твердые частицы осаждаются в виде сплошного слоя осадка на стенке барабана, а осветленная жидкость переливается в кожух и удаляется через расположенный внизу патрубок. По окончании процесса осадок выгружается из центрифуги.

Рис. 1.1.5. Отстойная центрифуга:

1 — вал; 2 — барабан; 3 — корпус

Процесс в отстойной центрифуге состоит из разделения (осаждения) суспензии и отжима или уплотнения осадка.

В автоматических отстойных центрифугах (рис. 1.1.6) загрузка материала, промывка, пропаривание и выгрузка осадка выполняются автоматически. Осадок после отделения жидкости снимается ножом 3 или скребком, который срезает его и направляет в желоб или на конвейер. Нож управляется при помощи гидравлического цилиндра; с ножом сблокирован пневматический молоток, который ударяет по желобу для облегчения выгрузки осадка.

Рис. 1.1.6. Автоматическая отстойная центрифуга:

1 — гидравлический цилиндр; 2 — барабан; 3 — нож; 4 — желоб; 5 — штуцер для удаления фугата; 6 — труба для суспензии

Последовательность и продолжительность отдельных стадий полного цикла центрифугирования регулируются электрогидравлическим автоматом, который состоит из масляного насоса, редуктора и гидравлических цилиндров, управляемых сервомотором.

Описанная центрифуга предназначена для разделения грубых и средних суспензий.

Непрерывнодействующие отстойные горизонтальные центрифуги со шнековой выгрузкой осадка (НОГШ) применяют в крахмало-паточном производстве для получения концентрированного крахмального осадка и в других производствах.

Центрифуга (рис. 1.1.7) состоит из ротора и внутреннего шнекового устройства, заключенных в корпус. Суспензия подается через центральную трубу в полый вал шнека. На выходе из этой трубы внутри шнека суспензия под действием центробежной силы распределяется в полости ротора.

Рис. 1.1.1.5. Непрерывно действующая отстойная горизонтальная центрифуга со шнековой выгрузкой осадка:

1 — корпус; 2 — ротор; 3 — шнековое устройство; 4 — полый вал; 5 — центральная труба; 6 — камера осадка; 7— патрубок для фильтрата

Ротор вращается в кожухе в полых цапфах. Шнек вращается в цапфах, находящихся внутри цапф ротора. Под действием центробежной силы твердые частицы отбрасываются к стенкам ротора, а жидкость образует внутреннее кольцо, толщина которого определяется положением сливных отверстий на торце ротора. Образовавшийся осадок перемещается вследствие отставания скорости вращения шнека от скорости вращения ротора к отверстиям в роторе, через которые он выводится в камеру 6 и удаляется из центрифуги.

При движении вдоль ротора осадок уплотняется. При необходимости он может быть промыт.

Осветленная жидкость отводится через сливные отверстия в камеру фильтрата и удаляется через патрубок 1.5.

Путем изменения частоты вращения ротора и шнека можно регулировать режим работы центрифуги, изменяя продолжительность отстаивания и выгрузки осадка.

Центрифуги типа НОГШ обладают высокой производительностью и применяются для разделения тонкодисперсных суспензий с высокой концентрацией твердой фазы.

## 1.3 Сепараторы

Сепараторы применяются для разделения тонкодисперсных суспензий и эмульсий: они обеспечивают эффективное отделение дрожжей от сброженной бражки, тонкое осветление виноматериалов, обезжиривание молока и др.

Тарельчатый дрожжевой сепаратор с внутренними соплами (рис. 1.1.8) состоит из барабана и пакета тарелок, заключенных в корпус, который смонтирован на общей раме с электродвигателем.

Вал с насажденными на него тарелками приводится во вращение электродвигателем через ременную передачу. Сепаратор снабжен клапанами для его безразборной промывки. Клапаны автоматически открываются при снижении частоты вращения за счет накопления осадка.

Вход суспензии в сепаратор осуществляется по внешней кольцевой трубе (рис. 1.1.8,б). Суспензия поступает под нижнюю перфорированную тарелку, достигает под действием центробежной силы нижней поверхности тарелки, частично разделяется и поступает в межтарельчатое пространство вышерасположенной тарелки.

Рис. 1.1.8. Дрожжевой сепаратор:

а — общий вид; б — схема работы тарелок; 1 — корпус; 2 — внутреннее сопло; 3 — привод; 4 — рама; 5 — сменная втулка рабочего вала; 6 — регулируемая напорная труба; 7 — клапан системы безразборной мойки; 8 — пакет тарелок

Пакет сепарационных тарелок увеличивает эффект сепарирования за счет сокращения пути свободного осаждения дрожжевых частиц. Если дрожжевая частица достигла нижней поверхности тарелки, то можно считать, что она практически выделилась из смеси. Осевшие частицы дрожжей через внутренние сопла поступают во внутреннюю кольцевую трубу и выводятся из сепаратора. Осветленная жидкость выводится по периферийной трубе.

В саморазгружающийся сепаратор (рис. 1.1.9), который предназначен для разделения суспензий, содержащих более 1% твердых частиц, суспензия подается в барабан сверху через центральную впускную трубку и распределяется по периферии с помощью распределительного конуса. Твердые частицы как более тяжелая фаза направляются к стенке барабана. Жидкость выходит из барабана в его верхней части после прохождения через дисковую насадку и встроенный насос с напорным диском. Осадок выгружается из барабана сепаратора через определенные интервалы времени без остановки сепаратора. Выгрузка осадка достигается за счет того, что внутреннее дно барабана может свободно перемещаться по вертикали. Во время сепарирования дно под действием гидравлического давления уплотняющей жидкости прижимается к верхней части барабана, обеспечивая надежную герметизацию. Через определенные интервалы времени автоматически по заданной программе резко снижают давление уплотняющей жидкости, что вызывает перемещение дна барабана вниз. При этом открывается кольцевая щель, через которую под действием центробежной силы выгружаются твердые частицы.

Рис. 1.1.9. Схема работы тарелок саморазгружающегося сепаратора

Повышение и понижение гидравлического давления осуществляются посредством «импульсов» рабочей жидкости, подаваемой снаружи в систему, приводящую в действие барабан. Эти импульсы и последующие выгрузки твердых частиц (известны под названием «выстрелов») регулируются устройством для выгрузки, приводимым в действие датчиком времени или самозащелкивающимся устройством, срабатывающим, как только твердые частицы достигают определенного уровня в пространстве, где они удерживаются.

Выгрузка твердых частиц может быть частичной, полной или комбинированной.

Сопловые сепараторы с непрерывным удалением осадка применяют для разделения суспензий, содержащих от 6 до 30 % твердых частиц. Центробежная сила, развиваемая в таких сепараторах, в 6000...9000 раз больше силы тяжести. Производительность достигает 150 м3/ч.

Сепараторы высокопроизводительны, компактны, герметичны, изготовляются из антикоррозийных материалов, просты в обслуживании (сборка, разборка и периодическая промывка сепараторов производятся с помощью специальных устройств и моющих машин), не требуют значительных затрат ручного труда, могут работать по заданной программе. Недостаток аппаратов — высокая стоимость.

Разновидностью соплового сепаратора является бактофуга (рис. 1.1.10), которая представляет собой герметичный высокоскоростной сопловой сепаратор, выполненный в виде осветлителя и снабженный рубашкой для охлаждения, а также циклоном для деаэрации концентрата.

Преимущества бактофуги — высокий фактор разделения (это позволяет разделять суспензии, содержащие очень мелкие частицы, такие, как бактерии), непрерывная выгрузка концентрата твердых частиц, не содержащего воздуха; герметичный вход технологической жидкости и выход осветленной жидкости; охлаждение во время сепарирования, наличие устройства для предотвращения утечки загрязненного воздуха.

В бактофуге сепарирование происходит также в барабане с набором конических тарелок. Для непрерывной выгрузки осадка предусмотрены два расположенных по периферии сопла 2. Технологическая жидкость в условиях герметичности подается снизу в полый вал 1 и под действием центробежной силы распределяется по тарелкам. Тяжелая фаза непрерывно разгружается через сопла вместе с небольшим количеством жидкой фазы. Основная часть осветленной жидкости в условиях герметичности выходит через штуцер 5. Влажный концентрат, выходящий из сопл, собирается в крышке центрифуги, а затем поступает в циклон, где деаэрируется. Концентрат выгружается из циклона через штуцер 3, а загрязненный воздух циркулирует через циклон и крышку барабана циклона.

Рис. 1.1.10. Схема бактофуги:

1 — вход технологической жидкости через полый вал; 2 — выход концентрата через сопла; 3 — штуцер для выхода деаэрированного концентрата из циклона; 4 — поток циркулирующего воздуха в циклоне; 5 — штуцер для выхода осветленной жидкости из бактофуги

Такие бактофуги применяют при очистке молока от находящихся в нем бактерий (до 99%), в фармацевтической промышленности для извлечения осажденных белков (таких, как гамма-глобулин) и различных ферментов.

Гидроциклоны (рис. 1.1.11)применяют для осветления, обогащения суспензий, классификации твердых частиц по размерам от 5 до 150 мкм, а также для очистки сточных вод после мойки пищевых агрегатов.

Рис. 1.1.11. Гидроциклон:

1 — тангенциальный штуцер; 2 — патрубок; 3 – перегородка; 4 – цилиндрический корпус; 5 — коническое днище; 6 — штуцер для выхода шлама

Корпус гидроциклона состоит из верхней цилиндрической части и конического днища. Качество разделения в гидроциклонах зависит от угла конусности. Оптимальным считают угол, равный 10... 15°. При таком угле удлиняются коническая часть гидроциклона и путь твердых частиц и, следовательно, увеличиваются время пребывания частиц и качество разделения.

Суспензия подается тангенциально в цилиндрическую часть и приобретает вращательное движение. Скорость суспензии на входе в гидроциклон составляет 5...25 м/с. Под действием центробежной силы твердые частицы отбрасываются к стенкам гидроциклона и движутся по спиральной траектории вдоль стенок вниз к штуцеру 6, через который отводятся в виде шлама. Осветленная жидкость движется во внутреннем спиральном потоке вверх вдоль оси гидроциклона и удаляется через патрубки 2.

Сверхцентрифуги (рис. 1.1.12) имеют ротор малого диаметра — не более 200 мм, вращающийся с большой скоростью — до 4500 мин -1. Фактор разделения составляетВ таких центрифугах разделяют очень тонкодисперсные суспензии и эмульсии (обезжиривание молока).

Рис. 1.1.12. Сверхцентрифуга

1 — корпус; 2 — ротор; 3 — лопасть; 4 — подпятник; 5 — труба; 6 — отверстие для выхода осветленной жидкости; 7 — шпиндель; 8 — опора; 9 — шкив

Задание 1.1.1. Определить эффективность разделения и площадь отстаивания для непрерывного разделения водной суспензии. Производительность отстойника Gτ = 50 т/ч по исходной суспензии. Начальная концентрация суспензии хс = 10 мас. %. Минимальный диаметр частиц суспензии 30 мкм. Температура суспензии 15 °С. Концентрация частиц в осветленной суспензии хп = 2 мас. %. Влажность осадка хо = 70 мас. %. Плотность частиц ρт = 2200 кг/м3.

Задание 1.1.2. Определить часовую производительность осадительной центрифуги по следующим данным: наименьший размер частиц 5 мкм, плотность частиц 2000 кг/м3, температура суспензии 30 °С. Характеристики центрифуги: диаметр барабана 800 мм; длина барабана 400 мм; диаметр борта 570 мм; частота вращения 1200 мин-1. Цикл работы центрифуги τц = 22 мин, из них τп = 20 мин — подача суспензии, τр = 2 мин — разгрузка осадка.

## 1.4  Оборудование для фильтрования

По принципу действия фильтровальное оборудование делится на оборудование, работающее при постоянном перепаде давления либо при постоянной скорости фильтрования; по способу создания перепада давления на фильтровальной перегородке — на работающее под вакуумом либо под избыточным давлением; в зависимости от организации процесса — на оборудование непрерывного и периодического действия.

Избыточное давление может создаваться силами давления или центробежной силой. В зависимости от способа создания перепада давления фильтровальное оборудование может быть разделено на фильтры и центрифуги.

Фильтры, используемые для разделения суспензии, работают как под вакуумом, так и под избыточным давлением, периодически и непрерывно. К фильтрам, работающим под давлением, предъявляют повышенные требования к механической прочности. Их изготовляют по нормам Госгоркотлонадзора для сосудов, работающих под давлением.

В фильтрах периодического действия осадок удаляется после прекращения процесса фильтрования, в фильтрах непрерывного действия — по мере необходимости без остановки процесса.

При разработке новых видов фильтровального оборудования следует ориентироваться на создание компактных аппаратов с развитой фильтровальной поверхностью, позволяющих проводить ее регенерацию без остановки технологического процесса.

Нутч-фильтр (рис. 1.2.4), работающий как под вакуумом, так и под избыточным давлением, широко распространен в малотоннажных производствах. Выгрузка из него осадка механизирована. Для сброса осадка фильтр снабжен перемешивающим устройством в виде однолопастной мешалки. Для удаления осадка из фильтра на цилиндрической части корпуса предусмотрен люк.

Рис.1.2.4. Нутч-фильтр с перемешивающим устройством:

1 - привод, 2 - корпус фильтра, 3 - мешалка, 4 - спускной кран, 5 - фильтровальная перегородка, 6 - фильтровальная ткань

Суспензия и сжатый воздух подаются через раздельные штуцера, фильтрат удаляется через спускной кран 4. Фильтр снабжен предохранительным клапаном.

Цикл работы фильтра состоит из заполнения его суспензией, фильтрования суспензии под давлением, удаления осадка с фильтровальной перегородки при вращающейся мешалке и регенерации фильтровальной перегородки. В таких фильтрах может проводиться одновременно промывка осадка.

Для фильтрования суспензии применяют фильтровальные перегородки из картона, бельтинга и синтетических волокон. Преимуществами фильтровальных перегородок из синтетических волокон являются высокая механическая прочность, термическая и химическая стойкость.

Из синтетических волокон изготовляют фильтровальные перегородки с постепенно изменяющейся плотностью, что обеспечивает глубинное фильтрование суспензий, содержащих малое количество твердой фазы. Меняющаяся по глубине плотность фильтровального материала позволяет захватывать частицы по всей глубине фильтра. При этом крупные частицы задерживаются в наружных, а мелкие — в глубинных слоях фильтра. Селективное фильтрование обеспечивает высокую скорость фильтруемой среды, предотвращает закупоривание поверхностных пор и продлевает срок службы фильтров.

Рамный фильтр-пресс (рис. 1.2.5) используется для осветления виноматериалов, вина, молока и пива. Фильтрующий блок состоит из чередующихся рам и плит с зажатой между ними фильтровальной тканью или картоном. Рамы и плиты зажимаются в направляющих 6 зажимным винтом 1.5. Фильтр монтируют на металлической станине.

Рис.1.2.5 Рамный фильтр-пресс:

1 - опорная плита; 2 – рама; 3 – плита; 4 - фильтровальная перегородка; 5 - подвижная плита; 6 - горизонтальная направляющая; 7 – винт; 8 – станина; 9 - желоб

Каждая рама и плита (рис. 1.2.6) имеют каналы для ввода суспензии и промывной жидкости. На поверхности плит с обеих сторон расположены сборные каналы 4, ограниченные сверху дренажными каналами, а снизу отводным каналом.

Рис.1.2.6 Рама (а) и плита (б) фильтр-пресса:

1,2 - каналы для ввода суспензии и промывной жидкости; 3 - жренажный канал; 4 - сборный канал; 5 - отводной канал

При фильтровании (рис. 1.2.7, а) суспензия под давлением подается через каналы в рамах и плитах и распределяется по всем рамам. Фильтрат стекает по дренажным и сборным каналам в плитах и удаляется через отводные каналы. При промывке осадка (рис. 1.2.7, б) промывная жидкость под давлением вводится через соответствующие каналы, распределяется по рамам и проходит обратным током через фильтровальную перегородку, промывает осадок, а затем удаляется из фильтра через отводные каналы. При промывке отводные каналы всех нечетных плит блока должны быть закрыты.

Основной недостаток рамных фильтр-прессов — трудоемкость выгрузки осадка и замены фильтровальной перегородки. Для выгрузки осадка необходимы разборка вручную фильтровального блока и промывка плит и рам.

Рис. 1.2.7 Схема работы фильтр-пресса:

а – фильтрование; б - промывка осадка; 1 – рама; 2 - плита

Фильтр-пресс автоматизированный камерный с механизированной выгрузкой осадка (ФПАКМ) используют для разделения тонкодисперсных суспензий концентрацией 10...500 кг/м3 при температурах до 80 °С. Является фильтром периодического действия. Он состоит из ряда прямоугольных фильтров (рис. 1.2.8), расположенных вплотную один под другим, благодаря чему возрастает удельная площадь поверхности фильтрования по отношению к площади, занимаемой фильтром.

Рис.1.2.8 Фильтр-пресс с горизонтальными камерами (ФПАКМ):

1 - нижняя плита; 2 - верхняя плита; 3 - пространство для суспензии и осадка; 4 - перфорированный лист; 5 - пространство для фильтрата; 6 - эластичная диафрагма; 7, 9, 12 - каналы; 8 - коллектор для суспензии; 10 - коллектор для отвода фильтрата; 11 - пространство для воды; 13 - фильтровальная ткань

В положении А в камеру из коллектора 8 последовательно поступают суспензия на разделение, жидкость для промывки и сжатый воздух для подсушки осадка. Фильтрат, промывная жидкость и воздух отводятся по каналам 12 в коллектор 10. В пространстве 11 по каналам 9 подается вода под давлением, которая с помощью водонепроницаемой диафрагмы 6 отжимает осадок (положение Б). Затем плиты раздвигаются и осадок удаляется из фильтра через образовавшиеся щели (положение В).

Барабанные вакуум-фильтры применяют при непрерывном разделении суспензий концентрацией 50...500 кг/м3. Твердые частицы могут иметь кристаллическую, волокнистую, аморфную, коллоидальную структуру. Производительность фильтра зависит от структуры твердых частиц и снижается в указанной выше последовательности.

Барабанные вакуум-фильтры (рис. 1.2.9) выпускают с внешней и внутренней фильтрующей поверхностью, которая обтягивается текстильной фильтровальной тканью. Вращающийся горизонтальный перфорированный барабан разделен перегородками на несколько секций одинаковой формы, которые за оборот барабана проходят несколько рабочих зон: фильтрования, обезвоживания, промывки, удаления осадка и регенерации фильтровальной ткани. Устройством, управляющим работой фильтра, является распределительная головка, через которую секции барабана в определенной последовательности подсоединяют к магистралям вакуума, сжатого воздуха и промывной жидкости.

Рис.1.2.9 Барабанный вакуум-фильтр с распределительной головкой:

1 - перфорированный барабан; 2 - фильтровальная ткань; 3 - ножевое устройство; 4 – секция; 5 – корыто; 6 – мешалка; 7 – труба; 8 – разбрызгиватель; 9 - распределительная головка

В стадии фильтрования зона фильтра под фильтрующей тканью соединяется с вакуумом и фильтрат, находящийся в корыте, проходит через фильтровальную ткань. Осадок откладывается на ее поверхности. Промытый и подсушенный осадок непрерывно срезается ножом. Чтобы взвешенные частицы не отстаивались, корыто снабжено качающейся мешалкой.

Для извлечения пива и дрожжей из дрожжевой суспензии, образующейся при седиментации в бродильных чанах и танках, применяют барабанный вакуум-фильтр, изображенный на рис. 1.2.10. Фильтровальный элемент состоит из крупноячеистой сетки, на которую накладывается мелкоячеистая сетка. Для улучшения условий фильтрования на мелкоячеистую сетку намывается слой вспомогательного материала — кизельгура либо картофельного крахмала. Пивная или дрожжевая суспензия, подаваемая из бака, при вращении барабана равномерно распределяется по фильтровальной поверхности, а дрожжевой осадок (лепешка) срезается ножом, установленным над баком.

Рис.1.2.10 Барабанный вакуум-фильтр:

1 - насос для фильтрата; 2 - вакуум-насос; 3 – пеногаситель; 4 - фильтровальный элемент; 5 – барабан; 6 - труба для фильтрата

Содержание сухих веществ в дрожжевой лепешке достигает 25...28 %. Обрызгивание подсыхающей лепешки водой способствует увеличению выхода пива примерно на 20 %.

Детали фильтра, находящиеся в контакте с фильтрующей средой, выполнены из нержавеющей стали. Все детали фильтра легко очищаются.

Схема фильтровальной установки с барабанным вакуум-фильтром показана на рис. 1.2.11. Суспензия подается в корыто фильтра, где установлена качающаяся мешалка, препятствующая сепарации крупных твердых частиц большой плотности. При погружении 30 % поверхности барабана в суспензию он подключается к вакуум-насосу. Фильтрат и промывная жидкость собираются в сборниках 3, где от них отделяется воздух, поступивший в фильтр во время обезвоживания и промывки осадка, и затем откачиваются насосами.

Дисковые фильтры (рис. 1.2.12) применяют для разделения тонкодисперсных суспензий; они работают под давлением с намывным слоем вспомогательного вещества. Дисковый фильтр представляет собой вертикальную емкость с обогреваемой рубашкой. Внутри фильтра на полый вал 6 насажены дисковые металлические перфорированные фильтровальные элементы 1.5. На диски натягивают полипропиленовую или другую фильтровальную ткань, закрепляемую хомутами. Рабочее давление в фильтре достигает 0,5 МПа, в рубашке — 0,3 МПа.

Рис.1.2.11 Схема фильтровальной установки:

1 - барабанный вакуум-фильтр; 2 - приемник осадка; 3 - сборники фильтрата и промывной жидкости; 4 – воздуходувка; 5 - вакуум-насос; 6 - насосы для отбора фильтрата и промывной жидкости; 7 - насос для суспензии; 8- ёмкость для суспензии

В дисковых фильтрах предусмотрен центробежный сброс подсушенного осадка. Полый вал вместе с фильтровальными дисками приводится во вращение электро - и гидродвигателем. Частота вращения вала достигает 250 мин-1. Вал имеет сальниковые тефлоновые уплотнения.

Рис 1.2.12 Дисковый фильтр:

1 – шкив; 2 - сальниковое уплотнение; 3 – крышка; 4 - корпус фильтра; 5 – рубашка; 6 – вал; 7 - фильтровальный элемент; 8 - подпятник

Перед фильтрованием на фильтровальные элементы намывают слой вспомогательного вещества, суспензия которого готовится в суспензаторе. Готовая суспензия прокачивается насосом через фильтровальные элементы до образования намывного слоя толщиной 15...30 мм. Фильтрат из дисков через отверстия в полом валу поступает внутрь вала и выводится из фильтра в суспензатор. Аналогичным образом проводится фильтрование суспензии. После окончания фильтрования осадок промывается обратным током фильтрата и подсушивается воздухом.

Ленточный фильтр (рис. 1.2.13) состоит из рамы, приводного и натяжного барабанов, между которыми натянута бесконечная перфорированная резиновая лента. Под ней расположены вакуум-камеры, соединенные в нижней части с коллекторами для отвода фильтрата и промывной жидкости. За счет вакуума лента прижимается к верхней части вакуум-камер. К резиновой ленте натяжными роликами 7 прижимается фильтровальная ткань, выполненная также в виде бесконечной ленты.

Суспензия подается на фильтровальную ткань из лотка 5. Фильтрат под вакуумом отсасывается в камеры и отводится через коллектор в сборник. Промывная жидкость подается через форсунки 2 на образовавшийся осадок и отсасывается в камеры, из которых через коллектор 9 отводится в сборник.

На приводном барабане фильтрующая ткань отделяется от резиновой ленты и огибает направляющий ролик. При этом осадок соскальзывает с фильтровальной ткани и падает в сборник осадка.

Рис 1.2.13 Ленточный вакуум-фильтр:

1 - приводной барабан; 2 – форсунка; 3 - вакуум-камера; 4 - резиновая лента; 5 – лоток; 6 - натяжной барабан; 7 - натяжные ролики; 8 - коллектор для отвода фильтра; 9 - коллектор для отвода промывной жидкости; 10 - сборник осадка; 11 - фильтровальная ткань

При прохождении фильтровальной ткани между роликами 7 она промывается, просушивается и очищается.

Фильтрующие центрифуги периодического и непрерывного действия разделяются по расположению вала на вертикальные и горизонтальные, по способу выгрузки осадка — на центрифуги с ручной, гравитационной, пульсирующей и центробежной выгрузкой осадка. Главным отличием фильтрующих центрифуг от отстойных является то, что они имеют перфорированный барабан, обтянутый фильтровальной тканью.

В фильтрующей центрифуге периодического действия (рис. 1.2.14) суспензия загружается в барабан сверху. После загрузки суспензии барабан приводится во вращение. Суспензия под действием центробежной силы отбрасывается к внутренней стенке барабана. Жидкая дисперсионная фаза проходит через фильтровальную перегородку, а осадок выпадает на ней. Фильт - рат по сливному патрубку направляется в сборник. Осадок после окончания цикла фильтрования выгружают вручную через крышку 3.

Рис.1.2.14 Фильтрующая центрифуга периодического действия:

1 – станина; 2 - перфорированный барабан; 3 – крышка; 4 – кожух; 5 – ступица; 6 - подшипник; 7 – электродвигатель; 8 - шкив с ременной передачей; 9 - дренажная сетка; 10 - фильтрующая ткань

Конструкция фильтрующей центрифуги с перфорированным барабаном аналогична конструкции автоматической отстойной центрифуги с непрерывным ножевым съемом осадка.

В саморазгружающихся центрифугах (рис. 1.2.15) осадок удаляется под действием гравитационной силы. Такие центрифуги выполняют с вертикальным валом, на котором располагается перфорированный барабан. Суспензия подается на загрузочный диск при вращении барабана с низкой частотой. Нижняя часть барабана имеет коническую форму, причем угол наклона делается большим, чем угол естественного откоса осадка. После окончания цикла фильтрования и остановки барабана осадок под действием гравитационной силы сползает со стенок барабана и удаляется из центрифуги через нижний люк.

Рис 1.2.15 центрифуга с гравитацонной выгрузкой осадка:

1 - вал; 2 – барабан; 3 - распределительный диск, 4 - упорная втулка

В непрерывно действующих фильтрующих центрифугах с пульсирующей выгрузкой осадка (рис. 1.2.16) фильтрат из центрифуги выводится непрерывно, а осадок периодически выгружается из барабана пульсирующим поршнем.

Поршень-толкатель перемещается в горизонтальном направлении в барабане с помощью штока, который находится внутри полого вала барабана. Шток вращается вместе с валом и совершает одновременно возвратно-поступательные движения (10ходов в минуту, длина каждого хода составляет примерно 0,1 длины барабабана). Сервомеханизм автоматически изменяет направление движения поршня.

Рис 1.2.16 Центрифуга непрерывного действия с пульсирующей выгрузкой осадка:

1 - полый вал; 2 – шток; 3 – корпус; 4 - поршень – толкатель; 5 - приемный конус; 6 – барабан; 7 - сито

Суспензия подводится по оси вала в приемный конус. В конусе имеются отверстия, по которым суспензия поступает в барабан. Внутренняя поверхность барабана покрыта фильтровальным ситом. Осадок, отложившийся на поверхности сита, промывается и перемещается поршнем к открытому концу барабана. Из барабана осадок выгружается в камеру для осадка.

Центрифуга непрерывного действия с центробежной выгрузкой осадка имеет конический перфорированный барабан, внутри которого вращается шнек со скоростью, несколько меньшей скорости вращения барабана. При вращении витки шнека снимают с барабана отложившийся осадок и перемещают его в нижнюю часть барабана, в камеру для осадка. Выгрузка осадка происходит под действием центробежной силы. При этом осадок не измельчается, его структура не изменяется, как, например, в центрифугах с ножевым срезом и выгрузкой осадка пульсирующим поршнем.

Задание 1.2.1. Определить сопротивление осадка и фильтрующей перегородки, если при прохождении через фильтр 2 м3 фильтрата на фильтрующей перегородке отложилось 0,001 м3 осадка. Экспериментально найдены константы фильтрования: С= 1,40•10-3 м3/м2 и К= 5,56•10-7м2/с при Δр = 0,2 МПа.

Задание 1.2.2. Определить площадь поверхности фильтрования на рамном фильтр-прессе, если требуется отфильтровать Gс = 6 т виноматериалов за 3 ч. При экспериментальном фильтровании на лабораторном фильтр-прессе таких же виноматериалов в тех же условиях константы фильтрования, отнесенные к 1 м2 площади фильтра, составили: С= 1,4•10-3 м3/м2 и К= 20•10-4м2/ч. Плотность виноматериалов ρс = 1080 кг/м3.

Список использованной литературы:

1. Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и аппараты пищевых производств. – М.- Колос, 1999. – 376 с.

2.  Стабников В.Н., Лысинский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств. – М. – Агропромиздат, 1985. – 503 с.

3. Товароведение продовольственных товаров/ Р.З.Григорьева. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности . – Кемерово, 2004. – 116 с.

# Практическое занятие № 2-  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

## 2.1 Гравитационная очистка газов.

Для разделения пылей (грубой очистки) предназначены аппараты непрерывного и полунепрерывного действия, основным из которых является пылеосадительная камера.

Пылеосадительная камера (рис. 1.3.1) представляет собой прямоугольный аппарат с расположенными внутри горизонтальными полками. Запыленный газ через регулируемый шибер поступает в канал пылеосадительной камеры и распределяется между горизонтальными полками. Расстояние между полками составляет от 100 до 400 мм.

Рис 1.3.1 Пылеосадительная камера:

1 - выходной канал; 2 - сборный канал; 3 – шиберы; 4 - горизонтальная полка; 5 – дверцы; 6- всасывающий канал

Назначение полок заключается в уменьшении пути отстаивания частиц пыли. Вместе с тем расположение полок в осадительной камере значительно увеличивает площадь поверхности отстаивания. При прохождении потока газа между полками твердые частицы оседают на их поверхности, а осветленный газ поступает в выхлопной канал и далее в газоход. Скорость газового потока в пылеосадительной камере ограничена временем отстаивания: твердые частицы должны успеть осесть на поверхности полок за время пребывания потока в пылеосадительной камере.

Пыль, осевшая на полках, периодически удаляется скребками или смывается водой. Пылеосадительная камера разделена на два отделения, работающих попеременно (одно отделение очищается от пыли, а во втором в это же время происходит очистка газа), что обеспечивает непрерывность работы.

Пылеосадительные камеры используют для грубой предварительной очистки газов. В них отделяются частицы размером свыше 100 мкм. Степень очистки невелика — 30...40 %.

## 2.2 Очистка газов под действием инерционных и центробежных сил.

Принцип очистки газов под действием инерционных сил заложен в конструкции отстойного газохода, очистка под действием центробежных сил осуществляется в циклонах.

Отстойный газоход с отбойными перегородками (рис. 1.3.2) предназначен для разделения крупнодисперсных пылей. Перегородки служат для завихрения газового потока. Возникающие при этом инерционные силы способствуют интенсивному осаждению взвешенных твердых частиц. Осевшая пыль выгружается из сборников 2 по мере накопления с помощью шиберов. Такие отстойники часто выполняют в системе газоходов.

Инерционные пылеуловители характеризуются простотой устройства и компактностью. Степень очистки в них выше, чем в пылеосадительных камерах, и составляет примерно 60 %. В инерционных пылеуловителях улавливаются частицы размером более 25 мкм.

Циклоны позволяют разделять пыли в поле центробежных сил. Циклоны выпускают с корпусом диаметром от 100 до 1000 мм. Эффективность их работы характеризуется фактором разделения. Степень очистки газов зависит от конструкции циклона, размера частиц и их плотности. Например, если КПД циклона при улавливании частиц диаметром 25 мкм составляет 95 %, то при диаметре частиц 10 мкм КПД снижается до 70 %. Степень очистки газов от пыли определяют по нормалям и номограммам, составленным на основании экспериментальных данных.

Сущность циклонного процесса, заключается в следующем: газовый поток со взвешенными частицами вводится в аппарат через входную трубу со скоростью 10...40 м/с. Благодаря тангенциальному вводу и наличию центральной выводной трубы поток начинает вращаться вокруг последней, совершая несколько витков при прохождении через аппарат. Под действием возникающих центробежных сил взвешенные частицы отбрасываются к периферии, оседают на внутренней поверхности корпуса, а затем соскальзывают в коническое днище и удаляются из циклона через патрубок. Освобожденный от взвешенных частиц поток выводится из циклона через выводную трубу.

Циклон, представленный на рис. 1.3.3, обладает небольшим гидравлическим сопротивлением и позволяет достигать относительно высокой степени очистки.

Рис 1.3.2 Отстойный газоход:

1 - отбойные перегородки; 2 - сборники пыли; 3 - шиберы

Батарейный циклон (рис. 1.3.3), состоящий из параллельно включенных циклонов малого диаметра (150...250 мм), позволяет увеличить центробежную силу и скорость осаждения частиц. Загрязненный газ через входной патрубок поступает в газораспределительную камеру и распределяется по циклонным элементам, установленным в общем корпусе.

Рис 1.3.3 Батарейный циклон:

1 – корпус; 2 - газораспределительная камера; 3 – решетка; 4 - циклонный элемент; 5 – бункер

В циклонные элементы газ поступает не тангенциально, а сверху через кольцевое пространство между корпусом циклона и выхлопной трубой. Для создания вращающегося потока газа в кольцевом зазоре расположено закручивающее устройство, выполненное в виде винта. Схема циклонного элемента показана на рис. 1.3.4.

Рис.1.3.4 Элемент батарейного цикла:

1 - выходная труба; 2 - винтовые лопасти; 3 – корпус; 4 - коническое днище

Пыль собирается в коническом бункере, а очищенный газ выходит из батареи через общий отводящий патрубок.

Батарейные циклоны используют при больших расходах газа, когда применение нескольких одинарных циклонов экономически нецелесообразно.

В циклонах рекомендуется улавливать твердые частицы размером не менее 10 мкм.

Циклоны получили широкое распространение в пищевых производствах для очистки газовых выбросов, улавливания из газовых потоков пищевого сырья: частиц сахара, барды, частиц сухого молока, дрожжей из отходящих газов распылительных сушилок и др.

## 2.3 Фильтрование газов через пористые перегородки.

В зависимости от вида фильтровальной перегородки фильтры бывают с мягкими, полужесткими и жесткими пористыми перегородками.

Фильтры с мягкими фильтровальными перегородками — рукавные, или мешочные, широко применяют для очистки газов от пыли. Мягкие пористые перегородки выполняют из тканевых материалов, нетканых волокнистых материалов, пористых листовых материалов (металлоткани, пористые пластмассы и резины).

Батарейный рукавный фильтр с фильтрующими элементами из различных тканевых материалов изображен на рис. 1.3.5. Рукава и мешки подвешивают в прямоугольном корпусе к общей раме. Запыленный газ поступает снизу внутрь рукавов в открытые торцевые отверстия. Проходя через боковые цилиндрические поверхности рукавов, газ фильтруется, а пыль оседает на внутренней поверхности рукавов.

Рис 1.3.5. Рукавный фильтр:

1 – рама; 2- встряхивающий механизм; 3 – корпус; 4 – рукав; 5 – шнек

В процессе эксплуатации слой пыли растёт и сопротивление фильтра увеличивается. Для регенерации фильтра рукава или мешки периодически встряхивают специальным механизмом 2, смонтированным на крышке фильтра. Иногда применяют обратную продувку газом или воздухом фильтрующих элементов фильтра. Осевшая пыль собирается в коническом днище фильтра, откуда выгружается шнеком.

В ряде случаев используют секционные фильтры. Каждая секция в таком фильтре имеет свой встряхивающий механизм, что позволяет последовательно проводить регенерацию фильтрующих элементов без отключения всего фильтра.

Мешочный фильтр с соплами Вентури для регенерации фильтров представляет собой цилиндрический аппарат с коническим сборником для пыли. Запыленный газ подается в фильтр снизу через штуцер внутрь мешков. Фильтруясь через мешочные фильтры, газ очищается и выходит через штуцер в крышке фильтра. Частицы осаждаются на поверхности мешков.

Для чистки мешков внутри каждого из них имеется сопло Вентури, через которое короткими интенсивными впрысками подается сжатый воздух. При этом мешки раздуваются и частицы сбрасываются с материала мешка практически полностью.

Такие фильтры рассчитывают по выбранной удельной скорости фильтрования, которую можно принимать в зависимости от плотности и степени запыленности газа в пределах от 0,01 до 0,06 м3/(м2*с).

Рукавные (мешочные) фильтры обеспечивают высокую степень очистки газа: концентрация пыли в очищенном газе составляет несколько миллиграммов на 1 м3.

Фильтры с полужесткими фильтровальными перегородками обычно состоят из кассет, в которых между сетками зажимается слой стекловолокна, металлической стружки или других материалов, пропитанный специальным составом для лучшего улавливания взвешенных в газе частиц. Кассеты, объединенные в секции, применяют для очистки малозапыленных газов с концентрацией пыли 0,001...0,005 г/м3.

Фильтры с жесткими фильтровальными перегородками, изготовленными из пористой керамики, спеченных или спрессованных металлических порошков, а также пластмасс, используют для тонкой очистки газов. Фильтровальные элементы могут иметь цилиндрическую кольцевую или плоскую форму.

Патронный фильтр с цилиндрическими фильтровальными элементами из пористой керамики изображен на рис. 1.3.6. В корпусе фильтра на решетке 3 расположено несколько цилиндрических фильтровальных элементов. Запыленный газ поступает в нижнюю часть фильтра, проходит через фильтровальные элементы, как показано на рис. 1.3.6, и очищается от взвешенных частиц. Осадок собирается на внешней поверхности фильтровальных элементов, а очищенный газ выходит из внутреннего объема фильтровальных элементов и выводится из фильтра. Для регенерации фильтров их периодически продувают обратным током сжатого газа, подаваемого через коллектор. При этом пыль собирается в конической части днища и удаляется в сборник пыли.

Рис 1.3.6. Патронный фильтр:

1 – крышка; 2 – коллектор; 3 – решетка; 4 – корпус; 5 - фильтровальный элемент; 6 – днище; 7- сборник пыли

В фильтрах с металлокерамическими элементами можно очищать пыль, содержащую взвешенные частицы размером более 0,5 мкм.

## 2.4 Мокрая очистка газов.

Мокрую очистку газов применяют тогда, когда допустимы увлажнение и охлаждение газа, а взвешенные частицы имеют незначительную ценность. Охлаждение газа ниже температуры конденсации находящихся в нем паров способствует увеличению плотности взвешенных частиц. При этом частицы играют роль центров конденсации и тем самым обеспечивают выделение их из газового потока. Если взвешенные частицы не смачиваются жидкостью, то очистка газов в мокрых пылеулавливателях малоэффективна. В этом случае для повышения степени очистки к жидкости добавляют поверхностно-активные вещества.

Степень очистки газов от пыли в мокрых пылеулавливателях колеблется в зависимости от конструкции от 60 до 85%.

Недостаток мокрой очистки — образование сточных вод, которые также должны очищаться.

Скрубберы, полые или насадочные (рис. 1.3.7), являются простейшими мокрыми пылеулавливателями для очистки и охлаждения газов. Запыленный газ подается в нижнюю часть скруббера и движется противотоком к жидкости, подаваемой через разбрызгиватель или форсунки со скоростью около 1 м/с. При взаимодействии газа и жидкости происходит механическая очистка газа. Степень очистки достигает 71.3...85 %. В качестве насадка используют хордовые или кольцевые элементы.

Рис. 1.3.1.5. Насадочный скруббер:

1 – разбрызгиватель; 2- насадка

Пенные барботажные пылеулавливатели предназначены для очистки сильнозапыленных газов. Барботажный пылеулавливатель представляет собой тарельчатый скруббер (рис. 1.3.8). Запыленный газ подается в нижнюю часть скруббера и движется вверх. Попадая на перфорированную тарелку, куда подается промывная жидкость, газ барботирует через нее, в результате чего создается подвижная пена, которая обеспечивает большую поверхность контакта и высокую степень очистки газа. В слое пены взвешенные частицы поглощаются жидкостью. Загрязненная жидкость сливается через регулирующий порог. Пенные скрубберы имеют, как правило, несколько перфорированных тарелок. Степень очистки газа в таких аппаратах достигает 99 %.

Рис 1.3.8. Пенный скруббер:

1 – корпус; 2 – регулирующий порог; 3 - перфорированная тарелка

Скрубберы Вентури также применяются для мокрой очистки воздуха. В них достигается высокая степень очистки, равная 98 %. Недостаток их — большое гидравлическое сопротивление (порядка 1500...7500 Па) и необходимость установки каплеотбойника. Скруббер Вентури (рис. 1.3.9) состоит из двух частей: трубы Вентури, в которой происходит очистка воздуха, и разделителя, предназначенного для отделения капелек воды от газового потока.

Воздух, подлежащий очистке, поступает снизу в вертикальный патрубок, на выходе из которого создается разрежение. За счет разрежения в трубу Вентури из бачка подсасывается через коллектор вода. В результате в трубе Вентури как на стенках, так и по всему объему происходит интенсивное образование жидкостных пленок, что приводит к очистке газового потока.

Рис 1.3.9. Скруббер Вентури:

1 – разделитель; 2 - завихритель потолка; 3 - труба Вентури; 4 - вентилятор

Осаждению капелек жидкости из газового потока способствует завихритель потока. Жидкость, выделяемая в разделителе, стекает в сборный бачок. Очищенный газовый поток выбрасывается в атмосферу.

## 2.5 Осаждение под действием электрического поля.

В электрическом поле тонкодисперсным частицам сообщается электрический заряд, под действием которого происходит их осаждение. Разделение пылей, дымов и туманов в электрическом поле имеет значительные преимущества перед другими способами осаждения.

Разделение газовых неоднородных смесей в электрическом поле осуществляется на электродах. Для разделения пылей и дымов применяются сухие фильтры, для разделения туманов — мокрые.

Простейший электрофильтр — это два электрода, один из которых — анод — выполняется в виде трубы или пластины, а другой — катод — в виде проволоки, которая натянута внутри трубчатого анода либо между пластинчатыми анодами, выполненными из проволочной сетки. Аноды заземляют.

При соединении электродов с источником постоянного тока на электродах создается разность потенциалов, равная 4...6 кВ/см, обеспечивающая плотность тока 0,05.. .0,5 мА на 1 м длины катода.

Газовая смесь поступает внутрь трубчатых электродов или между пластинчатыми. Благодаря высокой разности потенциалов на электродах и неоднородности электрического поля (сгущение силовых линий происходит у электрода с меньшей площадью поверхности — катода) в слое газа у отрицательного электрода — катода — образуется поток электронов, направленный к аноду. В результате соударений электронов с нейтральными молекулами газа газ ионизируется. Такая ионизация называется ударной. Признаком ионизации газа является образование «короны» у катода, поэтому катод называют коронирующим электродом. В результате ионизации образуются положительные и отрицательные ионы. Положительные ионы собираются около катода, а отрицательные с большой скоростью движутся к аноду, заряжая взвешенные в газе, частицы и увлекая их с собой. Частицы пыли или тумана оседают на аноде, покрывая его слоем осадка.

Трубчатый сухой электрофильтр показан на рис. 1.3.10. Пыль или дым поступают в нижнюю часть фильтра под решетку 6, в которой закреплены электроды, и распределяются по трубчатым электродам — анодам. Внутри трубчатых электродов расположены коронирующие электроды — катоды. Электроды закреплены на общей раме, опирающейся на изоляторы. Под действием электрического поля происходит электроосаждение взвешенных в газе частиц. Осевшие на аноде частицы периодически стряхиваются ударным приспособлением и собираются в конической нижней части фильтра.

Рис.1.3.10. Трубчатый электрофильтр:

1 - встряхивающее устройство; 2 – изолятор; 3 – рама; 4 - коронирующии электрод; 5 - трубчатый электрод - анод; 6 – решетка; 7 - сборник для пыли

Осадок из фильтра удаляется с помощью выгружного устройства, а очищенный газ выходит из верхней части фильтра.

Разработаны секционные электрофильтры, в которых газ проходит через ряд последовательно соединенных секций.

В электрофильтре с пластинчатыми электродами анодами служат пластины, а коронирующими электродами (катодами) — проволока, натянутая между пластинами.

Степень очистки газа в электрофильтрах зависит от электропроводности пыли: если взвешенные частицы хорошо проводят ток, то частица заряд отдает моментально и приобретает заряд электрода. В этом случае возникает кулоновая сила отталкивания, что приводит к уносу частиц с газом из фильтра и снижает степень очистки. При плохой проводимости тока частицы образуют на электроде плотный слой отрицательно заряженных частиц, который противодействует основному электрическому полю.

При высокой концентрации взвешенных частиц в газе степень его очистки тоже снижается из-за осаждения ионов на частицах, что приводит к снижению количества перенесенных зарядов и, следовательно, силы тока.

Для снижения концентрации частиц в газе перед электрофильтрами устанавливают дополнительные газовые фильтры.

Задание 1.3.1.. Рассчитать площадь отстаивания пылеосадительной камеры для очистки газового потока по следующим данным: наименьший размер частиц 200 мкм; расход воздуха 2000 кг/ч; плотность газа 0,8 кг/м3; вязкость газа 0,03•10-3 Па•с; плотность частиц 800 кг/м3.

Задание 1.3.2.. Рассчитать циклон для выделения частиц сухого молока из воздуха, выходящегоиз распылительной сушилки, по следующим данным: наименьший частиц 10 мкм; расход воздуха 2000 кг/ч; температура 70 °С.

Список использованной литературы:

1. Еренгалиев А.Е., Масленников С.Л., Какимов А.К., Тусипов Н.О. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств (Учебное пособие). – Семей: СГУ имени Шакарима. – 2008. – 208 с.

2. Процессы и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов / А. Н. Остриков, О. В. Абрамов, А. В. Логинов [и др.] ; под ред. А. Н. Острикова. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 616 с.

# Практическое занятие № 3 – ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПСЕВДООЖИЖЕНИЯ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

## 3.1. Аппараты с псевдоожиженным слоем

Разработаны многочисленные конструкции аппаратов с псевдоожиженным слоем, учитывающие технологические условия протекания процессов, требования к качеству получаемых продуктов, специфические особенности взаимодействующих веществ. На рис. 1.4.5 показаны некоторые схемы аппаратов с псевдоожиженным слоем.

Рис.1.4.5 Схемы аппаратов с псевдоожиженым слоем:

а - цилиндрический противоточный непрерывного действия; б - с направленной циркуляцией (силос); в - конический; г - с перемешивающим устройством; д - устройство для пневмотранспорта; 1 – шлюзовой затвор; 2 – бункер; 3 – пневмолиния; 4 - циклон

По принципу действия аппараты бывают периодического и непрерывного действия. В аппаратах непрерывного действия происходит взаимодействие газового потока с зернистым материалом, который непрерывно вводится в аппарат и выводится из него. Процесс может осуществляться в противотоке, прямотоке и перекрестном токе.

В цилиндрический противоточный аппарат непрерывного действия (рис. 1.4.5, а) ожижающий газовый поток поступает снизу под газораспределительную решетку, а зернистый материал — в верхнюю часть аппарата. Для поддержания определенного уровня материала на газораспределительной решетке и вывода его из аппарата служит переточный патрубок.

Вертикальные цилиндрические силосы (рис. 1.4.5,б) используют для накопления и усреднения больших партий зерновых материалов. Псевдоожиженный слой создается газом (воздухом), поступающим во внутреннюю полость между двумя днищами, которая разделена концентрической перегородкой на внешнее и внутреннее кольца. Во внешнее кольцо подается примерно в 2 раза больше газа, чем во внутреннее. За счет разного количества газа, подаваемого во внешнее и внутреннее кольца, в силосе создается направленная циркуляция зернового материала от периферии к оси аппарата, способствующая его перемешиванию.

В конических аппаратах (рис. 1.4.5, в) уменьшение скорости снизу вверх позволяет псевдоожижать полидисперсные материалы. Газ подается через небольшое отверстие внизу аппарата с большой скоростью. Это позволяет при необходимости работать без газораспределительной решетки, что особенно важно при псевдоожижении комкующихся и слипающихся материалов. При значительном угле конусности аппарата струя газа может оторваться от стенок аппарата и образовать сплошной канал. По этому каналу будет двигаться с большой скоростью поток газовзвеси, образующий над поверхностью слоя фонтаны твердых частиц. Такой слой называется фонтанирующим.

В аппаратах с фонтанирующим слоем возникает интенсивная циркуляция зернистого материала от оси к его стенкам.

При псевдоожижении мелких частиц диаметром 25...40 мкм, обладающих склонностью к агломерации, слипанию и электризации, для улучшения перемешивания и разрушения застойных зон, а также для интенсификации процессов тепло - и массообмена используют газомеханический способ псевдоожижения. При этом способе дополнительную энергию вводят в слой посредством различного рода перемешивающих устройств и вибраторов (рис. 1.4.5, г).

На рис. 1.4.5, д показано устройство для пневмотранспорта зернистого материала в разбавленной псевдоожиженной фазе. Зернистый материал дозируется в пневмолинию с помощью шлюзового затвора.

Разделение псевдоожиженного слоя на зернистый материал и газ происходит на новом уровне в циклоне.

Для снижения обратного перемешивания зернистого материала, которое приводит к снижению движущей силы и выравниванию температур процесса, в противоточных аппаратах непрерывного действия применяют секционирование (рис. 1.4.6), т. е. разделяют весь слой зернистого материала по высоте перфорированными перегородками (возможно насадкой). Перетекание зернистого материала из верхних секций в нижние происходит под действием гравитационной силы через специальные переточные устройства либо через отверстия в горизонтальных перегородках (провальных тарелках).

Рис.1.4.6. Секционный аппарат непрерывного действия:

1 – корпус; 2 - газораспределительная решетка; 3 – переточное устройство

Задание 1.4.1. Определить скорость начала псевдоожижения и действительную скорость газового потока в слое силикагеля следующего фракционного состава

Фракция, мм -2,0+1,5 -1,5+1,0 -1,0 + 0,5 -0,5 + 0,25

Содержание, мас. %

Число псевдоожижения W=2,насыпная плотность слоя силикагеля ρн = 650 кг/м3, плотность частиц ρт = 1100 кг/м3. Температура воздуха 150 °С.

## 3.2. Оборудование для перемешивания

Перемешивание жидких сред. Для перемешивания жидких сред используют несколько способов: пневматический, циркуляционный, статический и механический с помощью мешалок.

Пневматическое перемешивание осуществляют с помощью сжатого газа (в большинстве случаев воздуха), пропускаемого через слой перемешиваемой жидкости. Для равномерного распределения газа в слое жидкости газ подается в смеситель через барботер. Барботер представляет собой ряд перфорированных труб, расположенных у днища смесителя по окружности или спирали.

В ряде случаев перемешивание осуществляется с помощью эжекторов.

Интенсивность перемешивания определяется количеством газа, пропускаемого в единицу времени через единицу свободной поверхности жидкости в смесителе.

Пневматическое перемешивание имеет ограниченное применение. Оно используется тогда, когда допускается взаимодействие перемешиваемой жидкости с газом.

Циркуляционное перемешивание осуществляют с помощью насоса, перекачивающего жидкость по замкнутой системе смеситель — насос — смеситель.

Интенсивность циркуляционного перемешивания зависит от кратности циркуляции, т. е. отношения подачи циркуляционного насоса в единицу времени к объему жидкости в аппарате. В ряде случаев вместо насосов могут применяться паровые эжекторы.

Статическое смешивание жидкостей невысокой вязкости, а также газа с жидкостью осуществляется в статических смесителях за счет кинетической энергии жидкостей или газов.

Статические смесители устанавливают в трубопроводах перед реактором или другой аппаратурой или непосредственно в реакционном аппарате.

Простейшими статическими смесителями являются устройства с винтовыми вставками различной конструкции.

На рис. 1.5.1, а представлена конструкция цилиндрического статического смесителя, предназначенного для перемешивания газа и жидкости, с вставными элементами, представляющими собой разно-закрученные пластины из нержавеющей стали, установленные последовательно встык в корпусе смесителя. Геометрические характеристики отдельного элемента определяются углом и направлением закручивания, а также соотношением диаметра и длины. Количество установленных элементов зависит от вязкости, а также от соотношения вязкостей смешиваемых жидкостей: чем выше вязкость и различие в вязкости жидкостей, тем больше устанавливают элементов.

Рис. 1.5.1 Статические смесители:

а – цилиндрический с вставными элементами: 1 – фланец; 2 – корпус; 3 – смешивающие элементы; б - эмульсор

Статические смесители используют также при получении эмульсий. На рис. 1.5.1, б изображен вихревой эмульсор для получения эмульсии жирофосфатидной смеси в обезжиренном молоке (заменитель цельного молока). Вихревой эмульсор обеспечивает высокую эффективность эмульгирования при давлении 0,3 - 0,36 МПа, прост в изготовлении и эксплуатации. Принцип его действия заключается в использовании эффекта центробежной форсунки при каскадном истечении жидкости. Получаемая эмульсия с размером частиц до 3 мкм не расслаивается в течение 24 ч.

Механическое перемешивание используют для интенсификации гидромеханических процессов (диспергирования), тепло - и массообменных, биохимических процессов в системах жидкость — жидкость, газ — жидкость и газ — жидкость — твердое тело. Осуществляют его с помощью различных перемешивающих устройств — мешалок. Мешалка представляет собой комбинацию лопастей, насаженных на вращающийся вал.

Все перемешивающие устройства, применяемые в пищевых производствах, можно разделить на две группы: в первую группу входят лопастные, турбинные и пропеллерные, во вторую — специальные — винтовые, шнековые, ленточные, рамные, ножевые и другие, служащие для перемешивания пластичных и сыпучих масс.

По частоте вращения рабочего органа перемешивающие устройства делятся на тихо - и быстроходные.

Лопастные (рис. 1.5.2, а, б), ленточные, якорные и шнековые мешалки относятся к тихоходным: частота их вращения составляет 30...90 мин -1, окружная скорость на конце лопасти для вязких жидкостей — 2..3 м/с.

Рис. 1.5.2. Типы мешалок:

а – трехлопастная; б - двухлопастная; в – пропеллерная; г – открытая турбинная; д – открытая турбинная с наклонными лопастями; е - закрытая турбинная

Преимущества лопастных мешалок — простота устройства и невысокая стоимость. К недостаткам относится создаваемый слабый осевой поток жидкости, что не обеспечивает полного перемешивания во всем объеме смесителя. Усиление осевого потока достигается при наклоне лопастей под углом 30° к оси вала.

Якорные мешалки имеют форму днища аппарата. Их применяют при перемешивании вязких сред. Эти мешалки при перемешивании очищают стенки и дно смесителя от налипающих загрязнений.

Шнековые мешалки имеют форму винта и применяются, как и ленточные, для перемешивания вязких сред.

К быстроходным относятся пропеллерные и турбинные мешалки: частота их вращения составляет от 100 до 3000 мин -1 при окружной скорости м/с.

Пропеллерные мешалки (рис. 1.5.2, в) изготовляют с двумя или тремя пропеллерами. Они обладают насосным эффектом и используются для создания интенсивной циркуляции жидкости. Применяются для перемешивания жидкостей вязкостью до 2 Па*с.

Турбинные мешалки (рис. 1.5.2, г, д, е) изготовляют в форме колес турбин с плоскими, наклонными и криволинейными лопастями. Они бывают открытого и закрытого типов. Закрытые мешалки имеют два диска с отверстиями в центре для прохода жидкости. Для одновременного создания радиального и осевого потоков применяют турбинные мешалки с наклонными лопастями. Турбинные мешалки обеспечивают интенсивное перемешивание во всем рабочем объеме смесителя. Для уменьшения кругового движения жидкости и образования воронки в смесителе устанавливаются отражательные перегородки.

Турбинные мешалки применяют при перемешивании жидкостей вязкостью до 500 Па*с, а также грубых суспензий.

Основные элементы типового смесителя с перемешивающим устройством — корпус с крышкой, привод и мешалки (рис. 1.5.3).

Рис. 1.5.3. Смеситель с мешалкой:

1 – привод; 2 – стойка привода; 3 – уплотнение; 4 – вал; 5-корпус; 6 – рубашка; 7 – отражательная перегородка; 8 – мешалка; 9 – труба

Наиболее широко применяют выносной электрический привод с вертикальным валом. Бывают также приводы с горизонтальным и боковым расположением вала. Возможно верхнее и нижнее расположение вертикального привода по отношению к смесителю.

Вал перемешивающего устройства соединяется с валом редуктора чаще всего продольно-разъемной или зубчатой муфтой. В первом случае опорой вала является подшипник редуктора.

При работе мешалки возникают крутящие колебания вследствие динамических нагрузок на консольный конец вала. Для устранения колебаний и повышения надежности в реакторах обычно устанавливают концевой или промежуточный подшипник.

Для уплотнения вращающихся валов с целью создания герметичности применяют сальники с мягкими и твердыми набивками.

При работе мешалок в аппаратах возникают определенным образом направленные токи жидкости. При низкой частоте вращения мешалки жидкость вращается по окружностям, лежащим в горизонтальных плоскостях движения лопастей мешалки. При этом отсутствует перемешивание с соседними слоями жидкости.

Интенсивное перемешивание жидкости имеет место только в результате образования вторичных потоков и вихревого движения. Под действием центробежных сил жидкость движется в плоскости вращения лопасти мешалки от центра смесителя к стенкам. Вследствие такого движения в центре смесителя возникает зона пониженного давления и образуется воронка, куда засасывается жидкость из слоев, расположенных выше и ниже лопасти мешалки. Вторичные потоки и круговое движение жидкости создают сложный контур циркуляции, показанный на рис. 1.5.4.

Рис. 1.5.4. Схема циркуляции жидкости в смесителе

Перемешивание пластичных масс. При перемешивании пластичных масс, в частности при получении теста в хлебопекарном, макаронном и кондитерском производствах, не только смешиваются различные компоненты, но и тесто при этом разминается, насыщается воздухом и приобретает определенные свойства.

Процесс перемешивания проводится в смесителях периодического и непрерывного действия, оборудованных специальными перемешивающими устройствами — рамными, шнековыми и ленточными мешалками (рис. 1.5.5). Смесители могут иметь месильное устройство с вертикальной или горизонтальной осью.

Рис. 1.5.5. Схемы шнековых (а) и ленточных (б, в) мешалок

Для обработки эластично-упругих масс (пшеничное тесто) в ряде случаев применяют смесители с двумя месильными устройствами, вращающимися навстречу друг другу с различными скоростями.

Для смешивания мало - и высоковязких кондитерских масс (вафельное тесто, вафельная начинка, бисквитное тесто, песочное тесто и т. д.), а также перемешивания кондитерских масс с сыпучими компонентами (кексовое тесто с изюмом, белково-сбивная масса с орехами) применяют смесители корытообразной формы с расположенными в них двумя спиральными рабочими органами, вращающимися в разные стороны. Высокая интенсивность перемешивания достигается за счет проведения процесса в тонком слое.

Тесто для пирожных готовится в аппарате с месильным устройством, которое имеет четыре лопасти, расположенные под углом 90°, выполненные по форме днища аппарата (рис. 1.5.6).

Рис. 1.5.6. Аппарат для приготовления теста:

1 – крышка; 2 – стойка; 3 – корпус; 4 – месильное устройство

Частота вращения мешалки 12 мин-1. По окончании процесса смешивания аппарат опрокидывается, при этом крышка откидывается и происходит выгрузка теста.

Перемешивание сыпучих материалов. Для перемешивания сыпучих материалов в пищевых производствах используют смесители, работающие в других отраслях промышленности, или смесители, специально сконструированные для смешивания материалов, различающихся гранулометрическим составом, плотностью, прочностью, физическим состоянием и другими физическими свойствами.

Как правило, смесители классифицируют по принципу действия, скоростным характеристикам и конструктивным признакам. По принципу действия все смесители могут быть разделены на смесители непрерывного и периодического действия. Смесители периодического действия можно разделить на барабанные, ленточные, бегунковые, центробежные, с вращающимся ротором, червячно-лопастные, плунжерные, пневмосмесители и смесители с псевдоожиженным слоем; смесители непрерывного действия — на барабанные, червячно-лопастные, роторные и др.

По скоростным характеристикам смесители делятся на скоростные и тихоходные.

Скоростные смесители бывают одно - и двухступенчатыми. Одна ступень может быть обогреваемой, а другая — охлаждаемой. В зависимости от конструкции ротора смесители делятся на лопастные (турбинные), волчковые, дисковые и шнековые.

Общий вид двухступенчатого центробежного турбосмесителя показан на рис. 1.5.7. Такой смеситель применяют при смешивании порошкообразных, вязких и жидких материалов. Первая ступень служит для гомогенизации смеси, а вторая — для ее охлаждения. Для улавливания пыли на крышке смесителя установлен рукавный фильтр. В смесителе вращается скоростной комбинированный ротор, состоящий из трехлопастной мешалки и комбинации ножей (рис. 1.5.8).

Рис. 1.5.7. Комбинированный турбосмеситель:

1 – электродвигатель; 2 – ротор; 3 – обогреваемая рубашка; 4 – дефлектор; 5 – фильтр; 6 – поворотная крышка; 7 – переточное устройство; 8 – охлаждаемые сегменты; 9 – перемешивающее устройство

Рис. 1.5.8. Рабочий орган турбосмесителя

Готовая охлажденная смесь выгружается через нижний затвор, управляемый пневмоцилиндром. Смесительные роторы приводятся во вращение от электродвигателей через ременную передачу.

Принцип действия смесителей с псевдоожиженным слоем основан на псевдоожижении смешиваемых материалов быстровращающимся ротором. Частота вращения рабочего органа смесителей разных моделей и объемов изменяется от 300 до 3000 мин-1.

При вращении рабочего органа материал отбрасывается к стенке смесителя и перемещается вверх, при этом образуется циркуляционный контур. Восходящий поток материала вдоль стенок препятствует налипанию влажного материала на стенку. Рабочий орган выполнен таким образом, чтобы не образовывались застойные зоны.

Его конструкция обеспечивает самоочищение лопаток ротора. Как правило, рабочий орган состоит из 2 - или 3 - рядных ножевых лопастей, горизонтальных или загнутых вверх.

Тихоходные смесители (ленточные, лопастные, шнековые и с псевдоожиженным слоем) для смешивания сыпучих и влажных материалов имеют цилиндрическую или корытообразную форму и закрываются с торцов и сверху крышками. Внутри корпуса смесителя расположен вал с плоскими ленточными спиральными лопастями. Для интенсивного перемешивания материалов лопасти выполнены с левой и правой навивкой. В ленточных смесителях большой вместимости смесительный элемент состоит из четырех лент. Окружная скорость наружной ленты составляет 1,2 м/с. Привод вала осуществляется через клиноременную передачу.

На рис. 1.5.9 показан спаренный планетарно-червячный смеситель, предназначенный для смешивания зернистых материалов с диаметром частиц не более 10 мм. Смеситель состоит из конического корпуса, внутри которого расположен наклонный червяк, вращающийся одновременно вокруг собственной оси и вокруг конического корпуса смесителя при помощи водила. Смешиваемые материалы червяком перемещаются вверх, а затем падают под действием гравитационной силы. Смеситель обеспечивает хорошее смешивание при небольшом расходе энергии. Частота вращения червяка 60 мин-1, водила 1,58 мин-1. Корпус смесителя закрыт общей крышкой, на которой установлены приводы червяков и водила.

Рис. 1.5.9. Общий вид смесителя-усреднителя с планетарным шнековым перемешивающим устройством:

1 – привод; 2 – конический корпус; 3 – перемешивающее устройство

Смесители, основанные на псевдоожижении зернистых материалов газовым потоком, применяют для усреднения больших партий. Смеситель представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с коническим днищем и крышкой. В нижнюю часть днища вмонтированы сопла, которые соединяются с коллектором подачи сжатого газа. Материал загружается через загрузочные клапаны, расположенные на крышке, а выгружается через разгрузочный клапан, расположенный в нижней части днища.

Смешивание происходит за счет импульсной подачи сжатого газа при давлении до 3 МПа в камеру смешения. При подаче сжатого газа образуются турбулентные пылегазовые потоки, направленные по восходящей спирали в периферийной кольцевой зоне смесителя и по нисходящей — в центральной цилиндрической зоне. В результате движения частиц материала по пересекающимся траекториям происходит его перемешивание. Технологический газ, очищенный от пыли в циклоне или фильтре, поступает на компримирование.

Задание 1.5.1. Определить мощность, потребляемую открытой турбинной мешалкой, вращающейся с частотой n = 4,7 с-1, при перемешивании суспензии в аппарате диаметром D = 1,2 м и высотойH = 1,6 м. Плотность жидкости ρ ж = 1070 кг/м3; вязкость μ ж = 0,02 Па•с. Содержание твердой фазы φ = 0,3. Плотность частиц ρ тв = 1400 кг/м3.

Список использованной литературы:

1. Менх В.Г. Процессы и аппараты пищевых производств: краткий курс лекций. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.- Кемерово, 2003. – 110 с.

2. Процессы и аппараты пищевых производств, процессы и аппараты биотехнологии: метод. указ. к самостоятельной работе /Сост. Л.М. Журавлѐва, А.Ю. Чуркина. – Самара; Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – с.57

# Практическое занятие № 4 -  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСМОСА И УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ

## 4.1 Оборудование для осмоса

Аппараты для обратного осмоса и ультрафильтрации бывают периодического и непрерывного действия. Аппараты периодического действия применяют, как правило, только в лабораторной практике. В промышленности работают проточные аппараты непрерывного действия.

Мембранные аппараты имеют большую удельную площадь поверхности разделения, просты в сборке и монтаже, надежны в работе. Перепад давления в аппаратах небольшой.

Недостатком аппаратов для обратного осмоса является высокое рабочее давление, что приводит к необходимости использования специальных уплотнений трубопроводов и арматуры, рассчитанных на высокое давление.

По способу расположения мембран аппараты делятся на аппараты типа «фильтр-пресс» с плоскокамерными фильтрующими элементами, аппараты с цилиндрическими и рулонными элементами и аппараты с мембранами в виде полых волокон.

Перечисленные аппараты состоят из отдельных секций или модулей, что позволяет собирать аппараты с различной площадью поверхности разделения.

Аппарат типа «фильтр-пресс», по конструкции напоминающий фильтр для обычного фильтрования, является наиболее простым мембранным аппаратом.

Основа этой конструкции (рис. 1.6.3) - фильтрующий элемент, состоящий из двух мембран, уложенных по обе стороны листов «подложки», изготовленных из пористого материала, например полимерного. Листы «подложки» имеют отверстия для прохода жидкости. Эти листы расположены на расстоянии от 0,5 до 5 мм, образуя межмембранное пространство для разделяемого раствора. Пакет фильтрующих элементов зажимается между двумя плитами и стягивается болтами. Фильтруемый раствор последовательно проходит через все фильтрующие элементы и концентрируется. Концентрат и фильтрат непрерывно удаляются из аппарата.

Рис. 1.6.3. Мембранный фильтр-пресс (а) и «подложка» (б):

1 – плита; 2 – стяжной болт; 3 – «подложка»; 4 – мембрана; 5 – отверстие

Аппараты подобного типа применяют в установках для выделения белков из подсырной сыворотки, а также для ультрафильтрации обезжиренного молока и творожной сыворотки.

Производительность аппарата по сыворотке составляет 5,0... 6,8 м3/ч, по концентрату — 0,16...0,3 м3/ч,

Аппарат с цилиндрическими фильтрующими элементами собирается из отдельных цилиндрических фильтрующих модулей (рис. 1.6.4).

Рис. 1.6.4. Мембранный аппарат с цилиндрическими фильтрующими элементами

Цилиндрический фильтрующий элемент (рис. 1.6.5) представляет собой сменный узел, собранный из полупроницаемой мембраны и дренажного каркаса. Дренажный каркас состоит из трубы и пористой «подложки», исключающей вдавливание мембраны в дренажные каналы трубы. Изготовляют цилиндрические фильтрующие элементы трех типов: с расположением мембраны на внутренней поверхности дренажного каркаса, на внешней и с комбинированным расположением мембраны.

Аппарат с цилиндрическими фильтрующими элементами и с мембраной, расположенной на внутренней поверхности дренажного каркаса (рис. 1.6.5, а), имеет следующие преимущества: малую материалоемкость из-за отсутствия напорного корпуса, небольшое гидравлическое сопротивление, возможность механической очистки фильтрующих элементов от осадка без разборки, надежность конструкции.

Рис. 1.6.5. Цилиндрические фильтрующие элементы с различным расположением мембраны:

а – на внутренней поверхности дренажного каркаса; б – на внешней; в – комбинированно; где: 1 – труба; 2 – мембрана; 3 – «подложка»

Недостатки этой конструкции — низкая удельная рабочая площадь поверхности фильтрации мембран, высокие требования к сборке элементов.

Конструкции фильтрующих элементов с наружным расположением мембраны (рис. 1.6.5, б) имеют большую удельную рабочую площадь поверхности фильтрации. Однако они более металлоемки, а кроме того, механическая очистка фильтрующих элементов практически невозможна.

Цилиндрические фильтрующие элементы с комбинированным расположением мембран (рис. 1.6.5, в) имеют примерно в 2 раза большую удельную рабочую площадь поверхности фильтрации, чем описанные. Однако такие конструкции обладают значительно большими гидравлическими сопротивлениями из-за большой длины каналов для отвода фильтрата.

Удьтрафильтрационные установки с цилиндрическими фильтрующими элементами широко применяют для осветления фруктовых соков. От сока отделяются все вещества, вызывающие помутнение сока, как, например, протеин, крахмал, пектин, дубильные вещества большой молекулярной массы, частицы целлюлозы и другие вещества. В осветленном соке содержатся все вещества в натуральном составе.

Аппараты с рулонными фильтрующими элементами выполняют в виде трубы, в которую последовательно вставлено несколько (плотность упаковки мембран составляет 300...800 м2/м3) рулонных фильтрующих элементов (рис. 1.6.6, а). Каждый элемент состоит из накрученного на отводящую трубу пакета из двух мембран и «подложки». Для создания межмембранного пространства между мембранами устанавливается сетка-сепаратор.

Исходный раствор движется по межмембранным каналам в продольном направлении (рис. 1.6.6, б), а фильтрат по спиральному дренажному слою поступает в трубу и выводится из аппарата.

Увеличение рабочей площади мембран в этих аппаратах повышает плотность упаковки, а также снижает стоимость изготовления. Площадь мембраны возрастает при увеличений длины и ширины навиваемого пакета. Однако ширина пакета ограничена размерами мембран и дренажного слоя. Максимальная ширина пакета достигает 900 мм. Длина пакета ограничивается гидравлическим сопротивлением дренажного слоя потоку фильтрата и обычно не превышает 2 м.

Рис. 1.6.6. Рулонный фильтрующий элемент (а) и аппарат, заряженный такими элементами (б):

1 – труба; 2 – мембрана; 3 – «положка»; 4 – сетка-сепаратор

Эффективность применения мембранных процессов в пищевых производствах рассмотрим на двух примерах.

На рис. 1.6.7 показана двухступенчатая схема установки для концентрирования апельсинового сока, работающая с возвратом фильтрата со второй ступени. Основными аппаратами являются мембранные фильтр-прессы. Материальный баланс процесса представлен на схеме. В результате ультрафильтрации концентрация продукта повышается в 4 раза.

Рис. 1.6.7. Двухступенчатая схема установки для концентрирования апельсинового сока

Схема переработки молока с получением основных молочных продуктов представлена на рис. 1.6.8. Основными технологическими стадиями являются сепарирование молока с получением масла, ультрафильтрация обезжиренного молока и обратный осмос. Из концентрата обезжиренного молока получают ассортимент молочных продуктов. Использование мембранных аппаратов при переработке молока позволяет также решить проблему очистки сточных вод.

Рис. 1.6.8. Схема переработки молока

## 4.2 Процесс фильтрования

Цель работы:

1. Ознакомление с устройством микрофильтра и его работой.

2. Проведение опытного фильтрования.

3. Расчет коэффициентов фильтрования по экспериментальным данным.

Основные положения

Фильтрование применяют для разделения суспензий на твердую (осадок) и жидкую

(фильтрат) фазы.

Для движения жидкости в порах осадка и фильтрующей перегородки необходимо

создать перепад давления по сторонам фильтрующей перегородки, который является дви-

жущей силой процесса. Этот перепад может быть создан за счет разряжения (вакуум-

фильтры) или давления (фильтры под давлением) с одной стороны фильтрующей перегород-

ки.

Производительность фильтров зависит от режима фильтрования (давление, темпера-

тура), характера фильтрующей перегородки и физико-химических свойств суспензий и осад-

ков.

Интенсивность фильтрования и производительность фильтров характеризуются вели-

чиной скорости фильтрования - количеством фильтрата, проходящего через единицу поверх-

ности фильтра в единицу времени,

uф = (dVф / dτ ) / Fф ,                     (3.1)

где VФ - количество фильтрата, м3;

Fф - площадь поверхности фильтрующей перегородки, м2;

τ - продолжительность фильтрования, с.

4.3 Классификация фильтров

ФИЛЬТРЫ

| ПОД ДАВЛЕНИЕМ |  | ПОД ВАКУУМОМ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Периодического действия | Непрерывного действия | Периодического действия | Непрерывного действия |
| 1. Нутч-фильтр закрытый | 5. Барабанный | 7. Нутч-фильтр открытый | 9. Барабанный |
| 2. Мешочный | 6. Дисковый | 8. Мешочный | 10. Дисковый |
| 3. Патронный |  |  | 11. Карусельный |
| 4. Фильтрпресс |  |  | 12. Ленточный |
|  |  |  | 13. Динамический |

Различают перегородки.

а/ Тканевые – сукно, бязь, бельтинг, лавсан и др.

б/ Металлические – сталь, легированная сталь, латунь и др.

в/ Керамические – фарфор, поролит и др.

г/ Зернистые – кварцевый песок, мрамор, уголь, известняк и др.

Различают осадки.

а/ Несжимаемые – кварцевый песок, кристаллы солей и др.,

размер частиц больше 100 мкм.

б/ Сжимаемые – студни, гели, гидроокиси и др.,

размер частиц меньше 10 мкм.

Для рассмотрения теории фильтрования принимаем закрытый нутч-фильтр при допущении, что осадок и фильтровальная перегородка являются несжимаемыми.

Схема фильтра представлена на рис. 53.

Рис. 53. Схема закрытого нутч-фильтра.

1 – суспензия, 2 – сжатый воздух, 3 – фильтрат, F – сечение фильтра, l – высота слоя осадка, p1, p2 – давление, V – объем полученного фильтрата, 4 – ткань /сукно/, 5 – дырчатый диск.

Движущая сила процесса фильтрования

Δp = p1 – p2 	Па			   		          /26/

Скорость фильтрования

м/с 					          /27/

Обозначим:

x – доля осадка в 1 м3 фильтрата.

Из рис. 53. следует, что

F · l – объем осадка в м3.

Тогда

F · l = V · x; 	 					          /28/

Обозначим:

– удельная производительность фильтра, м3/м2.    				          /29/

Тогда

/30/

Для скорости фильтрования применяем основную кинетическую закономерность

/31/

где   μ – вязкость фильтрата, Па.с,

Rос. – сопротивление слоя осадка, 1/м,

Rф.п. – сопротивление фильтровальной перегородки, 1/м.

Представляем

Rос. = r · l 						          /32/

где r – удельное сопротивление слоя осадка, 1/м2.

С учетом  /30/ имеем

/31а/

Или

μrx · VdV + μF · Rф.п. · dV = Δp · F2 · dτ 			          /33/

Выражение /33/ представляет дифференциальное уравнение процесса фильтрования. Различают следующие режимы фильтрования.

1. Режим постоянного давления, Δp = const /основной промышленный режим/.

Интегрируем уравнение /33/ от 0 до V и от 0 до τ.

Умножаем на 2 и делим на μrxF2

Обозначим константы

С учетом /29/ получаем

q2 + 2 · C · q = K · τ 					          /34/

Уравнение /34/ широко применяется в расчетной практике, в частности для элементного моделирования. Например, константы С и К, а также продолжительность фильтрования τ, полученные на лабораторном открытом нутч-фильтре, позволяют сразу рассчитать поверхность промышленного барабанного вакуум-фильтра по формуле

/35/

где V0 – производительность фильтра по водной суспензии, м3/с,

x0, x2 – содержание твердой фазы в суспензии и осадке, % масс.,

ρсусп; ρж – плотность суспензии и фильтрата, кг/м3.

Конструкция  барабанного вакуум-фильтра представлена на рис. 54-56.

Уравнение /34/ является квадратичным, что не совсем удобно для обработки опытных данных. Поэтому его преобразовывают.

Уравнение /34/ делим на K · q и запишем наоборот

Обозначим новые константы

Тогда получим

/36/

Выражение /36/ является уравнением прямой линии. Опытные данные по уравнению /36/ представляются на графике, который показан на рис. 57.

Рис. 54. Барабанный вакуум-фильтр.

1. Медленно вращающийся металлический барабан с отверстиями. 2. Волнистая проволочная

сетка. 3. Фильтровальная ткань. 4. Осадок на барабане. 5. Нож для съема осадка. 6. Корыто для суспензии. 7. Качающаяся мешалка. 8. Устройство для подвода промывной жидкости. 9. Камеры барабана. 10. Трубы, объединенные во вращающуюся часть 11 распределительной головки,  поочередно соединяющие камеры 9 барабана 1 с секциями неподвижной части 12 распределительной головки.

Зоны, в которые поочередно попадают секции барабана при вращении: I – фильтрования и отсоса фильтрата; II – промывки осадка и отсоса промывных вод; III – разрыхления и отдувки осадка сжатым воздухом; IV – очистки ткани продувкой воздухом или паром.

Секции неподвижной части распределительной головки: I – сообщающаяся с приемником фильтрата, находящимся под вакуумом; II – сообщающаяся с приемником  промывных вод, также находящимся под вакуумом; III – сообщающаяся с источником сжатого воздуха; IV – сообщающаяся с источником сжатого воздуха или водяного пара.

Рис. 55. Распределительная головка барабанного вакуум-фильтра.

1. Вращающаяся цапфа. 2. Соединительные трубы. 3. Вращающаяся шайба. 4. Отверстия во вращающейся шайбе. 5. Неподвижный корпус. 6. Неподвижная съемная шайба. 7-10. Прорези в неподвижной шайбе,  соответствующие секциям I-IV на рис. 32. 11. Трубопровод для удаления фильтрата. 12. Трубопровод для удаления промывной жидкости. 13.  Трубопроводы для подачи сжатого воздуха и пара. 14. Вакуумметры. 15. Пружина.

Рис.  56. Барабанный вакуум-фильтр со снятой фильтровальной тканью.

Рис. 57. График для обработки опытных данных по фильтрованию

при постоянном давлении.

Представлены три опыта, для которых Δp3 > Δp2 > Δp1,

а доля осадка "x" у всех опытов одинакова.

Для одного опыта из графика определяют отрезок В и тангенс А. Далее рассчитывают сопротивление фильтровальной перегородки.

/37/

Удельное сопротивление слоя осадка

/38/

Запишем выражение для отрезка CD /рис. 57/

/39/

Как видно из /39/, величина отрезка CD не зависит от Δp, поэтому при постоянном "х"   прямые линии всех трех опытов на рис. 57 сойдутся в одной точке C. C увеличением "x" отрезок CD будет уменьшаться.

В режиме постоянного давления возрастает толщина слоя осадка, следовательно, возрастает сопротивление, что согласно уравнению /31/	 уменьшает скорость фильтрования.

2. Режим постоянной скорости.

В этом случае .

В уравнении /33/ отбрасываем знаки дифференциала

μ · rx · V2 + μ · Rф.п. · F · V= Δp· F2 ·τ

Делим на F2 · τ и записываем наоборот

Или

Δp = μrxWq + μRф.п.W

Обозначим константы

M = μ · r · x · W;          N = μ · Rф.п. · W

Тогда получим уравнение

Δp = M · q + N					          /40/

Уравнение /40/ графически представлено на рис. 58.

Рис. 58. График для обработки опытных данных по фильтрованию

при постоянной скорости.

Из графика определяются отрезок N и тангенс M.

Сопротивление фильтровальной перегородки

/41/

Удельное сопротивление слоя осадка

/42/

Для обеспечения постоянной скорости фильтрования необходимо увеличивать движущую силу от Δp нач. до Δp кон. синхронно увеличению Rос. /т.е. l/ согласно уравнению   /31/, что не совсем удобно для практики /для закрытых фильтров толщина слоя осадка не просматривается/.

3. Режим постоянного давления и постоянной скорости.

Применяется для промывки осадка методом вытеснения фильтрата из пор осадка. В этом случае

Δp = const;

Уравнение  /31/ принимает вид:

Откуда

/43/

Уравнение /43/ графически представлено на рис. 59.

Рис. 59. График для обработки опытных данных по фильтрованию

при постоянном давлении и постоянной скорости.

До сих пор рассматривалось идеальное фильтрование для несжимаемых осадка и фильтровальной перегородки. В действительности они могут быть сжимаемы.

Учет сжимаемости осадка.

Проводится уравнением

r = r0 · ΔpS					               /44/

где       S – показатель сжимаемости, S = 0 – 1, реже S > 1,

r0 – удельное сопротивление слоя осадка при Δp = 1.

Зависимость /31/ будет иметь вид:

/45/

Уравнение /45/ графически представлено на рис.60.

Рис. 60. Графическое представление скорости фильтрования

с учетом сжимаемости осадка.

1 – для несжимаемого осадка, 2 – для сжимаемого осадка, 3 – малоизученная область.

Из графика на рис. 60 определяется оптимальная движущая сила фильтрования Δp опт.

Учет сжимаемости фильтровальной перегородки.

Производится уравнением

/46/

Тогда уравнение /31/ примет вид

/47/

С учетом сжимаемости осадка и фильтровальной перегородки уравнение /47/ на графике рис. 58 примет вид, показанный на рис. 61.

Рис. 61. Учет сжимаемости осадка и фильтровальной перегородки

для режима постоянной скорости фильтрования.

1 – для несжимаемых осадка и фильтровальной перегородки,

2 – для сжимаемых осадка и фильтровальной перегородки.

В этом случае потребуется существенное увеличение перепада давлений для  обеспечения постоянной скорости фильтрования.

Пути интенсификации процесса фильтрования

По уравнению   /31/ скорость фильтрования

Откуда следуют три способа увеличения скорости фильтрования:

1/ увеличение движущей силы до Δp опт. /для сжимаемых осадков/,

2/ уменьшение вязкости фильтрата μ путем увеличения температуры /горячее фильтрование/,

3/ уменьшение толщины слоя осадка l /в динамических фильтрах осадок вообще отсутствует,        там проводится сгущение суспензий/.

4.4 Другие методы фильтрования.

До сих пор рассматривалось фильтрование с образованием осадка. Возможно фильтрование с закупориванием пор фильтровальной перегородки. Закономерности фильтрования с закупориванием пор изучены слабо и расчеты проводятся на основе опытных данных.

К фильтрованию без образования осадка относят также ультрафильтрование и обратный осмос.

Ультрафильтрование – процесс концентрирования растворов высокомолекулярных веществ /молекулярная масса больше 500/ с одновременной их очисткой от низкомолекулярных веществ /очистка коллоидных растворов, масел и др., задерживаются частицы до 1/30 мкм/. Применяется давление 0,3-1 МПа.

Обратный осмос – процесс концентрирования раствора /включая все растворенные компоненты/ с одновременным выделением чистого растворителя /обессоливание воды/.

Фильтровальные перегородки – пористые мембраны /ацетат целлюлозы и др./.

Ультрафильтрование и обратный осмос относятся к процессам на молекулярном уровне, поэтому являются компетенцией курса физической химии.

Контрольные вопросы

1. Какое назначение процесса фильтрования?

2. Какие существуют способы создания напора на фильтре?

3.   Чем характеризуется режим фильтрования?

4.   Дайте характеристику стационарного и нестационарного фильтрования?

5.   Какой физический смысл коэффициентов фильтрования?

6.   Дайте анализ формулы для определения коэффициентов фильтрования.

7.   Каковы основные элементы экспериментальной установки?

8.   Какой порядок проведения работы?

9.   Опишите метод обработки опытных данных и их анализ.

Список использованной литературы:

1. Гриценко В.В. Процессы и аппараты пищевых производств: Учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения направления 151000.62 «Технологические машины и оборудование» / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2014. – 208 с.

2. Плаксин Ю.М., Малахов Н.Н., Ларин В.А. Процессы и аппараты пищевых производств. – 2-е изд. перераб. и доп.- М.: КолосС, 2007. – 760 с.

# Практическое занятие № 5 - ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

5.1 Уравнение теплопередачи

Тепловые процессы представляют собой переход тепла от одного теплоносителя к другому и подчиняются основному уравнению теплопередачи:

/93/
где Q – расход тепла от первого теплоносителя ко второму, Вт,

К – коэффициент теплопередачи, Вт/м2.K,

F – поверхность теплопередачи, м2,

– средняя разность температур между теплоносителями, К/ºС.

К тепловым процессам относятся.

- НАГРЕВАНИЕ – увеличение температуры вещества путем подвода тепловой энергии. Температура /t/ увеличивается, t > tнач.

- ОХЛАЖДЕНИЕ – уменьшение температуры вещества путем отвода тепловой энергии

Температура /t/ уменьшается, t < tнач.

- КОНДЕНСАЦИЯ – перевод пара в жидкое состояние путем отвода тепловой энергии.

tконд. = const.

- ИСПАРЕНИЕ – перевод жидкости в парообразное состояние путем подвода тепловой энергии.

tисп. = const.

Частные случаи.

КИПЕНИЕ – испарение жидкости при tкип. = const.

ВЫПАРИВАНИЕ – кипение растворов твердых нелетучих веществ при tкип. = const.

ВОЗГОНКА – /сублимация/ – перевод твердого вещества в парообразное состояние, 	минуя жидкую вазу.

tвозг. = const.

Классификация тепловых процессов в развернутом виде c указанием аппаратуры представляется ниже.

Тема: "Нагревание, охлаждение и конденсация" – предлагается студентам для самостоятельного изучения по учебнику А.Н. Плановского /глава седьмая/. [1, 1972 г. – стр. 160-181] .

Классификация теплообменников и основы их конструктивного расчета представлены в пособии:

Тепловые процессы. Методические указания по лекционному курсу. /Сост.: В.С. Сальников, Б.Н. Басаргин/ - Ярославль, ЯПИ,1982. – 26 с.

Дополнительные рисунки с небольшими пояснениями представлены далее на стр. 89 - 104 /данные МКТИ/.

Из этой тематики более подробно мы рассмотрим обработку опытных данных по лабораторной работе №23 "Испытание элементного теплообменника" и полные тепловые расчеты дефлегматора и кипятильника для курсового проекта по ректификации.

5.2 Способы подвода и отвода тепла в промышленной  аппаратуре. Теплообменные аппараты.

В химической промышленности применяются различные способы подвода и отвода тепла.

Для подвода тепла использует электроэнергию, топочные газы, полученные сжиганием газообразного, жидкого или твердого топлива, и промежуточные теплоносители. В ряде случаев источниками тепла служат экзотермические процессы в химических реакторах; здесь отбор тепла, необходимый с технологической точки зрения, позволяет в то же время утилизировать его, что повышает экономичность производства.

Выбор способа подвода тепла и выбор теплоносителей определяются потребной температурой, технологическими и технико-экономическими соображениями.

При электрообогреве тепло может подводиться в нагревательных устройствах с электросопротивлением или внешним индукционным обогревом (рис. Т-I), токами высокой частоты (рис.2), а также в электродуговых печах. При этом достигаются высокие температуры (при нагревании электросопротивлением – порядка 1000 °С, а при электродуговом нагреве – насколько тысяч градусов). Температура может легко регулироваться отключением или включением части элементов или изменением напряжения. Установки с электрообогревом – весьма компактны. Однако их распространение лимитируется дефицитностью и сравнительно высокой стоимостью электроэнергии.

Обогрев топочными газами осуществляют либо непосредственно в печах, либо – в вынесенных теплообменниках (рис. 3). Такой способ подвода тепла прост, обеспечивает достижение высоких температур (до ~1000 °С), однако обладает рядом существенных недостатков: опасность взрывов и пожаров, невозможность быстрого и точного регулирования температуры, громоздкость установок из-за низких коэффициентов теплоотдачи от газов (10-60 Вт/м2.К) и низкой объемной теплоемкости последних.

Для подвода тепла при более низких температурах (до нескольких сот градусов) предпочитают использовать промежуточные теплоносители.

Наиболее широко распространенным теплоносителем при необходимости обеспечения температуры не выше 180-200 °С является насыщенный водяной пар. При возможности транспортирования на большие расстояния он обладает рядом существенных достоинств: доступность: высокий коэффициент теплоотдачи (~ 10000 Вт/м2), обеспечивающий

компактность установки; высокая теплота конденсации, обеспечивающая низкий его расход; равномерность обогрева и возможность тонкого регулирования температуры изменением давления.

На рис.4 показан обогрев "острым", а на рис 5 – "глухим" паром. При наиболее широко распространенном способе использования водяного пара в поверхностных теплообменниках ("глухой" пар) достижение полной конденсации пара в теплообменном аппарате обеспечивается установкой на выходе из него конденсатоотдатчиков (рис.5 и 6).

Для работы при более высоких температурах, чем те, которые достигаются с помощью водяного пара, применяют высокотемпературные теплоносители – парообразные и жидкие.

Среди паровых органических теплоносителей наибольшее распространение нашла дифенильная смесь, содержащая около трех четвертей дифенилового эфира и около четверти дифенила. При атмосферном давлении жидкая дифенильная смесь кипит при 258 °С,
а при повышенном давлении (~8 ат) ее можно применять до ~ 400 °С (выше начинается интенсивное разложение смеси). Дифенильная смесь, хотя и горюча, но практически взрывобезопасна и нетоксична.

Пары высококипящих органических жидкостей, как и водяной пар, получают в котлах, обогреваемых топочными или технологическими газами (в последнем случае котлы называют котлами-утилизаторами) и направляют для использования в теплообменники; образовавшийся в последних конденсат вновь возвращают в котел.

При использовании жидких высокотемпературных теплоносителей применяют либо обогрев с помощью рубашек (бань), либо (чаще) циркуляционный обогрев  (рис.7). Среди таких теплоносителей можно назвать перегретую воду при давлениях и температурах, близких к критическим (ею можно греть до 300-350°С), минеральные масла, органические и кремнийорганические соединения (в том числе и уже упоминавшуюся, жидкую дифенильную смесь), расплавленные соли и металлы (последние применяют при температурах вплоть до ~ 1000°С).

Отвод тепла чаще всего осуществляют с помощью естественных

5.3 Процесс выпаривания

Сущность выпаривания заключается в доведении раствора твердого нелетучего вещества до температуры кипения, в переводе части растворителя в парообразное состояние и отводе полученного пара от оставшегося сконцентрированного раствора.

Более кратко: концентрирование растворов твердых нелетучих веществ при температуре кипения растворов.

Выпаривание - тепловой процесс, осуществляемый путем подвода тепловой энергии.

Источники тепловой энергии (горячие теплоносители):

1. Газовый обогрев,

а) непосредственный (погружные горелки),

б) через стенку (рекуперативный).

2. Обогрев ВОТ (высокотемпературные органические теплоносители),       например, дифенильной смесью /до 400 °С/.

3. Водяным паром, который носит название греющего или первичного.

Пар, которой образуется при выпаривании кипящего раствора, носит название "вторичный".

Если вторичный пар используется для нужд вне выпарной установки, то он называется "экстра-паром".

Выпаривание очень широко применяется в пищевой промышленности, например, производство сахара, поваренной соли, соды и  др.

Научный анализ процессов выпаривания был выполнен впервые в 1915 г. проф. Иваном Александровичем Тищенко в монографии "Современные выпарные аппараты и их расчет". Разработанный им метод расчета получил название - метод Тищенко. В настоящее время существует примерно 15 методов расчета выпарных установок, которые развивают и дополняют метод Тищенко.

Схемы выпаривания

Различают следующие схемы выпаривания.

ВЫПАРИВАНИЕ

Однократное                              Многократное

Под                          под              под      прямоток   противо     с параллельным

Давлением      атмосферным   вакуумом                       ток              питанием

давлением

с тепловым

насосом

Выпаривание может проводиться в одном аппарате - однократное или однокорпусное выпаривание. В этом случае вторичный пар или не используется, или используется в тепловом насосе /турбокомпрессор, инжектор/. Применяется для установок небольшой производительности.

Для однократного выпаривания под атмосферным давлением применяют  открытые  аппараты, вторичный пар удаляется в атмосферу.

Для однократного выпаривания под давлением и вакуумом применяют       закрытые аппараты.

Выпаривание под вакуумом имеет преимущества:

1.  достигается большая разность температур между теплоносителями,

2.  можно использовать пар низкого давления,

3. можно выпаривать термочувствительные растворы,

4. меньше потери в окружающую среду.

Выпаривание   может проводиться в нескольких аппаратах - многократное или многокорпусное выпаривание. Вторичный пар в этом случае используется в качестве греющего в аппаратах той же установки. Поэтому многократное выпаривание позволяет сократить расход первичного пара на 1кг вторичного, как это показано в таблице 6.

Таблица 6. Расход греющего пара на 1 кг вторичного пара.

| Число корпусов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход греющего пара на 1 кг вторичного | 1.2 | 0.57 | 0.4 | 0.3 | 0.27 |

В зависимости от направления движения раствора по отношению к движению пара различают прямоток, противоток и параллельное питание каждого корпуса. Схемы установок представлены на рис.99-101.

Рис.99. Прямоточная схема многократного выпаривания.

1-греющий пар, 2-конденсат, 3-исходный раствор, 4-вторичный пар,

5-вторичный пар в барометрический конденсатор, 6- упаренный раствор.

Рис.100. Противоточная схема многократного выпаривания.

Рис.101. Схема выпаривания с параллельным питанием каждого корпуса.

Прямоток (рис.99) получил наибольшее применение в промышленности. Давление вторичного пара увеличивается от первого корпуса к последнему, т.е. имеет место:

Поэтому раствор самотёком перетекает из корпуса в корпус.

Противоток применяют для растворов, вязкость которых резко повышается с возрастанием концентрации и с понижением температуры. В этом случае раствор с высокой концентрацией (b3) располагается в корпусе с наибольшей температурой раствора (t1). Для преодоления разности давлений подача раствора из корпуса в корпус осуществляется насосами (рис.100).

Параллельное питание каждого корпуса (рис.101) применяется для кристаллизующихся растворов, которые трудно с кристаллами провести через все корпуса.

Некоторые свойства растворов при выпаривании

1. Растворимость.

Растворимость вещества обычно представляется в виде таблицы, которая переводится на график ''равновесная концентрация – температура''.

Кривая  представляет насыщенный раствор (равновесие системы ''раствор – кристаллы''). На графике, который представлен на рис.102, пунктиром проводится граница метастабильной области и можно показать различные технологические процессы.

Рис.102. Комплекс процессов для однократного выпаривания периодического действия.

а) область ненасыщенных растворов, б) метастабильная область (существование пересыщенных растворов), в) лабильная область (спонтанная кристаллизация);

1-выщелачивание, 2-нагревание,3-выпаривание, 4-охлаждение раствора в кристаллизаторе, 5-спонтанная (во всём аппарате) кристаллизация, 6-рост кристаллов.

Комплекс процессов для 3-х корпусной прямоточной выпарной установки представлен на рис.103.

Рис.103. Комплекс процессов для 3-х корпусной прямоточной выпарной установки.

I, II, III – номера корпусов.

После кристаллизатора суспензия направляется на центрифугирование, далее кристаллы поступают на сушку, затем следует упаковка готового продукта.

Современная тенденция совершенствования производства сводится к замене громоздкой системы:

подогреватель – выпарной аппарат – кристаллизатор – центрифуга – сушилка, - на один аппарат распылительной сушки.

В настоящее время на распылительной сушилке обрабатываются: дрожжи, бычья кровь, молоко, кофе, осуществляется производство пищевой соли, томатное и глюкозное (сахарное) производства.

Движущая сила и температурные депрессии.

Эти понятия наглядно представляются на рис.104, где показано распределение температур по высоте выпарного аппарата.

а) Общая (или полная) разность температур – разность между температурой конденсации греющего пара и температурой вторичного пара.

(94)

б) Полезная разность температур (движущая сила процесса) – разность между температурой конденсации греющего пара и температурой кипения раствора в средних слоях аппарата.

(95)

Рис.104. Распределение температур теплоносителей по высоте выпарного аппарата.

1-греющий пар,

2-конденсат,

3-исходный раствор,

4-вторичный пар, 5-упаренный раствор.

в) Гидростатическая температурная депрессия – разность между температурами кипения раствора в среднем слое аппарата и на свободной поверхности раствора.

(96)

По мнению П.Д. Лебедева (Теплообменные, сушильные и холодильные установки.-М.:Энергия,1972.-320 с., с.133) надёжных формул для определения (96) не существует. Поэтому для прямоточной 3-х корпусной выпарной установки рекомендуется принимать .

г) Физико-химическая температурная депрессия – разность между температурой кипения раствора и температурой вторичного пара над раствором.

(97)

Для растворов, кипящих под атмосферным давлением, по таблицам, в зависимости от концентрации определяется температура кипения , тогда

(98)

Для аппаратов, работающих под любым давлением, температурная депрессия определяется по формуле Тищенко

(99)

где  - поправочный коэффициент.

В литературе приводится табличная зависимость .

Для последнего корпуса, работающего под вакуумом, температурную депрессию можно определить по правилу Бабо, представляющему подобие изотерм растворов:

(100)

Правило Бабо гласит: отношение упругости пара над раствором к упругости пара над чистым растворителем есть величина постоянная при одной и той  же температуре кипения раствора и растворителя.

д) Гидравлическая температурная депрессия – разность между температурами вторичного пара на выходе из аппарата и на входе в другой аппарат.

(101)

Обычно принимается . Обусловлена потерями вторичного пара из одного корпуса в другой.

3. Теплота растворения.

При растворении твёрдых нелетучих веществ проявляется тепловой эффект . Правило Бабо точно, когда .

Когда , необходимо учитывать поправку проф. Стабникова  (приводится в таблицах в зависимости от PA и ''С'').

При >0 поправка прибавляется, при <0 – вычитается из температурной депрессии, рассчитанной по правилу Бабо.

Многократное выпаривание

Рассмотрим многократное выпаривание на прямоточной установке, содержащей ''n'' корпусов. Все полученные уравнения будут справедливы и для однократного выпаривания, когда n=1.

Схема установки представлена на рис.105.

Рис.105. Схема прямоточной выпарной установки, состоящей из ''n'' корпусов.

1-греющий пар, 2-конденсат, 3-исходный раствор, 4-вторичный пар,

5-вторичный пар в барометрический конденсатор, 6-упаренный раствор.

G, D, W – расходы раствора, греющего и вторичного пара, кг/с;

Jг, J – энтальпии греющего и вторичного пара, кДж/кг;

С, С' – теплоёмкость раствора и конденсата, ;

t,  - температура раствора и конденсата, ;

b – концентрация раствора, % масс.

1. Материальный баланс.

а) Для всей установки по всему продукту:

или          (102)

где  - общий расход вторичного пара.

б) Для всей установки по растворённому веществу:

;     (103)

Откуда общий выход вторичного пара

(104)

Концентрация раствора для n-ого и любого корпуса:

(105)

в) Распределение вторичного пара по корпусам.

В прямотоке раствор поступает в следующий корпус с более высокой температурой и вносит дополнительное количество тепла. За счёт этого происходит самоиспарение раствора и вторичного пара образуется больше. Для 3-х корпусной установки хорошо подтверждается отношение, полученное на основе опытных данных:

(106)

Выпаривание с отбором экстра-пара в настоящее время практически не применяется.

2. Тепловой баланс.

Тепловой баланс необходим для расчёта:

А. Расхода греющего пара на первый корпус ;

В. Уточнения распределения вторичного пара по корпусам ();

С. Определения тепловых нагрузок каждого корпуса ().

По общему методу И.А. Тищенко при составлении теплового баланса вводятся следующие допущения:

а) Пренебрегаем потерями в окружающую среду, .

б) Пренебрегаем теплотой концентрирования раствора, .

в) Полагаем, что отсутствует охлаждение раствора при переходе из одного корпуса в другой ().

г) Отсутствует переохлаждение конденсата водяного пара ().

д) Выражение  заменяется на приближённое значение

;  где

Это связано с трудностями определения теплоёмкости раствора . Теплоёмкость разбавленного раствора (до 10% масс.) определяется по приближённой формуле

## 5.4 Термические процессы

НАГРЕВАНИЕ

Тепловая обработка продуктов является основным приемом в технологическом процессе производства кулинарных изделий. Нагревание продукта с использованием различных сред, передающих тепло, вызывает изменения его структурно-механических, физико-химических и органолептических свойств, которые в совокупности определяют готовность изделия, консистенцию, цвет, запах, вкус, характеризующие степень кулинарной готовности продукта.

Тепловая обработка продуктов осуществляется различными способами: погружением в жидкую среду; обработкой паровоздушной   и   пароводяной   смесями,  острым паром;

контактным нагревом; нагревом в поле токов СВЧ; конвекционным методом; инфракрасным облучением и путем комбинирования перечисленных способов.

Нагревание продуктов до определенной температуры (как правило, не ниже 80° С) имеет также большое санитарно-гигиеническое значение. Пищевые продукты, как животного, так и растительного происхождения почти всегда обсеменены микроорганизмами. Нагревание их в процессе тепловой обработки хотя и не обеспечивает полной стерильности продукта, но оказывает губительное действие на большинство плесневых и бесспоровых бактерий, а также вызывает переход спорообразующих бактерий в неактивную форму, обеспечивая тем самым их полную безвредность для организма человека.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Охлаждение — это отдача продуктом тепла в окружающую среду. Охлаждение может осуществляться в естественных и искусственных условиях.

Так, для сохранения качества продуктов (в первую очередь скоропортящихся), поступивших на предприятия общественного питания, требуются пониженные температуры хранения, при которых подавляется развитие микроорганизмов и замедляются нежелательные биохимические процессы, протекающие в самих продуктах.

Охлаждение используют также для создания режимов, необходимых для осуществления определенных технологических процессов; взбивания пены, студнеобразования, раскатки слоеного теста и др.

Охлаждение происходит в охлаждаемых комнатах (остывочных), в шкафах шокового охлаждения и заморозки, в водяных чиллерах (система тамбл-чиллинга), в вакуумных пакетах и другие.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЕМОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ

Основными способами тепловой обработки продуктов являются варка и жаренье, каждый из которых характеризуется большим разнообразием тепловых режимов. Основными показателями процессов тепловой обработки продуктов являются: греющая среда, соотношение массы продукта и греющей среды, температурный режим в процессе тепловой обработки.

ВАРКА

В процессе варки продукты нагревают в жидкой среде (вода, молоко и др.) или в атмосфере пара. При этом соотношение продукта и жидкости должно быть не менее 1:1. Различают два режима варки. При первом режиме жидкость нагревают  до  кипения,  после  чего  нагрев  ослабляют и дальнейшую тепловую обработку продукта производят при слабом кипении (температура около 95—98°С), сохраняя этот режим в течение всего времени, требуемого для доведения продукта до готовности.

При втором режиме жидкость нагревают до кипения, затем доступ тепла прекращают и доводят продукт до готовности за счет аккумулированного тепла.

ПРИПУСКАНИЕ И ВАРКА ПАРОМ

Эти способы применяют в основном при тепловой обработке продуктов с высоким содержанием влаги.

Некоторые продукты припускают без добавления жидкости — в собственном соку, выделяющемся из продукта при его нагревании.

В процессе припускания нижняя часть продукта погружена в кипящую среду, а верхняя подвергается воздействию пара. Последний, соприкасаясь с пищевыми продуктами, конденсируется, выделяя скрытую теплоту парообразования, и нагревает их, доводя до состояния кулинарной готовности. Варка продуктов может осуществляться как в открытом, так и в закрытом объеме, припускание — только в закрытом.

Этот процесс используют также при варке продуктов острым паром. Осуществляют его в специальных пароварочных шкафах различных конструкций; наиболее эффективны конструкции с принудительной циркуляцией пара.

Варка на водяной бане. Технологический процесс приготовления некоторых блюд должен осуществляться при температуре, не превышающей 60—90° С, с сохранением ее на весь период кулинарной обработки. Для этой цели применяют водяную баню с терморегулятором греющей среды. Используют также и наплитную посуду: для этого в один из сосудов наливают жидкость (воду), нагревают ее до требуемой температуры и ставят в него сосуд с продуктом.

ВАРКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ВАКУУМОМ

Процессы варки можно осуществлять при атмосферном давлении, при избыточном давлении с применением автоклавов и при пониженном давлении (в вакуум-аппаратах). При использовании повышенного давления температура обработки повышается, что ускоряет процессы варки. Однако такая интенсификация обработки не всегда технологически целесообразна.

Кроме того, применение высоких температур (порядка 115—130° С) наряду с ускорением процесса тепловой обработки продуктов приводит к ухудшению качества блюд и их пищевой ценности.

Применение вакуум-аппаратов позволяет ускорить процессы тепловой обработки при температуре среды менее 100° С и сохранить высокое качество обрабатываемых продуктов.

ЖАРЕНЬЕ

Различают следующие приемы жаренья: на жарочной поверхности с небольшим количеством жира; жир предварительно нагревают до высокой температуры;

на открытой жарочной поверхности без жира;

в закрытой камере жарочного шкафа в неглубокой no-Суде с небольшим количеством нагретого жира;

путем погружения в жир (во фритюре) — на открытой поверхности с большим количеством нагретого жира, помещенного в жарочную ванну.

Разновидностью жаренья в закрытой камере жарочного шкафа является выпечка мучных изделий (полуфабрикатов из теста).

При жаренье на открытой поверхности в качестве среды, передающей тепло, используют нагретый жир, благодаря небольшой теплопроводности жир защищает продукт от местного перегрева и способствует равномерному нагреву всей поверхности.

В начальный период жаренья расплавленный жир обеспечивает равномерный нагрев поверхности продукта до температуры, не превышающей 100° С. При этом поверхностный слой продукта обезвоживается за счет испарения влаги и процесса термовлагопроводности, вызывающего перенос влаги в направлении движения потока тепла — от поверхностного слоя продукта к центру. Дальнейший нагрев обезвоженного поверхностного слоя продукта вызывает термический распад веществ, входящих в его состав, с образованием новых химических веществ (частью летучих), обладающих специфическим ароматом и вкусом жареного, характерным для данного вида продукта.

Начинается этот процесс примерно при температуре около 105° С и усиливается при дальнейшем повышении температуры. Нагрев свыше 135° С приводит к ухудшению оргаполептических показателей продукта, в связи с образованием веществ, обладающих запахом и вкусом горелого.

Жаренье на открытой жарочной поверхности

Жаренье в тонком слое жира

На нагретый жир помещают продукт, поверхность которою быстро обезвоживается и покрывается корочкой. Для получения корочки с обеих сторон продукт переворачивают.

Передача тепла внутренней части продукта в процессе жаренья производится за счет теплопроводности самого продукта.

Жаренье сырых продуктов производят до полной готовности или до полуготовности (обжаривание) с последующей дополнительной тепловой обработкой. Температурный режим, используемый при этом способе жаренья, можно варьировать в зависимости от вида продукта.

Жаренье без жира

Жаренье без смазывания жарочной поверхности жиром производят при приготовлении изделий из жидкого теста, -например при жаренье блинной ленты на жаровне с вращающимся барабаном; в этом случае жаренье происходит за счет жира, выпрессовываемого из теста.

Жаренье путем погружения в жир (во фритюре)

Продукт полностью погружают в жарочную ванну с нагретым жиром, что обусловливает образование корочки на всей поверхности продукта. В этом случае передача тепла от нагреваемой среды продукту осуществляется теплопроводностью. Жаренье во фритюре может производиться плавающим и погруженным способом, причем производительность второго способа значительно выше. Жаренье во фритюре находит широкое применение для доведения до готовности таких продуктов, как картофель, рыба и других, а также различных видов мучных изделий (пирожки, пончики), и может осуществляться с использованием аппаратов периодического и непрерывного действия.

Жаренье в камере жарочного шкафа (радиационно-конвекционный способ)

Продукт поливают растопленным жиром и помещают в жарочный шкаф, в котором нагревание продукта производится в основном (на 80—85%) за счет излучения (радиацией) от нагретых поверхностей камеры и частично благодаря теплопроводности горячего пода и конвекции перемещающихся потоков воздуха.

Выпечку изделий из теста производят также радиационно-конвекционным способом — в жарочных, пекарских шкафах и хлебопекарских печах — при различных температурных режимах в зависимости от вида полуфабриката.

Жаренье в поле ИК-излучений

Продукт (мясо, рыба) жарят на открытом огне (без дымообразования), помещая его на металлическую решетку, предварительно смазанную жиром. После обжаривания пирога с одной стороны решетку переворачивают и обжаривают продукт с другой стороны. Можно также нанизывать Продукт на вертел или шпажку и жарить до готовности, медленно поворачивая над источником тепла (шашлыки). Этот способ используют при жаренье продукта в специальных аппаратах — электрогрилях, где он подвергается воздействию излучения электронагревательных элементов.

КОМБИНИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ

Тушение

При тушении почти всех видов продуктов используют два приема тепловой обработки: предварительное обжаривание НО образования корочки и последующую варку припусканием с добавлением пряностей и приправ. Тушение производит в плотно закрытой посуде.

Запекание

Перед запеканием продукты варят, припускают или жарят до полной готовности или полуготовности. Некоторые виды продуктов (рыба, баранина) для приготовления определенных блюд запекают сырыми.

В основном прием запекания используют для получения поджаристой корочки на поверхности продуктов, уже прошедших тепловую обработку (каши, макароны, мясо и др.), пли доведенных до полуготовности (натуральные котлеты И др.). Запекание производят с добавлением таких продуктов, как яйца, молоко, соусы.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ

К вспомогательным приемам тепловой обработки относят некоторые операции для удаления с поверхности продуктов несъедобных частей (опаливание) или придания продуктам специфических свойств, необходимых для последующей тепловой обработки (бланширование).

К вспомогательным приемам можно также отнести размораживание продуктов после хранения их на холоде, размораживание и разогревание готовых продуктов.

Опаливание

Опаливание осуществляют с помощью газовых горелок для сжигания шерсти, волосков, перьев с поверхности обрабатываемых продуктов (головы, конечности крупного рогатого скота, тушки птиц и др.). Нагревания продуктов при этом не происходит.

Бланшированием (ошпариванием) называют кратковременное (от 1 до 5 мин) воздействие на продукты кипящей водой или паром.

Этот прием, используют для облегчения последующей механической очистки продуктов, разрушения ферментов, оказывающих нежелательное действие на очищенные от поверхностных оболочек продукты, удаления привкуса горечи.

Пассерование

Пассерованием называется процесс нагревания продукта (с жиром или без него) перед его тепловой обработкой. Используется пассерование для обработки ароматических кореньев с целью сохранения в жировых растворах ароматических веществ, а также придания кореньям особого цвета и вкуса. Пассеруют также муку, приобретающую в зависимости от температуры нагрева различные свойства (оттенки цвета, вкуса и др.).

Термостатирование

Применяется оно для сохранения первыми и вторыми блюдами при раздаче заданной температуры, используется также для доставки готовых блюд в горячем состоянии к месту их потребления.

Размораживание (или отепление) и разогревание

Целью размораживания продукта, поступившего на предприятие после хранения на холоде, является приведение его в состояние, наиболее близкое к первоначальному, свойственному натуральному продукту. Используемые при этом режимы (рассматриваются в соответствующих разделах учебника) предусматривают минимальные потери массы продукта при максимальном сохранении его качества.

Особое место занимает процесс разогревания замороженных готовых изделий, объединяющий две операции — размораживание и нагревание до определенной температуры. Для осуществления этих операций используются традиционный способ нагрева, нагрев в электрическом поле СВЧ или ВЧ, а также комбинированный способ — размораживание в естественных условиях с последующим нагреванием традиционным способом или в СВЧ-аппаратах.

Особенностью этого способа является прогрев пищевых продуктов по всему объему благодаря способности электромагнитного поля проникать внутрь изделия на значительную глубину.

При этом способе используется принцип диэлектрического нагрева, при котором в камере СВЧ-аппарата прогревается только продукт. Из-за потерь тепла в окружающую среду температура периферийных слоев продукта меньше, чем центральных и на поверхности его не образуется специфической корочки. По своим органолептическим свойствам продукт, доведенный до готовности в СВЧ-аппарате, приближается к продукту, полученному в результате припускания.

Большим преимуществом этого способа нагрева является быстрота доведения продукта до готовности. Продолжительность тепловой обработки по сравнению с традиционным способом уменьшается в 5—10 раз. СВЧ-нагрев наиболее эффективен для приготовления вторых блюд, а также для разогревания замороженных готовых изделий.

При СВЧ-нагреве в продуктах полнее сохраняются питательные вещества, исключается пригорание изделий, улучшаются,  вкусовые качества приготовляемой пищи и санитарно-гигиенические условия труда обслуживающего персонала.

Качественное отличие ИК-нагрева от диэлектрического заключается в механизме трансформации энергии излучения в тепло. ИК-поле проникает в продукт на меньшую глубину, чем СВЧ-поле, вследствие чего такой вид нагрева можно считать промежуточным между поверхностным и объемным.

Применение ИК-нагрева позволяет сокращать продолжительность процесса тепловой обработки по сравнению с традиционным, уменьшать металлоемкость и размеры аппаратов, автоматизировать производство и получать продукты высокого качества

При комбинированной тепловой обработке пищевых продуктов их объемный нагрев осуществляется в поле СВЧ, а колеровка— в ИК-поле. Такая обработка продуктов позволяет реализовать преимущества обоих способов нагрева и осуществлять процесс приготовления пищи в условиях оптимального режима. Комбинированный СВЧ- и ИК-нагрев осуществляют в аппаратах периодического и непрерывного действия, снабженных СВЧ- и ИК-генераторами, при этом последовательность и продолжительность воздействия СВЧ-и ИК-поля на продукт может изменяться в зависимости от требований технологического процесса.

Современные методы тепловой обработки

К современным способам тепловой обработки относятся:

жарения в масле во фритюрах;

обработка в различных режимах в пароконвектоматах;

обработка в режиме СВЧ-конвекция (асселировочный метод);

обработка в вакуумных пакетах по технологии sous-vide;

другие

Список использованной литературы:

1. Зимняков В.М., Назаров И.В., Щербина С.В. Практикум по основам расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств. – М.: Пенза, 2003 г.

2. Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. – М.:Колос, 2000 г.

# Практическое занятие № 6 - ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ И ПСЕВДООЖИЖЕНИЕ

6.1 Центрифугирование

Центрифуги нашли очень широкое применение на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, а также в медицине, по сути дела вытеснив и отстойники, и фильтры.

Например, центрифуги применяются для сепарирования молока, крови, растительных масел, осветления душистых ингредиентов для пива, зеленого пива, фруктовых и овощных соков, вина, бочкового шампанского, сиропов, экстрактов чая и кофе, растворов инсулина, лечебной сыворотки, концентрирования и промывки дрожжей, идущих для выпечки хлеба, для пивоварения и кормовых дрожжей, а также пшеничного, кукурузного, картофельного, рисового и корневого крахмала, очистки и обезвоживания сливочного, оливкового, пальмового масел, а также рыбьего и китового жира  и т.д.

Центрифуги классифицируются в первую очередь по фактору разделения:

/48/

где R – радиус ротора, м,

n – число оборотов ротора, об/мин.

ЦЕНТРИФУГИ

| Нормальные Кр 3500 |  |  |  | Сверхцентрифуги Кр до 60000 |  |  | Ультрацентрифуги Кр до 1,2 млн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтрующие |  | Осадительные |  | Осадительные |  |  | Осадительные |
| Период. | Непрер. | Период. | Непрер. | Трубч. | Сепараторы |  | Лаборат. |
| 1, 2, 4 | 3, 5, 6, 8 | 1, 3, 4 | 6 | Период. | Период. | Непр. | Период. |
| По выгрузке осадка. |  |  |  | 1, 7 | 1, 7 | 7 | 1 |

Выгрузка осадка

1. Ручная. 2. Гравитационная. 3. Инерционная. 4. Ножами. 5. Пульсирующим поршнем. 6. Шнеком. 7. Гидравлическая. 8. Вибрационная.

Маркировка центрифуг

По принципу разделения:

осадительные /осветляющие/    – 0,

разделяющие /сепарирующие/  – Р,

фильтрующие 		      – Ф,

комбинированные		      – К.

По расположению и виду ротора:

горизонтальные 		– Г,

вертикальные 		– В,

наклонные 			– Н,

с упругой верхней опорой	– У,

трубчатые 			– Т,

подвесные 			– П,

маятниковые			– М.

По способу разгрузки:

ручная через борт 			– Б,

ручная через днище 			– Д,

ручная с разборкой 			– Р,

кассетная 				– К,

ножевая 				– Н,

гравитационная /саморазгрузка/ 	– С,

шнековая 				– Ш,

поршневая 				– Д,

инерционная				– И,

вибрационная 			– В,

вибрационно-поршневая 		– Вп,

гидравлическая 			– Г.

По типу металла ротора:

углеродистая сталь 		– У,

легированная сталь		– Л,

коррозионно-стойкая сталь	– К,

титан 				–  Т,

цветные металлы 		– М,

другие материалы		– С.

Например, центрифуга марки НОГШ – 500К – 5 расшифровывается:

Н – нормальная,

0 – осадительная,

Г – горизонтальная,

Ш – шнековая выгрузка осадка,

500 – диаметр ротора в мм,

К – коррозионно-стойкая сталь,

5 – номер модели.

В медицинской практике широко используются ультрацентрифуги, ротор которых вращается в вакуумной камере с остаточным давлением 0,001 мм рт. ст. Применяются для разделения белков, вирусов, пигментов, бульонов с бактериями и др. Размер вируса составляет 0,01 мкм. В настоящее время известны около 200 вирусов у человека и животных и столько же у растений.

Для выбора центрифуги необходимо знать:

а/ диаметр частиц,

б/ концентрацию суспензии,

в/ тип суспензии,

г/ производительность.

6.2 Производительность центрифуг

Осадительные

Схема центрифуги представлена на рис. 62.

Рис. 62. Схема осадительной центрифуги.

1 – суспензия, 2 – фугат, 3 – осадок, 4 – ротор, 5 – кожух.

1. Рабочий объем центрифуги

м3 				          /49/

2. Часовая производительность по суспензии:

/50/

3. Продолжительность цикла /пуск, осаждение, торможение, разгрузка/

/51/

4. Продолжительность осаждения.

Скорость осаждения частиц

/52/

Откуда

/53/

Продолжительность осаждения по формуле /53/ определяется по графику, который представлен на рис. 63.

Рис. 63.  График для определения продолжительности осаждения.

S – площадь под кривой, а – масштаб графика.

Для оценки эффективности работы осадительных центрифуг применяется индекс производительности

/54/

где n = 1 для ламинарного режима осаждения,

Fср = π · H · (R1 + R2)

∑ – поверхность отстойника, производительность которого одинакова с центрифугой.

Общий диапазон

∑ = 50-100000  м2

Для трубчатых сверхцентрифуг ∑ = 1350-2500 м2

для сепараторов ∑ = 5000-50000 м2

Фильтрующие

Схема центрифуги представлена на рис. 64.

Рис. 64. Схема фильтрующей центрифуги.

1 – суспензия, 2 – фильтрат, 3 – ткань, 4 – осадок, 5 – ротор.

1. Часовая производительность центрифуги

Vчас = 3600 · V/τ цикла

где V – объем пропущенного фильтрата, м3.

2. Продолжительность цикла /пуск – фильтрование – промывка – торможение – разгрузка/

τцикла = τп + τф + τпр. + τт + τр

3. Давление фильтрования

Па    /55/

4. Продолжительность фильтрования

Δpц = const;      Rф.п. = 0,     тогда С = 0

Уравнение фильтрования принимает вид

q2 = K · τ, 		откуда ; 					          /56/

Прочность роторов центрифуг

Давление на стенку ротора

Па, 				         /57/

может достигать 5 МПа.

Коэффициент заполнения ротора

/обычно 0,5/ 			           	         /58/

'Толщина стенки ротора

м 				         /59/

где

;

σ – допускаемое напряжение /118 МПа /.

6.3 Центробежное осаждение

Разделение жидких неоднородных систем под действием центробежных сил осуществляется также в гидроциклонах. Принцип действия последних аналогичен циклонам. Схема гидроциклона представлена на рис. 65.

Рис. 65.   Схема     гидроциклона.

1 – суспензия, 2 – осветленная жидкость, 3 – шлам.

Обычные габариты гидроциклона D = 300-350 мм, H = 1-1,2 м /грубый классификатор/.

С диаметром D = 100 мм и менее – сгуститель суспензии.

С диаметром D = 100-15 мм – мультигидроциклоны – применяются для осветления тонких суспензий.

Разделяются частицы размеров 5-150 мкм.

Производительность

м3/час 				          /60/

где dсл – диаметр сливного патрубка, м,

D – диаметр корпуса, м,

Δp – перепад давления в гидроциклоне, Па.

Достоинства: низкая стоимость, большая производительность, отсутствие вращающихся частей.

6.4  Псевдоожижение

В общем под псевдоожижением понимают превращение слоя зернистого материала в псевдооднородную систему, которой присущи многие свойства капельных жидкостей.

Псевдоожижение широко применяется в пищевой и фармацевтической промышленности: получение воздушной кукурузы, сушка зерна, поваренной соли, покрытие оболочкой лекарственных таблеток и сельскохозяйственных семян и др.

Характеристики слоя твердых частиц

Представим на рис. 66 в крупном плане слой зернистого материала, расположенный на решетке в цилиндрическом аппарате. Снизу подается газ или жидкость.

Рис. 66. Схема слоя зернистого материала в цилиндрическом аппарате.

Обозначим:

d – диаметр частиц, м,

– сечение аппарата, м2,

W0 – фиктивная скорость газа /в свободном сечении/, м/с,

W – действительная скорость /в каналах слоя/, м/с,

V = S · H – объем слоя, м3,

V = Vч + Vж – объем частиц и жидкости /газа/ в слое, м3,

Мт – масса частиц в слое, кг,

– плотность частиц, кг/м3,

– насыпная плотность, кг/м3.

- Порозность – доля жидкости или газа в объеме слоя.

/61/

Для неподвижного слоя порозность составляет 0,35-0,45 и ориентировочно 	принимается равной 0,4.

- Доля частиц в слое

x = 1 - ε

- Действительная и фиктивная скорости.

Уравнение постоянства объемного расхода газа /жидкости/

В свободном сечении				В слое зернистого

аппарата					       материала

Ve = S · W0 			= 		       Sсвоб. · W       м3/с 	          /62/

Принимаем ориентировочно Sсвоб. ≈ S ·  ε, тогда

- Эквивалентный диаметр каналов в слое.

Представим условно один цилиндрический канал в слое, как это показано на рис 67.

Рис. 67. Условный цилиндрический канал в слое зернистого материала.

Поверхность цилиндрического канала

F = πdэ · H,        откуда πdэ =

Cмоченный периметр

П = πdэ =

Для слоя зернистого материала принимается допущение:

– суммарная поверхность всех каналов равна суммарной поверхности всех частиц.

F = Fч

Поверхность частиц

Fч = S · H · a

где a – удельная поверхность частиц, м2/м3.

Смоченный периметр каналов

Эквивалентный диаметр каналов

Удельная поверхность частиц /N – число частиц в cлое/

Теперь

/63/

Для частиц неправильной формы вводится Φ – фактор формы.

Процессы,

протекающие в слое зернистого материала.

Представим слой зернистого материала /кварцевый песок/ в цилиндрическом аппарате с дифманометром. Снизу в аппарат подается воздух, дифманометр залит подкрашенной водой. Схема аппарата показана на рис. 68.

Рис. 68. Схема цилиндрического аппарата со слоем зернистого

материала и дифманометром

На установке снимаются: показания ротаметра /число делений/ и дифманометра /Δh мм/. Далее по градуировочному графику число делений ротаметра переводится в расход газа   / Vc  м3/с/. Рассчитывается фиктивная скорость газа

Перепад давлений в слое, определяемый дифманометром,

рассчитывается приближенно по формуле

Опытные данные позволяют построить графическую зависимость Δp = f(W0), которая в общем виде представлена на рис. 69.

Рис. 69. Кривая идеального псевдоожижения

1 – неподвижный слой /фильтрование воздуха/, 2 – псевдоожиженный слой: а/ спокойное псевдоожижение, б/ кипящий слой, в/ слой с барботажем больших пузырей, 3 – унос частиц.

По графику на рис. 69. определяются первая и вторая критические скорости /начало и окончание псевдоожижения/. В процессе псевдоожижения слой расширяется, его высота увеличивается, порозность слоя изменяется от 0,4 /т. А/ до 1,0 /т. В/. Для работы промышленных аппаратов обычно принимается порозность, равная 0,75, что соответствует рабочей скорости псевдоожижения /W раб./. Отношение рабочей скорости к первой критической называется числом псевдоожижения:

/64/

Зависимость Δp = f(W0) отражает структуру и поведение слоя. Некоторые примеры приведены на рис. 70-73.

I

Рис. 70. Слой с адгезией /сцеплением/ частиц.

Требуется  небольшой перепад давлений, чтобы устранить адгезию.

Рис. 71. Слой с поршневым уносом частиц.

Перепад давлений в области уноса увеличивается для преодоления сил трения поршней о стенки аппарата.

Рис. 72. Слой с каналообразованием.

Открытие и закрытие каналов создают пульсирующую кривую псевдоожижения.

Рис. 73. Фонтанирующий слой.

Требуется значительный перепад давлений для образования осевого канала в слое.

Расчетные зависимости

- Уравнение постоянства частиц в слое, /закон сохранения материи/

Неподвижный слой					Кипящий слой

H0 · S · (1 – ε) 				=		Hпс. · S · (1 – ε)

Откуда высота кипящего слоя

/65/

- Уравнение Бернулли /закон сохранения анергии/ для сечений 1-1 и 2-2 /рис. 68/.

Откуда

p1 – p2 ≈ Δpn 						          /66/

- Баланс сил, действующих на слой /рис. 68/.

p1 · S + A – GT – p2 · S = 0

GT – A = (p1– p2) · S

g(ρT – ρC) · (1 – ε) · H · S = Δp · S

Откуда высота слоя

/67/

Для расчета "Н" Δp принимают или рассчитывают.

- Потери напора /равны перепаду давления/.

По формуле Дарси-Вейсбаха /внутренняя задача гидродинамики/

/68/

а/ Re < 1, λ = 133/Re – ламинарный режим,

б/ Re > 7000, λ = 2,34 – турбулентный режим,

в/ l = H,

г/ ,

д/ ,

е/

Выражения а/ – е/ подставляем в формулу /68/:

/69/

Формулу /69/ опубликовал в 1952 г. американский ученый Эрган /S. Ergun/. Первое слагаемое формулы учитывает ламинарный режим, второе – турбулентный режим.

6.5 Скорость псевдоожижения.

Балане сил, действующих на одиночную частицу в состоянии витания, будет таким же, как и /14/, только сила сопротивления будет называться силой кинетического /скоростного/ давления.

Для учета ансамбля частиц в зависимость /16/ вводят порозность:

/70/

Зависимость /70/ была опубликована в 1958 г. ленинградскими авторами: В.Д. Горошко, Р.Б. Розенбаум, О.М. Тодеc, – в виде

/71/

Для расчета первой критической скорости порозность слоя принимается равной 0,4 и формула /71/ будет иметь вид:

/72/

Для расчета второй скорости /критической/ псевдоожижения порозность слоя принимается равной 1,0 и формула /71/ будет иметь вид:

/78/

Для расчета любой скорости псевдоожижения /в том числе и рабочей/ применяется графическая зависимость критерия Лященко от критерия Архимеда и порозности:

/74/

где .

Графическая зависимость /диаграмма/ /74/ представлена на рис. 74.

Рис. 74. Зависимость критерия Ly от критерия Ar и порозности.

Список использованной литературы:

1. Антипов С.Т., Кретов И.Т., Остриков А.Н., Панфилов В.А., Ураков О.А.Машины и аппараты пищевых производств. в 2-х кн.М. – «Высшая школа». 2001

2. Аболмаков Г.Ф. Примеры и задачи по курсу технологического оборудования молочной промышленности. – М.-Л., Машиностроение, 1966. – 284 с.

# Практическое занятие № 7 АДСОРБЦИЯ И ЭКСТРАКЦИЯ

## 7.1 Абсорбция - обратимый процесс.

Абсорбция - избирательное поглощение газов или паров жидкими поглотителями /абсорбентами/.

Если поглощаемый газ /абсорбтив/ образует с абсорбентом химическое соединение, то процесс называется "хемосорбцией".

Абсорбция - обратимый процесс. Выделение поглощенного газа из раствора называется десорбцией.

Десорбция проводится:

1/ путем подвода тепла к абсорбенту /нагревание раствора/,

2/ отгонкой в токе инертного газа,

3/ путем снижения давления над абсорбентом.

Абсорбция широко применяется в промышленности. Например,    абсорбция серного ангидрида в производстве серной кислоты, хлористого водорода в производстве соляной кислоты, абсорбция аммиака для получения холодильного агента и в производстве минеральных удобрений, абсорбция паров бензола, формальдегида, метанола и др.

Абсорбция широко применяется для очистки газов, выпускаемых в атмосферу. Например, улавливание сернистого газа, который образуется при сжигании топлив, содержащих серу /мазут, угли/. Как правило, при очистке дымовых газов абсорбция совмещается с пылеулавливанием. Аппаратура получается комплексной /скруббер, газопромыватель и др./.

Абсорбция играет существенную роль в регулировании состава атмосферного воздуха, в частности, содержания углекислого газа /СО2/.

Две трети поверхности Земли покрыто мировым океаном, представляющим собой, образно говоря, "гигантский поверхностный абсорбер".

Содержание СО2.

Атмосфера -  2,3012 т - 0,03% об.

Гидросфера - 1,4014 т - растворимость CО2 в воде:

0°С   - 0,335 % масс.

20°С   - 0,169% масс.

Литосфера - 5,5016 т - кальцит, доломит, мрамор / CaСO3/.

Переход   CО2

Атмосфера                Гидросфера               Литосфера

- осадок                                                 абсорбция                  фитопланктон

хемосорбция

При увеличении содержания СО2 в воздухе возрастает концентрация СО2 в поверхностном слое океана.   Это активизирует деятельность Фитопланктона /мелкие ракообразные/, который за счет хемосорбции с ионом Са переводит угольную кислоту в кальцит.

Вторым существенным поглотителем углекислого газа является зеленая растительность на поверхности Земли.    Таким образом, увеличение содержания углекислого газа в атмосфере приводит к активизации деятельности поглощения, что  возвращает   систему в состояние прежнего равновесия.

Основными источниками углекислого газа на Земле являются вулканы и биомасса.

Влияние деятельности человека.

Ежегодно человечеством добивается   4 09 т углерода.

При сжигании углерода образуется 1,4 010 т углекислого газа.

При отсутствии поглощения прибавка   CO2  в атмосфере составит

0,00018 % об. или 1/167   доля от общего содержания /0,03%/.

Какая концентрация CО2 в атмосфере необходима для начала парникового эффекта, никто толком не знает.

Человек может выдержать содержание углекислого газа в воздухе до 4 % об. Признаки отравления: шум в ушах, головная боль.

Углекислый газ утилизируется из дымовых газов по схеме: охлаждение - хемосорбция раствором щелочи - выделение соды - прокаливание с образованием углекислого газа - компремирование - умеренное охлаждение - сухой лед   / используется для мороженого/. Рециркуляция жидкости всегда предпочтительна, когда возникает необходимость отводить теплоту адсорбции. В этом случае в цепь рециркуляции включают промежуточный холодильник. Схема установки и диаграмма  У-Х представлены на рис. 233.

Движущая сила процесса будет еще меньше, чем в противотоке.

Для извлечения поглощенного компонента применяется десорбция, Последняя может следовать cpaзу же за абсорбцией, как это показано на рис. 234, 235.

Для более полного извлечения компонента из газовой фазы применяют многоступенчатую абсорбцию / рис. 236, 237/.

7.2 Конструкции      абсорберов

1. Поверхностные.

2. Плёночные.

3. Насадочные.

4. Тарельчатые.

5. С подвижной шаровой насадкой.

6. Распыливающие.

7. Ротационные.

8. Барботажные.

9. Барботажные с механическим перемешиванием   и др.

Некоторые конструкции абсорберов представлены на рис. 238-283. Наиболее высокоинтенсивным / с точки зрения массообмена/ считается форсуночный абсорбер Вентури. Скорость газа в горловине аппарата составляет 60-160 м/с. Однако аппарат имеет высокое гидравлическое  сопротивление до 25000 Па

Адсорбция – избирательное поглощение газов, паров или растворенных в жидкостях веществ твёрдым поглотителем – адсорбентом.

Поглощаемое вещество носит название адсорбата или адсорбтива.

Адсорбция – обратимый процесс. Процесс выделения адсорбтива называется десорбцией.

При химическом взаимодействии адсорбента и адсорбтива процесс поглощения называется хемосорбцией. Например, поглощение хлора твёрдым едким натром (натронной известью).

Адсорбция применяется главным образом при небольших концентрациях поглощаемого вещества (адсорбтива) в исходной смеси. Ее преимущество перед другими методами разделения – практически полное извлечение адсорбтива.

Адсорбция широко используется при осветлении растворов (например, сахарных сиропов), при очистке и сушке газов (например, природного газа), при выделении некоторых компонентов из реакционных газов (например, выделение ароматических углеводородов из коксового газа), при гетерогенном катализе, когда исходные реагенты адсорбируются на катализаторе и десорбируются при реакции.

При покраске различных изделий летучие растворители переходят в воздух за счёт испарения. В целом по стране потери этих ценных растворителей очень велики, к тому же они загрязняют атмосферу. Адсорбция позволяет почти полностью извлечь летучие растворители из их смеси с воздухом.

Адсорбция применяется в системе кондиционирования воздуха жилых и производственных помещений. В пищевых блоках адсорбция устраняет раздражающие дымы и запахи.

Адсорбция в значительной мере используется в физико-химическом анализе, например, в хроматографии (сочетание адсорбции и хемосорбции с образованием окрашенного химического соединения).

Адсорбция учитывается при выборе строительных материалов при строительстве жилых, промышленных, медицинских и общественных зданий. Например, запрещается применять меловую побелку в больницах и пищевых блоках.

Адсорбция используется в технике безопасности: промышленные противогазы, спецодежда и т.д. Правила ТБ запрещают нахождение работника в спецодежде вне служебного помещения.

Краткая история.

Ведущие позиции в развитии процесса адсорбции принадлежали отечественным учёным. Так, в 1785 году русский академик Т.Е. Ловиц открыл адсорбционные свойства активированного угля. В 1915 году Н. Зелинский создал угольный противогаз. С 1929 года Н.А. Шилов провел теоретические обогащения процесса адсорбции. С 1935 года адсорбцией стала заниматься школа академика М.М. Дубинина. Далее можно отметить работы О.М. Тодеса, П.Г. Романкова, Е.Н. Серпиновой и др.

Адсорбенты.

В качестве адсорбентов обычно применяют пористые твёрдые вещества, к которым предъявляются следующие требования:

- Большая удельная поверхность.

- Избирательность или селективность.

- Обратимость процесса (возможность десорбции).

- Негорючесть.

- Термостойкость.

- Механическая прочность.

- Низкая стоимость.

В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют адсорбенты, представленные в таблице 11.

Таблица 11. Физические свойства адсорбентов.

| Наименование | Формула | Поверхность 1 г/м2 | Термостойкость | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Активированный уголь | С | 600-1700 | 200 | Органические вещества |
| 2. Силикагель |  | 400-770 | 300 | Осушка газов |
| 3. Алкмогель |  | 200-400 | 200 | Осушитель |
| 4. Цеолиты |  | 10-400 | 300 | Разнообразное |

По размеру твёрдых частиц различают адсорбенты:

1. Зернистые, 2-8 мм,

2. пылевидные, 50-200 мкм.

Различают поры в адсорбенте:

1) макропоры до  мм,

2) переходные поры от  до  мм,

3) микропоры от  до  мм.

Полагают, что ведущая роль в адсорбции принадлежит порам 1) и 2).

7.3 Теории адсорбции.

- Физическая (потенциальная) теория, М. Поляни, 1914 г. (Брунауэр, Эммет, Теллер, Эйкен).

Над поверхностью твёрдого тела существует поле действия сил притяжения (адсорбционное поле), попадая в которое молекулы компонента притягиваются к поверхности с силой, пропорциональной потенциалу адсорбционного поля в данной точке и располагаются в нем многими слоями. Полимолекулярная теория адсорбции.

- Теория объёмного заполнения микропор, академик М.М. Дубинин и его школа, 1947 г.

Адсорбционное поле существует во всём объеме микропор, что вызывает их объёмное заполнение в процессе адсорбции (развитие потенциальной теории).

- Химическая теория, Дж. Дэнгмор, 1918г.

Предполагается возникновение химической связи между адсорбентом и адсорбтивом с образованием нестойкого комплексного соединения. Мономолекулярная теория адсорбции.

В пользу этой теории указывает тот факт, что адсорбция – экзотермический процесс (выделение тепла). Теплота адсорбции определяется опытным путём.

Равновесие в процессе адсорбции.

Обозначим: Х – концентрация адсорбтива в адсорбенте, кг/кг,

Y – концентрация адсорбтива в парогазовой смеси, кг/кг.

Равновесие адсорбции представляют в виде изотерм, которые могут иметь самую разнообразную форму, но все сводятся к трём основным типам

7.4 Экстракция

Экстракция - процесс извлечения растворенного в одной жидкости вещества другой жидкостью, или извлечение одного или нескольких компонентов из твердых тел с помощью избирательных растворителей / вода, кислоты, щелочи/. Последний процесс / в системе твердое тело - жидкость/ часто называют выщелачиванием и рассматривают отдельно.

Экстракция в системе жидкость-жидкость     широко применяется для разделения жидких однородных   смесей /конкурент ректификации/. Достоинством экстракции является применение низких   рабочих температур/ обычно нормальная температура/ и более полное разделение по сравнению с другими видами массообмена.

В процессе экстракции /система жидкость-жидкость/ взаимодействуют две жидкие фазы, нерастворимые или частично растворимые друг в друге. В результате взаимодействия получают:

экстракт - раствор компонента /вещества/ в растворителе,

рафинат - остаточный раствор вещества в другой жидкой фазе.

Список использованной литературы:

1. Дегтярев Г.П. Справочник по машинам и оборудованию для животноводства: 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1986 г.

2. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства: учеб. пособие для студ. вузов / Г. С. Шарафутдинов. - 3-е изд. - СПб. : Лань, 2016. - 622 с.

# Практическое занятие № 8 -МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Технология производства блюд и кулинарных изделий на предприятиях общественного питания  в последнее время претерпела значительные изменения, в силу, преимущественно, развития новых технологий производства. Тем ни менее, знание классических технологий переработки продуктов питания по-прежнему является основой и главным принципом действия, как технологического оборудования, так и специалиста, повара или кулинара.

Классическая технология включает две основные стадии — первичную обработку сырья, задачей которой является получение полуфабрикатов, и последующую тепловую обработку, которой подвергаются большинство полуфабрикатов с целью доведения пищевых продуктов до кулинарной готовности.

Технологические процессы обработки пищевых продуктов принято подразделять на следующие группы: механическую, гидромеханическую, термическую, биохимическую и химическую.

К механической относят процессы, основу которых составляет механическое воздействие на продукт: сортирование, измельчение, перемешивание, взбивание, прессование, дозирование и формование.

К гидромеханической относят процессы, основой которых является гидромеханическое воздействие на обрабатываемый продукт: промывание, замачивание, осаждение, фильтрование.

К термической относят процессы, движущей силой которых является разность температур взаимодействующих сред: нагревание, охлаждение (в естественных условиях и с применением искусственного холода), выпаривание, конденсация.

К биохимической относят процессы, связанные с гидролизом, окислением, гликолизом и брожением.

К химической относят процессы воздействия на продукт химических веществ, вызывающих определенные реакции (разрыхление, сульфитация).

Перечисленные процессы сопровождаются многообразными изменениями физических, химических и органолептических свойств перерабатываемых продуктов.

## 8.1 Сортирование

Различают два вида разделения продукта: сортирование ни качеству в зависимости от органолептических свойств (цвет, состояние поверхности, консистенция) и разделение по величине на отдельные фракции (сортирование по крупиц, ми и форме).

В первом случае операцию производят путем органолептического осмотра продуктов, во втором — путем просеивания.

Сортирование путем просеивания (мука, крупа) применяют для удаления посторонних примесей. При просеивании через отверстия проходят частицы продукта, размеры которых меньше отверстий сит (проход), а на сите в виде отходов остаются частицы с размерами, превышающими размеры отверстий сит (сход).

Для просеивания применяют: металлические сита со штампованными отверстиями; проволочные из круглой металлической проволоки, а также сита из шелковых, капроновых пи гей и других материалов.

Сита из шелка обладают высокой гигроскопичностью и имеют сравнительно быструю изнашиваемость. Капроновые  мало чувствительны к изменению температуры, относительной влажности воздуха и просеиваемых продуктов; прочность капроновых нитей выше шелковых.

Сортирование продуктов но величине (калибрование) применяют в процессе первичной обработки картофеля, корнеплодов в целях уменьшения их отходов и увеличения производительности машин при механизированной очистке.

Современные крупные перерабатывающие комплексы используют новейшие достижения электрохимической промышленности, в том числе – оптические датчики, калибруемые на восприятие тех или иных размеров частиц, или даже их цвета. Так, в крупных фабриках-кухнях устанавливают поточные линии по сортировке картофеля, моркови,  фруктов, ягод, грибов. Специальная конвейерная система и пневматические лопасти отсеивают продукт согласно заданным параметрам, удаляя его с основного движущегося полотна ленточного конвейера.

## 8.2 Измельчение

Измельчением называют процесс механического деления обрабатываемого продукта на части с целью лучшего его технологического использования. В зависимости от вида сырья и его структурно-механических свойств используют в основном два способа измельчения: дробление и резание.

Дроблению подвергают продукты с незначительной влажностью (зерна, сухари, некоторые пряности), резанию — продукты, обладающие высокой влажностью (овощи, плоды, мясо, рыба и др.).

Дробление с целью получения крупного, среднего и мелкого измельчения производят на размолочных машинах, тонкое и коллоидное — на специальных кавитационных и коллоидных мельницах.

В процессе резания осуществляют разделение продукта па части определенной или произвольной формы (куски, пласты, кубики, брусочки и др.), а также приготовление мелкоизмельченных видов продуктов (фаршей и др.).

Измельчение овощей, корнеплодов, фруктов на части определенных размеров и формы производят с помощью овощерезательных машин (или «овощерезок), рабочими органами которых являются ножи различных типов, разрезающие продукт в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Для измельчения мяса, рыбы применяют мясорубки и куттеры.

Для измельчения твердых продуктов, обладающих высокой механической прочностью (например, кости), применяют ленточные и дисковые пилы.

Измельчают сырье и превращают его в равномерную по структуре массу с помощью терочных рабочих органов. Этот способ применяют при производстве крахмала и соков. Для этой цели используют специальные терочные машины либо осуществляют этот процесс вручную с помощью обыкновенных и механизированных терок.

Для измельчения продуктов, доведенных до готовности, с целью получения пюреобразной консистенции применяют протирочные машины, оказывающие на продукт комбинированное воздействие: раздавливание его лопастями и одновременное продавливание через отверстия сита, кромки которых дополнительно разрезают продукт.

В зависимости от вида продукта рекомендуются сита с отверстиями ячеек диаметром от 1,5 до 3 мм.

## 8.3 Перемешивание

Приготовление ряда кулинарных изделий (салатов, винегретов) требует механического перемешивания разнородных продуктов с целью получения однородной массы. От продолжительности перемешивания смесей зависят их консистенция и физические свойства.

Перемешивание способствует интенсификации тепловых биохимических и химических процессов вследствие увеличения поверхностного взаимодействия между частицами смеси.

При подготовке пластичных масс, например, замесе теста различной консистенции, производят смешивание ряда компонентов: воды, муки, дрожжей, сахара, жира и т. п. При дальнейшем перемешивании тесто приобретает определенные физико-химические свойства, связанные с биохимическими процессами, происходящими вследствие взаимодействия компонентов.

Процессы перемешивания используют также при производстве фаршей и котлетной массы из измельченного сырья (мясо, рыба, овощи) после добавления к ним ряда компонентов.

Перемешивание осуществляют в планетарных миксерах, или специальных смешивающих барабанах. Так в барабанах смешивают мясо с маринадом для получения готового полуфабриката шашлыка. Некоторые производители выпускают смесительные барабаны для смешения и последующего дозирования европейских и корейских салатов.

## 8.4 Прессование

Процессы прессования продуктов применяют в основном для разделения их на две фракции: жидкую (соки) и плотную (жом)

В процессе прессования разрушается клеточная структура продукта, в результате чего из клеток выделяется сок. Последний используется для приготовления киселей, желе, муссон, а также различных соусов. Выход сока зависит от степени сжатия продукта в процессе прессования. Осуществляют прессование с помощью шнековых прессов непрерывного действия (экстракторы различных конструкций).

## 8.5 Дозирование и формование

Производство продукции предприятий общественного питания и ее отпуск осуществляются в соответствии с ГОСТами или ТУ или внутренними технологическими каратами и сборниками рецептур, с  нормами закладки сырья и выхода готовой продукции (масса, объем). В связи с этим существенное значение имеют процессы деления продукта на порции (дозирование) и придания им определенной формы (формование). На предприятиях общественного питания процессы дозирования и формования осуществляются вручную или с помощью машин: котлетноформовочных, для приготовления пельменей и вареников, пончиков и др.

Сегодня также активно применяются волюметрические дозаторы для дозирования пастообразных продуктов, шнековые дозаторы для дозирования жидких продуктов, установки по розливу напитков и другие.

ВЗБИВАНИЕ

Механическое взбивание некоторых продуктов (яичный белок, сливки и др.) приводит к получению пены различной дисперсности. К ним относятся, например, белковые кремы, взбитые сливки, некоторые виды сладких блюд — муссы и др. Взбивание происходит в специальных миксерах или взбивальных машинах.

## 8.6 Гидромеханические процессы

Гидромеханическое воздействие на продукты состоит в удалении с их поверхности загрязнений и снижении микробиологической обсемененности, а также в замачивании некоторых видов продуктов в целях интенсификации процессов тепловой обработки.

ПРОМЫВАНИЕ И ЗАМАЧИВАНИЕ

Промыванию подвергают почти все продукты, поступающие в предприятие общественного питания для удаления с их поверхности загрязнений и микроорганизмов. Мытье корне- и клубнеплодов производят механизированным способом в моечных машинах, а также вручную в ваннах с проточной водой. Некоторые виды продуктов  (мясные туши, полутуш) промывают с помощью фонтанирующих резиновых щеток, специальных душирующих устройств.

Процесс замачивания продуктов перед тепловой обработкой (например, бобовых, сухих фруктов, овощей) ускоряет доведение их до готовности.

ОСАЖДЕНИЕ, ФИЛЬТРОВАНИЕ

В результате проведения ряда технологических операций получают суспензии — смеси двух (или более) веществ, из которых одно (твердое) распределено в другом (жидком) в виде частиц различной дисперсности, находящихся во взвешенном состоянии.

К суспензиям относят, например, крахмальное молоко, получаемое при производстве крахмала, или плодовый сок, содержащий различные по размерам и форме частицы мякоти. Для разделения суспензий на жидкую и твердые части применяют приемы фильтрования и осаждения.

Фильтрование — процесс разделения суспензий путем пропускания их через пористую перегородку (ткань, сито), способную задерживать взвешенные частицы и пропускать фильтрат. Этот способ обеспечивает почти полное освобождение жидкости от взвешенных частиц.

Осаждение — процесс выделения твердых или жидких частиц из суспензий и эмульсий под действием силы тяжести (в отстойниках) или под действием центробежной силы (в центрифуге, гидроциклоне и других аппаратах). После завершения осаждения выделяют осветленную жидкость и осадок.

Разделение сыпучих пищевых продуктов.

Ситовые сепараторы. Сепараторы с возвратно-поступательным и круговым поступательным движением плоских сит. Теория послойного движения продукта на ситах с круговым поступательным движением. Приводные механизмы сепараторов. Элементы теории движения продукта по ситу. Аэродинамические свойства продуктов. Воздушные и воздушно-ситовые сепараторы. Триеры. Основы теории триеров. Предельный угол подъема зерен, находящихся на гладкой поверхности цилиндра и в ячейках цилиндра триера.

Разделение жидких пищевых продуктов.

Классификация жидкостных сепараторов. Способы подачи исходного продукта и вывода полученных жидких фракций. Сепараторы — разделители тарельчатые. Сепараторы — осветлители тарельчатые. Основы теории сепарирования. Предельные размеры отсепарированных частиц, оптимальное расстояние между тарелками. Определение объема шламового пространства.

Основы гидродинамической теории сепарирования. Энергетический расчет сепараторов.

Разделение грубодисперсных пищевых суспензий.

Принцип разделения суспензий в центробежном поле. Фактор разделения. Физические основы процессов центрифугирования. Классификация центрифуг. Подвесные центрифуги. Центрифуги с выгрузкой осадка скребками или ножами, со шнековой, центробежной и пульсирующей выгрузкой осадка. Методы расчета центрифуг периодического и непрерывного действия.

Мембранная технология в пищевой промышленности.

Обратный осмос и ультрафильтрация. Свойства и структура полупроницаемых мембран. Диафильтрация. Аппараты для обратного осмоса и ультрафильтрации. Концентрационная поляризация. Испарение через мембрану. Диализ. Электродиализные аппараты и установки. Мембраны для электродиализа, обратного осмоса, микро- и ультрафильтрации. Мембранная обработка молока и молочных продуктов. Очистка полупродуктов сахарного производства. Очистка и концентрирование соков, пива, безалкогольных напитков и вин. Очистка сточных вод производств пищевой промышленности.

Приготовление и гомогенизация пищевых эмульсий.

Классификация эмульсаторов пищевых производств. Эмульсаторы с мешалками, ударного и фрикционного действия, центробежно-распылительные эмульсаторы. Клапанные гомогенизаторы.

Вибрационные эмульсаторы и гомогенизаторы. Определение эффективности работы. Расчет производительности и потребной мощности.

Поштучное разделение пластических пищевых продуктов.

Машины со шнековыми, поршневыми, валковыми и лопастными нагнетательными устройствами. Расчетные системы уравнений для различных продуктов.

Шелушение и шлифование сыпучих пищевых продуктов.

Классификация шелушильных и шлифовальных машин. Физические основы различных способов шелушения и шлифования. Шелушильные машины с рабочими органами, воздействующими на продукт сжатием и трением. Шелушильные машины с рабочими органами, воздействующими на продукт сдвигом. Аэрошелушильные машины. Шелушильные машины с рабочими органами, воздействующими на продукт трением. Оценка эффективности машин.

Измельчение пищевых продуктов.

Способы дробления и измельчения. Классификация методов измельчения. Работа дробилок в открытом и замкнутом циклах. Физико-механические основы измельчения — работы Ребиндера, Реттингера, Бонда и др. Характеристика работы дробилок: производительность, степень измельчения, расход энергии, КПД. Принцип действия и классификация измельчающих машин. Машины для резания пластичных и хрупких материалов. Пилы. Ножи. Волчки. Куттера. Коллоидные измельчители. Дисковые мельницы. Вальцовые машины. Машины ударного и ударно-фрикционного действия. Молотковые дробилки. Определение гранулометрического состава, степени измельчения продукта, удельного расхода энергии, режущей способности. Основы теории и расчета машин.

Дозирование компонентов пищевых продуктов.

Объемные дозаторы для пищевых продуктов: барабанные, тарельчатые, шнековые, ленточные, вибрационные. Весовые дозаторы, многокомпонентные весовые дозаторы порционного действия, непрерывные весовые дозаторы. Оценка погрешности дозирования. Дозаторы для жидких пастообразных пищевых продуктов. Определение расхода продукта и потребной мощности привода.

Машины для смешивания сыпучих пищевых продуктов.

Классификация смесителей для пищевых продуктов. Смешивание сыпучих продуктов в смесителях периодического и непрерывного действия. Смесители для ввода жидких компонентов в сыпучие продукты. Основы теории смешивания пищевых продуктов. Определение производительности и потребной мощности.

Машины с вращающимися оболочками для механической, тепловой и химической обработки пищевых продуктов.

Классификация машин с вращающимися оболочками. Критическая скорость вращения. Основы теории и конструкции машин с вращающимися оболочками. Типы барабанов и приводов.

Перемешивание пластичных (тестообразных) пищевых продуктов.

Особенности процесса перемешивания пластичных пищевых продуктов. Методы перемешивания пластичных пищевых продуктов и машинное оформление. Мешалки с вертикальными сосудами, лопастные, шнековые и винтовые. Основы теории перемешивания пластичных (тестообразных) пищевых продуктов. Определение необходимой мощности для привода рабочих органов различных типов.

Перемешивание жидких пищевых продуктов.

Основные методы перемешивания жидких пищевых продуктов, их машинное оформление. Механические мешалки, лопастные, рамные, якорные, турбинные, пропеллерные. Основы теории перемешивания жидких пищевых продуктов. Принципы расчета пусковой и рабочей мощности. Распределение скоростей продуктов при перемешивании.

Прессование и гранулирование пищевых продуктов.

Классификация машин для прессования. Отделение жидкости при прессовании. Брикетирование. Основные зависимости процессов брикетирования дисперсных пищевых продуктов. Винтовые, шнековые, вальцовые, штанговые прессы, карусельные прессы, эспандеры и экструдеры. Основы теории прессования при отжиме жидкостей и в выпрессовывании пластичных пищевых продуктов через матрицы. Гранулирование сыпучих продуктов. Основы теории машин для производства гранулированных комбикормов.

Расфасовка жидких пищевых продуктов.

Классификация разливочных машин. Разливочные устройства расфасовочных машин: крановые, крановые для изобарического разлива газированных жидкостей, клапанные, с золотниковыми перекрывающимися элементами, с мерными сосудами и золотниковыми затворами. Основы расчета.

Карусельные автоматы для расфасовки жидких пищевых продуктов. Автоматы для расфасовки вязких пищевых продуктов. Разливочные изобарические автоматы. Разливочно-укупорочные автоматы.

Расфасовка и упаковка сыпучих и пластических пищевых продуктов.

Расфасовочно-упаковочные автоматы для сыпучих пищевых продуктов. Карусельные автоматы для расфасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов в мягкие пакеты. Карусельно-линейные автоматы для расфасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов в жесткие пакеты. Методы увеличения производительности расфасовочно-упаковочных автоматов для сыпучих пищевых продуктов. Расфасовочно-упаковочные автоматы для пластических пищевых продуктов. Заверточные автоматы для пластических продуктов и штучных изделий. Автоматы для индивидуального завертывания штучных изделий.

Список использованной литературы:

1.Плаксин Ю. М., Малахов Н. Н., Ларин В. А. Процессы и аппараты пищевых производств. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2008.— 760 с.: ил.

2.Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии. – 3-е изд, перераб. и доп. / Г.Д.Кавецкий, В.П.Касьяненко. – М.: КолосС, 2008. – 591 с.

Практическое занятие № 9 -  Процессы и машины для механизации перегрузочных операций

В состав поточной линии входят: станки и оборудование, выполняющее основные технологические операции; транспортное оборудование, обеспечивающее передачу материала от операции к операции; питатели; накопители.

В зависимости от степени механизации и автоматизации поточные линии подразделяют на линии с немеханизированным и механизированным транспортом, полуавтоматические и автоматические. В зависимости от характера выполняемых работ поточные линии бывают раскройными, машинной обработки, сборочными и отделочными.

В поточных линиях с немеханизированным транспортом передача материала с одного станка на другой осуществляется вручную или на тележках и вагонетках. Во всех остальных поточных линиях транспортирование материала от станка к станку механизировано.

На механизированных поточных линиях обработка материала на станках и их загрузка осуществляется с участием человека. Полуавтоматические линии работают также с участием человека, но доля его труда небольшая. В основном вручную выполняются только работы по загрузке первого станка и съему деталей с последнего, а также работу, связанную с индивидуальным обслуживанием станков.

В автоматической линии станки связаны между собой непосредственно или транспортными устройствами и имеют единый механизм управления . Все технологические, загрузочно-разгрузочные, транспортные и контрольно-сортировочные операции выполняются без непосредственного участия человека. На долю человека остается лишь функция контроля за работой системы управления.

По конструкции станков, входящих в поточные линии, станочные линии могут комплектоваться или из универсальных станков общего назначения, или из специализированных станков, в том числе из станков с програмным управлением.

Для механизации таких операций, как подача материала к станку, загрузка станка, укладка обработанных материалов в пакеты, промышленность выпускает специальные питатели, укладчики, гидравлические подъемные столы и другие околостаночные механизмы.

Внедряется в лесопильно-деревообрабатывающую промышленность роботов и манипуляторов которые обеспечивают переход к "безлюдной" технологии к высокопроизводительному производству

В качестве примера можно привести различные автоматические и полуавтоматические линии. Это линия сортировки бревен БС-60, линии агрегатной переработки бревен ЛАПБ-2, ЛФП-1, ЛФП-2, и ЛФП-3, линия сортировки и окончательной обработки пиломатериалов, линия раскроя пиломатериалов и плит на заготовки и др.

Общая характеристика и виды поточного производства

Поточным производством называется прогрессивная форма организации производства, основанная на ритмичной повторяемости согласованных во времени основных и вспомогательных операций, выполняемых на специализированных рабочих местах, расположенных в последовательности технологического процесса.

Из этого определения следует, что для поточного производства характерны рассмотренные ранее принципы организации производственного процесса, в первую очередь принципы специализации, прямоточности, непрерывности, параллельности и ритмичности.

Принцип специализации

Принцип специализации в условиях поточного производства воплощается в создании предметно-замкнутых участков в виде специализированных поточных линий, предназначенных для обработки одного закреплённого за данной линией изделия или нескольких технологически родственных изделий.

Поэтому каждое рабочее место линии должно быть специализировано на выполнении одной или нескольких закреплённых за ним операций.

При закреплении за линией одного изделия она называется однопредметной.

Такие линии характерны для массового производства.

При закреплении за линией нескольких изделий (в чём может возникнуть необходимость при незначительной трудоёмкости обработки либо при небольших программных заданиях) линия является многопредметной.

Такие линии характерны для серийного и массового производства. За многопредметными линиями изделия закрепляют с таким расчётом, чтобы их можно было обрабатывать с минимальными потерями времени на переналадку оборудования при достаточной загрузке рабочих мест и полном совпадении операций.

Принцип прямоточности

Принцип прямоточности предусматривает размещение оборудования и рабочих мест в порядке следования операций технологического процесса.

Первичным производственным участком является поточная линия. Различают простую цепочку рабочих мест на линии, где на каждой операции имеется только одно рабочее место, и сложную при наличии на операциях двух или нескольких мест-дублеров.

Конфигурация поточных линий в зависимости от условий может быть прямолинейной, прямоугольной, круговой, овальной и т.д.

Принцип непрерывности

Принцип непрерывности на поточных линиях осуществляется в виде непрерывного (без межоперационного пролеживания) движения изделий по операциям при непрерывной (без простоев) работе рабочих и оборудования.

Подобные линии называются непрерывно-поточными.

В тех случаях, когда равенство производительности на всех операциях отсутствует, полная непрерывность не достигается и такие линии являются прерывно-поточными или прямоточными.

Принцип параллельности

Принцип параллельности применительно к поточным линиям проявляется в параллельном виде движения партий, при котором изделия передаются по операциям поштучно либо небольшими пачками. Следовательно, в каждый данный момент на линии обрабатывается несколько единиц данного изделия, находящихся на разных операциях процесса. При строгой пропорциональности достигается полная и равномерная загрузка рабочих мест на линии.

Принцип ритмичности

Принцип ритмичности в условиях поточного производства проявляется в ритмичном выпуске продукции с линии и в ритмичном повторении всех операций на каждом ее рабочем месте.

На рисунке 1 показаны основные признаки, определяющие организационную форму поточной линии.

Рисунок 1 - Схема классификации основных видов поточных линий

Машины непрерывного транспорта.

Основы теории машин непрерывного транспорта: определение сопротивлений, мощность двигателя, расположение привода, натяжное устройство.

Конвейеры непрерывного транспорта с тяговым элементом: ленточные, цепные (пластинчатые, скребковые, ковшевые) элеваторы. Типы, устройство, область применения, методика расчета.

Конвейеры непрерывного транспорта без тягового элемента: винтовые, качающиеся, роликовые. Типы, устройство, область применения, методика расчета.

Транспортирующее оборудование поточных линий.

Установки пневматического и гидравлического транспорта: пневмотранспорт в «разреженной» фазе, аэрозольтранспорт, аэрожелоба, контейнерный пневмотранспорт, гидравлический транспорт. Принцип действия, схемы, рабочие элементы, область применения. Основы теории и расчета установок пневматического и гидравлического транспорта.

Устройство самотечного транспорта для сыпучих и штучных грузов.

Общие понятия о системах комплексной механизации и автоматизации (по отрасли). Поточно-транспортные системы. Выбор типа транспортного оборудования. Основы технико-экономических расчетов применения транспортного оборудования. Экономическая эффективность системы механизации.

Грузоподъемные машины.

Классификация. Основные механизмы и элементы. Основы расчета.

Контрольные вопросы

1. Какое оборудование применяется для разделения неоднородных смесей?

2. Отстойники каких конструкций используются для разделения суспензий?

3. Какие типы отстойных центрифуг применяются для разделения суспензий?

4. Что является движущей силой в центрифугах, сепараторах и гидроциклонах?

5. Каково соотношение движущих сил в отстойниках и центрифугах?

6. Какие методы применяются для разделения тонкодисперсных суспензий и эмульсий?

7. Чем различаются конструкции сепараторов для разделения эмульсий и суспензий?

8. В каких случаях применяют гидроциклоны, сепараторы и сверхцентрифуги?

8. Какое оборудование применяют для разделения неоднородных систем методом фильтрования?

9. Какие конструкции фильтров используют в пищевой промышленности?

10. Какие конструкции фильтрующих центрифуг применяют в пищевой промышленности?

11. В каких аппаратах происходит разделение газовых неоднородных смесей под действием инерционных и центробежных сил?

12. В чем заключаются достоинства циклонного процесса?

13. От каких факторов зависит степень очистки газа в циклонах?

14. Какие фильтры применяют для очистки газовых потоков?

15. В чем заключается мокрая очистка газов? Какова степень очистки?

16. На каком принципе основано осаждение в электрическом поле?

17. Какие конструкции электрофильтров вам известны?

18. Какие существуют конструкции аппаратов с псевдоожиженным слоем?

19. Какие конструкции мешалок применяют в пищевой технологии и от чего зависит выбор мешалки?

20. Какие типы месильных устройств применяют для перемешивания пластичных масс, сыпучих материалов?

21. Какие мембраны используют в процессах обратного осмоса и ультрафильтрации? Какими свойствами должны обладать мембраны?

22. Какие конструкции аппаратов для проведения процессов обратного осмоса и ультрафильтрации применяют в пищевых производствах?